План генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – Град Београд (,,Службени лист града Београда'' број 20/2016, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22 , 45/23 и 66/23)

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

- површине јавне намене: мрежа саобраћајница,

- површине осталих намена:

  - становање,

- вишепородично становања у постојећим организованим насељима – отворени блок (С9),

- породично становања - санација неплански формираних блокова (С4), и мањим делом у површинама намењеним за зону

  - комерцијалних садржаја у зони ниске спратности (К3)

Извод из ПГР Београда (основни план са изменама) / Графички прилог 2-9 – Планирана намена површина

Извод из ПГР Београда (након усвајања Измена) / Графички прилог 2-9 – Планирана намена површина

ПЛАНИРАНА ТИПОЛОГИЈА

Извод из ПГР Београда (основни план са изменама) / Графички прилог 4-9 – Подела на зоне са истим правилима грађења

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ ЗОНИ ГРАДА (С5) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - вишепородично становање |
| компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 80% : макс. 20% - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60%, а у централној зони до 70% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.5 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је до 24.0m (максимална висина слемена објекта је до 27.5m) што дефинише максималну планирану спратност П+6+Пк/Пс Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): - у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, а у централној зони 30% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе |

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ НИСКЕ СПРАТНОСТИ (К3) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - комерцијални садржаји |
| компатибилност намене | - са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 51% : макс. 49% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.5 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 13.0 m (максимална висина слемена објекта је 16.5 m), што дефинише максималну планирану спратност П+2+Пк/Пс - максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена максимално 6.0m, што дефинише максималну планирану спратност П |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 15% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије - до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе |

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - мешовити градски центар - мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100% - у приземљу планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји |
| компатибилност намене | - са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и до 100% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно 44.2 m (максимална висина слемена објекта је 37.0 m, изузетно 48.0 m), што дефинише максималну планирану спратност П+8+Пк/Пс, изузетно П+12+Пк/Пс Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) - у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% - незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |