УРБАНИСТИЧКИ

ПРОЈЕКАТ

за изградњу

СТАМБЕНО - ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНОСТИ  3По+Пр+7+Пс

НА ГП1 која се формира од

целе КП 7165 и дела КП 7563/2

КО Звездара

ГО Звездара, Град Београд

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта (УП-а) за изградњу стамбено - пословног објекта спратности 3По+Пр+7+Пс на ГП1 која се формира од целе КП 7165 и дела КП 7563/2, КО Звездара, Београд, огледа се у следећем:

- План детаљне регулације блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17);

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I-XIX) (Сл. лист града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23).

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта (УП-а) за изградњу стамбено - пословног објекта спратности 3По+Пр+7+Пс на ГП1 која се формира од целе КП 7165 и дела КП 7563/2, КО Звездара, Београд, огледа се у следећем:

- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 – одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,  09/20, 52/21 и 62/23);

Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. Гласник РС бр. 32/19).

Спровођење планираних интервенција на предметној локацији у складу је са Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I-XIX) (Сл. лист града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23), опредељено је кроз обавезну израду Плана детаљне регулације, па је у складу са тим спровођење планираних интервенција урађено у складу са Планом детаљне регулације блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17).

Локација обухваћена Урбанистичким пројектом (УП-ом) и планским документом, Планом детаљне регулације блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17), налази се у блоку у оквиру урбанистичке целине А1 – вишепородично становање С5, у оквиру којих је у типолошкој категоризацији функционалних целина, као доминантна опредељена намена становања, док је као компатибилна опредељена намена пословања.

На захтев инветитора у складу са чланом 60. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09- испр, 64/10– одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20, 52/21 и 62/23), имајући у виду специфичност локације, њено непосредно окружење, инфраструктурне и супраструктурне појединости и посебно контекст будућег корпуса, приступило се изради Урбанистичког пројекта (УП-а) са циљем провере Идејног архитектонског решења (ИДР-а) планираног стамбено – пословног објекта са урбанистичким и техничким условљеностима дефинисаним поменутим планом.

Циљ израде Урбанистичког пројекта (УП-а) огледа се у провери могућности рационалне и кохерентне примене урбанистичко-техничких, инфраструктурних и програмско-просторних параметара за предметну локацију, имајући у виду њену специфичност, те њено непосредно окружење, инфраструктурне и супраструктурне појединости и посебно контекст будућег обликовног формата, са урбанистичко - техничком, програмском, функционалном и обликовном разрадом и последичном струковним потврђивањем Идејног архитектонског решења (ИДР-а) намењеног изградњи стамбено - пословног објекта на грађевинској парцели ГП1.

Локација обухваћена Урбанистичким пројектом (УП-ом) и планским документом, Планом детаљне регулације (ПДР-ом) блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17), налази се у блоку у оквиру урбанистичке целине А1 – вишепородично становање С5, у оквиру којих је у типолошкој категоризацији функционалних целина, као доминантна опредељена намена становања, док је као компатибилна опредељена намена пословања.

Границу Урбанистичког пројекта (УП-а) представља грађевинска парцела ГП1, која се формира од целе КП 7156 и дела КП 7563/2 КО Звездара, Београд.

Површина обухвата Урбанистичког пројекта и уједно грађевинске парцеле ГП1 износи 658,00 m2.

Грађевинска парцела ГП1 оријентисана је ка улици Дравска на северозападу, са којом успоставља регулацију и ка улици Жичка на југозападу, са којом не успоставља директну регулацију, већ преко пијацете која је планирана ПДР-ом.

У постојећем стању, на простору који је у обухвату Урбанистичког пројекта, на КП 7165 КО Звездара, налазе се породични објекти, који су планирани за уклањање.

Простор обухваћен границом Урбанистичког пројекта (УП-а) дефинисана је улицом Дравска на северозападу, са којом успоставља регулацију и пијацетом ка улици Жичка на југозападу.

Идејним архитектонским решењем (ИДР-ом) новопројектовани стамбено - пословни објекат је оформљен као будући двострано узидани угаони објекат спратности 3По+Пр+7+Пс.

Објекат је по функционалним целинама организован је као стамбено - пословни објекат, у коме је урбана функција пословања реализована на приземљ кроз 3 (три) пословна простора, док је урбана функција становања реализована од прве до повучене етаже кроз 37 (тридесет и седам) стамбених јединица.

Подземни део планираног стамбено - пословног објекта на ГП1 састоји се из три подземне етаже (По3, По2 и По1), којима се приступа из улице Жичка, преко пијацете.

Колски приступ грађевинској парцели ГП1, која је предмет урбанистичког пројекта, позициониран је из улице Жичка, преко пијацете, на више од дефинисаних минималних 10,00 m удаљености од раскрснице са улицом Дравска.

Колски приступ је реализован преко пијацете, којој се приступа из улице Жичка, како је предвиђено ПДР-ом блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17).

Преко пјацете остварен је колски приступ и суседног објекта  на КП 7192 КО Звездара, који има Локацијске услове број ROP-BGDU-10541-LOCH-2/2023.

Кота колског приступа на ГП1 представља нулту коту и детерминисана је апсолутном котом 160,60  mnv.

Преко колског приступа и интерне колске саобраћајне површине омогућени су приступи аутоплатформама АП1 и АП2.

Преко аутоплатформе АП1 омогућен је приступ подземним нивоима По1 и По2, док је аутоплатформом АП2 омогућен приступ подземној етажи По3.

На овај начин је омогућен приступ нижим етажама које су функционално опредељене мирујућем саобраћају са потребним техничким просторима и манипулативним површинама намењеним за кретање возила.

Нивелација пешачких стаза, као и колских површина пројектована је сходно важећим прописима о кретању лица са инвалидитетом, али и у складу са нивелацијом терена.

Пешачки приступ стамбено – пословном објекту остварен је из улице Дравска на северозаоаду,  и са пјацете на југозападу.

У приземљу стамбено – пословног објекта налазе се три пословна простора.

Једном пословном простору се приступа из улице Дравска, док се преосталим пословним просторима приступа са пјацете.

Релативна кота пешачког приступа и из улице Дравска и са пијацете износи  0,00 m и детерминисана је апсолутном котом 160,60 mnv.

У приземљу стамбено – пословног објекта налази се улаз у стамбени део објекта, којем се приступа из правца улице Дравска.

Приземље новопројектованог објекта у оквиру Урбанистичког пројекта (УП-а), налази се у оквиру ПДР-ом дефинисаних грађевинских линија.

Нулта кота детерминисана је апсолутном котом 160,60 mnv.

Колски улаз у подземну гаражу, преко две аутоплатформе (АП1 и АП2) на приземљу, остварен је на релативној коти  0,00 m, која је детерминисана апсолутном котом 160,60 mnv.

Пешачки приступ стамбено – пословном објекту остварен је из улице Дравска на северозаоаду,  и са пјацете на југозападу.

У приземљу стамбено – пословног објекта налазе се 3 (три) пословна простора.

Једном пословном простору се приступа из улице Дравска, док се преосталим пословним просторима приступа са пијацете.

Релативна кота пешачког приступа и из улице Дравска и са пијацете износи  0,00 m и детерминисана је апсолутном котом 160,60 mnv.

У приземљу стамбено – пословног објекта налази се улаз у стамбени део објекта, којем се приступа из правца улице Дравска.

Стамбено - пословни објекат је пројектован као двострано узидани угаони објекат, чији се корпус протеже угаоно, паралено са улицом Дравска на северозападу и улицом Жичка на југозападу.

Грађевинска линија је дефинисана у складу са ПДР-ом блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17), на следећи начин:

- ка улици Дравска на северозападу, грађевинска линија је од регулационе постављена на 4,00 m;

- ка пијацети на југозападу, грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на спратовима, док је грађевинска линија приземља повучена у односу на регулациони 3,00 m;

- планирана је изградња објекта у непрекинутом низу, односно објекти су двострано узидани у односу на бочне границе парцеле;

- ка суседној КП 7166 КО Звездара, објекат се узидава и поставља на границу катастарске парцеле;

- ка суседној КП 7192 КО Звездара, објекат се узидава и поставља на границу катастарске парцеле;

- минимално растојање објекта од бочних граница парцела са отворима стамбених просторија на бочним фасадама је 1/3 висине објекта.

Бруто развијена грађевинска површина надземних етажа стамбено – пословног објекта износи 4.295,86 m2, бруто развијена грађевиснка површина подземних етажа износи 1.628,67 m2, а укупна бруто развијена грађевинска површина целог објекта износи 5.924,53 m2.

ПДР-ом блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17) је дозвољен максималан индекс заузетости од 70%, али како је предметна ГП1 угаона парцела планом је дозвољено повећање заузетости за 15%, тако да је максимална дозвољена заузетост предметне ГП1 80,50%.

На ГП1, која је предмет  разраде Урбанистичког пројекта (УП-а), остварена је заузетост стамбено - пословног комплекса 75,34% (495,71 m2), што је у складу са ПДР-ом.

Предмет идејног решења јесте изградња стамбено - пословног објекта спратности 3По+Пр+7+Пс са свим пратећим садржајима.

ПДР-ом блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17)  дефинисана је максимална висина венца објекта 24,00 m, а максимална висина врха објекта/венца повучене етаже 27,50 m.

Висина слемена стамбено - пословног објекта ка улици Дравска налази се на релативној коти +26,40 m, која је детреминисана апсолутном котом 187,00 mnv, чиме је испуњен услов из ПДР-а да је максимална дозвољена висина венца повучене етаже објекта до 27,50 m у односу на коту нивелете приступне саобраћајнице.

Максимална висина венца новопројектованог објекта ка улици Дравска налази на релативној коти +24,00 m и детерминисана је апсолутном котом од 184,60 mnv, чиме је испуњен услов из ПДР-а да је максимална дозвољена висина објекта до 24,00 m у односу на коту нивелете приступне саобраћајнице.

Зона грађења која је одређена ПДР-ом блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17), и то дако да је грађевинска линија постављена на 4,00 m од регулационе линије саобраћајница Дравска на северозападу.

Ка пијацети на југозападу грађевинска линија се поклапа са регулционом на спратовима, док је грађевинска линија приземља повучена у односу на регулациону линију 3,00 m.

Такође, у ПДР-у блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17),  дефинисана је изградња објекта у непрекинутом низу.

За угаоне објекте примењује се растојање од бочних граница парцеле и растојање од бочних суседних објеката.

Предметни стамбено - пословни објекат позициониран је на грађевинској парцели ГП1 у оквиру простора који је дефинисан грађевинским линијама у складу са Планом задатим грађевинским линијама.

У складу са наведеним условима, дефинисане су грађевинске линије планираног стамбено – пословног објекта у оквиру обухвата Урбанистичког пројекта (УП-а), тако да  су:

- грађевинска линија према регулационој линији улице Дравска, постављена је на 4,00m;

- грађевинска линија приземља према регулационој линији ка пијацети, постављена је на 3,00m;

- грађевинска линија надземних етажа према регулационој линији ка пијацети, поклапа се са регулационом линијом;

- објекат је ка бочним границама парцеле, на североистоку ГП1 ка граници КП 7166 КО Звездара, постављена је на 6,91 и 9,21 m од границе грађевинске парцеле, у деловима где има отоворе стамбених просоторија и то је мање од 1/3 висине, и 5,05 m у делу објекта где нема отвора и то је мање од 1/5 висине;

- објекат је ка бочним границама парцеле, на југоистоку ГП1 ка граници КП 7192 КО Звездара, постављена је на 12,12 m од границе грађевинске парцеле.

Повлачења стамбено – пословног објекта су остварена на повученој етажи и то повлачењем 1,50 m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини, и то ка улици Дравска на северозападу и ка улици Жичка на југозападу ка пијацети.

Повлачење повучене етаже (Пс) остварено је:

- ка улици Дравска повлачењем 1,50 m од грађевинске линије, а 5,50 m регулационе линије;

- ка пјацети повлачењем 1,50 m од грађевинске линије, а уједно и од регулационе линије, јер се грађевинска и регулациона линија поклапају ка пјацети.

Стамбено - пословном објекту је предвиђен двосмерни колски приступ из улице Жичка, преко пијацете, на више од минималних 10,00 m удаљености од раскрснице са улицом Дравска.

Колски приступ је предвиђен у ширини од 6,00 m, преко упуштеног тротоара и ојачаног ивичњака, како би пеђачки саобраћај остао у континуитету.

Колски приступ је планиран преко пјацете која је планирана ПДР-ом.

Кота колског приступа на ГП1 представља нулту коту и детерминисана је апсолутном котом 160,60  mnv.

Преко колског приступа и интерне колске саобраћајне површине омогућени су приступи аутоплатформама АП1 и АП2.

Преко аутоплатформе АП1 омогућен је приступ подземним нивоима По1 и По2, док је аутоплатформом АП2 омогућен приступ подземној етажи По3.

Идејним решењем (ИДР-ом) планирано да је да се испоштују и испуне сви захтеви и стандарди савремене архитектуре, енергетске ефикасности, приступачност особама са инвалидитетом, испоштовани су сви противпожарни прописи, као стандарди и захтеви за експлоатацију ове врсте објеката.

ПДР-ом блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, Градска општина Звездара – Врачар (Сл. лист Града Београда бр. 98/17) дефинисан је минималан проценат слободних површина од 30%, али како је предметна парцела угаона, дозовљено је смањење за 15% слободних површина, тако да је планом дефинисан минималан проценат слободних површинаод 19,50%, а у оквиру Урбанистичког пројекта (УП-а) остварено је 43,20% (284,22 m2), чиме је овај захтев испуњен.

Незастрте зелене површине су ПДР-ом дефинисане минималних 10%, а у оквиру Урбанистичког пројекта (УП-ом) на предметној грађевинској парцели ГП1 реализовано је 10,02% (65,93 m2), чиме је плански захтев испуњен.

Слободне површине, којих има 43,20% (284,22 m2), организоване су кроз систем зелених површина, као и адекватних колских и пешачких поплочаних површина савременог технолошког нивоа опремљености  и примењеног дизајна.

У оквиру слободних површина је:

- 26,89% (176,90 m2) намењено пешачким површинама, колским и манипулативним (поплочаним) површинама;

- 16,31% (107,32 m2) намењено зеленим површинама.

За озелењавање комплекса су коришћени травњаци, цветне и жбунасте врсте, прилагодљиве на локалне и створене услове средине.

У оквиру зелених површина, остварено је 10,02% (65,93 m2) незастртих зелених површина, док је застртих површина остварено 6,29% (41,39 m2).