| УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ |  | ЗАДАТО ПО ПДР-У/ПГР-У* |  | ОСТВАРЕНО У УП-у |
| КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ УП-А | Целе: КП 7165 КО Звездара, Београд Део: КП 7563/2 КО Звездара, Београд |  | целе: КП 7165 КО Звездра, Београд део: КП 7563/2 КО Звездара, Београд |  |
| ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ УП-А | ГП1 |  | ГП1 |  |
| ПОВРШИНА ОБУХВАЋЕНА УП-ОМ | 658,00 m2 |  | 658,00 m2 |  |
| ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ У ОБУХВАТУ УП-А | 658,00 m2 |  | 658,00 m2 |  |
| ШИРИНА ФРОНТА ПРЕМА ЈАВНОЈ САОБРАЋАЈНОЈ ПОВРШИНИ | Дефинисано границом грађевинске парцеле |  | ка улици Дравска: 17,73 m ка пијацети: 29,10 m |  |
| НАМЕНА ПОВРШИНА | Становање : пословање 80%-100% : 0-20% |  | Становање : пословање 92,31% : 7,69% |  |
| ЗАСТУПЉЕНОСТ ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ (СТАНОВАЊЕ) | Од 80 до 100% |  | 92,31% /2.780,54 m2 |  |
| ЗАСТУПЉЕНОСТ КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ (КОМЕРЦИЈАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ) | Од 0 до 20% |  | 7,69% или 231,57 m2 |  |
| СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА | / |  | 3По+Пр+7+Пс |  |
| ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ (ИЗ) НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА | 80,50%/529,69 m2 |  | 75,34%/495,71 m2 |  |
| ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ (ИЗ) ПОДЗЕМНИХ ЕТАЖА | 85,00%/559,30 m2 |  | 82,51%/542,89 m2 |  |
| НУЛТА КОТА | / |  | 0,00 m /160,60 mnv |  |
| ВИСИНА СЛЕМЕНА ОБЈЕКТА | max до 27,50 m |  | +26,40 m/187,00 mnv |  |
| ВИСИНА ВЕНЦА ОБЈЕКТА | max до 24,00 m |  | +24,00 m/184,60 mnv |  |
| ПОЛОЖАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА | Грађевинске линије су дефинисане ПДР-ом |  | ка улици Дравска: 4,00 m ка улици пијацети: 3,00 m грађевинска линија приземља, док се код надземних етажа грађевинска поклапа са регулационом |  |
| ПОЛОЖАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА КА УЛИЦИ ДРАВСКА | Грађевинска линија дефинисана је ПДР-ом, на 4,00 m од регулационе линије |  | 5,30 m од регулациoне линије |  |
| ПОЛОЖАЈ ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА КА УЛИЦИ ЖИЧКА | ГЛ је дефинисана ПДР-ом и поклапа се са РЛ на етажама изнад приземне. ГЛ приземља је повучена од РЛ за 3,00 m |  | 3,00 m од регулацине линије на приземљу, а на надземним деловима ГЛ се дефинисаном ПГР-ом |  |
| ПОВРШИНА ПОД ПРИЗЕМЉЕМ | / |  | 56,80%/373,78 m2 |  |
| СЛОБОДНЕ ПОВРШИНЕ | мин 19,50% или 128,31 m2 |  | 43,20% /284,22 m2 |  |
| ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ | / |  | 16,31%/107,32 m2 |  |
| НЕЗАСТРТЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ | мин 10% или 65,80 m2 |  | 10,02%/65,93 m2 |  |
| ЗАСТРТЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ | / |  | 6,29%/41,39m2 |  |
| ПЕШАЧКЕ, САОБРАЋАЈНЕ И МАНИПУЛАТИВНЕ ПОВРШИНЕ | / |  | 26,89%/176,90 m2 |  |
| УКУПАН БРОЈ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА | / |  | 37 |  |
| УКУПАН БРОЈ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА | / |  | 3 |  |
| УКУПАН БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА | 52 ПМ |  | 52 ПМ |  |
| БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА НАМЕЊЕН СТАНОВАЊУ | *1,3 ПМ/стамбеној јединици |  | 48ПM (од чега 3ПМ за особе са инвалидитетом) |  |
| БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА НАМЕЊЕН ПОСЛОВАЊУ | *1 ПМ/60 m2 нето послов. садржаја |  | 4ПM |  |
| БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ | 5% од укупног броја ПМ |  | 3 ПМИ |  |
| БРОЈ ПАРКИГ МЕСТА НА НИВОУ ПО3 | / |  | 26 ПМ |  |
| БРОЈ ПАРКИГ МЕСТА НА НИВОУ ПО2 | / |  | 13 ПМ |  |
| БРОЈ ПАРКИГ МЕСТА НА НИВОУ ПО1 | / |  | 13 ПМ |  |
| УКУПНА БРГП ПОДЗЕМНИХ ЕТАЖА | / |  | 1.628,67 m2 |  |
| УКУПНА БРГП НАДЗЕМНИХ ЕТАЖА | / |  | 4.295,86 m2 |  |
| УКУПНА БРГП ОБЈЕКТА | / |  | 5.924,53 m2 |  |
| ВИСИНСКА КОТА КОЛСКОГ ПРИСТУПА из улице Жичка | / |  | 0,00 m/160,60 mnv |  |
| ВИСИНСКА КОТА ПЕШАЧКОГ ПРИСТУПА Из улице Жичка /преко пјацете | / |  | 0,00 m/160,60 mnv |  |
| ВИСИНСКА КОТА ПЕШАЧКОГ ПРИСТУПА Из улице Дравска | / |  | 0,00 m/160,60 mnv |  |
| Прилог 4: Упоредни преглед задатих и остварених урбанистичких параметара |  |  |  |  |

Напомена:

* Примењују се параметри за обрачун паркинг места у складу са ПГР-ом грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I-XIX) (Сл. лист Града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23).