ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ АУТОПУТ, ИЗМЕЂУ БЛОКА 13 И ПЛАНИРАНЕ РЕТЕНЗИЈЕ Р3, ГО ЗЕМУН - ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са Кружним путем), општина Чукарица, за Блок 4 (у даљем тексту: Измене и допуне плана), представљају:

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23) (у даљем тексту ПГР Београда).

- План генералне регулације система зелених површина Београда ("Службени лист града Београда", бр. 110/19) (у даљем тексту ПГР СЗП Београда).

- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система ("Службени лист града Београда", бр. 102/21, 6/23, 105/23 и 11/24) (у даљем тексту: ПГР шинских система).

- ИЗВОД ИЗ ПГР БЕОГРАДА

Према ПГР, предметни обухват се налази у оквиру целине XI – Аеродром, Зона Аутопут, Сурчин, у површинама намењеним за:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница

Површине осталих намена:

- привредне зоне, ( зона П1) – зона привредних делатности

- остале зелене површине.

Слика 1. Извод из графичког прилога – „Планирана намена површина“ – Целина XI

Према ПГР, предметно подручје се највећим делом налази у зони за коју је обавезна израда Плана детаљне регулације. Мањи део обухвата се спроводи на основу важећег плана детаљне регулације.

Слика 2. Извод из графичког прилога "Начин спровођења плана" – Целина XI

Компатибилне намене

У оквиру претежних намена површина, могуће су и друге компатибилне намене, према приказаној „Табели компатибилности“.

Табела  „Компатибилност намена“

|  |  | КОМПАТИБИЛНА НАМЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Саобраћајне површине | Површине за инфраструктурне објекте и комплексе | Комуналне површине | Јавне зелене површине/шуме | Површине за објекте и комплексе јавних служби | Површине за спортске објекте и комплексе | Површине за становање | Мешовит и градски центри | Површине за Комерцијалне садржаје | Површине за привредне зоне | Површине за привредне паркове | Површине за верске објекте и комплексе | Остале зелене површине |
|  | Површине за инфраструктурне објекте и комплексе | X1 | о |  | X1 |  | X2 |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Површине за привредне зоне | X1 | X1 | X | X1 | X6 | X | X13 | X13 | X | о |  |  | X |
|  | Остале зелене површине | X | X | X | X | X | X | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X | о |

Објашњење напомена назначених у табели:

- Јавне зелене површине, инфраструктурни објекти и комплекси, као и саобраћајне површине могу се планирати кроз даљу планску разраду и у свим другим намена.

- Отворени спортски терени могу се планирати у оквиру појединих инфраструктурних површина, нпр.  на пратећим зеленим површинама отворених  и затворених ретензија и водотока.

6. 	У оквиру привредних зона могу се планирати научни институти.

12.    У оквиру осталих зелених површина могу се планирати и друге намене, искључиво израдом плана детаљне регулације.

13.     Компатибилност се примењује искључиво приликом израде плана детаљне регулације.

Према табели „Компатибилност намена“, предвиђена трансформација из привредне зоне П1 у привредно-комерцијалну зону П2 могућа је кроз израду плана детаљне регулације.

Правила грађења према ПГР за привредно-комерцијалну зону П1 подразумевају следеће:

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ПРИВРЕДНИМ ЗОНАМА (П1) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - привредне делатности |
| компатибилност намене | - са привредним делатностима компатибилне су су намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 70% : макс. 30% - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 70% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.0 |
| висина слемена објекта | - максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0m, са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и технолошке потребе. - такође, дозвољава се да за поједине делове објекта (реперне делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкције или техничке инсталације...) максимална висина слемена 24.0 m, али на површини од највише 1/3 од укупне површине под габаритом објеката. - за објекте који немају корисну БРГП максимална дозвољена висина се одређује према технолошким потребама |
| услови за слободне и зелене површине | - минимално под уређеним зеленим површинама је 20%, од чега су незастрте зелене површине минимално 10%. |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије - до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. |
| посебни услови | - за све комплексе на којима се планира градња саобраћајних и привредних делатности и привредних зона и њима компатибилних намена, неопходно је пре прибављања грађевинске дозволе поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину надлежном органу. Пре добијања грађевинске дозволе потребно је, у складу са делатношћу која се планира, прибавити одговарајућу дозволу органа надлежног за послове заштите животне средине. |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

Правила грађења према ПГР за привредну зону П2 подразумевају следеће:

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ПРИВРЕДНО –КОМЕРЦИЈАЛНИМ ЗОНАМА (П2) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - привредно – комерцијалне делатности - у оквиру површина за привредно комерцијалне делатности дозвољена је изградња и привредних и комерцијалних делатности, са учешћем појединачне намене до 100% на грађевинској парцели |
| компатибилност намене | - са привредним делатностима компатибилне су су намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 50% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.5 |
| висина објекта | - максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0m, са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и технолошке потребе. - такође, дозвољава се да за поједине делове објекта (реперне делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкције или техничке инсталације...) висина слемена максимално 24.0 m, али на површини од највише 1/3 од укупне површине под габаритом објеката. - за објекте који немају корисну БРГП максимална дозвољена висина се одређује према технолошким потребама |
| услови за слободне и зелене површине | - минимално под уређеним зеленим површинама је 20%, од чега су незастрте зелене површине минимално 10%. |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије - до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. |
| посебни услови | - за све комплексе на којима се планира градња саобраћајних и привредних делатности и привредних зона и њима компатибилних намена, неопходно је пре прибављања грађевинске дозволе поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину надлежном органу. Пре добијања грађевинске дозволе потребно је, у складу са делатношћу која се планира, прибавити одговарајућу дозволу органа надлежног за послове заштите животне средине. |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

Остале зелене површине су планиране као заштитна зона тунела железнице, чија је траса промењена ПГРом шинских система.

Саобраћајне површине и примарна саобраћајна мрежа

Према ПГР, саобраћајнице у планском обухвату или у непосредном контакту, рангиране су на следећи начин:

- Предметно подручје са северне стране тангира саобраћајница Другог реда за коју је предвиђено спровођење непосредном применом правила грађења ПГР.

- са јужне стране, предметни обухват тангира саобраћајница II реда (саобраћајница XVI).

- ИЗВОД ИЗ ПГР СЗП БЕОГРАДА

Према ПГР СЗП Београда, у обухвату Плана, нема елемената система зелених површина

Слика 3. Извод из графичког прилога “Планирани систем зелених површина“– ПГР СЗП Београда

- ИЗВОД ИЗ ПГР ШИНСКИХ СИСТЕМА

Према ПГР шинских система (железничке пруге од Земунског поља до Реке Саве - етапа 1 - деоница Земунско поље - Национални стадион), укинута је тунелска железничка деоница (односно линија 4 БГ воза), која је основним планом била у обухвату предметног Плана. Траса железничке пруге Земунско поље – Национални стадион креће од службеног места „Земунско поље“, преко Аеродрома „Никола Тесла Београд“ и даље ка насељу Сурчин - Сурчинској улици, односно ка Националном стадиону и касније кроз подручје општине Сурчин ка Обреновцу.

Према ПГР шинских система, планирана намена површина у обухвата Плана је привредне делатности преузима се из важећих урбанистичких планова а даље спровођење за саму линију метро система дефинисано је кроз обавезну детаљну разраду и сарадњу са надлежним институцијама.

Слика 4. Извод из ПГР шинских система у Београду:

црвено – обухват детаљне разраде - нова тарса

плаво – претходно дефинисана траса која се укида

Слика 5. Извод из ПГР шинских система у Београду: Планирана намена

ИЗВОДИ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- План детаљне регулације ПДР за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Сл. лист града Београда“, бр. 61/09)

Према овом плану, у обухвату предметног Плана, је коридор за подземни колектор кишне канализације и колектор употребљених вода

Слика 5 – Извод из ПДР за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Сл. лист града Београда“, бр. 61/09)

Према ПГР - Наставља се спровођење ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ "АУТОПУТ" У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, Службени лист града Београда бр. 61/09 - картографски број 1208

Према нумерацији ПДР за подручје привредне зоне „Аутопут“