ИЗВОД ИЗ планског основа

Плански основ за израду Изменa и допунa дела Плана детаљне регулације комплекса између улица: Војислава Илића, Станислава Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Тонета Томшића, Трајка Стаменковића, Светомира Николића, Душана Дугалића и Брегалничке (блокови 1-7) општина Звездара у Београду за блок 2 између улица Војислава Илића, Бледске, Светомира Николајевића и Гвоздићеве ,  ("Службени лист града Београда", бр. 66/23) ( у даљем тексту: Измене и допуне Плана).представљају:

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23) (у даљем тексту: ПГР Београда),

- План генералне регулације система зелених површина Београда ("Службени лист града Београда" бр. 110/19) (у даљем тексту: ПГР зелених површина),

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23 и 91/23)

Према ПГР Београда подручје обухваћено Планом, припада целини XVII – Вождовац, Шумице, Коњарник

Приоритет будућег развоја ове територије је формирање атрактивног центра и заокруживање садржаја локалних центара са добро одабраним и артикулисаним уличним потезима комерцијалних активности који ће повезати делове територије, као и уређење јавних постора.

Привредна зона Кумодраж је стара привредна зона планирана и реализована готово у потпуности по претходним плановима.

ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Површине у оквиру границе предметног подручја намењене су за површине осталих намена и површине јавне намене:

Површине осталих намена

- површине за мешовите градске центре зона мешовитих градских центара у (зони више спратности М4)

- и површине за становање (зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање С6)

Површине јавне намене

- Мрежа саобраћајница,

Извод из ПГР Београда (основни план са изменама) / Графички прилог 2-9 – Планирана намена површина

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Површине осталих намена дефинисане су поделом на зоне са истим правилима грађења.

Извод из графичког прилога ПГР Београда  - "Подела на зоне са истим правилима грађења"

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У ДЕЛИМИЧНО ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ (С6) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - вишепородично становање |
| компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 80% : макс. 20% - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је за слободностојеће објекте максималне спратности П+2+Пк/Пс до 50%, за једнострано и двострано узидане објекте максималне спратности П+4+Пк/Пс до 60%, а у централној зони до 70% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 2.8 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина венца објекта | - максимална висина венца објекта је 12.0 до 18.0m (максимална висина слемена објекта је 15.0 до 21.5 m), што дефинише максималну планирану спратност П+2+Пк/Пс до П+4+Пк/Пс - максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена максимално 6.0m, што дефинише максималну планирану спратност П Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): - у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели за слободностојеће објекте је мин. 50%, за једнострано и двострано узидане објекте је мин. 40%, а у централној зони 30% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе |

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - мешовити градски центар - мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100% - у приземљу планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји |
| компатибилност намене | - са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и до 100% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно 44.2 m (максимална висина слемена објекта је 37.0 m, изузетно 48.0 m), што дефинише максималну планирану спратност П+8+Пк/Пс, изузетно П+12+Пк/Пс Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) - у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% - незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Извод из графичког прилога ПГР Београда – "Начин спровођења плана"

Према ПГР Београда, предметна локација се спроводи на основу важећег плана детаљне регулације.

ИЗВОД ИЗ ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА ("СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА", БР. 110/19), (у даљем тексту: ПГР зелених површина)

КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ

Извод из ПГР зелених површина, Графички прилог 2 - Подела на целине

Према поменутом Плану генералне регулације система зелених површина Београда део подручја у оквиру границе плана налази се  у површинама остале намене – блокови, у континуално изграђеном градском ткиву које обухвата густо изграђене структуре централне и средње зоне Београда, а у улицама Светомира Николајевића и Војислава Илића су постојеће трасе дрвореда.