УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ (,,УП9'')

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1

КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД ЦЕЛЕ К.П. 5390/7 И

ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР: 5390/11, 5390/12 И 5391/3

КО ВОЖДОВАЦ

# YUGO BIRO, Београд

Београд,

2024. године

ИНВЕСТИТОР:				„ДОБРА ГРАДЊА“ д.о.о. Београд

Устаничка бр. 128а, Београд

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	,,YUGO biro'', Београд

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ:			,,МАРНИК”

Кондина 1а. Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХИТЕКТУРЕ:				дипл. инж. арх. Никола Налетина

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:		Љубомир Бошковић,  дипл. инж. арх.

ДИРЕКТОР: 				Љубомир Бошковић,  дипл. инж.арх.

Београд

2024. године

Садржај:

## А. 	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

- ОПШТИ ДЕО

  - Увод

  - Повод и циљ

1.3.     	Правни основ

1.4.     	Плански основ

1.5.	Положај и границе локације

- ОПИС РЕШЕЊА ПРОЈЕКТА

  - Правила за формирање грађевинске парцеле

  - Карактеристике, стандард и параметри из планске документације

  - Положај објекта на парцели

  - Инжењерско геолошки услови

  - Саобраћајне површине

  - Комунална инфраструктура

2.6.1.  	Водовод

2.6.2.  	Канализација

    - Електроенергетска мрежа

2.6.4.   	Телекомуникациона мрежа

2.6.5.	Грејање објекта

2.6.	Зелене површине

2.7.	Заштита животне средине

2.8.     	Заштита непокретних културних добара

  - Евакуација отпадака

2.10.	Заштитита од елементарних непогода и обезбеђење потреба НО

2.11.	Идејно решење

2.12.	Смернице за спровођење

## Б.  	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ																      			размера:

Б.1.	Обухват пројекта са предлог решења парцелације			1/500

Б.2.	Приказ  зоне грађења							1/500

Б.3.	Регулационо и нивелационо решење са осоновом приземља		1/250

Б.4.	Регулационо и нивелационо решење са осоновом крова		1/250

Б.5.   	Синхрон план								1/250

Ц.	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Ц.1.	Текстуални део

Ц.2.	Графички прилози

Д.    	ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија катастарског плана број 953-231-32404/2024 од 09.08.2024. године

- Катастарски топографско план	из јул 2024. године (,,ГЕО ЗС'' д.о.о.)

- Копија катастарског плана водова 956-301-20425/2024 од 02.10.2024. год,

- Услови ЈКП

- Сагласност Секретаријата за саобраћај број IV-08 бр. 344.6-190/2024

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ (,,УП9'')

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1

КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД ЦЕЛЕ К.П. 5390/7 И

ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР.: 5390/11, 5390/12 И 5391/3

КО ВОЖДОВАЦ

1.	ОПШТИ ДЕО

  - Увод

Изради урбанистичког пројекта за израдњу урбанистичког пројекта (,,УП9'') за изградњу стамбено пословног објекта  на грађевинској парцели ГП1 која се формира од целе к.п. 5390/7 и делова катастарских парцела бр.: 5390/11, 5390/12 и 5391/3 Ко Вождовац приступа се на захтев инвеститора „Добра градња“ д.о.о., Устаничка бр. 128а, Београд у циљу урбанистичко техничке разраде локације условљене Планом детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23).

На почетку израде пројекта носиоцу израде је достављена следећа документација:

- Копија катастарског плана број 953-231-32404/2024 од 09.08.2024. године

- Катастарски топографско план	 из јула 2024. године (,,ГЕО ЗС'' д.о.о.)

- Копија катастарског плана водова 956-301-20425/2024 од 02.10.2024. год,

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број Д-194/2023 од 07.06.2023. године

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број А-416/2023 од 08.06.2023. године

- Услови Електродистрибуције Београд број 80110, ВВ, 2521/23 од 15.08.2023. године

- Услови Телеком Србија број 239870/2-2023 од 22.06.2023. године

- Услови ЈКП београдске електране број RI-42844/23 од 14.06.2023. године,

- Услови ЈКП ,,Градска чистоћа'' број 7739/2 од 02.06.2023. године

- Услови Завода за заштиту спокеника културе града Београда број 62-193/2023 од 15.08.2023. године,

- Услови ЈКП ,,Зеленило Београд'' број 11783/1 од 14.06.2023. године,

- Сагласност Секретаријат за саобраћај бр. IV-08 бр. 344.6-190/2024 од 23.12.2024. године

Наведена документација налази се у прилогу и саставни је део пројекта.

  - ПОВОД И ЦИЉ

Повод за израду урбанистичког пројекат садржан је у одредници Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23) према којој је обавезна израда урбанистичког пројекта означеног у плану као УП9 за катастарске парцеле у обухвату овог пројекта.

Циљ израде пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације. Потврђивање урбанистичког пројекта представља основ за издавање локацијских услова према одредбама члана 53, Закона о планирању и изградњи .

  - Правни основ

Правни основ за израду урбанистичког пројекта заснива се на одредбама:

- Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 9/20, 52/21 и 62/23), посебно члан 60-64,

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Сл. Гласник РС'' број 32/19)

  - плански ОСНОВ

# На простор у обухвату овог пројекта примењује се Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23). Према наведеном планском документу, предметне катастарске парцеле (цела к.п. 5390/7 и делови катастарских парцела бр. 5390/3 и 5391/3 Ко Вождовац) налази се у блоку 11.1, у површинама намењеним мешовитим градским центрима у зони М4. Условљена је израда урбанистичког пројекта у обухвату означеном као У9.

Ободна саобраћајница – Нова Кумодрашка и јавни паркинг уз западну границу обухвата пројекта дефинисани су Планом детаљне регулације за нову Кумодрашку улицу, од Устаничке улице до Дарвинове улице, градска општина Вождовац ("Службени лист града Београда", бр. 12/19).

Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 9/20, 52/21 и 62/23), урбанистички пројекат се израђује у складу са урбанистичким планом.

  - Положај и границе локације

Површине у обухвату овог пројекта налазе се у блоку између Нове Кумодрашке, Витановачке и улице Нова 1 у Плану означеним као блок 11.1.

  - ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА

Пројекат обухвата Планом дефинисан обухват урбанистичког пројекат УП9 у блоку 11.1 којим се разрађује цела к.п. 5390/7 и делови катастарских парцела бр.: 5390/11,  5390/12 и 5391/3 Ко Вождовац у површини око 3145m2.

Напомена: Преостали делови катастарских парцела бр.: 5390/11, 5390/12 и 5391/3 Ко Вождовац се налазе и оквиру површина јавне намене и нису предмет овог урбанистичког пројекта.

2.0	Опис реШења пројекта

  - Правила ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Планом  детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23) дефинисана је регулација Витановачке улице. Према наведеном Плану, за простор у обухвату условљена је израда урбанистичког пројекта УП9 површине око 3145 m2 којим ће се дефинисати и грађевинске парцеле.

Овим урбанистичким пројектом предлаже се формирање једне грађевинска парцела ГП1 који обухвата цео УП9 односно целу к.п. 5390/7 и делове катастарских парцела бр.: 5390/11, 5390/12 и 5391/3 Ко Вождовац између површина јавне намене унутар блока и саобраћајница које дефинишу  блок 11.1.

ГП1 површине око 3145 m2, намењена мешовитим градским центрима коју чини:

Ко Вождовац

цела к.п. 5390/7 и

делови катастарских парцела бр.: 5390/11, 5390/12 и 5391/3 Ко Вождовац

Граница предложене грађевинске парцеле ГП1 дефинсана је аналитичким тачкама у складу са постојећим коришћењем земљишта и приказана је у свим графичким прилозима, посебно у прилогу Б.1. “Обухват пројекта са предлогом решења парцелације”.

  - КАРАКТЕРИСТИКЕ, СТАНДАРДИ И ПАРАМЕТРИ ИЗ ПЛАНА

# Према Плану детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23) простор у обухвату овог пројекта налази се у површинама намењеним мешовитим градским центрима. Планирано је спровођење израдом урбанистичког пројекта УП9, а  према правилима за зону М4. Поменутим Планом дефинисана су правила грађења дата у Табели.

|  | ЗОНА М4 - У ГРАЂ. БЛОКОВИМА: 3, 11.1, 12.1, 12.3, 20, 21 ДЕЛОВИМА ГРАЂ. БЛОКОВА: 1, 2, 4, 5,12.5 . |
| --- | --- |
| основна намена површина | - Мешовити градски центар - комерцијални садржаји и становање. - Однос становања и пословања на парцели 0%-60%:100%40%. - Уколико се гради објекат висине венца 19m, дозвољен однос становања : пословања може бити 80% : 20%.“ - У приземљу објеката обавезно је планирање комерцијалних садржаја. - Депанданс - предшколска установа: поглавље 3.5.1 Предшколске установе: (Ј1-Д2) – у блоку 21, на катастарској парцели 6046/2 КО Вождовац. (Ј1-Д5) – у блоку 20 на катастарској парцели 6032/2 КО Вождовац. (Ј1-Д6) – у блоку 11.1 на катастарској парцели 5390/1 КО Вождовац. |
| број објеката на парцели | - Дозвољена је изградња једног објеката на једној грађевинској парцели. - Улази и степеништа стамбене и нестамбене намене у истом објекту морају бити раздвојени. - Објекат може да има више улаза (кућних бројева) тј. дозвољава се изградња ламела. - Забрањена је изградња помоћних објеката, осим објеката у функцији техничке инфраструктуре. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | - Минимална површина грађевинске парцеле је 500m2. - Минимална ширина фронта парцеле је 20.0m. - Овим Планом у оквиру зоне М4, дефинише се 1 грађевинска парцела остале намене: - ГП 79, која се састоји од: део: 5390/1, 5391/3 и 5390/2 све КО Вождовац, орјентационе површине око 3340 m2, у блоку 11.1 - Грађевинска парцела има колски приступ на јавну саобраћајну површину и прикључак на комуналну инфраструктуру. - Грађевинска парцела има независан колски улаз са јавне саобраћајне површине (директно или преко парцеле приступне саобраћајнице). - Директан приступ подразумева да парцела својим фронтом излази на јавну саобраћајну површину. - Индиректан приступ се остварује преко приступног пута, који се формира као посебна парцела у оквиру површина за остале намене. - Сви приступни путеви планирани су као колско-пешачке улице. - Минимална ширина једносмерног приступног пута је 4.5m. - Једносмеран приступни пут мора имати одвојен улаз и излаз на јавну саобраћајну површину. - Минимална ширина двосмерног приступног пута је 6.0m са минималним радијусом скретања 7.0m и одговарајућом окретницом димензионисаном према прописаним нормативима за очекиване категорије возила. - Грађевинске парцеле приступних саобраћајница дефинисати пројектом препарцелације. На местима прикључења ових саобраћајница на планирану уличну мрежу дозвољено је укидање тротоара и ивичног зеленила/дрвореда само у ширини регулације приступног пута; - Уколико је приступни пут дужине до 25.0m, његова ширина може бити 3.5m (без окретнице). - Минимална ширина грађевинске парцеле у зони грађења када она има приступ преко једносмерног приступног пута (са окретницом или слепим завршетком) је ширина регулације приступног пута. - Ако је приступни пут двосмеран ширина фронта грађевинске парцеле је 12m. - Грађевинска линија у односу на парцелу приступног пута се дефинише на растојању минимално 1/3 висине објекта. - Кроз израду пројекта препарцелације формирају се грађевинске парцеле без остатка површине која не задовољава услове Плана да буде грађевинска парцела. |
| изградња нових објеката и положај објекта на парцели | - Објекат поставити на грађевинску линију према јавној саобраћајници и у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама. - Објекат, према положају на парцели је двострано узидан. |
| растојање од бочне границе парцеле | - Растојање објекта у односу на бочну границу парцеле је 0.0 m |
| растојање од задње границе парцеле | - Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, без обзира на врсту отвора. - У случају да је удаљење грађевинске линије од задње границе парцеле мање од растојања прописаних правилима, примењује се растојање дато на одговарајућем графичком прилогу. |
| индекс заузетости парцеле | - Макс. индекс заузетости надземних етажа на парцели је 60%. - Макс. индекс заузетости подземних етажа на парцели је 80%. |
| висина венца објекта | - Максимална висина венца објекта је 25m у односу на нулту коту, при чему је венац објекта ограда повученог спрата. - Максимална висина слемена је 28m у односу на нулту коту. |
| кота пода приземља | - Кота пода приземља је макс. 1.6m у односу на нулту коту. - Планирана је прилаз/рампа у приземљу за особе са инвалидитетом. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - У овој зони је планирана радикална трансформација простора, што подразумева уклањање постојеће физичке структуре. Међутим, до привођења земљишта намени могуће су грађевинске интервенције на постојећим објектима: - адаптација у габариту и волумену; - санационо одржавање објекта; |
| услови за слободне и зелене површине | - Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 40%. - Минимални проценат зелених површина на парцели у директном контакту са тлом је 10%. - Обавезно је постављање клупа за одмор, реквизита за вежбање, мањих игралишта за децу. - Млада стабла која су угрожена планираном изградњом пресадити у оквиру припадајуће парцеле. - Постојећи фонд квалитетног зеленила је саставни део планираних зелених површина у оквиру Главног пројекта озелењавања. - Сачувати постојеће квалитетне примерке дрвећа и шибља претходном валоризацијом на терену, и планирати садњу нових садница (дрвеће, шибље, ниже жбуње, перене, сезонско цвеће и др.) у групама и појединачно. - Затрављене површине формирати сетвом семенских мешавина и/или бусеновањем. - Изабрати садни материјал који је отпоран на негативне услове средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и различите микроклиматске услове. - Избегавати оне врсте биљака које су препознате као алергене и инвазивне. |
| решење паркирања | - Паркирање решити на парцели: изградњом гараже (под објектом) или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле. - Потребан број паркинг места за смештај возила на парцели према следећим нормативима: - становање 1.1ПМ/стану; - трговина 1ПМ/50m2 нето продајног простора; - пословање 1ПМ/60m2 НГП; - пословне јединице 1ПМ/50m2 корисног простора (за пословне једнице мање површине од 50m2 је 1 ПМ/пословној једници); - угоститељство 1ПМ/два стола са 4 столице; |
| архитектонско обликовање | - Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре. - Третман приземља ускладити са вишим етажама објекта, у циљу складног архитектонског обликовања. - Последња етажа се може извести као пун спрат или повучен спрат. - Повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. - Кров изнад повученог спрата планиран је као плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. - Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте пода повучене етаже. - Кров се такође може извести и као раван („зелени“) кров насут одговарајућим слојевима супстрата и озелењен. - Планирано је на фасади постављање клима уређаја у нишама архитектонски обликованим (решетка, маска) и усклађеним са другим елементима на фасади. |
| услови за ограђивање парцеле | - Дозвољено је ограђивање парцеле. - Максимална висина ограде је 1.5m са парапетом до 0.6m. - Капија се не сме отварати ка саобраћајници. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу. |
| инжењерскогеолошки услови | - Објекти високоградње могу се фундирати на армирано-бетонским темељним плочама и темељним тракама повезаним у оба правца по систему роштиља, уз потребне и неопходне мере замене и стабилизације темељног тла. Избор система градње и фундирања зависи од величине оптерећења на темељној спојници, дубине фундирања и подземних етажа, као и геометријских услова заступљених средина на микролокацији сваког објекта понаособ. - Изградњa саобраћајница се може извести уз коришћење материјала присутних квартарних седимената као подтло и насип трупа саобраћајница, уз предходно одстрањивање насутог тла. - Канали за изградњу инфрастуктурних објекта могу се запуњавати локалним материјалом, уз коришћење лесних и делувијално-пролувијалних седимената уз захтевану збијеност. - За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 101/15, 98/18 и 40/21). |
| Фазна реализација | - Дозвољена је фазна изградња објеката на парцели. - Све фазе морају бити дефинисане у пројектној документацији - Свака фаза треба да чини независну функционалну целину. - За сваку фазу неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг места у складу са нормативима за ту врсту намене. |
| посебни услови за спровођење | - Обавезна је израда урбанистичког пројекта за зону М4 у блоковима: 1, 5, 11.1, у складу са графичким прилогом План парцелације са смерницама за спровођење и поглављу 3. Локације које се спроводе урбанистичким пројектом, овог Плана. |

За изградњуи депаданса дечје установе дефинисана су следећа правила грађења:

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДЕПАНДАНСЕ– ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ |
| --- | --- |
| грађевинска парцела | - Депаданси дечјих установа планирани су у блоковима: 11.1, 13, 20, 21, 22 и 30.1., - како је и обележено на графичком прилогу бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:1000 - Депанданс - предшколска установа, поглавље 3.5.1 Предшколске установе (Ј1-Д) – у блоковима: - (Ј1-Д1) у блоку 13 на катастарској парцели бр.5540 К.О. Вождовац - (Ј1-Д2) у блоку 21 на катастарској парцели бр.6046/2 К.О. Вождовац - (Ј1-Д3) у блоку 22 на катастарској парцели бр.6054/3 К.О. Вождовац - (Ј1-Д4) у блоку 30 на катастарској парцели бр.5999/2 К.О. Вождовац - (Ј1-Д5) у блоку 20 на катастарској парцели бр.6032/2 К.О. Вождовац - (Ј1-Д6)у блоку 11.1 на катастарској парцели бр.5390/1К.О. Вождовац |
| капацитети | - Капацитет дечије установе је 80 деце (4-групе) са око 12 запослених, осим у блоку 20 где је капацитет 50 деце (2-групе) са око 6 запослених. |
| површина депанданса | - За депанданс у приземљу објекта потребно је обезбедити минимално БРГП=520m2, чиме је остварен стандард од 6.5m2 oбјекта/кориснику, све у складу са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 1/2019). |
| висина објекта | - Дечија установа се налази у приземљу објекта. |
| кота приземља | - Кота приземља може бити највише 1,2m виша од коте приступног тротоара. |
| услови за слободне и зелене површине | - У оквиру слободних и зелених површина треба обезбедити ограђену површину за игру деце величине око 640m2 у оквиру парцеле. - У оквиру ограђене површине за игру деце треба засадити групе дрвећа и шибља ради стварања засене и повољних микроклиматских услова. |
| решење паркирања | - Колски и пешачки приступ депандансу планиран је са јавних саобраћајница (блок 13 - Улица Трубарева; блок 21 и блок 22 – Улица НХ Крсте Бајића; блок 30.1 – Улица Мајданска; блок 20 – Улица Трубарева; блок 11.1 – улица Нова 1). - Паркирање је планирано: - по 6ПМ у регулацији саобраћајнице (блок 13 - Улица Трубарева; блок 21 и блок 22 - Улица НХ Крсте Бајића; блок 30.1 – Улица Мајданска; блок 11.1 – улица Нова 1) - по 3ПМ у регулацији саобраћајнице Трубареве за блок 20. |
| архитектонско обликовање | - У складу са објектом у коме се налази. |
| услови за ограђивање парцеле | - Површину за игру деце оградити живом, транспарентном оградом или одговарајућим мобилијаром до висине 1.2m. |
| фазна реализација | - У случају фазне рализације стамбених објеката простор за дечију установу реализовати у објекту прве фазе. |

У складу са наведеним правилима важећег плана детаљне регулације, овим пројектом остварени су следећи урбанистички параметри:

Табела : Планирани и остварени урбанистички параметри

| Урбанистички показатељи |  | Планирано ПДР | Остварено ИДР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Површина парцеле |  | 500 m2 | 3145 m2 |  |  |
| Ширина фронта |  | 20 m2 | 46,7 m ка улици Нова 1 |  |  |
| Број објеката |  | 1 | 1 |  |  |
| Максимална висина |  | - венца објекта је 25m у односу на нулту коту, при чему је венац објекта ограда повученог спрата. - слемена је 28m у односу на нулту коту. | 25,0 m 27,50 m |  |  |
| Положај објекта |  | узидан | Једнострано узидан |  |  |
| Намена објекта |  | - Мешовити градски центар (комерцијални садржаји и становање). - Однос становања и пословања на парцели 0%-60%:100%40%. - Уколико се гради објекат висине венца 19m, дозвољен однос становања : пословања може бити 80% : 20%.“ - У приземљу објеката обавезно је планирање комерцијалних садржаја. | Стамбено – пословни објекат Становање 53,31% Пословање 46,69% - Приземље је намењено пословању |  |  |
| Индекс заузетости |  | макс. 60% (3145 х 0,6 = 1887 m2) | 55,58% (1747,94 m2) |  |  |
| Степен заузетости подземних етажа |  | макс. 80% (3145 х 0,8 = 2516 m2) | 79,68% (2505,95m2) |  |  |
| Слободне и зелене површине |  | мин. 40% (слободне) (3145 х 0,4 = 1258 m2) | 44,42% (1397,06 m2) |  |  |
|  |  | зеленило мин. 10% (3145 х 0,1 = 31,45 m2) | 15,56% (489,37 m2) |  |  |
| Нулта кота |  | - | 117,00 мнв у улици Нова 1 109,20 мнв у улици Нова Кумодрашка |  |  |
| Кота приземља |  | - Кота пода приземља је макс. 1.6m у односу на нулту коту. - Планирана је прилаз/рампа у приземљу за особе са инвалидитетом. | -0.20 m од нулте коте (117,00 мнв) из улице Нова 1 |  |  |
| Пословање (m2) |  | - | 2908,83 m2 (6 локала и депаданс) 2633,52 m2 (51 пословна апартмана) 5542,35 m2 УКУПНО |  |  |
| Број станова |  | - | 125 (6302,88 m2) |  |  |
| Висина венца и слемена |  | максимана висина венца 25,0 Максимална висина слемена 28,0 | 24,80 m венац (142,.00 мнв) из улицу Нова 1 25,0 m венац (133,30 мнв) из улицу Нова Кумодрашка 27,50 m слеме (144,50 мнв) |  |  |
| Удаљење од регулационе линије |  | Ка Новој Кумодрашкој 0,0 m Ка Новој 1 5,0 m Ка северној граници 10,0 m | Ка Новој Кумодрашкој 0,0 m Ка Новој 1 5,0 m Ка северној граници 10,0 m |  |  |
| Растојање од бочне границе парцеле |  | Ка јужној граници 0,0 m | Ка јужној граници 0,0 m Једнострано узидан објекат |  |  |
| Архитектонско обликовање |  | - Последња етажа се може извести као пун спрат или повучен спрат. - Повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. - Кров изнад повученог спрата планиран је као плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. - Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте пода повучене етаже. - Кров се такође може извести и као раван („зелени“) кров насут одговарајућим слојевима супстрата и озелењен. | Последња етажа је повучен спрат. Повлачење последње етаже износи 1,5 m од уличне грађевинске линије. Кров изнад повученог спрата је раван. 3,5 m |  |  |
| Услови за ограђивање парцеле |  | - Дозвољено је ограђивање парцеле. - Максимална висина ограде је 1.5m са парапетом до 0.6m. - Капија се не сме отварати ка саобраћајници.- | Ограђује се само део дворишта које користи депаданса птредшколске установе |  |  |
| Евакуација отпада |  | У 10 контејнера у оквиру парцеле. (према Условима ЈКП Градска чистоћа) | У 15 контејнера запремине 1100 литара смештених на платоима у уквиру пацеле, уз регулацију улице |  |  |
| Норматив за паркирање |  | - становање 1.1ПМ/стану; - трговина 1ПМ/50m2 нето продајног простора; - пословање 1ПМ/60m2 НГП; - пословне јединице 1ПМ/50m2 корисног простора (за пословне једнице мање површине од 50m2 је 1 ПМ/пословној једници); - угоститељство 1ПМ/два стола са 4 столице; - депаданс - 5% за ОСИ | 125 х 1,1 = 138 5010,96 m2/60=84 - 1пм / групу од 20 деце = 4ПМ УКУПНО: 226ПМ 226 х 0,05 = 11,30 |  | 138 84 4 226 пм 12 ПМ за ОСИ |
| Бруто надземно Бруто подземно Бруто укупно |  | / | 16537,80 m2 8293,03 m2 24830,83 m2 |  |  |
|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ДЕПАНДАНСЕ– ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ |  |  |  |  |
| грађевинска парцела | - (Ј1-Д6)у блоку 11.1 на катастарској парцели бр.5390/1К.О. Вождовац |  | У објекту на парцели |  |  |
| капацитети | - Капацитет дечије установе је 80 деце (4-групе) са око 12 запослених, осим у блоку 20 где је капацитет 50 деце (2-групе) са око 6 запослених. |  | 80 деце |  |  |
| површина депанданса | - За депанданс у приземљу објекта потребно је обезбедити минимално БРГП=520m2, чиме је остварен стандард од 6.5m2 oбјекта/кориснику, све у складу са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 1/2019). |  | 531,39 m2 |  |  |
| висина објекта | - Дечија установа се налази у приземљу објекта. |  | У приземљу објекта |  |  |
| кота приземља | - Кота приземља може бити највише 1,2m виша од коте приступног тротоара. |  | -0,20 m |  |  |
| услови за слободне и зелене површине | - У оквиру слободних и зелених површина треба обезбедити ограђену површину за игру деце величине око 640m2 у оквиру парцеле. - У оквиру ограђене површине за игру деце треба засадити групе дрвећа и шибља ради стварања засене и повољних микроклиматских услова. |  | 640 m2 |  |  |
| решење паркирања | - Колски и пешачки приступ депандансу планиран је са јавних саобраћајница (блок 11.1 – улица Нова 1). Паркирање је планирано: - 6ПМ у регулацији саобраћајнице улица Нова 1) |  | 4 пм у оквиру подземне гараже по нормативу 1пм/групу од 20 деце |  |  |
| архитектонско обликовање | - У складу са објектом у коме се налази. |  | У објекту |  |  |
| услови за ограђивање парцеле | - Површину за игру деце оградити живом, транспарентном оградом или одговарајућим мобилијаром до висине 1.2m. |  | Површина за игру ограђује се живом, транспарентном оградом до висине 1.2m. |  |  |
| фазна реализација | - У случају фазне рализације стамбених објеката простор за дечију установу реализовати у објекту прве фазе. |  | У приземљу објекта. |  |  |

  - Положај објекта на парцели

Дозвољена је изградња узиданог објеката у оквиру зоне грађење.

Објекат је постављен на грађевинску линију дефинисану важећим планом, узидан на јужну границу парцела. Планиран је једнострано узидан објекат.

Зона грађења и положај објекта је приказана на графичком прилогу број Б2: Приказ зоне грађења''.

  - Регулационо нивелационо решење

Објекат је посатвљен на грађевинске линије дефинисане планом која се налази на 5,0 m од регулационих линија ка улици Нова 1 односно 10м од северне бочне границе.

Грађевинска линија се поклапа регулацијом Нове Кумодрашке улилце и јужне бочне границе парцеле. Од северне бочне граниоце парцеле грађевинска линија је удаљена 10м.

Подземна грађевинска линија се поклапа са грађевинском линијом ка регулацији, а ка јужној граници парцеле постављена је тако да задовољава услов максималног заузећа подземном гаражом од 80% површине парцеле.

Кота приземља за становање и пословања је 0,20 m изнад нулте коте и налази се на апсолутној коти 117,20 мнв.

Ка регулационој линије висина венца објекта (висина ограде повученог спрата) је на апсолутној коти 142,00 мнв  и  износи 25,0 m.

Највиша тачка крова (висина слемена објекта) је 27,50 m и налази се на апсолутној коти 144,50 мнв.

Последња етажа је повучен спрат. Повлачење последње етаже износи 1,5 m од грађевинске линије ка улици Нова 1. Ка Новој Кумодрашкој улици објекатв се повлачи од висине венца 24,1m односно од апсолуитне коте 133,30 мнв.

Објекат има спратност 4По+Су+П+7+Пс.

Кров је раван, непроходан.

  - Инжењерско геолошки услови

Према докуменатацији из плана, терен је погодан за урбанизацију.

Током извођења радова на ископу темеља и изградњу подземних етажа обезбедити ископ и постојеће суседне објекте од утицаја и могућих оштећења.

У даљој фази пројектовања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' бр. 101/15, 95/18 и 40/21).) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и Елабората о резултатима геолошких истраживања (''Службени гласник РС'' бр. 51/96 и 45/19).

  - Саобраћајне површине

Приступ грађевинској парцели ГП1 за пешаке и возила је улице Нова 1 док се излаз из гаража остварује ка улици Нова Кумодрашка.

За потребе паркирања корисника за пројектоване капацитет потребно је обезбедити укупно 226 ПМ према следећим нормативима:

- 1,1 ПМ по стану (1,1 пм/стану х 125 станова = 137,5  ПМ = 138 ПМ)

- 1 ПM на 60 m2 нето површине пословања или 1 ПM по пословној јединици кад је јединица мања од 50 m2 (5010,96 m2 х  1ПМ/60m2 = 83,52 ПМ = 84 ПМ)

- 1ПМ по групи за депаданс предшколске установе (4 ПМ за четири групе)

Укупан поребан број паркинг места износи (138+84+4) 226

- 5% укупног броја паркинг места предвидети за ОСИ (226 ПМ х 0,05 = 11,3 ПМ)

Идејним решењем је у подземној гаражи на четрири нивоа остварено 226 ПМ од којих је 12 за потребе ОСИ и 4 за потребе депаданса.

Позитивно мишљење надлежног органа на предложено саобраћајно решење године саставни је део овог пројекта.

- Секретаријат за саобраћај бр. IV-08 бр. 344.6-190/2024 од 23.12.2024. године

  - Комунална инфраструктура

2.7.1.	 Водовод

Локација предметног урбанистичког пројекта припада другој висинској зони београдског водоводног система.

Према прибављеним Условим надлежног ЈКП „Београдски водовод и канализација“ објекат прикључити на водоводну мрежу Φ150 који ће бити изграђен у улици Нова Кумодрашка према важећем Плану. Минимални пречник нове уличне мреже је Φ150 mm, а максимални прикључак је пречник Φ100 mm са максималном димензијом водомера Φ80 mm.

Прикључак дефинисати на основу хидрауличног прорачуна.

Предвиђене су раздвојене инсталације и то за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела, противпожарну воду, унутрашњу хидрантску инсталацију, спринклер и др., као и хоризинталних индивидуалних водомера за раздвајања корисника. Техничке просторије водовне мреже смештене су на другом подземном нивоу објекта.

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број А-416/2023 од 08.06.2023. године

2.7.2.	 Канализација

Локација предметног урбанистичког пројекта припада централном канализационом систему Београда где је заснован општи систем каналисања. Територија у контакт подручју није у потпуности каналисана.

Прикључење објекта извршити на постојећи колектор ОБ 110/180цм у Краљевачкој улици.

При пројектовању новог прикључка према хидрауличном прорачуну придржавати се стандарда БВК.

Прикључење на канализациону мрежу извршити преко кратког фекалног прикључка директно на улични колектор, са падом од 2-6 % и каскадом 60-300 cm у граничном ревизионом силазу.

Омогућити гравитационо отицање отпадних вода. Из подземних етажа које се не могу гравитационо прикључити предвидети препумпавање и упуштање отпадних вода у интерну канализацију објекта пре граничног силаза.

Отпадне воде са површина које су изложене замашћивању упустити у канализациони систем преко таложника масти и уља, пре ГРС.

Квалитет воде која се упушта у градску канализацију мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материјала у воде и роковима за њихово достузање, III Комуналне отпадне воде (,,Службени гласник РС'' број 67/11 и 48/12)

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број Д-194/2023 од 07.06.2023. године

2.7.3. 	Електроенергетска мрежа

Напајање електричном енергијом вршиће се из планиране ТС10/0,4 kV, снаге 630 kVА смештене на првом подземном нивоу у објекту, прикључењем на принципу улаз-излаз на постојећи 10 kV вод, везу ТС10/0,4 kV ,,Витановачка 44'' (регистарски број  В-275) до ТС10/0,4 kV ,,Браће Јерковића бр 44 (регистарски број  В-1155).

У оквиру објекта на етажи -1 планирана је просторија за за постављање трафостанице. Просторија је опремљена у складу са условима ЕДБ

За прикључење планираног објекта на електроенергетску мрежу користити водове проводницима типа XPOO-A 3x150+70mm2.

Постојеће електроенергетске каблове који су угрожени изградњом по потреби изместити или заштитити у сарадњи са ЕДС.

Предвиђена је уградња трофазних бројила за све потрошаче у обекту.

Ближи услови за повезивање и пројектовање биће достављени у поступку обједињене процедуре.

- Услови Електродистрибуције Београд број 80110, ВВ, 2521/23 од 15.08.2023. године

2.7.4.	 Телекомуникациона мрежа

Површине у обухвату пројекта припадају подручју АТЦ Вождовац каб 11.Постојећи тк објекти (тк канализација и тк каблови)  су изграђени дуж тротоара и слободних јавних површина полагањем у тк канализацију.

Приступну тк мрежу реализовати GPON  технологијом у типологији FTTH полагањем приводног оптичког кабла до објекта и монтажом опреме у њему.

За уградњу опреме предвиђена је засебна техничка просторија на другом подземном нивоу са непрекидним напајањем за активну оптуичку тк опрему, уземљењем и вентилацијом.

До сваког потрошача предвидети полагање 4 оптичка влакна.

За добијање услова за прикључење објекта на тк мрежу обавезно је подношење писменог захтева.

- Услови Телеком Србија број 239870/2-2023 од 22.06.2023. године

2.7.6.	Загревање објекта

Предвиђено је грејање прикључењем на топловодну мрежу даљинског система загревања.

У контактним површинама нема изграђене мреже ЈКП ,,Београдске електране''. У регулацији Краљевачке улице положен је топловод ф168,3/250 на који је могуће прикључење полагањем дистрибутивног топловода дуж Краљевачке улице у складу са важећим Планом.

Прикључење на даљински систем грејања се врши преко подстанице смештене у објекту на другој подземној етажи. Просторију за смештај подстанице има прикључак на воду, струју и канализацију, као и несметан приступ за унишење и изношење опреме. Предвиђене су одвојене просторије за стамбени и пословни део објекта.

- Услови ЈКП Београдске електране број RI-42844/23 од 14.06.2023. године.

  - Зелене површине

Минималан проценат слободних зелених површина на парцели је 40% (остварено 45,73%. При томе, минимални проценат зелених површина у директном контаку са тлом (без подземних објекта или њихових делова) је 10% (остварено 15,93% . Планирани нормативи су задовољени.

Локација је низграђена, обрасла самониклом разнодобном листопадном и жбунастом  вегетацијом без вредних примерака високе вегетације. У складу са наманом објекта планира се затравњивањем слободних површина без садње високог растиња. На местима на којим је то могуће, планирати садњу полеглог и ниског украсног растиња.

За садњу изабрати врсте еколошки прилагођене намени простора. Зелене површине имају примарни декоративни карактер.

- Услови ЈКП ,,Зеленило Београд'' број 11783/1 од 14.06.2023. године.

  - Заштита животне средине

У циљу заштите животне средине урбанистичким и архитектонско-грађевинским решењима елиминисани су или минимизирани могући штетни утицаји.

Ради заштите од екстремних климатских утицаја, предвиђене су све одговарајуће грађевинско - техничке мере заштите као што су термоизолација зидова, кровова, употреба брисолеја, засена и сл.

Планирано је прикључење будућих садржаја на све комуналне инфраструктурне системе осим топловода. Грејање је предвиђено на електричну енергију.

Даљом разрадом пројекта, кроз израду техничке документације применити техничке услове у складу са Техничким условима за пројектовање зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј201:1990.

У току извођења радова планирати: сакупљање, разврставање по типу и пренос на предвиђену локацију отпадног материјала.

  - Заштита непокретних културних добара

Простор који се налази у обухвату пројекта се не налазио у обухвату подручја проглашеног за културно добро и не ужива статус заштите.

Уколико се приком извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе инвеститор и извођач  радова су дужни да одмах, без одлагања обуставе  све радове и о томе обавесте Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузму мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан по члану 110 Закона о културним добрима  (Службени гласник РС, бр.71/94, 52/11-др закон и 99/11-др закон), да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара, до предаје на чување овлашћеној установи заштите.

  - Евакуација отпадака

Према Условима ЈКП Градска чистоћа, за одлагање комуналног отпада потребно је набавити 15 контејнера запремине 1100 литара и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45м. Судове за смеће се постављају на избетонираним платоима у оквиру парцеле непосредно уз приступну саобраћајницу тако да се десет судова налази уз приступ из улоце Нова 1, а пет уз приступ из улице Нова Кумодрашка.

У контејнере одлагати само отпад састава као кућно смеће. Остали отпад скупљати у посебне судове који ће бити пражњени по потреби корисника и посебно склопљеном уговору са изабраним оператером.

Локацију судова за смеће приказати у пројектној документацији а при техничком пријему је неопходно присуство стручне екипе ЈКП ,,Градска чистоћа''.

- Услови ЈКП ,,Градска чистоћа'' број 7739/2 од 02.06.2023. године

  - Заштита од елементарних непогода и обезбеЂење потреба НО

У циљу заштите од потреса планирани објекат реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката Високоградње у сеизмичким подручјима  (“Сл.лист.СФРЈ” бр.31/81, 49/82, 29/83 и 52/90).

Ради заштите од пожара објекат реализовати у складу са одредбама следећих прописа:

- Закон о заштити од пожара (Сл. гласник СРС, бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)

- објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (,,Службени гласник РС'', бр. 3/2018).

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката

- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Сл.лист СФРЈ бр. 7/84),

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96),

- Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода ("Сл. лист града Београда" бр.14/77),

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр.10/90)

У поступку издавања Локацијских услова обавезно је прибављање Услова са аспекта мера заштите од пожара и експлозија од Управе противпожарне полиције.

  - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Објекат је по намени стамбено-пословни, спратности 4По+Су+П+7+Пс.

Идејно решење објекта урадио је  ,,МАРНИК” д.о.о. Београд, Кондина 1а, одговорни пројектант дипл. инж арх. Никола Налетина.

Идејно решење и технички опис, као и табеларни приказ планираних садржаја по етажама саставни су део овог пројекта и приложени су у виду засебног сепарата.

  - Смернице за спровоЂење

Овај Урбанистички пројекат је урађен у складу са чланом 60-63. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 9/20, 52/21 и 62/23), и након његовог потврђивања од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда, представља основ за издавање локацијских услова у складу са чланом 53а истог закона.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Љубомир Бошковић,

дипл. инж. арх.