Предлог

СТРАТЕШКЕ КАРТЕ БУКЕ БЕГОРАДА

СТРАТЕШКЕ КАРТЕ БУКЕ БЕОГРАДА

## Увод

Бука представља један од најзначајнијих облика загађења животне средине у савременом друштву. Као невидљиви загађивач, бука негативно утиче на свакодневне активности људи, омета одмор, сан, рад и концентрацију, а дуже излагање повишеним нивоима буке може имати озбиљне последице по здравље становништва. Научна истраживања потврђују да бука има дугорочан утицај на нервни и кардиоваскуларни систем, чуло слуха, као и на опште психофизичко стање човека. Последњих година се у свету, а и код нас, све више пажње поклања овом проблему и смањење буке у животној средини представља императив у побољшању квалитета живота становништва.

Развој индустрије, урбанизација и све већа фреквенција саобраћаја довели су до значајног повећања нивоа буке, посебно у урбаним срединама. Иако су предузете бројне мере на нивоу прописа, стандарда и техничких решења, пракса показује да су конкретне мере заштите животне средине од буке још увек недовољно заступљене, нарочито у поређењу са другим земљама Европске уније.

Израда стратешке карте буке за град Београд представља кључни корак у систематском приступу управљању и контроли буке у престоници, где бука представља један од најзначајнијих загађивача животне средине. Стратешке карте буке и акциони план представљају први кључни корак ка идентификацији критичних подручја изложених буци, приоритизацију интервенција и планирање мера за смањење буке на основу поузданих и објективних података. Стратешке карте буке и акциони план имају за циљ да пруже подршку надлежним институцијама у борби за креирањем урбаних простора који обезбеђују виши квалитет живота становништва.

Обавеза за израдом стратешких карата буке за све агломерације на нивоу територије Републике Србије утврђена је Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр 96/21). Стратешке карте буке представљају средство за обавештавање јавности о нивоу буке у животној средини и њеним штетним ефектима. На основу стратешких карата буке се израђују и акциони планови заштите од буке у животној средини.

Појам агломерације је кроз Члан 4. Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр 96/21) дефинисан као део територије са преко 100.000 становника са таквом густином насељености да се може сматрати урбанизованим подручјем. Законска дефиниција је у складу са дефиницијом Директиве 2002/49/EC Европске Комисије, познатом и као Директива о буци у животној средини (European Noise Directive, у даљем тексту: END). END директива представља основу за сва стратешка документа везана за заштиту од буке на територији Европске Уније. Уредбом о одређивању зона агломерације ("Службени гласник Републике Србије", бр. 58/11 и 98/12) дефинисано је осам агломерација на територији Републике Србије.

Дефинисање подручја израде стратешких карата представља прву фазу у процесу израде стратешких карата буке. На основу постојеће законске и планске документације, као и на основу техничке спецификације, утврђен је просторни обухват Стратешких карата буке и Акционих планова заштите од буке у животној средини за подручје агломерације Београд.

## ДЕФИНИСАЊЕ ОБЛАСТИ ЗА МАПИРАЊЕ

ПОДРУЧЈЕ АГЛОМЕРАЦИЈЕ БЕОГРАД

Град Београд је главни град Републике Србије и уједно и највећи град по величини и степену урбанизације на територији државе. Територија административног подручја града Београда (у даљем тексту: АП Београд) обухвата простор од 3 224 km2 и чини је 17 градских општина. Град је смештен на просечној надморској висини од 132 m.

Слика 1 . Приказ границама АП Београд и припадајућих градских општина

Територија града је подељена на две целине у смислу топографије – северну равничарску и јужну зону брдовитог земљишта са заравнима дуж водених токова. Природну границу ове две целине чине река Сава и Дунав. Најнижу коту на територији АП Београд има Ада Хуја са 70 м.н.в., а највишу тачку представља планина Космај са 628 м.н.в..

На основу степена урбанизације, Регионални просторни план административног подручја града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 38/11) препознаје три целине АП Београда (Слика 1):

- Континуирану урбану територију Града, коју чине општине Стари град, Врачара, Звездара, Савски венац, Раковица и Нови Београд

- Ужу урбану територију Града са више посебних насеља, коју чине општине Вождовац, Чукарица, Палилула и Земун

- Субурбани појас Града са градским центрима и припадајућим насељима претежно руралног карактера, коју чине општине Сурчин, Гроцка, Младеновац, Сопот, Барајево, Лазаревац и Обреновац.

На основу Пописа из 2022. године, на целокупном подручју АП града Београда живи 1 681 405 становника (Табела 1).

Табела 1 . Број становника за Београдску област по типу насеља (извор: Попис 2022)

| Просторни обухват | Градска насеља | Остала насеља | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| АП Београд | 1 383 875 | 29 7530 | 1 681 405 |

На основу достављене техничке спецификације пројекта, плански оквир за израду Стратешких карата буке и Акционих планова представљају:

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23 и 66/23);

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд-целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац – насеље Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек ("Службени лист града Београда", бр. 66/17 и 130/22).

План генералне регулације за подручје града Београда (за целине I-XX) израђен је на основу Генералног урбанистичког плана Београда ("Службени лист града Београда", бр. 11/16). Приказ граница ГУП Београд у релацији са обухватом АП Београд дат је на Слика 2. Приказ подручја ГУП Београд (црвено) у релацији са границама АП Београд 
и припадајућим градским општинама (наранџасто). ПГР града Београда (за целине I-XX), обухваћена су грађевинска подручја целих општина Стари Град, Врачар, Савски Венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица, као и делови општина Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка. Ове целине уједно представљају зоне ужег подручја града Београда и карактерише их виши степен урбанизације и већа густина насељености.

На основу карактеристика постојећег урбаног ткива Београда, планираног правца развоја градског подручја, намене површина ужег грађевинског реона Београда, акустичких зона града и на основу важеће планске документације дефинисан је просторни обухват за мапирање.

Слика 2. Приказ подручја ГУП Београд (црвено) у релацији са границама АП Београд 
и припадајућим градским општинама (наранџасто)

Као граница Стратешких карата буке за агломерацију Београд и Акционих планова за заштиту од буке у животној средини агломерације Београда, усваја се граница Генералног урбанистичког плана Београда (у даљем тексту: агломерација Београд).

Подручје за мапирање обухвата 77 851 ha, а границе дефинисане зоне агломерације у релацији са границама АП Београд (Слика 2).

Територија агломерације може се даље поделити на три мање просторне зоне (Слика 3), које су дефинисане кроз ГУП Београда ("Службени лист града Београда", бр. 11/16) на следећи начин:

- централна зона (површине 3 236 ha), коју чине историјско језгро града са природним језгром града (општина Стари Град и делови општина Земун, Нови Београд, Савски Венац, Врачар и Палилула);

- средња зона (површине 11 538 ha), који обухвата подручје континуално изграђеног простора града изван централне зоне (делови општина Земун, Нови Београд, Савски Венац, Врачар, Палилула, Звездара, Вождовац, Раковица и Чукарица);

- периферна зона (површине 63 077 ha), који обухвата подручје стамбених енклава, непланске и неорганизоване изградње и већу заступљеност пољопривредних и шумских површина (општина Сурчин и Гроцка, делови општина Земун, Нови Београд, Звездара, Палилула, Чукарица, Раковица и Вождовац).

Пољопривредне површине на подручју агломерације се налазе у средњој и периферној зони града и заузимају површину од укупно 40 140 ha.

Слика 3. Просторне зоне агломерације Београд

Стратешке карте буке израђују се за целокупну територију агломерације Београд и обухватају прорачуне нивоа буке који потичу од друмског саобраћаја, железничког саобраћаја, ваздушног саобраћаја и индустријских објеката.

## Акустичко зонирање Београда

Одлуком о одређивању акустичких зона на територији града Београда ("Службени лист града Београда", бр. 2/22) дефинисане су акустичке зоне за подручје града Београда (Слика 4). Ови подаци представљају основу за израду конфликтних карата буке које представљају саставни део Акционих планова за заштиту од буке у животној средини. Обухват подручја за мапирање акустичких зона града Београда дефинисан је на основу ПГР града Београда (за целине I-XX), а као граница просторног обухвата за који је извршено зонирање усвојена је граница ГУП Београда.

Акустичко зонирање на територији града Београда урађено је у складу са Законом о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр 96/21), Правилником о методологији за одређивање акустичких зона ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр. 75/10).

Слика 4. Приказ акустичких зона агломерације Београд (легенда зона дата у табели 2)

Акустичким зонирање одређују се граничне вредности индикатора буке за различита подручја према њиховој намени, која су одређена просторним и урбанистичким плановима. Акустичка зона је подручје на чијој целој површини је прописана јединствена гранична вредност индикатора буке. Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији, а приказ зона дат је у Табела 2.

Табела 2.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

| Зона | Намена простора | Ниво буке у dB (A) |  | Боја |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за дан и вече | за ноћ |  |
| 1 | Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови | 50 | 40 |  |
| 2 | Туристичка подручја, кампови и школске зоне | 50 | 45 |  |
| 3 | Чисто стамбена подручја | 55 | 45 |  |
| 4 | Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта | 60 | 50 |  |
| 5 | Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница | 65 | 55 |  |
| 6 | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда | На граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи |  |  |

Акустичке зоне су одређене према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта, као и према планираним наменама простора и дефинишу се граничним вредностима индикатора буке (за дан, вече и ноћ) израженим у децибелима.

## ДЕФИНИСАЊЕ МЕТОДЕ ЗА ПРОРАЧУН ИДИКАТОРА БУКЕ

## Увод

Директива 2002/49/EC, познатија и под скраћеницом END (Environmental Noise Directive), и Директива EU 2015/996, настала као допуна Директиве END, представљају регулациону основу када је реч о заштити од буке на територији Европске уније. Постојећа регулатива везана за заштиту од буке на територији Републике Србије заснива се управо на овим Директивама Европске комисије. У складу са тим, стратешке карте буке морају:

- Испунити циљеве из члана 1(а) Директиве END

- Испунити минималне захтеве за израду стратешких карата буке у Прилогу IV Директиве END

- Бити израђене за индикаторе Lden и Lnight према Директиви END

- Бити израђене уз коришћење података не старијих од три године

- Бити израђене коришћењем методе оцењивања препоручене у Прилогу II Директиве END, као што је то наведено у Директиви EU 2015/996

На основу Прилога IV Директиве END, прорачуни за стратешке карте буке за локалну или националну примену морају бити извршене на висини од 4 m изнад тла за законски дефинисане опсеге од 5 dB за Lden и Lnight. Стратешке карте буке представљају приказ података у једном од следећих аспеката:

- Постојећа, претходна или предвиђена ситуација буке изражена индикаторима буке,

- Места прекорачења граничних вредности,

- Процењени број домаћинстава, школа и болница у одређеном подручју који су изложени буци изнад прописаних граничних вредности,

- Процењени број људи који се налазе у одређеном подручју изложеном буци изнад прописаних граничних вредности

Стратешке карте буке се израђују за потребе израде акционих планова за заштиту од буке у животној средини, као и за потребе информисања јавности. У циљу представљања стратешких карата буке јавности могу се користити графички прикази, бројчани подаци у табелама и/или бројчани подаци у електронском облику. Стратешке карте буке је потребно прегледати и по потреби ревидирати на највише пет година.

Постоје три документа полазних основа које је израдила Радна група Европске комисије за оцену изложености буци који пружају опсежне смернице о изради стратешких карата буке у контексту Директиве и о представљању информација јавности, а Европска агенција за животну средину је објавила три техничка извештаја на основу рада експертске групе за буку:

- Полазне основе - Водич кроз добру праксу израде стратешких карата буке и с њима повезаних података о изложености буци, 2. верзија , Радна група Европске комисије за оцену изложености буци (WG-AEN), 13. август 2007. године

- Полазне основе - Представљање информација из израда карата буке јавности, Радна група Европске комисије за оцену изложености буци (WG-AEN), март 2008. године.

- Каталог рачунских програма за израду карата, Радна група Европске комисије за оцену изложености буци (WG-AEN), април 2008. године.

- Водич кроз добру праксу о изложености буци и потенцијалним ефектима по здравље, Европска агенција за животну средину, Технички извештај бр. 4/2014, 9. новембар 2010. године.

- Електронски механизам за достављање података о буци, Европска агенција за животну средину, Технички извештај бр. 9/2012, 2. јул 2012. године.

- Водич кроз добру праксу за тиха подручја, Европска агенција за животну средину, Технички извештај бр. 11/2010, 29. април 2014. године, и

- Израда и спровођење усклађених метода за оцењивање буке, Extirium, 201

## Директива EU 2015/996

Од усвајања Директиве EU 2015/996 (CNOSSOS-EU:2015), успостављена је нова заједничка метода оцењивања коју је неопходно да прате све државе чланице Европске уније за све стратешке карте буке израђене након 31. децембра 2018. године. Директива EU 2015/996 ставља ван снаге и замењује Прилог II Директиве 2002/49/ЕC, и стога замењује Прилог 1.1 „Методе за оцењивање основних индикатора“ из српске Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник Републике Србије", бр. 75/2010), у којем се наводе претходне прелазне методе оцењивања које је препоручивала ЕУ. Исправка је објављена у Службеном листу Европске уније 10. јануара 2018. године , на странама 35 до 46 како би се исправиле типографске грешке у оригиналној Директиви.

Радна група ISO WG56 је недавно објавила нацрт техничког извештаја ISO/DTR 17534-4 са предложеним појашњењима за методу простирања буке из CNOSSOS/EU:2015, уз низ испитних случајева како би се омогућило доследно спровођење ове методологије у рачунском програму.

За израду стратешких карата буке индустрије, железничког и друмског саобраћаја у Србији, препоручује се да се спровођење CNOSSOS-EU:2015 за прорачуне базира на следећем:

- Директива EU 2015/996, Службени лист Европске уније L 168 од 1. јула 2015. године

- Исправка , Службени лист Европске уније L 5 од 10. јануара 2018. године, стране 35-46.

- ISO/TR 17534-4 „Акустика – Рачунски програм за израчунавање звука на отвореном – 4. део: Препоруке за осигурање квалитета спровођења метода прорачуна CNOSSOS-EU у рачунским програмима у складу са ISO 17534-1”

- Измене и допуне за CNOSSOS-EU, Допис-извештај RIVM-а 2019-0023, 20197, и

- Све недавно предложене измене и допуне које је објавио Генерални директорат за животну средину и радна група коју предводи RIVM.

За потребе реализације стратешких карата буке коришћен је CNOSSOS-ЕU метод за израду стратешких карата буке.

CNOSSOS-ЕU је развијен од стране Европске комисије у периоду 2009–2012, као резултат кооперативног процеса Европске агенције за животну средину, Светске здравствене организације, Европске агенције за безбедност ваздухопловства и експерата које је именовала Европска Унија. CNOSSOS-ЕU, представља заједнички методолошки оквир за израду стратешких карата буке према Директиви о буци у животној средини (2002/49/EC). Директива (2002/49/EC) захтева од држава чланица ЕУ да утврде изложеност буком кроз стратешке карте буке и разраду акционих планова за заштиту од буке. Од јуна 2007. године, земље ЕУ су у обавези да израде стратешке карте буке за све главне путеве, железнице, аеродроме и агломерације, на петогодишњем нивоу. Стратешке карте буке користе националним надлежним органима да идентификују приоритете за акционо планирање и од европских комисија ће глобално проценити изложеност буци широм ЕУ. Информације проистекле из стратешких карата буке такође информишу ширу јавност о нивоима буке којој су изложени, каo и о предузетим мерама за смањење загађења буком на ниво који није штетан по јавно здравље и животну средину.

Заједнички усклађени оквир за процену нивоа буке у Европи је важан предуслов за побољшање ефикасности имплементације Директиве о буци у животној средини. Усклађеним оквиром и применом CNOSSOS-EU, добијају се доследни и упоредиви подаци о броју људи који су изложени одређеним нивоима буке широм држава чланица ЕУ.

### Референтни извештај JRC o CNOSSOS-EU

Овај референтни извештај JRC описује основни заједнички методолошки оквир за процену буке (CNOSSOS‐ЕU) развијен за стратешко мапирање буке у фази CNOSSOS‐ЕU процеса, који је компатибилан са уобичајеним индикаторима буке и формира техничку основу за измену Анекса II Директиве 2002/49/ЕC у вези са проценом и управљање буком у животној средини у Европи путем Одлуке Комисије за имплементацију.

У фази А процеса CNOSSOS‐ЕU, активирано је осам од тринаест WG/DTS-ова Техничког комитета CNOSSOS‐ЕU. То је довело до методолошког оквира CNOSSOS‐ЕU, који је описан у различитим поглављима овог извештаја, и то:

- WG 1 "Оквир квалитета"

Описан је циљ и захтеви CNOSSOS‐EU

- WG 2 "Емисија извора буке у друмском саобраћају"

Описан је извор буке у друмском саобраћају који је део CNOSSOS‐EU и његови придружени параметри, заједно са методолошким аспектима за успостављање базе података улазних вредности за буку друмског саобраћаја

- WG 3 "Извор буке железничког саобраћаја"

Описан је извор буке железничког саобраћаја који је део CNOSSOS‐EU и његове придружене параметре, заједно са методолошким аспектима за успостављање базе података улазних вредности за буку железничког саобраћаја

- WG 4 "Предвиђању буке авиона"

Описана је компонента CNOSSOS‐EU у вези са предвиђањем буке авиона и њеном повезаном базом података о перформансама

- WG 5 "Простирање звука и емисија извора индустријске буке"

Описана је емисија извора индустријске буке и делова простирања звука.

- WG 6 "Смернице за добру праксу"

Развијен је обим и концептуализована структура и садржај „Упутства за компетентну употребу CNOSSOS‐EU“, који треба у потпуности да се развије у фази Б CNOSSOS-EU

- WG 9 "Ревидирани механизам за извештавање о електронским подацима о буци" (ENDRM)

Прегледан је Механизам за електронско извештавање о подацима о буци, који је координирао ЕЕА и представља кључни интерфејс између процене буке широм Европе и дељења резултата помоћу једног уобичајеног методолошког оквира буке

- WG 10 "Додељивање нивоа буке и становништва зградама"

Развијена је методологију додељивања места пријемника фасадама зграда, као и додељивање података о становништву тачкама пријемника на фасадама зграда.

Исход радова које изводи поменутих осам WG/DTs (не рачунајући исход WG/DT 9) представља суштински део методолошког оквира CNOSSOS‐EU, који ће обезбедити техничку основу за правни текст “Implementing Act” у вези са изменом Анекса II Директиве 2002/49/EC.

Питања о којима се баве и резолуције које су донели WGs/DTs активиране у фази А CNOSSOS‐EU описана су у Мастер извештају JRC o CNOSSOS‐EU.4.

Још четири WG (плус WG/DT 6 на "Смернице добре праксе") односе се на фазу имплементације CNOSSOS‐EU (2012‐2015) u EU MS (фаза Б), тачније:

- WG 7 "CNOSSOS‐ЕU база података"

Да се постави CNOSSOS‐ЕU база података о улазним подацима за друмски саобраћај, железнички саобраћај, индустријску и авионску буку и да се развије процедура која ће се користити за транспоновање националних база података у базу података CNOSSOS‐ЕU.

- WG 8 "CNOSSOS‐EU референтни софтвер"

За развој CNOSSOS‐ЕU референтног софтвера за друмски саобраћај, железнички саобраћај, индустријске изворе буке и прорачуне простирања од тачке до тачке и за предвиђање буке авиона

- WG 12 "Пилот студије за валидацију CNOSSOS‐ЕU "

За развој пробних случајева и студија за различите метеоролошке и копнене конфигурације (нпр. специфични метеоролошки услови, одређени пресеци као што су долине/брда, мале баријере, улични кањони, латерална дифракција око препрека итд.) да провери ваљаност CNOSSOS‐ЕU методолошког оквира у смислу прецизности, тачности и рачунања времена када се примењује за стратешко мапирање буке.

- WG 13 "Help desk и обука за EU MS"

Да би се ЕУ МС-у обезбедили помоћни деск и обука о компетентној употреби CNOSSOS-EU методолошки оквир за стратешко мапирање буке.

### Дефиниције и симболи – Општи концепт

Еквивалентно возило је идеално возило за чије акустички релевантне особине одговарају просеку специфичног скупа стварних возила који се крећу по одређеном путу или железничкој/трамвајској прузи.

Модел возила је акустички опис једног покретног еквивалентног возила при специфичној брзини и убрзању. Једно возило може бити састављено од једног или неколико међусобно некохерентних под-извора на различитим позицијама, чија је јачина дефинисана у смислу њиховог нивоа звучне снаге и усмерености, дакле у смислу усмереног нивоа звучне снаге извора.

Модел саобраћаја је акустички опис саобраћајног протока, заснован на усмереном нивоу звучне снаге једног извора који је еквивалентан свим возилима. У моделу саобраћаја, конкретна излазна снага звука комбинује се са статистичким подацима, дајући еквивалентну емисију буке за сваки подизвор како би се произвела јачина извора релевантног извора.

Пријемник је јединствена тачка на којој ће се израчунати просечан временски ниво звука. Треба направити разлику између пријемника у слободном пољу који имају путање ширења звука у свим правцима (360 °) и пријемника на фасади. Овај пријемник ће имати укупни угао зрачења од 180 ° и симетралу управну на фасаду.

Метеоролошки ефекти - Брзина ветра и градијенти температуре ваздуха проузрокују преламање путања звучног таласа. За тачан прорачун ефеката простирања, као пригушење баријере и рефлексије од тла, дефиниција путање звучног таласа мора бити у складу са дефинисаним метеоролошким условима који су репрезентативни за локацију. Према томе, ће се правити разлика између простирања низ ветар (преламање наниже), простирање под неутралним условима (праве путање простирања) и простирања уз ветар (преламање нагоре). Позитивни температурни градијенти („инверзија“) имају сличне ефекте (ако не израженије) као услови низ ветар.

Метеоролошки подаци - Пошто дефиниција путање звука зависи од метеоролошких услова, морају се прикупити статистички подаци о температурним градијентима, брзинама и правцима ветра у односу на извор и пријемник. Штавише , метеоролошки услови као што су температура, снег и падавине утичу на излазну снагу извора. У пракси, пошто метеоролошки услови, посебно брзина ветра и правац, могу нагло да варирају у току времена, статистичка класификација ових метеоролошких услова је неопходна за сврхе моделовања. Ове метеоролошке класе морају да се дефинишу тако да варијације унутар ових класа имају прихватљиво мали ефект на предвиђене нивое буке. Међутим, ове метеоролошке класе морају бити реалне у погледу прикупљања и руковања подацима.

Из сваке метеоролошке класе, у комбинацији са могућим варијацијама у јачини извора, израчунаће се краткорочни ниво буке. Годишњи просечни индикатори буке Lden i Lnight се затим могу одредити комбинацијом ових краткорочних нивоа буке.

Следеће дефиниције термина који се користе за атмосферске услове:

- хомогени атмосферски услови (или 'хомогени услови'):

Атмосферски услови за које се ефикасна брзина звучних таласа може сматрати константном у свим правцима и у било којој тачки простора. У овим условима, звучни таласи су прави (линеарни) сегменти.

- атмосферски услови преламања надоле (“повољни услови”):

Атмосферски услови за које се ефикасна брзина звучних таласа повећава са висином у правцу простирања. Ови услови углавном резултирају нивоом звука на пријемнику вишим од оних примећених у хомогеним атмосферским условима за идентичан извор звука. Звучни таласи су закривљени према земљи.

- атмосферски услови преламања нагоре (или “неповољни услови”):

Атмосферски услови за које се ефикасна брзина звучних таласа смањује са висином у правцу простирања. Ови услови углавном резултирају нивоом звука на пријемнику нижим од оних примећених у хомогеним атмосферским условима за идентичан извор звука. Звучни таласи су закривљени према небу.

- дуготрајна појава услова преламања надоле (или појава повољних услова):

Вероватноћа појављивања повољних атмосферских услова током дужег периода у датом смеру и за референтни интервал који се разматра. Ова вредност је без димензије и налази се између 0 и 1.

### Опште одредбе – Индикатори буке, фреквенцијски опсег и остали параметри

Прорачуни буке дефинишу се у фреквенцијском опсегу од 63 Hz до 8 kHz. Резултати фреквенцијских опсега се дају за одговарајући фреквенцијски интервал.

Метод CNOSSOS-EU важи за утврђивање буке у фреквенцијском опсегу од 125 Hz до 4 kHz за буку друмског саобраћаја, од 125 Hz до 4 kHz за железничку буку, од 63 Hz до 4 kHz за индустријску буку и од 50 Hz до 10 kHz за буку авиона. Прорачуни се врше у октавним опсезима за друмски саобраћај, железнички саобраћај и индустријску буку. Бука авиона интегрише све спектре у један број (NPD податке) за прорачуне.

Прорачуни се праве у опсегу ширине једне октаве за буку друмског саобраћаја, буку железничког саобраћаја и индустријских погона и постројења, осим звучне снаге извора буке железничког саобраћаја за који се користе појаси ширине 1/3 октаве. На основу ових октавних резултата за буку друмског саобраћаја, буку железничког саобраћаја и индустријску буку погона и постројења рачуна се А-пондерисани дугорочни просечни ниво притиска за дан, вече и ноћ, како је дефинисан и односи се на члан 5. Директива 2002/49/EC, сумирањем у свим фреквенцијама:

Aj – означава корекцију A – пондерисање према IEC 61672-1

i– означава индекс опсега фреквенције

и T је временски период који одговара дану, вечери или ноћи.

Дугорочни индикатор просечне буке наведен у Европској директиви 2002/49/EC је дан‐вече‐ноћ индикатор, Lden, дефинисан:

Lday (респективно Levening i Lnight) je A-пондерисани дугорочни просечни ниво буке, како је дефинисано у ИСО 1996-2: 2007, дневни , вечерњи и ноћни периоди године Lеq,Т. Дан је 12 сати, вече четири сата и ноћ осам сати, а година је релевантна година што се тиче емисије звука и просечне године што се тиче метеоролошких околности. Дневни , вечерњи и ноћни периоди могу се дефинисати мало другачије на националном нивоу.

Параметри који се користе у различитим формулацијама обично се локално дефинишу у одговарајућим одељцима. У Error! Reference source not found. су наведени општи параметри.

Табела 3. Параметри буке и остали физички параметри

| Lp | Тренутни ниво звучног притиска | [dB] (re. 2 10‐5 Pa) |
| --- | --- | --- |
| LAeq,LT | Дугорочни ниво звука LAeq који потиче свих извора и рефлексијама у тачки Р | [dB] (re. 2 10‐5 Pa) |
| LW | ‘In situ’ ниво звучне снаге тачкастог извора (покретног или непомичног) | [dB] (re. 10‐12 W) |
| LW,i,dir | Усмерен ниво звучне снаге „in situ“ za i‐ти опсег фреквенције | [dB] (re. 10‐12 W) |
| LW’ | Просечан ниво звучне снаге „in situ“ по метру линијског извора | [dB] (re. 10‐12 W) |
| p | Ефективна вредност тренутног звучног притиска | [Pa] |
| p0 | Референтни звучни притисак=2 10‐5 Pa | [Pa] |
| W0 | Референтна звучна снага = 10‐12 W | [W] |

Захтеви CNOSSOS-EU су:

  - CNOSSOS‐EU би требало да буде дизајниран да производи карте буке које показују веродостојне резултате.

  - Прецизни извори/опсег који треба да буду укључени у стратешко мапирање буке треба дефинисати. Тиме би терет наметнут укључивањем одређеног извора требало да буде избалансиран у односу на утицај буке тог извора:

- За друмски саобраћај дефинисати тачно које путеве треба укључити у мапирање буке путева за агломерације;

- За железнички саобраћај дефинисати тачно које железнице, трамваје и лаке железничке системе треба укључити у мапирање буке железнице за агломерације;

- За индустрију, дефинисати тачно типове индустрије који ће бити укључени у агломерације;

- За ваздушни транспорт дефинисати прецизне аеродроме које би требало мапирати, посебно у вези са споредним аеродромима који утичу на агломерације

- За агломерације, дефинисати шта је тачно агломерација за потребе стратешког мапирања буке

- Метода за провођење процена изложености треба да буде прецизно дефинисана и дизајнирана да испуни захтев (1) изнад. Ово важи подједнако за изложеност станова, изложености области и изложености становништва

Препознато је да је од суштинског значаја да неки улазни параметри буду укључени у мапирање, али да су други значајни само у специфичним локалним ситуацијама. Да би се обезбедила доследност, CNOSSOS‐EU WG-ови о изворима емисије буке требало би да идентификују суштинске улазне параметре. За потребе CNOSSOS‐EU, параметар се сматра суштинским ако опсег вредности које параметар може да узме даје варијације у Lden или Lnight веће од ±2.0 dB(A) 95% C.I. (сви остали параметри остају непромењени). Параметри који се не сматрају суштинским треба да се обједине са релевантним битним параметром и/или да имају дефинисану подразумевану улазну вредност.

## Друмски саобраћај

### Класификација возила

Извор буке друмског саобраћаја се одређује комбинацијом емисије буке сваког појединачног возила од којих је састављен саобраћајни промет. Возила су груписана у пет одвијених категорија у односу на њихове карактеристике емисије буке:

- Категорија 1: Лака возила

- Категорија 2: Средња тешка возила

- Категорија 3: Тешка возила

- Категорија 4: Моторна возила на два точка

- Категорија 5: Отворена категорија

У случају моторних двоточкаша, две засебне подкласе су дефинисане за мопеде и снажније мотоцикле, јер постоје велике разлике у начину вожње и у бројности. Прве четири категорије се морају употребљавати, а пета је опциона. Пета категорија је предвиђена као отворена класа за нова возила која могу бити развијена у будућности и довољно би се разликовала од постојећих у погледу емисије буке да би се требало дефинисати додатно. Ова категорија може да покрије, на пример, електрична или хибридна возила или било које возило које би се појавило у будућности. Детаљи различитих класа возила дати су у Табела 4.

Табела 4. Категорије возила на основу CNOSSOS – EU методe
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

| Кат. | Назив | Опис | Kат. возила на основу Директиве 2007/46/ЕЦ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лака моторна возила | Путнички аутомобили, доставна возила ≤ 3.5 тоне, теренски аутомобиле, вишенаменска возила укључујући приколице и камп приколице | M1 и N1 |
| 2 | Средње тешка возила | Средње тешка возила, доставна возила > 3,5 тоне, аутобуси, туринг аутомобили, итд. са две осовине и дуплим монтажним пнеуматицима на задњој осовини | М2, M3 и N2, N3 |
| 3 | Тешка возила | Тешка теретна возила, туринг аутомобили, аутобуси, са три или више осовине | М2 и N2 са приколицом, М3 и N3 |
| 4 | Моторни двоточкаши | 4а мопеди, трицикли или четвороцикли ≤ 50 cc | L1, L2, L6 |
|  |  | 4б мотоцикли, трицикли или четвороцикли > 50 cc | L3, L4, L5, L7 |
| * Директива 2007/46/ЕЦ Европског Парламента успоставља оквир за одобрење моторних возила и њихових приколица и система, компоненти и посебних техничких јединица намењених за таква возила |  |  |  |

#### Број и положај еквивалентних извора звука

За прорачун простирања буке и за одређивање емисије снаге звука, потребно је описати извор са једним или више тачкастих извора. У овој методи, свако возило (категорија 1, 2, 3, 4 и 5) је представљено једним тачкастим извором из којег звук равномерно зрачи у полупростор од 2 изнад тла. Као што је приказано на Слика 5, овај тачкасти извор је постављен 0,05 m изнад површине пута.

Слика 5. Положај еквивалентног тачкастог извора на лаким возилима (категорија 1), тешким возилима (категорија 2 и 3) и возилима са два точка (категорија 4) (извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

Проток саобраћаја представља се линијским извором У моделовању пута са више трака, идеално би било сваку траку представити линијским извором постављеном у центру сваке траке. Међутим, прихватљиво је и моделовање једног линијског извора у средини двосмерног пута или једног линијског извора по возној траци.

Звучна снага извора је дефинисана је као „ полуслободно звучно поље “, па тако звучна снага укључује учинак од рефлексије од тла непосредно испод моделованог извора ако не постоје препреке у непосредном окружењу, уз изузетак за рефлексију од површине пута која није непосредно испод моделованог извора.

Емисија буке протока саобраћаја представља се линијским извором коју карактерише њена усмерена звучна снага по метро и по фреквенцији. Ово одговара збиру емисије буке појединачних возила у протоку саобраћаја, узимајући у обзир време које возила потроше на деоници пута који се разматра. Имплементација појединачног возила у промет захтева примену модела протока саобраћаја.

Уколико се подразумева сталан проток саобраћаја Qm возила категорије m на сат, са просечном брзином vm (km/h), усмерена звучна снага по метру у фреквенцијском опсегу i LW',eq,line,i,m, одређена протоком возила, дефинисана је:

где је LW,i,m тренутна усмерена звучна снага у 'полуслободном‐пољу' једног возила. LW',eq,line Изражено је у dB (re. 10‐12 W/m). Ови нивои звучне снаге се израчунавају за сваку октаву i од 125 Hz до 4 kHz. У jедначини појединачни извори буке друмског саобраћаја су моделовани као омни‐дирекциони извори.

Подаци о протоку саобраћаја Qm треба да буду изражени као годишњи просек по сату, по временском периоду (дан‐вече‐ноћ), по класи возила и по линијском извору. За све категорије треба користити податке о протоку улазног саобраћаја изведене из броја саобраћаја или из модела саобраћаја.

Просечна брзина података vm је репрезентативна брзина по категорији возила: у већини случајева то је мања брзина од максималне законски допуштене брзине за категорију возила. Ако нису доступни локално измерени подаци, употребљава се највећа законски допуштена брзина за категорију возила.

#### Појединачно возило

У саобраћајном току, за сва возила категорије м претпоставља се да возе истом брзином, тј. vm, просечном брзином протока возила те категорије. За свако друмско возило, модел емисије састоји се од скупа математичких једначина који представљају два главна извора буке:

  - Бука котрљања због интеракције са гумама и путем;

2. 	Погонска бука произведена у погонском систему (мотор, ауспух, итд.) возила.

Аеродинамичка бука је укључена у изворе буке при котрљању.

Општи облик математичког израза за ниво звучне снаге који емитује један од извора (котрљање или погон) као функцију брзине возила vm (20 km/h ≤ vm ≤ 130 km/h) je:

с тим што је f(vm) логаритамска функција vm у случају котрљања и аеродинамичке буке, и линеарна функција vm у случају погонске буке.

За лака, средња и тешка моторна возила (категорије 1, 2 и 3), укупна звучна снага одговара енергетском збиру буке котрљања и погонске буке. Стога је укупан ниво звучне снаге линијских извора m = 1, 2 или 3 дефинисан једначином:

где je LWR,i,m ниво звучне снаге за буку котрљања и LWP,i,m је ниво звучне снаге за погонску буку. То се односи на све распоне брзине. При брзинама мањима од 20 km/h ниво звучне снаге је она која се добије формулом за 20 km/h.

За возила категорије 4 - мотори на два точка, као извор се узима само бука погона:

### Референтни услови

Изворне једначине и коефицијенти су изведени да су важећи под референтним условима у смислу метеорологије и саобраћаја. Ови референтни услови су:

- константна брзина возила

- раван пут

- температура ваздуха τреф = 20 ° C

- виртуелна референтна површина пута, која се састоји од просека густог асфалтног бетона 0/11 и каменог мастичног асфалта 0/11, старости између 2 и 7 година и у репрезентативном стању одржавања

- сува површина пута

- без гума са клиновима

### Бука котрљања

За буку котрљања, користи се опште прихваћен и широко проверен логаритамски однос између емисије буке и брзине котрљања vm. Ниво звучне снаге буке котрљања у фреквенцијском опсегу и за возила категорија 12 или 3, LWR,i,m изражава се:

Коефицијенти AR,i,m i BR,i,m дати у октавним опсезима за сваку категорију возила и за референтну брзину vref = 70 km/h.

ΔLWR,i,m одговара збиру коефицијента корекције који ће се примењивати на емисију буке за посебне услове пута или возила који одступају од референтних услова:

ΔLWR,put,i,m је утицај на буку котрљања друмске површине са различитим акустичким својствима од виртуелне референтне површине. Обухвата утицај на ширење и стварање буке.

ΔLstudded gume,i,m=1 је је корекциони коефицијент који треба применити за повећану буку котрљања лаких возила опремљених гумама са клиновима.

ΔLWR,acc,i,m је утицај на буку котрљања прелаза кроз семафор или кружни ток. Он у суштини интегрише ефекат на буку због промене брзине.

ΔLW,temp (τ) је корективни коефицијент за просечну температуру τ која се разликује од референтне τref = 20 °C.

### Корекција за гуме са клиновима

У ситуацијама када значајан број лаких возила у протоку саобраћаја користи гуме са клиновима током неколико месеци сваке године, мора се узети у обзир учинак на буку котрљања

За свако појединачно возило категорије м = 1 опремљено гумама са клиновима, повећање емисије буке кoтрљања (Δstud(v)) у зависности од брзине и може се проценити тако што:

где се дају коефицијенти ai i bi за сваки октавни опсег.

Повећање емисије буке котрљања треба приписати у складу са уделом лаких возила са гумама са клиновима током ограниченог периода Тs (у месецима) током године. Ако је Qstud просечан проток лаких возила у укупном броју по сату опремљених гумама са клиновима у период Тs (у месецима), тада се годишњи удео возила опремљених гумама са клиновима ps изражава се са

Корекција која се примењује на емисију звучне снаге због коришћења гума са клиновима за возила категорије m = 1 је дато

Гуме са клиновима за камионе нису веома честе, иако постоје. Због тога се не уводи исправка за гуме са клиновима за остале категорије.

### Ефекат температуре ваздуха на корекцију буке котрљања

Опште је прихваћено да температура ваздуха утиче на емисију буке, ниво звучне снаге котрљања опада када се температура ваздуха повећа. Овај ефекат се може увести у корекцију површине пута. Корекције површине пута се обично процењују на температури ваздуха од τref = 20° C. У случају другачије годишње просечне температуре ваздуха , буку површине пута треба кориговати тако што ће:

Појам корекције је позитиван (или бука се повећава) за температуре ниже од 20° C и негативне (или бука се смањује) за више температуре. Коефицијент К зависи од површине пута и карактеристика гума и генерално показује извесну фреквенцијску зависност. У сврхе стратешког мапирања буке, треба применити поједностављено израчунавање буке помоћу генеричког коефицијента К = 0,08 dB/° C за лака возила (категорија 1) и 0,04 dB/° C за тешка возила (категорије 2 и 3). Не треба примењивати исправке за два‐точкаша (категорија 4). Коефицијент корекције треба да се примењује подједнако на свим октавним опсезима од 63 до 8000 Hz.

### Погонска бука

Емисија погонске буке укључује све доприносе од мотора, ауспуха, преносног механизма, зупчаника, усисника ваздуха итд. Ниво звучне снаге буке погона у фреквенцијском опсегу и за возила реда м дефинише се једначином:

Коефицијенти AP,i,m и BP,i,m дају се у октавним опсезима за сваку категорију возила и за референтну брзину vref = 70 km/h. ΔLWP,i,m одговара збиру коефицијента корекције који ће се примењивати на емисију погонске буке за одређене услове вожње или стварне регионалне услове који одступају од референтних услова:

ΔLWP, road,i,m коефицијент корекције ефекта врсте површине пута на погонску буку. Он укључује ефекат порозне површине на локално простирање погонске буке. ΔLWP,acc,i,m и ΔLWP,grad,i,m коефицијенти корекције за одступања у вези са условима вожње.

### Утицај нагиба пута

Нагиб пута има два ефекта на емисије буке возила: прво, утиче на брзину возила а тиме на емисију буке котрљања и погона возила; друго, то утиче и на оптерећење мотора и брзину мотора путем избора брзине а тиме емисије погонске буке. Само утицај на погонску буку се разматра у овом одељку, где се претпоставља стална брзина. Ефекат нагиба пута на погонску буку се узима у обзир помоћу корекционог члана ΔLVP,grad, који је функција нагиба s (у %), брзине возила vm (u km/h) и категорију возила m. Појам корекције се приписује свим октавним опсезима једнако:

- зa m = 1

- за m = 2

- за m = 3

- за m = 4

Сума је садржала ΔLWP, grad имплицитно укључује ефекат нагиба на брзину.

### Утицај убрзавања и успоравања возила

Убрзање и успоравање возила може имати значајан ефекат на емисију буке возила, нарочито када се приближавају или полазе са путних прелаза.

Пре и после раскрсница са семафорима и кружних токова примењује се корекција због утицаја убрзавања и успоравања.

Стога се у већини ситуација ефекат убрзања и успоравања може занемарити у сврху развоја стратешких мапа буке: ΔLWR,acc,i,m = 0 i ΔLWP,acc,i,m = 0.

### Утицај типа површине пута

Тип површине пута значајно утиче на емисију буке возила. На површину пута са акустичким својствима која се разликују од оних референтних површина на буку котрљања и на буку погона примењује се спектрални корекциони члан.

Фактор корекције површине пута при емисији буке котрљања је:

i,m је спектрална корекција у dB на референтној брзини vref за категорију m (1, 2 или 3) и спектрални опсег и

βm је ефекат брзине на смањење буке котрљања за категорију m (1, 2 или 3) и једнак је за све фреквенцијске опсеге

Фактор корекције површине пута за погонску буку је:

Апсорпционе површине смањују погонску буку, а неапсорпционе површине је не повећавају.

## Железнички саобраћај

### Дефиниција возила и воза

Са циљем израде што прецизнијих прорачуна и карата буке, кроз Директиву EU 2015/996 и CNOSSOS-EU:2015 је дата дефиниција за (железничко) возило као „било која појединачна железничка подјединица воза (обично локомотива или вагон) која се може кретати независно и одвојити од остатка воза“. У специфичним случајевима када су подјединице воза део склопа који се не може раставити, за потребе ове методе прорачуна, све подјединице се групишу као једно возило. Воз се дефинише као „низ спојених (железничких) возила“.

Табела 5. дефинише типове железничких возила укључених у изворну базу података. У њему су представљени одговарајући описи који ће се користити за класификовање возила у целости. Ови описи одговарају својствима возила, која утичу на акустичку усмерену звучну снагу по метру дужине еквивалентног моделованог линијског извора.

Број возила за сваку врсту треба одредити на свакој од деоница колосека за сваки временски период који ће се користити у израчунавању буке. Треба га исказати као просечан број возила на сат, тако што се добија дељењем укупног броја возила која путују у одређеном временском периоду са трајањем у часовима (нпр. 24 возила за 4 сата значи 6 возила на сат). Употребљавају се сви типови возила који путују на свакој деоници колосека.

Табела 5. Класификација и описи својстава железничких возила
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

| Цифра | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дескриптор | Тип возила | Број осовина по возилу | Тип кочнице | Мере на точковима |
| Опис дескриптора | Слово којим се описује | Стварни број осовина | Слово којим се описује тип кочнице | Слово којим се описује врста мере за смањење буке |
| Могући описи | h возило велике брзине (> 200 km/h) | 1 | c Кочионе папуче од ливеног гвожђа | n Без мера |
|  | m путнички вагони на властити погон | 2 | k Кочионе папуче од композитног или синтерованог метала | d Пригушивачи |
|  | p вучени путнички вагони | 3 | n Кочнице које не делују на обруч точка, као што су диск, добош, магнетне кочнице | s Екрани |
|  | c градски трамвај или лаки метро, путнички вагон на сопствени погон и без њега | 4 |  | o Остало |
|  | d дизел локомотива | итд. |  |  |
|  | е електрична локомотива |  |  |  |
|  | а било које уобичајено теретно возило |  |  |  |
|  | о остало (на пример возила за одржавање итд.) |  |  |  |

Постојећи колосеци се могу разликовати јер постоји неколико елемената који доприносе и карактеришу њихова акустичка својства. Типови колосека коришћени у овој методи наведени су у Табела 6. Неки од елемената имају велики утицај на акустичка својства, док други имају само споредне ефекте. Генерално гледано, најрелевантнији елементи који утичу на емисију железничке буке су: храпавост површине шине, крутост железничке подлоге, подлога колосека, спојеви шина и радијус закривљености колосека. Друга могућност је да се дефинишу укупна својства колосека и, у том случају, храпавост површине шине и стопа пригушења колосека која су према ISO 3095 два акустички важна параметра, заједно са радијусом закривљености колосека.

Слика 6. Класификација типова возила
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

Деоница колосека је дефинисана као део једног колосека на прузи или станици или депоу, на којем се физичка својства и основне компоненте делова колосека не мењају. Табела 6 дефинише заједнички језик за описивање типова шина укључених у изворну базу података.

Табела 6. Опис типова шина укључени у базу података извора
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

| Цифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дескриптор | Подлога колосека | Храпавост површине шина | Тип причврсних подлошки | Додатне мере | Спојеви шина | Кривина |
| Објашњене описа | Тип подлоге колосека | Индикатор храпавости | Представља индикацију „динамичке крутости“ | Слово које описује Акустички уређај | Присутност спојева и размака | Навођење полупречника кривине у метрима |
| Допуштене ознаке | B Туцанички застор | Е Добро одржавано и врло глатко | S Мекано (од 150 до 250 MN/m) | N Нема | N Нема | N Колосек у правцу |
|  | S Колосек на бетонској подлози | М Нормално одржавано | М Средње (од 250 до 800 MN/m) | D Пригушивач шина | S Један спој или скретиница | L Мала (од 1 000 до 500 m) |
|  | L Мост са туцаничким застором | N Слабо одржавано | H Тврдо (од 800 до 1 000 MN/m) | B Ниска баријера | D Два споја или скретнице на 100 m | М Средња (мање од 500 m и више од 300 m) |
|  | N Мост без туцаничког застора | B Неодржавано и у лошем стању |  | A Апсорбујућа плоча на колосеку на бетонској подлози | М Више од два споја или скретница на 100 m | H Велика (мање од 300 m) |
|  | T Утопљени колосек |  |  | E Утопљени колосек |  |  |
|  | O Остало |  |  | О Остало |  |  |

### Број и положај еквивалентних извора звука

Кроз CNOSSOS-EU:2015 дефинисан је заједнички језик за описивање типова возила у изворној бази података, чиме су представљени релевантни описи који ће се користити за класификацију возила у целости. Ови описи одговарају особинама возила које утичу на усмерену звучну снагу по дужном метру еквивалентног моделованог линијског извора. Број возила за сваки тип утврђује се на свакој деоници пруге за сваки од временских периода који ће се користити у прорачуну буке. За прорачуне потребно је користити све типове возила која саобраћају на свакој деоници пруге. Ова метода прорачунавања такође даје смернице за дефинисање карактеристика пруге, као и податке о елементима који имају већи или мањи утицај услед својих акустичких својстава.

Извори који доприносе стварању железничке буке чине различите компоненте система пруга-воз (шине, точкови, мотори, вентилатори, компресори, електрична опрема и издув у случају локомотива на дизел погон) и њихова својства (храпавост главе шине, крутост причврсног прибора, подлога колосека, спојеви шина и полупречник кривине колосека) и зависе од специфичних карактеристика појединачних подјединица у возу. Такође, удео ових извора буке зависи и од брзине воза. Различити еквивалентни линијски извори буке смештени су на различитим висинама и у средини пруге. Све висине се односе на раван која додирује две горње површине шина. Према CNOSSOS-EU:2015 постоји неколико извора буке који су подељени у различите категорије у зависности од механизма стварања буке

- Бука котрљања (укључујући не само вибрацију шине и подлогу колосека и точкова, већ и где је присутна, бука надградње теретних возила ; храпавост точкова и шина - висина од 0,5 m);

Храпавост точкова и површина шина, кроз три преносне путање до зрачних површина (шине, точкови и надградња), представља буку котрљања. Ово је додељено на h = 0,5 m (емисионе површине А) како би се приказали доприноси колосека, у шта су укључени утицаји шинских површина, посебно колосека на чврстој подлози.

- Бука вуче (еквивалентне висине извора 0,5 m - 4,0 m)

Висине еквивалентних извора за вучну буку варирају између 0,5 m (извор A) и 4,0 m (Извор Б), у зависности од физичке позиције компоненте о којој се ради. Вентилациони и издувни отвори система за хлађење се могу налазити на различитим висинама; издувни гасови возила на дизел мотору су често у нивоу крова, односно на 4,0 m (извор Б). Могу се лоцирати и други извори вуче као што су вентилатори или дизел мотори висине 0,5 m (извор А) или 4,0 m (извор Б). Ако се тачна висина извора налази између висина модела, звучна енергија је пропорционално распоређена између најближих висина извора. Из тог разлога, метода предвиђа две висине извора, 0,5 m (извор А) и 4,0 m (извор Б), и еквивалента звучна снага повезана са сваким од њих се дистрибуира између њих у зависности од специфичне конфигурације извора на тип јединице.

- Аеродинамична бука (висина од 0,5 m , а 4,0 m за буку пантографа)

Аеродинамички ефекти буке су повезани са извором на 0,5 m (представља параване, извор А), и извором на 4, m (моделирање целог кровног апарата и пантографа, извор Б). Одабир висине од 4,0 m за пантограф се сматра једноставним па се мора пажљиво размотрити ако је циљ одабрати одговарајућу висину баријере.

- Ударна бука (због прелаза, скретница и раскрсница, висина од 0,5 m)

- Шкрипа (висина од 0,5 m – извор А)

- Бука услед додатних утицаја као што су мостови и вијадукти (висина од 0,5 m – извор А)

Слика 7. Еквивалентни положаји извора буке смештени на различитим висинама
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

### Појединачно возило

Модел за буку железничког саобраћаја, аналогно буци друмског саобраћаја, описује емисију звучне снаге као специфичну комбинацију типова возила и типова колосека који испуњава низ захтева описаних у класификацији возила и колосека, у оквиру скупа звучне снаге по сваком возилу (LW,0).

### Саобраћајни ток

Емисија буке саобраћајног тока на сваком колосеку представља скуп од два линијска извора који је описан усмереном звучном снагом по метру, по фреквенцијском опсегу. То одговара збиру емисија буке појединачних возила у саобраћајном току, при чему се у конкретном случају за возила у мировању, узима у обзир време које су возила провела на разматраној деоници пруге.

Дефинисана је усмерена звучна снага по метру и по фреквентном опсегу, услед проласка свих возила по свакој деоници на типу колосека:

- за сваки фреквенцијски опсег

- за сваку деоницу колосека ј са истим типом композиције

- за сваку задату висину извора (h) (за изворе на 0,5 m h = 1, на 4,0 m h = 2),

а представља збир енергије свих доприноса свих возила која се крећу на одређеној ј-тој деоници колосека. Ти су доприноси од:

- од свих возила

- при њиховим различитим брзинама

- у одређеним условима вожње (константна брзина)

- за сваки тип физичког извора (котрљање, удар, шкрипа, вуча, аеродинамика и додатни утицаји, нпр. бука моста)

Допринос возила и допринос колосека буци при котрљању су подељени у четири битна елемента: храпавост точка, храпавост шине, функцију преноса возила и надградњу и функцију преноса колосека. Храпавост точка и шине представљају узрок побуђивања вибрације на тачки контакта између шине и точка, а функције преноса су две емпиријске или моделоване функције које представљају читаве комплексне процесе механичке вибрације и стварање звука на површинама точка, шине, прагова и подлоге пруге. Ово доказује да храпавост присутна на шини може побудити вибрацију шине, али ће такође побудити вибрацију точка и обрнуто. Неукључивање једног од ова четири параметра би спречило раздвајање класификације шине и возова.

Бука котрљања се углавном јавља због храпавости шина и точкова на таласној дужини која се креће од 5 ‐ 500 mm.

Укупан и ефективни ниво храпавости је дефинисан као:

Lr,TR,i је ниво храпавости у шинама (грубост на шинама) за i-ти опсег таласног броја

Lr,VEH,i. је ниво храпавости точка за i-ти опсег таласног броја

A3,i је контакт филтер изражен као функција i-тог опсега таласног броја који одговара таласној дужини λ.

Ударна бука може бити узрокована приликом кретања воза кроз прелазе, скретнице и раскрснице. Ударна бука се узима у обзир за колосеке са спојевима. За ударну буку изазвану скретницама, прелазима и спојевима на деоницама колосека при брзинама мањој од 50 km/h (30 km/h само за трамваје и лаку градску железницу), неће се вршити моделовање, јер се минимална брзина од 50 km/h (30 km/h само за трамваје и лаку градску железницу) користи за укључивање више утицаја у складу са описом у поглављу о буци котрљања. Моделовање буке се такође не ради у стању кретања c = 2 (стање мировања).

Ударна бука је укључена у члан буке котрљања додавањем додатног фиктивног нивоа храпавости (енергетски) додаје укупном ефективном нивоу храпавости за сваку специфичну ј-ту деоницу колосека где постоји ова бука.

У овом случају, нови LR,TOT + IMPACT,i употребљава уместо LR,TOT,i

Шкрипа у кривини колосека је посебан извор који је релевантан само за кривине и зато је локализован. Пошто може бити значајан, потребан је одговарајући опис. Шкрипа генерално зависи од закривљености (полупречника кривине), услова трења, брзине воза и геометрије и динамике између шина и точкова. Ниво емисије се одређује за кривине са радијусом мањим или једнаким 500 m и за оштрије кривине и скретнице са радијусима испод 300 m. Емисија буке треба да буде специфична за сваки тип возила, јер одређени типови точкова и окретних постоља могу бити значајно мање склони шкрипи од других.

У једноставном приступу буку шкрипе се узима у обзир тако што се спектрима звучне снаге буке котрљања за све фреквенције додат од 8 dB за R < 300 m и 5 dB за 300 m < R < 500 m. Допринос шкрипе треба применити на деловима железничког колосека где је радијус у наведеним вредностима за дужине најмање 50 m колосека.

Бука вуче је генерално специфична за свако карактеристично радно стање (константна брзина, успоравање, убрзање и стање мировања). Моделована снага извора одговара само условима максималног оптерећења.

Аеродинамичка бука је важна само при великим брзинама изнад 200 km/h и зато је прво треба проверити да ли је заправо потребна за ове примене. Ако су храпавост и преносне функције буке котрљања познате, може да се екстраполира на веће брзине и може упоредити са постојећим подацима за велике брзине да би се проверило да ли има већих нивоа. Ако су брзине воза изнад 200 km/h али ограничене на 250 km/h, у неким случајевима можда није потребно укључити аеродинамичку буку, у зависности од конструкције возила.

## Индустрија

Индустријски извори су веома променљивих димензија. То могу бити велика индустријска постројења као и мали концентрисани извори попут малих алата или оперативних машина које се користе у фабрикама. Зато је неопходно користити одговарајућу технику моделовања за одређени извор.

У зависности од димензија и начина на који се неколико појединачних извора налази на неком простору, при чему сваки припада истој индустријској локацији, они се могу моделовати као тачкасти, линијски или површински. У пракси, прорачуни ефекта буке се увек заснивају на тачкастим изворима, али неколико тачкастих извора може да се користи за представљање стварног сложеног извора, који се углавном налази на некој линији или површини.

Прави извори звука су моделирани помоћу еквивалентних извора звука представљених једним или више тачкастих извора тако да укупна звучна снага стварног извора одговара збиру појединачних звучних снага које се додељују различитим тачкастим изворима.

Општа правила која ће се примењивати у дефинисању броја тачкастих извора које ће се користити су:

- Линијски или тачкасти извори код којих је највећа димензија мања од 1/2 растојања између извора и пријемника могу се моделисати као један тачкасти извори;

- Извори код којих је највећа димензија већа од 1/2 удаљености између извора и пријемника треба моделирати као низ некохерентних тачкастих извора у линији или као низ некохерентних тачкастих извора на некој површини тако да за сваки од тих извора буде испуњен услов ½ удаљености

- Посебни акценат је потребно придати висини извора за изворе код којих су највеће димензије по висини изнад 2 м или близу тла. Удвостручење броја извора уз њихову пројекцију по z-оси не мора довести до знатно бољег резултат

- у случају било ког извора удвостручење броја извора на површини извора (у свим димензијама) не мора довести до знатно бољег резултата

### Услови рада извора

Следеће информације представљају комплетан скуп улазних података за израчунавање простирања звука методама које ће се користити за израду карата буке:

- Спектар нивоа звучне снаге у октавним опсезима

- Радно време (дан, вече, ноћ, на годишњем просечном нивоу)

- Локација (координате x, y) и надморска висина (z) извора буке

- Тип извора (тачка, линија, површина)

- Димензија и оријентација

- Услови рада извора

- Усмереност извора

Потребно је дефинисати звучну снагу тачкастог, линијског и површинског извора као:

- За тачкасти извор, звучна снага LW и усмереност као функција три координате (x, y, z)

- Могу се дефинисати два типа линијског извора :

  - За линијске изворе који представљају транспортне траке, цеви итд., звучну снагу по метру дужине LW' и усмереност као функцију две ортогоналне координате на оси изворне линије;

  - За линијске изворе које представљају возила у покрету, свака повезана са звучном снагом LW и усмереност као функцијом две ортогоналне координате до осе линијског извора и звучне снаге по метру LW' изведене помоћу брзине и броја возила која путују по том правцу током дана, вечери и ноћи;

- За површински извор, звучна снага по квадратном метру LW/m2 и без усмерености (може бити хоризонтална или вертикална).

Радно време је битан фактор за израчунавање нивоа буке. Радни сати би требало дати за период дан, вече и ноћ, ако се за ширење користи другачије метеоролошке класе дефинисане за сваки дан, вече и ноћ,онда финију дистрибуцију радних сати треба дати у потпериодима који одговарају расподели метеоролошких класа. Ове информације би требало да буду засноване на годишњем просеку.

Корекција за радне сате, која треба додати снази звучног извора да би се дефинисала коригована снага звука која ће се користити за прорачуне у сваком временском периоду, CV у dB се израчунава на следећи начин:

t је активно време извора по периоду на основу годишње просечне ситуације, у часовима;

T0 је референтни временски период у часовима (нпр. дан је 12 сати, вече је 4 сата, ноћ 8 сати).

За доминантније изворе, годишња просечна корекција радног времена треба да се процени најмање у оквиру 0,5 dB толеранције како би се постигла прихватљива тачност (то је еквивалентно неизвесности мањој од 10% у дефиницији активног периода извора).

### Усмереност извора

Усмереност извора је снажно повезана са положајем еквивалентног извора звука у односу на оближње површине. Пошто метода простирања разматра рефлексију од блиских површина као и њену апсорпцију звука, неопходно је пажљиво размотрити локацију блиских површина. Генерално , ова два случаја ће увек бити разликована:

- звучна снага извора и усмереност се одређује у односу на одређени реални извор када је извор смештен у слободном пољу, искључујући утицај терена.

- звучна снага извора и усмереност се одређују у односу на одређени реални извор када се постави на одређену локацију и зато је изворна звучна снага и усмереност у ствари "еквивалентна", јер укључује моделовање утицаја блиских површина. Ово је дефинисано у „полуслободном пољу“ у складу са дефиницијама. У овом случају моделоване блиске површине треба искључити из прорачунавања простирања.

Усмереност ће бити изражена у прорачуну као фактор DLV,dir,kiz (k, i, z) који ће бити додат звучној снази да би се добила звучна снага у правом смеру референтног звучног извора каква се види у ширењу звука у заданом смеру. Фактор је дат као функција правца вектора дефинсаног са (x,y,z)

Ова усмереност може да се изрази помоћу других координатних система као што су угаони координатни системи.

## Авионски саобраћај

Мапе се користе да укажу на домет и величину утицаја буке авиона око аеродрома, и oвај утицај се извештава путем наменских мера или индекса. Контура је линија у којој је вредност индекса константна. Вредност индекса је збир, израчунат на посебан начин, од свих појединачних догађаја буке у одређеном временском периоду, који се обично мери у данима или месецима.

Бука на тачкама на земљи, изазвана авионима који пристижу или полазе са оближњег аеродрома, зависи од много фактора. Од посебног значаја су типови авиона и њихови погонски делови, снага и процедуре које се тичу контроле брзине за саму летелицу; удаљености од тачака које се тичу различитих путања лета и локалних топографских и временских услова. Аеродроми обично користе различите типове авиона, са различитим процедурама летења и оперативним масама.

Контуре су изведене математичким израчунавањем ограничења локалног индекса буке. Овај документ детаљно објашњава како да израчунате нивое звучног догађаја појединачне авиона на једној тачки посматрања, за одређени прелет авиона или врсту прелета, на основу којих се просеци затим израчунавају или акумулирају да би се добиле вредности индекса за ту тачку. Потребне границе индекса се израчунавају једноставним понављањем прорачуна по потреби за различита кретања авиона, а ефикасност се повећава искључивањем догађаја који нису значајни за буку; (нпр. који суштински не доприносе укупној буци).

Ако активности које генеришу буку у вези са радом аеродрома не допринесу значајно укупној изложености становништва буци авиона и повезаним контурама буке, оне могу бити занемарене. Ове активности укључују: хеликоптере, тестирање мотора и коришћење помоћних генератора напајања. То не значи нужно да је њихов утицај безначајан, па се у случају таквих услова процена извора буке може спровести како је описано у даљем тексту.

У контексту моделовања, путања лета је комплетан опис кретања авиона у простору и времену. Путања и потисак (или неки други параметар релевантан за буку) су подаци који су потребни за израчунавање генерисане буке. План путање пода је вертикална пројекција путање лета на равно тло. Ове информације се комбинују са вертикалним профилом лета да би се генерисала тродимензионална путања лета. За моделовање сегмената неопходно је да путања лета за сваки појединачни авион прелети низ стрејт сегмената. Начин на који се сегментација спроводи условљен је потребом да се избалансира прецизност и ефикасност – стварна закривљена путања лета треба да буде довољно прецизно описана, уз минимизирање оптерећења рачунара и захтева података. Сваки сегмент ће бити дефинисан геометријским координатама његових крајњих тачака и параметрима брзине авиона и снаге мотора забележеним на њему (од којих зависи емисија звука). Путање лета и снага мотора могу се одредити на различите начине, а главни начини укључују (а) синтезу низа процедуралних корака и (б) анализу измерених података профила лета.

Анекс I АNP базе података покрива већину типова авиона у служби. Подаци за типове авиона или варијанте за које се не дају подаци могу бити замењени за податке за друге, сличне типове авиона на листи. АNP база података укључује унапред одређене „процедуралне кораке“ како би се омогућило генерисање профила летова којима се смањује ниво буке. У новијим записима базе података постоје две различите процедуре за смањење буке при полетању.

Опште информације о аеродрому:

- Референтна тачка аеродрома (за лако постављење аеродрома на одговарајуће географске координате). Референтна тачка је одређена као полазна тачка локалног координатног система који се користи у поступку израчунавања.

- Референтна висина аеродрома (= надморска висина референтне тачке аеродрома). То је висина номиналног копненог авиона према којем се дефинишу контуре буке, када нема корекција због топографије.

- Просечни метеоролошки параметри на референтној тачки аеродрома или близу ње (температура, релативна влажност ваздуха, просечна брзина ветра и правац ветра).

- Информације о писти за узлетање и слетање:

- Ознака писте — Референтна тачка писте (локалне координате центра писте)

- Дужина писте, смер и средњи нагиб.

- Локација тачке полетања и прага слетања

Подаци о ваздушном саобраћају су:

- временски период на који се подаци односе и

- број кретања (долазака и полазака) за сваки тип авиона на свакој путањи лета, подељени на доба дана у складу са одговарајућим описима карактеристика буке, (2) за поласке, оперативне масе авиона или дужине деонице, и (3) ако је потребно, оперативне процедуре.

За већину индикатора буке неопходно је дефинисати догађаје (нпр. кретање авиона) као просечне дневне вредности у одређено доба дана (нпр. дан, вече и ноћ)

Локални метеоролошки услови утичу и на перформансе авиона као и простирање звука. Ефекат на перформансе авиона је промена ефикасне изворне снаге и локације извора. Локација извора је генерално од много већег значаја од метеоролошког ефекта на простирање звука.

Референтни услови за податке NPD:

- Атмосферски притисак: 101,325 kPa (1 013,25 mb)

- Атмосферска апсорпција: Стопе пригушења звука наведене су у додатку Директиве END

- Падавине : никакве

- Брзина ветра: Мање од 8 m/s (15 чворова)

- Брзина по хоризонтали: 160 чворова

- Локални терен: Равно, меко тло без великих структура или других рефлектујућих објеката у року од неколико километрима од копненог плана путања авиона.

Стандардизована мерења звука авиона се праве 1,2 метра изнад површине земље. Међутим , то не мора посебно да се узме у обзир, с обзиром да се у сврхе моделовања може претпоставити да је висина пријемника релативно небитна за ниво догађаја буке.

Поређења процењеног и измереног нивоа буке око аеродрома показују да се подаци NPD-а могу сматрати применљивим када су просечни услови близу површине у следећим опсезима:

- Температура ваздуха мања од 30°C

- Производ температуре ваздуха (°C) и релативна влажност ваздуха (у процентима) већа од 500

- Брзина ветра мања од 8 метара у секунди (15 чворова).

То су услови за које се може претпоставити да преовлађују на већини великих аеродрома на свету.

Локални координатни систем (x,y,z) који се користи је картесијски систем, а полазна тачка је (0,0,0) је његова референтна тачка на аеродрому (X ARP YARP ZARP ), где је Z ARP Референтна висина аеродрома, a z = 0 називна равнина тла према којој се обично рачунају контуре.

Слика 8. Локални координатни систем(x,y,y) и фиксна координата s
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

Звук произведен кретањем авиона на локацији посматрача изражен је као „ниво звука (или буке) за један догађај“, количина која је показатељ утицаја на људе. Најважнија скала у моделовању контуре буке авиона је А-пондерисани ниво звука LА. Најчешће коришћена мера за обухватање читавих догађаја је „ниво изложености звучном догађају“ (или буци) LE, којом се узима у обзир сва (или скоро сва) звучна енергија у догађају. Увођењем временске компоненте појављују се најсложенији проблеми у моделовању сегментацијом (или симулацијом). Једноставније је моделовати алтернативну меру Lmax која представља максимални тренутни ниво током догађаја; међутим, је темељнија компонента већине данашњих индекса буке авиона, па је за очекивати да ће и Lmax и LE бити укључени у практичне моделе у будућности. Скала је обично означена одговарајућим проширењем суфикса, LAE, Lmax.

Ниво изложености једнократном звуку (или буци) се изражава једначином:

,

где t0 означава референтно време. Избором интервала интеграције [t1 ,t2 ] Обезбеђује да (скоро) целокупан звук у догађају буде укључен у прорачун . Границе се често бирају t1 и t2 да изрази временски период током којег ниво L(t) не прелази 10 dB испод Lmax . Овај период је познат и као време „10 dB испод” (10-dB down). Нивои изложености звуку (буци) у табелама базе података ANP су вредности 10 dB испод.

Ниво изложености звуку:

## Методологија процене угрожености становништва

Дистрибуција људи по стамбеним јединицама унутар стамбених објеката је урађена у складу са приступом наведеним у оквиру CNOSSOS-EU, где се напомиње да се процена изложености буци не треба спроводити на нивоу појединца, већ на нивоу зграде, односно стамбене јединице. (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Le de e, 2012).

У процени изложености становништва буци, разматрају се само стамбене зграде. Нерезиденцијалним зградама, као што су школе, болнице, пословне зграде и фабрике, не додељују се становници. Утврђивање броја становника у стамбеним зградама мора бити засновано на најновијим званичним подацима (у зависности од важећих прописа сваке државе чланице).

Сви прорачуни индикатора буке на фасадама вршени су применом смерница Директиве и регулативе, при чему је распоред пријемника на фасади урађен у складу са CNOSSOS-EU стандардом.

Начин на који се распоређују пријемници на фасадама у случају да су доступни подаци о броју становника, приказан је на Слика 9. (пресек на једном спрату).

Слика 9.. Шематски приказ распореда пријемника на фасади (један спрат)
(извор: Kephalopoulos, S.; Paviotti, M.; Anfosso-Lédée, F., 2012)

Фасаде чија је дужина већа од 5 m деле се на сегменте једнаке дужине што је дуже могуће, али не дуже од 5 m. Тачка пријемника лоцирају се на средини сваког једнаког дела.

Фасаде чија је дужина између 2,5 m и 5 m имају само један пријемник представљен тачком на средини фасаде.

Преостале суседне фасаде укупне дужине преко 5 m сматрају се полилинијским објектима сличним претходна два случаја.

Фасаде мањих дужина се занемарују, осим у случају када већи број мањих фасада има дужину већу од 5 m, када се третирају као фасада дужине веће од 5 m.

Број становника који се приписује месту пријема процењује се у складу са дужином дотичне фасаде тако да збир свих пријемних тачака представља укупан број становника. Само у случају зграда за чији спрат се може претпоставити да имају само по један стан на сваком спрату, ниво буке са најизложеније фасаде директно се користи за статистику и приписује се броју становника зграде.

Додатни пријемник се поставља на 2 m од фасада, како би се у складу са END одредиле „тихе“ фасаде.

Према CNOSSOS-EU „тихе“ фасаде представљају фасаде објеката на којој је вредност Lden 4 m изнад земље и 2 m од фасаде, за буку која се емитује из одређеног извора, за више од 20 dB нижа него на фасади која има највише вредности Lden.

ДЕФИНИСАЊЕ ПОТРЕБНИХ ПОДАТАКА ЗА ПРОРАЧУН

## Увод

Дефинисањем области за мапирање и методе за прорачун индикатора буке је јасно дефинисано које податке је потребно користити за одабране методе прорачуна и за који обухват су подаци потребни. Ове информације се даље комбинују са изабраном стратегијом управљања подацима како би се направила спецификација скупа података за сваки од слојева просторних и других података који су потребни у процесу израде модела за прорачун.

Приступ развоју спецификације скупа података за овако комплексни обухват акустичког моделовања препоручљиво је радити од грубог (свеоубухватног) нивоа до нивоа детаља (конкретног) у процесу пројектовања.

Требало би да постоји неколико фаза током процеса, укључујући дизајн концептуалног модела, дизајн логичког модела и дизајн физичког модела, а затим коришћење физичког модела за генерисање шеме физичких података. Овај процес дизајна има итеративни приступ; промене у било ком моделу се враћају у више и ниже моделе, како би се задржала доследност у скупу модела.

Процес мапирања буке захтева широк спектар улазних података, од којих многи морају бити просторно референцирани. Улазне податке потребне да би се извршили прорачуни простирања буке можемо сврстати у следеће скупове података:

- Подаци о терену

- Подаци о објектима

- Подаци о изворима буке

- Подаци о становништву

- Подаци о вегетацији и тлу

- Подаци о мерама, програмима, студијама заштите од буке и годишњи извештаји о мерењима буке

Овакав тип пројекта је због обима и комплексности неопходно поделити у више фаза како би се реализовао на најквалитетнији начин и при том испоштовали временски оквири за његову реализацију.

Техничка реализација пројекта обухвата следеће фазе:

- Подаци о терену

  - Прикупљање податакa о терену за територију ГУП Града Београд, у форми облака тачака са растером бољим од 5 метара за x и y координате и бољим од 0,2 метара по z-координати.

- Подаци о објектима

  - Прикупљање података о објектима, представља прибављање тачних позиција (координата), висина, површина, спратности, као и информације о намени свaког објекта.

- Прикупљање података о локацијама

  - Прикупљање података о локацијама обухвата прикупљање података о деоницама, насељима, становништву, густини насељености, намени објеката који се налазе у близини саобраћајница, железница, аеродрома, индустријских постројења, мерама заштите од буке која су вршена.

- Прикупљање података о друмском саобраћају

  - Прикупљање података о саобраћају подразумева прикупљање података о просечном годишњем броју путничких и теретних возила, брзини кретања возила и формирање модела дневне временске расподеле (по сатима и периодима)

- Прикупљање података о шинском саобраћају

  - Прикупљање података о шинском саобраћају подразумева прикупљање података о годишњем броју теретних и путничких возова који саобраћају на пругама које су део ГУП-a Београд. Подаци о шинском саобраћају обухватају и податке о трамвајском саобраћају, годишњем броју, просечном броју трамваја који саобраћаја по периодима дана и брзини кретања на територији ГУП-а Београд.

- Прикупљање података о индустрији

  - Прикупљање података о индустрији подразумева прикупљање података о свим значајним изворима буке који потичу од индустријских објеката за које се према посебним прописима из области заштите животне средине издаје интегрисана дозвола., а припадају територији града Београда.

- Прикупљање података о резултатима мерења

- Прикупљање података о двадесет четворочасовним мерењима буке обављеним на територији Града Београд од стране акредитованих лабораторија за мерење буке у животној средини.

- Прикупљање података о мерама и програмима заштите од буке

- Прикупљање података о мерама и програмима заштите од буке који су се спроводили у последњих десет година, односно који се сада спроводе. Подаци о елаборатима буке, реализованим пројектима или пројектима у изради баријера и других мера заштите од буке друмског и железничког саобраћаја и индустрије.

Овом студијом је неопходно испоштовати све захтеве директиве и правне регулативе у погледу примењених стандарда за моделовање извора и простирања буке и утицаја буке на животну средину према свим параметрима захтеваним у пројектном задатку, као и квалитета и квантитета улазних података.

## Захтеви за улазне податке за модел терена

Прецизан 3Д модел терена је један од најважнијих улазних података неопходан за израду квалитетног и прецизног модела простирања буке. На основу доступних података о надморским висинама може да се генерише континуирано триангулисани модел тла који функционише као основа за даље кораке обраде потребне за прецизно прорачунавање и генерисање модела буке. Висинске линије (изохипсе) и/или висине тачака чине основне податке за креирање 3Д модела за прорачун, на основу којих се израчунава и генерише дигитални модел терена (ДТМ). Ивице елевације из ДТМ-а се користе за детерминисање ефекта тла и скрининг (уколико је примењиво). Након што се генерише, унутар модела терена се постављају сви објекти потребни за прорачун ( објекти, путеви, пруге, тунели, мостови, зелене површине итд).

Подаци о топографији терена који се захтевају за модел емисије буке су потребни за целокупну територију агломерације за коју се израђују стратешке карте буке. Елементи који чине 3Д модел терена укључују:

- Дигитални модел терена, који се састоји од:

- Изохипси (висинских линија) и

- Кота терена

- Објектe

- Полигони који описују све отиске зграде унутар модела

- Путеви

- Пруге

- Мостови

- Покриваче тла

- Полигони који дефинишу области акустички апсорбујућих или рефлектујућих покривача тла

- Баријере

- Линијски објекти који дефинишу баријере или друге објекте за заштиту од буке

За потребе израде стратешких карата буке орган јединице локалне самоуправе је у обавези да достави горе наведене податке и то са:

- Диспозицијама и полигонима свих објеката који се налазе у зони агломерације (у ESRI Shape фајлу са атрибутом о висини објекта),

- Трасама друмског саобраћаја које се налазе у зони агломерације (у ESRI Shape фајлу),

- Трасама железничких пруга и трамвајских шина које се налазе у зони агломерације (у ESRI Shape фајлу)

- Радарским трасама авионског саобраћаја у зони агломерације (у ESRI Shape фајлу)

## Захтеви за улазне податке о објектима

Поред модела терена, објекти представљају један од најважнијих и најобимнијих података неопходних за развој тачног и ефикасног модела простирања буке. Сви објекти који се налазе у обухвату подручја за које се израђују стратешке карте буке су дефинисани помоћу података добијених од надлежних органа локалне самоуправе. За прорачуне простирања буке су приликом креирања модела објеката неопходни су следећи подаци:

- Полигони објеката

- Висине објеката,

- Спратност објекта

- Намене објеката

Објекте према намени сврстати у следеће категорије:

- стамбени објекти

- пословни објекти (трговински објекти, пословне зграде, бензинске станице, тржни центри)

- образовни објекти (основне школе, средње школе, и објекте вишег образовања)

- индустријски објекти

- туристички објекти (хотели, хостели, виле, апартмани)

- здравствени објекти (болнице, домови здравља, клинички центри, амбуланте)

- вртићи и предшколске установе

- угоститељски објекти (ресторани, кафићи)

- студентски или старачки домови

- објекти који имају реализоване посебне мере заштите од буке

## Захтеви за улазне податке о изворима буке

Стратешка карта буке представља процену изложености буци у области агломерације, која произилази из стратешких извора буке као што су путеви, железнице, аеродроми и индустрија.

### Подаци о друмском саобраћају

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - целине I-XIX ("Службени лист Града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - целине XX општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац - насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек ("Службени лист Града Београда", број 66/17) дефинишу саобраћајну мрежу града Београда као врло разгранату али са ниским нивоом услуге.

У оквиру ГУП Београда, друмске саобраћајнице у граду сврставају се у примарну и секундарну уличну мрежу. Примарну уличну мрежу града чине аутопут, градски аутопут, магистралне саобраћајнице, улице I реда и улице II реда. Секундарну уличну мрежу представљају приступне улице, интегрисане улице, колски прилази, једносмерне колско-пешачке стазе, пешачке стазе и улице у неплански насталим насељима.

Графички приказ саобраћајне мреже у обухвату ГУП Београда (добијен на основу слободно расположивих географских података - OpenStreetMap) дат је на Слика 10.

Слика 10. Графички приказ мреже саобраћајница у обухвату ГУП Београда

Као значајни извори друмске буке издвајају се државни путеви IA реда A1 државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Северном Македонијом (гранични прелаз Прешево) и број A2 Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега - Ариље - Ивањица - државна граница са Црном Гором, државни путеви IM реда (мотопутеви) M6 Београд (петља Ковилово) - Панчево (веза са државним путевима IБ 10 i IIA 130), М11 веза са државним путем А1 и А3 (петља Београд) - петља Аеродром - петља Мостар - веза са државним путем А1 и А9 (петља Бубањ поток) и М12 веза са државним путем М11 (петља Аеродром) – Аеродром "Никола Тесла", државни путеви IБ реда број 22 Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш), број 26 Београд-Обреновац-Шабац-Лозница-државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник), број 47 Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија), државни путеви IIА реда број 100 Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова – Београд, број 149 петља Бели Поток - Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље, број 153 Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1, број 154 Лештане - Бубањ Поток - петља Авала (веза са државним путем А1) и државни путеви IIБ реда број 346 веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149, број 347 веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо и број 475 јавни пут Нови Београд (Војвођанска улица) - петља Сурчин југ.

Потребне информације за израду модела емисије буке за друмски саобраћај су следеће :

- Подаци о путевима:

- Разделне линије пута или разделне линије коловоза

- Класификација или категоризација пута

- Име пута

- Ограничења брзине

- Тип површине пута

- Тип хабајућег слоја пута и информација о последњој репарацији

- Смер протока саобраћаја

- Саобраћајна сигнализација

- Врста моста и раскрснице

- Подаци о друмском саобраћају:

- Проток саобраћаја

- Брзина кретања возила

- Врста протока

- Подаци о саобраћајном оптерећењу за период дана (од 06:00 до 18:00), вечери (од 18:00 до 22:00) и ноћи (од 22:00 до 06:00)

### Подаци о железничком саобраћају

Потребне информације за израду модела емисије буке за железнички саобраћај су следеће :

- Подаци о просечној брзини кретања возова

- Подаци о максималним брзинама кретања возова

- Подаци о карактеристикама композиција

- Подаци о броју путничких и теретних возова

- Подаци о броју колосека

- Тип мостова

- Тип пруге

- Бочна потпора пруге

- Подаци о последњој репарацији пруге

- Подаци о мостовима и надвожњацима

- Подаци о трасама кретања трамваја

- Подаци о просечном броју трамваја који саобраћа на свакој од линија у различитим периодима дана

- Подаци о просечној брзини кретања трамваја

- Подаци о максималној брзини кретања трамваја

### Подаци о ваздушном саобраћају

У граду Београду је тренутно активан само путнички аеродром – Аеродром „Никола Тесла“ Београд. Потребне информације везане за аеродром за израду модела буке ваздушног саобраћаја су следеће:

- Централна тачка писте:

  - Координате средишње тачке у географској ширини и дужини

  - Висина средишње тачке писте (m)

- Крајње тачке писте

- Крајње тачке писте дате у кm од центра писте тачка

- Ширина писте

- Ширина (m)

- Полетање/слетање (по авиону, дестинацији и периодима)

- Координата почетка котрљања референцирана на средишњу тачку писте (km)

- Координата прага прилаза у односу на средишњу тачку писте (km)

- Нагиб (у степенима);

- Висина преласка прага (m)

- Дефиниција руте (зависно од авиона, руте и периода)

- Подаци о радарској стази из NKT (нпр. B&K, GEMS, Lochard), или

- Плански цртеж изведен из статистичке дистрибуције (CSV, DXF)

- Подаци о терену

- Подаци о надморској висини тла као што су висинске коте (SHP, DXF)

- Просечни метеоролошки услови аеродрома

- Просечна температура аеродрома (°C)

- Просечан притисак (mm Hg)

- Просечна влажност (%)

- Просечна брзина ветра (km/h)

Потребне информације везане за сваки авион за израду модела емисије буке за ваздушни саобраћај , узимајући у обзир све оперативне разлике између периода дана, вечери и ноћ, су следеће:

- Датуми и време доласка/одласка:

- Почетак лета (не време чекања)

- Подаци по локалном времену

- Рута:

- Рута поласка предвиђена по авиону

- Рута доласка обезбеђена по авиону

- Одредиште

- Одредиште авиона (користи се као индикација количине горива)

- Критичније за велике авионе, дуге и чартер летове

- Писта

- Смер писте

- Типови авиона

- ICAO ( Међународна организација цивилног ваздухопловства ) аеродромски кодови

- Детаљи о варијанти мотора и оквира авиона

### Подаци о индустрији

Индустријска бука поред саобраћајне буке, представља један од главних загађивача буком сваке урбане средине. Индустријски објекти смештени унутар индустријских зона, не представљају велики проблем по питању буке за локално становништво. Међутим, у Београду као и у осталим урбаним срединама постоје индустријски објекти смештени у близини стамбених зона, што представља велики изазов за комфоран начин живота у урбаним срединама. Према Правилнику о садржини и методама израде стратешке карте буке и акционог плана, начину њихове израде и приказивања јавности, као и о њиховим обрасцима ("Сл. гласник РС", број 90/23) стратешка карта буке агломерација, осим података из става 1. Члана 7, садржи нарочито карте буке постројења и активности за које се према посебним прописима из области заштите животне средине издаје интегрисана дозвола.

За потребе израде стратешких карата буке за прорачун буке од индустријских објеката потребни су следећи подаци:

- Подаци о индустријским објектима који су значајни извори буке у области агломерације Београд,

- Извештаји са годишњих двадесет четворочасовних мерења буке индустријских постројења,

- Тачне локације извора буке унутар индустријског постројења,

- Технички лист сваког извора буке унутар постројења, који садржи податке о његовим габаритима, податке о звучној снази и режиме рада машине

- Режим рада сваког индустријског постројења.

За израду прорачуна за индустријскa постројења за потребе стратешких карата буке, потребно је дефинисати акустичке карактеристике појединачних извора буке. Потребно је дефинисати и време рада извора буке (дан, вече, ноћ) и просторну позицију сваког тачкастог, линијског или површинског извора. Индустријски извори се значајно разликују по димензијама и режимима рада. То могу бити и велика индустријска постројења, али и мали концентрисани извори попут малих алата или радних машина које се користе у фабрикама. Дакле, неопходно је користити одговарајућу технику моделовања за одређени извор који се процењује.

У зависности од димензија и начина на који се неколико појединачних извора простире на једном подручју, они се могу дефинисати као тачкасти, линијски или површински извори. Због комплексности дефинисања индустријског извора у моделу за прорачун простирања буке сваки индустријски извор је дефинисан на следећи начин :

  - Звучна снага у октавним опсезима од 63 Hz до 4 kHz

  - Радно време (дан, вече, ноћ, на годишњем просеку)

  - Локација и надморска висина извора буке

  - Врста извора (тачкасти, линијски, површински)

  - Димензије и оријентација

  - Радни услови извора

  - Усмереност извора.

## Захтеви за улазне податке о становништву

За потребе израде стратешких карата буке потребни су следећи подаци о становништву:

- Подаци о броју становника сваког пописног круга, месне заједнице, или насеља које припада агломерацији Београд

- Густина насељености сваке месне заједнице, пописног круга или насеља које припада агломерацији Београд

- Просторни обухват пописног круга, месне заједнице или насеља унутар агломерације Београд

- Број становника који живи у свакој стамбеном објекту

Дистрибуцију људи по стамбеним јединицама унутар стамбених објеката треба извршити у складу са приступом наведеним у оквиру CNOSSOS-EU, где се напомиње да се процена изложености буци не треба спроводити на нивоу појединца, већ на нивоу зграде, односно стамбене јединице. (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Lédée, Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), 2012).

## Захтеви за улазне податке о вегетацији и тлу

Подаци о карактеристикама тла и дистрибуцији вегетације које се захтевају за модел емисије буке су потребни за целокупну територију агломерације за коју се израђују стратешке карте буке.

За израду модела стратешке карте буке потребни су следећи подаци о:

- Просторној дистрибуцији ниске вегетације за територију града Београд

- Просторној дистрибуцији средње вегетације за територију града Београд

- Просторној дистрибуцији високе вегетације за територију града Београд

- Просторној дистрибуцији јединица одржавања (позиције цветњака, пузавица, шибља, стабала, травњака, жардињера, живих ограда) за територију града Београд

Пригушавање буке услед ефекта тла је претежно резултат интерфенције између рефлектованог звука и звука који се шири директно од извора до пријемника. Физички је повезан са акустичком апсорпцијом тла изнад којег се шири звучни талас. Такође, он значајно зависи и од атмосферских услова, пошто савијање зрака утиче на висину пута изнад земље и чини утицај тла и земљиште које се налази у близини извора мање или више значајним. Својства акустичке апсорпције тла су повезане пре свега са његовом порозношћу. Компактно тло карактеришу углавном рефлектујућа својства, док порозно тло има апсорпциона својства. (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Lédée, Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), 2012)

Тло се на основу структуре распоређује у две основне категорије:

- апсорпционо (земљиште, травњаци, шумско тло...)

- рефлексионо (асфалт, бетон, камен...)

За потребе оперативног прорачуна, апсорпција тла се представља кроз коефицијент апсорпције (G), који се дефинише на скали од веома тврдог (0) до веома меког (1). (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Lédée, Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), 2012)

ПРИКУПЉАЊЕ ПОТРЕБНИХ ПОДАТАКА ЗА ПРОРАЧУН

## Допис за прикупљање података потребних за акустички прорачун

На основу Правилника о садржини и методама израде стратешких карата буке и акционог плана, начину њихове израде и приказивања јавности, као и о њиховим обрасцима, (“Сл. Гласник РС”, бр. 90/2023) и Уговора број V – 01 -401_1 – 117 oд 24. 6. 2024, чији је предмет “Израда стратешких карата буке”, 12. 8. 2024. године су од Градске управе града Београда, Секретаријата за заштиту животне средине, званичним дописом захтевани следећи подаци:

- Подаци о терену - територија ГУП Београдa, у форми изохипса или коте терена

- Подаци о објектима - прибављање тачних позиција (координата), полигона са висинама, информације о намени свaког објекта, као и информације о броју станова унутар сваког објекта

- Подаци о друмском саобраћају - подаци о просечном годишњем броју путничких и теретних возила, брзини кретања возила и модел дневне временске расподеле (по сатима) на територији ГУП Београда

- Подаци о железничком саобраћају - подаци о годишњем броју теретних и путничких возова који саобраћају на пругама, са временском расподелом по сатима, које су део ГУП-a Београд

- Податке о индустрији - подаци о свим значајним изворима буке који потичу од индустријских објеката, а припадају ГУП-у Београда. Прорачуни стратешких карата буке се врше само за индустријске изворе који се налазе на листи постројења које имају обавезу да поседују интегрисану дозволу, а налазе се унутар ГУП-а Београда. Потребно је доставити листу индустријских постројења која су у обавези да поседују интегрисану дозволу и податке о мерењима буке која су вршена у последње две календарске године

- Подаци о авионском саобраћају - радарске путање полетања и слетања за сваки тип авиона, ред летења за 2023.

- Подаци о становништву по пописним круговима

- Подаци о вегетацији и тлу. Паркови, шуме, растиње (ниско, средње и високо) и травнате површине у форми геореференцираних полигона

- Метеоролошки подаци на територији ГУП Београд

- Подаци о локацијама осетљивих објеката - болнице, зграде образовних установа (предшколско, основно, средње и високо образовање), старачки домови, студентски домови.

- Податке о мерама, програмима, студијама заштите од буке и акустичко зонирање Града Београда

## Прикупљени подаци о терену и објектима

Републички геодетски завод је 5. 11. 2024. године доставио следеће податке о терену и објектима:

- Податке Основног топографског модела (у даљем тексту: ОТМ) за административно подручје града Београда, у ETRS_1989_UTM_Zone_34N пројекцији, чија тачност и ниво детаљности одговара размери 1:20 000. База ОТМ-а садржи 3Д векторске топографске податке који су прикупљени у стереореституцији, a на основу аерофотограметријског снимања епохе 2013. године. База ОТМ-а садржи следеће тематске целине: објекти, транспорт, хидрографија, земљишни покривач, рељеф и надземни водови. За наведене податке ОТМ-а није извршена теренска дешифрација и верификација објеката;

- Податке Регистра географских имена за административно подручје града Београда, у ETRS_1989_UTM_Zone_34N пројекцији;

- Податке из Евиденције о утврђеним променама на објектима, за административно подручје града Београда, у ETRS_1989_UTM_Zone_34N пројекцији.

Добијене податке Извршилац посла се обавезао да ће искључиво користити за потребе реализацијe активности које се односе на израду стратешких карата буке, у сврху за коју су тражени, као и на начин у складу са Правилником о начину приступа, дистрибуције, издавања, коришћења, складиштења и заштите података геодетско- катастарског информационог система („Сл. гласник РС”, бр. 76/2018). Међу достављеним подацима за већину објеката на територији ГУП Београд, не постоје подаци који се односе на намену објеката.

## Прикупљени подаци о друмском саобраћају

Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине је доставио:

•	Транспортни модела Београда 2015 (TMB_2015. ver и остали фајлови).

•	Транспортни модел PROMOD 2022 (2022_06_30_TMB_existing_state_BMV_JICA_PTC_1508 и остали фајлови).

За израду стратешке карте буке и акционог плана користе се службени подаци надлежних организација.

Ако службени подаци нису доступни, као заменски подаци користе се подаци из последњег издања документа "Европска комисија, Радна група за оцену изложености буци - Полазне основе - Водич кроз добру праксу израде стратешких карата буке и с њима повезаних података о изложености буци", Европска комисија, Bruxelles, 2006 ("European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise - Position Paper - Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure").

## Прикупљени подаци о железничком саобраћају

Инфраструктура железнице Србије а.д. је доставила податке о оствареном железничком саобраћају на територији града Београда.

Србијавоз а.д. је доставио у складу са захтевом ред вожње путничких возова за 2023/2024 годину у електронској форми, као и актуелне измене реда вожње по релацијама јавно доступне на адреси https://www.srbvoz.rs/red-voznje-kurir/.

## Прикупљени подаци о индустрији

Секретаријат за заштиту животне средине је 5. 8. 2024. године доставио списак интегрисаних дозвола на нивоу Србије, на коме су означена постројења која се налазе на територији Београда. За потребе израде стратешких карата буке извршена су мерења нивоа буке на следећим локацијама у индустријској зони и то на граници поседа на све четири стране света:

1. Smurtif Kappa, Фабрика хартије, Пут за Ада Хују 9

2. Дреник нд, Панчевачки пут 69

3. Messer Tehnogas ад, Бањички пут 62

4. Yunirisk д.о.о., Барајево, Богољуба Петковића 2И

Мерења су вршена за индустријске објекта који се налазе на територији Београда и налазе се на достављеном списку издатих интегрисаних дозвола.

## Прикупљени подаци о авионском саобраћају

Подаци о аеродромским операцијама достављени су од Аеродрома Никола Тесла у виду радарских путања полетања и слетања и реализованом саобраћају (Слика 25. Структура података: а) садржај фасцикле, б) радарски подаци за операцију и в) подаци о операцијама).

## Прикупљени подаци о становништву

Републички завод за статистику је 11. 9. 2024. доставио податке о становништву по пописним круговима. Добијени подаци су из Пописа становништва, домаћинства и станова из 2022. године, у форми ексел табеле која садржи број становника по статистичким и пописним круговима. Границе пописних кругова су преузете из званичне базе података Геосрбије.

## Прикупљени подаци о вегетацији и тлу

Међу подацима које је доставио Републички геодетски завод 5. 11. 2024. године, налазе се и подаци у виду полигона са информацијама о карактеристикама тла и дистрибуцији вегетације на територији агломерације Београд. Дистрибуција вегетације се односи на траву, ниско, средње и високо растиње.

## Прикупљени метеоролошки подаци

За потребе израде модела стратешке карте буке потребни су следећи метеоролошки подаци о годишњим просечним временским условима за агломерацију Београд:

Наведени подаци су прибављени са сајта Републичко хидрометеоролошког завода, Метеоролошки годишњак – климатолошки подаци за 2023. годину.

## Прикупљени подаци о локацијама осетљивих објеката.

На основу достављеног документа од стране Наручиоца - Други периодични извештај „Акустичко зонирање Београда" који је израђен од стране Саобраћајног Института ЦИП д.о.о, Института ИМС а.д. и Електротехничког факултета, јула 2020. године. С обзиром на то да нема ажурних база за 2024, годину, користиће се и анализирати подаци за осетљиве објекте из овог документа.

Када посматрамо објекте осетљиве на буку на територији града Београда, у ствари посматрамо људе који бораве и раде у њима. Као осетљиви објекти издвојени су: предшколске установе, установе основног образовања, средњошколске установе, високошколске установе, институти и научно-истраживачки центри, установе здравствене заштите, установе социјалне заштите и установе културе и њихови огранци. Подаци о остетљивим објектима су дати графички, а њихова локација приказана је на Слика 11. Приказ објеката у којима бораве лица посебно осетљива на букуКао посебну врсту објеката који се сврставају у групу осетљивих објеката треба издвојити и домове за негу старих лица.

Слика 11. Приказ објеката у којима бораве лица посебно осетљива на буку

Зоне осетљивих објеката су добијене од Наручиоца у dwg формату и као такве даље имплементиране у модел за прорачун.

## Прикупљени подаци о мерама, програмима, студијама заштите од буке и акустичко зонирање града Београда

Од стране Наручиоца достављени су следећа документа:

- Акустичко зонирање за територију Града Београда - Приказ објеката у којима бораве лица посебно осетљива на буку, део Другог периодични извештај „Акустичко зонирање Београда"

- Годишњи извештај мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2018. године

- Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2018. године

- Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2019. године

- Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2020. године

- Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2021. године

- Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2022. године

- Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2023. године

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2018. годину – пролећни циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2018. годину – јесењи циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2019. годину – јесењи циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2020. годину – пролећни циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2020. годину – јесењи циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2021. годину – пролећни циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2021. годину – јесењи циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2023. годину – пролећни циклус

- Периодични извештај о реализацији Програма мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за 2023. годину – јесењи циклус

Достављени документи и подаци су коришћени приликом моделовања и калибрисања модела за прорачун.

ОБРАДА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОТРЕБНИХ ПОДАТАКА ЗА ПРОРАЧУН

## Обрада и прилагођавање података о терену и објектима

Прецизан 3Д модел тла је један од најважнијих улазних података неопходан за израду квалитетног и прецизног модела простирања буке. Републички геодетски завод је доставио податке основног топографског модела. за административно подручје града Београда, у ETRS_1989_UTM_Zone_34N пројекцији, чија тачност и ниво детаљности одговара размери 1: 20 000. База ОТМ-а садржи следеће тематске целине: објекти, транспорт, хидрографија, земљишни покривач, рељеф и надземни водови.

На основу достављених података о надморским висинама може да се генерише континуирано триангулисани модел тла који функционише као основа за даље кораке обраде потребне за прецизно прорачунавање и генерисање модела буке. Висинске линије (изохипсе) и/или висине тачака чине основне податке за креирање 3Д модела за прорачун, на основу којих се израчунава и генерише дигитални модел терена (ДТМ). Ивице елевације из ДТМ-а се користе за детерминисање ефекта тла и скрининг (уколико је примењиво). Дигитални модел терена се имплементира у виду висинских тачака и/или изохипса у ETRS_1989_UTM_Zone_34N пројекцији у модел за прорачун буке у софтверу SoundPLAN 9.1 (Слика 12). Након што се генерише, унутар модела терена се постављају сви објекти потребни за прорачун ( објекти, путеви, пруге, тунели, мостови, зелене површине итд.

Слика 12.Приказ изохипси терена са објектима у софтверу SoundPLAN 9.1.

Поред модела терена, објекти представљају један од најважнијих и најобимнијих података неопходних за развој тачног и ефикасног модела простирања буке. Координате сваког објекта добијени су у топографском моделу. Поред полигона основе објекта на тлу, ови подаци садрже и тачне висине сваког објекта. За висину сваког од објекта усвојена је вредност која је једнака релативној вредности зграде. Ова вредност се као атрибут ESRI-Shape фајла уноси у модел прорачуна у софтверу SoundPLAN 9.1.

Трасе друмског, железничког, бициклистичког и пешачког саобраћаја се имплементирају у ESRI Shape фајлу са атрибутом који се додељује врсти саобраћајне трасе.

Подаци унутар модела датирају из 2013. године. Достављена је и допуна из 2015. године у којој се налазе објекти који су у међувремену изграђени.

У софтверски пакет SoundPlan 9.1. унети су подаци за око 280.000 објеката на подручју стрaтешких карата буке (Слика 13).

Слика 13. Приказ 3Д модела у софтверу SoundPLAN 91.

### Примењена метода дефинисања намене објеката

У достављеној документацији Републичког геодетског завода нису дати подаци о намени објеката за већину објеката у оквиру ГУП Београд. Намена сваког објекта је утврђена на основу обиласка локација, важеће планске документације, анализом снимака и података са Google Earth-а, као и увидом на терену. Објекти су према намени сврстани у пет категорија:

- стамбени објекти (који укључују и хотеле, старачке домове, студентске домове, итд.),

- објекти не стамбене намене (који укључују индустријске објекте, трговинске објекте, пословне објекте, бензинске станице, зграде јавних установа, помоћне објекте, итд.),

- образовни објекти (основне школе, средње школе, и објекте вишег образовања)

- објекти предшколских установа, и

- здравствени објекти (клинички центри, болнице, домови здравља и друге здравствене установе).

Овакав начин расподеле објекта према намени је узимајући у обзир величину агломерације и број објеката који се унутар ње налазе, изискивао вишедневно ангажовање читавог тима људи. Међутим, други начин доласка до прецизних информација о претежној намени објеката није постојао.

Током дефинисања намене објеката, често се јављао проблем где сврстати објекте који садрже јединице различите намене, као што је нпр. случај да се врло често у стамбеним зградама налазе приватни вртићи, пословни објекти, канцеларије, трговачке радње или амбуланте. У случају објеката који унутар себе имају јединице различитих намена, ти објекти су дефинисани према претежној намени објекта, тј. према томе која је већинска намена јединица унутар објекта.

Не постоје подаци о објектима који имају реализоване посебне мере заштите од буке.

Табела 7 представља укупан број објеката који учествује у пројекту, дефинисан према намени у софтверу SoundPLAN 9.1.

Табела 7. Број објеката дефинисан према намени

| Дефинисана намена објеката | Бр. објеката |
| --- | --- |
| Вртићи, школе и болнице | 1 629 |
| Пословни и помоћни објекти | 103 696 |
| Хотели, старачки и студентски домови | 286 |
| Стамбени објекти | 172 361 |

### Примењена метода дефинисања броја стамбених јединица и спратности објеката

Дистрибуција стамбених јединицама унутар стамбених објеката је урађена у складу са приступом наведеним у оквиру CNOSSOS-EU, где се напомиње да се процена изложености буци не треба спроводити на нивоу појединца, већ на нивоу зграде, односно стамбене јединице. (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Lédée, Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), 2012)

Спратност објекта представља количник већ утврђене висине објекта и просечне вредности висине етаже. Вредност просечне висина етаже је 2,8 m. У складу са тим сви објекти који имају висину 2,8 – 5,6 m су приземни објекти, објекти висине 5,6 m – 8,4 m имају два спрата, итд.

### Обрада и прилагођавање података о друмском саобраћају

У Транспортном моделу Београда из 2015. године за базну годину дефинисана је транспортна мрежа са свим карактеристикама постојећег стања као и матрице путовања путничким аутомобилом и јавним превозом у јутарњем вршном периоду. Овај зонски систем био је основа за све остале пројекте (Студија мреже линија из 2015. године, Студија мреже приградских и локалних линија из 2016. годинe, SMARTPLAN из 2017. годинe, више модела израђених за потребе израде техничке документације метро линија, Стратегија јавног превоза из 2021. годинe, Пројекат PROMOD 2020-2023. годинe).

Да би се стање мреже и саобраћајни захтеви моделовали за 2023. годину као пресечну годину за израду стратешке карте буке друмског саобраћаја, у првом кораку је извршено ажурирање транспортне мреже у Транспортном моделу PROMOD 2022. Методолошки кораци су приказани на Слика 14

Слика 14. Методологија ажурирања транспортног модела

Основни подаци о транспортним моделима дати су у наредној табели, модел је дат као фајл TM_CIP_karte_buke2025.ver.

| Табела 8 Основни подаци о Транспортном моделу PROMOD и ажурираној верзији за ову студију |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив модела | Број чворова (Nodes) | Број линкова (Links) | Број зона (Zones) | Број конектора (Connectors) | Број стајалишта ЈТ (Stop points) | Број линија (Lines) |
| ТМ PROMOD | 4.723 | 12.078 | 527 | 5.548 | 5.486 | 520 |
| Aжурирани ТМ | 4.742 | 12.140 | 527 | 5.548 | 5.486 | 520 |

Структура транспортног модела према транспортним системима и видовима приказана је у Табела 9. Структура модела –транспортни системи.

| Табела 9. Структура модела –транспортни системи |  |  |
| --- | --- | --- |
| Транспортни системи (TSys), код система (code) | Начини транспорта (Mode) | Сегменти оптерећења Demand Segment (DSeg) |
| Аутобуси, А | А | Bus - путовања аутобусом |
| Бицикли, B | B | Bic - путовања бициклом |
| Јавни превоз, PuT | JP | JPR – сва путовања јавним превозом |
| Путнички аутомобил, C | C | PA_local – локална путовања путничким аутомобилом |
| Такси, Taxi | Taxi | Taxi – путовања реализована такси возилима |
| Лака теретна возила, LW | LW | LW – транспорт терета лаким теретним возилима |
| Тешка теретна возила, HW | HW | HW – транспорт терета тешким теретним возилима |
| Тешка теретна возила са посебном дозволом, HWd | HWd | HWd – транспорт терета тешким теретним возилима са посебном дозволом Секретаријата за саобраћај |
| Аутовозови, TW | TW | TW – транспорт терета аутовозовима |
| Аутовозови са посебном дозволом, TWd | TWd | TWd – транспорт терета аутовозовима са посебном дозволом Секретаријата за саобраћај |
| Пешачење, P | PutWalk | Pes – пешачење |
| Тролејбуси, R | R | Trol - путовања тролејбусом |
| Трамваји, Тram | T | Tram - путовања трамвајем |
| Градско-приградска железница, Voz | V | Voz - путовања железницом |

У ажурираном моделу спроведено је оптерећење мреже за сегмент транспорта за сопствене потребе, као и за сегмент јавног превоза (JPR – сва путовања јавним превозом), матрицом 7 JP_8AM_2022:

- PA_local – локална путовања путничким аутомобилом – матрица 8 PA_8AM_2022_Cal;

- LW – транспорт терета лаким теретним возилима – матрица 3 60LW_Korigovana;

- HWd – транспорт терета тешким теретним возилима са посебном дозволом Секретаријата за саобраћај) – матрица 4 61HWd_Korigovana;

- TWd – транспорт терета аутовозовима са посебном дозволом Секретаријата за саобраћај – матрица 5 62TWd_Procenjena;

Процедуре које су спроведене:

- Group 1: Assignment

  - Delete assignment results

  - PrT assignment	PA_local PA_local – метода Equilibrium_Lohse

  - PrT assignment	TWd TWd - метода Incremental assignment

  - PrT assignment	HWd HWd – метода Incremental assignment

  - PrT assignment	LW LW – метода Incremental assignment

  - PuT assignment	JPR Public transport – метода Timetable-based

- Skim matrices & KPI

  - Calculate PrT skim matrix – сегмент PA_local

  - Calculate PuT skim matrix – сегмент JPR Public transport

  - PuT operating indicators – индикатори за segment JPR Public transport.

У наредном кораку из модела су експортовани подаци у геореференцираном GIS формату (shp) где су линкови представљени у облику линија, а тражени подаци за сваки линк дати у оквиру табеле са атрибутима, и то:

- саобраћајно оптерећење (voz/h за вршни час) по линковима и према категоризацији у ТМБу,

- саобраћајно оптерећење по линковима са аспекта јавног градског превоза по подсистемима (аутобус, тролејбус, и сл.) и временском расподелом по сатима у току дана (voz/h за сваки час),

- ограничења брзина по линковима (како су дефинисане категорије линкова у ТМБу),

- просечне брзине кретања по линковима и категоријама возила (подаци снимања из марта 2022. године, за период од месец дана, обрађени статистички на часовном и дневном нивоу и по категоријама возила),

- положај семафора на мрежи, односно подаци о томе на којим линковима се саобраћај регулише коришћењем семафора (како је дефинисано у ТМБу).

Графички приказ мреже саобраћајница у обухвату ГУП Београда (укључујући буфер зону од 1000 метара), дефинисан у оквиру Tранспортног модела приказан је на Слика 15.

Слика 15. Графички приказ мреже саобраћајница у обухвату ГУП Београда – дефинисан у оквиру Транспортног модела

Подаци о обиму саобраћаја из Транспортног модела (осим за јавни градски превоз који су дати по сатима), дати су за вршни час (800-900). Како би се извршила њихова расподела по периодима дан, вече и ноћ коришћени су подаци о временској расподели добијени на основу бројања саобраћаја које је спровео Саобраћајни факултет у октобру 2006. године у трајању од 24 часа, а која је приказана на Графикон 1. Приликом бројања евидентиран је обим саобраћај 184.828 возила. Из анализе су билa искључена возила јавног градског превоза обзиром да Транспортни модел има њихову тачну временску расподелу.

Графикон 1 Временска расподела саобраћаја

Такође, као допунски подаци, са истог бројања, коришћени су и подаци о учешћу поједних врста возила и укупном обиму саобраћаја и подаци о учешћу појединих врста возила по сатима. Допунски подаци су приказани на Графикон 2 и Графикон 3. На графиконима ПА означава путнички аутомобил, ЛТВ лако теретно возило, ТТВ тешко теретно возило и АВ ауто воз.

Графикон 2 Учешће појединих врста возила у укупном обиму саобраћаја

Графикон 3. Учешће врсте возила по сатима

За потребе прорачуна, као меродавне брзине, усвојена су ограничења брзина по линковима из Транспортног модела. Максимална брзина кретaња теретних возила у моделу је 80 km/h, док је максимална брзина мопеда (≤ 50 cm3) у моделу 50 km/h. Максималне брзине за остале типова возила су у складу са ограничењима по линковима.

Подаци о обиму саобраћаја на појединим линковима, који су недостајали у Транспортном моделу, допуњени су коришћењем података са линкова са којима су повезани. Уколико то није било могуће, коришћен је Алат 2.5 (Табела 10) и Алат 4.5 (Табела 11)  из последњег издања документа "Европска комисија, Радна група за оцену изложености буци - Полазне основе - Водич кроз добру праксу израде стратешких карата буке и с њима повезаних података о изложености буци".

Како Транспортни модел не покрива комплетну уличну мрежу града Београда, да би се добила што је могуће тачнија слика оптерећења друмском буком, коришћени су јавно доступни подаци ОSМ (OpenStreetMap) у циљу допуне мреже. Подаци о саобраћајницама су геореференцирани са поделом на категорије (motorway, motorway_link, primary, primary_link, secondary, seconday_link, tertiary, tertiary_link, trunk, trunk_link, track, service, living_street, residential и unclassified). Извршен је увоз 17.647 саобраћајних линкова, чији је графички приказ дат на слици 3.

Слика 16. Графички приказ мреже саобраћајница у обухвату ГУП Београда – увезен из ОSМ модела

За саобраћајнице из OSM модела није било података о реализованом обиму саобраћаја, брзинама и коловозној конструкцији. Да би се они обезбедили, коришћени су: Алат 2.5 (Табела 10), Алат 3.5, Алат 4.5 (Табела 11) и Алат 5.5 из последњег издања документа "Европска комисија, Радна група за оцену изложености буци - Полазне основе - Водич кроз добру праксу израде стратешких карата буке и с њима повезаних података о изложености буци".

Коришћењем заменских података из Алата 2.5, процењена тачност је 4 dB, док је коришћењем заменских података из Алата 4.5, процењена тачност је 2 dB.

| Табела 10 У недостатку доступних података о обиму саобраћаја - Алат 2.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Врста пута | Обим саобраћаја |  |  |
|  | дан | вече | ноћ |
| Слепа улица | 175 | 50 | 25 |
| Приступни путеви (претежно их користе становници који тамо живе) | 350 | 100 | 50 |
| Сабирни путеви (који прикупљају саобраћај са приступних путева и усмеравају га ка главним путевима и обрнуто) | 700 | 200 | 100 |
| Мањи главни путеви | 1400 | 400 | 200 |

Апроксимација података о обиму саобраћаја у OSM моделу у складу са категоризацијом улица извршена је на основу следећих претпоставки:

- Као слепа улица класификовани су living_street, residential, service, track и unclassified. Ове саобраћајнице имају везу само са једне стране на уличну мрежу.

- Као приступни пут класификовани су living_street, residential, service, track и unclassified. Ове саобраћајнице имају везу са обе стране на уличну мрежу.

- Као сабирни пут класификовани су secondary, secondary_link, tertiary и tertiary_link.

- Као мањи главни путеви класификовани су мotorway, motorway_link, primary, primary_link, trunk и trunk_link.

За саобраћајнице из OSM модела претпостављена су ограничења брзине на основу категорије пута. За слепе улице и приступне путеве усвојена је брзина кретања од 30 km/h, док је за сабирне путеве и мање главне путеве усвојена брзина од 50  km/h. Коришћен је Алат 3.5 „Нису доступни подаци о брзинама саобраћаја“. Процењена тачност је 2 dB.

| Табела 11. У недостатку доступних података о учешћу теретних возилила – Алат 4.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Врста пута | Учешће теретног саобраћаја [%] |  |  |
|  | дан | вече | ноћ |
| Слепа улица | 2 | 1 | 0 |
| Приступни путеви (претежно их користе становници који тамо живе) | 5 | 2 | 1 |
| Сабирни путеви (који прикупљају саобраћај са приступних путева и усмеравају га ка главним путевима и обрнуто) | 10 | 6 | 3 |
| Мањи главни путеви | 15 | 10 | 5 |

За саобраћајнице из OSM модела примењена је референтна коловозна конструкција, без корекције добијених резултата добијених прорачуном у складу са Алат 5.5 „Нема познатих података о коловозу“. Процењена тачност је 3 dB.

Подаци о положају семафорисаних раскрница из транспортног модела допуњени су подацима из ОSМ модела.

### Обрада и прилагођавање података о железничком саобраћају

Београд представља најзначајнији железнички чвор на територији Србије. Кроз агломерацију саобраћа путнички и теретни железнички саобраћај (Слика 17 и Слика 18). Главна железничка станица у граду је станица Београд Центар у Прокопу, а друга по значају је железничка станица Нови Београд. У претходним годинама реализован је пројекат реконструкција и модернизација пруге на деоници Београд Центар – Стара Пазова, као и проширење капацитета пруге Панчевачи мост – Панчево.

Слика 17. Приказ траса железничког саобраћаја на територији Србије

Слика 18. Приказ траса железничког саобраћаја са положајем путничких, ранжирних и теретних станица на територији агломерације Београд

На основу података Сектора за саобраћај Урбанистичког завода Београд (2021) и Уредбе о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури ("Службени гласник РС", бр. 92/20, 6/21, 33/22 и 63/23), магистралне пруге са припадајућим бројем пруге, а које опслужују Београд су:

- 101 Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Товарник);

- 102 Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце);

- 103 (Београд Центар) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана;

- 107 Београд Центар – Панчево Главна – Вршац – државна граница – (Стамора Моравита);

- 108 (Београд Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница – (Бијело Поље);

- 111 Београд Ранжирна „А” – Остружница – Батајница;

- 112 Београд Ранжирна „Б” – Остружница;

- 113 Београд Ранжирна „А” – Распутница „Б” – Распутница „К/К1” – Ресник;

- 114 Остружница - Распутница „Б” – (Распутница „К/К1”)

- 115 Београд Ранжирна „Б” – Распутница „Р” – Распутница „А” – (Ресник);

- 116 (Београд Ранжирна „Б”) – Распутница „Р” – Раковица;

- 117 Београд Ранжирна „А” – Распутница „Т” – Раковица;

- 118 Београд Ранжирна „Б” – Распутница „Т” – (Раковица);

- 119 везни колосек на подручју Распутнице „К/К1”: (Распутница „Б“) - Распутница „К“ - Распутница „К1“ – (Јајинци)

- 120 Распутница Панчевачки мост – Распутница Карађорђев парк – Распутница Дедиње – (распутница Г).

Битно је напоменути да на територији града саобраћа и шински систем јавног градског превоза „БГ:воз“. Јавни превоз „БГ:воз“ саобраћа на четири линије (Табела 12).

Табела 12. Линије шинског система јавног градског превоза „БГ:воз“

| Линија | Укупна дужина линије | Стајалишта на територији агломерације |
| --- | --- | --- |
| Линија 1 БАТАЈНИЦА – БЕОГРАД ЦЕНТАР – ОВЧА | 31,3 km | Батајница, Камендин, Земун Поље, Алтина, Земун, Тошин бунар, Нови Београд, Београд Центар, Карађорђев парк, Вуков споменик, Панчевачки мост, Крњача мост, Крњача, Себеш, Овча |
| Линија 2 РЕСНИК – ОВЧА | 23 km | Ресник, Кијево, Кнежевац, Раковица, Карађорђев парк, Вуков споменик, Панчевачки мост, Крњача мост, Крњача, Себеш, Овча |
| Линија 3: ОВЧА - БЕОГРАД ЦЕНТАР - МЛАДЕНОВАЦ | 50 km | Овча, Себеш, Крњача, Крњача мост, Панчевачки мост, Вуков споменик, Карађорђев парк, Раковица, Кнежевац, Кијево, Ресник |
| Линија 4: ЛАЗАРЕВАЦ - РЕСНИК - БЕОГРАД ЦЕНТАР - ОВЧА | 57 km | Ресник, Кијево, Кнежевац, Раковица, Карађорђев парк, Вуков споменик, Панчевачки мост, Крњача мост, Крњача, Себеш, Овча |

Потребне информације за израду модела емисије буке за железнички саобраћај су следеће :

- Подаци о просечној брзини кретања возова

- Подаци о максималним брзинама кретања возова

- Подаци о карактеристикама композиција

- Подаци о броју путничких и теретних возова

- Подаци о броју колосека

- Тип мостова

- Тип пруге

- Бочна потпора пруге

- Подаци о последњем ремонту пруге

- Подаци о мостовима и надвожњацима

Улазни подаци о железничком саобраћају су добијени на основу података који су достављени од Наручиоца и следећих израђених пројеката:

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2021) Акциони планови за заштиту од буке на железничком правцу Батајница – Београд центар - Овча

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2023) Стратешке карте буке за пругу 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Београд центар – Батајница (L = 20,7 km), километарски положај 0+000 -  20+700

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2023) Акциони планови за заштиту од буке за пругу 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Београд центар – Батајница (L = 20,7 km), километарски положај 0+000 -  20+700

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2023) Стратешке карте буке за пруге 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Батајница – Стара Пазова (L = 15,706 km), километарски положај 20+700 – 36+206, и 105: Стара Пазова – Нови Сад – Суботица, деоница Стара Пазова – Нови Сад (L = 41,7205 km), километарски положај 36+206 – 77+000

- Dirigent Acoustics д.о.о. и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. (2023) Акциони планови за заштиту од буке за пруге 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Батајница – Стара Пазова (L = 15,706 km), километарски положај 20+700 – 36+206, и 105: Стара Пазова – Нови Сад – Суботица, деоница Стара Пазова – Нови Сад (L = 41,7205 km), километарски положај 36+206 – 77+000

- Dirigent Acoustics д.о.о. и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. (2024) Ревизија стратешке карте буке за пругу 107: Београд Центар – Панчево – Главна станица – Вршац – Држ. Граница (Стамора Моравита), деоница Београд Центар (L=12,535 km), километарски положај 00+000 – 12+535

- Dirigent Acoustics д.о.о. и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. (2024) Ревизија акционог плана за заштиту од буке за пругу 107: Београд Центар – Панчево – Главна станица – Вршац – Држ. Граница (Стамора Моравита), деоница Београд Центар (L=12,535 km), километарски положај 00+000 – 12+535

Подаци добијени из горе наведених пројеката су према CNOSSOS-EU методологији анализирани, обрађени и као такви припремљени за имплементацију модела за прорачун.

У овом пројекту за прорачун буке железничког саобраћаја у потпуности је коришћена CNOSSOS-EU методологија.

На основу претходно наведених пројеката за пругу 101 и 107 приказани су подаци о врсти вуче по категоријама воза, типском вучном возилу, саставу возова, њиховим карактеристикама, највећим допуштеним брзинама на деоницама и врстама прагова и шина у следећим табелама:

Табела 13. Врста вуче по категорији воза, типско вучно возило, просечни састави возова и њихове карактеристике за пругу 101

| ПРУГА 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста воза |  | Врста вуче | Тип вучног возила | Произвођач | Погонска снага возила | Осовински распоред | Макс. брзина |
|  |  |  |  |  | [kW] |  | [km/h] |
| Путнички | Соко | ЕМГ | 410 | Stadler KISS 200 | 4000 | 6-делова Bo’Bo’+2’2’+2’2’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ 4-дела Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ | 200 |
|  | БГ:воз | ЕМГ | 412 | RVR Riga | 1360 | Bo’Bo’+2’2’+2’2’+Bo’Bo’ | 120 (90) |
|  | Регионални Локални | ЕМГ | 413 | Stadler FLIRT | 2000 | Bo’2’2’2’Bo’ | 160 |
|  | Локални | ДМГ | 711 | Metrovagonmaš | 2 x 350 | Bo’2’-2’Bo’ | 120 |
| Теретни | Међународни Регионални | Електрична локомотива | 193 | Siemens Mobility | 6400 | Bo’Bo’ | 160 |
|  | Међународни Унутрашњи Радни Помоћни | Електрична локомотива | 441 (444) | Раде Кончар МИН Ниш | 3800 | Bo’Bo’ | 120 |
|  | Међународни Унутрашњи Радни Помоћни | Електрична локомотива | 461 | Electroputere | 5100 | Co’Co’ | 120 |

Табела 14. Преглед највећих допуштених брзина [km/h] на деоници Београд Центар - Батајница

| Деоница Београд Центар - Батајница |  |  |
| --- | --- | --- |
| Службено место | Колосек |  |
|  | леви | десни |
| Београд Центар | 100 | 100 |
| Нови Београд |  |  |
| Тошин Бунар | 120 | 120 |
| Земун |  |  |
| Земун Поље |  |  |
| Батајница |  |  |

Табела 15. Карактеристике шина и прагова на деоници Београд Центар - Батајница

| Деоница Београд Центар - Батајница |  |  |
| --- | --- | --- |
| Службено место | Тип шине | Тип прага |
| Београд Центар – Батајница (изузев Земун - Земун Поље) | 60Е1 | бетонски |
| Земун – Земун Поље | 49Е1 (везни колосек) | бетонски |

Табела 16. Врста вуче по категорији воза, типско вучно возило, просечни састави возова и њихове карактеристике за пругу 107

| ПРУГА 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста воза |  | Врста вуче | Тип вучног возила | Произвођач | Погонска снага возила | Осовински распоред | Макс. брзина |
|  |  |  |  |  | [kW] |  | [km/h] |
| Путнички | БГ:воз | ЕМГ | 412/416 | RVR Riga | 1360 | Bo'Bo'+2'2'+2'2'+Bo'Bo' | 120 (90) |
|  | Регионални Локални | ЕМГ | 413 | Stadler FLIRT | 2000 | Bo'2'2'2'Bo' | 160 |
|  | Локални | ДМГ | 711 | Metrovagonmaš | 2 x 350 | Bo'2'-2'Bo' | 120 |
| Теретни | Међународни Унутрашњи Радни Помоћни | Локомотивска | 441 | Раде Кончар МИН Ниш | 3800 | Bo'Bo' | 120 |

Табела 17. Преглед највећих допуштених брзина [km/h] на деоници Београд Центар – Овча

| Деоница Београд Центар - Овча |  |  |
| --- | --- | --- |
| Службено место | Колосек |  |
|  | десни | леви |
| Београд Центар | 70 | 70 |
| Карађорђев парк расп. и стај. |  |  |
| Вуков споменик стај. |  |  |
| Панчевачки мост расп. и стај. | 100 | 50 |
| Крњача мост стај. |  |  |
| Крњача укр. |  | 60 |
| Себеш стај. |  |  |
| Овча |  | 100 |

Типови шина који су уграђени у колосеке пруга на деоници Београд Центар – Овча су 60Е1 и 49 Е1, а врсте прагова су бетонски и дрвени.

На пругама 101, 102, 107, 108 и 120 саобраћају следећи типови железничког саобраћаја:

- Путнички саобраћај – БГ:воз

- Путнички саобраћај (без БГ:воза)

- Теретни саобраћај

На осталим пругама највећим делом саобраћа теретни железнички саобраћај.

Укупан број возова за путнички и теретни саобраћај по пругама је дат у Табела 18:

Табела 18. Ефекат рада возова за радни период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

| ЕФЕКАТ РАДА ВОЗОВА за радни период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРУГА |  | УКУПНО ВОЗОВА |  |  |
|  |  | ПУТНИЧКИ ВОЗОВИ |  | ТЕРЕТНИ ВОЗОВИ |
|  |  | СВИ БЕЗ БГ:ВОЗА | БГ:ВОЗ |  |
| 101 | Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Товарник) | 28016 | 17519 | 184 |
| 102 | Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце) | 7301 | 22026 | 4509 |
| 103 | (Београд Центар) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана | 0 | 0 | 4574 |
| 107 | Београд Центар – Панчево Главна – Вршац – државна граница – (Стамора Моравита) | 7318 | 33318 | 4550 |
| 108 | (Београд Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница – (Бијело Поље) | 5631 | 5472 | 2651 |
| 111 | Београд Ранжирна „А” – Остружница – Батајница | 0 | 0 | 8000 |
| 112 | Београд Ранжирна „Б” – Остружница | 0 | 0 | 2050 |
| 113 | Београд Ранжирна „А” – Распутница „Б” – Распутница „К/К1” – Ресник | 0 | 0 | 5363 |
| 114 | Остружница - Распутница „Б” – (Распутница „К/К1”) | 0 | 0 | 3635 |
| 115 | Београд Ранжирна „Б” – Распутница „Р” – Распутница „А” – (Ресник) | 95 |  | 3905 |
| 116 | (Београд Ранжирна „Б”) – Распутница „Р” – Раковица | 93 | 0 | 1766 |
| 117 | Београд Ранжирна „А” – Распутница „Т” – Раковица | 93 | 0 | 1218 |
| 118 | Београд Ранжирна „Б” – Распутница „Т” – (Раковица) | 0 | 0 | 67 |
| 119 | везни колосек на подручју Распутнице „К/К1”: (Распутница „Б“) - Распутница „К“ - Распутница „К1“ – (Јајинци) | 0 | 0 | 4839 |
| 120 | Распутница Панчевачки мост – Распутница Карађорђев парк – Распутница Дедиње – (распутница Г) | 213 | 16897 | 4553 |

### Обрада и прилагођавање податка о индустрији

Прорачуни стратешких карата буке се врше за индустријске изворе који се налазе на листи постројења које имају обавезу да поседују интегрисану дозволу, а налазе се унутар ГУП-а Београда.

Наручилац је доставио листу индустријских постројења која су у обавези да поседују интегрисану дозволу и податке о мерењима буке која су вршена у последње две календарске године.

Подаци о индустријским постројењима која имају интегрисану дозволу су дата у Табела 19.

Табела 19. Листа индустријских постројења која имају интегрисану дозволу

За потребе израде стратешких карата буке извршена су мерења нивоа буке на територији града Београда на седам локација у индустријској зони и то на граници поседа на све 4 стране света, на позицијама где је применљиво. Локације на којима су извршена мерења су:

- Smurtif Kappa, Фабрика хартије, Пут за Ада Хују 9 – ММ1

- Drenik nd, Панчевачки пут 69 – ММ2

- Messer Tehnogas aд, Бањички пут 62 – ММ3

- Yunirisk д.o.o, Барајево, Богољуба Петковића 2 – ММ4

Мерења је извршио Институт ИМС ад, као члан групе понуђача, и према Уговору о заједничком извршењу обавеза из Уговора о пружању услуга „ Израда стратешких карата буке“ ЈН број: 9/23 (ИМС број 41-9369 oд 19. 8. 2024.). Индустријски објекат Yunirisk д.o.o, Барајево, Богољуба Петковића 2, територијално излази из оквира ГУП Београд у оквиру кога се врше прорачуни, па допринос овог објекта није од интереса. На сликама (Слика 19, Слика 20, Слика 21) су приказане позиције мерних места имплементиране у софтвер SoundPLAN 9.1.

Слика 19. Положај мерних места приказаних у софтверу SoundPLAN 9.1. око објекта Smurtif Kappa, Фабрика хартије, Пут за Ада Хују 9

Слика 20. . Положај мерних места приказаних у софтверу SoundPLAN 9.1. око објекта Drenik nd, Панчевачки пут 69

Слика 21. . Положај мерних места приказаних у софтверу SoundPLAN 9.1. око објекта Messer Tehnogas aд, Бањички пут 62

На основу резултата мерења, дигиталног модела терена, анализом снимака и података са Google Earth, дефинисани су положај и габарити извора унутар индустријских постројења. Звучна снага тачкастог, линијског и површинских извора је дефинисана на основу резултата мерења на следећи начин:

• За тачкасти извор,  Lw и усмереност као функција три ортогоналне координате (x, y, z);

• Када су у питању цевоводи, транспортне траке итд., извор је дефинисан као линијски извор са звучном снагом приказаном по дужном метру Lw’ и усмереност у функцији две ортогоналне координате до осе изворне линије;

• За површински извор, звучна снага по квадратном метру Lw/m2 и без усмерености.

Радно време индустријских објеката је дефинисано за дневни, вечерњи и ноћни период.

### Обрада и прилагођавање података о авионском саобраћају

У Београду је активан путнички аеродром – Аеродром „Никола Тесла“ Београд. Потребне информације везане за аеродром за израду модела емисије буке за ваздушни саобраћај су следеће:

- Централна тачка писте:

  - Координате средишње тачке у географској ширини и дужини

  - Висина средишње тачке писте (m)

- Крајње тачке писте

- Крајње тачке писте дате у km од центра писте тачка

- Ширина писте

- Ширина (m)

- Полетање/слетање (по авиону, дестинацији и периодима)

- Координата почетка котрљања референцирана на средишњу тачку писте (km)

- Координата прага прилаза у односу на средишњу тачку писте (km)

- Нагиб (у степенима);

- Висина преласка прага (m)

- Дефиниција руте (зависно од авиона, руте и периода)

- Подаци о радарској стази из NKT (нпр. B&K, GEMS, Lochard), или

- Плански цртеж изведен из статистичке дистрибуције (CSV, DXF)

- Подаци о терену

- Подаци о надморској висини тла као што су висинске коте (SHP, DXF)

- Просечни метеоролошки услови аеродрома

- Просечна температура аеродрома (°C)

- Просечан притисак (mm Hg)

- Просечна влажност (%)

- Просечна брзина ветра (km/h)

Подаци о аеродрому унети су у софтвер за прорачун (Слика 22. Ситуациони план аеродрома у софтверском моделу, Слика 23. Подаци о аеродрому у софтверском моделу).

Слика 22. Ситуациони план аеродрома у софтверском моделу

Слика 23. Подаци о аеродрому у софтверском моделу

Слика 24. Приказ података о аеродрому Никола Тесла на карти (https://smatsa.rs/)

Потребне информације везане за сваки авион за израду модела емисије буке за ваздушни саобраћај , узимајући у обзир све оперативне разлике између периода дана, вечери и ноћ, су следеће:

- Датуми и време доласка/одласка:

- Почетак лета (не време чекања)

- Подаци по локалном времену

- Рута:

- Рута поласка предвиђена по авиону

- Рута доласка обезбеђена по авиону

- Одредиште

- Одредиште авиона (користи се као индикација количине горива)

- Критичније за велике авионе, дуге и чартер летове

- Писта

- Смер писте

- Типови авиона

- ICAO ( Међународна организација цивилног ваздухопловства ) аеродромски кодови

- Детаљи о варијанти мотора и оквира авиона

Достављени су следећи подаци од стране Наручиоца:

- Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (2024) Израда стратешке карте буке са акционим планом за Аеродром „Никола Тесла“ Београд

- Подаци о радарским записима о путањама полетања и слетања за сваки тип авиона

- Реализовани ред летења за 2023. годину

Подаци о аеродромским операцијама достављени су од Аеродрома Никола Тесла у виду радарских путања полетања и слетања и реализованом саобраћају (Слика 25. Структура података: а) садржај фасцикле, б) радарски подаци за операцију и в) подаци о операцијама).

| а) | б) |
| --- | --- |

в)

Слика 25. Структура података: а) садржај фасцикле, б) радарски подаци за операцију и в) подаци о операцијама

Добијени подаци нису били у формату спремном за унос у софтвер (STANLY, FANOMOS или TOPSONIC), па је за потребе обраде велике количине података направљен је скрипт у Пајтону за конверзију података у FANOMOS формат (Слика 26. Кôд коришћен за припрему података за унос у софтвер за моделовање буке).

Слика 26. Кôд коришћен за припрему података за унос у софтвер за моделовање буке

Припремљене датотеке са радарским путањама су увезене у софтвер (Слика 27. Информације о параметрима операције слетања за један унос у софтвер за прорачун).

Слика 27. Информације о параметрима операције слетања за један унос у софтвер за прорачун

Подаци о свим летилицама су преузети из библиотеке софтвера. Репрезентативан приказ података дат је на слици а) – е) (Слика 28. Приказ података из библиотеке софтвера (Embraer ERJ190-200)).

а)

б)в)г)д)ђ)е)

Слика 28. Приказ података из библиотеке софтвера (Embraer ERJ190-200)

Укупно је за 2023. годину забележено 83074 операција, од којих је 78008 операција полетања и слетања. Детаљна структура је приказана у табели (Табела 20. Операције полетања и слетања у 2023. години), док је структура операција према летилицама дата у следећој табели (

Табела 21. Број операција које су учествовале у прорачуну по класи летилице).

Табела 20. Операције полетања и слетања у 2023. години

| СВЕ ОПЕРАЦИЈЕ У 2023. ГОДИНИ | 83074 |
| --- | --- |
| УКУПНО ОПЕРАЦИЈА ПОЛЕТАЊА И СЛЕТАЊА | 78008 |
| УКУПНО ОПЕРАЦИЈА СЛЕТАЊА | 39431 |
| УКУПНО ОПЕРАЦИЈА ПОЛЕТАЊА | 38577 |

Табела 21. Број операција које су учествовале у прорачуну по класи летилице

| CNOSSOS-Class | УКУПНО ОПЕРАЦИЈА |  | CNOSSOS-Class | УКУПНО ОПЕРАЦИЈА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A319-131 | 17888 |  | DHC8 | 38 |
| HS748A | 14969 |  | L188 | 37 |
| A320-232 | 10716 |  | EMB145 | 36 |
| EMB195 | 7556 |  | 747400 | 34 |
| A321-232 | 6923 |  | 737400 | 34 |
| Pat | 5066 |  | BEC58P | 32 |
| 737800 | 4875 |  | ECLIPSE500 | 30 |
| A321-270N | 2729 |  | GASEPV | 26 |
| CNA560XL | 2682 |  | CVR580 | 26 |
| CNA525C | 2232 |  | IA1125 | 26 |
| 7378MAX | 1469 |  | 7878R | 25 |
| UNKNOWN | 1429 |  | DO228 | 25 |
| 737700 | 1386 |  | GASEPF | 24 |
| EMB170 | 1091 |  | MU3001 | 22 |
| A330-343 | 862 |  | 767300 | 22 |
| CNA55B | 797 |  | CNA500 | 19 |
| SF340 | 728 |  | CNA182 | 18 |
| A320-270N | 644 |  | CL601 | 17 |
| CRJ9-ER | 429 |  | C130 | 15 |
| CL600 | 343 |  | CRJ9-LR | 13 |
| DHC830 | 270 |  | CNA20T | 13 |
| 737400 | 235 |  | DC8QN | 11 |
| CNA208 | 217 |  | CNA680 | 11 |
| A330-301 | 211 |  | 7773ER | 10 |
| 1900D | 187 |  | CNA750 | 8 |
| GV | 166 |  | CNA206 | 8 |
| CNA172 | 163 |  | DO328 | 8 |
| 737500 | 151 |  | CNA560U | 7 |
| EMB120 | 130 |  | SD330 | 7 |
| PA42 | 97 |  | FAL20 | 6 |
| CNA510 | 97 |  | KC135R | 6 |
| PA30 | 95 |  | 767CF6 | 6 |
| DHC6 | 95 |  | 74720B | 6 |
| F10065 | 83 |  | 747208 | 6 |
| LEAR35 | 80 |  | PA31 | 5 |
| EMB175 | 76 |  | 757PW | 4 |
| A310-304 | 64 |  | CNAZOT | 2 |
| 737300 | 60 |  | C130 | 2 |
| CIT3 | 52 |  | CNA680 | 2 |
| GIV | 48 |  | A340-642 | 2 |
| PA28 | 48 |  | BAE300 | 2 |
| EMB14L | 46 |  | 767400 | 2 |
|  |  |  | 777200 | 2 |

### Обрада и прилагођавање података о становништву по пописним круговима

Београд је најмногољуднији град на територији Републике Србије, који у последње две деценије бележи континуални раст броја становника (Табела 22).

На подручју агломерације на основу Пописа из 2022. године живи око 1 378 349 становника, односно око 82% становника целокупног подручја АП Београд.

Табела 22. Демографски раст на територији Београда (извор: Нацрт ГУП 2041; Попис 2022)

| Подручје | 2002 | 2011 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| АП Београд | 1 576 124 | 1 659 440 | 1 681 405 |
| Подручје ГУП-а | 1 264 423 | 1 338 805 | 1 378 349 |

На подручју територије агломерације Београд налази се 30 насеља (Слика 29) и то: Бели Поток, Зуце, Пиносава, Вождовац, Врачар, Болеч, Винча, Калуђерица, Лештане, Ритопек, Звездара, Земун, Нови Београд, Борча, Велико Село, Овча, Сланци, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град, Чукарица, Велика Моштаница, Остружница, Пећани, Руцка, Рушањ, Сремчица, Умка, Сурчин. Делови насеља Добановци, Ковилово и Врчин такође су обухваћени унутар границе агломерације и у питању су њихове претежно нестамбене зоне.

Слика 29. Приказ изграђених површина (жуто) и граница насеља (црвено) на територији агломерације Београд

Од укупног броја станова на територији града нешто више од 80% је стално насељено, док је нешто више од 1,15% напуштено. Највећи удео преосталих стамбени капацитета на територији града је привремено настањен или се користи као смештајни капацитет или пословни простор. (Републички завод за статистику (РЗС), 2024)

Подаци о броју становника и стамбеним јединицама по насељу и типу насеља дати су у Табела 23.

Табела 23. Подаци о броју становника и стамбених јединица по насељима (извор: Попис 2022)

| Територија - НСТЈ | Тип насеља |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Градска насеља |  |  | Остала насеља |  |  |
|  | Број становника | Број стамб. јединица | Површина стамб. јед. [m2] | Број становника | Број стамбених јединица | Површина стамб. јед. [m2] |
| Агломерација Београд | 1 290 699 | 665 682 | 41 210 348 | 87 650 | 41 077 | 3 256 638 |
| Општина Вождовац |  |  |  |  |  |  |
| Бели Поток | 3 717 | 1 611 | 138 755 |  |  |  |
| Зуце |  |  |  | 1 915 | 758 | 83 107 |
| Пиносава | 3 239 | 1 252 | 111 335 |  |  |  |
| Београд (Вождовац) | 155 909 | 80 068 | 4 921 566 |  |  |  |
| Општина Врачар |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Врачар) | 55 406 | 37 432 | 2 386 140 |  |  |  |
| Општина Гроцка |  |  |  |  |  |  |
| Болеч |  | 5 927 | 428 188 | 5 955 | 3 218 | 254 668 |
| Винча |  |  |  | 6 924 | 3 303 | 264 640 |
| Калуђерица |  |  |  | 28 483 | 14 406 | 1 026 186 |
| Лештане |  |  |  | 10 454 | 5 251 | 404 398 |
| Ритопек |  |  |  | 2 669 | 1 752 | 150 084 |
| Општина Звездара |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Звездара) | 172 625 | 95 363 | 5 479 190 |  |  |  |
| Општина Земун |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Земун) | 166 049 | 77 953 | 5 011 061 |  |  |  |
| Општина Нови Београд |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Нови Београд) | 209 763 | 101 428 | 6 413 194 |  |  |  |
| Општина Палилула (Београд) |  |  |  |  |  |  |
| Борча | 51 862 | 22 628 | 1 572 672 |  |  |  |
| Велико Село |  |  |  | 1 465 | 443 | 49 591 |
| Овча | 3 494 | 1 388 | 106 866 |  |  |  |
| Сланци |  |  |  | 2 250 | 771 | 80 658 |
| Београд (Палилула) | 113 883 | 62 495 | 3 565 189 |  |  |  |
| Општина Раковица |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Раковица) | 104 456 | 48 572 | 2 811 365 |  |  |  |
| Општина Савски венац |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Савски Венац) | 36 699 | 23 792 | 1 708 605 |  |  |  |
| Општина Стари Град |  |  |  |  |  |  |
| Београд (Стари Град) | 44 737 | 31 861 | 1 977 374 |  |  |  |
| Општина Чукарица |  |  |  |  |  |  |
| Велика Моштаница |  |  |  | 3 594 | 1 539 | 143 785 |
| Остружница | 4 191 | 1 671 | 145 261 |  |  |  |
| Пећани | 563 | 208 | 17 289 |  |  |  |
| Руцка | 332 | 157 | 13 109 |  |  |  |
| Рушањ |  |  |  | 4 507 | 1 921 | 154 386 |
| Сремчица |  |  |  | 19 434 | 7 715 | 645 135 |
| Умка | 4 985 | 2 161 | 165 445 |  |  |  |
| Београд (Чукарица) | 13 8187 | 66 799 | 3 936 765 |  |  |  |
| Општина Сурчин |  |  |  |  |  |  |
| Сурчин | 20 602 | 8 843 | 729 167 |  |  |  |

Типологија стамбених јединица се разликују по просторним зонама града (Слика 30. Приказ стамбеног ткива агломерације Београд). У централној и средњој зони доминира вишепородично становање, са мањом заступљеношћу слободностојећих једнопородичних објеката. У периферној зони заступљени су пре свега једнопородични стамбени објекти, док вишепородично становање које се јавља карактеришу значајно мањи капацитети него у друге две градске зоне.

Слика 30. Приказ стамбеног ткива агломерације Београд

Наручилац посла је податке о становништву по пописним круговима доставио од стране Републичког завода за статистику, у форми табела са подацима о броју становника у сваком пописном кругу.

У софтверу SoundPLAN 9.1. импортоване су геореферeнциране границе пописних кругова (Слика 31).

Слика 31. Границе пописних кругова у софтверу SoundPLAN 9.1.

Након тога су стамбени објекти распоређени по пописним круговима којима територијално припадају.

Дистрибуција људи по стамбеним јединицама унутар стамбених објеката је извршена у складу са приступом наведеним у оквиру CNOSSOS-EU, где се напомиње да се процена изложеnости буци не треба спроводити на нивоу појединца, већ на нивоу зграде, односно стамбене јединице. (Kephalopoulos, Paviotti, & Anfosso-Lédée, Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU), 2012). На Слика 32. је приказан принцип расподеле становништва и стамбених јединица унутар софтвера SoundPLAN 9.1. На основу доступних информација, становништво је расподељено по пописним круговима, док су стамбене јединице расподељене на основу информација о броју стамбених јединица по насељима. На Слика 33. приказане је расподела становника и стамбених јединица на примеру једног стамбеног објекта у софтверу SoundPLAN 9.1.

Слика 32. Принцип расподеле становништва и стамбених јединица у софтверу SoundPLAN 9.1.

Слика 33. Pасподела становника и стамбених јединица на примеру једног стамбеног објекта у софтверу SoundPLAN 9.1.

ПРОРАЧУН ИНДИКАТОРА БУКЕ

## Унутрашња контрола података

Подаци који се користе за прорачун у софтверу треба да прођу унутрашњу контролу квалитета података у више итерација. Финална контрола улазних података је и анализа резултата прорачуна и оцена усклађености са улазним подацима, односно смислености добијених резултата.

Пре сваког прорачуна врши се претходна провера података (preflight) и отклањају се грубе грешке које доводе до успоравања и заустављања прорачуна, а затим и грешке нижег нивоа – упозорења, која се односе на геометрију извора буке у односу на терен, позиције пријемника и друге значајне елементе који могу да буду од утицаја на резултат. По отклањању свих грешака и упозорења који су од утицаја на прорачун, приступа се прорачунима.

Приликом реализације прорачуна, прво се врши пробни прорачун мање резолуције и проверавају се параметри прорачуна на више нивоа. Ако се пробни прорачун покаже као задовољавајући за сваки од извора буке, врши се  прорачун у захтеваној резолуцији за сваки од типова извора буке, како би се сагледали евентуални недостаци. Уколико је неки од значајних објеката погрешно дефинисан или постоје нелогичности у прорачуну, врше се исправке у моделу и пробно прорачун се понавља, док се не постигне циљани ниво квалитета.

Овај итеративни поступак је временски захтеван и неопходна је значајна процесорска снага, али и људски ресурси, како би се постигао захтевани квалитет. Коначни прорачун се врши са максималном пажњом и ангажовањем свих ресурса.

## СОФТВЕР ЗА МАПИРАЊЕ БУКЕ

За прорачунe израде стратешких карата буке коришћен је софтвер SoundPLAN Acoustic Complete, верзија 9.1, са следећим модулима:

- Geographical Database (with DXF)

- Road Noise Propagation

- Grid Noise Map (GNM)

- Grid Cross Section Map (Vertical)

- Aircraft noise with statistics

- Facade Noise Map

- Cartography

- ArcView Shapefile Interface

- 3-D Graphics

- 3-D Graphics Animation

- Distributed Computing

- Noise Mapping Tool Box (withTiling)

Софтвер SoundPLAN је сертификован за прорачун буке у животној средини и његов развој имплементира систем квалитета ISO 9001:2008. SoundPLAN је софтвер у потпуности заснован на стандардима и ради у Windows окружењу. Свако ново издање софтвера SoundPLAN се тестира како би се задржао континуитет квалитета прорачуна и у складу са тим се публикују резултати тест-прорачуна који се пореде са резултатима тест прорачуна претходне верзије чиме се доказује да су резултати идентични и у потпуности усклађени са CNOSSOS-EU методологијом прорачуна.

# АНАЛИЗА ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА И ЊИХОВО ПРИКАЗИВАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ЕУ

Друмски саобраћај  - процењени број станова, болница, школа и вртића

| Друмски саобраћај |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lden |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lden /dB(A) | Број станова/објеката – Lden |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 55 | 276 860 | 71 | 183 | 186 |
| 55-59 | 156 141 | 43 | 117 | 90 |
| 60-64 | 142 652 | 87 | 188 | 122 |
| 65-69 | 95 812 | 70 | 173 | 73 |
| 70-74 | 41 003 | 45 | 74 | 33 |
| > 75 | 4 937 | 15 | 21 | 10 |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lnight |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lnight /dB(A) | Број станова/објеката – Lnight |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 50 | 381 209 | 95 | 236 | 239 |
| 50-54 | 151 454 | 66 | 172 | 126 |
| 55-59 | 114 235 | 86 | 212 | 80 |
| 60-64 | 57 651 | 57 | 101 | 54 |
| 65-69 | 12 256 | 22 | 31 | 15 |
| > 70 | 675 | 5 | 4 | 0 |

Железнички саобраћај  - процењени број станова, болница, школа и вртића

| Железнички саобраћај |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lden |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lden /dB(A) | Број станова/објеката – Lden |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 55 | 714 374 | 322 | 737 | 534 |
| 55-59 | 9 251 | 8 | 11 | 5 |
| 60-64 | 846 | 0 | 2 | 0 |
| 65-69 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lnight |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lnight /dB(A) | Број станова/објеката – Lnight |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 50 | 721 265 | 329 | 746 | 536 |
| 50-54 | 3 069 | 1 | 4 | 3 |
| 55-59 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ваздушни саобраћај  - процењени број станова, болница, школа и вртића

| Ваздушни саобраћај |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lden |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lden /dB(A) | Број станова/објеката – Lden |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 55 | 83 415 | 13 | 78 | 54 |
| 55-59 | 15 523 | 0 | 3 | 7 |
| 60-64 | 4 033 | 0 | 2 | 1 |
| 65-69 | 1 574 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lnight |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lnight /dB(A) | Број станова/објеката – Lnight |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 50 | 96318 | 13 | 81 | 61 |
| 50-54 | 5433 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 2510 | 0 | 2 | 1 |
| 60-64 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Индустријска подручја  - процењени број станова, болница, школа и вртића

| Индустријска подручја |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lden |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lden /dB(A) | Број станова/објеката – Lden |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 55 | 724 222 | 331 | 750 | 540 |
| 55-59 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| > 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процењени број станова, болница, школа и вртића који су изложени одређеним вредностима индикатора буке – Lnight |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lnight /dB(A) | Број станова/објеката – Lnight |  |  |  |
|  | Станови | Болнице | Школе | Вртићи |
| < 50 | 724 237 | 331 | 750 | 540 |
| 50-54 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| > 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Образац 1 - Подаци о обвезнику израде стратешке карте буке агломерације

| Обвезник | Град Београд – Градска управа града Београда |
| --- | --- |
| Матични број | 17565800 |
| ПИБ | 100065430 |
| Седиште | Београд |
| Поштански број | 11000 |
| Адреса | Карађорђева 71, Београд, Србија |
| Име и презиме одговорне особе | Ивана Вилотијевић, в.д. заменик начелник Градске управе града Београда, секретар Секретаријата |
| Тел.: | 011 7975-100 |
| Факс: | - |
| Е-маил: | beoeko@beograd.gov.rs |

Образац 3 - Подаци из стратешке карте буке агломерације

| Национални јединствени ID код | Назив општине/града | Матични број јединице локалне самоуправе | Национални ID код агломерације | Број становника | Површина (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | Београд | 79014 |  | 1 378 349 | 778,51 |

| Анализа изложености становништва - Lden |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опсег индикатора буке Lden /dB | Број становника (у стотинама) изложен опсезима буке индикатора Lden |  |  |  |  |
|  | Друмски саобраћај | Железнички саобраћај | Ваздушни саобраћај | Индустријска подручја | Сви извори буке заједно |
| < 55 | 5 306 | 1 548 | 1 884 | 1 566 | 4 306 |
| 55-59 | 3 039 | 167 | 316 | 1 | 3 915 |
| 60-64 | 2 748 | 12 | 67 | 0 (49) | 2 834 |
| 65-69 | 1 798 | 2 | 31 | 0 (1) | 1 823 |
| 70-74 | 694 | 0 (2) | 0 (52) | 0 (3) | 703 |
| > 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Анализа изложености становништва - Lnight |  |  |  |  |  |
| Опсег индикатора буке Lnight/ dB | Број становника (у стотинама) изложен опсезима буке индикатора Lnight |  |  |  |  |
|  | Друмски саобраћај | Железнички саобраћај | Ваздушни саобраћај | Индустријска подручја | Сви извори буке заједно |
| < 50 | 7 332 | 1 561 | 2 153 | 1 566 | 7 107 |
| 50-54 | 2 934 | 49 | 89 | 1 | 3 099 |
| 55-59 | 2 181 | 3 | 52 | 0 (25) | 2 223 |
| 60-64 | 1 003 | 1 | 5 | 0 (1) | 1 015 |
| 65-69 | 204 | 0 (1) | 0 | 0 (3) | 209 |
| > 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| Анализа изложености становништва у становима с посебном звучном изолацијом, односно, тихом фасадом - Lden |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опсег индикатора буке Lden /dB | Број становника (у стотинама) који живе у становима с посебном звучном изолацијом - Lden |  |  |  |  |
|  | Друмски саобраћај | Железнички саобраћај | Ваздушни саобраћај | Индустријска подручја | Сви извори буке заједно |
| < 55 | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - | - | - |
| 70-74 | - | - | - | - | - |
| > 75 | - | - | - | - | - |
| Опсег индикатора буке Lden /dB | Број становника (у стотинама) који живе у становима с тихом фасадом - Lden |  |  |  |  |
|  | Друмски саобраћај | Железнички саобраћај | Ваздушни саобраћај | Индустријска подручја | Сви извори буке заједно |
| < 55 | 43 | 109 | - | 126 | 43 |
| 55-59 | 10 | 29 | - | 0 | 10 |
| 60-64 | 13 | 2 | - | 0 (8) | 13 |
| 65-69 | 32 | 0 | - | 0 | 33 |
| 70-74 | 41 | 0 | - | 0 | 41 |
| > 75 | 5 | 0 | - | 0 | 5 |

| Анализа изложености становништва у становима с посебном звучном изолацијом, односно, тихом фасадом - Lnight |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опсег индикатора буке Lnight /dB | Број становника (у стотинама) који живе у становима с посебном звучном изолацијом - Lnight |  |  |  |  |
|  | Друмски саобраћај | Железнички саобраћај | Ваздушни саобраћај | Индустријска подручја | Сви извори буке заједно |
| < 50 | - | - | - | - | - |
| 50-54 | - | - | - | - | - |
| 55-59 | - | - | - | - | - |
| 60-64 | - | - | - | - | - |
| 65-69 | - | - | - | - | - |
| > 70 | - | - | - | - | - |
| Опсег индикатора буке Lnight /dB | Број становника (у стотинама) који живе у становима с тихом фасадом - Lnight |  |  |  |  |
|  | Друмски саобраћај | Железнички саобраћај | Ваздушни саобраћај | Индустријска подручја | Сви извори буке заједно |
| < 50 | 56 | 130 | - | 126 | 57 |
| 50-54 | 15 | 10 | - | 0 (3) | 15 |
| 55-59 | 32 | 0 (2) | - | 0 (5) | 33 |
| 60-64 | 48 | 0 | - | 0 | 49 |
| 65-69 | 17 | 0 | - | 0 | 17 |
| > 70 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |

ПОПИС ПОДАТАКА

- Directive 2002/49/EC relating to the Assessment and Management of Environmental Noise. (2002). Official Journal of the European Communities, L 189, 18/07/2002 P. 0012 – 0026.

- Генерални урбанистички план Београда. ("Службени лист града Београда", бр. 11/16).

- Градски завод за јавно здравље Београд. (новембар 2020). Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2020. године

- Градски завод за јавно здравље Београд. (октобар 2021). Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2021. године

- Градски завод за јавно здравље Београд. (новембар 2022). Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2022. године

- Градски завод за јавно здравље Београд. (новембар 2023). Годишњи извештај о резултатима програма мерења нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2023. године

- Закон о заштити од буке у животној средини. ("Службени гласник Републике Србије", бр 96/21).

- Институт ИМС ад. (новембар 2018). Годишњи извештај бр. ЛАВ 5622/18 Мерење нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2018. године

- Институт ИМС ад. (новембар 2019). Годишњи извештај бр. ЛАВ 5964/19 Мерење нивоа комуналне буке на територији Града Београда током 2019. године

- Одлука о одређивању акустичких зона на територији града Београда. ("Службени лист града Београда", бр. 2/22).

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX). ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23 и 66/23).

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд-целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац – насеље Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек. ("Службени лист града Београда", бр. 66/17 и 130/22).

- План генералне регулације система зелених површина Београда. ("Службени лист града Београда", бр. 110/19).

- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона. ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/10).

- Регионални просторни план административног подручја града Београда. ("Службени лист града Београда", бр. 38/11).

- Републички завод за статистику (РЗС). (2024, јул 4). Попис 2022. Retrieved from Републички завод за статистику (РЗС): https://popis2022.stat.gov.rs/sr-Cyrl/

- Републички завод за статистику (РЗС). (2024, јул 5). Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2023. Retrieved from Републички завод за статистику (РЗС): https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/Pdf/G20241073.pdf

- Решење о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевање на територији града Београда. ("Службени лист града Београда", бр 98/19 и 7/20).

- Саобраћајни Институт ЦИП д.о.о, Институт ИМС а.д. и Електротехнички факултет. (2022, јул). Акустичко зонирање за територију Града Београда Приказ објеката у којима бораве лица посебно осетљива на буку, Други периодични извештај „Акустичко зонирање Београда"

- Сектор за саобраћај, Урбанистички завод Београд. (2021). Генерални урбанистички план Београда 2041 - Транспортни системи. Београд: Урбанистички завод Београда.

- Транспортни модел Београда 2015, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд (2015)

- Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1), Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд (2015)

- Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у Београду – SuTraN, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд (2016)

- Београд SmartPlan, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & Juginus, Београд (2017)

- Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд & PTC- Public Transport Consult, Београд (2019-2021)

- PROMOD - Пројекат модернизације јавног градског превоза града Београда, ALMEC, Japan & PTC- Public Transport Consult, Београд (2020-2023)

- Урбанистички завод Београда. ((документ у изради)). Нацрт ГУП 2041.

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини. ("Службени гласник Републике Србије", бр. 75/10).

- Уредба о категоризацији државних путева. ("Службени гласник Републике Србије", бр. 87/203 и 24/24).

- Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури. ("Службени гласник РС", бр. 92/20, 6/21, 33/22 и 63/23).

- Уредба о одређивању зона и агломерација. ("Службени гласник Републике Србије", бр. 58/11 и 98/12).

- ЦЕП Центар за планирање урбаног развоја и CeS.TRA д.о.о. (2020). План одрживе урбане мобилности - Београд.

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2021) Акциони планови за заштиту од буке на железничком правцу Батајница – Београд центар - Овча

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2023) Стратешке карте буке за пругу 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Београд центар – Батајница (L = 20,7 km), километарски положај 0+000 -  20+700

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2023) Акциони планови за заштиту од буке за пругу 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Београд центар – Батајница (L = 20,7 km), километарски положај 0+000 -  20+700

- Dirigent Acoustics д.о.о. (2023) Стратешке карте буке за пруге 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Батајница – Стара Пазова (L = 15,706 km), километарски положај 20+700 – 36+206, и 105: Стара Пазова – Нови Сад – Суботица, деоница Стара Пазова – Нови Сад (L = 41,7205 km), километарски положај 36+206 – 77+000

- Dirigent Acoustics д.о.о. и Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. (2023) Акциони планови за заштиту од буке за пруге 101: Београд – Шид – Држ. граница (Товарник), деоница Батајница – Стара Пазова (L = 15,706 km), километарски положај 20+700 – 36+206, и 105: Стара Пазова – Нови Сад – Суботица, деоница Стара Пазова – Нови Сад (L = 41,7205 km), километарски положај 36+206 – 77+000

- Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет (2024, јун) Стратешка карта буке Аеродром „Никола Тесла“ Београд