Nosilac projekta:

KOLEKTOR ETRA D.O.O. BEOGRAD - BARAJEVO

STUDIJA

O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA FAZE I I DOGRADNJA FAZE II POSLOVNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6542 KO BARAJEVO

Beograd, jul 2025. godine

Grad Beograd

Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine

11000 Beograd

Karađorđeva 71

STUDIJA

O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA FAZE I I DOGRADNJA FAZE II POSLOVNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6542 KO BARAJEVO

Predrag Simić

Simon Palfi

Za Nosioca Projekta:

Za Obrađivača Studije:

Beograd, jul 2025. godine

STUDIJA

O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA FAZE I I DOGRADNJA FAZE II POSLOVNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6542 KO BARAJEVO

Nosilac projekta: KOLEKTOR ETRA DOO BARAJEVO-BEOGRAD

Izrada studije: PREDRAG SIMIĆ PR SIMECO, RUMA

Naziv dela projekta: STUDIJA O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU    PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA FAZE I I DOGRADNJA FAZE II POSLOVNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6542 KO BARAJEVO

Vrsta radova: REKONSTRUKCIJA I NOVA GRADNJA

ODGOVORNI PROJEKTANT:

dr Vladimir Adamović, dipl. inž. Tehnologije

Licenca br. 371 E179 06

SARADNICI NA IZRADI STUDIJE:

Predrag Simić, dipl. inž. polj.

Marko Rokvić, Master inženjer zaštite životne sredine

dr Tatjana Šoštarić, dipl. biol.

dr Kristina Seke, inž. organizac. nauk.

Beograd, jul 2025. godine

Sadržaj :

Uvodne napomene	18

Zakonska regulativa	21

Spisak korišćene dokumentacije	25

1.	Podaci o nosiocu Projekta i Obrađivaču Studije	27

1.1. Podaci o Nosiocu projekta	27

1.1.1. Izvod o registraciji Nosioca projekta	28

1.2. Rešenje o imenovanju multidisciplinarnog tima	35

1.2.1. Licenca odgovornog projektanta sa listom projekata koji su realizovani	36

1.3.	Izjava odgovornog projektanta	38

2. Opis lokacije, naročito u pogledu osetljivosti životne sredine na geografskom području mesta izvođenja projekta i području koje može biti izloženo uticajima	39

2.1.	Makrolokacija	40

2.2. Mikrolokacija	42

2.3. Kopija plana katastarskog plana na kojem se predviđa izvođenje projekta sa ucrtanim rasporedom svih objekata	46

2.4. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2 za vreme izvođenja radova, sa opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao i površina koje će biti obuhvaćene kada projekat bude izveden	48

2.5. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidroloških i seizmoloških karakteristika terena	49

2.6. Podaci o izvorištu vodosnabdevanja sa osnovnim hidrološkim karakteristikama	51

2.7. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima	51

2.8. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa	54

2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža	55

2.10. Pregled nepokretnih kulturnih dobra i arheoloških nalazišta	55

2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografske karakteristike u odnosu na objekte i aktivnosti	56

2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i suprastrukture	56

3. Naziv, opis i karakteristike projekta, u toku celokupnog trajanja projekta, uključujući, po potrebi, i radove na njegovom zatvaranju, odnosno uklanjanju	57

3.1. Opis postojećih objekata i sadržaja predmetnog kompleksa	64

3.2. Opis pripremnih radova na izvođenju projekta	68

3.3. Detaljan opis rešenja i dispozicija svih planirtanih sadržaja – objekata Faze 2, rekosnstrukcije Faze 1 i prateće infrastrukture, sa podacima o tehnološkim i drugim karakteristikama opreme i instalacija	68

3.4. Opis rada i šematski prikaz planiranih aktivnosti	81

3.5. Podaci o vrstama i količinama korišćenih sirovina, opasnih materija i dr., sa podacima o njihovom skladištenju	87

3.6. Način priključenja na infrastrukturnu mrežu	91

3.7. Podaci o vrsti, sastavu, i očekivanim količinama otpadnih materija (emisija zagađujućih materija u vazduh, otpadne vode, generisanje različitih vrsta otpada)	91

3.8. Načini postupanja sa otpadnim materijama koje nastaju tokom izvođenja i rada projekta (sakupljanje, razvrstavanje, transport, privremeno skladištenje, trajno odlaganje, mogučnost ponovne upotrebe i upućivanje na reciklažu i sl.)	97

3.9. Grafički prikaz lokacije sa ucrtanim postojećim i planiranim sadržajima, dispozicijim instalacije i opreme i označenim zonama protivpožarne zaštite	98

4. Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane	99

5. Opis mogućih uticaja projekta na životnu sredinu koji su posledica građenja i korišćenja projekta, uključujući, po potrebi, opis radova na zatvaranju, odnosno uklanjanju, kao i rizika za činioce životne sredine	104

6. Prikaz stanja životne sredine na geografskom području mesta izvođenja projekta obuhvaćenom mogućim uticajem projekta (mikro i makro lokacija) i procena mogućih promena činilaca životne sredine bez realizacije projekta na osnovu dostupnih informacija o stanju životne sredine i naučnih saznanja;	108

7. Opis mogućih uticaja projekta na činioce životne sredine, u toku celokupnog trajanja projekta, uključujući naročito uticaje koji potiču od:	113

8. Opis i procene očekivanih rizika od velikih udesa i prirodnih katastrofa po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji mogu da nastanu usled realizacije projekta ili potiču od izloženosti projekta rizicima od velikih udesa i/ili katastrofa	118

9. Predlog mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje značajnih negativnih uticaja projekta na činioce životne sredine	137

9.1. Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovima za njihovo dostizanje	138

9.2. Mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes	143

9.2.1. Požar - mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes	143

9.2.2. Curenje ulja - mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes	147

9.3. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine	148

9.3.1. Mere zaštite životne sredine u toku izvođenja projekta	148

9.3.2. Mere zaštite životne sredine u toku redovnog rada	149

9.4. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu	151

9.5. Mere slučaj prestanka rada Projekta	153

10. Predlog programa praćenja uticaja projekta na činioce životne sredine	154

10.1. Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na lokacijama gde se očekuje uticaj na životnu sredinu	155

10.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu	156

10.3. Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara	162

11. Kraći prikaz podataka podataka iz tač. 2)-10) ovog stave – netehnički rezime	171

12. Opis metoda predviđanja ili dokaza korišćenih za utvrđivanje i procenu uticaja projekta na životnu sredinu	171

13. Podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci	173

14. 	Podaci o Obrađivaču Studije	174

Prilozi	177

Spisak skraćenica sa značenjem:

| Skraćenica | Značenje |
| --- | --- |
| „fail-safe“ režim | Režim rada sistema koji omogućava da u slučaju kvara ili greške, sistem pređe u bezbedno stanje |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition - sistem za nadzor i upravljanje procesima na daljinu. |
| VPD komora | Vapor Phase Drying - Komora za sušenje namotaja transformatora isparavanjem rastvora u vakuumu. |
| HAV komora | High Altitude Vacuum - komora za obradu komponenti pod visokim vakuumom |
| OTP | Oil Treatment Plant – postrojenje za obradu transformatorskog ulja |
| KEB | Kolektor Etra doo Barajevo |
| MRS | Merno Regulatorna Stanica |
| VOC | Volatile Organic Compounds – Isparljiva organska jedinjenja |

Spisak slika:

| Oznaka | Naziv slike | Strana |
| --- | --- | --- |
| Slika 1 | Položaj gradske opštine Barajevo na karti Republike Srbije i na teritoriji Grada Beograda | 41 |
| Slika 2 | Makrolokacija položaja kompleksa Kolektor Etra | 41 |
| Slika 3 | Mikrolokacija objekta i planiranog postrojenja | 42 |
| Slika 4 | Udaljenog planiranog postrojenja od prvih stambenih objekata | 43 |
| Slika 5 | Udaljenost planiranog postrojenja od centra Barajeva | 43 |
| Slika 6 | Udaljenost planiranog postrojenja od Barajevske reke | 44 |
| Slika 7 | Udaljenost postrojenja od Lipovičke šume | 44 |
| Slika 8 | Udaljenost postrojenja od spomnika prirode Tri hrasta lužnjaka | 45 |
| Slika 9 | Udaljenost postrojenja od osnovne škole | 45 |
| Slika 10 | Udaljenost postrojenja od doma zdravlja | 46 |
| Slika 11 | Položaj K.P. BR. 6542, KO Barajevo | 46 |
| Slika 12 | Šema postojećeg stanja i dogradnje, objekti u narandžastoj boji su Faza 2 (Kolektor Etra Barajevo - KEB) | 48 |
| Slika 13 | Karta epicentara zemljotresa u Srbiji | 50 |
| Slika 14 | Prosečna temperatura i padavine; oblačni, sunčani i kišni dani; maksimalne temperature i količine padavina – Beograd (Izvor: Meteoblue klimatski dijagrami - /www.meteoblue.com/) | 52 |
| Slika 15 | Brzina vetra u Beogradu (Izvor meteoblue.com) | 52 |
| Slika 16 | Brzina vetra u Barajevu (Izvor meteoblue.com) | 53 |
| Slika 17 | Brzina vetra za Barajevo (Izvor meteoblue.com) | 53 |
| Slika 18 | Muver | 60 |
| Slika 19 | Vazdušni jastuk | 61 |
| Slika 20 | Kran | 61 |
| Slika 21 | Situacioni plan lokacije postojećih objekata KOLEKTOR ETRA Barajevo, kojim se pristupa iz Svetosavske ulice | 67 |
| Slika 22 | Tehnološka šema kretanja sirovina do gotovog proizvoda | 69 |
| Slika 23 | Tehnološka šema toka sirovina - proizvodnje sa najvažnijim segmentima procesa | 70 |
| Slika 24 | Mašina za horizontalno namotavanje | 71 |
| Slika 25 | Lakirnica | 75 |
| Slika 26 | Tehnološki deo komore i prostorije za mešanje boja | 76 |
| Slika 27 | Komora za farbanje | 77 |
| Slika 28 | Grupa za ubacivanje i grejanje vazduha LM2 | 78 |
| Slika 29 | Grupa za izbacivanje vazduha EE2 | 78 |
| Slika 30 | Uređaj za tretman ulja (OTP- oil treatment plant) | 80 |
| Slika 31 | Tehnološka blok šema | 81 |
| Slika 32 | Šematski prikaz Kotlarnice i objekata koje ona greje | 84 |
| Slika 33 | Grafički prikaz lokacije sa ucrtanim postojećim i planiranim sadržajima, dispozicijim instalacije i opreme i označenim zonama protivpožarne zaštite | 98 |
| Slika 34 | Karta namene površina | 119 |
| Slika 35 | Udes na rezervoaru ShellSol D60 | 122 |
| Slika 36 | Skladišni rezervoar od 10 m3 za smeštaj radnog fluida Shellsol D60 | 123 |
| Slika 37 | Zone prostiranja toplotnog zračenja pri požaru u tankvani ispuštenog radnog fluida Shellsol D60 | 124 |
| Slika 38 | Grafik opasnih zona | 126 |
| Slika 39 | Uticaj ”pool fire” efekta požara u lokvi | 127 |
| Slika 40 | Udes ”pool fire” efekta sa Shellsol D60 | 128 |
| Slika 41 | Povrediva zona interpretacija istakanja | 130 |

Spisak tabela:

| Oznaka | Naziv tabele | Strana |
| --- | --- | --- |
| Tabela 1 | Planirana proizvodnja transformatora do 2030. Godine | 59 |
| Tabela 2 | Struktura radnih mesta u jednoj smeni | 62 |
| Tabela 3 | Potreba za osvetljajem uz pomoć LED rasvete 3000 K | 63 |
| Tabela 4 | Bilansi materijala i otpada na lokaciji, u procesu reparacije transformatora do 2018 godine | 66 |
| Tabela 5 | Karakteristike komore za farbanje i sušenje | 77 |
| Tabela 6 | Bilansi materijala i otpada na lokaciji u novim proizvodnim pogonima nakon rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje FAZE 2 | 94 |
| Tabela 7 | Sve tečnosti (energenti, Tehnološke tečnosti i Otpadne vode) u tehnološkom procesu | 95 |
| Tabela 9 | Plan proizvodnje do 2030.godine | 100 |
| Tabela 10 | Otpad koji nastaje u toku rada postrojenja | 100 |
| Tabela 11 | Rizici po činioce životne sredine | 107 |
| Tabela 12 | Dozvoljeni nivo buke za zonu 5 | 114 |
| Tabela 13 | Matrica mogućih udesa za izabranu opasnu materiju pri uskovima skladištenje i rada u okviru proizvodnje | 121 |
| Tabela 14 | Glavne fizičko-hemijske karakteristike radnog fluida Shellsolo D60 | 122 |
| Tabela 15 | Karakteristike izabranih srodnih opasnih materija | 123 |
| Tabela 16 | Matrica mogućih udesa za izabranu opasnu materiju za uslove skladištenja i proizvodnje | 128 |
| Tabela 17 | Kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka udesa | 131 |
| Tabela 18 | Verovatnoće udesa za ShellSol D60 | 132 |
| Tabela 19 | Očekivane verovatnoće za udes pri transportu ShellSol D60 | 132 |
| Tabela 20 | Verovatnoće udesa za ulje za loženje ELKO | 133 |
| Tabela 21 | Očekivane verovatnoće za udes pri transportu za ulje za loženje ELKO | 133 |
| Tabela 22 | Učestalost (frekvencija) događaja opasnih fenomena (DP) prema MIRAS metodologiji | 134 |
| Tabela 23 | Prikaz povezivanja opasnih pojava učestalosti (frekvencije) događaja | 134 |
| Tabela 24 | Prikaz mogućih posledica prilikom udesa sa ShellSol D60 | 134 |
| Tabela 25 | Prikaz mogućih posledica prilikom udesa sa Uljem za loženje ELKO | 135 |
| Tabela 26 | Procenjeni rizik na osnovu kriterijuma verovatnoće nastanka udesa i mogućih posledica za ShellSol D60 | 135 |
| Tabela 27 | Procenjeni rizik na osnovu kriterijuma verovatnoće nastanka udesa i mogućih posledica za ulje za loženje ELKO | 136 |
| Tabela 28 | Granične vrednosti emisije iz kotlova Kolektor Etra d.o.o. | 157 |
| Tabela 29 | Granična vrednost emisije na mestu ispuštanja u površinske vode | 157 |
| Tabela 30 | Parametri kvaliteta zemljišta koje je potrebno pratiti | 160 |
| Tabela 31 | Dozvoljeni nivo buke za zonu 5 | 161 |
| Tabela 32 | Standardne referentne i standardne metode za merenje emisija zagađujućih materija u vazduh iz emitera kotlova Nosioca projekta Kolektor Etra d.o.o. | 163 |
| Tabela 33 | Standardne referentne i standardne metode za merenje procesnih parametara iz emitera kotlova | 164 |
| Tabela 34 | Referentne metode za merenje emisije zagađujućih materija u vodama | 165 |
| Tabela 35 | Metode i standardi za ispitivanje kvaliteta zemljišta | 166 |
| Tabela 36 | Predlog plana monitoringa tokom operativnog rada postrojenja | 170 |

# Uvodne napomene

Predmet ove Studije o proceni uticaja je projekat rekonstrukcije Faze I i dogradnje Faze II poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo u sklopu kompleksa „Kolektor Etra” d.o.o., ul. Svetosavska br. 394 d, 11460 Barajevo.

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD, Služba za katastar nepokretnosti Barajevo je doneo Rešenje broj 952-02-2-007-1317/2024 od 19.11.2024.godine kojim se dozvoljava spajanje parcela 720/5 i 720/20 KO Barajevo tako da se katastar upisuje katastarska parcela broj 6542 KO Barajevo, i imaocem prava privatne svojine sa delom poseda 1/1 na ima KOLEKTOR ETRA DOO BEOGRAD, BARAJEVO, SVETOSAVSKA 394D. Ovo rešenje se nalazi u Prilogu.

Predmetni projekat nalazi se na listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 114/08) – Projekti za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, tačka 5 – Skladištenje zapaljivih tečnosti i gasova, zemnog gasa, fosilnih goriva, nafte i naftnih derivata i hemikalija, stav 10) – Skladištenje nafte ili naftnih derivata kapaciteta preko 5.000 m3.

Nosilac projekta „Kolektor Etra” d.o.o. je pravni sledbenik privrednog društva MINEL DINAMO d.o.o. Barajevo. MINEL DINAMO d.o.o. je osnovan 1946. godine kao električna kompanija DINAMO i bilo je jedno od prvih preduzeća u Srbiji specijalizovanih za popravku i remont distributivnih i energetskih transformatora. U 2013. godini je obnovljena proizvodnja distributivnih transformatora u novim proizvodnim pogonima u Barajevu. Na savremenim linijama proizvode se distributivni uljni transformatori snage do 40MVA i naponima do 145kV, koji zadovoljavaju najviše standarde i zahteve klijenata.

Dosadašnje aktivnosti obuhvatale su Fazu I, koja ima namenu ispitne stanice i predstavlja logičan završetak proizvodnog procesa. Ova stanica trenutno služi za kontrolu kvaliteta transformatora proizvedenih u postojećim objektima kompleksa „Kolektor Etra” d.o.o. u Barajevu, dok će završetak Faze II omogućiti potpunu integraciju i unapređenje procesa proizvodnje.

Ključne izmene u tehnološko-tehničkim karakteristikama inoviranog proizvodnog koncepta uključuju:

Ograničenje proizvodnih pogona samo na proizvodnju novih transformatora, bez programa reparacije, što eliminiše najveći izvor neopasnog i opasnog otpada na lokaciji.

Eliminaciju određenih operacija, uključujući pranje transformatora na platou, čime se eliminiše generisanje otpadne zauljene vode i proces prečišćavanja i regeneracije korišćenog ulja, čime prestaje generisanje otpadnog trafo ulja.

Unapređenje procesa farbanja primenom nove kabine sa automatizovanim sistemom kontrole filtera, čime se eliminiše generisanje otpada u skruberu. Zamena filtera se obavlja preko ovlašćenog servisa, koji preuzima i odnosi filtere, čime se izbegava generisanje opasnog otpada na lokaciji.

Uvođenje novih tehnoloških operacija neophodnih za visokopreciznu proizvodnju transformatora, uključujući VPD i HAV peći za sušenje jezgra i aktivnog dela, što je kritičan zahtev za energetske transformatore.

Povećanje skladišnog kapaciteta za izolaciono ulje na maksimalnih 344 tone, usled povećanja obima proizvodnje i količine komponenti koje čine transformator.

Povećanje generisanja neopasnog reciklabilnog otpada, prvenstveno metalnog otpada iz radionice za formiranje jezgra i aktivnog dela transformatora.

Uvođenje novog fluida SHELLSOL D60, koji se koristi u zatvorenom ciklusu unutar VPD komore za sušenje, bez ispuštanja u okolinu, uz značajno smanjenu potrošnju energije i rad u „fail-safe“ režimu upravljanom preko SCADA sistema i programibilnih logičkih kontrolera (PLC).

Procedura procene uticaja na životnu sredinu sprovodi se u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS", br. 94/2024), Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005) i Uredbom o Listi projekata za koje je obavezna procena uticaja i Listi projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 114/2008).

Postupak počinje podnošenjem zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, u kojem nosilac projekta u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024) i Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS”, br. 69/2005) iznosi osnovne informacije o lokaciji, objektima, tehnologiji, kapacitetu, emisijama, odnosno mogućim štetnim uticajima na stanovništvo i životnu sredinu.

Na osnovu podnetog Zahteva nadležni organ, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, je doneo Rešenje V-04 broj 501.4-11/2025 kojim se utvrđuje da je potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu o određivanju sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije Faze I i dogradnje Faze II poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo, nosioca projekta „Kolektor Etra” d.o.o. Beograd-Barajevo.

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon, i 94/2024 - dr. zakon), Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine („Sl. glasnik RS” br. 38/2009) i Strategijom za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija („Sl. glasnik RS” br. 103/2011), sve faze procene uticaja na životnu sredinu dostupne su i javne. Javnost se informiše obaveštavanjem putem oglasa u javnim glasilima, uz omogućen uvid u dokumentaciju dostavljenu nadležnom organu za zaštitu životne sredine.

Predmetna studija je izrađena u skladu sa pomenutim Rešenjem Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, a osnovni metodološki pristup pri izradi predmetne Studije je definisan Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/24) i Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05).

Procenom uticaja na životnu sredinu analiziraju se činioci životne sredine i mogući uticaji izvođenja predmetnog projekta na njih, kao i mere za sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Treba imati u vidu da se prilikom izrade Studije nisu mogla izbeći određena ponavljanja u nekim poglavljima, u nameri da se se ispoštuju zahtevi pomenutog Zakona i Pravilnika, kao i da se prikaže što više podataka i informacija vezanih za predmetnu lokaciju i predmetni projekat.

Studija je izrađena na bazi utvrđene lokacije, postojećeg stanja životne sredine na njoj, investiciono-tehničke dokumentacije, procene mogućeg uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu i na osnovu postojećih znanja i raspoloživih podataka.

U saglasnosti sa metodologijom izrade, Studija o proceni uticaja na životnu sredinu je izrađena, pre svega, u cilju definisanja potencijalnih uticaja i određivanja potrebnih mera zaštite životne sredine, kako bi se u toku rekonstrukcije Faze I i dogradnje Faze II i redovnog rada u operativnoj fazi, kao i u eventualnim akcidentnim situacijama, sprečile ili bar umanjile posledice na životnu sredinu.

Svi zaključci i mere zaštite koji su proistekli iz ove Studije predstavljaju obavezu koja se mora ugraditi u plansku i projektnu dokumentaciju i poštovati u procesu eksploatacije na planiranoj lokaciji.

# Zakonska regulativa

Zakonsku regulativu koja mora biti ispoštovana kako u fazi projektovanja, tako i u fazi izvođenja radova i kasnije eksploatacije objekata čine sledeći zakoni:

- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/2024);

- Zakon o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11-odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i i 94/24 - drugi zakon);

- Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr.,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23);

- Zakon o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispr., 14/16, 95/18 – dr. zakon i 71/21);

- Zakon o vodama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 - dr. zakon);

- Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 10/13 i 26/21 - dr. zakon);

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 96/21);

- Zakon o šumama („Sl. glasnik RS“, br. 30/10, 93/12, 89/15 i 95/18 – dr. zakon);

- Zakon o bezbednosti i zdavlju na radu (Sl. gl. RS, br. 35/23);

- Zakon o zaštiti zemljišta („Sl. glasnik RS“, 112/15);

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18 - dr. zakon);

- Zakon o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, 71/94, 52/11-dr. zakon, 99/11-dr. zakon, 6/20 - dr. zakon, 35/21 - dr. zakon, 129/21 - dr. zakon i 76/23 - dr. zakon);

- Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr. zakon i 35/23);

- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 95/18 - dr. zakon);

- Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/18);

- Zakon o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 - dr. zakon);

- Zakon o hemikalijama („Sl.glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15);

- Zakon o energetici („Sl. gl. RS“, br. 145/14, 95/18 - dr. zakon, 40/21, 35/23 - dr. zakon i 62/23);

- Zakon o efikasnom korišćenju energije („Sl. glasnik RS“ br. 25/13 i 40/21): odredbe članova 59 - 62, koje se odnose na Budžetski fond za unapređenje energetske efkasnosti, koje važe do početka rada Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti;

- Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Sl. glasnik RS“, br. 40/21);

- Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Sl. glasnik RS“, br. 36/09).

Podzakonski akti koji su doneti na osnovu pomenutih zakona i koji moraju biti ispoštovani u fazi projektovanja, izgradnje i eksploatacije objekata su:

- Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 114/08);

- Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/10, 75/10 i 63/13);

- Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja („Sl. glasnik RS“, br. 5/16 i 10/24);

- Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS“, br. 111/15 i 83/21);

- Uredba o graničnim vrednosima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS“, br. 6/16 i 67/21);

- Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16);

- Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 50/12);

- Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagađuju površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 24/14);

- Uredba o klasifikaciji voda („Sl. glasnik SRS“, br. 5/68);

- Uredba o kategorizaciji vodotoka („Sl. glasnik SRS“, br. 5/68);

- Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. glasnik RS“, br. 75/10);

- Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Sl. glasnik RS“, br. 30/18 i 64/19);

- Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 88/20);

- Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunjavanja i plaćanja naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 95/2018 - dr. zakon i 77/21);

- Uredba o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, br. 93/23 i 94/23 - ispravka);

- Uredba o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 76/10);

- Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli („Sl. glasnik RS“, br. 84/05);

- Uredba o listi indikatora zaštite životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 37/11);

- Uredba o utvrđivanju lokacija meteoroloških i hidroloških stanica državnih mreža i zaštitnih zona u okolini tih stanica, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zaštitnim zonama („Sl. glasnik RS“, br. 34/13);

- Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05);

- Pravilnik o sadržaju informacije o opasnostima, merama i postupcima u slučaju udesa („Sl. gl. RS“, br. 18/12);

- Pravilnik o bezbednosti mašina („Sl. gl. RS“, br. 58/16 i 21/20);

- Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla („Sl. gl. RS“, 150/20);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. gl. RS“, br. 1/18 i 81/23);

- Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara („Sl. glasnik RS“, br. 3/18);

- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad („Sl. gl. RS“, br. 23/09, 123/12, 102/15, 101/18 i 130/21);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ“, br. 53/88 i 54/88 i Sl. list SRJ, br. 28/95);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRJ“, br. 11/96);

- Pravilnik o sadržini Politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 41/10);

- Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. gl. RS“, br. 18/24);

- Pravilnik o referentnim uslovima za tipove površinskih voda („Sl. gl. RS“, br. 67/11);

- Pravilnik o utvrđivanju vodnih tela površinskih i podzemnih voda („Sl. gl. RS“, br. 72/23);

- Pravilnik o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda („Sl. gl. RS“, br. 74/11);

- Pravilnik o opasnim materijama u vodama („Sl. gl. SRS“, br. 31/82);

- Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i „Sl. glasnik RS“, br. 28/19);

- Pravilnik o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Sl. gl. RS“, br. 23/94);

- Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. gl. RS“, br. 72/10);

- Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Sl. glasnik RS“, br. 104/09);

- Pravilnik o listi mera prevencije stvaranja otpada („Sl. glasnik RS“, br. 7/19);

- Pravilnik o listi električnih i elektonskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektornske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektonskih proizvoda („Sl. gl. RS“, br. 99/10);

- Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. gl. RS“, br. 56/10, 93/19 i 39/21);

- Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. gl. RS“, br. 92/10 i 77/21);

- Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. gl. RS“ br. 114/13);

- Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. gl. RS“ br. 17/17);

- Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. gl. RS“, br. 7/20 i 79/21);

- Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada („Sl. gl. RS“, br. 38/18);

- Pravilnik o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. gl. RS“, br. 98/10);

- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, br. 71/10);

- Pravilnik o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama („Sl. glasnik RS“, br. 104/09 i 81/10);

- Pravilnik o registru hemikalija („Sl. glasnik RS“, br. 16/16, 6/17, 117/17, 44/18 - dr. zakon, 7/19, 93/19, 6/21, 126/21, 20/23 i 10/24);

- Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 42/23);

- Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama za njihovo očuvanje („Sl. gl. RS“, br. 35/10);

- Pravilnik o načinu primene metoda hidroloških merenja i osmatranja („Sl. gl. RS", br. 20/13);

- Pravilnik o uslovima za uspostavljanje dopunskih mreža meteoroloških i hidroloških stanica („Sl. glasnik RS", br. 30/14).

# Spisak korišćene dokumentacije

Za izradu Zahteva davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu Projekta za rekonstrukciju Faze 1 i dogradnju Faze 2 proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa КOLEКTOR ETRA na katastarskoj parceli br. 6542 КO Barajevo, korišćena je sledeća dokumentacija:

- IDR – IDEJNO REŠENJE REKONSTRUKCIJE FAZE 1 I DOGRADNJE FAZE 2 PROIZVODNE HALE U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA Beograd”:

0. GLAVNA SVESKA br. 10/2024 - 0

1. PROJEKAT ARHITEKTURE br. 10/2024 - 1

POSEBAN SADRŽAJ:  IDR - Prilog 011: ELABORAT UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE LOKACIJE za podzemne rezervoare , za skladištenje ulja za loženje za potrebe kotlarnice, za nadzemne rezervoare za potrebe tehnološkog procesa br. 11/2024

- Propisane mere i uslovi zaštite životne sredine iz rešenja broj V-04 број: 501.2-368/2024 od 31.12.2024.godine izdatog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda

- Vodni uslovi kojim su određeni tehnički i drugi zahtevi koji moraju da se ispune u postupku pripreme i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Faze 1 i dogradnju Faze 2 proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa КOLEКTOR ETRA na katastarskim parcelama br. 720/5 i 720/20 КO Barajevo, izdatih od strane JVP „Srbijavode“ - VPC „Sava-Dunav“, predmet broj 598/3 od 03.02.2025.godine

- VODNA DOZVOLA  sa novim rokom važenja do 29.02.2028.godine, izdata od strane JVP „Srbijavode“ - VPC „Sava-Dunav“, predmet broj 2048 od 14.02.2024.godine

- Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa Kolektor Etra – Barajevo (720/5 i 720/20 KO Barajevo), izrađen od strane „TEKON-TEHNOKONSALTING“ d.o.o. Beograd

- Lokacijski uslovi za rekonstrukciju faze I i dogradnju faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra, kategorija B (poslovne zgrade – zgrade koje se koriste u poslovne svrhe, za administrativne i upravne delatnosti, do 400 m² i P+2), klasifikacioni broj 122011, i kategorija V (industrijske zgrade – natkrivene zgrade koje se koriste za industrijsku proizvodnju, fabrike, radionice, hale za montažu itd., radionice preko 400 m²), klasifikacioni broj 125102, na katastarskim parcelama broj 720/5 i 720/20 KO Barajevo, izdati od strane Opštine Barajevo, Broj predmeta: ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024, zavodni broj: 350-989/2024, datum: 5.2.2025. god.

- USLOVI ZA BEZBEDNO POSTAVLJANJE U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EКSPLOZIJA SA OVERENIM SITUACIONIM PLANOM, izdati dana 30.12.2024. godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije,  Uprave za vanredne situacije u Beogradu pod brojem ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024 od 17.12.2024. godine, 07.7 217.2-93/24. U Rešenju stoji da su uslovi izdati u skladu sa odredbama čl. 6, 7 Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima ("Sl. Glasnik RS", br. 54/15) i čl. 9 Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija pri skladištenju i držanju ulja za loženje i gasnih ulja ("Sl. Glasnik RS", br. 102/2020 i 122/2020) i zadovoljavaju odredbe navedenih propisa.

- USLOVI U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EКSPLOZIJA, izdati dana 28.01.2025. godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije,  Uprave za vanredne situacije u Beogradu pod brojem ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024 od 17.12.2024. godine, 07.7 217-647 /24.

- Mišljenje od 22.novembra 2024.godine od strane Ministarstva zaštite životne sredine, predmet broj 003107759 2024 14850 003 004, u kome je konstatovano da KOLEKTOR ETRA d.o.o. nije identifikovan kao operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa.

- Rešenje o odobrenju izvođenju radova, kojim se odobrava izgradnja priključnog gasovoda MOP 4 bar na KP br. 5073/1 i 720/33 КO Barajevo i merno-regulacione stanice (MRS) na KP br.720/33 za proizvodni objekat u ul. Svetosavska 394 D, izdat od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove, Odseka za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmer broj ROP-BAR-6876-ISAW-5/2024 (Zavodni br: 351-838/2024) od 13.08.2024. godine

- PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA - REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO BARAJEVO

- ELABORAT O TEHNOLOŠKO - TEHNIČKIM IZMENAMA USLED REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA, izrađen od strane Prof. dr. Saše Orlovića i dr. Sandre Glišić sa Tehnološko-metalurškog fakulteta .

- Projekat za Građevinsku dozvolu za REKONSTRUKCIJU FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO BARAJEVO

Za određivanje položaja lokacije u okruženju korišćeni su Google Earth i Geosrbija.

# 1.	Podaci o nosiocu Projekta i Obrađivaču Studije

## 1.1. Podaci o Nosiocu projekta

| Naziv odnosno ime | PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA RAZVOJ ELEKTRO UREĐAJA I SISTEMA REMONT ENERGETSKE OPREME UŠTEDU ENERGIJE I GRADNJU KOLEKTOR ETRA BEOGRAD-BARAJEVO |
| --- | --- |
| Sedište i adresa | Beograd, Ul. Svetosavska br. 394 d, 11460 Barajevo |
| Šifra delatnosti | 2711 - Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora |
| Matični broj | 07027800 |
| PIB | 101833963 |
| Lice za kontakt | Nevenka Spaić |
| Telefonski broj | +381 11 8300 600 |
| Telefon/Faks | +381 11 8300 600 |
| E-mail | nevenka.spaic@kolektor.com |
| Web stranica | www.kolektor-etra.rs |

### 1.1.1. Izvod o registraciji Nosioca projekta

## 1.2. Rešenje o imenovanju multidisciplinarnog tima

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 94/24 - drugi zakon), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/24), Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr.,64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), a u skladu sa potpisanim Ugovorom, donosi se:

REŠENJE

o imenovanju multidisciplinarnog tima za izradu

STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT: REKONSTRUKCIJA FAZE I I DOGRADNJA FAZE II POSLOVNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 6542 KO BARAJEVO

Određuje se sledeći multidisciplinarni tim za izradu predmetne Studije:

ODGOVORNI PROJEKTAN ZA IZRADU STUDIJE:

dr Vladimir Adamović, dipl. inž. tehnol.

Licenca br. 371 E178 06

SARADNICI NA IZRADI STUDIJE:

Predrag Simić, dipl. inž. polj.

Marko Rokvić, master inž. zašt. živ.sr.

dr Tatjana Šoštarić, dipl. biol.

dr Kristina Seke, inž. organizac. nauk.

Imenovani su u obavezi da se pri izradi Studije pridržavaju odredaba zakonske i tehničke regulative relevantne za projekat.

Preduzetnik: Predrag Simić, dipl. inž. polj.

U Beogradu, 05.05.2025.

### 1.2.1. Licenca odgovornog projektanta sa listom projekata koji su realizovani

Lista realizovanih projekata od strane odgovornog projektanta

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije objekta peći P1 sa aneksom i izgadnja mostovskih konstrukcija bazena za vodu kracera i ukopanih rezervoara hidrantske vode na k.p. br. 152, 163 i 164 K.O. Paraćin-grad (2024. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao tehničko-građevinskog kamena na površinskom kopu „Radišića brdo“ kod Sjenice, na k.p. br. 4262/3 K.O. Sjenica (2024. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Vetroelektrane „Bašaid“ na teritoriji opštine Kikinda (2023. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta revitalizacije, modernizacije, povećanja snage i stepena korisnosti proizvodnih agregata HE „Đerdap 2“, na k.p. broj 15809/1, 15809/2, 15809/3, 15809/4, 19788/24, sve KO Dušanovac, SO Negotin (2023. godina);

    - Studija o proceni uticaja Glavnog rudarskog projekta postrojenja za tretman otpadnih rudničkih voda iz podzemnog rudnika Jama i površinskog kopa Cerovo - Serbia Zijin Copper d.o.o. Bor (2022. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta brane sa višenamenskom akumulacijom „Pambukovica“, opština Ub (2020. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta brane sa višenamenskom akumulacijom „Kamenica“, opština Koceljeva (2020. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda na k.p. br. 523 KO Ub (2019. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije ležišta andezita-andezit bazalta „Čukara“ selo Borač kod Knića, kao sirovine za tehničko građevinski kamen na k.p. br. 254/1, KO Pretoke (2017. godina);

    - Studija uticaja na okolinu i kvalitet voda projekta izgradnje brane Tarzout u Alžiru (2014. godina);

    - Studija o proceni uticaja projekta rekonstrukcije sa dogradnjom u cilju produženja radnog veka HE Zvornik na životnu sredinu (2012. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rude olova i cinka iz ležišta „Kiževak“ i njene prerade u flotacijskom pogonu u Rudnici - opština Raška (2012. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije opekarske gline iz ležišta „Resinac“ - Belogoš, kod Topličke Male Plane (2012. god.);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao sirovine za tehničko građevinski kamen ležišta „Rgotinski krš“, na k.p. br. 6194 i 6195 K.O. Rgotina, Skupština Opštine Zaječar (2009. godina);

    - Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije rudnika „Podvirovi“ - Karamanica, doistraživanja ležišta prekategorizacijom rudnih rezervi, otvaranja dubljih horizonata i podzemne eksploatacije olovo-cinkove rude, sa maksimalnim kapacitetom 90.000 tona rude godišnje (2009. godina).

Učešće u blizu 100 tehničkih komisija za ocenu studija o proceni uticaja na životnu sredinu, od čega dve gde nadležni organ bila Gradska uprava Grada Beograda.

## 1.3.	Izjava odgovornog projektanta

Ovim izjavljujem:

- da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat: Rekonstrukcija faze I i dogradnja faze II poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleka KOLEKTOR ETRA na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo usaglašen sa ostalom dokumentacijom koja je navedena u Studiji;

- da je Studija o  proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat: Rekonstrukcija faze I i dogradnja faze II poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleka KOLEKTOR ETRA na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo urađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 94/24) i Pravilnikom o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 69/05), kao i da su primenjivani svi važeći standardi, tehnički propisi i normativi koji su relevantni za predmetni projekat.

Odgovorno lice:

Ime i prezime

# 2. Opis lokacije, naročito u pogledu osetljivosti životne sredine na geografskom području mesta izvođenja projekta i području koje može biti izloženo uticajima

Poslovni kompleks KOLEKTOR ETRA smešten je na katastarskoj parceli (k.p.) 6542 i predstavlja ključnu industrijsku lokaciju sa više objekata koji čine deo šireg proizvodnog i administrativnog prostora. U sklopu ovog kompleksa, postojeći objekat proizvodne hale je centralni deo infrastrukture, dok su susedni objekti i parcele takođe deo iste poslovne jedinice koja obuhvata značajnu proizvodnu i administrativnu funkciju.

Postrojenje Kolektor ETRA smešteno je u Barajevu, prigradskom naselju južno od Beograda, glavnog grada Republike Srbije. Lokacija je strateški odabrana u okviru industrijske zone, što pruža niz prednosti za proizvodne i logističke aktivnosti. Barajevo, kao deo administrativnog područja Grada Beograda, ima povoljan geografski položaj i razvijenu saobraćajnu povezanost sa centralnim delovima grada, ali i sa regionalnim i međunarodnim transportnim pravcima. Postrojenje se nalazi na parceli koja je okružena raznovrsnim infrastrukturnim, prirodnim i industrijskim elementima. Susedne parcele uključuju šumske i poljoprivredne površine, što omogućava očuvanje prirodnog okruženja i smanjuje ekološki uticaj industrijske aktivnosti. Na severnoj strani se nalaze komercijalni objekti, uključujući poslovne hale i proizvodne pogone, dok južna strana graniči sa putnom infrastrukturom, koja omogućava nesmetan pristup vozilima i transportnim sredstvima.

Lokacija je u neposrednoj blizini glavnih saobraćajnih koridora, uključujući regionalne i lokalne puteve, što omogućava lako snabdevanje sirovinama i distribuciju gotovih proizvoda. Pored saobraćajne povezanosti, lokacija poseduje kompletnu komunalnu infrastrukturu, uključujući priključke za električnu energiju, vodu, što doprinosi nesmetanom radu postrojenja i eliminiše potrebu za dodatnim ulaganjima u osnovne usluge.

Industrijska zona u kojoj se nalazi postrojenje Kolektor ETRA karakteriše se stabilnim razvojem i postepenom urbanizacijom. Barajevo je poznato po kombinaciji industrijskih i prirodnih resursa, što omogućava balans između ekonomskog razvoja i očuvanja prirodnog okruženja. Površina na kojoj je postrojenje izgrađeno prethodno je sanirana i prilagođena za industrijsku upotrebu, čime su smanjeni potencijalni ekološki rizici.

- Parcela br. 6542: Na ovoj parceli nalazi se objekat Kolektor Etra 1 faze i planirano proširenje 2 faze, koji je specijalizovan za proizvodne aktivnosti i podršku energetskim sistemima. Ovaj objekat je deo šireg industrijskog kompleksa i karakteriše ga visok nivo tehničke opremljenosti i funkcionalnosti. Sama parcela pruža prostor za različite proizvodne procese, kao i za infrastrukturne objekte koji omogućavaju nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti.

- Parcela br. 720/34: Na ovoj parceli se nalazi proizvodno-poslovni objekat, koji se prostire na tri sprata: podrum, prizemlje i sprat. Podrum je opremljen kao tehnički i magacinski prostor, dok se u prizemlju nalazi proizvodni pogon za montažu transformatora. Sprat objekta je administrativni deo, koji pruža prostor za kancelarije i menadžment. Ovaj objekat je takođe izveden ili rekonstruisan u prvoj dekadi ovog veka i kvalitetno je građen, sa primenom termoizolacionih fasadnih sendvič panela.

- Parcela br. 720/19: Na ovoj parceli se nalazi objekat spratnosti P+1, gde se u prizemlju nalazi radionica, a na spratu kantina i garderoba za zaposlene. Ovaj objekat pruža podršku zaposlenima u kompleksu, omogućavajući im odmor i obrok u okviru radnog dana.

## 2.1.	Makrolokacija

Prirodni položaj Beograda je jedinstven u Evropi. Grad se nalazi na ušću velikih reka Dunava i Save, a u kontaktnoj zoni južnog oboda ravničarskog Panonskog bazena i severne ivice Balkanskog poluostrva. Grad ima složenu morfološku strukturu, nastalu transformacijama i razvitkom nasleđenog gradskog tkiva.

Geografski položaj Beograda je situiran od krajnje tačke na severu (45006’N i 20023’E) do krajnje tačke na jugu (44016’N i 20018’E) i od krajnje tačke na istoku (44016’N i 20018’E) do krajnje zapadne tačke (44038’N i 19059’E).

Nadmorska visina Beograda je u opsegu od 71 m (najniža tačka - Grocka) do 628 m (najviša tačka - Kosmaj). Prosečna nadmorska visina gradskog jezgra je 132 m. Šire područje grada ima površinu od 322.268 ha. Administrativna organizacija teritorije obuhvata 10 gradskih i 6 vangradskih opština. Gradske opštine pokrivaju površinu od 35.996 ha, od čega 541 ha pokrivaju ostrva a 2.225 ha delovi reka Save i Dunava.

U Beogradu se mogu uočiti tri makro-urbane prostorne celine:

- Sremska celina u prostornom okviru koju čine leva obala reke Save i Dunav, kao i zapadni deo koridora spoljašnjeg magistralnog prstena. Ova celina može se podeliti na dve mezo celine: Sremsko-Posavsku i Sremsko-Podunavsku.

- Šumadijska celina u prostornom okviru desne obale reke Save i Dunava, te južni deo koridora spoljnjeg magistralnog prstena. Ova kompleksna celina može se podeliti na Šumadijsko-Posavsku, Šumadijsko-centralnu i Šumadijsko-Podunavsku mezo celinu.

- Banatska celina koja obuhvata izgrađeno područje grada na levoj strani Dunava.

Gradska opština Barajevo je u celini izvan gradskog područja grada Beograda i prostorno spada u prigradske opštine, a smeštena je na pravcu jug–jugozapad u odnosu na Beograd. Centar opštine, naselje Barajevo, udaljeno je od centra Beograda 27 km. Opština je formirana 1956. godine, kao jedna od opština administrativnog područja Beograda. Njene granice su utvrđene tokom formiranja komunalnog sistema u periodu od 1956–60. Sa severa se graniči sa opštinama Čukarica i Voždovac, na istoku je opština Sopot, na jugu Lazarevac, a na zapadu Obrenovac. Površina opštine Barajevo je 213 km², odnosno 21.312 ha, na kojoj se nalazi 14 naseljenih mesta podeljenih na 15 mesnih zajednica.

Teritorija opštine Barajevo je deo peripanonskog pojasa niske Šumadije, sa prosečnom nadmorskom visinom od 260 m. Najviša tačka u opštini je Parcanski vis (410 m), na istočnoj granici opštine, koji dominira čitavim područjem. Teritoriju odlikuje brežuljkast teren duž dolina većeg broja malih reka i potoka koji većinom teku pravcem od severoistoka ka jugozapadu i ulivaju se u Kolubaru, od kojih su najveće Marica i Beljanica sa pritokama Barajevskom i Suvom rekom. Šume pokrivaju 4.106 ha, odnosno oko 20% površine opštine. Najvažnije saobraćajnice u opštini su Ibarska magistrala i pruga Beograd–Bar. Barajevo je sa svim naseljima u opštini i susednim opštinama povezano razvijenom mrežom regionalnih i lokalnih puteva.

Demografski, iako je od 1981. u gradskoj opštini Barajevo prisutan negativan prirodan priraštaj, od 1991. postoji značajan porast broja stanovnika. Po podacima sa redovnih popisa, opština je 1981. imala 18.815 stanovnika, 1991. 20.846, a 2002. godine 26.630. Na teritoriji opštine je evidentirano 8.973 izbegla, prognana i raseljena lica iz bivših republika SFRJ i sa KiM. Pored toga, u opštini postoji više hiljada vikend kuća, u kojima se zbog blizine Beograda stalno živi. Središte i najveće naselje u opštini, Barajevo, u 2002. je imalo 8.325 stanovnika.

Po zvaničnim podacima popisa stanovništva iz 2022. godine na teritoriji opštine Barajevo bilo je 26.431 stanovnika. Samo naselje Barajevo ima 8.967 stanovnika.

Slika 1: Položaj gradske opštine Barajevo na karti Republike Srbije i na teritoriji Grada Beograda

Slika 2. Makrolokacija položaja kompleksa Kolektor Etra

## 2.2. Mikrolokacija

Na području opštine Barajevo nalazi se 14 naseljenih mesta i to: Arnajevo, Barajevo, Baćevac, Beljina, Boždarevac, Veliki Borak, Vranić, Guncati, Glumčevo brdo, Lisović, Manić, Meljak, Rožanci, Šiljakovac. Ova naseljena mesta su podeljenih na 15 mesnih zajednica.

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD, Služba za katastar nepokretnosti Barajevo je doneo Rešenje broj 952-02-2-007-1317/2024 od 19.11.2024.godine kojim se dozvoljava spajanje parcela 720/5 i 720/20 KO Barajevo tako da se katastar upisuje katastarska parcela broj 6542 KO Barajevo, i imaocem prava privatne svojine sa delom poseda 1/1 na ima KOLEKTOR ETRA DOO BEOGRAD, BARAJEVO, SVETOSAVSKA 394D

Slika 3: Mikrolokacija objekta i planiranog postrojenja

Susedni objekti i parcele:

Susedni objekti i parcele u okviru kompleksa Kolektor etra (zajedno sa predmetnim su):

- Susedna parcela br 720/19 na kojoj se nalazi se objekat, spratnosti P+1 gde se u prizemlju nalazi radionica a na spratu kantina i garderoba za zaposlene

- Susedna parcela br. 720/34 na kojoj se nalazi  proizvodno-poslovni objekat, spratnosti Po+Pr+1 gde je podrum tehnički  i magacinski prostor, prizemlje proizvodni pogon montaže transformatora i sprat u kojem je administrativni deo. Navedeni objekti su izvedeni ili rekonstruisani u prvoj dekadi ovog veka i kvalitetne su gradnje (termoizolacioni fasadni sendvič paneli).

Ostale susedne parcele:

- Sa južne strane je putna parcela 720/31. i parcela br. 720/16 -njiva 4 klase poljoprivredno zemljište u građevinskom području

- Sa severne strane parcela br.720/18 sa izgrađenim poslovnim objektom Jugent za proizvodnju vrata i prozora

- Sa istočne strane su parcele 720/12 720/7 šumsko zemljište sa šumom 3. kategorije i parcela br. 720/15 voćnjak 2 klase na poljoprivrednom zemljištu.

Slika 4: Udaljenog planiranog postrojenja od prvih stambenih objekata

Slika 5: Udaljenost planiranog postrojenja od centra Barajeva

Udaljenost predmetnog postrojenja od najbližih stambenih objekata iznosi oko 75 m, a od centra opštine Barajevo oko 3,64 km (vazdušnom linijom).

Na sledećoj slici prikazana je udaljenost predmetnog postrojenja od Barajevske reke.

Slika 6: Udaljenost planiranog postrojenja od Barajevske reke

Udaljenost postrojenja od Barajevske reke iznosi oko 1,4 km (vazdušnom linijom). Na sledećoj slici prikazana je udaljenost postrojenja od Lipovičke šume.

Slika 7: Udaljenost postrojenja od Lipovičke šume

Udaljenost postrojenja od Lipovičke šume iznosi oko 3,22 km (vazdušnom linijom). Na sledećoj slici prikazana je udaljenost postrojenja od Spomenika prirode Tri hrasta lužnjaka Bare.

Slika 8: Udaljenost postrojenja od spomnika prirode Tri hrasta lužnjaka

Udaljenost postrojenja od Spomenika prirode Tri hrasta lužnjaka Bare iznosi oko 7,86 km (vazdušnom linijom).

Na sledećoj slici prikazana je udaljenost postrojenja od osnovne škole.

Slika 9: Udaljenost postrojenja od osnovne škole

Udaljenost postrojenja od osnovne škole iznosi oko 1,8 km (vazdušnom linijom).

Na sledećoj slici prikazana je udaljenost postrojenja od doma zdravlja.

Slika 10: Udaljenost postrojenja od doma zdravlja

Udaljenost postrojenja od doma zdravlja iznosi oko 3,39 km (vazdušnom linijom).

## 2.3. Kopija plana katastarskog plana na kojem se predviđa izvođenje projekta sa ucrtanim rasporedom svih objekata

Slika 11: Položaj K.P. BR. 6542, KO Barajevo

Rekonstrukcije faze 1 i dogradnja faze 2 proizvodne hale P, P+2, biće obavljeno u okviru već postojećeg projekta, u kompleksu u sklopu poslovnog kompleksa “Kolektor Etra”, na K.P.BR. 6542, KO Barajevo, Beograd.

Za Fazu 1 je ishodovano Rešenje o izmeni građevinske dozvole izdato od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove-Odsek za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmet Broj:ROP-BAR-34173-CPA-6/2023, Zavodni broj:351-312/2023 od 13.04.2023. godine, u kome se odobrava se izgradnja poslovnog kompleksa sa proizvodnom halom privrednom društvu “KOLEKTOR ETRA” d.o.o., Barajevo na kat.parc.br. 720/5 i 720/20 KO Barajevo, kategorije "V"–natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju.

Ukupna površina parcela obuhvaćenih predmetnim projektom iznosi 12.366 m2.

Prostor realizacije projekta se nalazi na istočnoj i jugoistočnoj strani kompleksa Kolektor Etra.

Na slici 12. su prikazani postojeci objekti u beloj boji, dok je izgrađeni objekat iz Faze 1 (ispitna stanica) prikazan u plavoj boji. Objekti iz Faze 2 koji će biti izgrađeni, a predmet su ove Studije i su obojeni tirkiznom bojom. Rekonstrukcija Faze 1 obuhvata ugradnju dvoja vrata na zidu ka Fazi 2, koja se gradi uz Fazu 1 i iz tog razloga se projekat naziva dogradnja Faze 2. Izgradnjom Faze 2 i povezivanjem sa Fazom 1 formiraće se proizvodni kompleks, gde će se vršiti sve aktivnosti na proizvodnji energetskih transformatora, od prijema sirovine do ispitanog transformatora spremnog za preuzimanje od strane kupaca. Na kompleksu KOLEKTOR ETRA u Barajevu, na katastarskoj parceli broj 720/34,  KO Barajevo, pre izgradnje novih pogona nalaze su se sledeći sadržaji:

- Proizvodno-poslovni objekat

- Pomoćni objekat

- Septička jama

- Kontejneri

- Trafo stanica

- Rezervoar za mazut

- Skladište tehničkih gasova

- Separator masti i ulja

- Priručni magacin

- „P“ okretnica za vatrogasno vozilo

- Parking, za 100 vozila

- Zelenilo

- Manipulativni plato

Slika 12. Šema postojećeg stanja i dogradnje, objekti u narandžastoj boji su Faza 2 (Kolektor Etra Barajevo - KEB)

## 2.4. Podaci o potrebnoj površini zemljišta u m2 za vreme izvođenja radova, sa opisom fizičkih karakteristika i kartografskim prikazom odgovarajuće razmere, kao i površina koje će biti obuhvaćene kada projekat bude izveden

Idejnim rešenjem je predviđena rekonstrukciju faze I i dogradnju faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo.

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD, Služba za katastar nepokretnosti Barajevo je doneo Rešenje broj 952-02-2-007-1317/2024 od 19.11.2024.godine kojim se dozvoljava spajanje parcela 720/5 i 720/20 KO Barajevo tako da se katastar upisuje katastarska parcela broj 6542 KO Barajevo, i imaocem prava privatne svojine sa delom poseda 1/1 na ima KOLEKTOR ETRA DOO BEOGRAD, BARAJEVO, SVETOSAVSKA 394D. Ovo rešenje se nalazi u Prilogu.

Lokacijskim uslovima za rekonstrukciju faze I i dogradnju faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra, kategorija B (poslovne zgrade – zgrade koje se koriste u poslovne svrhe, za administrativne i upravne delatnosti, do 400 m² i P+2), klasifikacioni broj 122011, i kategorija V (industrijske zgrade – natkrivene zgrade koje se koriste za industrijsku proizvodnju, fabrike, radionice, hale za montažu itd., radionice preko 400 m²), klasifikacioni broj 125102, na katastarskim parcelama broj 720/5 i 720/20 KO Barajevo, izdatim od strane Opštine Barajevo, Broj predmeta: ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024, zavodni broj: 350-989/2024, datum: 5.2.2025. godine propisane su dimenzije:

- Maksimalna dozvoljena površina pod svim objektima na parceli (izgrađenim i planiranim) je 7419,6 m2

- Maksimalna dozvoljena BRGP nadzemnih etaža svih objekata na parceli je 12366,00 m2.

- Maksimalna spratnost komercijalno-poslovnih objekata u kompleksu je P+3, a planirana spratnost je P+1.

Na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo planirana je rekonstrukcija faze I i dogradnju faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa KOLEKTOR ETRA, Objekat druge faze se sastoji iz dva dela, proizvodnog i administrativnog dela.

BRGP faza 1=1506,77 m2 (izgrađeno),

BRGP faza 2=2892,00 m2,

BRGP faza 1+ faza 2 ukupno =4398,77 m2

površina pod objektom FAZA I+FAZA II ukupno 3.589,41 m2;

visina venca +16.00 m,

visina slemena +15.90 m.

## 2.5. Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških i hidroloških i seizmoloških karakteristika terena

Pedološke karakteristike (tipovi zemljišta)

- Dominantni tip zemljišta u Barajevu su smeđa zemljišta (eutrična i distrična smeđa zemljišta), karakteristična za brdske i brežuljkaste predele.

- U dolinama reka mogu se naći aluvijalna zemljišta, pogodna za poljoprivredu.

- Teren je većinom pogodan za obradu, vinogradarstvo i voćarstvo, sa srednje do visokom plodnošću.

- Kiselost zemljišta varira, ali u većini slučajeva se radi o blago kiselim do neutralnim zemljištima.

Geomorfološke karakteristike (reljef)

- Barajevo pripada Šumadijskom pobrđu, odnosno blago talasastom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od oko 200–300 metara.

- Reljef karakterišu blagi padovi, rečna korita, uvale i uzvišenja.

- Najviši delovi terena nalaze se prema jugu i jugozapadu opštine.

- Postoje erozioni procesi u naglašenijim nagibima, posebno u zonama deforestacije.

Geološke karakteristike

- Područje Barajeva pripada Panonsko-dinarskom geotektonskom kompleksu.

- Dominantno je građeno od neogenih sedimenata, kao što su glinoviti škriljci, peskoviti slojevi i krečnjaci.

- U pojedinim delovima prisutni su tercijarni i kvartarni slojevi (gline, les, pesak).

- Na nekim mestima prisutne su slabe konsolidovane stene, što može uticati na stabilnost terena u slučaju gradnje.

Hidrološke karakteristike

- Opštinu presseca više manjih reka i potoka, najznačajniji su:

- Topčiderska reka i njeni pritoci,

- Barajevačka reka,

- Sezonski vodotoci i erozioni potoci.

- Podzemne vode se javljaju u plićim slojevima, naročito u dolinama i aluvijalnim ravnima.

- Zastupljeni su bunari i izvori, ali sa lokalizovanom distribucijom.

- Teren je delimično podložan poplavama u zoni rečnih dolina.

Seizmološke karakteristike

- Barajevo se nalazi u umereno seizmički aktivnoj zoni Srbije.

- Po seizmičkom zoniranju Srbije, opština spada u zonu VII stepena MCS skale, što označava srednje seizmičko područje.

- Mogući su zemljotresi srednjeg intenziteta, ali bez velikog rizika od ozbiljnih oštećenja.

Slika 13. – Karta epicentara zemljotresa u Srbiji

## 2.6. Podaci o izvorištu vodosnabdevanja sa osnovnim hidrološkim karakteristikama

Na teritoriji opštine Barajevo prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. Godine živi 26.431 stanovnika. Postojeća vodovodna mreža pripada trećoj zoni vodosnabdevanja grada Beograda. Naselje Barajevo centar se snabdeva vodom iz pravca rezervoara ,,Barajevo“ primarnim cevovodom V3L200. Sekundarna vodovodna mreža je planirana kao prstenasta duž planiranih saobraćajnica, pri čemu bi na distributivnoj vodovodnoj mreži predviđen dovoljan broj nadzemnih protivpožarnih hidranata.

Kanalizaciona mreža, u postojećem stanju, je separacionog tipa, a kanalizacioni sistem je nerazvijen. Fekalna i atmosferska kanalizacija je izgrađena u delovima naselja Gaj i Barajevo centar, dok su ostala područja neregulisana. Atmosferska kanalizacija iz naselja Barajevo centar se izliva u Barajevsku reku. Minimalni prečnik planirane atmosferske kanalizacije je Ø300 mm, a fekalne Ø250 mm. Položaj planirane ulične kanalizacije je u kolovozu postojećih i planiranih saobraćajnica.  Iako osnovni hidrološki potencijal Barajeva, predstavlja Barajevska reka sa pritokama, kvalitet vode u reci, ne podleže redovnim kontrolama.

Lokacija na kojoj se nalazi predmetno postrojenje nije u zoni vodozahvata – vodnih objekata i sanitarne zaštite izvorišta koja se koriste za snabdevanje vodom Barajevske opštine.

## 2.7. Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovarajućim meteorološkim pokazateljima

Klima koja vlada u Barajevu je umereno kontinentalna, sa jasno definisana četiri godišnja doba. Proleće je kratkotrajno, leti se beleže izuzetno visoke temperature, jesen odlikuju duži sunčani i topli periodi, dok je zima umerena. Prosečna godišnja temperatura vazduha je 11,7 0C. Najtopliji mesec je jul sa temperaturom od 22,1 0C, a najhladniji mesec je januar, sa prosečnom temperaturom 0,4 0C. Srednji atmosferski pritisak je 1001 mb, a srednja relativna vlažnost vazduha je 69,5%. Prelazna godišnja doba, proleće i jesen, odlikuju se promenljivošću vremena, s toplijom jeseni od proleća. Leti, usled pomeranja suptropskog pojasa visokog pritiska prema severu, ovo područje se nalazi pod uticajem tzv. Azorskog anticiklona, sa dosta stabilnim vremenskim prilikama i povremenim pljuskovima lokalnog karaktera. Zimi, ovo područje je pod uticajem ciklonske aktivnosti s Atlantskog okeana i Sredozemnog mora, kao i tzv. Sibirske anticiklone.

Prosečna godišnja temperatura na području Beograda iznosi 13,8°C. Prelazi između godišnjih doba su umereni. Zime su blago oštre i ponekad snežne sa srednjom temperaturom u februaru od 2,10°C. Proleća su pretežno kišna i kratka sa srednjom temperaturom u aprilu od 11,90°C. Leta su pretežno suva, duga i topla sa srednjom temperaturom u julu od 21,50°C. Jesen je blago kišna, topla i duga sa prosečnom temperaturom u oktobru od 12,10°C.

Na Beograd i okolinu, godišnje padne, prosečno 669,5 mm padavina. Najveću količinu padavina imaju maj i jun.. Na području topoklimatske zone u okviru koje se nalazi i predmetna lokacija, najučestaliji su vetrovi koji duvaju iz pravca jugoistoka (košava). Košava najčešće duva tokom jeseni i zime u intervalima od 2 do 3 dana, sa prosečnom brzinom od 25-43 km/h (pojedini udari mogu dostizati i do 130 km/h).

Mikroklimatski uslovi na lokaciji, na osnovu procene prema prirodnim karakteristikama i uslovima na terenu, omogućavaju održivu i prihvatljivu planiranu delatnost. Procena je da položaj lokacije i pravac dominantnih vetrova obezbeđuju temperaturne uslove bez ekstrema, dobru osunčanost i provetravanje na mikrolokacijskom nivou.

Slika 14: Prosečna temperatura i padavine; oblačni, sunčani i kišni dani; maksimalne temperature i količine padavina – Beograd (Izvor: Meteoblue klimatski dijagrami - /www.meteoblue.com/)

Slika 15: Brzina vetra u Beogradu (Izvor meteoblue.com)

Slika 16: Brzina vetra u Barajevu (Izvor meteoblue.com)

Slika 17: Brzina vetra za Barajevo (Izvor meteoblue.com)

## 2.8. Opis flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa

Karakterističnu sliku Barajevske opštine predstavljaju usitnjena polja protkana ostacima šuma, jarugama i plitkim dolinama reka na ustalasanom reljefu. Šume obuhvataju 27,44% površine, od kojih je preko 65% u privatnom vlasništvu. Na teritoriji opštine šume su svedene na tri jako sužena, oranicama, livadama i voćnacima ispresecana pojasa. Najveći šumski pojas obuhvata Lipovicu,  koji se preko Barajeva pruža na Podvis i spaja sa šumama u selu Guberevcu. Drugi pojas se proteže južnije u istom pravcu, od Beljanskog visa preko Bojišta i Zbegovišta, Kućina Boračkog visa i Lipovačke do Ibarskog puta. Treći, veći šumski kompleks predstavlja Boračka šuma Starinovac. Najzastupljenije vrste su: cer (Quercus cerris), sladun (Quercus frainetto), bukva (Fagus sylvatica), grab (Carpinus sp.), lužnjak (Quercus robur) i lipa (Tilia sp.). Što se tiče poljoprivrede, opština Barajevo je poznata po uzgoju krmnog bilja, deteline, žitarica (pšenica, raž, ječam, ovas, kukuruz), šećerne repe, krompira, pasulja, voća (šljiva, trešanja, višanja, jabuka, krušaka, kajsija, orah, jagoda), kao i različitih vrsta povrća. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta iznosi 15.072 ha, od toga je 14.629 ha pod obradivim zemljištem, a 443 ha pod pašnjacima. Na površini od 47 ha nalaze se vinogradi.

Prirodna dobra posebne vrednosti

Prema Centralnom registru zaštićenih prirodnih dobara, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na delu teritorije opštine Barajevo nalazi se spomenik prirode (botaničkog karaktera) – Tri hrasta lužnjaka – Bare (Quercus robur L.), – koji se nalazi na području KO Šiljakovac, pored reke Robaje povremenog toka, na mestu zvanom „Bare”, udaljenom oko 150 metara od seoskog puta, na nadmorskoj visini od oko 124 m. Stavljen je pod zaštitu radi očuvanja retkih botaničkih vrednosti, reprezentativnih dendrometrijskih karakteristika, zaštite autohtone raznovrsnosti i unapređenja predeonih obeležja. Stabla su razvijena, vitalna, jakog i zdravog debla i habitusa. Površina ovog prirodnog dobra iznosi 0,5 ha. Pod zaštitom je od  2006. godine („Službeni list grada Beograda“  bro 18/2006 i 57-I/2013) i kategoriše se kao značajno prirodno dobro III kategorije.

Među evidentiranim prirodnim dobrima, proglašenim od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije, je i Lipovička šuma – ekosistem sa vrednom florom i faunom, lovno uzgojni centar visoke divljači, prostor izuzetnih pejzažnih odlika i mesto pogodno za odmor i rekreaciju. Spomenik prirode Lipovačka šuma – dugi rt stavljen je pod zaštitu 2013 (“Službeni list grada Beograda“ broj 57-I/2013). Lipovička šuma, površine oko 1.058 ha, nalazi se na području katastarske opštine Barajevo i opštine Čukarica. Ukupna površina zaštićenog područja iznosi 241 ha 67 ar i 68 m2, od čega je 235 h 07 ar 76 m2 (97,27 %) u državnoj svojini, a 6 ha 59 ar 92 m2 (2,73 %) u privatnoj svojini. Zaštićeno područje svrstava se u III kategoriju, kao zaštićeno područje lokalnog značaja, odnosno područje značajno za grad Beograd. U Lipovačkoj šumi živi 150 različitih biljnih vrsta, 68 vrsta ptica, 173 vrste insekata od kojih su pet strogo zaštićeni, 129 vrsta gljiva, a od sisara ovde nalazimo srne, divlje svinje i druge životinje.

Na slikama 7 i 8, predstavljena je udaljenosti predmetne lokacije od gore navedenih zaštićenih područja. Na slikama se uočava da je predmetna lokacija udaljena od Lipovačke šume 3,22 km dok je od spomenika prirode Tri hrasta lužnjaka – Bare udaljena 7,86 km, vazdušnom linijom.

## 2.9. Pregled osnovnih karakteristika pejzaža

Opština Barajevo pripada delu preipanonskog pojasa niske Šumadije sa prosečnom nadmorskom visinom od 260 m. Najviša tačka u opštini je Parcanski vis (410 m), na istočnoj granici opštine, koji dominira čitavim područjem. Teritoriju odlikuje brežuljkast teren duž dolina većeg broja malih reka i potoka koji većinom teku pravcem od severoistoka ka jugozapadu i ulivaju se u Kolubaru od kojih su najveće Marica i Beljanica sa pritokama Barajevskom i Suvom rekom. U geomorfološkom i geološkom pogledu stožer čitavog kraja predstavlja Lipovica.

## 2.10. Pregled nepokretnih kulturnih dobra i arheoloških nalazišta

Na osnovu podataka iz relevantne urbanističke dokumentacije, na predmetnoj lokaciji i u neposrednom okruženju nema kulturnih dobara, tragova starih kultura ili bilo kakvih drugih nalaza koji bi ukazivali na postojanje arheološkog lokaliteta.

Prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, na teritoriji opštine Barajevo nalaze se sledeća kulturna dobra od velikog značaja:

- Crkva brvnara u Vraniću - posvećena Sv. 40 velikomučenika (Mladenci), sagrađena je 1823. godine na temeljima starije crkve iz XVIII veka. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 12 km.

- Kuća porodice Jeftić u Šiljakovcu - Podignuta je između 1830. i 1840. godine kao tipičan reprezentativni objekat porodične zadruge. Pripada tipu višedelne šumadijske čatmare. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 13 km.

- Nadgrobni spomenik Milisava Čamdžije - nalazi se na imanju Branislava Ivankovića (potomka Čamdžijinog brata Ivanka) u Velikom Borku. Pored ovog, nalazi se i nadgrobni spomenik njegovog brata Ivanka. Oblikom i ornamentikom spomenik predstavlja tipski nadgrobnik beogradske okoline sa početka XIX veka (u obliku kvadera sa zaobljenim gornjim delom i ispupčenjem na sredini). Udaljenost od predmetne lokacije je oko 10 km.

- Osnovna škola u Vraniću - Zgrada je podignuta početkom XX veka blizu mesta na kojem je bila zgrada starije osnovne škole iz 1848. godine. Objekat je lociran u starom centru Vranića i danas, zajedno sa susednom mehanom, sadržinski i prostorno obeležava ovo mesto kao žižu javnog života naselja u prošlosti. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 14 km.

- Stara mehana u Barajevu - Bagrdan, podignuta je u prvoj polovini XIX veka, uz stari drum, tako da svojim širim delom ide u unutrašnjost parcele. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 2 km.

- Stara škola u Boždarevcu - Zgrada Stare škole u Boždarevcu predstavlja jedan od ređe sačuvanih objekata ove namene na širem području Beograda. Nastala kao porodična stambena zgrada, ona je voljom vlasnika poklonjena školi, u kojoj je ova funkcionisala sve do kraja II svetskog rata. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 4 km.

- Kuća porodice Stevanović u Šiljakovcu - Kuća je podignuta sredinom XIX veka.

- Crkva Sv. Arhanđela Mihaila u Beljini - Crkva Sv. Arhanđela Mihaila sagrađena je između 1813. i 1819. na mestu ranijeg kultnog objekta, za koji se pretpostavlja da datira iz ranog srednjeg veka. Crkva predstavlja jedan od najranijh primera crkvenog graditeljstva iz vremena prve vladavine kneza Miloša Obrenovića, čije će se arhitektonske odlike razvijati tokom čitavog 19. veka.

- Crkva Sv. Trojice u Baćevcu - Crkva Svete Trojice u Baćevcu podignuta je 1882. u blizini ruševina starije crkve-brvnare iz prve polovine 19. veka, kao jednobrodna građevina sa osnovom u obliku sažetog krsta i po jednim kubetom nad pripratom, centralnim travejem naosa i oltarskim prostorom. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 5 km.

- Čaršija u Beljini - Selo Beljina nalazi se južno od opštinskog centra Barajeva, u dolini reke Beljanice. Beljina spada među najstarija naselja beogradske okoline, o čemu neposredno svedoče arheološki nalazi iz doba neolita, antike i srednjeg veka. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 7 km.

- Barajevska crkva Svetog Nikole sa nadgrobnim spomenicima u porti. Udaljenost od predmetne lokacije je oko 6 km.

## 2.11. Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografske karakteristike u odnosu na objekte i aktivnosti

Prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine, opština Barajevo ima 26.431 stanovnika, prosečne starosti 46 godina. Ovaj broj predstavlja blagi pad u odnosu na prethodni popis iz 2011. godine, kada je zabeleženo 27.036 stanovnika. U periodu između 1981. i 2002. godine, opština je beležila porast broja stanovnika, ali je od tada prisutan blagi pad. Što se tiče etničke strukture, prema podacima iz 2022. godine, većinu stanovništva činili su Srbi sa 91,3%, dok su ostale nacionalnosti bile zastupljene u manjem procentu.

U opštini Barajevo nalazi se 10.209 domaćinstava, sa prosečnim brojem članova domaćinstva 2,57.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku ukupna zaposlenost za četvrti kvartal 2024 godine za opštinu Barajevo iznosi 9.357 zaposlenih od čega su 4.889 muškarci, a 4.368 žene.

## 2.12. Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i suprastrukture

Najvažnije saobraćajnice na predmetnom području su Ibarska magistrala, regionalni put Lipovica – Kosmaj i pruga Beograd – Bar. Centar opštine razgranatom mrežom puteva povezan je sa svih 12 opštinskih naselja. Veliki deo opštine Barajevo, pijaćom vodom se snabdeva iz sistema beogradskog vodovoda koji ulaže značajna sredstva u obnovu vodovodne mreže i izgradnju nove. Jedan od najvećih problema opštine Barajevo je neizgrađena kanalizaciona mreža i nepostojanje adekvatnog tretmana otpadnih voda, koji bi pokrio sve korisnike. Elektro – mreža na teritoriji opštine karakterišše se nedovoljnom pokrivenošću, kao i nedovoljnim brojem trafo stanica. U pojedinim delovima opštine jačina napona je ispod zakonom propisane vrednosti.

# 3. Naziv, opis i karakteristike projekta, u toku celokupnog trajanja projekta, uključujući, po potrebi, i radove na njegovom zatvaranju, odnosno uklanjanju

POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU TRANSFORMATORA

- veličina projekta (sa opisom fizičkih karakteristika objekta i proizvodnog postupka);

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD, Služba za katastar nepokretnosti Barajevo je doneo Rešenje broj 952-02-2-007-1317/2024 od 19.11.2024. godine kojim se dozvoljava spajanje parcela 720/5 i 720/20 KO Barajevo tako da se katastar upisuje katastarska parcela broj 6542 KO Barajevo, i imaocem prava privatne svojine sa delom poseda 1/1 na ima KOLEKTOR ETRA DOO BEOGRAD, BARAJEVO, SVETOSAVSKA 394D.

Podaci iz RGZ - Službe za katastar nepokretnosti Barajevo

Izvor: RGZ - eKatastar

Katastarska parcela br. 6542 KO Barajevo

- Ukupna površina parcele: 01.23.66 ha

- Način korišćenja zemljišta:

  - Njiva IV klase: 8.059 m²

  - Pašnjak II klase: 4.307 m²

- Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području

- Vrsta zemljišta: Zemljište u građevinskom području

Podaci o planiranom objektu / objektima / radovima

Na katastarskim parcelama broj 6542 KO Barajevo planirana je rekonstrukcija faze I i dogradnja faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra.

- Objekat druge faze:

  - Sastoji se iz dva dela: proizvodnog i administrativnog.

- Bruto razvijena građevinska površina (BRGP):

  - Faza I (izgrađeno): 1.506,77 m²

  - Faza II (dogradnja): 2.892,00 m²

  - Ukupno (Faza I + Faza II): 4.398,77 m²

- Površina pod objektom (Faza I + Faza II): 3.589,41 m²

- Visina venca: +16,00 m

Visina slemena: +15,90 m

Vrsta radova

- Rekonstrukcija i dogradnja

Namenjenost objekta

- Proizvodna hala u sklopu poslovnog kompleksa

Klasifikacija i kategorija objekta

- Dominantna kategorija objekta: V

- Klasifikacioni podaci:

- Kategorija V: 87.19% (klas. broj: 125102)

- Kategorija B: 12.81% (klas. broj: 122011)

Planski osnov

- Prostorni plan Gradske opštine Barajevo („Sl. list grada Beograda“, broj 53/12).

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Službeni glasnik RS“, br. 22/2015).

Kolektor ETRA doo Beograd je renomirani proizvođač uljnih distributivnih, specijalnih i energetskih transformatora snaga do 40 MVA i napona do 145 kV, za potrebe elektroenergetskih postrojenja, shodno visokim zahtevima i standardima kupaca.

Delatnost preduzeća je proizvodnja novih transformatora:

- proizvodnja transformatora snage sa uljem naponskog nivoa do 145 kV i snage do 40 MVA

- proizvodnja specijalnih transformatora naponskog nivoa do 145 kV i snage do 40 MVA u skladu sa zahtevima kupca

- montaža na licu mesta i puštanje u rad transformatora snage i elektro merenja na SAT-u u skladu sa IEC 60076

Poslovni kompleks KOLEKTOR ETRA smešten je na katastarskoj parceli (k.p.) 6542, i predstavlja ključnu industrijsku lokaciju sa više objekata koji čine deo šireg proizvodnog i administrativnog prostora.

U sklopu ovog kompleksa, postojeći objekat proizvodne hale je centralni deo infrastrukture, dok su

susedni objekti i parcele takođe deo iste poslovne jedinice koja obuhvata značajnu proizvodnu i administrativnu funkciju.

Proizvodni proces se sastoji od sklapanja delova transformatora i punjenje odgovarajućim uljem, u skladu sa zahtevima.

Rekonstruisani proizvodni pogoni će biti ograničeni samo na proizvodnju novih transformatora i neće postojati deo proizvodnog programa, posvećen reparaciji transformatora koja bi predstavljala najveći generator neopasnog i opasnog otpada na lokaciji.

Tehnologija u okviru planiranog projekta

- namena: MONTAŽA TRANSFORMATORA

- Program proizvodnje: oko 150 kom. godišnje različitih karakteristika

- Sirovine (gotovi i polugotovi elementi): gotovi elementi transformatora bez ambalaže

- Kretanje sirovina (gotovih i polugotovih elemenata): spolja Muverom nosivosti 100 t, unutra vazdušnim jastukom nosivosti do 120 t i sistemom kranova

- KRANOVI: vertikalni i horizontalni transport - premeštanje elemenata u proizvodnom ciklusu na određene tačke nosivosti 40 t,70 t+10 t, 20 t i servisni u sušari 1 t

- Struktura radnih mesta: u proizvodnji 22 u administraciji 20 ukupno 42 radna mesta. Proizvodnja radi u dve smene

- Tehnološka šema: Diferencirane tehnološke celine čine prostori: Montaža - Priprema trafo sudova i magnetnih jezgara procesi, Sušara - komore

- VPD i HAV, Uljara -OTP sa elektro upravljačkom prostorijom, Lakirnica i kotlarnica

- VPD komora: obavlja Sušenje aktivnog dela transformatora obuhvata proces pripreme za sušenje, grejanja sa međufaznim smanjenjem pritiska, smanjenje pritiska, vakuumiranje, ozračivanje. Koristi rastvarač fluid ShellsolD60

- HAV komora: obavlja sušenje namotaja toplim vazduhom u vakuumu

- Sistem upravljanja: potpuno automatizovan -sistem SCADA

- lakirnica: se sastoji od prefabrikovane komore za farbanje i prostora za mešanje boja na vodenoj bazi potpuno automatizovana

- uljara: ima dva (OTP) postrojenja za tretman ulja tipa Midel 7131 koje dalje cevovod odvodi u proizvodnju na punjenje transformatora

- kotlarnica: ima 2 parna kotla koji koriste lako loža ulje, postrojenje za termičku pripremu vode, rezervoar kondenzata i hemijsku pripremu vode

Program proizvodnje:

- Prema srednjoročnom strateškom planu proizvodnje do 2030 godine, a prema potrebama tržišta planira se proizvodnja transformatora prikazana sledećoj tabeli:

- Tabela 1: Planirana proizvodnja transformatora do 2030. godine

| Kolektor ETRA Beograd do 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosečna snaga | Prosek u odnosu na celu proizvodnju | Broj izrađenih transformatora | Ukupno MVA |
| do 2,5MVA | 2,5 | 6,7% | 10 | 25 |
| 2,5 MVA - 8 MVA | 8 | 20,13% | 30 | 240 |
| 8 MVA - 16 MVA | 12 | 28,19% | 42 | 504 |
| 16 MVA - 25 MVA | 20 | 28,19% | 42 | 840 |
| 25 MVA - 40 MVA | 25 | 16,7% | 25 | 625 |

Sirovine (gotovi i polugotovi elementi)

Sirovine koje ulaze u proizvodnju na tehnološkom ulazu su zapravo gotovi ili polugotovi elementi od kojih se sastavlja transformator. Gotovi i polugotovi elementi se pripremaju u radionici objekata postojeće fabrike Kolektor Etra Beograd na parceli 720/34. Elementi nemaju ambalažu na sebi i spremni su za upotrebu. Nakon sklapanja transformatora nema sirovinskog otpada jer se gotovi i polugotovi proizvodi pripremaju da uđu u montažu specifično napravljeni za svaki transformator.

- Čelični i bakarni elementi (šine za povezivanje elemenata) koji se ili kupuju kao gotovi proizvodi ili se izrađuju u kompleksu KEB

- Izolacioni elementi, izrađeni u radionici u kompleksu KEB, koji stignu u halu spremni za ugradnju

- Gotovi namotaji, izrađeni u odeljenju motačnice komleksa KEB koji stignu u halu spremni za ugradnju

- Oprema za montažu, različiti uređaji koji se kupuju od dobavljača, ventili (prvo idu u lakirnicu na farbanje, onda u montažu) u delu za pripremu materijala, slavine, čelični nosači, uređaji za merenje (montiraju se na transformator kao oprema koju kupac zahteva), sva dodatna oprema stigne u halu spremna za ugradnju

- Elektro ormani, izrađuju se u odeljenju za izradu elektro ormana u kompleksu KEB koji stignu u halu spremni za ugradnju.

- Elementi transformatora, trafo sudovi i magnetna jezgra, kupuju se gotovi od dobavljača i skladište se u magacinu u kompleksu KEB dok ne stigne vreme za njihovu montažu, onda idu u halu spremni za ugradnju

Kretanje sirovina (gotovih i polugotovih elemenata)

      - MUVER: Spoljno kretanje od magacina odnosno radionice iz kompleksa KEB do tehnološkog ulaza vrši se specijalnim vozilom MUVEROM. tipa Morello SELF-MOVED ELECTRONIC OMNIDIRECTIONAL TRAILER, series SGAE-E OMNI-D R 76/3.

Slika 18: Muver

Muverom se upravlja daljinski. Napajanje muvera je preko LI-Ion baterija koje se pune u okviru kompleksa KEB. Nosivost je do 100 t.

      - VAZDUŠNI JASTUK U unutrašnjosti hale se za kretanje elemenata koristi i Transporter -  električni muver na vazdušni jastuk maksimalne nosivosti 120 t. On prelazi iz 2. u 1. fazu gde se vrši ispitivanje gotovog proizvoda.

Slika 19: Vazdušni jastuk

Vazdušnim jastukom se upravlja daljinski. Za kretanje koristi komprimovan vazduh. Koristi 24V baterije koje se pune na struju u okviru kompleksa KEB.

      - KRANOVI Unutar prostora hale se vrši vertikalni i horizontalni transport -  premeštanje elemenata u proizvodnom ciklusu na određene tačke – radna mesta uz pomoć kranova. Predviđeno da se od tehnološkog ulaza postavi  kran nosivosti 40 t  koji iz spoljne sredine preuzima teret i unosi u unutrašnjost hale između osa H-J sa završetkom na osi 7. U suprotnom pravcu, u centralnom brodu hale, a iznad ovog krana predviđen je kran nosivost 70 t +10 t od osa A-J.

Takođe paralelno sa ovim kranom predviđena je linija i kranska staza sa kranom nosivosti 20t. U zoni iznad komora za sušenje predviđen je još jedan servisni kran nosivosti 1t.

Slika 20: Kran

Gotov testiran proizvod-transformator prolazi kroz fazu1 i kad se završi testiranje, izlazi na plato ispred Faze1, gde se privremeno skladišti i kasnije šleperom prevozi do klijenta.

Struktura radnih mesta, kretanje zaposlenih, radni uslovi

Proizvodni proces će se odvijati u dve smene po 8 časova. U proizvodnji su prema tehnološkom procesu formirana radna mesta zone. Zaposleni se dele na one koji rade u proizvodnji na montaži i one koji rade u administraciji i rukovođenju

U tabeli je prikazana struktura radnih mesta u jednoj smeni:

Tabela 2: Struktura radnih mesta u jednoj smeni

| PROIZVODNJA | RADNO MESTO-PRIZEMLJE | BR. RADNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uljara i upravljanje sušarom (VPD i HAV komora) | 2 |
| 2 | Lakirnica | 1 |
| 3 | Priprema trafo sudova | 2 |
| 4 | Stabilizacija namotaja | 4 |
| 5 | Slaganje magnetnog jezgra | 3 |
| 6 | Izrada aktivnog dela | 4 |
| 7 | Montaža II | 4 |
| 8 | Pomoćni radnici na svim pozicijama | 2 |
|  | UKUPNO PROIZVODNJA | 22 |

| ADMINISTRACIJA | RADNO MESTO - MEĐUSPRAT, 2. SPRAT | BR. RADNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Direktor proizvodnje | 1 |
| 2 | Šef proizvodnje | 2 |
| 3 | Inženjer - tehnolog | 3 |
| 4 | Inženjer - kontrola kvaliteta | 3 |
| 5 | Administracija | 11 |
|  | UKUPNO | 20 |

| SVE UKUPNO, PROIZVODNJA I ADMINISTRACIJA | 42 |
| --- | --- |

Kretanje zaposlenih:

Svi zaposleni ulaze na pešački kontrolisan pristup – ulaz za zaposlene. Gosti i poslovni partneri dolaze najavljeni na portirnici i u pratnji. Na ulazu zaposleni imaju svoje ormariće za HTZ opremu. U ulazna zona vodi do 1sprata gde je jedna kancelarija za direktno vođenje i nadzor nad proizvodnjom. Ostali administrativni radnici se nalaze na 2. spratu u kancelarijama podeljenim prema funkcijama. Zaposleni u proizvodnji odmor provode u okviru kompleksa KEB gde je kantina, kao i napolju ispred objekta.

Zaposleni u administraciji na 2. spratu imaju svoju čajnu kuhinju i trpezariju. Na više mesta u proizvodnji će biti raspoređeni aparati za vodu.

Radni uslovi:

Za unutrašnji prostor proizvodnje kao i administracije obezbeđuje se maksimalni komfor za rad.

Klima prostora:

Predviđena je klimatizacija prostora sa rekuperacijom vazduha kojom se obezbeđuje svež vazduh. Temperatura vazduha u proizvodnji je 20/25 oC a vlažnost vazduha se održava na 30% (zbog procesnih zahteva) pa se radnicima omogućavaju češće pauze i konzumacija vode i napitaka. Temperatura u administraciji je 20/25oC, vlažnost 50%

Osvetljenje:

U proizvodnji je dnevna svetlost obezbeđena preko fasade sa velikim staklenim površinama koje imaju spoljne žaluzine za zaštitu od direktnog sunca. Takođe je predviđeno difuzno svetlo – zenitalno dnevno svetlo sa krova preko svetlosnih kupola i traka. Deo prozora i kupola se otvara za potrebe prirodne ventilacije.

U tabeli je data potreba za osvetljajem koje postiže odgovarajućom LED rasvetom 3000 K

Tabela 3: Potreba za osvetljajem uz pomoć LED rasvete 3000 K

| PROIZVODNJA | RADNO MESTO-PRIZEMLJE | Osvetljaj, lx |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uljara | 300 |
| 2 | sušara (VPD i HAV komora) | 300 |
| 3 | lakirnica | 750 |
| 4 | Priprema trafo sudova | 500 |
| 5 | Stabilizacija namotaja | 500 |
| 6 | Slaganje magnetnog jezgra | 500 |
| 7 | Izrada aktivnog dela | 500 |
| 8 | Montaža II | 500 |
| 9 | kotlarnica | 300 |

| ADMINISTRACIJA | RADNO MESTO -MEDJUSPRAT, 2. SPRAT | Osvetljaj, lx |
| --- | --- | --- |
| 1 | kancelarije | 500 |
| 2 | kuhinja | 300 |
| 3 | toaleti | 200 |
| 4 | Stepenište, hol, koridori | 100 |

Dizel agregat – rezervno napajanje objekta ( spoljna jedinica)

Na severnoj strani, na izdvojenom i ograđenom platou, planira se dizel agregat DS635 GX186/500 za rezervno napajanje objekta, prioritetno za tehnološke procese i termotehničke instalacije, instalacije za gašenje požara i sl. Ovaj uređaj je atestiran, poseduje dupli plašt rezervoara dizela, čime se sprečava eventualno curenje goriva i obezbeđuje ekološki prihvatljivo skladištenje.

Dizel agregat je industrijski standardne izvedbe i namenjen je za rad u spoljnim uslovima, uz sledeće tehničke karakteristike:

- Tip motora: GX186 – četvorotaktni dizel motor sa vodenim hlađenjem

- Instalisana snaga: 500 kVA (400 kW)

- Nominalni napon: 400/230 V

- Frekvencija: 50 Hz

- Tip startovanja: Automatsko startovanje

- Kapacitet rezervoara: oko 900 litara (ugrađeni rezervoar sa duplim zidom)

- Autonomija rada: približno 10 sati pod 75% opterećenja

- Nivo buke: ≤ 75 dB(A) na udaljenosti od 7 metara

- Sistem hlađenja: vodeno-hlađeni sistem sa ventilatorom i hladnjakom

- Emisioni standard: u skladu sa EU normama za emisiju izduvnih gasova

Agregat je smešten u tipsko zaštitno kućište koje je otporno na vremenske uticaje i ima dodatnu zvučnu izolaciju. Predviđen je priključak na elektroenergetski sistem objekta, sa mogućnošću automatskog preuzimanja napajanja u slučaju nestanka glavnog izvora električne energije.

Skladištenje čvrstog otpada, kontejneri i rezervoar tečnog neopasnog otpada (van granica analize – spoljna jedinica):

Na južnoj strani kompleksa, pored administrativnih i proizvodnih objekata, nalaze se metalni kontejneri za privremeno skladištenje čvrstog neopasnog otpada (metalni i komunalni), dok se voda iz faze sušenja (VPD) sakuplja u zatvorenom rezervoaru sa tankvanom zaštitom unutar hale. Svi kontejneri su jasno obeleženi, zaštićeni od atmosferskih uticaja, a tečnosti i čvrsti otpad redovno preuzimaju ovlašćeni operatori (za tečne sisteme) i JKP (za komunalni otpad), uz potpunu administrativnu evidenciju.

- Voda iz faze sušenja (VPD): generiše se 40 m³ godišnje i sakuplja se u specijalizovani, zatvoreni rezervoar (dvostruki plašt) smešten unutar hale gde se vrši sušenje transformatora. Rezervoar je opremljen tankvanom sistemom za sekundarnu zaštitu u slučaju curenja.

- Metalni otpad: oko 3 t godišnje, skladišti se u licenciranom metalnom kontejneru postavljenom na južnom delu kompleksa. Kontejneri su označeni i zaštićeni od atmosferskih uticaja. Otpad se preuzima redovno od strane autorizovanog operatera.

- Komunalni otpad: zaposlenih (~3,5 t godišnje) odlaže se u metalni kontejner, smešten pored metalnog kontejnera za industrijski otpad, koji se prazni i odvozi putem JKP komunalne službe.

## 3.1. Opis postojećih objekata i sadržaja predmetnog kompleksa

Dosadašnje aktivnosti obuhvatale su Fazu I, koja ima namenu ispitne stanice i predstavlja logičan završetak proizvodnog procesa. Ova stanica trenutno služi za kontrolu kvaliteta transformatora proizvedenih u postojećim objektima kompleksa „Kolektor Etra” d.o.o. u Barajevu, dok će završetak Faze II omogućiti potpunu integraciju i unapređenje procesa proizvodnje.

Na kompleksu KOLEKTOR ETRA u Barajevu, na katastarskoj parceli broj 720/34 KO Barajevo, nalaze se sledeći sadržaji:

  - Proizvodno-poslovni objekat Anex I (PR+S), Pogon za remont transformatora (PR) i Anex II (SU+PR+S)

  - Pomoćni objekat

  - Septička jama

  - Kontejneri

  - Trafo stanica

  - Rezervoar za mazut

  - Skladište tehničkih gasova

  - Separator masti i ulja

  - Priručni magacin

  - „P“ okretnica za vatrogasno vozilo

  - Parking, za 100 vozila

  - Zelenilo

  - Manipulativni plato

Objekti i lokacija su prikazani situacionim planom na Slici 21.

Do 2018. godine na pomenutoj lokaciji je rađena i reparacija transformatora za šta je ishodovano oslobađanje od izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, predmet broj 353-02-00253/2014-16 od 12.06.2014.godine. U Zahtevu za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: Pogon za remont transformatora, na katastarskoj parceli broj 720/34 KO Barajevo, je dat detaljni prikaz i opis operacija pre izgradnje novih pogona, a sastojao se od sledećih operacija:

- Prijem transformatora za reparaciju

Transformatori za reparaciju su se dovozili na kompleks, gde su po potrebi, prani vodom, visokopritisnom „Woma” pumpom. Utrošak vode je od 50 do 150l po transformatoru, u zavisnosti od veličine i stepena zaprljanosti.

- Ispitivanje ispravnosti i dijagnostika kvarova

Svaki transformator ispitivao se na ispravnost, funkcionalnost i kvalitet trafo ulja.

- Rasklapanje, zamena delova i sklapanje transformatora

Nakon ispitivanja ispravnosti, transformator se unosio u Radionicu za servisiranje. Prva operacjija podrazumevala je pražnjenje trafo ulja iz transformatora u metalnu burad, zatim rasklapanje transformatora, provera mehaničkih oštećenja, ispitivanje podsklopova, zamena delova i sklapanje.

Zatim se transformator punio, uglavnom regenerisanim trafo uljem, ili novim uljem.

Otpad koji se generisao u Radionici za servisiranje bio je metalni otpad (limovina, gvožđe, mesing, bakar, aluminijum i sl. – reciklabilni otpad) koji se predavao Operaterima za sakupljanje ove vrste otpada. Količina ovog otpada je bila do 1t na godišnjem nivou .

- Regeneracija trafo ulja

Regeneracija trafo ulja izvodila se uređajem za mehaničko filtriranje, kao i degazaciju i sušenje, pod vakuumom. Generisana količina otpadnog trafo ulja koji se ne može dalje koristiti iznosila je oko 0,5t na godišnjem nivou. Ova količina se privremeno skladištila na otvorenom platou iza hale, u metalnim buradima, do predaje ovlašćenom Operateru.

- Farbanje

Farbanje transformatora se obavljalo ručnim „pištoljem” u polu-otvorenoj kabini sa vodenom zavesom (Tip EV-3) i izvodom ventilacije iznad krova hale. Čestice farbe, koje se nisu zadržale na transformatoru, zadržavale su se na dvostrukom vodenom filteru (vodena zavesa). Vazduh iz prostorije, oslobođen čestica i kapljica farbe, odvodio se u atmosferu preko cevne instalacije i izvoda na krovu hale. Voda u vodenom filteru (skruberu) je bila u sistemu recirkulacije. Talog se, po potrebi, izvlačio iz skrubera i predavao operaterima sa odgovarajućom dozvolom na dalje postupanje. Količina ovog otpada iznosila je oko 50kg godišnje.

- Ekspedicija/prodaja

Nakon sklapanja i eventualnog farbanja, reparirani transformatori su se vraćali klijentima ili se prodavali na tržištu.

- Način skladištenja trafo ulja

Regenerisano trafo ulje se privremeno skladištilo na otvorenom platou iza hale u metalnim buradima od 200l. Na ovom platou, privremeno se skladištilo i novo trafo ulje u originalnoj ambalaži, takođe u metalnim buradima od 200l. Kapacitet skladišnog prostora je bio do 100 buradi.

Generisano otpadno trafo ulje, otpadno ulje iz separatora masti i ulja i sakupljeni kondenzat su u metalnim buradima od 200l, i takođe su se privremeno skladištili na otvorenom platou iza hale. Na godišnjem nivou, generisalo se do 1t ovog otpada.

Tabela 4: Bilansi materijala i otpada na lokaciji, u procesu reparacije transformatora do 2018 godine

|  | Godišnje | Karakteristike | Skladištenje | Zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal |  |  |  |  |
| Transformatori | 500 | Za remont | - | - |
| Izolaciono ulje | 25-2000 t | Za regeneraciju | Čelični rezervoari | - |
| Boja za farbanje | 1.5 t | Za farbanje | Originaln ambalaža | Ovlašćeni operater |
| Otpad |  |  |  |  |
| Voda od pranja transformatora | ~ 100 m3 | Zauljena voda | - | - |
| Metalni otpad | 1 t | Neopasan otpad | Metalni kontejner | Ovlašćeni operater |
| Otpadno izolaciono ulje | 0.5 t | Opasan otpad | Metalna burad | Ovlašćeni operater |
| Otpadna boja iz skrubera | 50 kg | Opasan otpad | Metalna burad | Ovlašćeni operater |
| Otpadno ulje iz separatora | ~ 0.2 m3 | Opasan otpad | Metalna burad | Ovlašćeni operater |
| Komunalni čvrsti otpad | 3.5 t | Neopasan otpad | Metalni kontejner | JKP |

Na kompleksu je izvedena kišna kanalizacija u vidu obodnih rigola i kanala sa rešetkama koji atmosfersku vodu sa kompleksa odvode u separator masti i ulja.

Za novi objekat iz Faze 2, koji je predmet dogradnje su planirana 2 nova separatora masti i ulja, kao i dve grupe rezervoara za sakupljnje vode iz kišne kanalizacije (ucrtani su na Planu postrojenja iz Priloga), tako da su to dva odvojena sistema.

Od 2018. godine se iz procesa izbacio remont transformatora i radi se na sklapanju i ispitivanju novih transformatora, čime se značajno smanjio uticaj na činioce životne sredine, a završetkom radova na Fazi 2 to će dodatno uticati na poboljšanje stanja životne sredine.

Slika 21: Situacioni plan lokacije postojećih objekata KOLEKTOR ETRA Barajevo, kojim se pristupa iz Svetosavske ulice

## 3.2. Opis pripremnih radova na izvođenju projekta

Pripremni radovi predstavljaju prvi korak u realizaciji građevinskog zahvata i obuhvataju aktivnosti koje omogućavaju nesmetan početak glavnih građevinskih radova na rekonstrukciji postojeće hale (Faza I) i dogradnji nove faze objekta (Faza II) u okviru poslovnog kompleksa Kolektor ETRA.

Uklanjanje postojećih prepreka

- Raščišćavanje terena od niskog rastinja, otpada i eventualnih ruševnih struktura.

- Uklanjanje postojećih instalacija, privremenih objekata i svih elemenata koji ometaju izvođenje radova, u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima.

Geodetsko obeležavanje

- Geodetsko obeležavanje objekta prema projektno-tehničkoj dokumentaciji.

- Postavljanje repera i kontrolnih tačaka na terenu za praćenje nivelacije i pozicije temelja.

Obezbeđenje gradilišta

- Ograđivanje gradilišta zaštitnom ogradom u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

- Postavljanje ulaza/izlaza za mehanizaciju i pešake, uz obeležavanje saobraćajne signalizacije.

- Postavljanje informativne table sa osnovnim podacima o projektu, izvođaču i nadzornom organu.

Privremeni objekti i instalacije

- Postavljanje kontejnera za alat, kancelariju i smeštaj radnika ako je potrebno.

- Uvođenje privremenog priključka na elektroenergetsku mrežu, vodu i sanitarnu infrastrukturu.

Priprema pristupnih puteva

- Uređenje privremenih pristupnih puteva za građevinsku mehanizaciju i dopremu materijala.

Nasipanje i stabilizacija površina radi osiguranja prohodnosti u svim vremenskim uslovima.

## 3.3. Detaljan opis rešenja i dispozicija svih planirtanih sadržaja – objekata Faze 2, rekosnstrukcije Faze 1 i prateće infrastrukture, sa podacima o tehnološkim i drugim karakteristikama opreme i instalacija

Tehnološka šema

Na skici je prikazana tehnološka šema objekata faze 1 i faze 2 sa kretanjem od sirovina do gotovog proizvoda.

U fazi 2. se vrši montaža transformatora koji se po završetku voze vazdušnim jastukom u fazu 1 gde se vrši ispitivanje transformatora. Kada je ispitivanje završeno i transformator nema nedostatke, on se transportuje na paletu ispred faze1, odakle se vrši isporuka krajnjem kupcu.

Slika 22: Tehnološka šema kretanja sirovina do gotovog proizvoda

Postoje dva toka komponenti koji ulaze u halu do gotovog proizvoda

- Gotovi delovi - komponente transformatora za mašinski deo transformatora koji se farbaju pa ulaze osušeni u proizvodnju

- Gotovi delovi - komponente koji ulaze muverom i raznose kranovima u proizvodnju koji se skapaju na raznim punktovima

Namotaji [1] izrađeni u starim proizvodnim halama u okviru kompleksa KEB će se u deo Montaže, gde je predviđena u izdvojenom delu vakuumska komora za vakuumiranje namotaja, prevoziti pomoću muvera koji će biti obezbeđen sa ceradom kako spoljni uticaji i vremenske nepogode ne bi mogli da utiču na komponente. Gotovi namotaji idu na 24 h u vakuumsku komoru [2] HAV komora. Nakon sušenja namotaja radi se proces stabilizacije namotaja [3] gde se vakuumirani namotaji stiskaju pomoću hidraulike kako bi dobili konačnu meru za izradu aktivnog dela. Stabilisani namotaji se nabacuju na magnetno jezgro [4] koje je došlo iz dela za pripremu materijala pomoću krana od 40 t [5], gde se dalje vrši proces izrade aktivnog dela [6]. Nakon završetka izrade aktivnog dela potrebno je da se aktivan deo vakuumira u vakuumskoj komori za aktivne delove [7] VPD komora, gde proces traje 72 h. Aktivni deo nakon vakuumiranja i stezanja se ubacuje u transformatorski sud [8]. Transformatorski sud stiže u deo montaže iz dela za pripremu materijala spreman sa ugrađenim delovima poput ventila i slavina za zaptivanje suda, koji je potrebno da trpi vakuum. Delovi koji se ugrađuju na mašinski deo transformatora u fabriku stižu neofarbani, prva njihova stanica u proizvodnji je komora za farbanje [9] i skladištenje ofarbanih delova. Kada stigne vreme za upotrebu, ofarbani deo ulazi u deo za pripremu materijala gde se montiraju na transformatorski sud i idu u dalji proces. Transformatorski sud u deo montaže ulazi pomoću krana 40 t. Kada je aktivan deo upakovan i kompletan transformatorski sud zatvoren i spreman za vakuumiranje [10] sledi proces vakuumiranja od 24 h dok ne dostigne vrednost 0.1 mbar vakuuma. Ako je dostignuta vrednost vakuuma, transformator je spreman za punjenje transformatorskim uljem. Ulje se puni pod vakuumom. Ono je prethodno zagrejano, skladišti se u specijalnim cisternama [11] i vakuumira pomoću filter aparata [12] OTP, do željene temperature i procenta vlage u ulju. Nakon toga se transformator napuni i urade potrebni vakuumski testovi kako bi se proverilo da li transformator negde pušta ulje ili ne. Kada je sve kompletno, montira se dodatna oprema na transformator i priprema za ispitivanje u ispitnoj stanici Feze1, odnosno gotov element napušta fazu 2 i odlazi u ispitnu stanicu -Faza 1 [13]. Odatle posle izvršenih testova se isporučuje kupcima preko platoa ispred Faze 1.

Diferencirane tehnološke celine čine prostori:

- Montaža - Priprema trafo sudova i magnetnih jezgara procesi: 5, 1, 3, 4, 6, 8 i 10

- Sušara - komore VPD -7 i HAV-2

- Uljara -OTP sa elektro upravljačkom prostorijom 12

- Lakirnica - proces 9 (prefabrikovana komora za pripremu i farbanje)

- Energana (kotlarnica).

Tehnološka šema koja prikazuje tok sirovina - proizvodnje sa najvažnijim segmentima procesa:

Slika 23: Tehnološka šema toka sirovina - proizvodnje sa najvažnijim segmentima procesa

Tehnološke celine -prostori i oprema

MONTAŽA- Priprema trafo sudova i magnetnih jezgara:

Montaža, gde se odvija između ostalog priprema trafo sudova i magnetnih jezgara, se odvija u jedinstvenom prostoru visine do 16 m. Ovaj prostor je sa više punktova gde se odvija rad uz pomoć lakih klasičnih alata na električni pogon i komprimovan vazduh.

Od specijalnih mašina izdvaja se mašina za horizontalno namotavanje tipa HLP290-100B-00 proizvođača Shandong Juli Electro-Machinery Co. Ltd.

Slika 24: Mašina za horizontalno namotavanje

Na predmetnoj lokaciji će biti prisutna opasna materija ShellSol D60 u maksimalnoj količini od 8,1 tone, koja je na osnovu svojstava klasifikovana prema Tabeli II, Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijuma za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/2010, 51/2015, 50/2018) i pripada kategoriji opasnosti P5c i E2 iz Tabele II, gde su granične količine za P5c 5.000/50.000t, a za E2 granične količine iznose 200/500t.

Hemijski naziv: Aliphatic mineral spirit – dearomatizovana bez mirisa hidrokarbonska tečnost, CAS i UN broj: CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3.

Shellsol D60 se na listi opasnih materija i njihovih graničnih količina nalazi u grupi 34 – derivati nafte i alternativnih goriva.

U pogledu opasnosti po zdravlje ljudi klasifikovana je kao H304, što znači da predstavlja opasnost po zdravlje ljudi – opasna supstanca, odnosno može biti smrtonosna ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Shellsol D60 ima sledeće osobine:

- Tačka paljenja: 67 °C

- Tačka ključanja: 187 °C

- Tačka isparavanja u procesu sušenja: 135 °C

- Spada u 3. grupu zapaljivih tečnosti (temperatura zapaljivosti između 60-100°C).

Kao takva, svrstava se u grupu R5s, gde je donja granična vrednost količine u koloni 1 Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja odnosno kompleksa – 5.000 tona, dok je projektovana maksimalna količina od 8,1 tonu daleko ispod Seveso graničnih vrednosti.

Na predmetnoj lokaciji biće prisutna i opasna materija Ulje za loženje ELKO (Gasno ulje ekstra lako Evro El) u maksimalnoj količini od 43,5t, koja je imenovana opasna materija u Tabeli I, Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa, pod rednim brojem 34. (v) derivati nafte i alternativna goriva, gasna ulja (uključujući dizel gorivo, ulje za loženje u domaćinstvu i mešavine gasnih ulja) gde su granične količine 2500/25000t. Na osnovu svojstava Ulje za loženje ELKO je opasna materija u smislu zapaljivosti i opasnosti po životnu sredinu (P5c i E2).

Pomenuto gasno ulje ELKO će biti korišćeno do završetka radova na gasifikaciji proizvodnog kompleksa Kolektor Etra doo u Barajevu, ul. Svetosavska 394 D, koji su u toku. Radovi se izvode u skladu sa Rešenjem o odobrenju izvođenju radova, kojim se odobrava izgradnja priključnog gasovoda MOP 4 bar na KP br. 5073/1 i 720/33 КO Barajevo i merno-regulacione stanice (MRS) na KP br.720/33 za proizvodni objekat u ul. Svetosavska 394 D, izdat od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove, Odseka za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmer broj ROP-BAR-6876-ISAW-5/2024 (Zavodni br: 351-838/2024) od 13.08.2024. godine.

Hemijski naziv:

Dizel gorivo No.2

CAS i UN broj:

- CAS broj: 68476-34-6

- EC broj: 270-676-1

- Indeks broj: 649-227-00-2

- REACH registracioni broj: 01-2119475502-40-0018

- UN broj: 1202

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL je predviđeno da se skladišti u podzemnom čeličnom rezervoaru sa dva plašta kapaciteta 50 tona. Rezervoar je smešten u vodonepropusni armirano-betonski šaht sa armiranobetonskom pločom i posebnim šahtom za prepumpnu stanicu, čime se obezbeđuje dvostruka zaštita od havarije, nekontrolisanog izlivanja i požara.

Predviđena potrošnja goriva je na nivou 320 tona godišnje pri maksimalnom proizvodnom kapacitetu. Od rezervoara do objekta, gorivo se vodi podzemnim sistemom cevi sa dva plašta.

Količina ulja koja se dnevno koristi u procesu proizvodnje je promenljiva i zavisi od procesa sklapanja transformatora.

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL je klasifikovano kao opasan proizvod:

- Spada u zapaljive tečnosti kategorije 3 – H226: Zapaljiva tečnost i para

  - Tačka paljenja: 55°C

  - Tačka ključanja: 156 - 400°C

- Akutna toksičnost kategorija 4 – H332: Štetno ako se udiše

- Iritacija kože kategorija 2 – H315: Iritira kožu

- Karcinogenost kategorija 2 – H351: Sumnja se da izaziva rak

- Specifična toksičnost – višekratna izloženost kategorija 2 – H373: Duže ili ponovljeno izlaganje može izazvati oštećenje organa

- Opasnost od aspiracije kategorija 1 – H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve

- Opasnost po vodenu sredinu kategorija hronično 2 – H411: Otrovno za vodene organizme uz dugotrajna dejstva

Prema Pravilniku o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“, br. 41/2010), gasno ulje ekstra lako EVRO EL je klasifikovano pod rednim brojem 6, odnosno 6a, gde pripada grupi 6 – zapaljivih tečnosti:

- 6a: Supstance i mešavine koje imaju tačku paljenja jednaku ili višu od 21°C i nižu ili jednaku 55°C (oznaka rizika: R10) uz sagorevanje.

- Propisana granična količina kolone 1 iznosi 5.000 tona, dok je projektovana maksimalna količina od 50 tona daleko ispod Seveso graničnih vrednosti.

Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine br. 003107759 2024 14850 003 004 011 004 od 22.11.2024. je potvrdilo da postrojenje nije klasifikovano kao Seveso postrojenje.

Nadzemni/podzemni rezervoari zapaljivih i gorivih tečnosti.Prema projektu, na severnoj strani je predviđeno da se postavi grupa nadzemnih i podzemnih cisterni sa tehnološkim tečnostima, koje se sistemom podzemnih cevovoda uvode u objekat do potrošača.

Podzemni rezervoari: U zoni ograde se formiraju podzemni armirano betosnki vodonepropusni šahtovi za smeštaj metalnog rezervoara  ukupne zapremine 50m3 za lako lož ulje tipa Naftagas gasno ulje ekstra lako evro el sp-005, zajedno sa šahtom za pumpe.Lako lož ulje služi kao gorivo da se snabdeju dva kotla u kotlarnici, primarno za proizvodnju vodene pare i lakirnica. Lož ulje će se koristiti do priključka na gasovod (MRS) čija je izgradnja planirana u bliskoj budućnosti.

Nadzemni rezervoari -cisterne: Za tehnološke potrebe punjenja transformatora uljem za transformatore  tipa Midel 7131 predviđeno je, u Projektu za građevinsku dozvolu (P G D – PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU REKONSTRUKCIJE FAZE 1 I DOGRADNJE FAZE 2 PROIZVODNE HALE P,P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” na K.P.BR. 6542, KO Barajevo, izrađen od strane Daam studio d.o.o. Beograd), da se ono skladišti u dvoplaštnim metalnim cisternama formiranim u dve grupe koje stoje jedna pored druge. Pomenuti rezervoari su opremljeni takozvanim sistemom za "ne mogućnost curenja", što podrazumeva moderni sistem za kontrolu nepropusnosti međuslojnog prostora koje je izveden po savremenim tehnologijama putem kontrole stalnog pritiska vazduha između dva omotača. U slučaju curenja, sistem upozorava odgovarajućim signalima na samom procesnom mestu, istovremeno putem centralnog nadzornog sistema. Cevi koje povezuju procesne posude za transformatorsko ulje izrađene su od čelika, dvoslojna i odgovarajuće zaštićena od korozije. Prvu grupu čini 6 cisterni  (3+3 jedna iznad druge) zapremine 6x 24.000L  a drugu- 4 slobodno stojeće cisterne zapremine 4x50.000L odnosno ukupno 344.000L. Ispred ove grupe cisterni se formira zaštićeni ograđeni prostor cevovodnog sistema.Predviđena potrošnja prema proizvodnom planu isnosi oko 1.530.000L godišnje.

U blizini grupacije cisterni za tranformatorsko ulje nalaze se 2  vertikalna rezervoara sa dva plašta za smeštaj fluida.Prvi je namenjen za skladištenje dearomatizovana , bez mirisa, hidrokarbonske tečnosti tipa Shellsol D60  zapremine 10.000 l. Taj fluid  služi u komori VPD kao rastvarač za sušenje u procesu pranja i sušenja aktivnog dela  kojim se sa njega  odstranjuju  sitne nečistoće i suši.

U susedni- drugi rezervoar  iste zapremine 10.000L se skladišti u stvari otpadna kondenzovana voda i ulje Midel 7131, posle završenog procesa u toku sušenja koji sadrži sitne nečistoće i kondenzovanu vodu.

Ove dve cisterne stoje u vodonepropusnoj jami zapremine 33.775L.

Ukupna zapremina svih spoljnih rezervoara isnosi 364.000 L.

Podzemni rezervoar 50 m³ za lako lož ulje

U zoni ograde se formiraju podzemni armirano-betonski vodonepropusni šahtovi za smeštaj čeličnog rezervoara ukupne zapremine 50 m3 za lož ulje, zajedno sa šahtom za pumpe. Lož ulje služi kao gorivo za napajanje dva parna kotla u kotlarnici kapaciteta 2 x 2,5 t/h, primarno za proizvodnju vodene pare. Lož ulje će se koristiti do priključka na gasovod (MRS), čija je izgradnja planirana u bliskoj budućnosti. Ovaj rezervoar je predmet analize ovog izveštaja.

Tehničke karakteristike rezervoara:

Rezervoar je predviđen za držanje zapaljive tečnosti III kategorije, kao horizontalni, dvoplaštni. Sastoji se od glavnog rezervoara i dodatnog spoljašnjeg plašta. Glavni rezervoar odgovara standardu SRPS M.Z3.010. Sastoji se iz cilindričnog dela i dva bočna danca. Sa gornje strane rezervoara je postavljen revizioni otvor na kome su smešteni potrebni priključci. Sa spoljne strane glavnog rezervoara je postavljen dodatni zid u skladu sa standardom SRPS M.Z3.014. Na spoljnom zidu se nalaze dva priključka unutrašnjeg navoja R1 1/4", koja su povezana sa međuprostorom između plaštova, kako bi se omogućila stalna kontrola nepropusnosti i odzračivanja međuprostora.

Materijali i konstrukcija rezervoara:

Rezervoar za lako lož ulje je izrađen od čeličnog lima kvaliteta S235JR minimalne debljine 7 mm. Priključci su izrađeni od bešavnih cevi kvaliteta P235T1 ili P235GH, a priključak za reviziju je od lima kvaliteta S235JR.Sa spoljne strane, sud je premazan osnovnom bojom, a zatim hidro-izolovan kondor trakom. Svi zavari su izvedeni elektrolučnim zavarivanjem. Na prirubnici središnjeg revizionog otvora postavljena je natpisna pločica. Predviđeno je uzemljenje svih metalnih delova.Rezervoar ima armirano betonsku ploču i zidove debljine 30 cm, čija je vatrootpornost najmanje 240 min, preko koje je zemlja u škarpi prosečno debljine 1,00 m - to je apsolutna izolacija od eventualnog požara ili eksplozije.

Nadzemni rezervoar 10 m³ za ShellSol D60

U blizini grupacije cisterni za transformatorsko ulje Midel 7131, nalaze se dva vertikalna rezervoara sa dva plašta za smeštaj fluida. Nadzemni rezervoari neopasne materije ulja za transformator Midel 7131 čine najveću zapreminu. Ova materija se ne razmatra kao materija koja može izazvati udes.

Prvi rezervoar je namenjen za skladištenje dearomatizovane, bez mirisa, hidrokarbonske gorive tečnosti tipa ShellSol D60 zapremine 10.000 l. Taj fluid služi u komori VPD za sušenje u procesu pranja i sušenja aktivnog dela, kojim se sa njega odstranjuju sitne nečistoće i suši.

Drugi rezervoar skladišti otpadno kondenzovano ulje Midel 7131, koje nastaje nakon završenog procesa u toku sušenja. Ovaj fluid sadrži sitne nečistoće i kondenzovanu vodu, a dok se ne izvrši ispitivanje, ne zna se da li je reč o opasnom otpadu. S obzirom na to, ova materija sa aspekta hemijskog rizika neće se razmatrati, jer se očekuje da nije zapaljiva, ni značajno kancerogena.

Ove dve cisterne smeštene su u vodonepropusnoj jami zapremine 33.775 l.

Tankvana za nadzemni rezervoar

Tankvana za nadzemni rezervoar je osnove 3,3 m x 7,5 m. Dubina tankvane je 1,35 m, što čini ukupnu zapreminu od oko 33,7 m³. Debljina zida je 20 cm.

Pretakalište

Slika 25: Lakirnica

U blizini ove grupacije nalazi se denivelisano vodonepropusno pretakalište sa podzemnim sistemom za skupljanje tečnosti koja se eventualno može proliti prilikom istakanja. Lokacija mesta za pretakanje je u blizini nadzemnih cisterni za ulje za transformator, jame sa cisternama sa fluidima, kao i u blizini podzemnog rezervoara za lako lož ulje. Cisterna sa tečnostima dolazi iz pravca glavnog kontrolisanog ulaza fabričkog kompleksa.Na pretakalište se dovozi specijalizovano vozilo (za Shellsol D60) – „specijalno vozilo za transport nafte i naftnih derivata“. Rezervoar od kvalitetnog ugljeničnog čelika može biti jednokomoran ili višekomoran, što omogućava prevoz više vrsta različitih materija. Utakanje goriva je preko napojnog doma ili podno, u skladu sa ekološkim propisima. Istakanje je gravitaciono ili preko pumpe sa mehaničkim ili elektronskim meračem protoka. Uz mernu grupu montira se i doboš sa crevom dužine 10-30 m, sa pištoljem za istakanje. Pumpa, merna grupa i vitlo sa pištoljem se nalaze u posebnom sanduku sa zadnje ili bočne strane vozila. Vozilo je izrađeno u skladu sa propisima koji regulišu transport opasnih i zapaljivih materija, uključujući ADR propise, kao i prema propisima Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

LAKIRNICA

U prostor lakirnice se kao što je navedeno u opisu kretanja sirovina, iz kruga fabrike Kolektor Etra dovoze viljuškarom gotovi ili polugotovi elementi od kojih se sastavlja transformator. Veliki delovi osnovne konstrukcije su već ofarbani i premazani zaštitnim slojem, i oni ne ulaze u lakirnicu, farbaju samo manji demontažni delovi, koji su takođe premazani zaštitnim slojem. Ovi elementi dolaze spremni za farbanje zajedno sa odgovarajućim bojama na vodenoj bazi, predviđeno prema proizvodnom programu montaže za određenu operaciju, odnosno dan. U lakirnici se ne vrši pranje opreme, pa samim tim se ne generišu otpadne vode od pranja.

Boja se priprema u prostoriji za mešanje boja -prefabrikovanom elementu, a elementi se farbaju u komori za farbanje. Nakon što se osuše, prenose se u montažu. Ovaj zatvoreni sistem je zamenio stari sistem sa vodenim zavesama.

Farbanje se vrši bojama na vodenoj bazi tipa CHING-HYDROVERSAL HV43

- KOMORE ZA FARBANJE I SUŠENJE – CONQUER

- PROSTORIJA ZA MEŠANJE BOJA (PAINT ROOM)

Na slici je prikazan komplet tehnološki deo komore i prostorije za mešanje boja

Komora i prostorija za mešanje boja je po sistemu „plug in“ odnosno sistemski proizvedene i ugrađene u prostor lakirnice. Ima svoj autonomni sistem ventilacije kojim se uzima i izbacuje prečišćen vazduh posle farbanja.

Pogonsko gorivo za proizvodnju toplote je lako lož ulje (dok ne bude završena gasifikacija celog kompleksa, a onda će pogosko gorivo za ovaj gorionik biti prirodni gas) kojim se snabdeva iz ukopane cisterne zapremine 50 m3 sistemom podzemnih cevovoda i pumpi. Gorionik na lož ulje je nazivnog toplotnog učinka 296 kW, dok je gorionik na gas nazivnog toplotnog učinka 390 kW. Gasovi od sagorevanje se odvode preko specijalnog Schiedel dimnjaka preseka Okrugli 250 mm, i na njemu je planirano merenje emisija.

1. KOMORA ZA FARBANJE I SUŠENJE

Slika 26: Tehnološki deo komore i prostorije za mešanje boja

U komoru za farbanje i sušenje ulaze samo manji delovi opreme (ventili, poklopci i sl.) koji već na sebi imaju nanesenu boju, i u lakirnici se vrši farbanje radi popravke u slučaju da je došlo do skidanja farbe prilikom transporta.

Tabela 5: Karakteristike komore za farbanje i sušenje

| Proizvođač Nova Verta Italija, model CONQUER 32.000 m³/h Dimenzije | Dužina (mm) | Širina (mm) | Visina (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Spoljašnje dimenzije | 7460 | 4480 | 3545 |
| Unutrašnje dimenzije | 7260 | 4340 | 2910 |
| Ulazna vrata (četvorokrilna) | 3160 | 2850 |  |
| Plafonski filteri (plenum) | 7260 | 3600 |  |
| Ukupna radna površina komore |  |  | 31,5 m² |

Slika 27: Komora za farbanje

Grupe za ubacivanje vazduha:

LM 2 Dimenzije: Širina 1504 mm, Dužina 2820 mm, Visina 3545 mm

Glavne komponente su Grupa za ubacivanje i grejanje vazduha, kapaciteta 32.000 m³/h sa 2 motora od 5,5 kW (7,5 HP) i 2 centrifugalne turbine. Zatim izmenjivač toplote (termogen) izrađen od nerđajućeg čelika, toplotne snage kcal/h 300.000 max i klapna koja se automatski otvara u fazi špricanja sa recirkulacijom toplog vazduha

Grupe za izbacivanje vazduha:

EE 2 Dimenzije: Širina 924 mm, Dužina 2820 mm, Visina 3260 mm

Slika 28: Grupa za ubacivanje i grejanje vazduha LM2

Slika 29: Grupa za izbacivanje vazduha EE2

Predviđene je Grupa za izbacivanje vazduha kapaciteta 32.000 m³/h sa 2 motora od 5,5 kW (7,5 HP) sa 2 centrifugalne turbine.

TEHNIČKI PODACI komore:

Korisna površina: 31.5 m²

Zapremina komore: 91 m³

Protok strujanja vazduha: (32.000 m³/h: 3600: površina 31.5 m²) = 0,28 m/s u praznom prostoru komore

Izmena kompletnog vazduha u komori (po 1h): (32.000 m³/h: zapremina 91 m³) = 352/h

ΔT: (izmenjivač toplote 300 000 kcal/V: 857 = 350 kWh 3600: 1,17: 32.000 m3/h) = 34°C

Filtriranje izlaznog vazduha se vrši u dve faze:

• Prva faza na podu koja filtrira 98%

• Druga faza u izlaznoj grupi koja filtrira od 80-90% ostatka neprečišćenog vazduha

Upravljanje se vrši preko digitalna kontrolne tabla (DKT):

DKT je potpuno automatizovana, registruje bilo kakve nepravilnosti u radu komore: nedostatak goriva, pad napona, pad pritiska u komori, preopterećenost motora i dr., tako da upozorava rukovaoca i prekida rad komore.

Proces rada i sušenja potpuno automatizovan

Kontrolni ekran „TOUCH SCREEN“ monitor od 5,7” model 180 sa pretvaračima (invertorima) + automatsko podešavanje pritiska. Informacije koje pružaju dijagrami su: temperatura, pritisak i vlažnost vazduha.

Upravljanje radnim programima (unapred postavljeni programi) – Na raspolaganju je 2000 radnih programa kojima se može upravljati. Svaki program sadrži sledeća podešavanja: temperaturu, brzinu invertera, brzinu vazduha

KONSTRUKCIJA KOMORE:

Bočni zidovi od plastificiranog panela debljine 60 mm, izrađeni od galvanizovanog plastificiranog čeličnog lima sa mineralnom vunom kao ispunom. Paneli plastificirani iznutra belom bojom, spolja svetlo plavom

Na kanalu ispod nivoa poda kroz Rešetke na podu koje se satoje iz tri dela (dimenzije 5940 mm x 2225 mm) nosivost rešetke po komadu (800 kg)

Maksimalna težina ELEMENTA KOJI SE FARBA (3200 kg) –

TOPLOTNA ENERGIJA:

Toplotnu energiju obezbeđuje gorionik LPG (Riello) koji koristi lako lož ulje (do prolaska gasa) maksimalna temperatura u komori može ići do 80ºC.

Farbara je po sistemu „plug in“ odnosno sistemski proizvedene i ugrađene u prostor farbara ima svoj autonomni sistem ventilacije kojim se uzima i izbacuje prečišćen vazduh posle farbanja. Proizvođač kompletne opreme i tehnologije fabare Usi Italia garantuje da je emisija štetnih materija posle snažnog filtriranja ostaje u granicama za praškaste ostatke 0,76 mg/m3 (granica u EU 3mg/m3) i VOC emisija 36,64 mg/m3 (granica u EU 50mg/m3) a u svemu prema EC directivi 2010/75/EC. Do pomenutih vrednosti se došlo uzimajući u obzir informacije proizvođača opreme (u Prilogu se nalazi TECHNICAL REPORT ATMOSPHERIC EMISSIONS LEVELS FOR USI ITALIA SPRAY BOOTH)  kao i iskustva iz Kolektor Etra iz Slovenije, gde radi slično postrojenje.

Farbara ispunjava uslove prema SRPS EN 16985:2109 standardu.

ULJARA

U uljari se nalaze 2  najsavremenija uređaja za tretman ulja (OTP- oil treatment plant) proizvođača Micafluid tip VOP090. Upravljanje sistemom će se vršiti preko Siemens centralnog kontrolera, serije S7-1500 i distribuiranih ET200 SP jedinica instaliranih u lokalnim ormarićima. Planirano je korišćenje SCADA sistema Ignition SCADA - Perspective modula u skladu sa internim standardima Kolektor Etra doo. Ovde se transformatorsko ulje uvodi sistemom cevovoda iz spoljnih nadzemnih cisterni i posle odgovarajućeg tretmana sistemom  spoljnovođenih u kanalima cevovoda šalje na punktove u proizvodnju gde se transformatori pod vakuumom pune uljem. Deo instalacije se podzemnim kanalima dovodi i do faze 1 za isti proces.

Ceo sistem omogućavai istovremeni rad OTP1, OPT2 i punjenja rezervoara. Planirani sistem omogućava dovod ulja u sistem OTP1 i OTP2 iz bilo kog rezervoara za ulje. Pneumatsko upravljanje cevima i instalacijama planirano je tako da je omogućeno daljinsko upravljanje sistemom preko centralnog upravljačkog sistema (CNS).

Slika 30: Uređaj za tretman ulja (OTP- oil treatment plant)

## 3.4. Opis rada i šematski prikaz planiranih aktivnosti

Slika  31:. Tehnološka blok šema

Montaža transformatora

Godišnji kapacitet iznosi oko 150 kom. različitih karakteristika. Sirovine (gotovi i polugotovi elementi) i gotovi elementi transformatora bez ambalaže. Kretanje sirovina (gotovih i polugotovih elemenata): spolja Muverom nosivosti 100t, unutra vazdušnim jastukom nosivosti do 120t i sistemom kranova. Kranovi su vertikalni i horizontalni transport - premeštanje elemenata u proizvodnom ciklusu na određene tačke nosivosti 40t,70t+10t i 20t, kao i servisni u sušari nosivosti 1t.

Spoljno kretanje od magacina do radionice izvodi se specijalnim vozilom MUVEROM, tipa Morello SELF-MOVED ELECTRONIC OMNIDIRECTIONAL TRAILER, serije SGAE-E OMNI-D R 76/3. Muverom se upravlja daljinski, napajanje muvera je preko LI-Ion baterija koje se pune u okviru kompleksa KEB, a nosivost je do 100t.

U unutrašnjosti hale se za kretanje elemenata koristi i Transporter -  električni muver na vazdušni jastuk  maksimalne nosivosti  120t. On prelazi iz 2. u 1. fazu gde se vrši ispitivanje gotovog proizvoda. Vazdušnim jastukom se upravlja daljinski. Za kretanje koristi komorimovan vazduh. Koristi 24V baterije koje se pune u okviru kompleksa KEB.

Unutar prostora hale se vrši vertikalni i horizontalni transport -  premeštanje elemenata u proizvodnom ciklusu na određene tačke – radna mesta uz pomoć kranova. Predviđeno da se od tehnološkog ulaza postavi  kran nosivosti 40t  koji iz spoljne sredine preuzima teret i unosi u unutrašnjost hale izmedju osa H-J sa zvršetkom na osi 7. U suporotnom pravcu,  u centralnom brodu hale, a iznad ovog krana predviđen je kran nosivost 70t +10 t od osa A-J. Takođe paralelno sa ovim kranom predviđena je linija i kanska staza sa kranom nosivosti 20t. U zoni iznad komora za sušenje predviđen je još jedan servisni kran nosivosti 1t.

Sirovine koje ulaze u proizvodnju na tehnološkom ulazu su zapravo gotovi ili polugotovi elementi od kojih se sastavlja transformator. Gotovi i polugotovi elementi  se pripremaju u radionici objekata postojeće fabrike Kolektor Etra Beograd (KEB). Elementi nemaju ambalažu na sebi i spremni su za upotrebu. Nakon sklapanja transformatora nema sirovinskog otpada jer se gotovi i polugotovi proizvodi pripremaju da uđu u montažu specifično napravljeni za svaki transformator.

- Čelični i bakarni elementi (šine za povezivanje elemenata) koji se ili kupuju kao gotovi proizvodi ili se izradjuju u komplesu KEB

- Izolacioni elementi, izradjeni u radionici u kompleksu KEB ,koji stignu u halu spremni za ugradnju

- Gotovi namotaji, izrađeni u odeljenju motačnice komleksa KEB koji stignu u halu spremni za ugradnju

- Oprema za montažu, različiti uređaji koji se kupuju od dobavljača, ventili (prvo idu u lakirnicu nafarbanje onda u montažu) u delu za pripremu materijala, slavine, čelični nosači, uređaji za merenje (montiraju se na transformator kao oprema koju kupac zahteva), sva dodatna oprema stigne u halu spremna za ugradnju

- Elektro ormani, izrađuju se u odeljenju za izradu elektro ormana u kompleksu KEB koji stignu u halu spremni za ugradnju.

- Elementi transformatora, trafo sudovi i magnetna jezgra, kupuju se gotovi od dobavljača i skladište se u magacinu u kompleksu KEB dok ne stigne vreme za njihovu montažu, onda idu u halu spremni za ugradnju

Namotaji izrađeni u spostojećim proizvodnim halama u okviru kompleksa KEB će se u deo Montaže prevoziti pomoću muvera koji će biti obezbeđen sa ceradom kako spoljni uticaji i vremenske nepogode ne bi mogli da utiču na komponente.

Gotovi namotaji idu na 24h u vakuumsku komoru HAV. Nakon sušenja namotaja radi se proces stabilizacije namotaja gde se vakuumirani namotaji stiskaju pomoću hidraulike kako bi dobili konačnu meru za izradu aktivnog dela. Stabilisani namotaji se nabacuju na magnetno jezgro koje je došlo iz dela za pripremu materijala pomoću krana od 40t. Tu se dalje vrši proces izrade aktivnog dela. Nakon završetka izrade aktivnog dela potrebno je da se aktivan deo vakuumira u vakuumskoj komori VPD za aktivne delove, gde proces traje 72h. Aktivni deo se nakon vakuumiranja i stezanja ubacuje u transformatorski sud. Transformatorski sud stiže u deo montaže iz dela za pripremu materijala spreman sa ugrađenim delovima poput ventila i slavina za zaptivanje suda (konstrukcija predviđena za vakuum). Delovi koji se ugrađuju na mašinski deo transformatora u fabriku stižu neofarbani, prva njihova stanica u proizvodnji je komora za farbanje i skladištenje ofarbanih delova. Ofarbani delovi ulaze u deo za pripremu materijala gde se montiraju na transformatorski sud i idu u dalji proces. Transformatorski sud u deo montaže ulazi pomoću krana 40t. Kada je aktivan deo montiran i kompletan transformatorski sud zatvoren i spreman za vakuumiranje sledi proces vakuumiranja od 24h dok ne dostigne vrednost 0.1 mbar vakuuma. Kada je dostignuta vrednost vakuuma transformator je spreman za punjenje transformatorskim uljem pod vakuumom. Ulje je prethodno zagrejano, skladišti se u specijalnim cisternama i vakumira pomoću uređaja za kondicioniranja OTP, do željene temperature i procenta vlage u ulju. Nakon toga se transformator napuni uljem i urade se potrebni vakuumski testovi kako bi se proverilo da li transformator zaptiva. Kada je sve kompletno montira se dodatna oprema na transformator i uređaj se priprema za ispitivanje u ispitnoj stanici Faze1, odnosno gotov element napušta fazu 2 i odlazi u ispitnu stanicu -Faza 1. Odatle se posle izvršenih testova transformatori isporučuje kupcima preko platoa ispred Faze 1.

Farbanje komponenti: lakirnica

U prostor lakirnice se iz kruga fabrike KEB dovoze viljuškarom gotovi ili polugotovi elementi od kojih se sastavlja transformator. Ovi elementi dolaze spremni za farbanje zajedno sa odgovarajućim bojama na vodenoj bazi, predviđeno prema proizvodnom programu montaže za određenu operaciju, odnosno dan. Boja se priprema u prostoriji za mešanje boja -prefabrikovanom elementu a elementi se farbaju u komori za farbanje. Nakon što se osuše prenose se u montažu. Ovaj zatvoreni sistem je zamenio sistem sa vodenim zavesama. Farbanje se vrši bojama na vodenoj bazi tipa CHING-HYDROVERSAL HV43. Komora i prostorija  zamešanje boja je po sistemu „plug in“ odnosno sistemski proizvedene i ugrađene u prostor lkairnice. Ima svoj autonomni sistem ventilacije kojim se uzima i izbacuje prečišćen vazduh posle farbanja. Pogonsko gorivo za proizvodnju toplote koja zagreva kabinu lakirnice je lako lož ulje kojim se snabdeva iz ukopane cisterne zapremine 50m3 sistemom podzemnih cevovoda i pumpi.

Komora poseduje filterske grupe izlaznog vazduha čiji je zadatak da uklone čestice boje pre ispuštanja u okolinu. Prva grupa filtera radi sa efikasnošču uklanjanja od 98% dok druga grupa filtera od preostalih 2% čestica uklanja dodatnih 80 - 90 %. Filterska grupa ima emisione karakteristike u svemu prema direktivi 2004/42/EC i sami filteri zadovoljavaju norme EU standarda EN16985. Nakon zasićenja filtera, sistem automatskog upravljanja SCADA, javlja da su filteri zasićeni i da je neophodna zamena filtera. Zamenu filtera obavlja ovlašeni serviser koji i odnosi zasićene filtere na zbrinjavanje.

Sušenje jezgra i sklopa: komore VPD i HAV

VPD komora obavlja sušenje aktivnog dela transformatora pri čemu obuhvata proces pripreme za sušenje, grejanja sa medjufaznim smanjenjem pritiska, smanjenje pritiska, vakuumiranje, ozračivanje. Kao radni fluid koristi rastvarač fluid koji se recirkuliše u zatvorenom sistemu nazad do rezerovara fluida - Shellsol D60. VPD komora za sušenje koristi SHELLSOL D60 fluid i naizmenične cikluse vakuuma i povišene temperature za evakuaciju vlage iz komponenti aktivnog dela transformatora. SHELLSOL D60 se u zatvorenom ciklusu isparava i kondenzuje prema zadatim ciklusima nakon čega se vraća u rezervoar. Sistem ne ispušta SHELLSOL D60 u okolinu i zbog primene padajućeg filma karakteriše ga značajno umanjena potrošnja energije. Komorom i procesom se upravlja preko SCADA sistema i programibilno logičkih kontrolera (PLC) koji omogućavaju operacije u „fail – safe“ režimu što obezbeđuje potpunu sigurnost rada uređaja.

U HAV komori se obavlja sušenje namotaja toplim vazduhom u vakuumu i HAV komorom se upravlja preko potpuno automatizovanog upravljačkog SCADA sistema koji omogućava potpuno bezbedan rad i „fail safe“ opciju. Imajući u vidu činjenicu da se u ovoj fazi uklanjaju tragovi vlage iz sklopa jasno je da uređaj ne generiše nikakve otpadne materije niti nus-produkte.

Kondicioniranje i sušenje izolacionog ulja koje se utače u gotove uređaje

Uređaj za kondicioniranje i sušenje izolacionog ulja će u novoj tehnološkoj koncepciji biti korišćen samo za kondicioniranje i sušenje novog izolacionog koje se mora osloboditi tragova vode pre utakanja u transformator. Novo ulje se iz rezervoarskog skladišta sistemom cevovoda uvodi u uređaj za kondicioniranje i sušenje iz kog se utače u prethodno vakuumirani transformator, da bi se obezbedilo potpuno odsustvo vlage iz gotovog transformatora.

Slika 32: Šematski prikaz Kotlarnice i objekata koje ona greje

Na slici 32 je prikazana izometrija najvažnije opreme a to su dve komore za sušenje. Levo je komora VPD za sušenje aktivnih delova povezana sa sistemom spoljnih cisterni za skladištenje fluida i otpadnog ulja i desno komora HAV za sušenje namotaja.Iz obe komore vodi se cevovod u prostoriju uljare gde se skladišti otpadna kondenzovana voda sa ostacima ulja nastala nakon sušenja.

Parna kotlarnica snabdeva parom visokog pritiska 8 bara sušare-peći HA i VPD, dok preko reduktora pritiska pare, greje izmenjivače za grejače klima komora koji su namenjeni za grejanje proizvodnog dela objekta.

Energanu čini kotlarnica sa dva parna kotla ima koji koriste lako lož ulje/gas, postrojenje za termičku pripremu vode, rezervoar kondenzata i postrojenje za hemijsku pripremu vode. Kotlarnica je predviđena da bude sa kombinovanim kotlovima na lako lož ulje i gas. Predviđeno je da zadovoljava uslove u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS“, br. 6/16 i 67/21).

U pitnaju su kotlarnice sa radnim i rezervnim kotlom od po 1,25 MW ukupne instalisane snage manje od 20 MW, a sistem upravljanja je na bazi industrijskog PLC sa Touch screen-om (SPS).

U prvom periodu do izgradnje MRS, priključenja i izođenja unutrašnje gasne instalacije, koristiće se lako lož ulje iz podzemnih rezervoara kao energent. Predviđeni su visoko energetski –efikasni kotlovi tipa Vitomax HS proizvođača Viessman, potpuno automatizovani i sa niskom emisijom gasova. Kotlarnica ima vodonepropusani armirano betonski pod sa ferobeton sa Ashford formulom. U sredini je predviđen inox slivnik  koji odvodi otpadnu tečnost  u spoljnu  tehnološku kanalizaciju prečnika 110mm . Ispred ulaznih vrata kotlarnice su predviđeni  Mearin prefabrikovani linijski slivnici koji imaju zadatak da prikupe i odvedu havarijsku vodu koja pređe prag  i atmosfersku vodu ispred objekta u vreme velikih bujica.sva navedena tehnološka kanalizacija se odvodi do separatora ulja i masti kojim se otpadna voda prečišćava i nakon tretmana kolektuje u vodonepropusnim cistrnama koje se prazne po potrebi.

Projektom je predviđen sistem za termički pripremu vode i sistem za hemijsku pripremu vode, koja se svodi, na osnovu dostavljenih analiza iz gradskog vodovoda (koje prilažemo uz kompletnu dokumentaciju tretmana vode) na dva osnovna procesa:

a.  mehaničko čišćenje i

b. omekšavanje uz upotrebu tableta soli

Komponente termičke pripreme vode:

Osnovna jedinica uključuje:

-Napojni rezervoar sa ugrađenim dovodom pare za barbotiranje, sa svim potrebnim priključcima, revizionim otvorom, transportnim ušicama i natpisnom pločicom. Izrađuje se kao horizontalna cilindrična posuda.

-Postolje sa mogućnošću uzemljenja, pri čemu je njegova visina prilagođena obezbeđivanju potrebne usisne visine pumpe (kavitacione rezerve - NPSH). Svi vidljivi delovi su zaštićeni osnovnom bojom i lakirani, boja: vitografit.

-Degazator – Termički odvajač gasova sa raspršivanjem je uređaj za uklanjanje štetnih gasova, naročito kiseonika, a u cilju zaštite metalnih površina postrojenja i cevovoda od gasne korozije. Postavlja se  na napojni rezervoar i izrađen je kao vertikalna, cilindrična posuda. Sastoji od omotača, danca i ugrađenih kaskada za rapršivanje vode. Kaskade su izrađene od nerđajućeg čelika.

-Toplotna izolacija je izvedena od mineralne vune, u oplati od čeličnog lima debljine 1 mm, obojenog bojom Vitosilber.

-1 x klem kutija, standardizovana i ožčiena, omogućava jednostavno povezivanje sa el.komandnim ormanom kotla

-1 x hladnjak uzoraka sa armaturom za dovod uzoraka i rashladne vode

Komponente hemijske pripreme vode:

- mehanički predfilter

- duplex omekšivač vode

- impulsni vodomer

- solenoidna membranska pumpa

Tehnološka otpadna voda je nastala kao kondenzat koja u sebi ima i mehničke nečistoće. Ova voda koja s stvara u malim količinama se sakuplja slivnikom i povezuje sa tehnološkom kanalizacijom. Tehnološka kanalizacija se vodi do taložnika a zatim tretira u separatoru ulja i masti gde se posle tretmana odvodi u vodonepropusni grupu rezervoara ukupne zapremine V =80m³ (Pozicija je ucrtana na grafičkom prikazu kanalizacije koji se nalazi u Prilogu).

Gasovi koji se preko specijalnih Schiedel dimnjaka ICS 25 model 1, presek Okrugli 450 mm ukupne radne visine 13,89m emituju (2 stacionarna emitera) u amosferu su u granicama prema Uredbi o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (s.l. R.S. br. 6/2016 i 67/2021).

Očekivane su sledeće emisije u vazduh: NOx emisije 156 mg/Nm (na gas 85 mg/Nm).

Do pomenutih vrednosti se došlo uzimajući u obzir informacije proizvođača opreme (u Prilogu se nalazi TECHNICAL REPORT ATMOSPHERIC EMISSIONS LEVELS FOR USI ITALIA SPRAY BOOTH)  kao i iskustva iz Kolektor Etra iz Slovenije, gde radi slično postrojenje.

Monitoring će se vrišiti prema Planu monitoringa, a akreditovana laboratorija će utvrditi kvalitet

emisija.

Planirano je prebacivanje energenta na gas u bliskoj budućnosti, kada će lako lož ulje postati rezervni energent.

Za potrebe novog proizvodnog objekta investitora "Kolektror ETRA" doo  Svetosavska 394d, Barajevo, -FAZA 2, a kasnije i za pogon FAZA-3, predviđena su 2 parna kotla. Jedan radni, drugi rezervni. Celokupnu potrebnu toplotnu energiju grejanja objekta (grejanje i ventilaciju), obezbeđuje jedan parni kotao visokog pritiska sa kombinoanim gorionikom gas/lož uljem sledećih karakteristika:

Radni medijum Suvozasićena vodena para

Ukupan maseni protok pare: 2 x 2.500,00 kg/h

Maseni protok pare - radni kotao 2.500,00 kg/h

Maseni protok pare – rezervni kotao 2.500,00 kg/h

Radni pritisak (g): 7 bar

Temperatura suvozasićene pare: 170,42o C

Maks. dozvoljeni radni pritisak: 8 bar

Stepen iskorišćenja kotla: Min. 95,00 %

Gorivo: GAS / LLU

Osnovno gorivo: Prirodni gas

Donja toplotna moć gasa: 9,5 kWh/m³

Donja toplotna moć lož ulja: 11,7 kWh/kg

Sadržaj O2, suvi dimni gas – gas: 2,1 %

Temperatura vazduha za sagorevanje: 25 °C

Temperatura vode za napajanje: 103-105 °C

Količina povratnog kondenzata (usvojeno): 70%

Vrsta odvođenja gasa (degazacije) Kompletno odvođenje gasa potpuna degazacija

## 3.5. Podaci o vrstama i količinama korišćenih sirovina, opasnih materija i dr., sa podacima o njihovom skladištenju

Na predmetnoj lokaciji će biti prisutna opasna materija ShellSol D60 u maksimalnoj količini od 8,1 tone, koja je na osnovu svojstava klasifikovana prema Tabeli II, Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijuma za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/2010, 51/2015, 50/2018) i pripada kategoriji opasnosti P5c i E2 iz Tabele II, gde su granične količine za P5c 5.000/50.000t, a za E2 granične količine iznose 200/500t.

Hemijski naziv: Aliphatic mineral spirit – dearomatizovana bez mirisa hidrokarbonska tečnost, CAS i UN broj: CAS: 64742-48-9 EINECS: 265-150-3.

Shellsol D60 se na listi opasnih materija i njihovih graničnih količina nalazi u grupi 34 – derivati nafte i alternativnih goriva.

U pogledu opasnosti po zdravlje ljudi klasifikovana je kao H304, što znači da predstavlja opasnost po zdravlje ljudi – opasna supstanca, odnosno može biti smrtonosna ako se proguta i dospe do disajnih puteva.

Shellsol D60 ima sledeće osobine:

- Tačka paljenja: 67 °C

- Tačka ključanja: 187 °C

- Tačka isparavanja u procesu sušenja: 135 °C

- Spada u 3. grupu zapaljivih tečnosti (temperatura zapaljivosti između 60-100°C).

Kao takva, svrstava se u grupu R5s, gde je donja granična vrednost količine u koloni 1 Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja odnosno kompleksa – 5.000 tona, dok je projektovana maksimalna količina od 8,1 tonu daleko ispod Seveso graničnih vrednosti.

Na predmetnoj lokaciji biće prisutna i opasna materija Ulje za loženje ELKO (Gasno ulje ekstra lako Evro El) u maksimalnoj količini od 43,5t, koja je imenovana opasna materija u Tabeli I, Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa, pod rednim brojem 34. (v) derivati nafte i alternativna goriva, gasna ulja (uključujući dizel gorivo, ulje za loženje u domaćinstvu i mešavine gasnih ulja) gde su granične količine 2500/25000t. Na osnovu svojstava Ulje za loženje ELKO je opasna materija u smislu zapaljivosti i opasnosti po životnu sredinu (P5c i E2).

Pomenuto gasno ulje ELKO će biti korišćeno do završetka radova na gasifikaciji proizvodnog kompleksa Kolektor Etra doo u Barajevu, ul. Svetosavska 394 D, koji su u toku. Radovi se izvode u skladu sa Rešenjem o odobrenju izvođenju radova, kojim se odobrava izgradnja priključnog gasovoda MOP 4 bar na KP br. 5073/1 i 720/33 КO Barajevo i merno-regulacione stanice (MRS) na KP br.720/33 za proizvodni objekat u ul. Svetosavska 394 D, izdat od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove, Odseka za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmer broj ROP-BAR-6876-ISAW-5/2024 (Zavodni br: 351-838/2024) od 13.08.2024. godine.

Hemijski naziv:

Dizel gorivo No.2

CAS i UN broj:

- CAS broj: 68476-34-6

- EC broj: 270-676-1

- Indeks broj: 649-227-00-2

- REACH registracioni broj: 01-2119475502-40-0018

- UN broj: 1202

Količine OM u postrojenju

(Maksimalne količine koje su prisutne ili mogu biti prisutne u bilo kom trenutku)

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL je predviđeno da se skladišti u podzemnom čeličnom rezervoaru sa dva plašta kapaciteta 50 tona. Rezervoar je smešten u vodonepropusni armirano-betonski šaht sa armiranobetonskom pločom i posebnim šahtom za prepumpnu stanicu, čime se obezbeđuje dvostruka zaštita od havarije, nekontrolisanog izlivanja i požara.

Predviđena potrošnja goriva je na nivou 320 tona godišnje pri maksimalnom proizvodnom kapacitetu. Od rezervoara do objekta, gorivo se vodi podzemnim sistemom cevi sa dva plašta.

Količina ulja koja se dnevno koristi u procesu proizvodnje je promenljiva i zavisi od procesa sklapanja transformatora.

Gasno ulje ekstra lako EVRO EL je klasifikovano kao opasan proizvod:

- Spada u zapaljive tečnosti kategorije 3 – H226: Zapaljiva tečnost i para

  - Tačka paljenja: 55°C

  - Tačka ključanja: 156 - 400°C

- Akutna toksičnost kategorija 4 – H332: Štetno ako se udiše

- Iritacija kože kategorija 2 – H315: Iritira kožu

- Karcinogenost kategorija 2 – H351: Sumnja se da izaziva rak

- Specifična toksičnost – višekratna izloženost kategorija 2 – H373: Duže ili ponovljeno izlaganje može izazvati oštećenje organa

- Opasnost od aspiracije kategorija 1 – H304: Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u disajne puteve

- Opasnost po vodenu sredinu kategorija hronično 2 – H411: Otrovno za vodene organizme uz dugotrajna dejstva

Prema Pravilniku o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater Seveso postrojenja odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“, br. 41/2010), gasno ulje ekstra lako EVRO EL je klasifikovano pod rednim brojem 6, odnosno 6a, gde pripada grupi 6 – zapaljivih tečnosti:

- 6a: Supstance i mešavine koje imaju tačku paljenja jednaku ili višu od 21°C i nižu ili jednaku 55°C (oznaka rizika: R10) uz sagorevanje.

- Propisana granična količina kolone 1 iznosi 5.000 tona, dok je projektovana maksimalna količina od 50 tona daleko ispod Seveso graničnih vrednosti.

Rešenje Ministarstva zaštite životne sredine br. 003107759 2024 14850 003 004 011 004 od 22.11.2024. je potvrdilo da postrojenje nije klasifikovano kao Seveso postrojenje.

Nadzemni/podzemni rezervoari zapaljivih i gorivih tečnosti

Prema projektu, na severnoj strani je predviđeno da se postavi grupa nadzemnih i podzemnih cisterni sa tehnološkim tečnostima, koje se sistemom podzemnih cevovoda uvode u objekat do potrošača.

Podzemni rezervoar 50 m³ za lako lož ulje

U zoni ograde se formiraju podzemni armirano-betonski vodonepropusni šahtovi za smeštaj čeličnih rezervoara ukupne zapremine 50 m3 za lož ulje, zajedno sa šahtom za pumpe. Lož ulje služi kao gorivo za napajanje dva parna (radni i rezervni) kotla u kotlarnici kapaciteta 2 x 2,5 t/h, primarno za proizvodnju vodene pare, kao i snabdevanje lakirnice. Lož ulje će se koristiti do priključka na gasovod (MRS), čija je izgradnja planirana u bliskoj budućnosti, i tada će Lož ulje i ovaj rezervoar ostati samo kao rezervni energent. Ovaj rezervoar je predmet analize ovog izveštaja.

Tehničke karakteristike rezervoara:

Rezervoar je predviđen za držanje zapaljive tečnosti III kategorije, kao horizontalni, dvoplaštni. Sastoji se od glavnog rezervoara i dodatnog spoljašnjeg plašta. Glavni rezervoar odgovara standardu SRPS M.Z3.010. Sastoji se iz cilindričnog dela i dva bočna danca. Sa gornje strane rezervoara je postavljen revizioni otvor na kome su smešteni potrebni priključci. Sa spoljne strane glavnog rezervoara je postavljen dodatni zid u skladu sa standardom SRPS M.Z3.014. Na spoljnom zidu se nalaze dva priključka unutrašnjeg navoja R1 1/4", koja su povezana sa međuprostorom između plaštova, kako bi se omogućila stalna kontrola nepropusnosti i odzračivanja međuprostora.

Materijali i konstrukcija rezervoara:

Rezervoar za lako lož ulje je izrađen od čeličnog lima kvaliteta S235JR minimalne debljine 7 mm. Priključci su izrađeni od bešavnih cevi kvaliteta P235T1 ili P235GH, a priključak za reviziju je od lima kvaliteta S235JR.

Sa spoljne strane, sud je premazan osnovnom bojom, a zatim hidro-izolovan kondor trakom. Svi zavari su izvedeni elektrolučnim zavarivanjem. Na prirubnici središnjeg revizionog otvora postavljena je natpisna pločica. Predviđeno je uzemljenje svih metalnih delova.

Rezervoar ima armirano betonsku ploču i zidove debljine 30 cm, čija je vatrootpornost najmanje 240 min, preko koje je zemlja u škarpi prosečno debljine 1,00 m - to je apsolutna izolacija od eventualnog požara ili eksplozije.

Nadzemni rezervoar 10 m³ za ShellSol D60

U blizini grupacije cisterni za transformatorsko ulje Midel 7131 (koja nije predmet ove analize) nalaze se dva vertikalna rezervoara sa dva plašta za smeštaj fluida. Nadzemni rezervoari neopasne materije ulja za transformator Midel 7131 čine najveću zapreminu i nisu predmet analize. Ova materija se ne razmatra kao materija koja može izazvati udes.

Prvi rezervoar je namenjen za skladištenje dearomatizovane, bez mirisa, hidrokarbonske gorive tečnosti tipa ShellSol D60 zapremine 10.000 l. Taj fluid služi u komori VPD za sušenje u procesu pranja i sušenja aktivnog dela, kojim se sa njega odstranjuju sitne nečistoće i suši. Ovaj rezervoar je predmet analize ovog izveštaja.

Drugi rezervoar skladišti otpadno kondenzovano ulje Midel 7131, koje nastaje nakon završenog procesa u toku sušenja. Ovaj fluid sadrži sitne nečistoće i kondenzovanu vodu, a dok se ne izvrši ispitivanje, ne zna se da li je reč o opasnom otpadu. S obzirom na to, ova materija sa aspekta hemijskog rizika neće se razmatrati, jer se očekuje da nije zapaljiva, ni značajno kancerogena.

Ove dve cisterne smeštene su u vodonepropusnoj jami zapremine 33.775 l.

Tankvana za nadzemni rezervoare

Tankvana za nadzemne rezervoare je osnove 3,3 m x 7,5 m. Dubina tankvane je 1,35 m, što čini ukupnu zapreminu od oko 33,7 m³. Debljina zida je 20 cm. Tankvana ograničava stoprocentno havarijsko izlivanje oba rezervoara, odnosno zadržava oba fluida unutar tankvane.

Pretakalište

U blizini ove grupacije nalazi se denivelisano vodonepropusno pretakalište sa podzemnim sistemom za skupljanje tečnosti koja se eventualno može proliti prilikom istakanja. Lokacija mesta za pretakanje je u blizini nadzemnih cisterni za ulje za transformator, jame sa cisternama sa fluidima, kao i u blizini podzemnih rezervoara za lako lož ulje. Cisterna sa tečnostima dolazi iz pravca glavnog kontrolisanog ulaza fabričkog kompleksa.

Na pretakalište se dovozi specijalizovano vozilo (za Shellsol D60) – „specijalno vozilo za transport nafte i naftnih derivata“. Rezervoar od kvalitetnog ugljeničnog čelika može biti jednokomoran ili višekomoran, što omogućava prevoz više vrsta različitih materija. Utakanje goriva je preko napojnog doma ili podno, u skladu sa ekološkim propisima. Istakanje je gravitaciono ili preko pumpe sa mehaničkim ili elektronskim meračem protoka. Uz mernu grupu montira se i doboš sa crevom dužine 10-30 m, sa pištoljem za istakanje. Pumpa, merna grupa i vitlo sa pištoljem se nalaze u posebnom sanduku sa zadnje ili bočne strane vozila. Vozilo je izrađeno u skladu sa propisima koji regulišu transport opasnih i zapaljivih materija, uključujući ADR propise, kao i prema propisima Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

## 3.6. Način priključenja na infrastrukturnu mrežu

Predmetni kompleks je opremljen svom potrebnom infrastrukturom. Napajanje objekata električnom energijom je predviđenom iz postojeće trafostanice 10/0,4 kV. Otpadne fekalne vode iz Faze 2 će se odvoditi u nepropusnu septičku jamu zapremine 25 m³, koja će se praznici redovno, na svakih deset dana. Atmosferske vode sa krovova , procenjenog kapaciteta 46,20 l/s, odvodiće se do podzemno infiltraciono polje koje će biti ukopano u zelenom pojasu. U separatoru masti i ulja je planirano da se tretira zauljena voda sa saobraćajnica i betoniranih površina (kao i neznatna količina iz kotlarnice i uljare)  proračunato na 19,14 l/s  a potom odvoditi u dve grupe vodo nepropusnih rezervoara zapremine 80 m³ i 100 m³.

Postojeća fabrika Kolektor Etra radi i nalazi se na K.P. 720/34 KO Barajevo i priključena je na putnu infrastrukturu, a toku je priključivanje na gasnu mrežu u skladu sa Rešenjem o odobrenju izvođenju radova, kojim se odobrava izgradnja priključnog gasovoda MOP 4 bar na KP br. 5073/1 i 720/33 КO Barajevo i merno-regulacione stanice (MRS) na KP br.720/33 za proizvodni objekat u ul. Svetosavska 394 D, izdat od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove, Odseka za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmer broj ROP-BAR-6876-ISAW-5/2024 (Zavodni br: 351-838/2024) od 13.08.2024. godine). Ceo kompleks je priključen na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a po završetku Projekta i svi rekonstruisani delovi kao i dograđeni objekti će se povezati na postojeću infrastrukturnu mrežu u skladu sa Lokacijskim uslovima za rekonstrukciju faze I i dogradnju faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra, kategorija B (poslovne zgrade – zgrade koje se koriste u poslovne svrhe, za administrativne i upravne delatnosti, do 400 m² i P+2), klasifikacioni broj 122011, i kategorija V (industrijske zgrade – natkrivene zgrade koje se koriste za industrijsku proizvodnju, fabrike, radionice, hale za montažu itd., radionice preko 400 m²), klasifikacioni broj 125102, na katastarskim parcelama broj 720/5 i 720/20 KO Barajevo, izdati od strane Opštine Barajevo, Broj predmeta: ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024, zavodni broj: 350-989/2024, datum: 5.2.2025. godine.

## 3.7. Podaci o vrsti, sastavu, i očekivanim količinama otpadnih materija (emisija zagađujućih materija u vazduh, otpadne vode, generisanje različitih vrsta otpada)

U toku redovnog rada novog pogona za proizvodnju novih transformatora generiše se sledeći otpad:

- metalni otpad (limovina, gvožđe, mesing, bakar, aluminijum i sl.)

- zasićeni filteri iz uređaja za kondicioniranje trafo ulja pre utakanja u uređaj

- zasićeni filteri iz komore za farbanje

- voda iz komore za sušenje VPD

- komunalni čvrsti otpad.

Metalni otpad (limovi, gvožđe, mesing, bakar, aluminijum i sl.) koji se generiše u Radionici za servisiranje, u količini do 3t na godišnjem nivou, predaje se ovlašćenim Operaterima koji poseduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od nadležnog organa, na dalje postupanje.

Zasićeni filteri (koji se menjaju na oko 8.000 litara obrađenog ulja) se odlažu zasebno u metalno bure i skladište u privremenom skladištu. Po prikupljanju količine koja opravdava transport, zasićeni/otpadni filteri se predaju ovlašćenim Operaterima koji poseduju dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od nadležnog organa, na dalje postupanje. Na godišnjem nivou, generiše se manje od jednog metalnog bureta od 200l sa otpadnim filterima.

Zasićeni filteri iz komore za farbanje koje čine: podni filter za primarnu filtraciju (uklanja 98 % čestiva, FV-50) i izlazna grupa filtera koji čine sekundarnu filtracionu grupu (efikasnost 80 -90 % preostalih čestica, kasetni filteri FV-50 P200), se uklanjaju i predaju prilikom servisiranja i zamene filtera što obavlja serviser uređaja koji je ujedno i ovlašćeni Operater koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od nadležnog organa, i predaje mu se na dalje postupanje.

Voda iz komore za sušenje VPD se skladišti u rezervoaru zapremine 10 m3, što predstavlja i godišnje generisanu količinu od oko 40 m3, a odvozi je ovlašćeni operater.

Sa otpadom nastalom u procesu proizvodnje se postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023). Otpad se do predaje ovlašćenim operaterima privremeno skladišti u za tu vrstu otpada namenjenu opremu. Svako kretanje otpada prati Dokument o kretanju otpadom ili Dokument o kretanju opasnog otpada, koji se čuva u skladu sa zakonom. O kretanju otpada se izveštava Agencija za zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom.

Postoji ambalažni otpad koji se skladišti u okviru kompleksa, van predmetnih parcela, zajedno sa ostalim otpadom koji se generiše u kompleksu i posebnom službom odvozi i reciklira. Ambalažni otpad se predaje ovlašćenim operaterima na dalji tretman, ili ga preuzima dobavljač u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Komunalni otpad se sortira i odlaže u za to predviđene kontejnere prema vrsti otpada. Kontejneri su predviđeni na južnoj strani. Komunalni otpad odlaže se u dva kontejnera dimenzija 1,45x1,37x1,20m (1100 litara) koje po potrebi prazni nadležno JKP.

Sanitarno-fekalne otpadne vode

Za potrebe odvodnje upotrebljenih voda iz objekta projektovana je posebna fekalna kanalizaciona mreža sa montažnim armirano betonskim kanalizacionim šahtovima. Kompletan spoljašnji razvod fekalne kanalizacije projektovan je od PVC kanalizacionih cevi za uličnu kanalizaciju S-16 (SDR 34) SN 8 KN/m2.

Kako ne postoji javni sistem fekalne kanalizacije za potrebe dispozicije upotrebljenih voda iz projektovanog sistema fekalne kanalizacije u okviru parcele uzelenoj površini projektovana je vodonepropusna septička jama korisne zapremine 25 m3. Pražnjenje septičke jame mora da vrši za to licencirana kompanija, koja će sadržaj rezervoara odvoziti na za to zakonski propisanu deponiju.

Čiste atmosferske vode

Postupanje sa kišnicom sa krova  je u skladu sa kruženjem vode u prirodi. Drugim rečima predviđen je poseban sistem koji odvodi atmosfersku kanalizaciju sa krova objekta

Odvodnja atmosferskih voda sa krova objekta rešena je sistemom kišne kanalizacije. Recipijent ovih atmosferskih voda su retenziona polja koja se izvode zemlji u zelenoj površini u okviru parcele. Na ovaj način se kontroliše i sprečava efekat bujice i erozije zemljišta  Projektovano rešenje odvodnje atmosferskih voda sa krova objekta u skladu je sa važećim propisima jer se atmosferske vode sa krova objekata smatraju čistim atmosferskim vodama u njihovo izlivanje po teren ne može da utiče na kvalitet podzemnih voda, odnosno nemoguće je da ovakve vode mogu negativno da utiču na kvalitet podzemnih voda.

Odvodnja krova objekta vrši se sistemom Geberit Pluvia i iz olučnih vertikala atmosferska vode se ulivaju u projektovanu kišnu kanalizaciju.

Kompletan spoljašnji razvod kišne kanalizacije projektovan je od PVC kanalizacionih cevi za uličnu kanalizaciju S-16 (SDR 34) SN 8 KN/m2. Projektovani revizioni silazi (kanalizacioni šahtovi) su od prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata.

Proračun količina atmosferskih voda (čistih atmosferskih voda) koje se odvode  na osnovu kojih je izvršeno dimenzionisanje kišnih kolektora izvršen je za merodavni pljusak trajanja Tk= 20 min, inteziteta padavina i=182.67 l/s/ha, verovatnoće pojave P(%)=20. Podaci o merodavnim padavinama preuzeti sa klimatološke stanice GMS Beograd.

Zauljene atmosferske vode (sa manipulativnih površina)

Kao što je napred navedeno predviđena je tehnološka kanalizacija koja svojim delom obuhvata i tretira atmosfersku vodu sa zauljenih zastrtih asfaltnih površina saobraćajnica i betosnkih površina platoa. Sva atmosferska voda se ovih površina se sakuplja u 2sistema uz prethodno tretiranje  separatorom mineralnih ulja sa integrisanim bypass-om. nominalnog protoka Qnom=10 l/s, maksimalnog protoka Qmax=50 l/s, sa koalescentnim filterom sve u skladu sa standardima EN 858, posle čega se tretirana voda kolektuje u dve grupe podzemnih vodoneporpusnih rezervoara ukupnezapremine V=80m3 i druga grupa rezervoara ukupne V=100m3. Predviđeno je da se podzemni vodonepropusni rezervoar prazni po potrebi. Pražnjenje rezervoara mora da vrši za to licencirana kompanija, koja će sadržaj rezervoara odvoziti na za to zakonski propisanu deponiju.

Proračun količina atmosferskih voda koje se odvode iz kompleksa sa saobraćajnih i manipulativnih površina izvršen je za merodavni pljusak trajanja Tk= 20 min, inteziteta padavina i=182.67 l/s/ha, verovatnoće pojave P(%)=20. Podaci o merodavnim padavinama preuzeti sa klimatološke stanice GMS Beograd.

Tabela 6: Bilansi materijala i otpada na lokaciji u novim proizvodnim pogonima nakon rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje FAZE 2

(crvenom su označeni otpadi koji su generisani do 2018.godine, a koji se više negenerišu)

|  | Godišnje | Karakteristike | Skladištenje | Zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal |  |  |  |  |
| Transformatori | 150 | Novi uređaji | Privremeno | - |
| Izolaciono ulje | 1530 t | Novo ulje | Čelični rezervoari | - |
| Boja za farbanje | 3 t | Za farbanje | Original ambalaža | - |
| Otpad |  |  |  |  |
| Voda za pranje transformatora | - | - | - | - |
| Voda iz faze sušenja VPD | 40m3 | Neopasan otpad | Vertiklani rezervoar u uljari | Ovlašćeni operater |
| Otpadna tečnost: kondenzovano ulje za transformatore Midel 7131 sa kondenzovanom vodom i sitnim nečistoćama | 21.802L | Neopasan / Opasan otpad | Nadzemno: čeiličnoj cisterni sa dva plašta u armirano betonskoj vodonepropusnoj jami V=33.775L | Ovlašćeni operater |
| Otpadna tečnost: otpadna voda posle procesa kaljuženja i desalanizacije | 39.358m3 | Neopasan / Opasan otpad | Podzemni vodonepropusni rezervoar | Ovlašćeni operater |
| Metalni otpad | 3 t | Neopasan otpad | Metalni kontejner | Ovlašćeni operater |
| Otpadno izolaciono ulje | - | - | - | - |
| Otpadna boja iz skrubera | - | - | - | - |
| Otpadno ulje iz separatora | - | - | - | - |
| Komunalni čvrsti otpad | 3.5 t | Neopasan otpad | Metalni kontejner | JKP |

Tečnosti koje se koriste u procesu proizvodnje i koje nastaju u procesu proizvodnje kao otpadne tečnosti  možemo podeliti u 3 grupe:

- Energenti: lako lož ulje tipa Naftagas gasno ulje ekstra lako evro el sp-005

- Tehnološke tečnosti:

  - Ulje za transformatore-  tipa Midel 7131

  - Tehnološka tečnost rastvarač za VPD komoru: tipa Shellsol D60

  - Vodorazrediva boja za farbanje kompnenti transformatora: HV 43 RAL 7033 CHING-HYDROVERSAL-MICA

- Industrijske otpadne tečnosti

  - otpadna tečnost: kondenzovana voda iz komora VPD i HAV

  - otpadna tečnost: kondenzovano ulje za transformatore sa kondenzovanom vodom i sitnim nečistoćama iz VPD komore

  - otpadna tečnost: voda iz kotlarnice nastala posle kaljuženja i desalinizacije

Tabela 7. Sve tečnosti (energenti, Tehnološke tečnosti i Otpadne vode) u tehnološkom procesu

| Br. | FLUID/ TEČNOST | POTROŠAČ /mesto nastanka | NAČIN SKLADIŠTENJA/ postupanja | NAČIN POVEZIVANJA SA POTROŠAČEM/ recipijentom | KAPACITET SKLADIŠTENJA/ recipijenta | PLANIRANA GODIŠNJA POTROŠNJA/generisanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGENTI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Energent:Lako lož ulje NIS Naftagas -gasno ulje ekstra lako evro el sp-005 | Kotlarnica, lakirnica | Podzemno u armirano betonskoj vodonepropusnoj šahti u kojoj je čelična izolovana cisterna sa dva plašta | Podzemnim cevovodom sa dva plašta izolovanim i položenim u vodonepropusne armirnao betonske kanale | 50m3 | Ukupno 320m3 |
| TEHNOLOŠKE TEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tehnološka tečnost:Ulje za transformatore- Midel 7131 | Tehnologija: punjenje transformatora | Nadzemno, grupa čeličnih cisterni sa dva plašta : 6 cisterni (3+3 jedna iznad druge) +4 slobodno stojeće cisterne | Podzemnim čeličnim cevovodom sa dva plašta izolovanim i položenim u vodonepropusne armirnao betonske kanale | Zapremine 6x 24.000L + zapremine 4x50.000L Ukupno 344.000L | 1.530.000L |
| 2.2 | Tehnološka tečnost: Shellsol D60 | Tehnologija sušara, komora VPD | Nadzemno: čeiličnoj cisterni sa dva plašta u armirano betonskoj vodonepropusnoj jami V=33.775L | Podzemnim čeličnim cevovodom sa dva plašta, izolovanim i položenim u vodonepropusne armirnao betonske kanale | 10.000L | 3.000L |
| 2.3 | Tehnološka tečnost: Vodorazrediva boja: HV 43 RAL 7033 CHING-HYDROVERSAL-MICA TOP COAT | Lakirnica: farbanje komponenti i transformatora | Van predmetne parcele u magacinu u okviru kompleksa KEB | Dolazi sa komponentama koje se farbaju, nema skladištenja | U originalnom pakovanju | 4.480L |
| OTPADNE TEČNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Otpadna tečnost: kondenzovana voda | Tehnologija: sušara, komora VPD, komora HAV | Vertiklani rezervoar u uljari | Vidnom instalacijom čeličnih cevi sa dva plašta u izolaciji | 5,8m3 | 40m3 |
| 3.2 | Otpadna tečnost: kondenzovano ulje za transformatore Midel 7131 sa kondenzovanom vodom i sitnim nečistoćama | Tehnologija: sušara, komora VPD | Nadzemno: čeiličnoj cisterni sa dva plašta u armirano betonskoj vodonepropusnoj jami V=33.775L | Podzemnim čeličnim cevovodom sa dva plašta, izolovanim i položenim u vodonepropusne armirnao betonske kanale | 10.000L | 21.802L |
| 3.3 | Otpadna tečnost: otpadna voda posle procesa kaljuženja i desalanizacije | Kotlarnica | Podzemni vodonepropusni rezervoar | Tehnološkom kanalizacijom sa separatorom mineralnih ulja sa integrisanim bypass-om. Nominalnog protoka Qnom=10 l/s, maksimalnog protoka Qmax=50 l/s, sa koalescentnim filterom | 100m3 | 39.358m3 |

Zajedničko za sve gore navedne tečnosti i postupke je da su potpuno zatvorenom kontrolisanom sistemu i nemaju nikakvu mogućnost dodira sa zemljištem i podzemnim vodama.

Ukupne godišnje količine date su na osnovu merenja iz fabrike Kolektor Etre u Ljubljani i prema predviđenom planu proizvodnje.

Pored tabelom prikazanih osnovnih mera u postupanju-upravljanju sa tečnostima, u pogledu zaštite životne okoline naročito zemljišta i podzemnih voda, u koje ove tečnosti mogu da stignu, preduzete su i ostale mere i protokoli kojim se obezbeđuje zaštita i monitoring životne okoline.

Kao prva mera u organizaciji manipulacije tečnostima:

je da će snabdevanje tečnostima i pražanjenje sudova otpadnih tečnosti raditi ovlašćene firme sa kojima KEB ima ugovore za snabdevanje i za prikupljanje otpada. Manipulacija tečnostima radiće se isključivo na za to određenom mestu-pretakalištu uz monitoring specijalno obučenog lica.

POSEBNE TEHNIČKE MERE ZA SPREČAVANJE ISTICANJA TEČNOSTI U SPOLJNU SREDINU-zemljište i podzemne vode ( otklanjanje opasnosti)

      - Vertikalni rezervoari od čelika sa dva plašta za skladištenje fluida Shellsoll D60 (2.2) i otpadnog transformatorkog ulja (3.2) oba kapaciteta po10.000L smešteni su u specijalnu vodoneprpusnu koleketorsku jamu zapremine V=33.775L. Ova jama je od armiranog betona sa hidroizolacijom koja daje efekat „kade“ tako da se u slučaju havarije celokupan kapacite obe tečnosti koja se skladište u rezervoarima neće  isteći nekontrolisano u okolinu.

      - Pretakalište je predviđeno da bude vodonepropusno upušteno sa ivičnjakom po obimu i sa  slivnikom koji bi sakupio eventualno istećenu tečnost i sprovela kišnom-tehnološkom kanalizacijom do separatora mineralnih ulja a onda u vodonepropusni podzemni rezervoar koji ovlašćena firma za sakupljanje povremeno prazni.

      - Zauljene atmosferske vode  koje se sve sakupljaju sa kolovoznih površina i naročito platoa na kojem su spoljne cisterne , tretiraju se takođe kao pod 2.

      - Na vratima prostorija kotlarnice i uljare su predviđeni pragovi koji zadržavaju eventualno naglo isticanje tečnosti van prostorija. Obe prostorije imaju slivnike za sakupljanje eventulano istečene tečnosti i spojene su na tehnološku kanalizaciju

      - U sušari ispod komora VPD i HAV je predviđen kanal koji je hidroizolovan odnosno vodoneporpusan, tako da se eventualno moguće minimalno izlivanje iztaložene kondenzovane tečnosti zadržava unutar kanala kao u „kadi“ i ne mogu da ugrožavaju zemljište odnosno podzemne vode

      - Celom površinom objekta  je predviđena hidroizolacija koja ne samo da čuva prostor od kapilarnog penjanjanja vlage već i obrnuto:  eventualno izlivena tečnost ne može da prodre u zemljište i podzemne vode.

      - Predviđeni sistemi sistemi cisterni, cevovoda i manipulacije tečnostima, kako van objekta tako i u njemu, su potpuno autoamtizovani , nadzirani i upravljani sistemom  CSNU (centralni sistem nadzora i upravljanja)  odnosno opremom SCADA kojim se u realanom vremenu sagledavaju i kontrolišu svi parametri prisutnosti i protoka tečnosti od strane lica obučenog za upravljanje i kontrolu.

      - Sistem kanalizacije je podeljen i na tehnološku - atmosfersku zauljenu kanalizaciju, atmosfersku sa krova, i fekalnu kanalizaciju

## 3.8. Načini postupanja sa otpadnim materijama koje nastaju tokom izvođenja i rada projekta (sakupljanje, razvrstavanje, transport, privremeno skladištenje, trajno odlaganje, mogučnost ponovne upotrebe i upućivanje na reciklažu i sl.)

Nosilac projekta se obavezuje da prilikom izođenja i rada projekta postupa u skladu sa Planom upravljanja otpadom od građenja i rušenja - rekonstrukcija faze 1 i dogradnja faze 2 proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO Barajevo, Beograd, koji je urađen u skladu sa Uredbom o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.) od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine V-04 Broj: 501.6-262/2025 od 08.05.2025. godine. Ovim dokumentom klasifikuju su analizirane sve vrste otpada koje mogu nastati u procesima rekonstrukcije i izgradnje, a za svaku kategoriju otpada utvrđuju se uslovi za postupanje sa otpadom odnosno, način sakupljanja, skladištenja, obeležavanja, prevoza, konačnog odlaganja i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom kojim se obezbeđuje najmanji rizik ugrožavanja života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine.

Da bi upravljanje otpadom pri projektu projektu Rekonstrukcije faze 1 i dogradnja faze 2 proizvodne hale P, P+2, u sklopu poslonog kompleksa “Kolektor Etra”, na K.P.BR. 6542, KO Barajevo, Beograd., bilo u skladu sa Zakonom i Uredbom potrebno je uraditi sledeće:

- Sakupljati odvojeno pojedine vrste otpada navedene u Planu upravljanja otpadom od građenja i rušenja, na način koji neće dovesti do zagađenja životne sredine.

- Za svaku vrstu otpada koja nastaje pri izgradnji odrediti mesto i način privremenog skladištenja na lokaciji preduzeća, kako je to navedeno u ranijim poglavljima.

- Sklopiti ugovore ili dobiti ponude za preuzimanje otpada sa operaterima koje imaju Dozvolu za preuzimanje otpada radi konačnog zbrinjavanja

- Izvršiti ispitivanje opasnog otpada (ako nastane) od strane ovlašćene laboratorije

- Voditi dnevnu evidenciju o otpadu proizvođača otpada na obrascu DEO 1.

- Godišnji izveštaj o otpadu popunjavati elektronski preko sajta Agencije za zaštitu životne sredine i odštampani dokument GIO1 i slati Agenciji za zaštitu životne sredine do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

## 3.9. Grafički prikaz lokacije sa ucrtanim postojećim i planiranim sadržajima, dispozicijim instalacije i opreme i označenim zonama protivpožarne zaštite

Slika 33: Grafički prikaz lokacije sa ucrtanim postojećim i planiranim sadržajima, dispozicijim instalacije i opreme i označenim zonama protivpožarne zaštite

- U prilogu se nalazi detaljan crtež u velikom formatu sa ucrtanim  i planiranim objektima

# 4. Prikaz razumnih alternativa koje su razmatrane

Prilikom analize uslova i određivanja mera zaštite životne sredine neophodno je sagledati sva ograničenja koja donosi Projekat, lokacija kao i međusobni odnosi Projekta i stanja životne sredine pre izgradnje Projekta. Prilikom razmatranja alternativa pri izboru lokacije postrojenja za proizvodnju transformatora na lokaciji u Barajevu obuhvaćeno je sledeće:

1) Lokacija ili trasa: Alternativne lokacije za izgradnju postrojenja uključivale su industrijske zone u okolini. Međutim, Barajevo je odabrano zbog postojanja infrastrukture postojeće fabrike, što omogućava brže prilagođavanje objekata i smanjenje troškova inicijalnih investicija.

2) Proizvodni procesi ili tehnologija: Nosilac projekta se opredelio za predmetni model kao najpogodnije rešenje gde će se primeniti potpuno nova proizvodna linija koja omogućava proizvodnju novih transformatora u skladu sa savremenim standardima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. Prilikom odabira tehnologije račena su mnoga interna istraživanja između ostalog i Interna analiza održivosti modela proizvodnje na postojećoj lokaciji u toku 2023.godine kao i Finansijski plan fazne izgradnje Kolektor Etra, a u 2024. godini je rađena Studija o materijalnim tokovima transformatora, gde je urađena analiza utroška materijala i otpadnih tokova tokom proizvodnje.

3) Metode rada: Uporedili su se dosadašnji način rada gde je rađen remont i popravka trensformatora sa proizvodnjom novih transformatora u skladu sa standardima. Proizvodnja novih transformatora je izabrana kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu i povećala efikasnost rada, što je potvrdio i ELABORAT O TEHNOLOŠKO - TEHNIČKIM IZMENAMA USLED REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA, izrađen od strane Prof. dr. Saše Orlovića i dr. Sandre Glišić sa Tehnološko-metalurškog fakulteta.

4) Planovi lokacija i nacrti projekata: Planirano je prilagođavanje postojećih objekata i izgradnja novih proizvodnih hala. Obezbeđena je optimalna raspodela prostora u skladu sa proizvodnim potrebama. Projekat je usklađen sa Prostornim planom Gradske opštine Barajevo („Sl. list grada Beograda“, broj 53/12) I Pravilnikom o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Službeni glasnik RS“, br. 22/2015).

5) Vrsta i izbor materijala: Prilikom razmatranja vrsta materija za proizvodnju odabrani su materijali koji zadovoljavaju ekološke standarde i imaju minimalan uticaj na životnu sredinu, poput bakra, aluminijuma i ekološki prihvatljivih izolacionih materijala. Sirovine koje ulaze u proizvodnju na tehnološkom ulazu su zapravo gotovi ili polugotovi elementi od kojih se sastavlja transformator. Gotovi i polugotovi elementi  se pripremaju u radionici objekata postojeće fabrike KEB na parceli 720/34 . Elementi nemaju ambalažu na sebi i spremni su za upotrebu. Nakon sklapanja transformatora nema sirovinskog otpada jer se gotovi i polugotovi proizvodi pripremaju da uđu u montažu specifično napravljeni za svaki transformator.

6) Vremenski raspored za izvođenje projekta: Alternativni planovi uključivali su postupno ili brzo sprovođenje radova. Odabran je model fazne implementacije kako bi se minimizirali prekidi u radu i optimizovali resursi.

7) Funkcionisanje i prestanak funkcionisanja: Osigurana je dugoročna održivost postrojenja, uz planove za buduću modernizaciju. Predviđena je i strategija zatvaranja u slučaju obustave rada.

8) Datum početka i završetka izvođenja: Projektna realizacija započeta je početkom 2024. godine, a završetak je planiran za decembar 2025. godine.

9) Obim proizvodnje: Kapacitet proizvodnje projektovan je na godišnju proizvodnju od 150 srednjenaponskih transformatora.

Pema srednjeročnom strateškom planu proizvodnje do 2030 godine ,a prema potrebama tržišta planira se proizvodnja transformatora prikazana sledećoj tabeli:

Tabela 9: Plan proizvodnje do 2030.godine

| Kolektor ETRA Beograd -godišnji plan do 2030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prosečna snaga | Prosek u odnosu na celu proizvodnju | Broj izrađenih transformatora | Ukupno MVA |
| do 2,5MVA | 2,5 | 6,7% | 10 | 25 |
| 2,5 MVA - 8 MVA | 8 | 20,13% | 30 | 240 |
| 8 MVA - 16 MVA | 12 | 28,19% | 42 | 504 |
| 16 MVA - 25 MVA | 20 | 28,19% | 42 | 840 |
| 25 MVA - 40 MVA | 25 | 16,7% | 25 | 625 |

10) Kontrola zagađenja:  Izvršena je studijska analiza mogućih značajnih uticaja i potencijalnih uticaja do kojih može doći pri realizaciji i redovnom radu za Projekat rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u okviru poslovnog kompleksa Kolektor Etra na KP 6542 KO Barajevo, na životnu sredinu i stanovništvo u okruženju. U cilju sprečavanja, otklanjanja, minimiziranja i svođenja uzakonske okvire svih značajnih uticaja na životnu sredinu i stanovništvo, propisane su mere zaštite životne sredine izložene u Poglavlju 9. Predlog mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje značajnih negativnih uticaja.

11) Uređenje odlaganja otpada: Postavljeni su strogi standardi za upravljanje otpadom  i bezbedno privremeno skladištenje opasnih materija do predaje ovlašćenim operaterima. U toku rada postrojenja Kolektor Etra doo Beograd nastajaće sledeće vrste otpada:

Tabela 10: Otpad koji nastaje u toku rada postrojenja

|  | Godišnje | Karakteristike | Skladištenje | Zbrinjavanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voda iz faze sušenja VPD | 40m3 | Neopasan otpad | Vertiklani rezervoar u uljari | Ovlašćeni operater |
| Otpadna tečnost: kondenzovano ulje za transformatore Midel 7131 sa kondenzovanom vodom i sitnim nečistoćama | 21.802L | Neopasan / Opasan otpad | Nadzemno: čeiličnoj cisterni sa dva plašta u armirano betonskoj vodonepropusnoj jami V=33.775L | Ovlašćeni operater |
| Otpadna tečnost: otpadna voda posle procesa kaljuženja i desalanizacije | 39.358m3 | Neopasan / Opasan otpad | Podzemni vodonepropusni rezervoar | Ovlašćeni operater |
| Metalni otpad | 3 t | Neopasan otpad | Metalni kontejner | Ovlašćeni operater |
| Komunalni čvrsti otpad | 3.5 t | Neopasan otpad | Metalni kontejner | JKP |

12) Uređenje pristupa i saobraćajnih puteva: Izvršena je analiza saobraćajne povezanosti, a infrastruktura je poboljšana za pristup kamiona i transportnih vozila.

Mreža saobraćajnica, platoa, parkinga i pešačkih površina je formirana na ravnom terenu.

Ovim projektom je planirana i  izgradnja obodne saobraćajnice za tehnološke potrebe (kretanje šlepera )  i potrebe protivpožarne zaštite (kretanje vozila za gašenje požara) koja će imati pun smisao nakon izgradnje 3. faze.

Tehnološki saobraćaj:Kretanje vozila za tehnološke potrebe (šleperi) predviđeno je da se uglavnom dešava iz pravca kompleksa sa severne strane gde se u budućnosti planira i centralni kontrolni punkt – portirnica.  Iz tog pravca kao i sa platoa objekta Faze 1 planira kretanje daljinski vođenog specijalnog električnog vozila(muvera) nosivosti 70tona.

Ovo vozilo se koristi za transport tereta u celom kompleksu, parkira se i baterije pune van predmetnih parcela i objekta.

Kretanje vozila za gašenje požara:Projektom je predviđeno nesmetano kretanje vozila za gašenje požara.

Putnički saobraćaj: putnička vozila isključivo za zaposlene, posle kontrole pristupa dolaze iz Svetosavske ulice i parkriraju se u tri niza parkinga sa ukupno 46 parking mesta (od kojih su dva invalidska) kojim se zadovoljavaju potrebe za parkiranjem obe faze prema parametrima.

Većina zaposlenih je lokalno stanovništvo koji koriste javni saobraćaj.

Kretanje pešaka: pešački pristup se linijski prostire duž fasade objekta do samog ulaza.zaposleni prolaz eprvo konstrolisan pristup-portirnicu na ulazu u kompleks KEB.

13) Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom: Definisane su odgovornosti upravljanja otpadom i sprovođenje ekoloških procedura u skladu sa nacionalnim i EU standardima. U Poglavlju 9. Predlog mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje značajnih negativnih uticaja su definisane procedure i odgovornost u cilju sprečavanja, otklanjanja, minimiziranja svih značajnih uticaja na životnu sredinu i stanovništvo.

Nosilac projekta i svi zaposleni, kao i svi ostali angažovani na realizaciji predmetnog projekta od strane Nosioca projekta dužni su da se striktno pridržavaju svih uslova propisanih od strane nadležnih organizacija i za bilo kakve izmene se, pre njihovog sprovođenja, moraju obratiti odgovarajućoj nadležnoj organizaciji, osim u hitnim slučajevima kada bi mogla da bude ugrožena životna sredina ili život i zdravlje ljudi, o čemu naknadno mora da bude obaveštena nadležna organizacija.

14) Obuka: Planiran je program stručne obuke zaposlenih u skladu sa novim tehnologijama i standardima proizvodnje. Program obuke zaposlenih donosi Nosilac projekta i dužan je da se pridržava tog programa i da ga periodično ažurira.

15) Monitoring:  Pri organizaciji monitoringa nisu razmatrane različite alternative, jer je Nosilac projekta u obavezi da monitoring sprovodi u skladu sa važećom zakonskom regulativom i da za merenja angažuje akreditovane i ovlašćene stručne organizacije.

Ove organizacije su dužne da merenja sprovode u skladu sa nekom od metoda koje su propisane za odgovarajuće parametre, tako da alternative mogu postojati jedino po pitanju izbora metode koja će biti korišćena za uzorkovanje i analizu, ali ne i po pitanju izbora parametara koji će biti praćeni, a koji su obrađeni u ovoj Studiji.

Monitoring kvaliteta vazduha

- Emisija zagađujućih materija iz kotlova

Na lokaciji Kolektor Etra d.o.o. nalazi se energana u kojoj su predviđena dva kotla sa kombinovanim gorionicima na lako lož ulje i gas. Kotlovi su po 1,25 MW instalisane toplotne snage. Karakteristike kotlova su opisane u poglavlju 3.4 ove Studije.

- Emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) tokom proizvodnog procesa

Komora i prostorija za mešanje boja je po sistemu „plug in“ odnosno sistemski proizvedene i ugrađene u prostor lakirnice. Ima svoj autonomni sistem ventilacije kojim se uzima i izbacuje prečišćen vazduh posle farbanja.

Monitoring kvaliteta otpadnih voda

U toku redovnog rada postrojenja ne generišu se procesne otpadne vode već samo otpadne vode koje se sa asfaltiranih površina, kotlarnice i uljare slivaju do taložnika-separatora ulja i masti. Potrebno je sprovoditi monitoring otpadnih voda iz taložnika-separatora ulja i masti .

Monitoring kvaliteta zemljišta

Parametri monitoringa zemljišta su dati u Tački 4, Priloga 2 Pravilnika o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta. Pored navedenog, u slučaju da dođe do havarijskog zagađenja (npr. usled oštećenja cevi za otpadne vode, sanitarne vode i septičkih jama, curenja i havarija na cisternama za gorivo, curenja uskladištenog goriva i ulja iz vozila i mehanizacije itd.), operater je dužan da obavi hitnu sanaciju zemljišta, a nakon sanacije zemljišta bi se obavila i njegova analiza.

Monitoring buke u životnoj sredini

Izvori buke na lokaciji fabrike Kolektor Etra d.o.o. su uređaji i mašine u proizvodnom pogonu, vozila za unutrašnji transport i transportna vozila. Buka je uglavnom niskog intenziteta i svodi se na radnu sredinu. Sva opreme, osim vozila za transport, nalaze se u zatvorenoj hali, tako da je emitovanje buke u životnu sredinu niskog intenziteta.

16) Planovi za vanredne prilike: Razvijen je plan za postupanje u vanrednim situacijama, uključujući požare, ekološke havarije i kvarove na opremi. Nosilac projekta je u cilju što boljeg sagledavanja rizika od velikih udesa i prirodnih katastrofa  izradio Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa Kolektor Etra – Barajevo, izrađen od strane „TEKON-TEHNOKONSALTING“ d.o.o. Beograd, gde je izvršeno modeliranje efekata (uključujući i određivanje širine povredive zone) i procenu rizika od hemijskog udesa planiranog postrojenja, imajući u vidu blizinu stambene zone, odnosno postojećih stambenih objekata. Nosilac projekta ima obaveze propisnog upravljanja opasnim materijama u skladu sa nacionalnim propisima, obavezu sprovođenja preventivnim mera koje uključuju projektovanje objekata u kojima se skladište ili koriste opasne materije, bezbednu upotrebu i ostale obaveze predviđene Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijuma za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/2010, 51/ 2015, 50/2018).

17) Način dekomisije, regeneracije lokacije i dalje upotrebe: U slučaju prestanka rada, planirana je revitalizacija lokacije i moguća prenamena objekata u druge industrijske ili ekološke svrhe.

U slučaju nastanka uslova koji nalažu prestanak aktivnosti i zatvaranje postrojenja, Nosilac projekta je u obavezi da preduzme mere sa ciljem sprečavanja uticaja na životnu sredinu. Ove mere su bitne kako ne bi došlo do znatnih negativnih uticaja usled neadekvatnog zatvaranja postrojenja, koje se može ogledati u neadekvatnom upravljanju otpadom, kao i nestručnom zahvatu na postojećim objektima na predmetnoj lokaciji.

Po prestanku rada postrojenja, Nosilac projekta je u obavezi da izvrši pripreme za vraćanje lokacije u prvobitno stanje, ili da pripremi lokaciju za neku drugu namenu. Na lokaciji ne sme biti vidljivih zagađenja, koja su posledica obavljanja prethodnih aktivnosti i koja mogu biti štetna po zdravlje ljudi ili kvalitet životne sredine.

Glavni razlozi za izbor lokacije su:

- U vlasništvu je nosioca projekta;

- Na samoj lokaciji, postoji privredno društvo KOLEKTOR ETRA DOO kao pravni sledbenik MINEL DINAMO d.o.o osnovanog 1946. godine kao elektroprivredno preduzeće DINAMO i koje je bilo jedno od prvih delatnosti u Srbiji specijalizirano za popravku i remont distributivnih i energetskih transformatora. Aktivnosti planiranog projekta su potpuno u skladu sa postojećom delatnosti na lokaciji;

- Prostorni kapaciteti predmetne lokacije su zadovoljavajući za obavljanje planirane delatnosti;

- Sve interne saobraćajnice i manipulativni platoi su betonirani;

- Kompleks je kompletno ograđen i obezbeđen video nadzorom;

- Sa jugozapadne strane lokaciju tangira Ulica Svetosavska sa koje je obezbeđen pristup kompleksu i preko koje je obezbeđena veza sa neposrednim i širim okruženjem;

- Sama lokacija je adekvatno infrastrukturno opremljena u skladu sa zahtevima usvojene delatnosti, uslovima i saglasnostima nadležnih preduzeća i organizacija;

- U okruženju nema zaštićenih prirodnih i kulturnih vrednosti.

Prostorna organizacija kompleksa, površina i položaj lokacije sa dobrim saobraćajnim vezama sa okruženjem, predstavlja preduslov za bezbedan redovan rad projekta, uz maksimalno poštovanje i primenu mera zaštite i monitoringa životne sredine.

# 5. Opis mogućih uticaja projekta na životnu sredinu koji su posledica građenja i korišćenja projekta, uključujući, po potrebi, opis radova na zatvaranju, odnosno uklanjanju, kao i rizika za činioce životne sredine

Na osnovu prethodno izložene analize karakteristika lokacije i okruženja, identifikacije izvora zagađivanja, procene postojećeg stanja životne sredine, karakteristika i specifičnosti predmetnog Projekta REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO Barajevo, mogu se predvideti i proceniti mogući negativni uticaji na životnu sredinu.

Takođe, razmatrani su potencijalni kratkotrajni, odnosno trenutni, uticaji koji se mogu javljati periodično ili povremeno ponavljati, kao i kontinualni uticaji na životnu sredinu. Razmatrani su i analizirani potencijalno kumulativni i sinergijski uticaji, odnosno potencijalne situacije koje mogu nastati ispuštanjem istih ili sličnih otpadnih materija u životnu sredinu, bez obzira što se radi o malim količinama, vremenom dovedu do narušavanja stanja životne sredine, ili da dodatno povećaju količinu ispuštenih štetnih materija i tako dovedu do prekoračenja GVE u vodu, vazduh, zemljište.

Mogući uticaji tokom faze građenja

Prilikom izvođenja radova na projektu rekonstrukcije postojeće proizvodne hale (Faza 1) i dogradnju novog dela hale (Faza 2) u okviru poslovnog kompleksa „KOLEKTOR ETRA“, obavezuje se investitor da se pridržava mera iz PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA - REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO Barajevo, Beograd, koji je urađen u skladu sa Uredbom o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.) i koji je dobio Saglasnost od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine. Ovim dokumentom klasifikuju su analizirane sve vrste otpada koje mogu nastati u procesima rekonstrukcije i izgradnje, a za svaku kategoriju otpada utvrđuju se uslovi za postupanje sa otpadom odnosno, način sakupljanja, skladištenja, obeležavanja, prevoza, konačnog odlaganja i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom kojim se obezbeđuje najmanji rizik ugrožavanja života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine. Pomenuta Saglasnost se nalazi u Prilogu.

a) Uticaj na zemljište i vode

- Privremeno narušavanje zemljišta usled iskopnih radova, formiranja privremenih deponija i saobraćaja građevinske mehanizacije.

- Biće sprovedene mere zaštite: upravljanje otpadom u zonama gradilišta u skladu sa pomenutim Planom, zaštitne barijere, kontrola otpadnih voda.

b) Zagađenje vazduha i buka

- Emisije prašine i izduvnih gasova tokom radova (betoniranje, zemljani radovi, prevoz materijala).

- Povećan nivo buke, naročito u zoni kontakta sa stambenim objektima.

Tokom izgradnje su predviđene mere za smanjenje prašine i izduvnih gasova:

- prskanje gradilišta,

- pokrivanje materijala,

- upotreba tehnički ispravnih mašina,

- minimizacija buke.

Ove mere održavaju koncentracije prašine i NOₓ niskim i u skladu sa normativima.

Mogući uticaji tokom redovnog rada (korišćenja)

Sagledavajući osnovne karakteristike planiranog Projekta i njegovu namenu, može se konstatovati da se ne očekuju značajni uticaj i uticaji od posebnog značaja na životnu sredinu. U toku redovnog rada nastoji se da svi negativni uticaji na životnu sredinu budu minimizirani. Planirane su i projektovane sve mere zaštite prema važećim normama i standardima.

a) Vazduh i emisije

- Značajno smanjenje emisija u poređenju sa prethodnim stanjem zahvaljujući primeni:

  - Zatvorenih sistema za impregnaciju i lakiranje,

  - Redovna zamena filtera,

  - Upotrebi visokokvalitetnih izolacionih ulja,

  - Energetski efikasnih sistema (LED, toplotne pumpe, rekuperacija).

Izvori i količine emisija:

- Kotlarnica: maksimum NOₓ = 156 mg/Nm³ (na gas 85 mg/Nm³), emisiona klasa 3.

- Lakirnica: praškaste materije = 0,76 mg/Nm³; VOC = 36,34 mg/Nm³.

- Sušara: ukupni organski ugljenik (TOC) = 78,8 mg/m³ pri protoku 48 g/h.

Do pomenutih vrednosti se došlo uzimajući u obzir informacije proizvođača opreme (u Prilogu se nalazi TECHNICAL REPORT ATMOSPHERIC EMISSIONS LEVELS FOR USI ITALIA SPRAY BOOTH)  kao i iskustva iz Kolektor Etra iz Slovenije, gde radi slično postrojenje.

Zaključak: sve izmerene emisije u sličnom postrojenju Kolektor Etra u Ljubljani, kao i po tehnološkim karakteristikama dobijenim od proizvođača opreme su ispod GVE vrednosti iz Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (Sl. Glasnik RS“, br. 111/2015 i 83/2021)

Napomena: postrojenje se ne nalazi ni u jednoj grupi postrojenja definisana Uredbom, pa su vršena poređenja sa najstrožijim vrednostima za druge vrste najsličnijih postrojenja.

b) Otpadne vode

- Tehničke vode iz procesa ne mogu uticati na životnu sredinu, jer u postupku rada ne nastaju tehničke vode, a voda se koristi isključivo za sanitarne potrebe .

- Kišnica sakupljena sa krovova se koristiti kao čista se psebnom kišnom kanalizacijom sakuplja, taloži i  upušta podzemne upojne blokove koji se nalaze u zelenim povšinama.

c) Otpad

- Nastaje umerena količina industrijskog otpada (metal, bakar, papir, plastika), koji će se upravljati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

- Mala količina opasnog otpada (npr. zaostalo ulje, rastvarači) biće skladištena u posebnoj prostoriji i predavana ovlašćenim operaterima, koji imaju važeće dozvole izdate od strane nadležnog organa.

d) Buka i vibracije

- Postrojenje će biti opremljeno sa zvučno izolovanom opremom. Predviđeni nivo buke u granicama dozvoljenih vrednosti (< 65 dB u radnom prostoru, < 55 dB na granici parcele).

e) Potrošnja energije i resursa

- Uvedeni sistemi energetske efikasnosti (automatsko osvetljenje, energetski efikasne mašine).

- U toku je proces gasifikacije kompleksa Kolektor Etra.

Radovi na zatvaranju/uklanjanju (po potrebi u budućnosti)

Projektom su obuhvaćeni su svi relevantni parametri i mere zaštite životne sredine koje obezbeđuju sprečavanje, smanjenje, ublažavanje i za mnoge aspekte minimiziranje eventualnih negativnih uticaja na medijume životne sredine i za slučaj potencijalnog rušenja objekata i demontaže postavljene opreme i uklanjanja nastalog otpada.

Za slučaj da se donese odluka o prestanku rada, rušenje i uklanjanje objekata, opreme i prateće infrastrukture, se mora vršiti prema projektnoj dokumentaciji za rušenje (demontažu) u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-odluka US i 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23). Za postupak rušenja i demontaže, Nosilac Projekta (upravljač) je u obavezi da angažuje akreditovanu (licenciranu) instituciju ili drugo pravno lice.

Predmetni objekti mogu imati uticaja na životnu sredinu i prilikom „zatvaranja” koji su po obimu i vrsti veoma slični uticajima koji se javljaju i prilikom same realizacije, odnosno izgradnje objekata i pratećih sadržaja. Zapravo, građevinski radovi na demontaži i uklanjanju objekata i instalirane opreme mogu biti glavni uzroci eventualnih uticaja koji se odnose na generisanje otpada od građenja i rušenja (građevinskog otpada - neopasnog iopasnog), kao i na povećan nivo buke usled rada angažovane mehanizacije. Otpad od građenja i rušenja (građevinski otpad) mora biti uklonjen sa lokacije angažovanjem javnog komunalnog preduzeća, odnosno operatera koji poseduje dozvolu za upravljanje otpadom, na lokaciju utvrđenu normativnim aktima lokalne samouprave.

Svi navedeni uticaji, za slučaj rušenja i demontaže objekata i opreme, su vremenski ograničeni i po završetku radova prestaju. Obaveza Nosioca Projekta je da lokaciju uredi i dovede u stanje u skladu i prema uslovima i namenom tada važećeg planskog dokumenta i uslova imalaca javnih ovlašćenja.

Ukoliko dođe do obustavljanja rada, predviđa se:

- Postepeno gašenje proizvodnje i bezbedno uklanjanje opreme.

- Sanacija podova i drugih površina u slučaju zagađenja (posebno oko zona skladištenja ulja i hemikalija).

- Reciklaža i ponovna upotreba većine materijala (metalna konstrukcija, oprema, kablovi).

- Zatvaranje objekta u skladu sa urbanističkim planom i standardima zaštite životne sredine.

Rizici po činioce životne sredine

Tabela 11: Rizici po činioce životne sredine

| Činilac životne sredine | Mogući rizik | Mere ublažavanja |
| --- | --- | --- |
| Vazduh | VOC, prašina, buka | Filtracija, zatvoren sistem, monitoring |
| Vode | Curenje ulja, otpadne vode | Vodonepropusne podloge, separator ulja |
| Zemljište | Prolivanja, otpad | Kontrolisano skladištenje, dekontaminacija |
| Biodiverzitet | Nema značajnog uticaja | Ograničeno svetlosno zagađenje |
| Ljudi i zdravlje | Buka, emisije, radni uslovi | Zvučna zaštita, ventilacija, bezbednosni sistemi |

Pri proceni mogućih uticaja moraju se analizirati i vrednovati svi kratkotrajni, lokalni i reverzibilni uticaji. Takođe, obaveza je i procena mogućih kumulativnih, sinergetskihuticaja, dugoročnih, ireverzibilnih, kao i uticaja sa verovatnoćom ponavljanja.

Uzimajući u obzir osnovne karakteristike planiranog Projekta, planirane mere zaštite životne sredine, zatim osnovne karakteristike lokacije i okruženja lokacije, ne može doći do značajnije promene međusobnog odnosa činioca životne sredine, tokom realizacije i rada. Sve projektovane emisije i otpad  su jasno definisane i u skladu sa GVE normama. Predviđene su mere za otpadne vode, otpad i buku, dok su rizici (toksični, požarni) svedeni na minimum. Čak i u slučaju prekida rada, planirane mere obezbeđuju zaštitu životne sredine.

Na osnovu napred iznetog može se zaključiti da se očekuje da će stanje činilaca životne sredine biti u granicama ekološke prihvatljivosti, a realizacija i redovni rad Projekta, uz poštovanje i primenu mera prevencije, sprečavanja, otklanjanja i minimiziranja potencijalno negativnih uticaja, neće uticati na ugrožavanje i narušavanje kapaciteta životne sredine na lokaciji i prostornoj celini kojoj kompleks Kolektor Etra pripada.

Kumulativni uticaji

- Lokacija se nalazi unutar industrijske zone, bez zaštićenih staništa, vodnih tela ili kulturnih dobara.

- U okruženju ima stambena zonama, ali male mogućnosti dodatnog uticaja, a planirana je izgradnja zelenog pojasa prema najbližim stambenim objektima.

- Mogući uticaj čitavog kompleksa (rekonstrukcija i dogradnja), ali ostaje u granicama GVE i ekološke prihvatljivosti.

# 6. Prikaz stanja životne sredine na geografskom području mesta izvođenja projekta obuhvaćenom mogućim uticajem projekta (mikro i makro lokacija) i procena mogućih promena činilaca životne sredine bez realizacije projekta na osnovu dostupnih informacija o stanju životne sredine i naučnih saznanja;

Stanje životne sredine i procena kapaciteta, data je na osnovu vrednovanja prostora sa aspekta prirodnih karakteristika, stvorenih vrednosti, uslova nastalih u prostoru i podataka iz postojeće baze podataka.

Procena stanja životne sredine daje se na osnovu prirodnih karakteristika lokacije i prostorne celine kojoj pripada, stvorenih uslova na lokaciji i okruženju i opservacije na terenu uz identifikaciju izvora zagađivanja i potencijalnih prostornih i ekoloških konflikata.

Opšti podaci o lokaciji

Opština Barajevo se nalazi u južnom delu Beograda i karakteriše je ruralni karakter sa razuđenom naseljenom strukturom, niskim stepenom industrijalizacije i značajnim udelom šumskih i poljoprivrednih površina. Geografski, pripada brdsko-brežuljkastom predelu Šumadije, sa prosečnom nadmorskom visinom od oko 250 metara. Klimatski uslovi su umereno-kontinentalni, sa izraženim godišnjim dobima i prosečnim godišnjim padavinama od 650 do 850 mm.

U makro okruženju (do 10 km od predmetne lokacije), preovlađuju prirodni i poljoprivredni pejzaži, a prisustvo industrijskih i infrastrukturnih kapaciteta je ograničeno. To doprinosi očuvanju kvaliteta vazduha, zemljišta i voda, i omogućava relativno stabilne ekološke uslove.

Katastarska parcela 6542 KO Barajevo se nalazi u zoni sa izgrađenom infrastrukturom, ali i dalje u okviru umereno opterećenog prirodnog okruženja. Prema važećim planskim dokumentima i prostornoj dokumentaciji, predmetna parcela se nalazi u zoni privredno-proizvodnih delatnosti. Mikro lokacija ima pristup saobraćajnicama, što ukazuje na potencijalno saobraćajno zagađenje u lokalnim granicama. U blizini se nalazi više stambenih zona, ali na dovoljnoj udaljenosti od zone privredno-proizvodnih delatnosti.

Kvalitet vazduha:

Analizom stanja kvaliteta vazduha u Barajevu a, uzevši rezultate merenja na AMS Barajevo,ul. Miodraga Vukovića bb, u sklopu Godišnjeg izveštaja o rezultatima merenja kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Beograda u lokalnoj mreži mernih mesta za 2024.godinu, možemo zaključiti da je stanje vazduha je umereno do dobro za većinu dana u toku godine, sa PM 2,5, i PM 10 kao najčešćim zagađivačima. U hladnijem periodu godine (zima – kao i u ostalim delovima grada), nivo čestica značajno raste zbog loženja i ograničene disperzije. Srednja godišnja koncentracija PM 10  je oko 24 µg/m³ , s tim da je 17 dana u toku godine vrednost merenja u toku 24 časa prekoračile utvrđene GVE. Srednje godišnje vrednosti koncentracija za PM 2,5 , sumpor dioksida, ugljen monoksida, čađi i azot dioksida nisu prekoračile utvrđene GVE.

Lokalno zagađenje je uglavnom od drumskog saobraćaja i individualnih ložišta tokom grejne sezone. Ne postoje stalne stanice za automatsko merenje kvaliteta vazduha u samom Barajevu, ali se, zbog niske gustine saobraćaja i izostanka velikih zagađivača, može smatrati da je kvalitet vazduha dobar do umeren.

Lokalno zagađenje u Barajevu prvenstveno potiče od drumskog saobraćaja niskog intenziteta i korišćenja čvrstih goriva u individualnim ložištima tokom grejne sezone (uglavnom drva i ugalj), što povremeno može dovesti do povećanja koncentracija suspendovanih čestica PM10 i PM2.5. Uprkos tome, s obzirom na nisku gustinu naseljenosti, odsustvo industrijskih zagađivača i prisustvo velikog broja zelenih površina i šuma u okolini, može se zaključiti da je kvalitet vazduha u Barajevu generalno dobar do umeren, sa povremenim kratkotrajnim pogoršanjima tokom hladnijih meseci godine.

Zemljište: . Prema važećem Prostornom planu opštine Barajevo, dominantna kategorija zemljišta pripada obradivim površinama, dok su šumske i urbane površine zastupljene u znatno manjoj meri. Kvalitet zemljišta se generalno smatra zadovoljavajućim za poljoprivredne aktivnosti, uz srednju do visoku klasu plodnosti. Zemljište u okolini Barajeva je pretežno poljoprivredno (ranije korišćeno za obradu ili pašnjake), sa mogućim prisustvom lokalnih zagađenja usled neplanske deponije otpada, ako postoji, ili odlaganja građevinskog materijala, kao i upotrebe neadekvatnih đubriva i pesticida u poljoprivredi bez kontrole i manjih lokalnih radionica i privremenih skladišta (mehaničarske radnje, stovarišta i dr.), koje nisu predmet redovne inspekcijske kontrole. . U neposrednoj blizini predmetne lokacije ne postoje registrovani industrijski zagađivači prema bazi podataka Agencije za zaštitu životne sredine ili u evidenciji o IPPC i SEVESO postrojenjima, pa se može smatrati da ne postoji trajni negativan uticaj na kvalitet zemljišta od industrijskih emisija.. Erozija i degradacija tla nisu izraženi problemi. Na predmetnoj lokaciji namena zemljišta je uglavnom industrijska i delimično izgrađena, sa delimično neuređenim površinama i niskom vegetacijom.

Analizom stanja kvaliteta zemljišta u Barajevu a, uzevši rezultate merenja na lokacijama u Barajevu u Osnovnoj školi i na železničkoj stanici , u sklopu Godišnjeg izveštaja o sprovođenju programa ispitivanjana teritoriji Grada Beograda u lokalnoj mreži mernih mesta za 2024.godinu, možemo zaključiti da je ispitivanje zemljišta pokazalo da na većem broju lokacija na teritoriji Grada Beograda postoje odstupanja u pogledu sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu u odnosu na referentne propise (prekoračenje GVE). Na pomenutim lokacijama u Barajevu zabeležena su odstupanja parametara za Nikl i Živu za Osnovnu školu i u sloju 10 cm i 50 cm, a za železničku stanicu u sloju 10 cm odtsupanja za Nikl, a u sloju od 50 cm za Nikl i C6-C40.

Površinske i podzemne vode: Barajevo se snabdeva vodom iz beogradskog vodovodnog sistema, iz bunara Barajevo. Ovi bunari se nalaze na teritoriji mesnih zajednica Gaj i Barajevo-centar, a voda iz njih se crpi iz plićih slojeva podzemnih voda, koje se redovno kontrolišu i prečišćavaju u skladu sa važećim sanitarnim propisima.

U oblasti Barajeva nema većih registrovanih izvora zagađenja koji bi mogli da ugroze kvalitet podzemnih voda, niti postoje postrojenja koja podležu IPPC ili SEVESO regulativi. Potencijalni izvori lokalnog zagađenja mogu biti individualna septička jama ili neadekvatno upravljanje otpadom i poljoprivrednim hemikalijama, ali nema zvaničnih podataka o prekoračenju graničnih vrednosti za nitrate, amonijak ili mikrobiološke parametre u vodama iz lokalnih bunara. Podzemne vode u većem delu Barajeva javljaju se na dubini između 5 i 15 metara, što je karakteristično za aluvijalne terene duž potoka i nižih delova reljefa. U ruralnim delovima opštine često se koriste porodični bunari za tehničku vodu ili čak za piće, iako ti bunari nisu pod stalnim nadzorom javnog sistema. Hidrogeološki, teren pripada slabo propustljivim sedimentima sa lokalnim procepima koji dozvoljavaju infiltraciju, što zahteva pažljivo planiranje u pogledu sanitarne zaštite izvorišta.

Što se tiče površinskih voda, na teritoriji Barajeva se nalaze manji vodotokovi kao što su Barajevska reka (Topčiderska reka, u gornjem toku), potoci Pariguz, Kružni potok, Lug, i niz periodičnih vodotokova. Ovi vodotokovi nemaju stalni tok tokom cele godine i u velikoj meri zavise od padavina. S obzirom na nisku antropogenu opterećenost i odsustvo direktnih industrijskih ispusta, nema zvaničnih podataka o zagađenju ovih vodotokova u neposrednoj blizini predmetne lokacije. Međutim, moguće je lokalno zagađenje usled ispiranja površina, nelegalnog deponovanja otpada ili kanalizacije iz domaćinstava bez priključenja na mrežu.

Prema Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine iz 2024.godine, površinske vode na ovom području nisu uvrštene među prioritetna zagađena vodna tela, a hemijski i ekološki status vodotokova u slivu reke Topčiderke u delu koji protiče kroz Barajevo ocenjen je kao zadovoljavajući (II klasa vode).

Buka: Analizom buke u Barajevu a, uzevši rezultate merenja na lokaciji u Barajevu u Svetosavskoj ulici, u sklopu Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Beograda za 2024.godinu, možemo zaključiti da su izmerene vrednosti buke na samoj granici dozvoljenih vrednosti, da je u nekim merenjima zabeleženo i prekoračenje graničnih vrednosti.

Biodiverzitet: Na mikro i makro lokaciji nema (EMERALD ili NATURA 2000) prema zvaničnim podacima Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Prostornog plana Grada Beograda. Pejzaž je u najvećoj meri antropogenizovan, sa pretežno poljoprivrednim parcelama, sporadičnim šumarcima i niskom vegetacijom. Najbliže formalno zaštićeno prirodno dobro je Spomenik prirode “Topčiderski dud” (opština Savski venac), koji se nalazi više od 15 km severoistočno od predmetne lokacije i ne može biti pod uticajem aktivnosti planiranih u Barajevu.

U pogledu flore i faune, na lokaciji i okolini prisutan je tipičan biodiverzitet za agroekosisteme u centralnoj Srbiji. Vegetaciju čine delimično prirodni i delimično antropogeni ekosistemi, među kojima su najzastupljeniji:

- nizinske listopadne šume (pretežno hrast lužnjak, grab, cer),

- travnate i ruderalne površine, kao i

- obrađene poljoprivredne površine (ratarske kulture, livade, voćnjaci).

U skladu sa tim, fauna se sastoji od:

- manjih sisara – poljski miš (Apodemus agrarius), krtica, jež, povremeno zec;

- ptica – svraka, vrana, kos, detlić, senica, golub, fazan;

- gmizavaca i vodozemaca – retko viđeni u sušnim i obrađenim delovima (eventualno žaba i slepić);

- insekti – leptiri, pčele, bumbari, skakavci, mravi, kao i predstavnici korisnih oprašivača.

Prema dostupnim analizama i lokalnim ekološkim kartama, nema zabeleženih staništa strogo zaštićenih vrsta, kao ni indikacija prisustva endemskih, ugroženih ili invazivnih vrsta koje bi zahtevale posebne mere očuvanja.

Takođe, na predmetnoj lokaciji nema ni migratornih koridora, niti se ona nalazi u okviru zaštićenih ekoloških funkcionalnih celina koje se navode u regionalnim i nacionalnim dokumentima o biodiverzitetu (npr. Strategija o biološkoj raznovrsnosti Republike Srbije).

Zaključno, može se reći da je prisutan standardan nivo biološke raznovrsnosti za ovu klimatsku i geografsku zonu, sa uobičajenim kombinacijama kulturnih i prirodnih staništa, bez prisustva ekološki osetljivih ili prioritetnih zona. Ovo značajno smanjuje potencijalni negativan uticaj planiranog projekta na biodiverzitet i prirodne vrednosti lokaliteta.

Procena mogućih promena činilaca životne sredine bez realizacije projekta

U slučaju da se projekat ne realizuje, očekivani razvoj događaja podrazumeva sledeće:

- Kvalitet životne sredine na mikro lokaciji verovatno će ostati sličan postojećem stanju. Bez značajnih antropogenih intervencija, stanje vazduha, zemljišta i voda bi ostalo stabilno, uz postepeno pogoršanje ukoliko bi došlo do neorganizovanog korišćenja prostora (npr. nelegalno odlaganje otpada ili nesanitarna gradnja). Ukoliko ne dođe do realizacije projekta rekonstrukcije i izgradnje postrojenja, mogu se očekivati sledeće posledice po životnu sredinu:

a) zemljište

- Odsustvo uređenja prostora može dovesti do daljeg degradiranja zemljišta usled neadekvatnog korišćenja i zapuštenosti.

- Postoji rizik od nelegalnog odlaganja otpada i stvaranja divljih deponija, što može dovesti do kontaminacije zemljišta i eventualno podzemnih voda.

b) voda

- Bez uređenog sistema odvođenja i tretmana otpadnih voda, postoji potencijalni rizik od zagađenja voda iz neformalnih izvora.

- Odsustvo kontrole nad otpadnim vodama sa postojećih objekata (ako ih ima) može doprineti pogoršanju kvaliteta lokalnih podzemnih voda.

c) vazduh

- Odsustvo nove tehnologije i investicija u energetski efikasne procese znači da eventualne postojeće aktivnosti (ako ih ima) ostaju neefikasne i potencijalno zagađujuće.

- Bez novih rešenja, emisije iz saobraćaja i individualnih ložišta ostaju glavni izvor zagađenja.

- Ekološka degradacija može nastupiti usled pasivnog zapuštanja parcele, širenja invazivnih biljnih vrsta i neplanskog korišćenja zemljišta. Mikro lokacija bi izgubila razvojni potencijal, a prostorna jedinica ostala nedovoljno iskorišćena iz aspekta privrede i infrastrukture.

- Socijalno-ekonomski aspekti ostali bi nepromenjeni, bez povećanja zaposlenosti, prihoda od lokalnih poreza i doprinosa privrednom razvoju, što može negativno uticati na privlačenje drugih investicija u okolini. Postoji mogućnost da se zona sve više marginalizuje u okviru opštine Barajevo, što usporava lokalni razvoj i održivost zajednice.

Međusobni odnos navedenih činilaca

Činioci životne sredine (zemljište, voda, vazduh, stanovništvo, flora, fauna, građevine i dr.) grade nekoliko osnovnih potencijala o čijim se funkcionalnim karakteristikama mora voditi računa kod valorizacije uticaja planiranog projekta u konkretnom prostoru.

Međusobni odnos pojedinih činilaca životne sredine kao i njihov uticaj na formiranje ekoloških potencijala i njihove osnovne funkcije su bitni zbog ocene mogućih uticaja koji bi bila posledica realizacije Projekta.

Iako su činioci opisani u poglavlju 6 u izvesnoj korelaciji (u manjoj ili većoj meri), tj. da promene do kojih antropogeni uticaj dovede u jednom medijumu (npr. u vazduhu ili vodi) utiče i na druge aspekte, kao što su zemljište, flora i fauna, zdravlje stanovništva itd., uticaj predmetnog projekta nije toliko izražen da bi se prenosio sa jednog na drugi medijum ili činioc.

Uzimajući u obzir vrstu predmetnog projekta i njegove osnovne karakteristike, primenjene i planirane mere zaštite životne sredine, zatim, osnovne karakteristike lokacije i okruženja lokacije, tj. činjenice da se predmetni projekat ne nalazi u gusto naseljenom području, u blizini lokacije nema istorijskih, kulturnih, javnih i drugih objekata i sadržaja koji bi mogli biti ugroženi radom predmetnog projekta, zatim, na činjenicu da na predmetnoj lokaciji proizvodnja energetskih transformatora svojim radom neće ugrožavati površinske i podzemne vodene tokove, objekte za vodosnabdevanje i druge vodoprivredne objekte, zaštićena prirodna dobara, prirodne i ambijentalne vrednosti, floru i faunu, rekreaciona, lovna, ribolovna i druga područja i dr., dolazi se do zaključka da ne može doći do značajnije promene postojećeg međusobnog odnosa činioca životne sredine usled postojanja i rada predmetnog projekta.

# 7. Opis mogućih uticaja projekta na činioce životne sredine, u toku celokupnog trajanja projekta, uključujući naročito uticaje koji potiču od:

(1) Primenjene tehnologije, upotrebljeni materijal, projektovani kapacitet, konstrukcije, oprema, potrošnja energije itd. U toku izvođenja projekta:

Projekat obuhvata rekonstrukciju i dogradnju proizvodne hale P, P+2, u okviru poslovnog kompleksa KOLEKTOR ETRA na katastarskoj parceli br. 6542 KO Barajevo. U proizvodnji transformatora koriste se savremene tehnologije koje uključuju procese sklapanja, lakiranja, sušenja i vakuum impregnacije. Oprema uključuje komore za sušenje (VPD), čilere, kotlarnicu i lakirnicu. Potrošnja energije optimizovana je primenom tehnologije padajućeg filma i upravljanjem putem SCADA sistema i PLC kontrolera, omogućavajući rad u "fail-safe" režimu.

(2) Emisije zagađujućih materija u vazduh, vodu, zemljište, buke, vibracija, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, svetlosti, toplote, neprijatnosti

Vazduh:

- Kotlarnica emituje gasove sa maksimalnim NOx emisijama od 156 mg/Nm³ (na gas 85 mg/Nm³), emisione klase 3.

- Lakirnica emituje gasove sa ukupnim sadržajem praha 0,76 mg/Nm³ i VOC 36,34 mg/Nm³.

- Sušara emituje otpadne gasove sa sadržajem ukupnog organskog ugljenika (UOU - TOC) 78,8 mg/m³ pri masenom protoku 48 g/h.

Do pomenutih vrednosti se došlo uzimajući u obzir informacije proizvođača opreme (u Prilogu se nalazi TECHNICAL REPORT ATMOSPHERIC EMISSIONS LEVELS FOR USI ITALIA SPRAY BOOTH)  kao i iskustva iz Kolektor Etra iz Slovenije, gde radi slično postrojenje.

Tokom građevinskih radova moguće su emisije prašine i zagađujućih materija iz mehanizacije, ali se procenjuje da njihove koncentracije neće dostići maksimalno dozvoljene vrednosti.

Voda:

- Otpadne tečnosti uključuju kondenzovanu vodu iz komora VPD i HAV, kondenzovano ulje iz VPD i vodu iz kotlarnice. Odvođenje se vrši preko ovlašćenih operatera sa odgovarajućim dozvolama.

- Zauljena atmosferska voda sa asfaltnih i betonskih površina kotlarnice i uljare  tretira se sa 2 separatora mineralnih ulja sa integrisanim bypass-om (Qnom=10 l/s, Qmax=50 l/s) i koalescentnim filterom, u skladu sa standardima EN 858, pre kolektovanja u podzemne vodonepropusne rezervoare zapremine  80 i 100 m³.

- Atmosferska voda sa krova objekta odvodi se sistemom kišne kanalizacije u retenziona polja unutar parcele.

Zemljište:

Projekat ne spada u grupu aktivnosti koje su obavezne da ispituju zemljište prema Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta. Postrojenje za sklapanje transformatora ne podleže obavezi monitoringa zemljišta.

Buka:

Izvori buke su uređaji i mašine u proizvodnom pogonu, vozila za unutrašnji transport i transportna vozila. Buka je uglavnom niskog intenziteta i svodi se na radnu sredinu. Sva oprema, osim vozila za transport, nalazi se u zatvorenoj hali, tako da je emitovanje buke u životnu sredinu niskog intenziteta.

Predmetna lokacija se nalazi u industrijskoj zoni, a najbliži stambeni objekti su udaljeni oko 100 m, ali se ne očekuje da će buka iz postrojenja značajnije uticati na stanovništvo u njegovoj okolini.

Nosilac projekta je u obavezi da sprovodi monitoring nivoa buke, angažovanjem organizacije ovlašćene za ovu vrstu merenja, najmanje jednom u tri godine, kao i ukoliko dođe do značajnih izmena postrojenja.

S obzirom da se postrojenje nalazi u industrijskoj zoni, granične vrednosti sa kojima se upoređuju izmerene vrednosti odnose se na zonu sa kojom se industrijska zona graniči, a to je zona 5 - Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica.

Granične vrednosti indikatora buke propisane su Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Prilog 2 - Granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru.

Za predmetno postrojenje, propisani nivo buke prikazan je u tabeli 12.

Tabela 12 - Dozvoljeni nivo buke za zonu 5

| Zona 5 |  |
| --- | --- |
| Nivo buke u dB(A) |  |
| Za dan i veče | Za noć |
| 65 | 55 |

Vibracije, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, svetlost, toplota:

Nema značajnih izvora vibracija, jonizujućeg ili nejonizujućeg zračenja. Toplotne emisije su minimalne i lokalizovane unutar objekta.

(3) Negativno delovanje očekivanih ostataka, nastanak, odlaganje i ponovno iskorišćavanje otpada

Čvrsti otpad:

U proizvodnom procesu nema čvrstog tehnološkog otpada. Nema ambalažnog otpada, jer se sirovine i komponente, kao i finalni proizvod - transformator, ne pakuju. Komunalni otpad koji generišu zaposleni se sortira i odlaže u za to predviđene kontejnere prema vrsti otpada, smeštene na južnoj strani objekta.

Otpadne tečnosti:

Otpadne tečnosti uključuju kondenzovanu vodu iz komora VPD i HAV, kondenzovano ulje iz VPD i vodu iz kotlarnice. Odvođenje se vrši preko ovlašćenih operatera sa odgovarajućim dozvolama.

(4) Vrste i očekivane količine emisija gasova sa efektom staklene bašte

Kotlarnica emituje gasove sa maksimalnim NOx emisijama od 156 mg/Nm³ (na gas 85 mg/Nm³), emisione klase 3. Očekivane emisije gasova sa efektom staklene bašte su u skladu sa važećim propisima i ne prelaze dozvoljene granice.

(5) Podložnost projekta klimatskim promenama

Uticaj klimatskih uslova na projekat

Projekat rekonstrukcije Faze I i dogradnje Faze II poslovne hale P, P+2 u okviru poslovnog kompleksa Kolektor Etra na katastarskoj parceli broj 6542 KO Barajevo, lociran je u opštini Barajevo, koja se nalazi u južnom delu Grada Beograda. Klimatske karakteristike ovog područja pripadaju umereno kontinentalnoj klimi, sa izraženim sezonskim promenama – toplim i suvim letima, hladnim zimama i neujednačenim rasporedom padavina tokom godine.

Prema dostupnim podacima iz Akcionog plana za adaptacije na klimatske promene za Beograd ("Službeni list Grada Beograda", broj 65 od 26. oktobra 2015.god.), kao i iz Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za period od 2023. do 2030. godine ("Službeni glasnik RS", broj 119 od 29. decembra 2023.god.) i Strategije održivog razvoja Grada Beograda do 2027.godine, na teritoriji Barajeva se primećuju sledeći klimatski trendovi:

- Porast prosečnih godišnjih temperatura,

- Smanjenje broja dana sa snegom,

- Intenzivniji toplotni talasi u letnjem periodu,

- Povećana učestalost ekstremnih padavina i mogućnosti za plavljenje.

Ovi faktori mogu imati određene posledice po realizaciju i funkcionisanje projekta. U fazi izvođenja radova, dugotrajni toplotni talasi i nepredvidive padavine mogu uticati na dinamiku gradnje, dok zimski periodi sa mrazom zahtevaju dodatnu pažnju u vezi sa radovima na betonskim i montažnim elementima. U operativnoj fazi, objekat mora biti energetski efikasan i otporan na spoljne temperaturne oscilacije, što je obezbeđeno primenom savremenih materijala i standarda u projektovanju i građenju.

Uticaj projekta na klimatske promene

Sam projekat rekonstrukcije i dogradnje hale nije visoko intenzivan u pogledu emisije gasova sa efektom staklene bašte. Tokom izvođenja radova, moguća je privremena emisija ugljen-dioksida (CO₂) i drugih gasova (NOₓ, SO₂) usled korišćenja građevinskih mašina i transporta. Ove emisije su kratkotrajnog karaktera i lokalnog dometa.

U eksploatacionoj fazi, objekat neće imati značajan uticaj na klimatske promene, pod uslovom da se sprovode mere energetske efikasnosti predviđene projektom. U skladu sa principima održivog razvoja i preporukama iz strateških dokumenata (npr. Akcioni plan adaptacije na klimatske promene za Beograd, Akcioni plan za energetsku efikasnost), u okviru projekta se preporučuje:

- Korišćenje energetski efikasnih sistema grejanja i hlađenja,

- Postavljanje termoizolacije u skladu sa standardima,

- Zelenilo oko objekta za ublažavanje mikroklimatskih efekata (efekat urbanog toplotnog ostrva).

Klimatski uslovi u Barajevu zahtevaju pažljivo planiranje u svim fazama projekta. Predložene tehničke mere i projektni pristup osiguravaju da će objekat biti prilagođen lokalnim klimatskim izazovima, bez značajnog doprinosa klimatskim promenama. Projektom se poštuju ciljevi lokalnih i nacionalnih strategija koje promovišu smanjenje emisija, energetsku efikasnost i otpornost na klimatske rizike.

Projekat je projektovan uzimajući u obzir klimatske promene, uključujući pojavu jakih vetrova, ekstremnih temperatura i padavina. Sistem upravljanja procesima omogućava prilagođavanje rada u uslovima ekstremnih vremenskih uslova.

(6) Korišćenje prirodnih vrednosti, posebno zemljišta, vode i biljnog i životinjskog sveta

Osim zemljišta na kojem se nalazi kompleks preduzeća, nema korišćenja ostalih prirodnih vrednosti. Postrojenje ne utiče značajno na biljni i životinjski svet u okolini.

(7) Kumulativni uticaji projekta s uticajima drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili planiranih projekata

Kumulativni uticaji predstavljaju zbirne efekte koji nastaju kao rezultat interakcije između projekta Rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na KP 6542 KO Barajevo i drugih sprovedenih, odobrenih, povezanih ili planiranih projekata u istoj zoni uticaja. Ovi uticaji mogu biti prostorni i vremenski kumulativni, te ih je potrebno identifikovati, proceniti i upravljati njima kako bi se minimizirali negativni efekti na životnu sredinu i društvenu zajednicu.

a) Identifikacija projekata

U cilju identifikacije kumulativnih uticaja, uzeti su u obzir sledeći projekti:

- Projekat Rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na KP 6542 KO Barajevo;

- Izgradnja infrastrukture za industrijsku zonu u Barajevu;

- Modernizacija saobraćajne mreže u okolini postrojenja;

- Postrojenje za preradu otpadnih voda u blizini industrijske zone;

b) Analiza kumulativnih uticaja

- Uticaj na vazduh pomenutog projekta može povećati emisije gasova i čestica u atmosferu, naročito u fazama izgradnje i testiranja opreme. Dodatni izvori zagađenja uključuju saobraćaj koji dolazi s drugih projekata u industrijskoj zoni i obližnjem gradilištu stambenih objekata.

- Uticaj na vodne resurse - Planirano postrojenje može izazvati zagađenje površinskih i podzemnih voda ukoliko ne dođe do pravilnog upravljanja otpadnim vodama. Kumulativni uticaji mogu nastati u kombinaciji sa postrojenjem za preradu otpadnih voda koje se takođe planira u široj zoni uticaja.

- Uticaj na zemljište i ekosisteme - Zemljište u okolini industrijske zone može biti dodatno degradirano zbog izgradnje saobraćajne infrastrukture i povećanja urbanizacije. Kumulativni uticaji uključuju fragmentaciju staništa i gubitak zelenih površina.

Socio-ekonomski uticaji projekta mogu doneti ekonomske koristi kroz nova radna mesta, ali mogu i povećati pritisak na lokalnu infrastrukturu i saobraćaj. U kombinaciji sa ostalim projektima, može doći do povećanog priliva stanovništva i dodatnog pritiska na socijalne usluge.

c) Mere za upravljanje kumulativnim uticajima

- Implementacija sistema za monitoring kvaliteta vazduha, vode i zemljišta tokom svih faza projekta;

- Koordinacija sa nadležnim institucijama i drugim investitorima radi sinhronizacije planova zaštite životne sredine;

- Održavanje redovnih konsultacija sa lokalnom zajednicom radi identifikacije i mitigacije socijalnih i ekonomskih uticaja;

- Uvođenje zelenih površina i zaštitnih pojaseva radi smanjenja negativnih uticaja na ekosisteme.

Zaključak: Analiza kumulativnih uticaja projekta Rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na KP 6542 KO Barajevo ukazuje na potrebu za integrisanim pristupom upravljanju uticajima kako bi se minimizirali potencijalni negativni efekti na životnu sredinu i društvo. Preporučuje se sprovođenje dodatnih istraživanja (garancijska merenja) i monitoringa radi preciznijeg identifikovanja i upravljanja kumulativnim uticajima.

# 8. Opis i procene očekivanih rizika od velikih udesa i prirodnih katastrofa po zdravlje ljudi i životnu sredinu koji mogu da nastanu usled realizacije projekta ili potiču od izloženosti projekta rizicima od velikih udesa i/ili katastrofa

Udes (akcident) je neočekivani, odnosno nepredviđeni događaj koji može ugroziti stanovništvo, zaposlene, životnu sredinu ili dovesti do materijalne štete. Procena rizika od akcidentnih situacija na lokaciji Projekta može se izvršiti na osnovu identifikacije potencijalnih hazarda i hazardnih situacija, procene verovatnoće nastanka i analize posledica udesa.

Pored identifikacije, za procenu rizika je potrebno izvršiti i analizu posledica koja ima za cilj da predvidi obim mogućih efekata udesa, veličinu štete i obim odgovora na udes.

Nosilac projekta je u cilju što boljeg sagledavanja rizika od velikih udesa i prirodnih katastrofa  izradio Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa Kolektor Etra – Barajevo (720/5 i 720/20 KO Barajevo), izrađen od strane „TEKON-TEHNOKONSALTING“ d.o.o. Beograd.

Postrojenje KOLEKTOR ETRA d.o.o. Beograd, Svetosavska 394d, Barajevo rešenjem Ministarstva zaštite životne sredine broj 003107759 2024 14850 003 004 011 004 od 22. novembra 2024., kao i proračunom opasnih materija koji je dostavljen Ministarstvu, nije identifikovano kao operater seveso postrojenja odnosno kompleksa. Obaveštenjem povodom zahteva (ROP-BAR-17205-LOC-2/2024 (Int. Br. IX-15 br.350 -709/2024) od 16.09.2024. godine) za davanje mera i uslova zaštite životne sredine za potrebe izdavanja Lokacijski uslova za projektovanje – rekonstrukciju faze 1 i dogradnju faze 2 proizvodnje hale, P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa KOLEKTOR ETRA broj V-04 501.2-368/2024 od 08.10.2024. a doneto od strane Sekreterijata za

zaštitu životne sredine Beograda, Karađorđeva 71 zaključeno je da je neophodno izvršiti modeliranje efekata (uključujući i određivanje širine povredive zone) i procenu rizika od hemijskog udesa planiranog postrojenja, imajući u vidu blizinu stambene zone, odnosno postojećih stambenih objekata.

Sa tim u vezi nema obavezu izrade Izveštaja o bezbednosti ili Plana zaštite od udesa u skladu sa ovim delom zakonske regulative, ali ima obaveze propisnog upravljanja opasnim materijama u skladu sa nacionalnim propisima, obavezu sprovođenja preventivnim mera koje uključuju projektovanje objekata u kojima se skladište ili koriste opasne materije, bezbednu upotrebu i ostale obaveze predviđene Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijuma za određivanje vrste dokumenta koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS“, br. 41/2010, 51/ 2015, 50/2018).

Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa sadrži opis lokacije, opis opasnih materija u postrojenju, identifikaciju opasnosti, modeliranje efekata sa određenim širinama povredivih zona kao i procenu rizika od hemijskog udesa.

Poslovni kompleks KOLEKTOR ETRA smešten je na katastarskoj parceli 6542 KO Barajevo, i predstavlja ključnu industrijsku lokaciju sa više objekata koji čine deo šireg proizvodnog i administrativnog prostora. U sklopu ovog kompleksa, postojeći objekat proizvodne hale je centralni deo infrastrukture, dok su susedni objekti i parcele takođe deo iste poslovne jedinice koja obuhvata značajnu proizvodnu I administrativnu funkciju.

U radijusu od 300 m nalaze se stambene kuće, industrijski objekti i državni put broj 147, IIa reda. Analiza potencijalnih udesa pokazuje da je rizik mali sa mogućim značajnim posledicama unutar samog postrojenja. Nema uslova za razvoj katastrofalnog scenarija poput BLEVE:

Slika 34: Karta namene površina

Povredivi objekti u radijusu od 300 m:

- Stambene kuće (5+1 jedinica) sa okućnicama i pomoćnim objektima na rastojanju 80 do 120 metara sa zapadne i istočne strane projektovane pozicije rezervoara

- Oko 15 kuća sa okućnicama na rastojanju 180 do 300 m od objekta sa južne strane projektovane pozicije rezervoara

- Državni put broj 147, IIa reda

- Industrijski objekat JT Lika u zoni od 120-180 m

- Tri skladištno - proizvodna objekta u jugoistočnoj zoni na rastojanju od 200 do 300 m od projektovane pozicije rezervoara

Ova karta pruža detaljan prikaz geografske lokacije poslovnog kompleksa Kolektor ETRA u Barajevu, sa naglaskom na krug od 1000 metara oko objekta, što omogućava detaljan uvid u neposrednu okolinu i susedne parcele. Karta jasno prikazuje kako je postrojenje smešteno u kontekstu susednih objekata, zemljišta i infrastrukturnih povezanosti.

U centralnom delu slike jasno je označen objekat Kolektor ETRA, koji čini ključnu tačku na karti. Ovaj objekat je okružen raznovrsnim zemljištima i objektima koji čine neposrednu okolinu.

Na jugozapadnoj strani kompleksa nalazi se Auspuh Servis Vojković, specijalizovan za popravku i održavanje automobila, kao i Profiglass, koji se bavi proizvodnjom staklenih proizvoda. Ovi objekti, smešteni u neposrednoj blizini, doprinose industrijskoj dinamici ovog područja. Na jugoistočnoj strani kompleksa nalazi se Sportski centar Čolaković, koji se širi prema jugoistoku. Ovaj objekat pruža sportske i rekreativne sadržaje, što je korisno za zaposlene i širu zajednicu.

U okolini se nalaze različite vrste zemljišta. Na jugozapadu, susedne parcele predstavljaju poljoprivredno zemljište. Sa severne strane, smešten je objekat Jugent, koji se bavi proizvodnjom vrata i prozora. Sa istočne strane kompleksa nalazi se niz šumskih parcela i voćnjaka, koji obezbeđuju prirodne resurse za okolnu infrastrukturu i ekološki balans u ovom delu Barajeva.

Karta takođe prikazuje saobraćajnu mrežu koja povezuje poslovni kompleks sa širim okolnim područjem.

Regionalni put koji prolazi kroz blizinu postrojenja omogućava efikasan pristup saobraćaja, kako za transport dobara, tako i za dolazak zaposlenih. Infrastruktura je razvijena, a pristup saobraćajnicama od ključne je važnosti za efikasno poslovanje kompleksa.

Ove površine imaju značajnu ulogu u očuvanju prirodnih resursa i pružanju prirodnih barijera, što je važno za smanjenje negativnog uticaja na okolinu.

Analizirajući potencijalne uzroke eventualnih udesa u KOLEKTOR ETRA doo mogu se pretpostaviti sledeći:

a) udesi prouzrokovani ljudskom greškom

b) poremećaj pretakanju hemikalija

c) udesi prouzrokovani kvarom pojedinih komponenata opreme

d) udesi prouzrokovani prirodnim nepogodama

e) udesi na opremi i instalacijama

Analiza udesa u KOLEKTOR ETRA doo, koji su posledica događaja van kompleksa vrši se identifikacijom potencijalnih izvora nepogoda, a zatim prognozom mogućeg toka događaja koji rezultiraju u udesu u kompleksu. U procesu identifikacije analizirani su potencijalni stacionarni i mobilni izvore inicijalnog događaja.

Pri tome se prvenstveno misli na meteorološke, hidrološke i seizmičke parametre koji mogu usloviti neke projektne parametre pojedinih sistema.

Moguće udesne situacije vezane su za pojavu požara i za procurivanje ulja i maziva u zemljište i vode. Za njih je potrebno definisati mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes.

Prevencija predstavlja skup mera i aktivnosti koji se preduzimaju na mestu eventualnog udesa, a imaju za cilj sprečavanje i smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje mogućih posledica.

Imajući u vidu izvedena tehnička rešenja, moguće udesne situacije koje su posledica prirodnih nepogoda analiziraju se na osnovu podataka o:

- specifičnim meteorološkim parametrima na posmatranom području što podrazumeva: pojavu izrazito jakih vetrova, atmosferskih padavina jakog i/ili suviše slabog intenziteta, pojavu niskih ili suviše visokih temperatura

- hidrološkim karakteristikama sa aspekta pojave visokih voda i mogućnosti plavljenja lokacije;

- seizmičkim karakteristikama lokacije

- projektnim parametrima koji su korišćeni prilikom izrade projekta sistema, a sa aspekta uticaja prirodnih uslova

- analizi izvedenog stanja projektnih mera zaštite od prirodnih nepogoda.

Snage reagovanja na udes čini obezbeđenje objekta koje je tu prisutno 24 h, kao i zaposleni koji rade u 2 smene. Udaljenost najbliže vatrogasne jedinice Barajevo je 4,8 km, a oni na lokaciji mogu biti za do 10 minuta.

Modeliranje efekata udesa

Na osnovu karakteristika opasne materije, uslova procesa, pozcije rezervoara u okviru granica projekta razmatraju se sledeći scenariji udesa:

Tabela 13. Matrica mogućih udesa za izabranu opasnu materiju pri uskovima skladištenje i rada u okviru proizvodnje

| Opasna materija | A.Shellsol D60 |
| --- | --- |
| Dekompozicija (Razgradnja) | Ne očekuje se |
| Екsplozija | U teoriji je teško moguća, ne očekuje se. |
| Nekontrolisan prenos materije u okolnu atmosferu | Moguć je lokalno |
| Nekontrolisan prenos materije u vodenu sredinu | Nije moguć |
| Početni požar (LPI) | Moguć |
| Ispust na omotaču na srani parne faze | Retka pojava, rezervoar nije pod pritiskom |
| Ispust na omotaču na strani tečne faze | Retka pojava, za nove rezervoare |
| Isticanje tečnosti iz cevi | Može se očekivati |
| Isticanje gasa iz cevi | Nema mogućnosti |
| Velika pukotina rezervoara | Retka pojava, za nove rezervoare |
| Raspad posude/rezervoara | Ne očekuje se |
| BLEVE | Teško ostvarivo, u teoriji je moguće |
| Naknadno aljenje gasnog oblaka | Moguće, ali teško ostvarivo |
| Požar iz lokve tečnosti | Može da se očekuje u slučaju akcidenta |

Za ovu materiju modeliraće se efekat požara u lokvi.

Slika 35. Udes na rezervoaru ShellSol D60

Izbor model opasne supstance za simulaciju udesnih situacija na predmetnom postrojenju. Od navedenih radnih fluida tečnost Shellsolo D60 predstavlja materiju koja se može klasifikovati kao najrizičnija za nastajanje udesnih situacija pri njenom nekontrlisanom oslobađanju u okolnu sredinu. Ovo prevashodno zato jer se radi o gorivoj materiji, sa tačkom paljenja od 67 ⁰C i I kao takva podleže Pravilniku o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti ("Sl. glasnik RS", br. 114 / 2017, 85 / 2021 ). U tabeli 14. date su njene osnovne fizičko-hemijske karakteristike.

Tabela 14. Glavne fizičko-hemijske karakteristike radnog fluida Shellsolo D60

| Karakteristika | Vrednost |
| --- | --- |
| Molekulska masa, g/mol | 162 |
| Sastav, %, m/m | parafini: 50 nafteni: 50 |
| Gustina, na 15 °C, kg/m3 | 786 |
| Početak destilacije, °C | 189 |
| Kraj destilacije, °C | 210 |
| Napon para, na 20 °C, kPa | 0,08 |
| Tačka paljenja, °C | 67 |
| Tačka samopaljenja, °C | 255 |
| Granice eksplozivnosti, %, v/v | DGE: 0,6 GGE: 6,0 |
| Toplota isparavanja, kJ/kg | 260 |
| Toplota sagorevanja, kJ/kg | 45000 |
| Specifična toplota kJ/kg °C | 2,0 |

Na osnovu prikazanih fizičko-hemijskih karakteristika radnog fluida Shellsol D60, a prema datom sastavu što čini smešu parafina i naftena, iz navedenih grupa ugljovodonika izabrana su dva predstavnika: 1-undekan i cikloundekan, čije su karakteristike prikazane u tabeli 15.

Tabela 15. Karakteristike izabranih srodnih opasnih materija

| Karakteristika | Vrednost |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-undekan | cikloundekan |
| Molekulska masa, g/mol | 156,3 | 154,3 |
| Gustina, na 15 °C, kg/m3 | 740 | 813 |
| Tačka ključanja, K | 469,2 | 453 |
| Napon para, na 20 °C, kPa | 0,06 | 0,025 |
| Tačka paljenja, °C | 60 | 73,7 |
| Tačka samopaljenja, °C | 220 |  |
| Granice eksplozivnosti, %, v/v | DGE: 0,6 GGE: 6,0 |  |
| Toplota isparavanja, kJ/kg | 260 | 41,68 |
| Toplota sagorevanja, kJ/kg | 7433,9 | 7233,3 |
| Specifična toplota, kJ/kg °C | 2,0 |  |

U skladu sa prikazanim uporednim karakteristikama kao model supstanca za opis udesnih situacija sa uskladištenim radnim fluidom Shellsol D60 odabran je 1-undekan kao opasna supstanca. Skladišni rezervoar u kome se nalazi radni fluid Shellsol D60 je oblika koji je prikazan na slici 36.

Slika 36. Skladišni rezervoar od 10 m3 za smeštaj radnog fluida Shellsol D60

Skladišni rezervoar za smeštaj radnog fluida nalazi se u prihvatnom rezervoaru (tankvani), dimenzija 7,5 m x 3,3 m x 1,35 m. Uz njega nalazi se još jedan rezervoar. Oba rezervoara se karakterišu spoljašnjim prečnikom Φ1,9 m. U slučaju udesa, tj. nekontrolisanog ispusta iz rezervoara u tankvanu mogući su sledeći prateći efekti udesa:

- Isparavanje para radnog fluida u okolnu sredinu, uz formiranje toksičnog oblaka

- Formiranje oblika para radnog fluida uz njegovo naknadno paljenje (efekat Flash Fire)

- Formiranje oblika para radnog fluida uz njegovu naknadnu eksploziju (efekat VCE – Vapor Cloud Explosion) – teško ostvarivo i neće se modelovati

- Požar u lokvi iscurele tečnosti (efekat Pool Fire).

Za simuliranje navedene udesne situacije odabrani su nepovoljni meteorološki uslovi, kada se u okolnoj sredini mogu formirati najveće koncentracije para radnog fluida:

- Stanje u prizemnom sloju atmosphere: stabilno, klasa stabilnosti F

- Brzina vetra: 1,5 m/s

- Temperatura vazduha: 20 °C

- Relativna vlažnost vazduha: 50%.

Primenom softverskog paketa ALOHA, za slučaj ,,teškog” gasa rezultati modeliranja su sledeći:

- U zoni tankvane ne dolazi do formiranja posebno toksičnih koncentracija para opasne supstance, za kriterijume vanredne situacije (na rastojanju 11 m od tankvane dolazi do formiranja koncentracija nivoa 2,3 ppm, što odgovara koncentracijama nivoa PAC-1, što se ne smatra opasnom koncentracijom za zatečene ljude u slučaju epizodnog zagađenja).

- U bližoj zoni tankvane (iznad 10 m) ne dolazi do formiranja koncentracija para opasne

supstance koje mogu dovesti do naknadnog paljenja ili naknadne eksplozije parnog oblaka.

- U slučaju paljenja izlivene radne tečnosti dolazi do nastanka požara u zoni tankvane. Posledice

ovog efekta su sledeće:

  - nastanak plamena (visina plamena 11 m)

  - dejstvo toplotnog zračenja na okolinu. Na slici 3. date se zone toplotnog zračenja

Slika 37. Zone prostiranja toplotnog zračenja pri požaru u tankvani ispuštenog radnog fluida Shellsol D60

Za procenu visine dima koristi se pojednostavljeni Gaussov ili Briggsov model disperzije:

H=H0+ΔH,

gde je:

- H0: početna visina izvora (za tankvanu je - 1,1 m),

- ΔH: dodatna visina usled termalne uzgonske sile, zavisna od toplotnog oslobađanja (oko 5−10 m za ShellSol, uzima se 7,5 m).

U realnim uslovima, uz blagi vetar, dim bi mogao da dosegne ukupnu visinu od 40–60 metara. Sa većom brzinom vetra i temperaturom visine perijanice variraju. Ovi uticaji bili bi privremenog karaktera obzirom na pozicije udesa, mogućnosti reagovanja na udes, mere zaštite i količine opasnih materija koje u udesu učestvuju.

Na osnovu prethodnog uzet je verovatnoća nastanka udesa za isticanje celokupne količine celog nadzemnog rezerovara u tankvanu ispod rezervoara, a da je sadržaj tankvane zahvatio požar usled prisustva varnice, izvora toplote ili otvorenog plamena. Pool fire je vrsta požara koja se javlja kada se zapaljiva tečnost izlije na tlo i stvori baricu koja se potom zapali. Ovaj tip požara obično se dešava u industrijskim postrojenjima, tankovima za skladištenje goriva ili u slučajevima curenja zapaljivih tečnosti.

Ovaj tip požara može izazvati posledice jer plamen nastavlja da sagoreva dok tečnost u barici traje, šireći se na okolne površine. Pool fire je karakterisan intenzivnim toplotnim zračenjem koje može izazvati opekotine na daljinu i ozbiljnu štetu okolnim objektima, ljudima ili opremi. Veličina i trajanje požara zavise od količine izlijevene tečnosti, a širenje plamena može biti brzo i opasno, dok se intenzitet plamena smanjuje kako se tečnost sagoreva.

Scenario pri situaciji da iscuri celokupna količina ShellSolD60 u tankvanu

PODACI O LOKACIJI:

- Lokacija: Srbija, Barajevo, ul. Svetosavska 394d, 11460 Barajevo

- Minimalna brzina vetra: 1 m/s

- Vreme: 10. decembar 2024, 09:32 časova ST

PODACI O HEMIKALIJI:

- Naziv hemikalije: ShellSol D60

- CAS broj: 64742-48-9

- Molekulska masa: 162 g/mol

- LEL: % v/v 0.6 UEL: % v/v 6.0

- Tačka ključanja na ambijentalnoj temperaturi: 189° C

- Vaporni pritisak na ambijentalnoj temperaturi: 0.08 kPa

- Ambijentalna koncentracija zasićenja: 5 g/m3

ATMOSFERSKI PODACI: (RUČNO UNESENI PODACI)

- Brzina vetra: 5 m/s sa istoka na 3 metra

- Grubost tla: otvorena zemlja

- Pokrivenost oblacima: 5 desetina

- Temperatura vazduha: 25° C

- Klasa stabilnosti: F

- Visina inverzije: Nema

- Relativna vlažnost: 50%

PODACI O IZVORU:

- Curenje sa kratke cevi ili ventila na vertikalnom cilindričnom rezervoaru

- Zapaljiva hemikalija gori dok izlazi iz rezervoara

- Zapremina rezervoara: 10.000 litara

- Rezervoar sadrži tečnost koja u celosti iscuri, curenje celokupne materije traje oko 5h.

- Unutrašnja temperatura: 25° C

- Masa hemikalije u rezervoaru: 8,1 tona

- Rezervoar je 80% pun

- Prečnik kružnog otvora: 114,3 mm

- Maksimalna dužina plamena: 7 metara

- Trajanje sagorevanja: 45 minuta.

- Maksimalna brzina sagorevanja: 31,9 kg/min

- Ukupna količina sagorela: 1.078 kilograma

- Napomena: Hemikalija je iscurila u tečnom stanju i formirala zapaljivu baru. Lokva se

proširila do prečnika od 3,2 metra.

POVREDIVA ZONA:

Pretnja: Toplotno zračenje od požara u lokvi

- Crveno: manje od 10 metara --- (10,0 kW/(m²) = potencijalno smrtonosno u roku od 60 sekundi)

- Narandžasto: 13 metara --- (5,0 kW/(m²) = opekotine drugog stepena u roku od 60 sekundi)

- Žuto: 19 metara --- (2,0 kW/(m²) = bol u roku od 60 sekundi)

Slika 38. Grafik opasnih zona

U tankvani se formira ”pool fire” odnosno efekat požara u lokvi. Razorni uticaj je samo u zoni do 10m i to u slučaju duže ekspozicije zaposlenih u trajnju od 60s.

Slika 39. Uticaj ”pool fire”  efekta požara u lokvi

U okviru povredive zone je uža okolina rezervoara za skladištenje.

Zapremina tankvane

V=3,3 m × 7,5 m× 1,5 m=37,125 m3.

Gustina ShellSol-a je približno 770−790 kg/m3, što znači da će 8 tona ShellSol-a (8000 kg) zauzeti zapreminu od:

VShellSol=8000/780≈10,26 m3

Ovo je značajno manje od ukupnog kapaciteta tankvane, što znači da će tečnost biti sigurno sadržana bez preliva u donjoj 1/3 tankvane. Požar lokve ispod nivoa preliva tankvane ima manje štetno dejstvo o onog prikazanog u modelu.

Slika 40. Udes ”pool fire” efekta sa Shellsol D60

Nema uslova za BLEVE efekat ili domino efekat obzirom da nema širenja toplotnog talasa dovoljne

snage koji bi izazvao ovakve posledice.

Prosipanje gasnog ulja prilikom pretakanja bez izbijanja požara

Tabela 16. Matrica mogućih udesa za izabranu opasnu materiju za uslove skladištenja i proizvodnje

| Opasna materija | B. Gasno ulje |
| --- | --- |
| Dekompozicija (Razgradnja) | Ne očekuje se |
| Екsplozija | Ne očekuje se |
| Nekontrolisan prenos materije u okolnu atmosferu | Moguć je lokalno, difuzno, prilikom pretakanja, zanemarljivo |
| Nekontrolisan prenos materije u vodenu sredinu | Nije moguć |
| Početni požar (LPI) | Moguć |
| Ispust na omotaču na srani parne faze | Ne očekuje se |
| Ispust na omotaču na strani tečne faze | Ne očekuje se |
| Isticanje tečnosti iz cevi | Ne očekuje se |
| Isticanje gasa iz cevi | Nije moguće |
| Velika pukotina rezervoara | Retka pojava, za nove rezervoare, postoji dupli plašt i armirano betonski zid i ploča debljine 30cm oko rezervoara |
| Raspad posude/rezervoara | Ne očekuje se |
| BLEVE | Ne očekuje se |
| Paljenje gasnog oblaka | Ne očekuje se |
| Požar iz lokve tečnosti | Ne očekuje se |

Za ovu materiju modeliraće se efekat udesa isticanja tečnosti iz creva prilikom punjenja na pretakalištu. Požari izazvani ovim materijama, kao i srodni ugljovodonici i goriva, oslobađaju toksične gasove, poput ugljen-monoksida (CO), azotnih i sumpornih oksida i policikličnih aromatskih ugljovodonika (PAH) gasno ulje. Međutim kako se ova materija skladišti ispod zemlje rizici za izbijanje požara su svedeni na mimimum.

Udes: Curenje ulja za loženje iz cisterne na pretakalištu (npr. oštećenje ventila, curenje zbog neispravnog spoja, nepravilno pražnjenje, curenje iz creva za pretakanje usled oštećenja ventila ili nesreća tokom manipulacije). Pretpostavimo da se iz cisterne usled neblagovremene reakcije izlije 1t ulja za loženje. Količina izlivene tečnosti tokom prvih nekoliko minuta zavisi od težine oštećenja na cisterni.

PODACI O LOKACIJI:

- Lokacija: Srbija, Barajevo, ul. Svetosavska 394d, 11460 Barajevo

- Vreme: 09. decembar 2024, 09:32 časova ST

PODACI O HEMIKALIJI:

- Naziv hemikalije: Gasno ulje ekstra lako EVRO EL

- CAS broj: 68476-34-6

- Тačka ključanja: 156 - 400° C

ATMOSFERSKI PODACI: (RUČNI UNOS PODATAKA)

- Vetar: 5 m/s sa NW na 3 metra

- Gruba površina: otvoreno područje

- Oblačnost: 5 desetina

- Temperatura vazduha: 25° C

- Stabilnost klase: F

- Nema visine inverzije Relativna vlažnost: 50%

SNAGA IZVORA:

- Curenje iz rupe u horizontalnoj cilindričnoj cisterni – ili iz creva usled oštećenja ventila za manipulaciju – curenje je na atmosferksim uslovima usled hidrostatičkog pritiska - gravitaciono

- Zapaljiva hemikalija izlazi iz cisterne (nije u plamenu)

- Prečnik cisterne: 2 metra Dužina cisterne: 3 metra

- Zapremina cisterne: 9.425 litara

- Cisternu sadrži tečnost Unutrašnja temperatura: 25° C

- Masa hemikalije u cisterni: 0,0031 tona Cisterne

- Prečnik kružnog otvora: 3 centimetra

- Tip tla: Podrazumevano tlo asfaltne saobraćajnice, betonske površine, zemljište

- Temperatura tla: jednaka ambijentalnoj

- Trajanje izlivanja: ALOHA je ograničila trajanje na 1 sat

- Maksimalna prosečna brzina izlivanja: 0,338 g/min (prosečno tokom jednog minuta ili više)

- Napomena: Hemikalija je izašla kao tečnost i formirala isparavajućiu lokvu. Lokva se proširila na prečnik od 1,0 metra.

POVREDIVE ZONE:

Modeliranje: Gausova funkcija Crvena: manje od 10 metara

Narandžasta: manje od 10 metara Žuta: manje od 10 metara.

Na narednoj slici data je povredivih zona interpretacija istakanja.

Slika 41. Povrediva zona interpretacija istakanja

Procena verovatnoće

Verovatnoća udesa za ShellSol D60

Procena verovatnoće nastanka udesa. Procena verovatnoće nastanka udesa vrši se na jedan od sledećih načina:

- na osnovu statističkih podataka – istorijski pristup (neophodno navesti izvor podataka);

- na osnovu identifikacije opasnosti – analitički pristup;

- kombinovanjem istorijskog i analitičkog pristupa.

Verovatnoća se izražava numerički ili opisno kao mala, srednja i velika.

Za procenu verovatnoće nastanka udesa može se koristiti i sledeća tabela:

Kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka udesa

Tabela 17 Kriterijumi za procenu verovatnoće nastanka udesa

| Velika verovatnoća (100 – 10-1 učestalost događaja/god ) | Srednja verovatnoća (10-1 – 10-2 učestalost događaja /god) | Mala verovatnoća (<10-2 učestalost događaja /god) |
| --- | --- | --- |
| - curenja opasnih materija na spojevima cevovoda, ventilima i sl. - prosipanja pri pretakanju tečnosti i prosipanje čvrstih materija pri manipulaciji - oštećenja jediničnih pakovanja ambalaže i prosipanje sadržaja - curenja tečnosti i prosipanje čvrstih materija u internom transportu - curenje gasova pod pritiskom iz cevovoda i drugih sistema pod pritiskom - stvoreni uslovi za izazivanje požara ili eksplozije u ZONI opasnosti 2 - početni požari na instalacijama | - pucanje cevovoda tečnih materija - pucanje cevovoda gasova pod pritiskom - prosipanje celokupnog sadržaja iz rezervoara tečnosti - prosipanje auto i železničkih cisterni na kompleksu nakon havarija - stvoreni uslovi za požar i eksploziju u ZONI opasnosti 1 - požar i eksplozija dela postrojenja - dva i više udesa velike verovatnoće na jednoj lokaciji u isto vreme | - pucanje sudova za transport - pucanje suda za skladištenje - požar celog postrojenja - požar celog skladišta - eksplozija celog postrojenja - eksplozija celog skladišta - stvoreni uslovi za požar i eksploziju u ZONI opasnosti 0 - dva i više udesa srednje verovatnoće na jednoj lokaciji u isto vreme |

Na osnovu podataka za slične materije i primenom kriterijuma rizika, možemo napraviti procenu:

Tabela 18. Verovatnoće udesa za ShellSol D60

| Opis | Verovatnoća (procena) | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Kontaminacija | 10x10ˉ⁶/god | Na osnovu mogućnosti curenja ili proliva tokom rukovanja i skladištenja. |
| Požar | 50x10 ˉ ⁶/god | Veći rizik usled zapaljivih svojstava rastvarača (flash point između 61°C-93°C). |
| Eksplozija | 1x10 ˉ ⁶/god | Retko, osim u specifičnim uslovima (zatvoren prostor, visoke temperature). |

Procena verovatnoće udesa pri transportu

Procena verovatnoće udesa sa ShellSol D60 (Manual for the classification and prioritization of risks due to major accidents in process and related industries IAEA, Vienna, 1996). Za izračunavanje učestalosti (P, broj udesa/godina) udesa koji uključuju opasnu materiju, koja izaziva posledice, potrebno je izračunavanje takozvanog broja verovatnoće (N).

N = N*+ nc+ nt + np

- N*-prosečna vrednost verovatnoće (Po literaturi je 8)

- nc- parametar korekcije broja verovatnoće za uslove bezbednosti transportnog sistema (procena da je 0, jer nije ni siguran ni nesiguran)

- nt-parametar korekcije broja verovatnoće za gustinu saobraćaja (-2)

- np-parametar korekcije broja verovatnoće za smer vetra prema naseljenom mestu (0 s

obzirom da je u pitanju naseljeno područje)

N=log P N=8+ 0-2 +0 N=6

P=1x10-6- Procena učestalosti nezgoda.

Odnosno verovatnoća da dođe do hemijskog udesa sa ozbiljnim ili značajnim posledicama. Ova verovatnoća ne uključuje namerno izazvane događaje.

Tabela 19. Očekivane verovatnoće za udes pri transportu ShellSol D60

| Opis | Verovatnoća (procena) | Napomena | Opis | Verovatnoća (procena) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaminacija | 10x10 ˉ ⁶/god | Na osnovu mogućnosti curenja u toku rukovanja i/ili skladištenja. | Kontaminacija | 10x10 ˉ ⁶/god |

Verovatnoća udesa za ulje za loženje ELKO

Na osnovu podataka za slične materije i primenom kriterijuma rizika, možemo napraviti procenu:

Tabela 20. Verovatnoće udesa za ulje za loženje ELKO

| Opis | Verovatnoća (procena) | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Kontaminacija | 10 × 10ˉ⁶/god | Na osnovu mogućnosti curenja ili proliva tokom rukovanja i skladištenja. |
| Požar | 50 × 10 ˉ ⁶/god | Veći rizik usled zapaljivih svojstava |

| Eksplozija | 1 × 10 ˉ ⁶/god | Retko, osim u specifičnim uslovima (zatvoren prostor, visoke temperature). |
| --- | --- | --- |

Procena verovatnoće udesa pri transportu

Tabela 21. Očekivane verovatnoće za udes pri transportu za ulje za loženje ELKO

| Opis | Verovatnoća (procena) | Napomena | Opis | Verovatnoća (procena) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontaminacija | 10 × 10 ˉ ⁶/god | Na osnovu mogućnosti curenja tokom transporta. | Kontaminacija | 10 × 10 ˉ ⁶/god |
| Požar | 20 × 10 ˉ ⁶/god | Manji rizik zbog kontrolisanih uslova u transportu, ali zapaljivost ostaje ključna karakteristika. | Požar | 20 × 10 ˉ ⁶/god |
| Eksplozija | 0,5 × 10 ˉ ⁶/god | Retko, osim u slučaju sudara sa drugim zapaljivim materijama ili neadekvatnog rukovanja. | Eksplozija | 0,5 × 10 ˉ ⁶/god |

Definisanje učestalosti (frekvencije) opasnih pojava (DP)Prema MIRAS metodologiji definisana je učestalost (frekvencija) događaja bez barijera, za opasne pojave (DP) i prikazana je u narednoj tabeli.

MIRAS metodologija određivanja verovatnoća udesa

Tabela 22. Učestalost (frekvencija) događaja opasnih fenomena (DP) prema MIRAS metodologiji

| Opasna pojava (Fenomen) | Učestalost (Frekvencija) događaja | Učestalost (Frekvencija) događaja sa barijerama |
| --- | --- | --- |
| Vatra u lokvi | 4,5x10-5/god | 4,5x10-6/god |
| Oštećenje životne sredine | 4,5x10-5/god | 4,5x10-6/god |
| Toksični oblak | 1x10-6/god | 5x10-7/god |
| Oštećenje životne sredine | 1x10-6/god-5x10-6/god | 5x10-7/god |

Iz tabele se vidi da sa predviđenim barijerama verovatnoća događaja pada sa uvođenjem sigurnosnih

barijera sa nivoom pouzdanosti 1.

Tabela 23. Prikaz povezivanja opasnih pojava učestalosti (frekvencije) događaja

| Opasna pojava | Učestalost (Frekvencija) događaja |
| --- | --- |
| Vatra u lokvi | 4,5x10-5/god |
| Toksični oblak | 4,5x10-5/god |
| Oštećenje životne sredine zemljište | 4,5x10-5/god |
| Oštećenje životne sredine vazduh | 5x10-6/god |

Sveukupno verovatnoće ovog događaja su date kao 1 u milion ili jednom u 500.000 /god.

Procena rizika

Moguće posledice

Tabela 24. Prikaz mogućih posledica prilikom udesa sa ShellSol D60

| Pokazatelјi posledica | Posledice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malog značaja | Značajne | Ozbilјne | Velike | Katastrofalne |
| broj lјudi sa smrtnim ishodom | nema | nema | 1-2 | 3-5 | više od 5 |
| teško povređeni teško otrovani | nema | 1-2 | 3-6 | 7-10 | više od 10 |
| lakše povređeni laka trovanja | nema | 1-5 | 6-15 | 16-30 | više od 30 |
| mrtve životinje | ≤0,5 t | 0,5-5 t | 5-10 t | 10-30 t | više od 30 t |
| kontaminiran o zemlјište | ≤0,1 ha | 0,1-1 ha | 1-10 ha | 10-30 ha | više od 30 ha |
| materijalna šteta u hilјadama evra | ≤100 | 100 – 1 000 | 1 000 – 10 000 | 10 000 – 100 000 | veća od 100 000 |
| Procenjene moguće posledice |  |  |  |  |  |

Moguće posledice

Tabela 25. Prikaz mogućih posledica prilikom udesa sa Uljem za loženje ELKO

| Pokazatelјi posledica | Posledice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malog značaja | Značajne | Ozbilјne | Velike | Katastrofalne |
| broj lјudi sa smrtnim ishodom | nema | nema | 1-2 | 3-5 | više od 5 |
| teško povređeni teško otrovani | nema | 1-2 | 3-6 | 7-10 | više od 10 |
| lakše povređeni laka trovanja | nema | 1-5 | 6-15 | 16-30 | više od 30 |
| mrtve životinje | ≤0,5 t | 0,5-5 t | 5-10 t | 10-30 t | više od 30 t |
| kontaminiran o zemlјište | ≤0,1 ha | 0,1-1 ha | 1-10 ha | 10-30 ha | više od 30 ha |
| materijalna šteta u hilјadama evra | ≤100 | 100 – 1 000 | 1 000 – 10 000 | 10 000 – 100 000 | veća od 100 000 |
| Procenjene moguće posledice |  |  |  |  |  |

Ocena rizika

Na osnovu procenjenih verovatnoća i posledica procenjuje se rizik postrojenja. U nastavku je data tabela sa procenom rizika.

Tabela 26. Procenjeni rizik na osnovu kriterijuma verovatnoće nastanka udesa i mogućih posledica za

ShellSol D60

| Pokazatelji posledica | Posledice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malog značaja | Značajne | Ozbiljne | Velike | Katastrofalne |
| mala | zanemarljiv rizik | mali rizik | srednji rizik | veliki rizik | veoma veliki rizik* |
| srednja | mali rizik | srednji rizik | veliki rizik | veoma veliki rizik* | veoma veliki rizik* |
| velika | srednji rizik | veliki rizik | veoma veliki rizik* | veoma veliki rizik* | veoma veliki rizik* |
| Procenjena verovatnoća događaja i posledice; |  |  |  |  |  |

Tabela 27. Procenjeni rizik na osnovu kriterijuma verovatnoće nastanka udesa i mogućih posledica za ulje za loženje ELKO

| Pokazatelji posledica | Posledice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Malog značaja | Značajne | Ozbiljne | Velike | Katastrofalne |
| mala | zanemarljiv rizik | mali rizik | srednji rizik | veliki rizik | veoma veliki rizik* |
| srednja | mali rizik | srednji rizik | veliki rizik | veoma veliki rizik* | veoma veliki rizik* |  |
| velika | srednji rizik | veliki rizik | veoma veliki rizik* | veoma veliki rizik* | veoma veliki rizik* |  |
| procenjena verovatnoća događaja i posledice; |  |  |  |  |  |  |

Rizik se ocenjuje kao mali rizik sa mogućim značajnim posledicama u okviru samog postrojenja. Nema uslova za razvoj katastrofalnog scenarija poput BLEVE, iako je ovaj efekat moguć za sve rezervoare sa tečnostima.

Literatura:

- OECD Guidelines on Flammable Liquids (https://www.oecd.org/env/ehs/chemical-accidents/)

# 9. Predlog mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje značajnih negativnih uticaja projekta na činioce životne sredine

U cilju sprečavanja svih značajnih negativnih uticaja i posledica po životnu sredinu, život i zdravlje lokalnog stanovništva, prirodnih i kulturnih vrednosti ambijentalne celine, sprečavanja ekoloških konflikata u prostoru, kumulativnih i sinergijskih negativnih dejstva tokom realizacije, redovnog rada, za slučaj akcidenta ili trajnog prestanka rada planiranog Projekta, Studijom se propisuju mere prevencije, otklanjanja, sprečavanja, ublažavanja, minimiziranja i svođenja u zakonske okvire i ekološku prihvatljivost, svih značajnih negativnih uticaja na životnu i društvenu sredinu.

Mere zaštite životne sredine obuhvataju tehničke mere i rešenja, odnosno ogranizacione mere i uslove imalaca javnih ovlašćenja, kojim se definiše postupanje pri kontroli prevenciji i sprečavanju svih značajnih negativnih uticaja i posledica po stanovništvo i životnu sredinu. Tehničke i organizacione mere za srečavanje, ublažavanje i minimiziranje potencijalnih zagađenja životne sredine, odnosno sprečavanje negativnih uticaja na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine u okruženju, u toku pripremnih radova, u toku građenja, za vreme redovnog rada objekta fabričkom kompleksu Kolektor Etra, u slučaju udesnog zagađenja, odnosno za slučaj prestanka rada.

Mere prevencije, mere za smanjivanje ili sprečavanje štetnih uticaja i mere zaštite moraju se planirati i provoditi u skladu sa zakonskom regulativom u svim fazama realizacije, redovnog rada, za slučaj akcidenta ili prestanka rada planiranog Projekta i to:

- Mere zaštite koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima, standardima i rokovima za njihovo dostizanje;

- Mere žaštite predviđene tehničkom dokumentacijom i uslovima nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja;

- Mere zaštite u toku dogradnje objekta, pratećih sadržaja i infrastrukture planiranog Projekta;

- Mere zaštite u toku redovnog rada Projekta;

- Mere zaštite u slučaju akcidenta;

- Mere zaštite u slučaju prestanka rada Projekta.

## 9.1. Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima, normativima i standardima i rokovima za njihovo dostizanje

U cilju zaštite životne sredine i svođenja mogućih negativnih uticaja realizacije Projekta u granice prihvatljivosti, primenjivaće se sve uobičajene mere zaštite predviđene zakonom i tehničkim normama u ovoj oblasti, kao i mere propisane rešenjima nadležnih organa i institucija.

Nosilac projekta je u obavezi da sprovodi sve mere zaštite životne sredine koje su navedene u ovom poglavlju, a koje uključuju:

- Prema Zakonu o zaštiti životne sredine i Zakonu o zaštiti prirode, Nosilac projekta je dužan da u toku izvođenja radova, kao i po njihovom prestanku, obavlja aktivnosti, planira i sprovodi mere kojima se sprečava ugrožavanje životne sredine. Ukoliko se degradira životna sredina Nosilac projekta je dužan je da izvrši rekultivaciju ili na drugi način sanira degradiranu životnu sredinu;

- Prema Zakonu o zaštiti životne sredine, Nosilac projekta je dužan da, u skladu sa zakonom, preko nadležnog organa ili ovlašćene organizacije, obavlja monitoring, odnosno da:

- prati indikatore emisija, odnosno indikatore uticaja svojih aktivnosti na životnu sredinu, indikatore efikasnosti primenjenih mera prevencije nastanka ili smanjenja nivoa zagađenja,

- da izradi plan obavljanja monitoringa, da vodi redovnu evidenciju o monitoringu i da dostavlja izveštaje, u skladu sa ovim zakonom,

- da planira i obezbeđuje finansijska sredstva za obavljanje monitoringa, kao i za druga merenja i praćenje uticaja svoje aktivnosti na životnu sredinu.

- Nosilac projekta je dužan da u obavljanju svoje aktivnosti obezbedi zaštitu životne sredine, i to:

- primenom i sprovođenjem propisa o zaštiti životne sredine,

- održivim korišćenjem prirodnih resursa, dobara i energije,

- uvođenjem energetski efikasnijih tehnologija i korišćenjem obnovljivih prirodnih resursa,

- upotrebom proizvoda, procesa, tehnologija i prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu,

- preduzimanjem mera prevencije ili otklanjanja posledica ugrožavanja i štete po životnu sredinu,

- vođenjem evidencije o potrošnji sirovina i energije, ispuštanju zagađujućih materija i energije, klasifikaciji, karakteristikama i količinama otpada, kao i o drugim podacima i njihovo dostavljanje nadležnim organima,

- kontrolom aktivnosti i rada postrojenja koji mogu predstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi,

- drugim merama u skladu sa zakonom.

- Prema Zakonu o zaštiti vazduha postrojenje mora da se projektuje, gradi i oprema koristi i održava tako da ne ispušta zagađujuće materije u vazduh u količini većoj od graničnih vrednosti emisije.

Ukoliko dođe do poremećaja tehnološkog procesa, zbog čega dolazi do prekoračenja graničnih vrednosti emisije, Nosilac projekta je dužan da kvar ili poremećaj otkloni, odnosno prilagodi rad nastaloj situaciji ili da obustavi tehnološki proces, kako bi se emisija svela na dozvoljene granice u najkraćem roku.

U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti nivoa zagađujućih materija u vazduhu Nosilac projekta je dužan, kada uoči ili po nalogu nadležnog inspektora, da preduzme tehničko-tehnološke mere kako bi se koncentracije zagađujućih materija svele na propisane granične vrednosti ili da obustavi tehnološki proces.

Ukoliko se u procesu obavljanja delatnosti emituju gasovi neprijatnog mirisa, Nosilac projekta je dužan da primenjuje mere koje će dovesti do redukcije mirisa, čak i kada je koncentracija emitovanih materija u otpadnom gasu ispod granične vrednosti emisije.

- Prema Zakonu o vodama, ukoliko ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu, Nosilac projekta je dužan da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije ili recipijent, delimično ili potpuno odstrani kao i da prečisti otpadne vode.

Prečišćavanje otpadnih voda vrši se do nivoa koji odgovara graničnim vrednostima emisije ili do nivoa kojim se ne narušavaju standardi kvaliteta životne sredine recipijenta, u skladu sa propisima kojima se uređuju granične vrednosti zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama, granične vrednosti prioritetnih, hazardnih i drugih zagađujućih supstanci i propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisije zagađujućih materija u vode, uzimajući strožiji kriterijum od ova dva.

- Prema Zakonu o vodama, radi zaštite kvaliteta voda zabranjeno je unošenje u površinske i podzemne vode otpadnih voda koje sadrže hazardne i zagađujuće supstance iznad propisanih graničnih vrednosti. Ako dođe do neposredne opasnosti od zagađenja ili do zagađenja površinskih ili podzemnih voda, Nosilac projekta je dužan da preduzme potrebne mere za sprečavanje, odnosno za smanjenje i sanaciju zagađenja voda i da planira sredstva i rokove za njihovo ostvarivanje. Ukoliko se mere ne preduzmu, javno vodoprivredno preduzeće će preduzeti mere o trošku Nosioca projekta.

- Prema Zakonu o zaštiti zemljišta, ukoliko svojim aktivnostima utiče ili može da utiče na kvalitet zemljišta, Nosilac projekta je dužan da obezbedi tehničke mere za sprečavanje ispuštanja zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljište, da planira troškove zaštite zemljišta od zagađivanja i degradacije u okviru investicionih i proizvodnih troškova, prati uticaj svoje delatnosti na kvalitet zemljišta i obezbedi druge mere zaštite u skladu sa ovim zakonom i drugim zakonima.

- Prema Zakonu o zaštiti zemljišta Nosilac projekta je dužan da u skladu sa ovim zakonom vrši monitoring zemljišta, na način da:

- prikaže podatke o kvalitetu zemljišta pre početka i po završetku obavljanja aktivnosti,

- prati promene na zemljištu i u zemljištu na propisan način u zoni uticaja svojih aktivnosti,

- podatke o promeni na zemljištu i u zemljištu dostavi Ministarstvu i Agenciji za zaštitu životne sredine.

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini propisuje da sve mašine, prevozna sredstva, uređaji i oprema moraju biti usklađeni sa tehničkim propisima koji se odnose na granični nivo buke pod određenim uslovima upotrebe, a podaci o buci u uslovima upotrebe moraju biti označeni u skladu sa propisom. Nosilac projekta je dužan da na propisan način obezbedi merenje buke jednom u tri godine i snosi troškove merenja buke u zoni uticaja. Merenje buke u životnoj sredini obavlja ovlašćena stručna organizacija.

- Za sve uređaje kod kojih može doći do vibracija Nosilac projekta treba da obezbedi postolja sa antivibracionim podloškama. Norme za vibracije nisu propisane i primenjuje se preporuka Internacionalnog udruženja za standarde (ISO), SRPS ISO 2631 – Vodič za procenu izlaganja osoblja vibracijama.

- Prema Zakonu o upravljanju otpadom, Nosilac projekta je dužan da otpadom upravlja na način kojim se minimizuje rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kao i pojava  neprijatnih mirisa.

- U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, Nosilac projekta je dužan da na svake 3 godine ažurira Plan upravljanja otpadom. Takođe je u obavezi da za opasan otpad pribavi izveštaj o ispitivanju otpada, da ga obnovi u slučaju bitnih promena koje mogu uticati na njegov karakter i da izveštaj čuva najmanje 5 godina, nakon čega je dužan da pribavi novi izveštaj o ispitivanju otpada.

- Nosilac projekta je dužan da obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom, tj. redosleda u praksi upravljanja otpadom, koju čine: prevencija nastajanja otpada, priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža, ostale operacije ponovnog iskorišćenja (npr. za dobijanje energije) i na kraju odlaganje na deponiju.

- Nosilac projekta je dužan da sa komunalnim otpadom postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom koji, prema načelu „blizine i regionalnog pristupa upravljanju otpadom“, određuje da se otpad tretira ili odlaže što je moguće bliže mestu njegovog nastanka, kako bi se u toku transporta izbegle neželjene posledice na životnu sredinu.

- Nosilac projekta je dužan da, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, obezbedi da otpad bude opisan na način koji omogućava sigurno rukovanje i upravljanje, kao i da bilo koja promena vlasništva otpada bude propraćena odgovarajućom dokumentacijom (Dokument o kretanju otpada) koja obavezno uključuje indeksni broj (kod) otpada. Pored ovog koda i njemu odgovarajućeg opisa, otpad takođe treba da ima i opis karakteristika neophodnih u cilju identifikacije svih njegovih osobina značajnih za dalje pravilno rukovanje. Nosilac projekta je odgovoran za sve troškove upravljanja otpadom, sve dok operater ne preuzme otpad i preda Dokument o kretanju otpada. Otpad se skladišti na mestima koja su tehnički opremljena za privremeno čuvanje otpada na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada. Otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji Nosioca projekta duže od 36 meseci. Kretanje opasnog otpada prati poseban Dokument o kretanju opasnog otpada. Nosilac projekta je dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovan godišnji izveštaj Agenciji za zaštitu životne sredine. Osnovna dokumenta se čuvaju najmanje 5 godina. Nosilac projekta je dužan da imenuje lice odgovorno za upravljanje otpadom.

- Iskorišćena ulja moraju se sakupljati i odlagati u zatvorenu metalnu burad koja će biti propisno obeležena (potrebno je da stoji i odgovarajući indeksni broj otpadnog ulja radi identifikacije, datum njegovog generisanja i bezbednosna upozorenja). Ova burad se može privremeno skladištiti na lokaciji, na natkrivenoj vodonepropusnoj (betonskoj) podlozi i sa obezbeđenom tankvanom, zapremine koja može da primi kompletan sadržaj koji se nalazi u buretu. Kada se sakupe odgovarajuće količine rabljenog ulja, preuzima ga operater koji ima odgovarajuće dozvole za upravljanje ovom vrstom otpada. Prema Zakonu o upravljanju otpadom, kao i Pravilniku o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima, trgovac koji prodaje ulja i maziva dužan je da krajnjeg korisnika u pisanoj formi obavesti o mestima na kojima otpadno ulje može da se preda bez naknade. S obzirom na količine generisanog otpadnog ulja, Nosilac projekta je dužan da obezbedi mesto za predaju otpadnih ulja koje mora biti opremljeno tako da se pri predaji i preuzimanju ne ugrozi zdravlje ljudi i životna sredina. O nastalim količinama, poreklu i predaji otpadnih ulja potrebno je voditi dnevnu evidenciju. Svako kretanje otpadnih ulja obavezno prati Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje.

- Zakonom o upravljanju otpadom izričito je zabranjeno:

- ispuštanje ili prosipanje otpadnog ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode i kanalizaciju,

- odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja,

- mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB ili halogenim materijama i sa materijama koje nisu otpadna ulja, ili mešanje sa opasnim otpadom,

- svaka vrsta prerade koja zagađuje vazduh u koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti.

- Zakon o upravljanju otpadom nalaže da se otpad od električnih i elektronskih proizvoda ne može se mešati sa drugim vrstama otpada i zabranjeno je njegovo odlaganje bez prethodnog tretmana. Nosilac projekta je dužan da otpad od električnih i elektronskih proizvoda preda licu koje ima dozvolu za sakupljanje, tretman ili odlaganje ovog otpada. Isto važi i za otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.

Nosilac projekta je dužan da iskorišćene baterije i akumulatore, radi tretmana, preda operateru koji za to ima odgovarajuću dozvolu za upravljanje otpadom.

- Prema Pravilniku o načinu i postupku upravljanja otpadnim gumama one se ne mogu odlagati na deponije, već se bez naknade predaju licu koje vrši skladištenje ili tretman, pri čemu se popunjava Dokument o kretanju otpada. Otpadne gume se mogu skladištiti u zatvorenom ili otvorenom skladištu. Ukoliko je otvoreno, skladište mora imati betonsku podlogu i da bude ograđeno ogradom visine 2 m. Skladište mora da bude pod nazorom kako bi se sprečio pristup neovlašćenim licima i mora da ima sistem za zaštitu od požara u skladu sa posebnim propisom.

- Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu propisuje da je proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac dužan da besplatno preuzme otpad od sekundarne ili tercijarne ambalaže na zahtev krajnjeg korisnika, što Nosilac projekta treba da naglasi u ugovorima.

- Nosilac projekta je dužan da se pridržava odredaba Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja, tako što će izdvajati korisne komponente sa objekata koji se ruše, a koji se mogu ponovo upotrebiti, što će sprečavati mešanje opasnog i neopasnog otpada od građenja i rušenja i različitih vrsta otpada, što će odrediti mesta za privremeno skladištenje otpada od građenja i rušenja, što će radove tako organizovati da se minimizuje otpad itd. Proizvođač otpada od građenja i rušenja je dužan da sačini Plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja, da pribavi saglasnost na Plan i da organizuje njegovo sprovođenje, s obzirom da objekti spadaju u kategorije V (zgrade - zahtevni objekti) i G (inženjerski objekti).

- Prema Zakonu o hemikalijama lice koje rukuje hemikalijama treba da preduzima potrebne mere da bi predupredilo ili izbegao štetni uticaj hemikalija po zdravlje ljudi, životnu sredinu i imovinu.

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik koji stavlja hemikaliju u promet procenjuje opasna svojstva te hemikalije pre stavljanja u promet i o tome obaveštava ostala pravna i fizička lica kako bi ona rukovala hemikalijom na bezbedan način.

Opasnu hemikaliju proizvođač, uvoznik i drugi koji rukuju takvom hemikalijom treba da zamene bezbednijom alternativom kada god je to moguće odnosno kada socio-ekonomski razlozi i tehničke mogućnosti to dozvoljavaju.

- Nosilac projekta je dužan da, u skladu sa Zakonom o hemikalijama, od snabdevača hemikalije zahteva da dostavi bezbednosni list (SDS - safety data sheet) za sve opasne hemikalije. Snabdevač hemikalijom je dužan da bezbednosni list dostavi bez naknade, na srpskom jeziku u štampanoj ili elektronskoj formi. Bezbednosni list sadrži naročito identifikaciju hemikalije, podatke o svojstvima hemikalije, načinu korišćenja, preventivne mere, mere za smanjenje rizika i podatke o snabdevaču hemikalije. Lica koja koriste opasne hemikalije dužna su da njima rukuju na bezbedan način u skladu sa uputstvom o pravilnoj upotrebi, bezbednosti i zaštiti zdravlja prilikom upotrebe, uputstvom o postupanju sa ostacima neupotrebljenih opasnih hemikalija i praznom ambalažom, merama prve pomoći i merama za zaštitu životne sredine iz bezbednosnog lista kao i u skladu sa drugim dostupnim informacijama.

- Zakon o zaštiti od požara propisuje da se zaštita od požara organizuje i neprekidno sprovodi na svim mestima i u svim objektima koji su izloženi opasnosti od požara. Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši kategorizaciju objekata, delatnosti i zemljišta prema ugroženosti od požara na osnovu koje se vrši organizovanje zaštite od požara.

- Prema Zakonu o kulturnim dobrima, ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, Izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven. Nosilac projekta je dužan da obezbedi sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra koje uživa prethodnu zaštitu, a koje je otkriveno prilikom izgradnje investicionog objekta – do predaje dobra na čuvanje ovlašćenoj ustanovi zaštite.

- U slučaju izmene zakonskih propisa u toku izvođenja predmetnog projekta, odgovorna lica Nosioca projekta su dužna da izvrše sva potrebna usaglašavanja sa novim propisima.

- Osim pomenutih mera koje propisuju zakonski i niži pravni akti, u toku pribavljanja tehničke dokumentacije za realizaciju predmetnog projekta, dobijena su i rešenja, mišljenja i saglasnosti nadležnih institucija kojima su propisani uslovi koje je Nosilac projekta dužan da sprovede kako bi se minimizovao uticaj na osnovne parametre životne sredine.

## 9.2. Mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes

Udesne situacije su obrađene u poglavlju 8 ove Studije. Potrebno je preduzeti sve mere da do udesa ne dođe ili ukoliko dođe, da posledice budu svedene na minimum.

Moguće udesne situacije vezane su za pojavu požara i za procurivanje ulja i maziva u zemljište i vode. Za njih je potrebno definisati mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes.

Prevencija predstavlja skup mera i aktivnosti koji se preduzimaju na mestu eventualnog udesa, a imaju za cilj sprečavanje i smanjivanje verovatnoće nastanka udesa i minimiziranje mogućih posledica.

Pripravnost je sposobnost organizacije ili pojedinca da u svakom trenutku može da reaguje na određenu udesnu situaciju. Pripravnost podrazumeva organizacionu i tehničku spremnost za brzo i efikasno delovanje u udesnim situacijama.

Odgovor na udes predstavlja organizovanu i koordinisanu reakciju organizacije na mestu udesa, koje uključuje pružanje pomoći, spašavanje života, zaštitu imovine i uspostavljanje bezbednog okruženja.

### 9.2.1. Požar - mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes

- Kao deo tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, Nosilac projekta je dužan da izradi Glavni projekat zaštite od požara u skladu sa članom 31 Zakona o zaštiti od požara. Na Glavni projekat zaštite od požara saglasnost izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Za izradu Glavnog projekta zaštite od požara Nosilac projekta je dužan da angažuje pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar i koje ima ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za izradu Glavnog projekta zaštite od požara. Pomenuto ministarstvo izdaje i saglasnost na objekat ukoliko je izgrađen u skladu sa prihvaćenim Glavnim projektom zaštite od požara.

- Nosilac projekta je dužan da izradi Plan zaštite od požara u skladu sa članom 27 Zakona o zaštiti od požara.

- Nosilac projekta je dužan da, u skladu sa članom 27a Zakona o zaštiti od požara, izradi Plan evakuacije i Uputstvo za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

- U cilju provere sistema zaštite i bezbednosti na predmetnoj lokaciji Nosilac projekta je dužan da obezbedi stalnu kontrolu radne discipline zaposlenih u obavljanju svojih radnih zadataka, uz poštovanje mera zaštite od požara i eksplozije.

- U predmetnom industrijskom kompleksu Nosilac projekta je dužan da obezbedi sva neophodna sredstva za gašenje početnih požara, koja podrazumevaju mobilne uređaje za gašenje požara i odgovarajuću hidrantsku mrežu.

- Prema članu 44 Zakona o zaštiti od požara, Nosilac projekta je dužan da na svakih 6 meseci, preko ovlašćenog pravnog lica, izvrši kontrolu ispravnosti instalacije i uređaja za automatsko otkrivanje, dojavu i gašenje požara, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara.

- Nosilac projekta je, prema članu 53 Zakona o zaštiti od požara, dužan da organizuje osnovnu obuku iz oblasti zaštite od požara za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad. Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih obavljaju pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove i imaju ovlašćenje Ministarstva unutrašnjih poslova za obavljanje poslova zaštite od požara. Provera znanja se obavlja jednom u tri godine.

- Zaposleni su dužni da prisustvuju obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara i da se u radu pridržavaju propisanih uputstava, upozorenja, zabrana, mera zaštite od požara, kao i da u slučaju požara pristupe gašenju požara.

- Interne saobraćajnice za pristup vatrogasnim vozilima moraju biti projektovane u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Sl. list SRJ“, br. 8/95).

- Pristupni put mora biti uvek slobodan i na njemu nije dozvoljena izgradnja objekata, parkiranje vozila, niti postavljanje bilo kojih drugih prepreka koje ometaju vatrogasnu intervenciju.

- Objekti u kojima se obavljaju tehnološki procesi u kojima se koriste zapaljive tečnosti i gasovi od drugih proizvodnih i skladišnih objekata i prostora odvajaju se vatrootpornim zidovima koji onemogućavaju širenje požara.

- Vrata na putu za evakuaciju moraju biti zaokretna, tako da se otvaraju u smeru evakuacije, ne smeju imati prag i moraju biti odgovarajuće širine kojom se obezbeđuje sigurna evakuacija lica.

- Za izvođenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja, ukoliko se koristi otvoreni plamen ili alat koji prilikom korišćenja varniči u prostoriji koja nije posebno prilagođena za obavljanje tog posla, neophodno je organizovati protivpožarnu stražu, tj. prisustvo lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara, sa odgovarajućom protivpožarnom zaštitom.

- Zabranjeno je paljenje vatre i spaljivanje otpada na kompleksu fabrike.

- Nosilac projekta je u obavezi da definiše: fizičko-hemijske karakteristike i količinu materija koje se koriste u tehnološkom procesu, oznake opasnosti, način postupanja sa ovim materijama, način skladištenja, korišćenja i transporta ovih materija, vrstu tehnološkog procesa, procenu opasnosti od požara koja potiče od tehnološkog procesa i materija koje se u njima koriste ili skladište, analizu bitnih parametara procesa, zahteve za ugradnjom opreme, instalacija i uređaja radi praćenja parametara procesa i utvrđivanje njihove zaštitne funkcije i sl.

- Nosilac projekta je dužan da predvidi posebne uslove za procese u kojima se koriste, ili skladište zapaljive i gorive tečnosti i zapaljivi gasovi u količini i na način koji potencijalno može da dovede do formiranja zapaljive ili eksplozivne atmosfere.

- Za bezbedno skladištenje i pretakanje zapaljivih materijala, Nosilac projekta se mora pridržavati sledećih mera:

- Opšte mere za sva skladišta i pretakališta, koje je Nosilac projekta dužan da ispuni:

- Postaviti sigurnosne znakove koji upozoravaju na prisustvo zapaljivih materijala i zabranu otvorenog plamena.

- Koristiti isključivo antistatičke i ATEX sertifikovane opreme za punjenje i pražnjenje.

- Održavati prostor oko rezervoara čistim od zapaljivih materijala i vegetacije u radijusu od najmanje 3 metra.

- Rezervoari i pretakališta moraju biti pokriveni i povezani sa sistemom za zaštitu od udara groma.

- Obezbediti uzemljenje opreme.

- Skladištenje, postavljanje i pretakanje moraju se vršiti u skladu sa propisima iz oblasti zapaljivih i gorivih tečnosti i industrijskih objekata, kao što su:

  - Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 1/18 i 81/23).

  - Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti („Sl. glasnik RS“, br. 114/17, 85/21).

- Mere za pretakališta:

- Pretakanje se obavlja isključivo tokom dana.

- Podloga na kojoj se parkira cisterna i vrši pretakanje mora biti antistatička.

- Rezervoar mora biti odobren za skladištenje zapaljive tečnosti.

- Sva oprema i kamion moraju biti uzemljeni tokom pretakanja, uz poštovanje svih propisa i tehničkih normativa za skladištenje i pretakanje zapaljivih i gorivih tečnosti.

- Pretakalište se nalazi u zoni opasnosti koja će biti definisana u projektnoj dokumentaciji.

- Preduzimanje svih mera za sprečavanje prepunjavanja rezervoara.

- Uklanjanje svih zaposlenih koji nisu neophodni za operacije iz zone pretakanja.

- Pretakalište mora biti opremljeno hidrantskom mrežom i dovoljnim brojem protivpožarnih aparata.

- Rezervoar mora biti obložen zaštitnim slojem otpornim na vremenske uslove i hemijske uticaje radi zaštite od korozije.

- Ukoliko je tečnost osetljiva na promene temperature, potrebno je obezbediti termoizolaciju ili zaštitu od pregrevanja na suncu (npr. reflektivni premaz).

- Zabranjeno je kretanje vozila u zoni pretakališta tokom pretakanja.

- Pretakanje smeju vršiti samo obučena lica.

- Instalacija sistema za odvođenje kišnice i obezbeđivanje da voda ne dođe u kontakt sa opasnim materijama.

- Nosilac projekta je dužan da obezbedi sredstva komunikacije sa nadležnim službama za slučaj vanrednih situacija.

- Sistem postupanja u slučaju požara mora da bude takav da se obezbedi da gašenje započne onog trenutka kada se dobije prva informacija o požaru.

- Dežurnom vatrogascu pri dojavi požara moraju se obavezno dostaviti sledeći podaci:

- šta gori, mesto i vreme požara,

- kakav materijal gori i da li su prisutne opasne materije,

- ima li ljudi u životnoj opasnosti,

- ko javlja o nastanku požara.

- Posle dojave požara, koja se u određenim slučajevima proverava da nije lažna, alarmira se vatrogasna jedinica (zvučnim alarmom iz vozila ili prenosnom radio vezom), okuplja na zbornom mestu i odlazi na mesto požara. Akcija gašenja, ili odgovor na neku drugu vrstu udesa počinje po unapred utvrđenom planu.

- Da bi akcija gašenja požara (odgovora na udes) bila uspešna moraju se poštovati sledeća načela:

- upoznati se sa situacijom na licu mesta, izvršiti izviđanje,

- izvršiti procenu situacije požara na temelju izviđanja,

- postaviti plan gašenja požara(odgovora na udes),

- izdati komande za akciju gašenja požara (odgovora na udes).

- Rukovodilac gašenja požara (odgovora na udes) na mestu požara sagledava situaciju i prikuplja potrebne informacije, a pre svega:

- Veličinu opasnosti koja preti ljudima i imovini. Ona se određuje, pre svega, veličinom požara (udesa), vrstom materijala koji gori, konstrukcijom objekta i slično. Potrebno je biti upućen u sledeće:

- Gde gori, šta gori i kako gori?

- Jačinu vlastitih snaga, sredstava i opreme. One su rukovodiocu gašenja požara poznate;

- Da li su ljudi ugroženi?

- Da li postoje posebne opasnosti po učesnike gašenja?

- Da li postoji opasnost od proširenja požara (udesa)?

- Da li postoji opasnost od rušenja objekata?

- Da li postoji posebna opasnost (hemijska, radioaktivna, biološka i sl)?

- Kakvi su putevi za intervenciju.

- Važno je uočiti i neke druge elemente od značaja za uspešnu i bezbednu intervenciju, kao, na primer, količinu i boju dima, karakteristike plamena, intenzitet toplotnog isijavanja, adijabatski toplotni efekat, pravac strujanja dima, mirise i slično.

- Procena situacije (toka požara i rizika po okolinu), donosi se na osnovu prikupljenih podataka i bitna je za ishod akcije. Njen osnovni zadatak je da definiše šta treba učiniti, kojim redom i kojim sredstvima da se opasnosti otklone, obzirom na raspoložive snage i sredstva.

- Na osnovu procene situacije donosi se odluka o načinu sprovođenja akcije, koja mora biti kratka i jasna, a definiše:

- da li izvršiti napad ili odbranu (pasivnu ili aktivnu),

- podelu zadataka u okviru raspoloživih snaga - ko šta radi,

- koju opremu i sredstva treba koristiti u akciji,

- način snabdevanja sredstvima i vodom za gašenje,

- puteve prolaza za intervenciju.

- Komande-naređenja za akciju gašenja požara (odgovora na udes) moraju da budu glasne, razumljive, kategorične, kratke i potpune. One moraju nedvosmisleno da definišu:

- ko treba da izvrši zadatak,

- šta treba da se uradi,

- gde i sa kojim sredstvima se izvodi akcija.

- U samoj akciji, vatrogasci i svi ostali učesnici postavljene zadatke moraju izvršavati odgovorno, pažljivo i bez žurbe i panike, strogo vodeći računa o vlastitoj bezbednosti, ali i bezbednosti svih ostalih ljudi. Svaki pojedinac pri ovim aktivnostima treba maksimalno da koristi znanja stečena kroz obuku i treninge iz oblasti zaštite od požara.

- Kada se glavna žarišta požara savladaju, obavljaju se određene radnje da se mesto požara (udesa) pregleda, raskrči i sanira. Ukoliko postoji sumnja da bi se požar mogao ponovo pojaviti ostavljaju se vatrogasne straže.

### 9.2.2. Curenje ulja - mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes

Pored mera koje su opisane za gašenje požara, Nosilac projekta je dužan da sprovodi i sledeće mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes koje su specifične za curenje ulja:

- Svi rezervoari moraju biti atestirani i odobreni za bezbedno postavljanje i korišćenje (karakteristike i materijali od kojih su napravljeni rezervoari je definisano u Projektu za građevinsku dozvolu).

- Nadzemni rezervoari u kojima se nalaze opasne materije (SHELLSOL D60) moraju biti postavljeni u vodonepropusnu tankvanu odgovarajuće zapremine dovoljno velike da primi kompletan sadržaj rezervoara. Nadzemni rezervoari u kojim se nalazi  transformatorsko ulje Midel 7131 su dvoplaštni - opremljeni takozvanim sistemom za "ne mogućnost curenja", što podrazumeva moderni sistem za kontrolu nepropusnosti međuslojnog prostora koje je izveden po savremenim tehnologijama putem kontrole stalnog pritiska vazduha između dva omotača. U slučaju curenja, sistem upozorava odgovarajućim signalima na samom procesnom mestu, istovremeno putem centralnog nadzornog sistema.l

- Nadzemni rezervoari moraju biti obloženi zaštitnim slojem otpornim na vremenske uslove i hemijske uticaje radi zaštite od korozije.

- Svi rezervoari (i podzemni i nadzemni) moraju imati instaliran sistem za odvođenje kišnice i obezbeđivanje da voda ne dođe u kontakt sadržajem rezervoara.

- Radnici moraju biti obučeni za postupanje sa rezervoarima i reagovanje u slučaju udesnih situacija (procurivanja ulja i sl.).

- Mora se obezbediti dovoljna količina odgovarajućeg adsorbenta (pesak, zeolit, zemlja, piljevina i sl.) za sakupljanje eventualno iscurelih fluida. Adsorbenti moraju biti postavljeni u blizini mesta gde su moguća curenja ugljovodonika, na vidnom i lako dostupnom mestu.

- U slučaju curenja, pre svega je potrebno momentalno zaustaviti curenje.

- Sa prikupljenim, zaprljanim uljem treba postupati kao sa opasnim otpadom.

- Ukoliko je došlo do curenja ugljovodonika na zemljište, gornji sloj zemljišta treba ukloniti i sa njime postupati kao sa opasnim otpadom.

- Nakon udesne situacije Nosilac projekta je dužan da sačini izveštaj o udesu sa analizom trenutnog stanja i procenom štete, a zatim se izrađuje operativni plan kojim se određuju ciljevi i potrebna sredstva za sanaciju, kao i redosled radnji koji će se preduzeti.

- Nakon otklanjanja neposrednih posledica udesa, pristupa se sanaciji, obnavljanju i vraćanju objekata ili zemljišta u prvobitno stanje, pri čemu se mora ukloniti opasnost od ponovne pojave udesne situacije. Obaveza Nosioca projekta je da o svom trošku otkloni posledice udesa.

- U slučaju procurivanja veće količine ulja, Nosilac projekta je dužan da angažuje specijalizovana ovlašćena pravna lica za sanaciju zemljišta.

- Nosilac projekta je dužan da, nakon saniranja posledica, vrši praćenje situacije posle udesa i da otkloni opasnost od ponavljanja udesa.

## 9.3. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine

Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine se mogu podeliti na one koje se primenjuju u toku izvođenja radova i u toku operativnog rada, tj. eksploatacije projekta.

### 9.3.1. Mere zaštite životne sredine u toku izvođenja projekta

  - Pri izvođenju radova strogo se pridržavati granica predmetne lokacije, postojećeg objekta, odnosno manipulativne površine prostorno ograničiti kako radovi ne bi ostavili posledice na širi prostor.

  - U toku izvođenja radova preduzeti sve mere predostrožnosti kako bi se sačuvalo i zaštitilo postojeće zelenilo.

  - Deponovanje repromaterijala i opreme je zabranjeno, osim na, za tu namenu, pripremljenim mestima.

  - Nakon završetka radova obavezno je odnošenje i pravilno skladištenje preostalog građevinskog materijala ili eventualnih drugih vrsta otpada, u svemu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- dr. zakon i 35/23) i Uredbi o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, br. 93/23 i 94/23 - ispravka).

  - Postaviti adekvatne znake upozorenja kako na gradilištu, tako i u njegovoj okolini.

  - Postojeći objekat koji se rekonstruiše mora biti priključen je na postojeću infrastrukturu u skladu sa uslovima nadležnih institucija;

  - Kolski i pešački pristup kompleksu mora biti obezbeđen sa postojeće saobraćajnice koja je asfaltirana.

  - Manipulativni prostor i saobraćajnice oko objekta moraju biti betonirane.

  - Sve radove prilikom realizacije i redovnog rada projekta rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u okviru poslovnog kompleksa Kolektor Etra uskladiti sa uslovima imalaca javnih ovlašćenja.

  - Nosilac projekta je dužan da obezbedi dosledno sprovođenje projektovanog obima i vrste radova na realizaciji projekta, prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji na osnovu kojeg je izdato odobrenje za izgradnju, prema tehničkim merama, propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje ovakvih projekata.

  - Na lokaciji kompleksa Kolektor Etra, tokom izvođenja projekta, zabranjeno je servisiranje radnih mašina i vozila, kao i dopuna goriva.

  - U slučaju havarijskog izlivanja ulja ili goriva, potrebno je u najkraćem roku sprečiti dalje curenje, a zatim sanirati kontaminirane površine. U slučaju zagađenja površinskog sloja zemljišta, potrebno ga je ukloniti i sa njime dalje postupati kao sa opasnim otpadom.

  - U slučaju pojave povećanog zaprašivanja sa puteva prilikom građevinskih aktivnosti, potrebno je organizovati orošavanje puteva.

  - Za potrebe radnika na lokaciji potrebno je obezbediti dovoljan broj kontejnera i drugih posuda za odlaganje komunalnog otpada. Ovaj otpad će sa lokacije odnositi ovlašćeno komunalno preduzeće u skladu sa potpisanim ugovorom.

  - Ukoliko se tokom radova naiđe na geološko-paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.)  ili mineraloško-petrološke objekte, za koje se pretpostavlja da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvođač radova je dužan da u roku od 8 dana obavesti Ministarstvo zaštite životne sredine, kao i da preduzme sve mere zaštite od uništenja, oštećenja ili krađe do dolaska ovlašćenog lica, saglasno čl. 99. Zakona o zaštiti prirode.

  - Prema Zakonu o kulturnim dobrima, ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven. Nosilac projekta je dužan da obezbedi sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra koje uživa prethodnu zaštitu, a koje je otkriveno prilikom izgradnje investicionog objekta – do predaje dobra na čuvanje ovlašćenoj ustanovi zaštite.

  - Završeni objekat se ne sme upotrebljavati, odnosno staviti u pogon, pre nego što se izvrši tehnički pregled izvedenih radova na objektu i njegove tehničke ispravnosti. Tehnički pregled radova se vrši na osnovu zahteva koji podnosi Izvođač ili Nosilac projekta (Investitor).

### 9.3.2. Mere zaštite životne sredine u toku redovnog rada

- Tehnološki proces se mora odvijati na automatizovanim linijama, u zatvorenom sistemu, pod strogo kontrolisanim mikroklimatskim uslovima.

- Rad u predmetnom projektu treba da se odvija u skladu sa principima Dobre proizvođačke prakse (GMP - Good Management Practices).

- Potrebno je obezbediti bezbednosne listove za sve opasne materije koje se koriste u proizvodnji usklađene sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl. glasnik RS“, br. 11/24);

- Nosilac projekta je dužan da obezbedi da zaposleni budu upoznati sa osobinama opasnih materija koje se koriste u proizvodnji i sa radnim procedurama.

- Postojeći Plan upravljanja otpadom za Kolektor Etra, treba uskladiti sa novim pogonom po izgradnji i puštanju u rad. Plan upravljanja otpadom se ažurira na svake tri godine;

- Nosilac projekta je dužan da imenuje odgovorno lice koje je zaduženo za upravljanje otpadnim materijama na nivou fabrike, a isto lice će biti zaduženo i za nove pogone.

- Za sve vrste otpada koji se generišu na lokaciji Nosilac projekta je dužan da sklopi ugovore sa operaterima koji poseduju važeće dozvole za upravljanje odgovarajućom vrstom otpada.

- Tokom redovnog rada postrojenja doći će do generisanja drugih vrsta otpada sa kojim treba postupati na sledeći način:

- Komunalni otpad sakupljati u metalne kontejnere koje, po potrebi, prazni nadležno komunalno preduzeće;

- Za ambalažni otpad koji je kontaminiran opasnim supstancama potrebno je izvršiti utvrđivanje karaktera otpada od strane ovlašćene laboratorije, a pre predaje operateru ovlašćenom za preuzimanje ovog opasnog otpada;

- Opasan otpad privremeno skladištiti na lokaciji, na nepropusnoj podlozi, propisno obeleženo, zaštićeno od atmosferskih uticaja i obezbeđeno od neovlašćenog pristupa;

- Ambalažni otpad koji spada u povratnu ambalažu skladištiti zatvoreno i obezbeđeno od curenja, do preuzimanja od strane proizvođača/dobavljača hemikalije prilikom dostave novih hemikalija;

- Ambalažni otpad koji nije kontaminiran opasnim supstancama, ukoliko ne spada u povratnu ambalažu, potrebno je privremeno odlagati u poseban kontejner na lokaciji Projekta, koji će prazniti ovlašćeni operater.

- Otpadnu organsku tečnost od pranja u zatvorenom sistemu odvoditi i skladištiti u za to predviđeni nadzemni rezervoar.

- Taložnik i separator ulja čisti operater koji ima dozvolu za preuzimanje ove vrste opasnog otpada, a nakon što je Nosilac projekta utvrdio karakter ovog otpada od strane ovlašćene laboratorije;

- Voditi evidenciju o otpadu i izveštavati Agenciju za zaštitu životne sredine o nastalom i predatom otpadu u skladu sa posebnim propisima;

- Otpad nastao eventualnim akcidentnim curenjem opasnih hemikalija, sakupiti sorbentom i sa njim postupati kao sa ostalim opasnim otpadom.

- Nosilac projekta je dužan da angažuje akreditovane i ovlašćene laboratorije za periodična praćenja emisija zagađujućih materija u vazduh, kvaliteta otpadnih voda, kvaliteta zemljišta i nivoa buke, u skladu sa zakonskom regulativom.

- Merna mesta za merenje emisija zagađujućih materija u vazduh i njihov položaj moraju biti usklađeni u svemu sa standardima SRPS ISO 9096 i  SRPS ISO 15259.

## 9.4. Druge mere koje mogu uticati na sprečavanje ili smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu

Nosilac projekta će realizacijom projekta uvesti novi tehnološko-tehnički koncept i dužan je da sprovodi sledeće mere zaštite životne sredine:

- Uvođenje novog fluida SHELLSOL D60 i bezbednost skladištenja:

  - Maksimalni kapacitet skladištenja SHELLSOL D60 je 10 tona u nadzemnom čeličnom rezervoaru sa dva plašta.

  - Rezervoar se postavlja u vodonepropusnu armirano-betonsku jamu zapremine 33.775 litara, koja sprečava nekontrolisano isticanje u slučaju havarije.

  - Potrošnja fluida pri maksimalnom kapacitetu iznosi 3 tone godišnje.

  - Fluid se vodi podzemno kroz čelične cevi sa dva plašta do hermetički zatvorene komore za sušenje (VPD), u kojoj se koristi maksimalno 0,2 tone fluida. Sistem je zatvoren i nema ispuštanja fluida u okolinu.

- Sigurnosni i energetski aspekti:

  - Proces sušenja karakteriše smanjena potrošnja energije zahvaljujući tehnologiji padajućeg filma.

  - Komorom i procesom upravlja SCADA sistem i programabilni logički kontroleri (PLC), koji omogućavaju rad u „fail-safe“ režimu, čime je obezbeđena potpuna sigurnost rada.

- Analiza rizika i kategorizacija postrojenja:

  - U postupku ishodovanja Lokacijskih uslova izrađena je Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa Kolektor Etra – Barajevo (720/5 i 720/20 KO Barajevo), izrađen od strane „Tekon-Tehnokonsalnting“ d.o.o. Beograd, koji je obavezujuć dokument za Nosioca projekta.

  - Rezultati analize pokazuju da Kolektor Etra – Barajevo ne podleže Seveso kategorizaciji, jer nadzemni i podzemni rezervoari, kao i pretakalište, ne predstavljaju značajan rizik za okolinu.

- Smanjenje opasnog otpada i unapređenje procesa:

  - Rekonstruisani tehnološki koncept generisaće značajno manje opasnog otpada. Većina otpada iz postojeće proizvodnje biće eliminisana.

  - Procesi farbanja, vakuumiranja i sušenja transformatora su automatizovani i funkcionišu u zatvorenom ciklusu, što dodatno smanjuje mogućnost akcidenata.

Druge mere zaštite životne sredine koje je dužan da sprovodi Nosilac projekta su:

- U cilju poboljšanja energetske efikasnosti:

- primena opreme visoke energetske efikasnosti (npr. peći za sušenje, uređaji za vakum impregnaciju, kompresori i rashladni sistemi),

- optimizacija potrošnje električne energije putem automatizacije i nadzora sistema,

- smanjenje gubitaka kroz sve faze proizvodnje, uključujući dizajn transformatora sa minimalnim energetskim gubicima (low loss core design).

- Upotreba ekološki prihvatljivijih materijala i supstanci koja će se ostvariti kroz:

- zamenu mineralnih izolacionih ulja alternativama koje su biorazgradive (npr. prirodni estri), kada god je tehnički i komercijalno opravdano,

- ograničavanje upotrebe hemikalija koje su klasifikovane kao opasne po životnu sredinu i zdravlje zaposlenih,

- usklađivanje sa REACH regulativom i standardima za hemijsku bezbednost.

- Smanjenje emisija u životnu sredinu kroz:

- ugradnju sistema za hvatanje i filtraciju isparenja i VOC emisija koje nastaju tokom impregnacije i sušenja transformatora,

- kontrolu i tretman otpadnih voda koje nastaju u procesima hlađenja i testiranja,

- pravilno odvajanje i skladištenje opasnog otpada, uključujući kontaminirane krpe i pucval, ambalažu i ulja.

- Upravljanje otpadom kroz:

- separaciju i skladištenje, u skladu sa zakonskom regulativom, reciklažnim materijala, pre svega metala (bakar, čelik, aluminijum) i sekundarnih materijala,

- minimizaciju proizvodnog otpada kroz optimizaciju materijalnog iskorišćenja,

- potpisivanje ugovora sa operaterima koji poseduju odgovarajuće dozvole za preuzimanje i tretman opasnog i neopasnog otpada.

- Monitoring i izveštavanje sprovoditi kroz:

- sprovođenje periodičnih merenja emisija u vazduh, vodu i zemljište, i merenje komunalne buke u skladu sa nacionalnim propisima,

- dokumentovanje svih aktivnosti u vezi sa zaštitom životne sredine i redovno izveštavanje nadležnih organa,

- digitalizaciju i automatizaciju sistema za monitoring resursa i otpada radi povećanja transparentnosti i efikasnosti.

Pri projektovanju i izvođenju radova, Nosilac projekta je dužan da se pridržava sledećih uslova i dokumenata:

- Uslova iz Rešenja Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, broj V-04 501.2-368/2024 od 31.12.2024. godine.

- Vodnih uslova izdatih od strane JVP „Srbijavode“ – VPC „Sava-Dunav“, broj 598/3 od 03.02.2025. godine, koji određuju tehničke i druge zahteve za pripremu i izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Faze 1 i dogradnju Faze 2 proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra na katastarskim parcelama br. 720/5 i 720/20 KO Barajevo.

- Analize o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa za postrojenje Kolektor Etra – Barajevo (katastarske parcele 720/5 i 720/20 KO Barajevo), izrađene od strane „TEKON-TEHNOKONSALTING“ d.o.o. Beograd.

- Lokacijskih uslova za rekonstrukciju Faze I i dogradnju Faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra, kategorija B (poslovne zgrade do 400 m², P+2) i kategorija V (industrijske zgrade preko 400 m²), na katastarskim parcelama br. 720/5 i 720/20 KO Barajevo, broj predmeta ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024, zavodni broj 350-989/2024 od 05.02.2025. godine.

- Uslova za bezbedno postavljanje u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija sa overenim situacionim planom, izdatih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Beogradu, broj ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024 od 17.12.2024. godine, pod brojem 07.7 217.2-93/24, dana 30.12.2024. godine.

- Uslova u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, izdatih od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Beogradu, broj ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024 od 17.12.2024. godine, pod brojem 07.7 217-647/24, dana 28.01.2025. godine.

- Mišljenja Ministarstva zaštite životne sredine, broj 003107759 2024 14850 003 004 od 22.11.2024. godine, kojim se konstatuje da Kolektor Etra d.o.o. nije identifikovan kao operater Seveso postrojenja.

## 9.5. Mere slučaj prestanka rada Projekta

U slučaju prestanka rada predmetnog Projekta rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u okviru poslovnog kompleksa Kolektor Etra na KP 6542 KO Barajevo, Nosilac projekta je dužan da:

- predmetnu lokaciju dovede u prostorno i ekološki prihvatljivo zadovoljavajuće stanje, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-odluka US i 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13- odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon, 43/11 US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 94/24- dr. zakon) i ostalim sektorskim zakonima,

- sve radove i aktivnosti na uklanjanju objekata, opreme, instalacija i sredstava rada ili promeni namene objekata i kompleksa, sprovede na način koji neće izazvati zagađivanje životne sredine, posebno zemljišta, površinskih i podzemnih voda, u skladu sa procedurom propisanom Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-odluka US i 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23),

- uskladi upravljanje svim vrstama otpada sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br.36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23) i podzakonskim aktima,

- sa lokacije bezbedno i efikasno ukloni opremu i uređaje, kao i sav zaostali deponovan materijal,

- bezbedno ukloni sve otpadne materije, uz striktno postupanje u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23), Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS”, br. 95/24) i Pravilnika o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS”, br. 98/10)

- očisti separatore masti i ulja preko ovlašćenog operatera koji poseduje dozvolu za upravljanje opasnim otpadom, uz evidenciju i dokument o kretanju opasnog otpada,

- u slučaju rušenja objekata, da sa otpadom od građenja i rušenja postupa striktno u skladu sa Uredbom o postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS“, br. 93/24 i 94/24 - ispravka),

- izvrši analizu zemljišta i ukoliko su vrednosti zagađujućih materija u zemljištu iznad propisanih remedijacionih vrednosti, Nosilac projekta je dužan da izvrši sanaciju i remedijacija zagađenih površina, što mora biti sprovedeno u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon, 72/09-dr. zakon-, 43/11 US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 94/24-dr. zakon) i Projektom sanacije i remedijacije koji će biti urađen u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu projekata sanacije i remedijacije („Sl. glasnik RS“, br. 74/15).

- vodi evidenciju i obaveštava nadležni organ o operacijama koje se preduzmu u slučaju prestanka rada postrojenja za sklapanje i punjenje energetskih transformatora, kao i predaji otpada i otpadnih materija.

# 10. Predlog programa praćenja uticaja projekta na činioce životne sredine

Osnovni cilj monitoring sistema je da se obezbedi, pravovremeno reagovanje i upozorenje na moguće negativne procese i akcidentne situacije, kao i potpuniji uvid u stanje osnovnih činilaca životne sredine i utvrđivanje potreba za preduzimanjem dodatnih mera zaštite u zavisnosti od stepena ugroženosti i vrste zagađenja.

U prethodnim poglavljima izvršena je studijska analiza mogućih značajnih uticaja i potencijalnih uticaja do kojih može doći pri realizaciji i redovnom radu za Projekat rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u okviru poslovnog kompleksa Kolektor Etra na KP 6542 KO Barajevo, na životnu sredinu i stanovništvo u okruženju. U cilju sprečavanja, otklanjanja, minimiziranja i svođenja uzakonske okvire svih značajnih uticaja na životnu sredinu i stanovništvo, propisane su mere zaštite životne sredine izložene u Poglavlju 9. Predlog mera za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje značajnih negativnih uticaja.

Praćenje stanja životne sredine (monitoring) se obavlja radi kontrole uticaja projekta na životnu sredinu, kao i provere efikasnosti mera koje se sprovode u cilju sprečavanja i smanjenja štetnih uticaja koji nastaju njegovom realizacijom.

Praćenje stanja životne sredine (monitoring) se vrši sistematskim merenjem, ispitivanjem i ocenjivanjem indikatora stanja i zagađenja životne sredine koje obuhvata praćenje prirodnih faktora, odnosno, promena stanja i karakteristika životne sredine i to: vazduha, vode, zemljišta, nivoa buke, otpada, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja itd.

Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18 i 95/18 - dr. zakon), članom 72. predviđeno je da Operater postrojenja, odnosno kompleksa koje predstavlja izvor emisija i zagađivanja životne sredine, obavlja monitoring u skladu sa zakonom, preko nadležnog organa, ovlašćene organizacije ili samostalno, ukoliko ispunjava uslove propisane zakonom.

Nosioc projekta će angažovati akreditovane i ovlašćene laboratorije za obavljanje stručnih poslova monitoringa.

Merenja parametara životne sredine se vrši na reprezentativnim mernim mestima. Određivanje položaja i reprezentativnosti mernih mesta vrši lice ovlašćeno za odgovarajuću vrstu merenja, na osnovu zahteva i propisanih metoda merenja, u zavisnosti od parametara koji se prati, a u skladu sa propisima koji regulišu predmetna merenja.

Program praćenja uticaja na životnu sredinu se izrađuje shodno vrsti projekta, lokaciji (udaljenost naselja, javnih i osetljivih objekata, vodotokova i dr.) i karakteristika sirovina i gotovih proizvoda.

## 10.1. Prikaz stanja životne sredine pre početka funkcionisanja projekta na lokacijama gde se očekuje uticaj na životnu sredinu

Dosadašnje aktivnosti obuhvatale su Fazu 1, koja ima namenu ispitne stanice i predstavlja logičan završetak proizvodnog procesa. Ova stanica trenutno služi za kontrolu kvaliteta transformatora proizvedenih u postojećim objektima kompleksa „Kolektor Etra” d.o.o. u Barajevu, dok će završetak Faze 2 omogućiti potpunu integraciju i unapređenje procesa proizvodnje. Nosilac projekta je i pre početka pripreme za realizaciju ovog Projekta vršio monitoring i o tome izveštavao nadležne organe.

Monitoring kvaliteta otpadnih voda se vrši u toku redovnog rada Kolektor Etra. U kompleksu je izgrađen i radi taložnik-separator ulja i masti, redovno se vrši ispitivanje kvaliteta otpadnih voda sa ocenom efikasnosti rada separatora, koje vrši ovlašćena laboratorija PD”Institut Mol”, a rezultati pokazuju dobru efikasnost separatora, što stoji i u Vodnoj Dozvoli  sa novim rokom važenja do 29.02.2028.godine, izdatom od strane JVP „Srbijavode“ - VPC „Sava-Dunav“, predmet broj 2048 od 14.02.2024.godine (rezultati ispitivanja pokazuju visoku efikasnost separatore jer na izlazu niz separatora su zabeležene vrednosti HPK manje od 5,0 mg O²/1 dok je GVE 1.000, BPK₅ je  2,4 mg O²/1 dok je GVE 500, ukupan ostatak posle isparavanj je 156 mg/l a GVE je 5.000, i sl.) .

Kolektor Etra je angažovao ovlašćenu laboratoriju “Institut za bezbeznost i humanizaciju rada” doo iz Novog Sada da uradi Stručni nalaz o izvršenom ispitivanju uslova radne okoline u letnjem periodu, predmet broj 240603-004 od 03.06. 2024. godine, kao i ovlašćenu laboratoriju “Tehpro”doo Beograd da izvrši ispitivanje uslova radne okoline, mikroklime u zimskom period, predmet broj 1905 od 24.04.2021.godine.

Konstatovano je u oba ispitivanja da su izmerene vrednosti fizičkih veličina potrebnih za određivanje parametara mikroklimatskih uslova radne okoline u dozvoljenim granicama, prema zahtevima Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan I zdrav rad na random mestu ( Sl. Glasnik RS 21/2009 i 1/2019) i Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline (Sl.glasnik RS 94/2006, 108/2006, 114/2014 I 102/2015) i člana 22. Pravilnika o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (Sl.glasnik RS 15/2023) i da su promenjene propisane mere za bezbedan i zdrav rad.

Pri redovnom radu predmetnog postrojenja emisije zagađujućih materija u vazduh mogu se očekivati iz emitera kotlova i pri aktivnostima farbanja, ali je moguć i negativan uticaj na vazduh u slučaju akcidenta (požara eksplozije...). Takođe, zagađenje vazduha može se javiti usled emisije gasova iz transportnih sredstava prilikom dolaska i odlaska vozila sa predmetne lokacije. Emisije gasova se javljaju kao posledica nepotpunog sagorevanja dizel goriva, lokalnog su karaktera i mogu se zanemariti.

Analizom stanja kvaliteta vazduha u Barajevu a, uzevši rezultate merenja na AMS Barajevo,ul. Miodraga Vukovića bb, u sklopu Godišnjeg izveštaja o rezultatima merenja kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Beograda u lokalnoj mreži mernih mesta za 2024.godinu, možemo zaključiti da je Stanje vazduha je umereno do dobro većinu dana u toku godine, sa PM₂.₅ i PM₁₀ kao najčešćim zagađivačima. U hladnijem periodu godine (zima – kao i u ostalim delovima grada), nivo čestica značajno raste zbog loženja i ograničene disperzije. Srednja godišnja koncentracija PM10  je oko 24 µg/m³ , s tim da je 17 dana u toku godine prekogranična vrednost merenja u toku 24 časa prekoračile utvrđene GVE. Srednje godišnje vrednosti koncentracija za PM 2.5, sumpor dioksida, ugljen monoksida, čađi i azot dioksida nisu prekoračile utvrđene GVE.

Analizom stanja kvaliteta zemljišta u Barajevu a, uzevši rezultate merenja na lokacijama u Barajevu u Osnovnoj školi i na železničkoj stanici , u sklopu Godišnjeg izveštaja o sprovođenju programa ispitivanjana teritoriji Grada Beograda u lokalnoj mreži mernih mesta za 2024.godinu, možemo zaključiti da je ispitivanje zemljišta pokazalo da na većem broju lokacija na teritoriji Grada Beograda postoje odstupanja u pogledu sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu u odnosu na referentne propise (prekoračenje GVE). Na pomenutim lokacijama u Barajevu zabeležena su odstupanja parametara za Nikl i Živu za Osnovnu školu i u sloju 10 cm i 50 cm, a za železničku stanicu u sloju 10 cm odtsupanja za Nikl, a u sloju od 50 cm za Nikl i C6-C40.

Prema Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine iz 2024.godine, površinske vode na ovom području nisu uvrštene među prioritetna zagađena vodna tela, a hemijski i ekološki status vodotokova u slivu reke Topčiderke u delu koji protiče kroz Barajevo ocenjen je kao zadovoljavajući (II klasa vode).

Analizom buke u Barajevu a, uzevši rezultate merenja na lokaciji u Barajevu u Svetosavskoj ulici, u sklopu Godišnjeg izveštaja o realizaciji programa buke u životnoj sredini na teritoriji Grada Beograda za 2024.godinu, možemo zaključiti da su izmerene vrednosti buke na samoj granici dozvoljenih vrednosti, da je u nekim merenjima zabeleženo i prekoračenje graničnih vrednosti.

## 10.2. Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi štetni uticaji na životnu sredinu

Realizacija projekta može imati negativan uticaj na kvalitet vazduha, na kvalitet površinskih i podzemnih voda, na kvalitet zemljišta i na povećanje nivoa komunalne buke u okolini postrojenja, pa će i posmatrani parametri biti vezani za ove medijume životne sredine.

Program monitoringa i zaštite životne sredine mora biti u skladu sa zahtevima praćenja stanja na lokaciji u cilju preventivnog delovanja i primene mera zaštite. Primenom mera zaštite životne sredine u toku redovnog rada i u slučaju udesa na lokaciji, potencijalna degradacija i zagađenje životne sredine biće svedeni na najmanju moguću meru, odnosno biće minimizirani što će obezbediti ekološku održivost i prihvatljivost Projekta.

Merenje emisija zagađujućih materija u vazduh

Uticaj realizacije projekata na zagađenje vazduha može se pratiti neposrednim merenjem struje izlaznih gasova iz emitera, tzv. merenje emisije i/ili preko merenja parametara kvaliteta vazduha - analizom uzoraka vazduha u okolini predmetne lokacije.

Za predmetno postrojenje nisu karakteristični difuzni ili fugitivni izvori emisija, emisije sa skladišta sirovina ili privremenih skladišta otpada, jer se sirovine i različiti otpadi (većinom čvrste materije) drže u skladištima namenjenim za to i u propisanoj ambalaži. Proizvodni pogon se nalazi u industrijskoj zoni, interne saobraćajnice su asfaltirane i broj vozila i transportnih sredstava sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem nije veliki, tako da nije realno očekivati veće količine praškastih materija i izduvnih gasova koje potiču od saobraćaja.

Iz tog razloga Nosilac projekta nije u obavezi da sprovodi merenja kvaliteta ambijentalnog vazduha, osim u slučaju ako to naloži nadležni organ. U tom slučaju bi merenja bila sprovedena u skladu sa članom 22a Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 11/10, 75/10 i 63/13).

Stacionarni izvori emisije na lokaciji Kolektor Etra d.o.o. su parni kotlovi u energani i lakirnica i za ova postrojenja će se razmatrati praćenje emisije zagađujućih materija u vazduh.

- Emisija zagađujućih materija iz kotlova

Na lokaciji Kolektor Etra d.o.o. nalazi se energana u kojoj su predviđena dva kotla sa kombinovanim gorionicima na lako lož ulje i gas. Kotlovi su po 1,25 MW instalisane toplotne snage. Za grejanje lakirnice je predviđen kotao sa kombinovanim gorionicima na lako lož ulje i gas. Gorionik na lož ulje je instalisane toplotne snage. 296 kW, dok je gorionik na gas instalisane toplotne snage. 390 kW.  Karakteristike kotlova su opisane u poglavlju 3.3. i 3.4. ove Studije.

U skladu sa članovima 3 i 4 Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Sl. glasnik RS“, br. 6/16 i 67/21), predmetni parni kotlovi spadaju u srednja postrojenja za sagorevanje. Kotlovi ne poseduju uređaje za tretman dimnih gasova.

U skladu sa članom 35. Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje, od januara 2021. godine, emisije iz postojećih srednjih postrojenja za sagorevanje moraju biti usklađene sa graničnim vrednostima emisija za nova srednja postrojenja, pa su propisane granične vrednosti emisija za predmetno postrojenje za sagorevanje date u pomenutoj uredbi, u Prilogu 2 Granične vrednosti emisija za srednja postrojenja za sagorevanje, Odeljak B Granične vrednosti emisija zagađujućih materija za nova srednja postrojenja za sagorevanje, i to za slučaj kada se koristi tečno gorivo: Deo II Granične vrednosti za tečna goriva, a kada se koriste gasovita goriva: Deo III Granične vrednosti za gasovita goriva. Na osnovu svega navedenog, u tabeli 28. su prikazane granične vrednosti emisije (GVE) za zagađujuće materije koje treba pratiti u dimnim gasovima iz kotlova koji se koriste u kotlarnici Nosioca projekta Kolektor Etra d.o.o., za slučajeve kada se kao gorivo koristi lako lož ulje ili prirodni gas.

Tabela 28. – Granične vrednosti emisije iz kotlova Kolektor Etra d.o.o.

| Zagađujuća materija | GVE (mg/Nm3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Za lako lož ulje | Za prirodni gas |
| Ugljen monoksid (CO) | 80 | 80 |
| Oksidi azota NOx izraženi kao NO2 | 350* | 110** |
| Oksidi sumpora izraženi kao SO2 | 850* | 10 |
| Praškaste materije | 50* | -*** |

* Za postrojenja koja koriste druga tečna goriva (različito od ulja za loženje srednje EVRO S, ulja za loženje nisko sumporno gorivo-specijalno NSG-S, ulja za loženje srednje S);

** Za postrojenja koja koriste prirodni gas kod kojih je temperatura vode u kotlu viša od 110°С, a niža od 210 oC;

***  U srednjim postrojenjima na gas, praškaste materije se prate samo ukoliko je snaga kotla veća ili jednaka 20 MW, što ovde nije slučaj (kotlovi su snage po 1,25 MW).

Zapreminski udeo kiseonika u otpadnom gasu za srednja postrojenja za sagorevanje na gasovita goriva iznosi 3%.

Rezultati merenja emisija zagađujućih materija svode se na normalne uslove (273,15 K i 101,3 kPa) suvog otpadnog gasa, saglasno članu 9 Uredbe o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja.

- Emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) tokom proizvodnog procesa

Komora i prostorija za mešanje boja je po sistemu „plug in“ odnosno sistemski proizvedene i ugrađene u prostor lakirnice. Ima svoj autonomni sistem ventilacije kojim se uzima i izbacuje prečišćen vazduh posle farbanja.

Filtriranje izlaznog vazduha se vrši u dve faze:

- Prva faza na podu koja filtrira 98%

- Druga faza u izlaznoj grupi koja filtrira od 80-90% ostatka neprečišćenog vazduha

U redovnoj fazi proizvodnje transformatora, isparljiva organska jedinjenja se mogu emitovati usled primene: lakova i boja (zaštita kućišta i delova), ulja (dielektrična ulja tokom impregnacije) i rastvarača (čišćenje, priprema delova).

Na lokaciji Nosioca projekta, pored farbare, potencijalni stacionarni izvor emisije isparljivih organskih jedinjenja (VOC) predstavljaju sušare VPD i HAV. U skladu sa iskustvima iz rada identičnog postrojenja u Kolektor Etra u Sloveniji (u Prilogu se nalazi izveštaj ovlašćene laboratorije Marbo okolje iz Slovenije, koja je radila merenja na sličnom postrojenju u Kolektor Etra iz Ljubljane, Slovenija), a na osnovu merenja koja su izvršena na izlaznim kanalima sušara,  pri čemu su rezultati svedeni na normalne uslove (273,15 K i 101,3 kPa)  suvog otpadnog gasa, uz korekciju na referentni zapreminski udeo kiseonika od 3%.

Projektom je predviđeno da se vrši filtracija vazduha pre ispuštanja kroz odsise iz komora VPD I HAV, na kojim je planirano da se radi monitoring.Takođe je planirano da se radi monitoring na odsisnom kanalu ventilacionog sistema lakirnice.

Prema dostavljenim podacima, godišnja potrošnja rastvarača ShellSoll D60 je oko 3.000 litara. Prema Prilogu 2 Uredbe o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija („Sl. glasnik RS“, br. 100/11), aktivnost predmetnog postrojenja spada u aktivnost 8 „Druga premazivanja, uključujući premazivanje metala, plastike, teksitla, vlakana, folija i papira“. Međutim, kako je potrošnja rastvarača ispod 5 t godišnje, tj. ispod donje granice potrošnje za mala postrojenja, na predmetno postrojenje Nosioca projekta Kolektor etra d.o.o. ne primenjuju se vrednosti emisije u otpadnim gasovima, kao ni granične vrednosti fugitivnih emisija koje su propisane u Prilogu 5 pomenute Uredbe.

Nosilac projekta je u obavezi da obaveštava nadležne organe ako se pređe prag godišnje potrošnje rastvarača predviđen Uredbom o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja, o vrednostima emisije isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija ("Sl. glasnik RS", br. 100/11).

S obzirom na navedeno, Nosilac projekta nije u obavezi da vrši periodično praćenje emisije isparljivih organskih materija (VOCs - volatile organic compounds), ali je dužan da:

- Uvesti kontrolni list potrošnje VOC

- Obuči radnike za pravilno rukovanje VOC

Monitoring kvaliteta otpadnih voda

U toku redovnog rada postrojenja ne generišu se procesne otpadne vode već samo otpadne vode koje se sa asfaltiranih površina, kotlarnice i uljare slivaju do taložnika-separatora ulja i masti. Potrebno je sprovoditi monitoring otpadnih voda iz taložnika-separatora ulja i masti .

Monitoring kvaliteta otpadnih voda sprovodiće se ispred i iza separatora ulja i masti, na osnovu čega će se odrediti efikasnost uređaja, dok će se sa odgovarajućim graničnim vrednostima emisije porediti samo vrednosti iza separatora. Osnovni parametri otpadnih voda koji će se ispitivati su: protok, temperatura vazduha, temperatura vode, barometarski pritisak, boja, miris, vidljive materije, taložive materije (nakon 2 h), pH vrednost, BPK5, HPK, sadržaj kiseonika, suvi ostatak, žareni ostatak, gubitak žarenjem, suspendovane materije i elektroprovodljivost.

Ispitivanje specifičnih parametara za otpadne vode vršiće se u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16) Prilog 2 Granične vrednosti emisije za otpadne vode, Odeljak II Druge otpadne vode, tačka 4  Granične vrednosti emisije otpadnih voda koja sadrže mineralna ulja. Kvalitet otpadne vode na izlazu iz separatora mora da zadovoljava kriterijume propisane napred pomenutom uredbom, a koji su dati u tabeli 29.

Tabela 29. – Granična vrednost emisije na mestu ispuštanja u površinske vode

| Parametar | Jedinica mere | Granična vrednost(I) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura | °C | 30 |
| pH |  | 6,5 – 9 |
| Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5) | mgO2/l | 40 |
| Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) | mgO2/l | 150 |
| Ugljovodonični indeks | mg/l | 10 |

(I) – Vrednosti se odnose na dvočasovni uzorak

Obaveza Nosioca Projekta je da vodi evidenciju o pražnjenju i čišćenju separatora taložnika ulja i masti sa taložnikom. Obaveza Nosioca Projekta je da čišćenje poveri ovlašćenom operateru koji poseduje odgovarajuću Dozvolu za upravljanje ovom vrstom otpada, a koji će ujedno i preuzeti nastali opasan otpad, što je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-dr. zakon i 35/23), uz obavezno popunjen Dokument o kretanju opasnog otpada. Kao i da vrši merenja i obradu podataka 2 puta godišnje,  u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. glasnik RS“, br.18/24), Prilog 2 - Uzorkovanje otpadnih voda, Deo 3 - Minimalan broj uzorkovanja kod periodičnih merenja, ispitivanje parametara kvaliteta prečišćene otpadne vode. Ova učestalost uzorkovanja važi za kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izražen u ES (ekvivalent stanovnik) u opsegu od 50 - 999 ES.

Monitoring kvaliteta zemljišta

S obzirom na to da će se na lokaciji Nosioca projekta Kolektor Etra d.o.o. biti skladišteni lako lož ulje, ulje za transformatore Midel 7131, rastvarač Shellsol D60 i ostali fluidi, u skladu sa Prilogom 1 Pravilnika o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta („Sl. glasnik RS“, br. 102/20), aktivnosti koje se obavljaju u postrojenju za sklapanje transformatora preduzeća Kolektor Etra mogu se svrstati u aktivnost 6.9 Benzinske pumpe i objekti za skladištenje nafte, naftnih derivata i biogoriva, te je obavezno sprovođenje monitoringa zemljišta. U skladu sa članom 4 Pravilnika, vlasnik ili korisnik zemljišta ili postrojenja dužan je da obavlja monitoring u skladu sa postupkom koji je dat u Prilogu 2 Pravilnika.

Parametri monitoringa zemljišta su dati u Tački 4, Priloga 2 Pravilnika o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta.

Pored navedenog, u slučaju da dođe do havarijskog zagađenja (npr. usled oštećenja cevi za otpadne vode, sanitarne vode i septičkih jama, curenja i havarija na cisternama za gorivo, curenja uskladištenog goriva i ulja iz vozila i mehanizacije itd.), operater je dužan da obavi hitnu sanaciju zemljišta, a nakon sanacije zemljišta bi se obavila i njegova analiza.

Ispitivanje kvaliteta zemljišta treba da obuhvati sledeće parametre:

  - pH vrednost;

  - sadržaj vlage i sadržaj suve materije;

  - sadržaj ukupnog organskog ugljenika (TOC);

  - sadržaj ukupnih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH);

  - mineralna ulja;

  - BTEXS (benzen, toluen, etilbenzen, ksileni i stiren).

Parametri i granične maksimalne vrednosti i remedijacione vrednosti parametara kvaliteta zemljišta prikazani su u tabeli 30.

Tabela 30. - Parametri kvaliteta zemljišta koje je potrebno pratiti

| Parametar | Zemljište (mg/kg apsolutno suve materije) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Granična maksimalna vrednost | Remedijaciona vrednost |
| Sadržaj vlage, % | - | - |
| Gubitak žarenjem, % | - | - |
| Aktivna pH vrednost | - | - |
| Potencijalna pH vrednost | - | - |
| Sadržaj gline, % | - | - |
| Sadržaj organske materije, % | - | - |
| Elektroprovodljivost, µS/m | - | - |
| Sadržaj karbonata*, % | - | - |
| Suma izmenljivih baznih katjona, cmol/kg | - | - |
| Stepen zasićenosti bazama, % | - | - |
| Hidrolitička kiselost, cmol/kg | - | - |
| Ukupni azot, % | - | - |
| Ukupni organski ugljenik, % | - | - |
| Mehanički sastav zemljišta | - | - |
| Teški metali i potencijalno toksični elementi (ukupni i pristupačni) |  |  |
| Arsen (As) | 29 | 55 |
| Barijum (Ba) | 160 | 625 |
| Kadmijum (Cd) | 0,8 | 12 |
| Kobalt (Co) | 9 | 240 |
| Hrom (Cr) | 100 | 380 |
| Bakar (Cu) | 36 | 190 |
| Živa (Hg) | 0,3 | 10 |
| Nikl (Ni) | 35 | 210 |
| Olovo (Pb) | 85 | 530 |
| Selen (Se) | 0,7 | 100 |
| Kalaj (Sn) | - | 900 |
| Cink (Zn) | 140 | 720 |
| Neorganska jedinjenja |  |  |
| Cijanidi – slobodni | 1 | 20 |
| Ostale zagađujuće materije |  |  |
| Ugljovodonici naftnog porekla (frakcije C6–C40) (Mineralna ulja) | 50 | 5.000 |
| Policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) |  |  |
| PAH (ukupni) | 1 | 40 |
| Ostali pesticidi |  |  |
| Drini | 0,005 | 4 |
| DDT/DDD/DDE (ukupni) | 0,01 | 4 |
| Hlordan | 0,00003 | 4 |
| Endosulfan | 0,00001 | 4 |
| Heptahlor | 0,0007 | 4 |
| Heptahlorepoksid | 0,0000002 | 4 |
| Aromatična organska jedinjenja |  |  |
| Benzen | 0,01 | 1 |
| Toluen | 0,01 | 130 |
| Etilbenzen | 0,03 | 50 |
| Ksilen | 0,1 | 25 |
| Stiren | 0,3 | 100 |
| Hlorovani ugljovodonici |  |  |
| Polihlorovani bifenili (ukupni)** | 0,02 | 1 |
| Trihloretilen | 0,1 | 60 |
| Tetrahloretilen | 0,002 | 4 |
| Vinilhlorid | 0,01 | 0,1 |
| Hlorfenoli (ukupni) | 0,01 | 10 |

* Interval ispitivanja je na svakih deset godina;

** U slučaju remedijacionih vrednosti u obzir se uzima suma kongenera polihlorovani bifenili: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180; a u slučaju graničnih maksimalnih vrednosti uzima se u obzir suma istih kongenera osim PCB 118.

Monitoring buke u životnoj sredini

Izvori buke na lokaciji fabrike Kolektor Etra d.o.o. su uređaji i mašine u proizvodnom pogonu, vozila za unutrašnji transport i transportna vozila. Buka je uglavnom niskog intenziteta i svodi se na radnu sredinu. Sva opreme, osim vozila za transport, nalaze se u zatvorenoj hali, tako da je emitovanje buke u životnu sredinu niskog intenziteta.

Predmetna lokacija se nalazi u industrijskoj zoni, a najbliži stambeni objekti su udaljeni oko 75 m, ali se ne očekuje da će buka iz postrojenja značajnije uticati na stanovništvo u njegovoj okolini.

S obzirom da se postrojenje nalazi u industrijskoj zoni, granične vrednosti sa kojima se upoređuju izmerene vrednosti odnose se na zonu sa kojom se industrijska zona graniči, a to je zona 5 - Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž autoputeva, magistralnih i gradskih saobraćajnica. Granične vrednosti indikatora buke propisane su Uredbom o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini, Prilog 2 - Granične vrednosti indikatora buke, Tabela 1 - Granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru.  Za predmetno postrojenje, propisani nivo buke prikazan je u tabeli 31.

Tabela 31. - Dozvoljeni nivo buke za zonu 5

| Zona 5 |  |
| --- | --- |
| Nivo buke u dB(A) |  |
| Za dan i veče | Za noć |
| 65 | 55 |

Na predmetnoj lokaciji ne postoje uređaji koji proizvode značajnije jonizujuće ili nejonizujuće zračenje, pa iz tog razloga nije predviđeno njihovo praćenje.

## 10.3. Mesta, način i učestalost merenja utvrđenih parametara

Merenje emisija zagađujućih materija u vazduh

Merenja emisija zagađujućih materija u vazduh se sprovode kao periodična merenja i to kao povremena i kao kontrolna merenja. Povremeno merenje na stacionarnom izvoru zagađivanja se vrši radi poređenja izmerenih vrednosti emisija zagađujućih materija sa graničnim vrednostima emisija. Povremeno merenje se vrši dva puta u toku kalendarske godine, i to: jedno povremeno merenje u prvih šest kalendarskih meseci, a drugo povremeno merenje u drugih šest kalendarskih meseci. Povremeno merenje se vrši u uslovima rada pri najvećem opterećenju stacionarnog izvora zagađivanja. Kontrolna merenja se vrše na stacionarnom izvoru zagađivanja u slučaju kada postoji osnovana sumnja: da je došlo do prekomernog ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, u ispravnost mernih uređaja, u uslove pod kojima su izvršena merenja i u tačnost dobijenih rezultata merenja. Izveštaje o povremenom i kontrolnom merenju Operater je dužan da čuva najmanje 5 godina u skladu sa članom 36 Uredbe o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja.

U skladu sa članom 19 Uredbe o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja Nosilac projekta je dužan da u toku probnog rada sprovede garancijska merenja emisija zagađujućih emisija u vazduh u skladu sa propisima kojima se uređuje planiranje i izgradnja. U slučaju da granične vrednosti emisije budu prekoračene, mora se izvršiti optimizacija sistema, odnosno podešavanje gorionika, a ukoliko rezultati i dalje budu iznad graničnih vrednosti emisije, Nosilac projekta je dužan da izvrši odgovarajuće promene u tehnološkom postupku, ili da ugradi sistem za tretman otpadnih gasova, ili, kao krajnja opcija, da prekine proizvodnju.

Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja propisuje izradu Plana merenja emisije kojim se definišu svi stacionarni izvori emisije u vazduh koje poseduje operater i zagađujuće materije koje je potrebno pratiti. Plan merenja emisije izrađuje ovlašćeno pravno lice u saradnji sa operaterom.

Merna mesta na izvorima emisije na kojima se sprovodi merenje emisije zagađujućih materija u vazduh moraju da budu opremljena u skladu sa standardom SRPS EN 15259 Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Zahtevi za merne preseke i ravni i za ciljeve merenja, planiranje i izveštavanje.

U energani su predviđeni visoko energetski -efikasni kotlovi tipa Vitomax HS proizvođača Viessman, (radni i rezervni)  potpuno automatizovani i sa niskom emisijom gasova.Gasovi koji se preko specijalnih  Schiedel dimnjaka  od inox-emituju u amosferu su max  NOx emisije na nivou 156 mg/Nm (na gas 85 mg/Nm)  emisione klase 3. Predviđen je dimnjak za svaki od dva kotla  Schiedel, ICS 25 model 1, presek-  Okrugli 450 mm, ukupne radne visine 13,89m od poda.

U farbari je predviđen su visoko energetski -efikasni kotao tipa Vitomax HS proizvođača Viessman,  potpuno automatizovani i sa niskom emisijom gasova.Gasovi koji se preko specijalnih  Schiedel dimnjaka od inox-emituju u amosferu su max  NOx emisije na nivou 156 mg/Nm (na gas 85 mg/Nm). Gasovi od sagorevanje se odvode preko specijalnog Schiedel dimnjaka preseka Okrugli 250 mm, i na njemu je planirano merenje emisija.

Farbara ima svoj autonomni sistem ventilacije kojim se uzima i izbacuje prečišćen vazduh posle farbanja. U konkretnom slučaju kao najefikasnija mera za uklanjanje ukupne frakcije suspendovanih čestica (tzv. ‘ukupnih prahova’), nastalih kao suvi ostaci usled prekomernog raspršivanja, primenjen je sistem suvih mehaničkih filtera, postavljenih sukcesivno duž trase izduvnog vazduha u zoni planiranog mesta merenja. S obzirom na veliki protok izduvnog vazduha od 7.000 m³/h, nakon tretmana kroz HEAF (High Efficiency Aerosol Filtration) sistem, koncentracija jedinjenja Shellsol D60 u vazduhu se svodi ispod granice detekcije mernih instrumenata.

U sušari postoje dva izduvna sistema koja filtriran fazduh emituju preko krova u atmosferu. Prvi je vakuum pumpna jedinica koja ispumpava samo male količine vazduha. Protok izduvnih gasova tokom procesa, a posebno pri nižim radnim pritiscima, je veoma mali jer se samo male količine vazduha ispumpavaju pomoću vakuum pumpne jedinice.

Otpadni vazduh iz komora  ima regulisane tehnike čišćenja i to putem adsorpcije (  proces u kojem se molekuli ili atomi gasa ili tečnosti nakupljaju na površini čvrstog tela (adsorbenta), formirajući tanak film (adsorbat). Sistem za prečišćavanje se sastoji od  filter HEAF (high efficiency aerosol filtation system)  kojim se obezbedjuje prečišćavanje vazduh sa kvalitetom unutar dozvoljenih granica. Ovo potvrđuju izvršena merenja tokom 2023 na istim komorama proizvođača Hedrich u fabrici Kolektor etre u Ljubljani čije su vrednosti navedene nakon merenja na emiterima ( u prilogu ZAHTEV ZA POČETAK PRELIMINARNOG POSTUPKA ZA„CENTRALNO SKLADIŠTE I KOTLARNICU,  DOGRADNJU SUŠARE I KROV“  koje je uradio Marbo okolje) ova merenja se smatraju ciljanim.

Druga emisija otpadnog vazduha dešava se prilikom otvaranja vrata komora kada se emituje u prostor zagrejan vazduh sa vodenom parom.  Ova para odnosno topao vazduh,  preko svojih hauba koje se postavljaju iznad vrata sa  ventilatorima i  filter grupama koje zadržavaju sitne čestice,  odlazi kroz sistem izduvnih kanala,  preko krova,  van objekta u količini od max 30.000m3/h  u kratkoj sekvenci rada.

Za merenje emisije zagađujućih materija u vazduh iz emitera kotlova primenjuju se standardne referentne metode date u Uredbi o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, Prilog 1 - Metode za merenje emisije zagađujućih materija, Tabela 1 - Standardne referentne metode za periodično i kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i standardne metode date u istom prilogu, Tabela 2 - Standardne metode za periodično i kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i parametara stanja otpadnih gasova, koje su date u tabeli 32.

Tabela 32. - Standardne referentne i standardne metode za merenje emisija zagađujućih materija u vazduh iz emitera kotlova Nosioca projekta Kolektor Etra d.o.o.

| Emiteri kotlova |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametar | Metoda merenja | Dinamika merenja |
| Ugljen monoksid (CO) | SRPS EN 15058 i SRPS ISO 12039 | Dva puta godišnje |
| Oksidi azota NOx izraženi kao NO2 | SRPS EN 14792 SRPS ISO 10849 SRPS ISO 11564 |  |
| Oksidi sumpora izraženi kao SO2 | SRPS EN 14791 SRPS ISO 7934 SRPS ISO 7934/1 SRPS ISO 7935 SRPS ISO 11632 |  |
| Praškaste materije | SRPS EN 13284-1 SRPS EN 13284-2 SRPS ISO 9096 |  |

Osim referentnih metoda, mogu se koristiti i druge akreditovane metode merenja ako se može dokazati njihova ekvivalentnost sa referentnim metodama, tj. ako je sproveden test ekvivalentnosti u skladu sa standardom SRPS CEN/TS 15675.

Uz merenje emisije zagađujućih materija u vazduh, neophodno je odrediti i procesne parametre u toku rada postrojenja (brzinu strujanja i zapreminski protok gasa, temperaturu i vlažnost gasa i zapreminsku koncentraciju kiseonika). Za merenje procesnih parametara iz emitera kotlova primenjuju se standardne referentne metode date u Uredbi o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, Prilog 1 - Metode za merenje emisije zagađujućih materija, Tabela 1 - Standardne referentne metode za periodično i kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i standardne metode date u istom prilogu, Tabela 2 - Standardne metode za periodično i kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i parametara stanja otpadnih gasova, koje su prikazane u tabeli 33.

Tabela 33. - Standardne referentne i standardne metode za merenje procesnih parametara iz emitera kotlova

| Emiteri kotlova |  |
| --- | --- |
| Procesni parametar | Metoda merenja |
| Određivanje zapreminske koncentracije kiseonika (O2) - referentna metoda - paramagnetizam | SRPS ISO 14789 |
| Određivanje vodene pare u odvodnom kanalu | SRPS ISO 14790 |
| Ručno i automatsko određivanje brzine i zapreminskog protoka u cevovodima - Deo 1: Ručna referentna metoda | SRPS ISO 16911-1 |
| Ručno i automatsko određivanje brzine i zapreminskog protoka u cevovodima - Deo 2: Automatska referentna metoda | SRPS ISO 16911-2 |
| Merenje brzine i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima | SRPS ISO 10780 |
| Određivanje zapreminskog protoka struje gasova u kanalima - automatska metoda | SRPS ISO 14164 |

Standardne referentne i standardne metode za merenje emisija zagađujućih materija u vazduh iz lakirnice i sušare Nosioca projekta Kolektor Etra d.o.o. Barajevo su:

Za praškaste čestice (PM):

Standardna referentna metoda: SRPS EN 13284-1:2017 (ručno gravimetrijsko uzorkovanje); alternativno SRPS ISO 9096. Planiranje i uređivanje mernog mesta obezbeđuje se postrojenjem prema SRPS EN 15259.

Za isparljiva organska jedinjenja – VOC (izražena kao TOC):

Standardna referentna metoda: SRPS EN 12619:2013 (plamenska jonizacija – FID). Alternativne metode mogu se primeniti ako su dokazane kao ekvivalentne prema CEN/TS 14793.

I za praškaste čestice (PM) i za isparljiva organska jedinjenja (VOC) je predviđeno da se vrši ispitivanje u skladu sa standardima jednom godišnje.

Iznad krova objekta postaviće se sledeći tehnološki emiteri koje su istovremeno i kontrolne tačke odnosno mesta na kojima se vrši monitoring. Ta kontrolna mesta se definišu u sledećim grupama:

1 kotlarnica : dimnjaci D1 , D2

2. lakirnica: dimnjak gorionika lakirnice L1,  odsisni kanal ventilacionog sistema lakirnice L2

3 komora VPD : odsis komore K1, odsis komore K2

4 komora HAV: odsis komore K3 , odsis komore K4

U prilogu se nalazi grafički prikaz (iz Projekta za građevinsku dozvolu) krova sa svim emiterima

Prema Zakonu o zaštiti vazduha, između ostalog, operater je dužan da:

- Podatke o stacionarnom izvoru zagađivanja i svakoj njegovoj promeni (rekonstrukciji) dostavi Ministarstvu zaštite životne sredine, odnosno Agenciji i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave;

- Obezbedi redovni monitoring emisije kroz propisana povremena merenja emisije, preko ovlašćenog pravnog lica, dva puta godišnje (na 6 meseci);

- Vodi evidenciju o obavljenim merenjima sa podacima o mernim mestima, rezultatima i učestalosti merenja i dostavi podatke u formi propisanog izveštaja Ministarstvu, odnosno Agenciji i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave;

- Vodi evidenciju o vrsti i kvalitetu sirovina i goriva.

Izveštaj o godišnjem bilansu emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje operater je dužan da dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine jednom godišnje, unosom podataka u Informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja, odnosno organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine unosom podataka u informacioni sistem lokalnog registra izvora zagađivanja. Izveštaj o godišnjem bilansu emisije zagađujućih materija u vazduh se dostavlja do 31. januara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a obrazac izveštaja je dat u Prilogu 5 Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje.

Monitoring kvaliteta otpadnih voda

Za rekonstruisane i dograđene objekte i manipulativne površine će se sprovoditi monitoring otpadnih voda iz taložnika-separatora ulja i masti u koji se dovode i potencijalno zauljene atmosferske otpadne vode (otpadne vode sa  parking prostora i otpadne vode sa manipulativnih površina). Monitoring otpadnih voda iz separatora ulja i masti se zasniva na uzorkovanju vode na ulazu i izlazu iz separatora i ispitivanju uzoraka. Obrada uzoraka se obavlja u ovlašćenoj laboratoriji gde se sa tehnološkog aspekta dobijaju podaci o kvalitetu vode, kao i zaključci o njenim eventualnim promenama.

Ispitivanje emisije zagađujućih materija u vodu obavljaće se metodama koje su date u tabeli 34.

Tabela 34. - Referentne metode za merenje emisije zagađujućih materija u vodama

| Procesni parametar | Metoda merenja | Opis metode |
| --- | --- | --- |
| pH | SRPS.H.Z1.111 | Elektrometrijski |
| Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) | SRPS ISO 6060 | Titracijom |
| Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5) | SRPS EN 1899-1 SRPS EN 1899-2 | 1 - Metoda razređivanja 2 - Metoda za nerazblažene uzorke |
| Ugljovodonični indeks | SRPS EN ISO 9377-2 | Gasna hromatografija nakon ekstrakcije |

Pored metoda datih u tabeli 10.7. za određivanje zagađujućih materija mogu se primeniti i ostale standardizovane metode koje ispunjavaju zahteve propisane u Uredbi o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 67/11, 48/12 i 1/16), Prilog 1 - Opšti kriterijumi za određivanje pojedinačnih zagađujućih materija u otpadnim vodama, Tabela: Zahtevi koje je potrebno ispoštovati pri odabiru analitičke metode za analizu zagađujućih materija u otpadnim vodama.

U skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i njihovog uticaja na recipijent i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima („Sl. glasnik RS“, br.18/24), Prilog 2 - Uzorkovanje otpadnih voda, Deo 3 - Minimalan broj uzorkovanja kod periodičnih merenja, ispitivanje parametara kvaliteta prečišćene otpadne vode obavljaće se 2 puta godišnje. Ova učestalost uzorkovanja važi za kapacitet postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda izražen u ES (ekvivalent stanovnik) u opsegu od 50 - 999 ES.

Izveštaj o godišnjem bilansu emisije zagađujućih materija u vode Nosilac projekta je dužan da dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine jednom godišnje unosom podataka u Informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Izveštaj o godišnjem bilansu emisije zagađujućih materija u vode se dostavlja do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Monitoring kvaliteta zemljišta

Monitoring zemljišta se sprovodi na svakih 5 godina, s tim da ukoliko se monitoringom utvrdi prisustvo određenih opasnih, zagađujućih i štetnih materija u zemljištu, uzrokovano ljudskom aktivnošću, u koncentracijama iznad maksimalnih graničnih vrednosti, monitoring ovih materija se vrši svake godine. U tom slučaju, tek kada merenja u tri uzastopne godine pokažu da nije došlo do pogoršanja stanja i kvaliteta zemljišta, monitoring se ponovo obavlja na 5 godina.

Izbor broja i rasporeda mernih mesta uzorkovanja zemljišta za lokacije na kojima se već obavljaju aktivnosti je dat u Prilogu 2, Tačka 2 Pravilnika o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta. U Tački 3, Priloga 2 Pravilnika, navedeno je da se uzorkovanje zemljišta vrši prema šemama datim u Smernicama za uzorkovanja zemljišta u lokalnoj mreži monitoringa i zemljišta na kom se obavljaju aktivnosti koje mogu biti uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, koje na svojoj internet stranici objavljuje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Metode i standardi za uzorkovanje, pripremu uzoraka i ispitivanje fizičkih i hemijskih svojstava zemljišta navedeni su u Pravilniku o listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, postupku, sadržini podataka, rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta, Prilogu 3 Metode i standardi za uzorkovanje, pripremu uzoraka i ispitivanje fizičkih i hemijskih svojstava zemljišta.

Parametri kvaliteta zemljišta će se pratiti metodama i standardima prikazanim u tabeli 35.

Tabela 35. - Metode i standardi za ispitivanje kvaliteta zemljišta

| Parametar | Metode i standardi za ispitivanje |
| --- | --- |
| Aktivna pH vrednost | SRPS ISO 10390 |
| Potencijalna pH vrednost | SRPS ISO 10390 |
| Sadržaj organske materije, % | ** SRPS ISO 10694 |
| Elektroprovodljivost, µS/m | SRPS ISO 11265 |
| Sadržaj karbonata*, % | SRPS ISO 10693 |
| Suma izmenljivih baznih katjona, cmol/kg | ** |
| Stepen zasićenosti bazama, % | ** |
| Hidrolitička kiselost, cmol/kg | ** |
| Ukupni azot, % | SRPS ISO 11261 SRPS ISO 13878 |
| Mehanički sastav zemljišta | *** ISO 11277 |
| Arsen (As) | SRPS ISO 11047 SRPS ISO 11466 SRPS ISO 14870 ISO 16772 |
| Barijum (Ba) |  |
| Kadmijum (Cd) |  |
| Kobalt (Co) |  |
| Hrom (Cr) |  |
| Bakar (Cu) |  |
| Živa (Hg) |  |
| Nikl (Ni) |  |
| Olovo (Pb) |  |
| Selen (Se) |  |
| Kalaj (Sn) |  |
| Cink (Zn) |  |
| Ugljovodonici naftnog porekla (frakcije C6–C40) (Mineralna ulja) | SRPS EN ISO 16703 |
| PAH (ukupni) | ISO 18287 ISO 11264 SRPS ISO 10382 ISO 14154 SRPS EN ISO 1500 |
| Drini | ISO 18287 ISO 11264 SRPS ISO 10382 ISO 14154 SRPS EN ISO 1500 |
| DDT/DDD/DDE (ukupni) |  |
| Hlordan |  |
| Endosulfan |  |
| Heptahlor |  |
| Heptahlorepoksid |  |
| Benzen | SRPS EN ISO 22155 SRPS EN ISO 15009 |
| Toluen |  |
| Etilbenzen |  |
| Ksilen |  |
| Stiren |  |
| Polihlorovani bifenili (ukupni)**** | SRPS EN ISO 22155 SRPS EN ISO 15009 |
| Trihloretilen |  |
| Tetrahloretilen |  |
| Vinilhlorid |  |
| Hlorfenoli (ukupni) |  |

* Interval ispitivanja je na svakih deset godina;

** Priručnik za ispitivanje zemljišta JDPZ, Grupa autora, M. Bogdanović, ur. (1966);

*** Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Novi Sad: Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta (JDPZ), Priručnik za ispitivanje zemljišta, Grupa autora, Đ. Bošnjak, ur. (1997);

**** U slučaju remedijacionih vrednosti u obzir se uzima suma kongenera polihlorovani bifenili: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180; a u slučaju graničnih maksimalnih vrednosti uzima se u obzir suma istih kongenera osim PCB 118.

Osim metoda ispitivanja prikazanih u tabeli 10.8, mogu se koristiti i druge metode, ako se može dokazati njihova ekvivalentnost.

Uzorkovanje zemljišta se vrši prema standardima: ISO 18400-102 Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje - Deo 102: Odabir i primena tehnika uzimanja uzoraka, SRPS ISO 18400-104 Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje - Deo 104: Strategije, SRPS ISO 18400-202 Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje - Preliminarno istraživanje i SRPS ISO 18400-203 Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje - Deo 203: Istraživanje potencijalno zagađenih lokacija.

Uzorkovanje zemljišta se može vršiti i prema standardima SRPS ISO 10381-2 Kvalitet zemljišta - Uzimanje uzoraka - Deo 2: Smernice za tehnike uzimanja uzoraka i SRPS ISO 10381-5 Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje - Deo 5: Smernice o postupku istraživanja urbanih i industrijskih lokacija u pogledu kontaminacije zemljišta.

Priprema uzoraka za analizu se obavlja u skladu sa standardom SRPS ISO 11464 Kvalitet zemljišta - Prethodna obrada uzoraka za fizičko-hemijske analize.

Granične i remedijacione vrednosti zagađujućih materija u zemljištu, kao i remedijacione vrednosti zagađujućih materija u podzemnim vodama koje mogu ukazati na hemijsko zagađenje zemljišta propisane su u Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 30/18 i 64/19).

U slučaju prekoračenja graničnih i remedijacionih vrednosti zagađujućih materija u zemljištu operater je obavezan da izvrši dodatna istraživanja na kontaminiranim lokacijama radi utvrđivanja stepena zagađenosti zemljišta i izrade projekata remedijacije i rekultivacije.

Operater je u obavezi da realizuje projekat remedijacije i rekultivacije, na koji Ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine daje saglasnost, kada prosečna koncentracija bilo koje zagađujuće, opasne i štetne materije u više od 25 m³ zapremine zemljišta prelazi propisanu remedijacionu vrednost ili u više od 100 m³ zapremine vodonosnog sloja na kontaminiranim lokacijama prelazi propisanu remedijacionu vrednost.

Projekat remedijacije i rekultivacije može se realizovati i u slučaju prekoračenja propisanih graničnih vrednosti, kao i u slučaju da koncentracije zagađujućih, opasnih i štetnih materija u manje od 25 m³ zapremine zemljišta prelaze propisane remedijacione vrednosti ili u manje od 100 m³ zapremine vodonosnog sloja na kontaminiranim lokacijama prelaze propisane remedijacione vrednosti, ako dodatna istraživanja na kontaminiranim lokacijama ukažu na značajne posledice na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Projekat remedijacije i rekultivacije se izrađuje prema Pravilniku o sadržini projekata remedijacije i rekultivacije („Službeni glasnik RS”, broj 35/19) i dostavlja Ministarstvu zaštite životne sredine, na saglasnost, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Monitoring buke u životnoj sredini

Merenja buke sprovode se u skladu sa Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS“, br. 96/21), Pravilnikom o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke („Sl. gl. RS“, br. 72/10), Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini („Sl. gl. RS“, br. 75/10), kojima je propisano da merenje buke vrše ovlašćene organizacije prema standardima SRPS ISO 1996 – 1 Akustika - Opis, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredini Deo 1: Osnovne veličine i postupci ocenjivanja i SRPS ISO 1996 – 2 Akustika - Opisivanje, merenje i ocenjivanje buke u životnoj sredine - Deo 2: Određivanje nivoa buke u životnoj sredini.

Buka izvan objekata (u komunalnoj sredini) meri se na visini od 1,2 do 1,5 m od površine terena, na udaljenosti od najmanje 3,5 m od zidova objekata (ako uslovi dozvoljavaju) i drugih reflektujućih površina ili od regulacione linije gde nema objekata.

Pored pomenutih merenja buke, poželjno je uraditi i oktavnu frekvencijsku analizu za mašine i uređaje koji su najveći izvori buke na predmetnoj lokaciji.

Merna mesta budućeg monitoringa ne moraju neizostavno da odgovaraju mestima na kojima je obavljan monitoring „nultog stanja“ životne sredine, ali bi bilo poželjno da merenja budu uporediva.

Položaj mernih mesta, takođe, može zavisiti i od procene inspektora nadležnog za poslove zaštite životne sredine, kao i od eventualnih pritužbi lokalnog stanovništva. Nosilac projekta je dužan da jednom u tri godine izvrši merenje buke.

Nosilac projekta je dužan da, u skladu sa članom 18. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021), pre stavljanja izvora buke u upotrebu obezbedi prvo merenje buke na lokaciji, pribavi izveštaj o merenju buke ovlašćene stručne organizacije, snosi troškove tih merenja i po potrebi sprovede mere zvučne zaštite uskladu sa ovim zakonom.

U tabeli 36. prikazan je predlog plana monitoringa tokom operativnog rada postrojenja.

Tabela 36. - Predlog plana monitoringa tokom operativnog rada postrojenja

| Parametar | Opis aktivnosti | Učestalost | Indikator/cilj |
| --- | --- | --- | --- |
| Emisije zagađujućih materija u vazuh | -Merenje emisija zagađujućih materija u vazduh obavlja se na emiterima kotlova -Merenje emisija zagađujućih materija u vazduh obavlja se na emiterima lakirnice i sušare | -Dva puta godišnje - akreditovana laboratorija -Jednom godišnje - akreditovana laboratorija | Zaštita vazduha |
| Otpadne vode ispred i iza separatora ulje/voda | Merenje kvaliteta otpadne vode pre i posle prečišćavanja u separatorima ulje/voda obavlja se radi provere efikasnosti separatora i kontrole kvaliteta prečišćenih otpadnih voda koje se ispuštaju u okolne vodotokove | Dva puta godišnje - akreditovana laboratorija | Zaštita površinskih i podzemnih voda |
| Zemljište |  | Jednom u pet godina* |  |
| Buka | Merenje buke u okolini najbližih stambenih objekata od strane ovlašćene organizacije | Jednom u tri godine i po nalogu nadležnog organa - akreditovana laboratorija | Održavanje nivoa buke u propisanim granicama |

*Monitoring zemljišta će se obavljati jednom na svakih 5 godina, s tim da ukoliko se monitoringom utvrdi prisustvo određenih opasnih, zagađujućih i štetnih  materija u zemljištu, uzrokovano ljudskom aktivnošću, u koncentracijama iznad maksimalnih graničnih vrednosti, monitoring ovih materija će se ponovo vršiti svake godine, sve dok merenja u tri uzastopne godine ne pokažu da nije došlo do pogoršanja stanja i kvaliteta zemljišta.

# 11. Kraći prikaz podataka podataka iz tač. 2)-10) ovog stave – netehnički rezime

Netehnički rezime je pripremljen kao poseban dokument, tako da se u ovom odeljku se neće obrađivati.

# 12. Opis metoda predviđanja ili dokaza korišćenih za utvrđivanje i procenu uticaja projekta na životnu sredinu

Procene uticaja koje su analizirane prilikom izrade Studije temelje se na višegodišnjem stručnom iskustvu eksperata te su donesene uzimajući u obzir važeći zakonodavni okvir, odredbe planskih i strateških dokumenata, prikupljanju i dostupnosti podataka, stručne literature, kao i ostala opšta i stručna znanja iz područja koje obrađuju. Popis korišćene dokumentacije dat na stranici 23. ove Studije. Pored navedene dokumentacije korišćeni su izvori podataka iz prostorno – planske, urbanističke i druge dostupne dokumentacije, kao i sa zvaničnih sajtova institucija (RHMZ, RGZ, RSZ, Agencije za zaštitu životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i drugih).

Za utvrđivanje i procenu uticaja rekonstrukcije Faze 1 i dogradnje Faze 2 poslovne hale P, P+2 u okviru poslovnog kompleksa Kolektor Etra na životnu sredinu korišćeni su sledeći metodi:

Analiza dokumentacije i terenska istraživanja

- Pregled tehničke dokumentacije: Analizirani su projektni planovi, tehnički crteži, građevinski materijali, tehnologije koje će se koristiti, kao i planirane aktivnosti u obe faze projekta.

- Pregled prethodnih studija i elaborata: Korišćeni su podaci iz prethodnog Zahteva za odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, kao i Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa Kolektor Etra – Barajevo (720/5 i 720/20 KO Barajevo), izrađen od strane „TEKON-TEHNOKONSALTING“ d.o.o. Beograd I ELABORAT O TEHNOLOŠKO - TEHNIČKIM IZMENAMA USLED REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA KOLEKTOR ETRA, izrađen od strane Prof. dr. Saše Orlovića i dr. Sandre Glišić sa Tehnološko-metalurškog fakulteta , radi poređenja i procene kumulativnih uticaja.

Identifikacija potencijalnih izvora uticaja

- Analiza građevinskih aktivnosti: Utvrđeni su potencijalni izvori emisija (npr. građevinske mašine, transportna vozila, radovi na terenu).

- Analiza operativnih aktivnosti: Identifikovani su izvori zagađenja tokom redovnog rada objekta (otpadne vode, industrijski otpad itd.).

- Analiza saobraćajnog opterećenja: Sprovedena je analiza povećanog saobraćaja tokom građevinskih i operativnih faza, sa fokusom na emisije iz transportnih vozila.

Nosilac projekta je dobio Saglasnost na PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA - REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO Barajevo, Beograd, koji je urađen u skladu sa Uredbom o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja ("Sl. glasnik RS", br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.) od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine V-04 Broj: 501.6-262/2025 od 08.05.2025. godine. Ovim dokumentom klasifikuju su analizirane sve vrste otpada koje mogu nastati u procesima rekonstrukcije i izgradnje, a za svaku kategoriju otpada utvrđuju se uslovi za postupanje sa otpadom odnosno, način sakupljanja, skladištenja, obeležavanja, prevoza, konačnog odlaganja i druga pitanja od značaja za upravljanje otpadom kojim se obezbeđuje najmanji rizik ugrožavanja života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine.

Integrisani pristup proceni uticaja

- Analiza interakcije uticaja: Analizirani su svi uticaji koji povezuje sve identifikovane aspekte životne sredine sa potencijalnim izvorima uticaja.

- Analiza kumulativnih uticaja: Procena kumulativnih efekata s obzirom na postojanje drugih objekata u blizini.

- Scenarijsko modeliranje: Razvijeni su scenariji za najverovatnije rizike po životnu sredinu (npr. izliv opasnih materija, ekstremne vremenske prilike, požar).

# 13. Podaci o tehničkim nedostacima ili nepostojanju odgovarajućih stručnih znanja i veština ili nemogućnosti da se pribave odgovarajući podaci

Prilikom prikupljanja podataka i dokumentacije nisu uočeni bitni tehnički nedostaci.

Može se konstatovati da tehnički nedostaci pri izradi predmetne Studije nisu uočeni i da je    stručnost i organizacija rukovodstva i zaposlenih u Kolektor Etra na veoma visokom nivou.

U izradi tehničke dokumentacije kao i ove Studije primenjeni su svi relevantni standardi, tehnički i drugi propisi.

Do svih potrebnih podataka obrađivači Studije su došli saradnjom sa Nosiocem projekta, prethodnom dokumentacijom, a korišćene su i informacije dostupne na internetu.

Studija je izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 95/2018 - dr. zakon) i Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. Glasnik RS“ broj 94/24).

# 14. 	Podaci o Obrađivaču Studije

| Naziv odnosno ime | Predrag Simić pr ekološko savetovanje Simeco Ruma |
| --- | --- |
| Sedište i adresa | Ruma, Gavrila Principa 54 |
| Šifra delatnosti | 7490 - Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti |
| Matični broj | 66522636 |
| PIB | 113032880 |
| Lice za kontakt | Predrag Simić |
| Telefonski broj | 063/164 -7159 |
| Telefon/Faks | 063/164 -7159 |
| E-mail | predragsimic1976@gmail.com, predrag,simic@simeco.rs |
| Web stranica | www.simeco.rs |

Prilozi

- Izvod iz Lista nepokretnosti

- Kopija katastarskog plana

- Lokacijski uslovi za rekonstrukciju faze I i dogradnju faze II proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa Kolektor Etra, kategorija B (poslovne zgrade – zgrade koje se koriste u poslovne svrhe, za administrativne i upravne delatnosti, do 400 m² i P+2), klasifikacioni broj 122011, i kategorija V (industrijske zgrade – natkrivene zgrade koje se koriste za industrijsku proizvodnju, fabrike, radionice, hale za montažu itd., radionice preko 400 m²), klasifikacioni broj 125102, na katastarskim parcelama broj 720/5 i 720/20 KO Barajevo, izdati od strane Opštine Barajevo, Broj predmeta: ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024, zavodni broj: 350-989/2024, datum: 5.2.2025. god.

- Propisane mera i uslovi zaštite životne sredine iz rešenja broj V-04 број: 501.2-368/2024 od 31.12.2024.godine izdatog od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda

- Vodni uslovi kojim su određeni tehnički i drugi zahtevi koji moraju da se ispune u postupku pripreme i izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Faze 1 i dogradnju Faze 2 proizvodne hale P, P+2 u sklopu poslovnog kompleksa КOLEКTOR ETRA na katastarskim parcelama br. 720/5 i 720/20 КO Barajevo, izdatih od strane JVP „Srbijavode“ - VPC „Sava-Dunav“, predmet broj 598/3 od 03.02.2025.godine

- VODNA DOZVOLA  sa novim rokom važenja do 29.02.2028.godine, izdata od strane JVP „Srbijavode“ - VPC „Sava-Dunav“, predmet broj 2048 od 14.02.2024.godine

- USLOVI ZA BEZBEDNO POSTAVLJANJE U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EКSPLOZIJA SA OVERENIM SITUACIONIM PLANOM, izdati dana 30.12.2024. godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije,  Uprave za vanredne situacije u Beogradu pod brojem ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024 od 17.12.2024. godine, 07.7 217.2-93/24. U Rešenju stoji da su uslovi izdati u skladu sa odredbama čl. 6, 7 Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima ("Sl. Glasnik RS", br. 54/15) i čl. 9 Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija pri skladištenju i držanju ulja za loženje i gasnih ulja ("Sl. Glasnik RS", br. 102/2020 i 122/2020) i zadovoljavaju odredbe navedenih propisa.

- USLOVI U POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA I EКSPLOZIJA, izdati dana 28.01.2025. godine, od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sektora za vanredne situacije,  Uprave za vanredne situacije u Beogradu pod brojem ROP-BAR-17205-LOCH-6/2024 od 17.12.2024. godine, 07.7 217-647 /24.

- Mišljenje od 22.novembra 2024.godine od strane Ministarstva zaštite životne sredine, predmet broj 003107759 2024 14850 003 004, u kome je konstatovano da KOLEKTOR ETRA d.o.o. nije identifikovan kao operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa.

- Rešenje o odobrenju izvođenju radova, kojim se odobrava izgradnja priključnog gasovoda MOP 4 bar na KP br. 5073/1 i 720/33 КO Barajevo i merno-regulacione stanice (MRS) na KP br.720/33 za proizvodni objekat u ul. Svetosavska 394 D, izdat od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove, Odseka za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmer broj ROP-BAR-6876-ISAW-5/2024 (Zavodni br: 351-838/2024) od 13.08.2024. godine

- Saglasnost na PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA - REKONSTRUKCIJA FAZE 1 I DOGRADNJA FAZE 2 PROIZVODNE HALE P, P+2 U SKLOPU POSLOVNOG KOMPLEKSA “KOLEKTOR ETRA” K.P.BR. 6542 KO Barajevo, Beograd, izdat od strane Gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine V-04 Broj: 501.6-262/2025 od 08.05.2025. godine

- Grafički prikazi: lokacije sa ucrtanim postojećim i planiranim sadržajima, dispozicijim instalacije i opreme i označenim zonama protivpožarne zaštite, prilog veličine 60cm x150cm; hidrotehničke instalacije; tehnološka šema.

- Analiza o povredivim zonama na bazi modelovanja efekata udesa Kolektor Etra – Barajevo (720/5 i 720/20 KO Barajevo), izrađen od strane „TEKON-TEHNOKONSALTING“ d.o.o. Beograd

- Rešenje o oslobađanje od izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu, izdato od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, predmet broj 353-02-00253/2014-16 od 12.06.2014.godine

- Rešenje o izmeni građevinske dozvole izdato od strane Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalne poslove-Odsek za sprovođenje objedinjene procedure Uprave gradske opštine Barajevo, predmet Broj:ROP-BAR-34173-CPA-6/2023, Zavodni broj:351-312/2023 od 13.04.2023. godine, u kome se odobrava se izgradnja poslovnog kompleksa sa proizvodnom halom privrednom društvu “KOLEKTOR ETRA” d.o.o., Barajevo na kat.parc.br. 720/5 i 720/20 KO Barajevo, kategorije "V"–natkrivene zgrade koje se upotrebljavaju za industrijsku proizvodnju.

- Declaration of the manufacturer of the vapor phase drying plant to be installed at Kolektor Etra's plant in Beograd

- Grafički prikaz (iz Projekta za građevinsku dozvolu) krova sa svim emiterima

- ZAHTEV ZA POČETAK PRELIMINARNOG POSTUPKA ZA„CENTRALNO SKLADIŠTE I KOTLARNICU,  DOGRADNJU SUŠARE I KROV“  koje je uradio Marbo okolje d.o.o. Lesce

- TECHNICAL REPORT ATMOSPHERIC EMISSIONS LEVELS FOR USI ITALIA SPRAY BOOTH