## ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНAТА ВИШЕГ РЕДА и важећег плана детаљне регулације

Плански основ за израду Плана представљају:

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX)("Службени лист града Београда" бр.20/2016, 97/2016, 69/2017, 97/2017, 72/2021, 27/2022, 45/2023, 66/2023 и 91/2023) - у даљем тексту ПГР;

- План генералне регулације система зелених површина Београда ("Службени лист града Београда" бр. 110/2019) - у даљем тексту ПГРСЗП;

- План генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом ("Службени лист града Београда" бр. 34/09) – у даљем тексту ПГРССГ.

Важећи плански документи у граници обухвата плана су:

- ПДР ЗА ПОТЕЗ ДУЖ УЛИЦА ЗЕМУНСКА-ТОШИН БУНАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ („Службени лист града Београда“ бр. 130/16)

- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ЗА ПОТЕЗ ДУЖ УЛИЦА ЗЕМУНСКА – ТОШИН БУНАР, НА НОВОМ БЕОГРАДУ („Службени лист града Београда“ бр. 104/21)

- ПДР ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ („ИМТ”) - I ФАЗА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД („Службени лист града Београда“ бр. 98/22).

### ПГР

Предметна локација се налази  у целини X – општина Нови Београд, у оквиру насеља Новобеоградски блокови. ПГР-ом су у оквиру обухвата планиране површине јавних намена – мрежа саобраћајница; и површине осталих намена – површине за комерцијалне садржаје (К1 - зона комерцијалних садржаја у зони више спратности), мешовити градски центри (М4- мешовити градски центри у зони више спратности и остале зелене површине.

Слика 1 - Извод из планиране намене површина по ПГР-у

Слика 2 - Извод из ПГР-а: Подела на зоне са истим правилима грађења

Табела 1  "Компатибилност намена"

|  |  | КОМПАТИБИЛНА НАМЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Саобраћајне површине | Површине за инфраструктурне објекте и комплексе | Комуналне површине | Јавне зелене површине/шуме | Површине за објекте и комплексе јавних служби | Површине за спортске објекте и комплексе | Површине за становање | Мешовит и градски центри | Површине за Комерцијалне садржаје | Површине за привредне зоне | Површине за привредне паркове | Површине за верске објекте и комплексе | Остале зелене површине |
| ДОМИНАНТНА НАМЕНА | Саобраћајне површине | о | X1 |  | X1 | X8 |  |  |  | X9 | X8 |  |  | X |
|  | Површине за нфраструктурне објекте и комплексе | X1 | о |  | X1 |  | X2 |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Комуналне површине | X1 | X1 | о | X1 | X |  |  |  | X10 |  |  | X4 | X |
|  | Јавне зелене површине/шуме | X1 | X1 |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Површине за објекте и комплексе јавних служби14 | X1 | X1 |  | X1 | о | X3 |  |  |  |  |  | Х11 | X |
|  | Површине за спортске објекте и комплексе14 | X1 | X1 |  | X1 | X7 | о |  |  | X7 |  |  |  | X |
|  | Површине за становање | X1 | X1 | X | X1 | Х | X | о | X | X |  |  | X | X |
|  | Мешовити градски центри | X1 | X1 | X | X1 | X | X | X | о | X |  |  | X | X |
|  | Површине за комерцијалне садржаје | X1 | X1 | X | X1 | X | X | X | X13 | о |  |  | X | X |
|  | Површине за привредне зоне | X1 | X1 | X | X1 | X6 | X | X13 | X13 | X | о |  |  | X |
|  | Површине за привредне паркове | X1 | X1 |  | X1 | X | X | X5 | Х | X5 | X | о |  | X |
|  | Површине за верске објекте и комплексе | X1 | X1 |  | X1 |  |  |  |  | X |  |  | о | X |
|  | Остале зелене површине | X | X | X | X | X | X | X12 | X12 | X12 | X12 | X12 | X | о |

Објашњење напомена назначених у табели:

- Јавне зелене површине, инфраструктурни објекти и комплекси, као и саобраћајне површине могу се планирати кроз даљу планску разраду и у свим другим наменама.

- Отворени спортски терени могу се планирати у оквиру појединих инфраструктурних површина, нпр.  на пратећим зеленим површинама отворених  и затворених ретензија и водотока.

- Спортски објекти и комплекси могу се планирати у оквиру објеката јавних служби (школа, установа социјалне заштите и др.)

- Верски објекти и комплекси могу се планирати у оквиру комплекса гробља.

- У оквиру намена "привредни паркови" могу се планирати комерцијални садржаји, хотелски капацитети и становање.

- У оквиру привредних зона могу се планирати научни институти.

- У оквиру спортских комплекса, уколико то услови дозвољавају, могу се планирати специјализоване школе (спортске, тренерске) или спортски кампуси, који користе садржаје спортског центра, спортски клубови, спортски сервиси и хангари за опрему и туристички капацитети свих врста, пратећи комерцијални садржаји, али са највише до 40% укупне планиране БРГП.

- У оквиру саобраћајних површина  могу се наћи јавне службе као пратећи садржаји,  магацини и складишта, под условом да су задовољени критеријуми и мере заштите животне средине везани за њихову намену и локацију.

- У оквиру саобраћајних површина могу се планирати и пратећи комерцијални садржаји.

- У оквиру комуналних површина – градских пијаца и гробља могу се планирати пратећи комерцијални садржаји.

- У оквиру болничких комплекса могу се реализовати и верски објекти.

- У оквиру осталих зелених површина могу се планирати и друге намене, искључиво израдом плана детаљне регулације.

- Компатибилност се примењује искључиво приликом израде плана детаљне регулације.

- Пренамена површина за објекте и комплексе јавних служби и површина за спортске објекте и комплексе у површине осталих намена (за које није дата могућност пренамене у табели), дозвољена је само израдом плана детаљне регулације уз сагласност надлежних институција.

Табела 2  " НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ "

| НОРМАТИВИ ЗА ПАРКИРАЊЕ |  |
| --- | --- |
| ПЛАНИРАНА НАМЕНА | ПРИМЕЊЕНИ НОРМАТИВИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНОГ БРОЈА ПАРКИНГ МЕСТА |
| становање | - 1.1 ПМ по стану - кроз израду ПДР-а или УП у складу са Уредбом о стандардима и нормативима за планирано пројектовање,грађење, коришћење и одржавање станова за социјално становање, на основу Закона о социјалном становању ("Службени гласник РС", бр. 72/09) за социјално и непрофитно становање - 1,3 ПМ по стану за територију целине I и целине II овог плана |
| комерцијални садржаји | - 1ПМ на 50m2 продајног простора трговинских садржаја - 1ПМ на 60m2 НГП административног или пословног простора - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта - 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије - 1ПМ на 50m2 продајног простора шопинг молова, хипермаркета - 1ПМ на 3 истакачка места за станице за снабдевање горивом +1ПМ на 25m2 кафеа/ресторана+1ПМ на 0,5 радна места на линији за прање или негу возила - 1ПМ на 50m2 корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m2. |
| привредне зоне и привредни паркови | - 1ПМ на 100m2 БРГП производне хале или 1ПМ на 4 једновремено запослених - 1ПМ на 100m2 БРГП привредних објеката, магацина или на 3 једновремено запослена |
| мешовити градски центри | - применити нормативе у зависности од примењене намене унутар мешовитог градског центра |
| јавне службе | - 1ПМ на 3 једновремено запослена/ или 1 групу/ или 100m2 НГП за предшколске установе ван парцеле; - 1ПМ на 6 једновремено запослених/ или 1 учионицу за основне школе; 10% потребног броја ПМ на припадајуој парцели - 1ПМ на 6 једновремено запослених/ или 1 учионицу за средње школе; 40% потребног броја ПМ на припадајуој парцели - 1ПМ на 3 једновремено запослена за факултете и више школе; 40% потребног броја ПМ на припадајуој парцели - 1ПМ на 4 једновремено запослена за установе примарне здравствене заштите - 1ПМ на 3,5 једновремено запослена/ или 4-6 болничких постеља за установе специјализоване здравствене заштите - 1ПМ на 10 кревета за домове за стара лица - 1ПМ на 8 једновремено запослених за домове за домове за заштиту деце - 1 ПМ на 60m2 БРГП за установе културе - 1ПМ на 7 седишта за биоскопе и позоришта - 1ПМ на 7 једновремено запослених у музејима - 1ПМ на 60 m2 БРГП простора државне администрације - 1ПМ на 3 једновремено запослена за објекте посебне намене (ватрогасне станице, војни комплекси и сл.) уз потребан број паркинг места за специјална возила - 1ПМ на 1 групу деце за депандансе, у оквиру припадајуће парцеле |
| спортски објекти и комплекси | - 1ПМ на 2 једновремено запослена+1ПМ на сваког играча и члана управе+ 1 ПМ на 10 седишта, за стадионе и спортске хале - за аутобусе, у оквиру комплекса, у складу са потребама али не мање од 2 ПМ - 1 ПМ на 50 m2 БРГП површине спортског центра |
| комплекси јавних зелених површина | - посебна саобраћајна анализа кроз детаљну планску разраду |
| инфраструктурни објекти и комплекси | - на припадајуој парцели у зависности од технолошког процеса |
| Јавне комуналне површине | - 1 ПМ на 80 m2 БРГП продајног простора пијаце - 1 ПМ на 0,25ha површине гробља |
| верски објекти | - 2 ПМ по објекту |
| саобраћајне површине | - 0.4 – 0.5 ПМ за сваки вез у маринама и пристаништима |

##### површине за комерцијалне садржаје

| К1 – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ |  |
| --- | --- |
| Основна намена површина | - комерцијални садржаји |
| Компатибилност намене | - са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом „Компатибилност намена“ - на парццели се може градити и само вишеспратна колективна гаража - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 51% : макс. 49% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| Индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („Из“) на парцели је до 70% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| Индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („Ии“) на парцели је до 3,5 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| Висина објекта | - максимална висина венца објекта је 32.0m (максимална висина слемена објекта је 37.0m), што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+ Пк/Пс. - Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): - у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| Услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 30% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 15% |
| Решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| Заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

##### МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ

| М4 – ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ |  |
| --- | --- |
| Основна намена површина | - мешовити градски центар - мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100% - у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални садржаји |
| Компатибилност намене | - са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и до 100% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| Индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| Индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 5.0 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| Висина објекта | - максимална висина венца објекта је 32.0 m изузетно 44.2 m (максимална висина слемена објекта је 37.0 m, изузетно 48.0 m), што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс, изузетно до П+12+Пк/Пс - Максимална висина објеката (у односу на ширину улице) - у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| Услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, - изузетно у блоку 12 на Новом Београду мин. 50% - незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% |
| Решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| Заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

Према ПГР-у, предметно подручје се спроводи на основу важећег плана детаљне регулације

Слика 3 - Извод из ПГР-а: Начин спровођења

и у једном делу обавезном израдом плана детаљне регулације.

### ПГРСЗП

Слика 5 -Извод из ПГРСЗП: Планирана намена

По овом плану у обухвату предметних Измена и допуна плана планирани су блокови и мањем делу на северној страни обухвата границе заштитни зелени појас, а припадају целини „Зелене везе“.

Слика 4 -Извод из ПГРСЗП: Целине

ПГРСсг

У5 - ССГ мора имати заштитну зону, зелени појас или слободан простор између комплекса и стамбених објеката у окружењу (минимум три метра или више, у зависности од условљености било ког вида заштите).

У7 - Ако нису у простору који има статус било које врсте заштите (природног или културно-историјског добра). Пожељно је да су уз зоне излетишта и рекреативне површине, на прописаној дистанци уз поштовање свих мера заштите.

У8 - Ако постоје просторне могућности (путни појас, велики терминали, паркинзи) за интерну и комерцијалну употребу.

ПДР ЗА ПОТЕЗ ДУЖ УЛИЦА ЗЕМУНСКА-ТОШИН БУНАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ (Службени лист града Београда бр. 130/16)

Слика 6 Извод из ПДР:Регулационо-нивелационо решење

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПДР ЗА ПОТЕЗ ДУЖ УЛИЦА ЗЕМУНСКА – ТОШИН БУНАР, НА НОВОМ БЕОГРАДУ (Службени лист града Београда бр. 104/21)

Слика 7 Извод из ИДПДР:Регулационо-нивелационо решење

ПДР ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ („ИМТ”) - I ФАЗА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД (Службени лист града Београда бр. 98/22)

Слика 8 Извод из ПДР:Регулационо-нивелационо решење