А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

А.1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ

А.1.1. Повод за израду стратешке процене

Извештај о стратешкој процени утицаја је рађен на основу Решењa о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалнe зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица, које је донео Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под бр. IX-03-350.14-27/15, дана 22.06.2015. године ("Службени лист града Београда", бр.77/16).

А.1.2. Предмет стратешке процене

У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеним Планом детаљне регулације, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.

А.1.3. Подручје обухвата стратешке процене

Простор обухваћен Планом налази се у градској општини Раковица јужно од Аутопутске обилазнице.

Границу Плана дефинише:

- са северне и делом западне стране граница Регулационог плана деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ поток („Службени лист града Београда“ бр. 13/99) обухватајући инфраструктурни коридор;

- са западне стране граница Детаљног урбанистичког плана зоне саобраћајних услуга поред Ибарског пута „Врбин поток“ („Сл. лист града Београда“ бр. 10/88);

- са јужне стране део петље „Врбин поток“ и део границе катастарских општина Кнежевац и Рушањ; и

- са источне стране део границе катастарских општина Кнежевац и Рушањ, део границе кп 2195, граница кп 2176/1, 2155, 2151/1, 2151/2, 2128/2, 2018/2 и 2018/3.

Граница Плана обухвата део територије К.О. Железник и К.О. Кнежевац, укупне површине око 62,60 ha.

А.1.4. Разлог за израду стратешке процене

Разлог за израду стратешке процене је идентификација проблема везаних за животну средину који могу настати као последица планом предвиђених интервенција у простору, али и предлог мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја.

А.1.5. Правни основ

Стратешка процена се ради на основу:

- Решењa о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комерцијалнe зоне уз Ибарску магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица, које је донео Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под бр. IX-03-350.14-27/15, дана 22.06.2015. године.

- Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11-УС и 14/16);

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 88/10);

- Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09); и

- Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/14).

А.1.6. Плански основ

Плански основ и стечену обавезу у погледу заштите животне средине представља стратегија заштите дефинисана у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I– XIX), ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), која се заснива на начелима одрживог развоја, којом се обезбеђује широк оквир за интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од намене земљишта, преко земљишне и стамбене политике, планирања и унапређења саобраћаја, управљања водама, енергијом, отпадом и сл.

Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на:

- очувању и заштити природних вредности (ваздух, вода, пољопривредно земљиште, биодиверзитет) и непокретних културних добара кроз делотворно управљање заштићеним подручјима;

- планирању на основама одрживог развоја;

- повећању коришћења обновљивих извора енергије;

- примену мера за смањење од негативних утицаја климатских промена.;

- превенцији и санацији за активности које могу да изазову већи еколошки ризик;

- примени санационих мера у деградираним и загађеним подручјима; и

- интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње.

А.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА

А.2.1. Подручје за које се припрема план

Подручје ПДР-а захвата простор од Ибарске магистрале (наспрам гробља Орловача) до Топчидерске реке у насељу Кијево.

Планско подручје обухвата падину која је пресечена долином Кијевског потока који ту извире и улива се у Топчидерску реку. Кијевски поток је са високим долинским странама, стрмим и високим неколико десетина метара, обрастао шибљем и скоро непроходан. Планом је обухваћена и Пролетерска улица која се пружа једним делом паралелно са железничком пругом, пролази испод железничког подвожњака и иде даље према Улици ослобођења.

У северном делу плана територија плана прати границу петље Орловача и где испод Кружног пута улази у насеље Петлово брдо до Гочке улице.

А.2.2. Постојећа намена и начин коришћења земљишта

Претежна намена унутар предметног простора су пољопривредне површине и неуређене зелене површине. У обухвату плана заступљене су и саобраћај и становање.

А.2.3. Приказ основних карактеристика садржаја и циљева плана

Циљеви израде Плана су:

- планирање стратешких инфраструктурних објеката;

- регулација водотокова;

- трансформација предметног подручја кроз развој привредно-комерцијалних садржаја у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине;

- опремање локације саобраћајном и инфраструктурном мрежом за потребе планираних намена; и

- унапређење коришћења постојећих садржаја у контактној зони планирањем сабраћајне и инфраструктурне мреже.

Планиране површине јавних намена су:

- мрежа саобраћајница: Нова 1, Нова 2, Нова 3, Нова 4, Пролетерска улица и Летићева улица;

- површине за инфраструктурне објекте и комплексе (се, тс, мрс, КС)

- зелене површине (ЗП)

- водене површине (ВП)

Планиране површине осталих намена су:

- привредно-комерцијална зона (зона „П2“)

Табела бр.1 - Табела биланса површина

| НАМЕНА ПОВРШИНА | постојеће (ha) (орјентационо) | % | ново (разлика) | укупно планирано (ha) (орјентационо) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| површине јавних намена |  |  |  |  |  |
| саобраћајне површине | 5,07 | 8,1 | 6,85 | 11,92 | 19,0 |
| инфраструктурне површине | --- | --- | 2,20 | 2,20 | 3,5 |
| зелене површине | 56,26 | 89,9 | (-38,65) | 17,61 | 28,1 |
| водене површине | 0,74 | 1,2 | 5,19 | 5,94 | 9,5 |
| укупно 1 | 62,07 | 99,1 |  | 37,66 | 60,1 |
| површине осталих намена |  |  |  |  |  |
| становање | 0,51 | 0,9 | (-0,51) | --- |  |
| Привредно-комерцијалне зоне | 0,02 | --- | 24,92 | 24,94 | 39,9 |
| укупно 2 | 0,53 | 0,9 |  | 24,94 | 39,9 |
| укупно 1+2 | 62,6 | 100 |  | 62,6 | 100 |

##### Карактеристичне целине

Територија Плана, третирана је као јединствена просторна целина.  Саобраћајницама је подељена у 5 блокова који су по номенклатури предметног Плана означени бројевима од 1 до 5, како је приказано у свим графичким прилозима Плана.

Поред тога блок 3 је подељен на 4 подблока, означеним бројевима 3.1 до 3.4.

А.2.4. Усклађеност са другим плановима и степен утицаја

Плански основ за израду и доношење Плана представља:

# План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда ”бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту ПГР грађевинског подручја Београда), за највећи део територије плана.

Према ПГР грађевинског подручја Београда предметна локација се налази у површинама намењеним за:

- површине јавних намена:

- саобраћајне површине

- инфраструктурни објекти и комплекси

- зелене површине

- водне површине

- површине осталих намена:

- привредно - комерцијалне зоне  (П2).

Ступањем на снагу овог Плана стављају се ван снаге, у границама овог Плана:

- Детаљни урбанистички план регионалног водовода Макиш – Раковица – Сопот – Младеновац – деоница „Петлово брдо – Зуцка капија“ („Службени лист града Београда“ бр. 11/89), због дефинисања грађевинских парцела површина јавних намена (инфраструктурне површине).

- Детаљни урбанистички план зоне саобраћајних услуга поред Ибарског пута „Врбин поток“ поток („Службени лист града Београда“ бр. 10/88), обзиром да је измењено саобраћајно решење петље „Врбин поток“ и да је приступ садржајима наведеног плана омогућен преко саобраћајнице Нова 1 предметног Плана.

Ступањем на снагу овог Плана мењају се и допуњују, у границама овог Плана:

- Регулациони план деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ поток („Службени лист града Београда“ бр. 13/99),

- Грађевинске парцеле Х5 и Х7 наведеног плана се допуњују водоводном мрежом Ø200m

- Грађевинска парцела 7 наведеног плана се у површини између аналитичких тачака 194–195 и 196-197 (саобраћајница је на објекту) и на потезу између аналитичких тачака 191 и 192 (графички прилог План грађевинских парцела Р 1:2500) допуњује водоводном мрежом и комуналном стазом 5.

- Регулациони план насеља Кнежевац-Кијево („Службени лист града Београда“ бр. 01/2000) тако што се Гочка улица и улица Милутина Гарашанина допуњују водоводном мрежом Ø200mm

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, Елементи детаљне разраде за локацију С-10 („Службени лист града Београда“, бр.20/16 и 97/16) се допуњује водоводном Ø200mm и челичним дистрибутивним гасоводом пречника Ø168,3mm.

А.3. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Питања која су разматрана у току израде стратешке процене утицаја као и ПДР дефинисана су Законом о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 88/10) и Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС и 14/16). Процењивана је угроженост основних чиниоца животне средине: ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, природних, културних и осталих добара, као и утицаја на здравље људи.

А.4. ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И     ПРОБЛЕМА  ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ

У складу са донетим Решењем о приступању стратешкој процени утицаја Плана на животну средину нису разматрани прекогранични утицаји.

А.5. РАЗМАТРАНА ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА

У оквиру Стратешке процене утицаја разматрана су два варијантна решења: варијанта 0 - нереализација Плана и варијанта 1- реализација Плана. У поглављу Г.3. детаљније су образложена варијантна решења.

А.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У поступку израде ПДР-а и Стратешке процене утицаја плана на животну средину обављена је сарадња са надлежним институцијама и јавним комуналним предузећима који су доставили своје мишљење и услове, а који су поштовани приликом израде плана и стратешке процене утицаја.

А.7. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КВАЛИТЕТА И КАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

А.7.1. Природне карактеристике

А.7.1.1. Геоморфолошке карактеристике терена

Подручје ПДР-а захвата простор од Ибарске магистрале (наспрам гробља Орловача) до Топчидерске реке у насељу Кијево укупне површине 60,50 hа. Апсолутна кота терена поред Ибарске магистрале је на 193.0 мнв док је у Кијеву поред Топчидерске реке 94.0 мнв.

Падина је која је предмет истраживања је пресечена долином Кијевског потока који ту извире и улива се у Топчидерску реку. Кијевски поток је са високим долинским странама, стрмим и високим неколико десетина метара, обрастао шибљем и скоро је непроходан.

Основни морфолошки облици су настали маринским процесима који су модификовани радом флувијалног процеса ерозије, као и процесима површинског распадања на падинском делу простора ПДР-а.

А.7.1.2. Геолошка грађа терена

На основу резултата истраживања као и података из геолошке карте (ОГК лист Београд 34-113) најстарији седименти на подручју ПДР-а су кредни седименти флишног комплекса претстављени глинцима, лапорима и пешчарима неритмичког смењивања, преко којих леже седименти терцијера - миоцена а представљени су сарматским кречњацима, лапорима и лапоровитим глинама.

Преко седимената терцијера, током периода квартара формиране су наслаге делувијално пролувијалних и делувијалних глина које су прекривене еолским творевинама (лесом). Као последица урбанизације грађевинске активности у терену је присутан насип (савремено тло –техногене наслаге).

Литогенетски стуб истражног простора, почевши од базе терена, је следећи:

- Терцијарни седименти - наталожени су преко седимената кредне старости. У склопу комплекса терцијарних седимената издвојени су седименти сармата - кречњачко-лапоровити седименти (M31).

- Квартарни седименти - представљају седименте различитих генетских типова, а изграђују површинске и приповршинске делове терена. Представљени су еолским седиментима (l), лесоидним делувијумом (ld), делувијално-прашинастом лапоровитом глином (dg) као и пролувијално-делувијалним (prdl) и алувијално-пролувијалним (alpr) седиментима.

- Техногене наслаге (n) на истражном простору јављају се као неплански набачај и као техногено припремњено тло (за потребе нивелације терена, као подлога саобраћајница и инфраструктурних објеката).

А.7.1.3. Хидрогеолошки услови

Терен подручја Плана детаљне регулације је у хидрогеолошком смислу сложених карактеристика.

Квартарни седименти изграђују површински део терена и престављени су следећим срединама:

- Лес је колектор-спроводник (семи-аквифер) у оквиру кога је могуће формирање збијени издани етажног типа.

- Делувијални седименти представљени делувијалном-лесоидном глином која у хидрогеолошком погледу представља семи-аквифер и делувијално-пролувијалном глином која представља колектор-резервоар. У делу терену се формирана повремена или стална издан у делувијалним-пролувијалним седиментима, а прихрањивање ове издани је непосредно, односно директно понирањем атмосферских (површинских) вода, као и процеђивањем из хипсометријских виших делова терена, као и из оштећених водоводних и канализационих мреже.

Подину квартарних седимената чине терцијарни седименти који су представљени кречњачко-лапоровитим седиментима, који су у зависности од степена засићења постојећих пукотинских система, који у терену представљају путеве комуникације воде, па су у хидрогеолошком смислу најчешће семи-аквифер, а са дубином су им израженија колекторска својства.

А.7.1.4. Сеизмичност терена

На основу олеата сеизмичке карте која се односи на повратни период од 500 година, истражни простор се налази у зони VIII° МЦС. Овом сеизмичком степену одговара коефицијент сеизмичности Кс=0.05 (правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 59/90).

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели.

Табела бр.2: Сеизмички параметри

| Сеизмички параметри | Повратни период времена (године) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | 475 | 975 |
| Acc(g) max. | 0,02-0,04 | 0,04-0,06 | 0,08-0,1 |
| Imax (EMS-98) | V-VI | VII | VIII |

А.7.1.5. Категоризација терена

На основу целокупног фонда података и резултата геолошко-геотехничких истраживања, предметни простор ПДР-а може се сврстати у два инжењeрскогеолошка рејона:

- РЕЈОН А

- РЕЈОН B

РЕЈОН А  обухвата простор лесног платоа дуж Ибарске магистрале и падинске делове према Кијевском потоку. Рејон А представља велики простор са којег се кишне воде дренирају преко јаруга и мањих потока ка Кијевском потоку. Природни хидролошки режим је због изведених радова на путу делимично поремећен, па је приметно да се на неким местима формирала јаружасто-каналска ерозија, а нарочито паралелно дуж моста према Кијевском потоку .

Терен у Рејону А изграђују квартарни седименти настали–депоновани ерозионим процесима, а подину квартарним седиментима чини терцијар, који пак најчешће лежи на флишној кредној серији.

Лес, преталожен на месту (тзв. падински лес), представља примарну природну депоновану еолску творевину, пахуљасте грађе и изражене макропорозности и цевастог типа порозности, изразито колапсибилну, која је на месту уз краћи транспорт преталожена, дејством инфилтрације површинских вода, односно унутрашње ерозионе активности у смислу померања и прегруписавања честица, узоркујући структурни слом и мењајући механичка и инжењерска својства у погледу збијености, консолидације, водопропустљивости, и коначно отпорности и деформабилности на лицу места. Отуда је и елувијалног карактера.

Лесоидни делувијум настао као продукт спирања леса водном (планарном) спољашњом и унутрашњом ерозијом. Делувијално-пролувијални односно пролувијално-делувијални седименти настали су бујичном – каналском ерозијом, депоновани дуж јаруга и поточних долина са повећаним садржајем органских материја.

Делувијалне лапоровите глине представљају ерозију миоценских и других лапоровитих компонената углавном бивше површине терена (оксидациона зона кора распадања) и касније њихово запуњавање и мешање са еродованим творевинама, а пре свега лесног материјала. Овде се најчешће јавља реактивирање ерозионо водних процеса и мешање еродованог материјала, градећи нови седимент повећане пластичности, изражених волуменских промена, прслинске порозности, са доста конкреција карбоната, лимонита, гвожђа и мангана.

Сви наведени квартарни седименти имају без обзира на разлике у саставу заједничко следеће: генезу и ерозионе процесе, мали степен консолидације (лес неконсолидована до слабо консолидована средина), умерену стишљивост и отпорност. Са аспекта фундирања су условно повољне средине и захтевају стабилне консолидационе мере у темељном тлу на темељној спојници. Изградња и фундирање објека до П+2 може се извести на темељним плочама или темељним тракама уз обавезну израду тампон слоја од збијеног шљунка. Када је у питању колапсибилан лес, стабилизацију темељног тла извести тампон слојем шљунка са додатком цемента у сувом.

Ниво подземне воде констатован у области рејона А је око 3.0 m са могућом осцилацијом за око ± 1.5 m.

У оквиру рејона А потребно је испоштовати следеће услове:

- на прикључцима водоводно-канализационе мреже са објектом остварити флексибилне везе,

- око објекта урадити тротоаре са контра падом ширине 1,5-2,0 m,

- на објекте уградити репере и пратити слегања у току градње и експлоатације (период од 2 године),

- површинске воде каналисати и одвести у сабирни реципијент,

- лапоровити комплекс представља повољну средину за ослањање и укљештење шипова,

- канали се при изградњи објеката инфрастуктуре могу запуњавати лесним материјалом уз постизање збијености 95% од захтеване збијености одређене Прокторовим опитом,

- канали дубљи од 1 m морају се штитити адекватном подградом као и темељне јаме,

- код саобраћајница, подлога (подтло), као и труп пута, могу се градити од лесног материјала.

Рејон А омогућава успешну градњу свих планираних објеката у обухвату ПДР-а, као што су комерцијални објекти, спортски терени и зелене површине и становања.

РЕЈОН B  обухвата падинске делове са стрмим нагибима према Кијевском потоку.

Планиране зелене површине у рејону B су од великог значаја за одрживу стабилност падина. Ниско и постојеће растиње и шумско дрвеће има велики значај за еко геолошки статус простора и посебно за одрживу стабилност падина. Неопходно је простор уредити уз ангажовање шумарских стручњака и пејзажне архитектуре.

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15).

A.7.1.6. Екогеолошка заштита тла и подземне воде

При планирању простора за било који вид грађевинске активности посебну пажњу треба посветити заштити геолошке средине, односно заштити воде и тла, као значајном фактору животне средине, а све са циљем очувања и одржавања живог света и природног стања средине и безбедности живота људи у зони изградње – грађевинске делатности.

У области рационалног планирања и пројектовања треба уважити предлог правилног конструктивног решења објеката, који ће бити прилагођени инжењерскогеолошким условима  у терену у погледу очувања и побољшања услова стабилности.

Обзиром да површину изграђују порозни слојеви тла, то је издан формирана у терену практично без природне заштите од загађења. На тај начин токсичне материје које доспевају на површину терена, лако продиру у дубље слојеве тла и прогресивно се шире услед филтрације подземне воде у тлу. У том смислу свако неконтролисано упуштање вода у терен, нарочито отпадних вода, има вишеструко негативни одраз на природну геолошку средину - како у смислу погоршања физичко - механичких својстава грађевинског тла, тако и нарушавања природног педолошког састава тла као животне средине.

A.7.1.7. Концепција детаљних истраживања

Концепција детаљних инжењерскогеолошких, односно геотехничких, истраживања за више нивое израде техничке документације заснива се на следећем:

- Утврђивање литолошке грађе терена у непосредној зони грађевинских захвата. Посебно, услови настанка и створених просторних односа природних литолошких комплекса у приповршинском делу терена (квартарне творевине).

- Хидрогеолошке карактеристике терена а посебно карактер и тип издани, филтрациона својства и очекиване количине воде у темељним јамама, а у циљу предузимања мера дренирања и димензионисања капацитета пумпи, односно начина одводњавања у току извођења радова и експлоатације објеката.

- Промене физичко-механичких параметара литолошких чланова у односу на досадашње резултате, нарочито због утицаја регионалног дренирања терена и изведених захвата на уређењу терена.

- Програм, односно Пројекат детаљних истраживања, треба усагласити са карактеристикама објеката и специфичностима терена и његове природне конструкције и посебно захтевима који произилазе из инжењерскогеолошких и геотехничких услова градње, датих у овом елаборату.

А.7.1.8. Климатске карактеристике

Фактори који доминатно утичу на климу Београда су: географски положај, рељеф, доминантне ваздушне масе, изграђеност подручја и аерозагађење.

Према Еколошком атласу Београда предметно подручје има одлике топоклиматске зоне 4 – брдовито залеђе, са следећим карактеристикама: годишња количина падавина 730 mm, средња годишња температура 11°С, средња минимална температура од -2 до -3°С, средња максимална 26°С, са претежно долинским типом магле и доминантним југоисточним ветром.

За предметно подручје меродавни су подаци са климатолошке станице Радмиловац, која се налази на 130 мнв. Средња минимална температура јавља се у јануару (-4,6°С), када и средња дневна има најнижу вредност (-0,7°С), док се средње максималне температуре јављају у јулу и августу (око 26-27°С). Као и на другим климатолошким станицама ван уже градске зоне, средње месечне вредности дневних амплитуда температуре су израженије у односу на амплитуде на градским климатолошким станицама, које су под утицајем градског острва топлоте.

Табела бр.3: Средње месечне вредности дневних амплитуда температуре (°С) на климатолошкој станици Радмиловац

| M | J | Ф | М | А | М | Ј | Ј | А | С | О | Н | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(°С) | 6,5 | 8,2 | 10,4 | 11,7 | 11,9 | 11,6 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 12,1 | 9,1 | 7,3 |

Извор: Ункашевић М.: Клима Београда, Научна књига, Београд, 1994.

На климатолошкој станици Радмиловац средња годишња количина падавина износи око 670 mm (табела 2). Највише падавина излучи се у летњим месецима, а затим у пролећним (табела 3).

Табела бр.4: Средње месечне и годишња количина падавина (mm) 1951-1985.г. на климатолошкој станици Радмиловац

| J | Ф | М | А | М | Ј | Ј | А | С | О | Н | Д | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,4 | 42,9 | 42,5 | 56,0 | 71,8 | 85,7 | 71,5 | 50,1 | 47,3 | 43,7 | 54,9 | 55,8 | 668,4 |

Извор: Ункашевић М.: Клима Београда, Научна књига, Београд, 1994.

Табела бр.5: Средње сезонске и годишња количина падавина (mm) 1951-1985.г. на климатолошкој станици Радмиловац

| зима | пролеће | лето | јесен | година |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146,3 | 170,6 | 207,6 | 146,4 | 668,4 |

Извор: Ункашевић М.: Клима Београда, Научна књига, Београд, 1994.

Доминантан ветар на предметном подучју је из правца југоистока.

А.7.1.9. Карактеристике биљног покривача

Највећи део простора предметног плана заузимају неуређене зелене површине, под вегетацијом различитих категорија и бонитета. У оквиру планског подручја нису евидентиране јавне зелене површине. Терен је са израженим рељефом где је присутна висока и жбунаста аутохтона вегетација која има заштитну антиерозиону улогу. У западном делу територије налазе се ливаде и остаци пољопривредних површина. У оквиру граница предметног Плана и непосредном окружењу нема заштићених природних добра. Природну вредност представљају Кијевски и Врбин поток са шумама и шибљацима у приобаљу, као значајни еколошки коридори града.

На предметном подручју разноврсност картираних биотопа је велика. Међу евидентираним биотопима, мезофилни листопадни шибљаци и мезофилне листопадне шуме су процењени као потенцијално Природни или биотопи веома блиски природним, са истакнутим вредностима за заштиту станишта и заштиту врста, вредни заштите природе од међународног и националног значаја, остаци некадашњег природног предела или старијих култивисаних екосистема. Затим, биотопи подтипа умерено валжна и влажна ливада, ксерофилни листопадни шибљак и приречна шума, процењени су као потенцијално Високо вредни, природи блиски биотопи са високом рефугијалном функцијом, станишта угрожених врста, вредни заштите природе, незнатно оптерећени остаци некадашњег природног предела или старији од култивисаних екосистема. Потоци, појединачна стабла / групе дрвећа умерено сувих до свежих станишта (и влажних станишта) и остаци шума, издвајају се као потенцијално Вредни биотопи, екстензивно коришћени, са богатом структуром, станишта великог броја врста, са важном функцијом рефугијума или бафера у изграђеним подручјима.

А.7.2. Створене карактеристике

А.7.2.1 Културно наслеђе

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру границе предметног Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.

А.7.2.2. Инфраструктурна мрежа, објекти и површине

Јавне саобраћајне површине

Од примарне уличне мреже, овим планом обухваћен је део Ибарске магистрале у зони петље „Врбин поток“ и део Кружног пута Кијево, које остају магистралне саобраћајнице. Улице Гочка и Нићифора Нинковића се планирају у рангу улица другог реда. Остале постојеће и планиране саобраћајнице унутар плана су део секундарне уличне мреже и служе за приступ конкретним садржајима.

Приступ комерцијалној зони планира се са Ибарске магистрале преко петље „Врбин поток”.

Саобраћајнице унутар предметног простора планирају се у рангу приступних и сабирних улица према могућим саобраћајно техничким елементима уз поштовање постојеће изграђености и парцелације.

Због потребе полагања комуналних инсталација и изван јавних саобраћајних површина, формирају се јавне површине за техничку инфраструктуру. Изнад планираних канализационих цеви, због потребе приступа и одржавања, предвиђа се градња стазе (пешачко-колска стаза за пешаке и комунална возила).

У регулационом простору јавних саобраћајница није дозвољена градња подземних и надземних делова зграда и других објеката (подземни темељи, еркери, магацински простор, резервоари и др).

јавни градски превоз путника

У постојећем стању предметно подручје није опслужено линијама јавног градског превоза путника (у даљем тексту: ЈГПП). Дуж границе предметног Плана, Ибарском магистралом саобраћају линије ЈГПП, али не постоје стајалишта ЈГПП.

У складу са планским поставкама Дирекције за јавни превоз, планирано је увођење нове аутобуске линије, чија ће се траса пружати саобраћајницом Нова 1, од петље „Врбин поток“, и даље Пролетерском и Летићевом улицом.

Микролокације стајалишта дефинисана су у складу са планираним наменама и просторним ограничењима.

железнички саобраћај

Предметни простор се налази јужно од постојеће једноколосечне пруге Београд Ранжирна „А“ – Распутница Б“ – Распутница „К/К1“ – Ресник. Железничка пруга се једним делом, пружа уз Пролетерску улицу. Пролетерска улица се даље пружа према техничко-путничкој станици Кијево, тако да је укрштање железничке пруге и Пролетерске улице денивелисано.

У северозападном делу предметног плана, пружа се тунелска деоница железничке пруге, а са североисточне стране постојећа магистрална једноколосечна пруга Београд Ранжирна „А“ – Распутница Б“ – Распутница „К/К1“ – Ресник се, једним делом, пружа уз Пролетерску улицу. У постојећем стању, укрштање железничке пруге и Пролетерске улице је денивелисано.

У складу са условима „Инфраструктуре железнице Србије“, у оквиру границе предметног плана нису планирани нови укрштаји саобраћајница са постојећом железничком пругом у нивоу.

Приступ предметном подручју планира се преко саобраћајнице Нова 1, која се надовезује на постојећу саобраћајницу (Пролетерску улицу), при чему се укрштање Пролетерске улице са поменутим железничким пругама задржава као у постојећем стању (денивелисано).

Изнад тунелске деонице железничке пруге планирана је комунална стаза 5 са припадајућом инфраструктуром, која је у функцији одржавања магистралног водовода.

Водоводна мрежа и објекти

Територија обухваћена границом Плана припада првој, другој и трећој висинској зони снабдевања Београда водом.

Објекти планирани овим Планом се налазе највећим делом у трећој висинској зони, док се рубни делови налазе у горњој граничној зони друге висинске зоне.

Од инсталација градског водоводног система у оквиру граница плана постоје:

- Магистрални цевовод Ø1200mm Макиш-Младеновац

- Цевоводи друге висинске зоне Ø90mm и Ø110mm и цевовод треће висинске зоне Ø25mm у Пролетерској улици

- цевовод треће висинске зоне Ø200mm односно Ø150mm у Гочкој улици

- цевовод треће висинске зоне Ø100mm у улици Милутина Гарашанина.

Цевоводи у Гочкој улици и Милутина Гарашанина су недовољног капацитета за потребе снабдевања водом за потрошњу планирану овим Планом.

Ван граница предметног Плана од гробља Орловача до петље Врбин поток, дуж Ибарске магистрале постоји цевовод треће висинске зоне пречника Ø225mm довољног капацитета.

Ради обезбеђења довољних количина воде и довољног притиска за санитарне и противпожарне потребе и сигурности у снабдевању планиран је основни прстен Ø200mm који је са једне стране прикључен на водовод треће висинске зоне Ø225mm дуж Ибарске магистрале,  а са друге стране на водовод Ø200mm у Гочкој улици. Траса планираног водовода Ø200mm иде улицом Нова 1 средином комерцијалне зоне, поред постојећег Магистрални цевовод Ø1200mm Макиш-Младеновац до кружног пута Кијево. Након проласка испод кружног пута Кијево иде улицама Милутина Гарашанина, Нићифора Нинковића и Гочком до прикључења на постојећи водовод Ø200mm у Гочкој улици. Планирани водовод се може сматрати транзитним те се не планира укидање постојеће водоводне мреже и кућних прикључака у тим улицама.

Сва остала мрежа у оквиру комерцијалне зоне је пречника Ø150mm са ослонцем на планирани водовод у улици Нова 1 Ø200mm, са којом чини прстенаст систем. Положај планиране мреже у границама привредно-комерцијалне зоне је у тротоарима планираних саобраћајница.

За потребе противпожарне заштите, пројектном документацијом обезбедити довољан број противпожарних хидраната.

По потреби, за објекте који се налазе у другој висинској зони у границама привредно-комерцијалне зоне, или за објекте који се налазе у првој висинској зони дуж Пролетерске улице, пројектном документацијом предвидети умањиваче притиска, а на основу хидрауличког прорачуна.

Канализациона мрежа и објекти

Територија обухваћена границом Плана припада централном канализационом систему и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода.

Реципијент употребљених вода са предметног подручја је Топчидерски колектор у долини Топчидерске реке. Реципијенти атмосферских вода су постојећи водотоци Кијевски и Врбин поток. На предметној територији нама изграђене канализације.

Цео слив Кијевског потока тренуто нема решено одвођење атмосферских вода системом градске канализације. Канализацијом употребљених вода покривен је део слива (Петлово брдо). Употребљене воде са тог слива се у најнизводнијој тачки, каналом Ø400mm одводе до Топчидерског колектора ван границе Плана.

У долини Кијевског потока постоји индивидуална изградња. Употребљене воде са тог простора се евакуишу путем водопропусних јама или директно у Кијевски поток.

Имајући у виду промену намене површина у сливу Кијевског и Врбиног потока у односу на тада важећи ГУП и новог саобраћајног решења, урађена је Анализа компленог сливног подручја за потребе изградње канализације употребљених вода, као и анализа слива за потребе изградње канализације атмосферских вода у оквиру границе предметног Плана. Предметна анализа је саставни део Плана и налази се у документационој основи.

Све употребљене воде са простора Плана и околног слива које гравитирају предметном колектору се прикупљају главним одводником, димензија од Ø300mm до Ø500mm у саобраћајници Нова1 и Пролетерском улицом, и одводе до Топчидерског колектора. Сва остала канализација употребљених вода у оквиру границе Плана је димензија Ø250mm. Положај колектора је у коловозу планиране Пролетерске улице.

Димензионисање главног одводника употребљених вода је изведено на основу познатих урбанистичких параметара за цело сливно подручје у оквиру Анализе сливног подручја која је саставни део документације Плана.

До изградње главног одводника употребљених вода до реципијента, евакуацију употребљених вода са предметне територије вршити интерно путем непропусних септичких јама или локалних постројења за пречишћавање у оквиру парцеле са упуштањем пречишћених вода у водотокове.

Положај канализације је у коловозу планираних саобраћајница.

Све атмосферске воде су прикупљене кишном канализацијом и одведене до најближег водотока. Пре упуштања у отворени водоток планирано је пречишћавање путем таложника и сепаратора масти и уља за које су планиране засебне инфраструктурне парцеле.

Електроенергетска мрежа и објекти

За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је мањи број водова 10 kV и 1 kV. Мрежа постојећих електроенергетских водова изграђена је подземно и надземно.

Према урбанистичким показатељима, за предметно подручје, потребно је изградити 21 (двадесетједну) ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVА, снаге трансформатора 630 kVА. Све планиране трафостанице градити у склопу новог објекта који се гради или као слободностојеће објекте.

Прикључење планираних ТС 10/0,4 kV на мрежу 10 kV биће могуће  по изградњи и пуштању под напон планиране ТС 110/10 kV "Београд 39 - Железник", инсталисане снаге енергетских трансформатора 2x40 MVA.

Од планиране ТС 110/10 kV до планираних ТС 10/0,4 kV потребно је изградити потребан број подземних електроенергетских водова 10 kV. Планиране ТС 10/0,4 kV прикључити по принципу "улаз-излаз" на планиране водове 10 kV.

Од планираних ТС 10/0,4 kV до потрошача изградити електроенергетску мрежу 1 kV.

Све слободне и саобраћајне површине, опремити инсталацијама јавног осветљења (ЈО) тако да се постигне задовољавајући ниво фотометријских величина. За осветљење применити савремене светиљке које имају добре фотометријске карактеристике и које омогућавају квалитетну и економичну расвету. Планиране водове за потребе ЈО прикључити на планирану слободностојећу ТС 10/0,4 kV у блоку бр. 5, или на постојећу мрежу у улицама Пролетерска и Летићева.

Планиране електроенергетске водове 10 kV, 1 kV и ЈО изградити подземно, у рову дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја електроенергетских водова. На местима где се очекују већа механичка напрезања све електроенергетске водове поставити у кабловску канализацију или заштитне цеви као и на прeлазима испод коловоза саобраћајница.

Телекомуникациона мрежа и објекти

Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.

На предметном подручју за потребе постојећих ТК корисника изграђена је ТК мрежа, и у оквиру ње:

- постојећа ТК канализација;

- постојећи подземни ТК каблови;

- постојећи оптички ТК каблови.

На основу урбанистичких показатеља као и норматива за одређивање потребног броја телефонских прикључака, за предметно подручје потребно је обезбедити око 1500 ТК прикључака.

За реализацију потребног броја телефонских прикључака планира се по једна микролокација у сваком блоку са планираним комерцијалним објектима, у објекту или на јавној површини близу планираног комерцијалног објекта, за смештај потребне телекомуникационе опреме (ТКО).

Потребе за новим прикључцима, односно ТК услугама биће решене у складу са најновијим смерницама за планирање и пројектовање ТК мреже уз примену нових технологија.

За пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber То the Building) решења полагањем приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће активне ТК опреме у њима.

За смештај ТК опреме - indoor кабинета обезбедити простор површине од 2-4m².

За смештај ТК опреме - outdoor кабинета обезбедити простор 2х2m на јавној површини (на тротоару, уз зграду или на зеленој површини).

Микролокација за ТК опрему треба да је лако приступачна, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених возила. Потребно је за микролокацију обезбедити напајање.

Планира се да приступна ТК мрежа буде подземна, па је за повезивање на ТК мрежу неопходно обезбедити  приступ  свим планираним  објектима путем ТК канализације. Цеви за ТК канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за постављање ТК канализације у тротоару је 1,10 m а у коловозу 1,30 m. Планирану ТК канализацију извести на прописном растојању у односу на постојеће ТК водове, као и у односу на остале комуналне инсталације у складу са вежећим прописима ЗЈПТТ и осталим прописима из ове области.

За потребе бежичне приступне мреже планира се изградња 3 (три) базне станице (БС). Планиране базне станице изградити у блоковима бр. 1 и 3 у оквиру планиране зелене површине.

Гасоводна мрежа и објекти

У граници предметног Плана изведена је  нископритисна (р=1÷4 бар) полиетиленска гасна мрежа у Гочкој улици која се снабдева путем постојеће мерно-регулационе станице  МРС "Петлово брдо".

По својим специфичним потребама за топлотном енергијом, целокупно предметно подручје се планира за гасификацију и увођење природног гаса као основног енергента.

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд („Службени лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) дуж Ибарске магистрале (државни пут IБ реда 22) планирана је изградња челичног дистрибутивног гасовода  (p=6÷16 bar-a) од постојећег челичног дистрибутивног гасовода  ГМ 05-04 (p=6÷16 bar-a) до планиране мерно-регулационе станице МРС „Рушањ“, чиме би се стекли услови за прикључење планираних потрошача на предметном подручју на гасоводну мрежу.

Гасификација предметног простора се планира изградњом следећих елемената гасоводне мреже:

- челичног дистрибутивног гасовода пречника 168,3mm и радног притиска р=616 bar-а од  челичног дистрибутивног гасовода планираног дуж Ибарске магистрале до планиране мерно-регулационе станице МРС „Церак 2“;

- мерно-регулационе станице (МРС) "Церак 2" капацитета Bh=4500 m/h и

- полиетиленске гасоводне мреже радног притиска р=14 bar-а која би се снабдевала природним гасом преко планиране МРС „Церак 2“.

Мерно-регулациона станица (МРС) "Церак 2"  је објекат димензија 5m x 4m и у њој се обавља редукција притиска са p=616 bar-а на p=14 bar-а, одоризација и контролно мерење потрошње гаса. За МРС је потребно обезбедити јавну грађевинску парцелу и прикључке на електроенергетску и телекомуникациону мрежу.

Од мерно-регулационе станице планира се полиетиленска  гасна мрежа притиска p=1÷4 bar дуж јавних саобраћајница до гасоводних прикључака за сваког заинтересованог потрошача.

Управљање отпадом

С обзиром на чињеницу да је на предметном простору планирана изградња привредних и комерцијалних садржаја, као и трафо станице и станице за снабдевање горивом, очекује се да ће доћи до генерисања веће количине отпада које не припaда комуналном отпаду (индустријског и комерцијалног отпада). Пре свега очекује се већа количина грађевинског отпада, рециклажног и амбалажног отпада, као и одређених врст опасног отпада. Ове отпатке је потребно прикупити, разврстати, складиштити и одложити у складу са важећом Стратегијом и релевантном законском регулативом.

Зелене површине

Заштитни зелени појас који се планира дуж Кијевског и Врбиног потока има за циљ да сачува постојећи фонд зеленила дуж водотокова, обезбеди заштиту од ветра и навејавања снега, као и да визуелно и амбијентално „изолује“ простор од привредно-комерцијалних зона.

Минимални проценат зеленила на незастртој земљишној подлози износи 80%.

У оквиру заштитног зеленог појаса, према потреби планирати садњу густих засада дрвећа и шибља поред већ постојеће високе вегетације. Такође, планирати затрављене површине као и пешачке стазе (са припадајућим парковским мобилијаром) које ће повезивати различите намене у простору.

Обавеза инвеститора је процена, односно стручна валоризација постојећег дрвећа и шибља са циљем да се квалитетне групације вегетације, уграде у састав заштитног зеленог појаса.

Изабрати врсте дрвећа и шибља које су одшколоване у расадницима, нису препознате као алергене и инвазивне врсте, имају јаку изданачку снагу и густе крошње, отпорне су на микроклиматске услове средине, на загађен ваздух, као и на нуспродукте издувних гасова.

Поред наведеног, обавеза инвеститора је и израда Главног пројекта озелењавања у скалду са условима „ЈКП Зеленило“, Београд, што ће бити предмет даље пројектне разраде.

Водне површине

Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део тока Кијевског (Врбиног) потока, који пролази кроз дубоко усечену јаругу источно од планиране привредно-комерцијалне зоне.

Кијевски поток је лева притока Топчидерске реке са ушћем на стационажи km 8+950. Дужина тока Кијевског потока је око 5,08 km са сливом површине 6,2km2. Кијевски поток припада хидрографској класи бујичних потока слабе ерозије.

Најнизводнији део Кијевског потока, од ушћа у Топчидерску реку узводно је регулисан у дужини од око 317m. Ово корито је димензионисано на хиљадугодишњу велику воду. Регулација је извршена бетонским трапезастим отвореним коритом.

За нерегулисан узводни део потока у дужини од око 1300m урађен је Главни пројекат регулације Кијевског потока (Јарослав Черни 2013. Године). Предмет овог Плана није регулација Кијевског потока у делу за који је урађен пројекат.

Регулација Кијевског потока од ушћа до бране ретензије биће предмет посебног Плана детаљне регулације.

Водопривредном основом Топчидерске реке планирана је, осим пасивне одбране од поплава (регулације водотокова) и активна одбрана од великих вода Топчидерске реке и притока изградњом акумулација и ретензија.

У ту сврху  урађен је Главни пројекат ретензије на Кијевском потоку (Хидропројекат 1986.године). Ретензија је планирана на стационажи km 1+865,93 Кијевског потока, односно на најузводнијем делу потока због конфигурације терена и на неизграђеном терену.

Загађене-зауљене кишне воде (са зауљених и запрљаних површина – бензинске пумпе, паркинг и сл.), пре улива у реципијент морају се посебно каналисати, спровести кроз таложнике за механичке нечистоће и сепараторе уља и бензина, а тек потом упустити у реципијент, стим да се не угрози квалитет површинских и подземних вода прописних Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр.67/11, 48/12 и 1/16)  и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних суспстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр.24/14), којом је дефинисано да ће се до истека преиспитаног рока примењивати максималне количине опасних материја у водама прописане Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник РС“ бр.31/82) и уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр.50/12).

Забрањено је у водоток (Врбин-Кијевски поток) испуштати непречишћене воде, осим условно чистих атмосферских вода (путем уређених испуста) које су у складу са важећим подзаконским актима.

По потреби, код објеката које продукују технолошке отпадне воде, предвидети изградњу уређаја за предтретман ових вода тако да њихов квалитет задовољава санитарно техничке услове за испуштање у реципијенту складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“ бр.67/11, 48/12 и 1/16).

Приликом укрштања планираних саобраћајница и водотокова (Врбиног-Кијевског потока), надвишење доње ивице конструкције мостова (зазор)  усвојити на мин h=0,70m.

Све инфраструктурне водовове, код укрштања са водотоцима, положити подземно, на безбедној дубини у заштитној цеви, тако да горња ивица цеви буде најмање 1m испод дна корита.

А.7.2.3. Опис  стања чиниоца животне средине

Предметна локација се налази у североисточном делу шумадиjскoг брдовитог залеђа, у топоклиматској зони 4, где је средња годишња температура ваздуха Тс<11С, годишња сума падавина 700мм-750mm, а доминантан југоисточни ветар.

С обзиром да предметна локација није покривена мрежом мерних места, за континуирано праћење стања животне средине, подаци о квалитету ваздуха преузети су из Еколошког атласа Београда. Индекс квалитета ваздуха предметног подручја је следећи:

- AQI2 (сумпор-диоксид и чађ): 0.6  AQI2  0.8 средњи квалитет ваздуха,

- AQI3 (сумпор-диоксид, чађ и азот-диоксид): 1.0  AQI3  1.4 средњи до нездрав ваздух,

- AQI4 (сумпор-диоксид, чађ, азот-диоксид и суспендоване честице): 2.0  AQI4  2.5 веома нездрав ваздух,

- Концентрације суспендованих честица (PM, GVI 70 г/м3) 90 PM 95,

- Просечан број дана са концентрацијама чађи GVI    20  N  50,

- Количина аероседимента (GVI=200 mg/m2/дан)  200  AS  300 mg/m2/дан.

На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са фреквентних друмско-железничких коридора. Планско подрчје обухвата територију у непосредној близини државног пута IА реда број 2, Ибарске магистрале, петље Орловача и деонице аутопута Е-75.  У непосредној близини налазе се Кружни пут Кијево, и железничка пруга  Београд – Ниш. На самом разматраном простору нема индустријских постројења. На квалитет животне средине овог простора, односно на квалитет ваздуха и земљишта утицај могу имати саобраћај и индивидуална ложишта, која  у зимском периоду значајно доприносе повећаном загађењу ваздуха.

Такође, путним и железничким саобраћаницама обавља се транспорт опасних материја, што у случају аксидентних ситуација може угрозити стање животне средине.

С обзиром да предметно подручје није покривено мерним местима за мерење квалитета ваздуха, за оријентациону процену квалитета ваздуха коришћени су резултати циљаних мерења која је за потребе израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота Михајла Петровића до аутопутске обилазнице, („Службени лист града Београда“, бр.33/10).

Квалитет ваздуха и земљишта

Мерна места на којима су узорковани ваздух и земљиште налазе се на следећим локалцијама:

- Мерно место 4 налази се на Видиковцу, код искључења са Ибарске магистрале за Раковицу у близини раскрснице са улицом Пилота Михајла Петровића

- Мерно место 5 налази се на Видиковцу, на Ибарској магистрали код бензинске станице ОМВ

- Мерно место 6 налази се на Петловом брду у близини аутобуског стајалишта на Ибарској магистрали

- Мерно место 7 налази се у зони планиране раскрснице Ибарске магистрале и обилазнице аутопута

Слика бр. 1: Приказ мерних места за мерење аерозагађења и испитивање земљишта

Узорковање ваздуха и испитивања урађени су у складу са Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављење мерних места и евиденцији података (Сл. гласник РС бр. 54/92). Комантар резултата такође је дат у складу са наведеним Правилником.

Хемијска испитивања 8 (осам) узорака приповршинског тла са 4 (четири) локалитета код улице Пилота Михајла Петровића и Ибарске магистрале рађена су 18.09.2008. године на три мерна места (4, 5 и 6) и 27.10.2008. године (мерно место 7) из површинског слоја и са дубине од 0,5 до 0,6 метара.

Хемијска испитивања узорака тла вршена су у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Сл. гласник РС бр. 23/94).

На основу резултата испитивања може се констатовати следеће:

- Концентрације сумпор-диоксида, азот-диоксида, приземног озона, чађи и угљенмоноксида у два просечна 24-часовна узорка на сва четири мерна места биле су ниже од ГВИ прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података

- Концентрације суспендованих честица и испитиваних тешких метала у наведеном периоду узорковања у два просечна 24-часовна узорка на сва 4 мерна места нису прекорачивале ГВИ прописане Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података

- Концентрације органских полутаната (бензена, ксилена, етилбензена и толуена) у испитиваним узорцима биле су ниже од ГВИ прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података.

- Нађене концентрације кадмијума, олова, живе, арсена, хрома, никла, бакра, флуора, цинка и бора у свим испитиваним узорцима ниже су од максимално дозвољених концентрација дефинисаних Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања.

Ипак, у будућности се не очекује значајно повећање концентрације овог тешког метала у земљишту поред магистрале, услед све веће употребе безоловног бензина.

Бука

Испитивање нивоа комуналне буке вршено је на четири мерна места у зони предметне саобраћајнице, 23.09. и 29.10.2008. године.

Мерења су вршена у спољној средини, на следећим мерним местима:

- На Видиковцу, код искључења са Ибарске магистрале за Раковицу – у близини раскрснице са улицом Пилота Михаила Петровића (мерно место 4)

- На Видиковцу, код бензинске станице ''OMV'' (мерно место 5)

- На Петловом брду, у близини аутобуског стајалишта на Ибарској магистрали (мерно место 6)

- У зони планиране раскрснице Ибарске магистрале и обилазнице аутопута.

С обзиром на сва неповољна деловања нивоа спољне буке и буке у боравишним просторијама, дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави утврђен је Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини, Сл. Гласник РС бр. 54/92, и за предметну зону, тј.  зону поред градских и магистралних саобраћајница (дан/ноћ) износи  65/55 dB(A).

Као што је наведено бука на наведеним мерним местима потиче доминантно од саобраћаја (путничка возила, аутобуси градског и међуградског саобраћаја и теретна возила) и уколико се оцени у односу на горе наведене критеријуме, закључује се да њен еквивалентни ниво премашује највеће дозвољене вредности и за дневни и за ноћни период током свих интервала мерења. Чак ни у једном мерном интервалу еквивалентни ниво буке није био испод 70 dB(А), ни од 22 до 00 сати. Мерења су на свим мерним местима вршена, према наведеном Правилнику, током три интервала по 15 минута у дневном периоду и током два интервала по 15 минута у ноћном периоду. Дневни период је од 06 до 22 сата а ноћни период је од 22 до 06 сати, на удаљености од 7 m од средине најближе саобраћајне траке.

Квалитет површинских и подземних вода

Са аспекта заштите животне средине и смањења степена угрожености људи, земљишта и подземних вода мора се указати на проблем одвођења употребљених вода.

Као најзначајнији стратешки ресурс XXI века истакнути су водни ресурси јер представљају најважнији сегмент животне средине.

»Оквирна директива о водама« (Water Framework Direktive – WFD) представља почетак нове ере у историји управљања водама у Европи.

Са усвајањем директиве WFD, водни ресурси на територији ЕУ постају брига целе Уније. То значи да легислативни, технички и економски приступ управљању водама у појединим земљама мора бити хармонизован и да мора постојати јединствена, кохерентна стратегија за управљање водама.

Не приказујући детаљније садржину директиве овде су приказани само неки циљеви њеног доношења а сама директива прописује низ правила и норматива у области вода.

Основни циљеви доношења директиве WFD су следећи:

- свеобухватна заштита свих вода, уз примену начела интегралног управљања водним ресурсима

- постизање доброг статуса вода у року од 15 година, према дефинисаним критеријумима и хидролошким, хемијским и биолошким стандардимa

- интегрално газдовање и управљање речним сливовима

- контрола квалитета вода и испуштање загађених вода

- правило утврђивања цена воде, на основу кључних принципа: „корисник плаћа”, „загађивач плаћа”, „потпуна надокнада трошкова”

- укључивање јавности, у циљу информисања, консултовања и учешћа у одлучивању.

Загађење земљишта, подземних вода, као и крајњих рецепијената тј. река и подручја водоизворишта са аспекта заштите животне средине, а у складу са великим бројем закона, правилника, уредби као и спровођења обавеза према низу конвенција чији смо потписници и учесници, мора се контролисати у погледу примене законски прописаних мера.

Концепт одрживог развоја у погледу заштите животне средине као и примена најбољих доступних технологија допуштају и примене алтернативних решења за одређене настале проблеме у датом временском периоду.

Неопходност пречишћавања отпадних вода потребна је до степена и класе која је законски прописана у погледу бактериолошке и физичко-хемијске исправности, пре упуштања у крајњи рецепијент.

Реципијент употребљених вода са предметног подручја је Топчидерски колектор у долини Топчидерске реке. Реципијенти атмосферских вода су постојећи водотоци Кијевски и Врбин поток. На предметној територији нама изграђене канализације.

Положај колектора је у коловозу планиране Пролетерске улице.

Б.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Б.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Стратешка процена као интегрални део предметног Плана детаљне регулације подржава опште циљеве заштите животне средине постављене плановима вишега реда:

- смањење загађености ваздуха и нивоа буке;

- ефикасна заштитита изворишта водоснабдевања, заштићених природних и културних добара;

- одрживо коришћење природних ресурса;

- рационално и контролисано коришћење грађевинског земљишта;

- избегавање стварања еколошких конфликата; и

- безбедно евакуисање отпада.

Такође, као опште циљеве поставља:

- превенцију приликом планирања садржаја који би могли утицати на животну средину;

- примену законске регулативе приликом планирања и даљег спровођења и реализације плана;

- примену чистих технологија и

- ефикаснију контролу квалитета чинилаца животне средине.

Б.2.  ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Посебни циљеви стратешке процене дефинисани су на основу сагледаних проблема и захтева за заштиту животне средине, на конкретном простору који је обухваћен овим планским документом:

- Смањити емисију штетних гасова у ваздух

- Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке

- Очувати квалитет површинских и подземних вода

- Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке

- Заштитити предео и природна добра

- Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада

- Обезбедити доступност садржаја свим категоријама становништва

- Очувати здравље становништва

- Повећати запосленост

- Подизати квалитет простора и сузбити бесправну изградњу

- Унапредити систем мониторинга животне средине

- Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине квалитет

Б.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА

На основу дефинисаних посебних циљева, врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради Стратешке процене. Индикатори су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за планирање. Индикатори Стратешке процене су припремљени у складу са циљевима Стратешке процене. У погледу законске регулативе у Србији је донет Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/2011) којим се прописује нацинална листа индикатора заштите животне средине. Индикатори су подељени према тематским подручјима на индикаторе стања, утицаја, притисака, реакција друштва, одговора,покретачких фактора.

Табела бр.6 : Избор индикатора у контексту постављених циљева

| Ред. бр. ЦСП | Посебни циљеви стратешке процене | Индикатори |
| --- | --- | --- |
|  | Смањити емисију штетних гасова у ваздух | Концентрација честица SО2, NО2, CO, PM10, приземни озон, конц. Органских материја, конц. Тешких метала у суспендованим честицама |
|  | Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке | Укупни индикатор буке- описује ометање буком за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ |
|  | Очувати квалитет површинских и подземних вода | Физичко-хемијски и микробиолошки параметри квалитета вода |
|  | Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке | Број, близина и врста активности које могу утицати на биодиверзитет |
|  | Заштитити предео и природна добра | Број, тип, површина и просторна дистрибуција предеоних целина и природних добара |
|  | Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада, | Предузећа овлашћена за управљање отпадом – на нивоу плана -број контејнера, број рециклажних канти |
|  | Обезбедити доступност садржаја свим категоријама становништва | Број рампи, број и врста објеката за потребе особа са инвалидитетом |
|  | Очувати здравље становништва | Број извора нејонизујућег зрачења и импликоване вредности зрачења |
|  | Повећати запосленост и квалитет живота | # Опремљеност локације комуналном инфраструктуром - повећање броја нових радних места |
|  | Подизати квалитет простора и сузбити бесправну изградњу | Дефинисање правила изградње и урбанистичких параметара израдом планске документације |
|  | Унапредити систем мониторинга животне средине | Број мерних тачака у систему мониторинга |
|  | Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине | Број информација о животној средини доступан јавности |

В. ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ

Простор који је предмет разматрања налази се западно од Ибарске магистрале, у зони гробља Орловача, све до раскрснице са Кружним путем Кијево, односно јужно од обилазног аутопута Е-75.

кружни пут

Ибарска магистрала

аутопутска обилазница

Насеље Петлово брдо

Гробље Орловча

Слика бр.2: Шири приказ планског подручја

Територија обухваћен Планом се налази у зони укрштања (петља „Орловача“) два важна саобраћајна потеза. Први саобраћајни потез је обилазни аутопут (Е75) која се пружа правцем исток-запад од Бубањ потока ка Остружници. Други саобраћајни правац је Ибарска магистрала, која се пружа правцем север-југ и представља један од једанаест уводних праваца у град Београд.

Предметни простор се источне стране Ибарске магистрале од петље „Врбин поток“ до петље „Орловача“. Границу предметног плана са западне стране тангира Ибарска магистрала од петље „Врбин поток“ до петље „Орловача“ и даље до Кружног пута. Овим планом су обухваћени и Кружни пут (део саобраћајнице се налази у обухвату Плана), који је у постојећем стању у рангу магистралне саобраћајнице и улице Гочка и Нићифора Нинковића, које су у рангу улице другог реда. У обухвату плана се делимично налази и денивелисана петља код гробља „Орловача“.

Слика бр.3. Деонице железничке пруге источно од границе Плана

Планом је обухваћена и Пролетерска улица која се пружа једним делом паралелно са железничком пругом, пролази испод железничког подвожњака и иде даље према Улици ослобођења. Поменута саобраћајница је део секундарне уличне мреже града.

Планско подручје обухвата следеће намене: површине за становање, зелене површине, водне површине, површине за комерцијалне садржаје. Претежна намена у наведеним границама јесу зелене површине које заузимају површину од око 52,82h.

Слика бр. 4: зелене површине под шумом на падинама  Кијевског потока

У оквиру границе Плана, преовлађују састојине дрвећа, шибља и зељастих биљака ниже спратности. Најквалитетнија вегетација обраста падине Кијевског потока, то је постојећа шума, евидентирана као површина са посебним природним вредностима. Све евидентиране природне вредности за локације за које још нису донета решења о заштити, представљају фиксне елементе ГП и унети су у Карту трајних добара града Београда.

Пољопривредне површине се појављују у фрагментима, у виду утрина различитих стадијума сукцесије. У оквиру парцела индивидуалног становања, јављају се засади под ратарским културама у мањој мери и засади под воћарским сортама.

Већа, девастирана површина без вегетације (или са врло мало биљака ниже спратности), присутна је у централној зони унутар границе, док су површине под утринама са већим или мањим присуством вегетације, лоциране на више мест

У садашњим условима, на самој локацији регистрована су три потока  Кијевски, Врбин и Ћупричин, који се од  Ибарске  магистрале спуштају ка насељу Баново брдо и Ресник. Воде од падавина највећим делом отиче или се процеђује низ падину у правцу ових потока.

Становање и стамбено ткиво у типологији индивидуалног становања, заузима површину од око 1,54 ha. У оквиру ове површине евидентирано је само 7 стамбених објекта  у којима живи око 25 становника (7 породица).  Постојећи стамбени фонд је средњег и лошег бонитета. Део објеката се налази у евиденцији Катастра непокретности, док је један део неплански изграђен. Просечна спратност објеката је П, док је свега неколико објеката спратности П+1.

Слика бр. 5: стамбени објекти у насељу старо Кијево

Комерцијални садржаји заузимају незнатну површину од око 0,15 ha. У оквиру ове површине евидентирана су два постојећа приземна објекта доброг бонитета и  налазе се у евиденцији Катастра непокретности.

Категоризација улична мрежа остаје као у постојећем стању, односно Ибарска магистрала и Кружни пут остају магистралне саобраћајнице, улице Гочка и Нићифора Нинковића, у рангу улице другог реда. Све остале саобраћајнице унутар граница плана су део секундаре мреже града и служе за приступ конкретним садржајима.

Г.	ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

Плном предвиђене активности које могу имати утицај на квалитет животне средине су:

- постизање задовољавајућих капацитета у инфраструктурном опремању подручја;

- изградња приступних саобраћајних површина;

- изградња привредних и комерцијалних објеката;

- реализација заштитног зеленила дуж саобраћајница;

- реализација зелених површина у оквиру привредно – комерцијалне зоне;

- каналисање отпадних и атмосферских вода;

- регулисање водотокова.

Планиране активности на зградњи саобраћајних и инфраструктурних објеката и површина, регулацији водотокова и формирању заштитног зеленила описане су у поглављу А.7.2. Створене карактеристике.

Г.1.  ПРИКАЗ ПРОЦЕНЕ МОГУЋИХ  УТИЦАЈА

Утицаји на животну средину планом предвиђених намена, садржаја и активности или делатности у простору могу се целисходно утврдити једино са поређењем ефеката планираних активности, поређењем са утицајима које чини постојеће стање (садржаји и делатности), са циљевима и варијантним решењима. За планове увек постоји и степен неизвесности у погледу реализације одређених садржаја плана па је прихватљив метод евалуације процене позитивних и негативних ефеката варијантних решења плана.

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте плана на животну средину, имајући у виду циљеве стратешке процене. За евалуацију је примењен метод развијен у оквиру научног пројекта који финансира Министарство за науку и заштиту животне средине под називом "Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена”(Институт за архитектуру и урбанизам Србије). Као основа за развој овог метода послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније.

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој табели. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.

Табела бр.7: Критеријуми за оцењивање величине-интензитета утицаја

| Величина утицаја | Ознака | О п и с |
| --- | --- | --- |
| Критичан | - 3 | Јак негативан утицај |
| Већи | - 2 | Већи негативан утицај |
| Мањи | - 1 | Мањи негативни утицај |
| Нема утицаја или нејасан утицај | 0 | Нема утицаја, нема података или није примењиво |
| Позитиван | + 1 | Мањи позитивни утицај |
| Повољан | + 2 | Већи позитиван утицај |
| Врло повољан | + 3 | Јак позитиван утицај |

Посебни циљеви у конкретном случају диктирани су специфичностима локације, непосредног окружења и постојећим садржајима на локацији. За стратешку процену следећи посебни циљеви имају највећи значај:

Табела бр.8: Посебни циљеви стратешке процене

| Ред. бр. ЦСП | Посебни циљеви стратешке процене |
| --- | --- |
|  | Смањити емисију штетних гасова у ваздух |
|  | Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке |
|  | Очувати квалитет површинских и подземних вода |
|  | Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке |
|  | Заштитити предео и природна добра |
|  | Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада |
|  | Обезбедити доступност садржаја свим категоријама становништва |
|  | Очувати здравље становништва |
|  | Повећати запосленост |
|  | Постизање организованог и одрживог управљања отпадом |
|  | Подизати квалитет простора и сузбити бесправну изградњу |
|  | Унапредити систем мониторинга животне средине |
|  | Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине квалитет |

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. За процену вероватноће утицаја коришћена је скала: Известан утицај W , Утицај вероватан V, Утицај могућ М и Утицај није вероватан N.

Табела бр.9: Скала за процену вероватноће утицаја

| Вероватноћа | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| 100% | W | Известан утицај |
| више од 50% | V | Утицај вероватан |
| мање од 50% | М | Утицај могућ |
| мање од 1% | N | утицај није вероватан |

Процена  просторног обима и трајања утицаја

Основу за процену обима и трајања утицаја представља процењен интензитет и природа утицаја. За изражавање обима-размере утицаја коришћени су критеријуми могућ глобални утицај G, могућ утицај на националном нивоу N, могућ утицај у оквиру простора регије R, могућ утицај у простору општине O и могућ утицај у некој зони или делу општине L.

критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно последица: привремени-повремени (P); и дуготрајни ефекти (D).

Табела бр.10: Скала за процену трајања утицаја

| Време | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | D | Дуготрајни утицај |
|  | P | Привремени-повремени утицај |

Процена просторних размера утицаја планских решења на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене. У табели су приказани критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја:

Табела бр.11: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја

| Размере утицаја | Ознака | О п и с |
| --- | --- | --- |
| Глобални | G | Могућ глобални утицај |
| Државни | N | Могућ утицај на националном нивоу |
| Регионални | R | Могућ утицај у оквиру простора регије |
| Општински | O | Могућ утицај у простору општине |
| Локални | L | Могућ утицај у некој зони или делу општине |

| Планска решења | ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Изградња приступних саобраћајних површина | -1 V L D | -1 V L D | -1 M L P | -2 W L D | -1 V L D | +1 V L D | +2 V L D | -1 M L P | +1 V L P | +2 V L D | 0 | 0 |
| Реализација заштитног зеленила | +2 V L D | +2 V L D | +1 V L D | +1 W,L,D | +1 V L D | 0 | 0 | +1 V L D | +1 V L P | +2 V L D | 0 | 0 |
| Изградња привредних и комерцијалних објеката | -1 M L P | -1 V L D | -1 M О P | -2 W L D | -2 V L D | 0 | 0 | -1 M L P | +3 W О D | +1 V L D | 0 | 0 |
| Реализација зелених површина у оквиру привредно – комерцијалне зоне | +2 V L D | +2 V L D | +1 M L D | +1 W L D | +1 W L D | 0 | 0 | +1 V L D | 0 | +2 V L D | 0 | 0 |
| Каналисање отпадних и атмосферских вода | 0 | 0 | +3 W О D | +1 W L D | +1 V L D | +1 V L D | +1 V L D | +2 W O D | +1 V L P | +1 V L D | 0 | 0 |
| Регулисање водотокова | - 0 | - 0 | +3 W О D | +1 W L D | +1 V L D | +1 V L D | +2 V L D | +2 W O D | +1 V L P | +2 V L D | 0 | 0 |
| Постизање задовољавајућих капацитета у инфраструктурном опремању подручја | +2 V L D | 0 | +1 V L D | +1 W L D | +1 V L D | +2 V L D | +3 W О D | +1 V L D | +1 V L P | +2 V L D | 0 | +1 V L D |

Табела бр.12: Процена величине утицаја планских решења на животну средину и процена утицаја просторних размера, вероватноће и дужине трајања утицаја планских решења

Проценом могућих значајних утицаја планираних садржаја, а узимајући у обзир  вероватноћу, интензитет, сложеност, временску и просторну димензију утицаја констатује се да већина планских решења има позитиван утицај на предметно подручје.

Проценом могућих значајних утицаја планираних садржаја, а узимајући у обзир  вероватноћу, интензитет, сложеност, временску и просторну димензију утицаја констатује се да већина планских решења има позитиван утицај на предметно подручје.

Свакако да ће изградња планираних објеката довести до значајних промена, како у смислу заузетости земљишта, тако и у смислу одређених притисака на средину. Потенцијално највећи негативан утицај на животну средину могу имати планирана привредна предузећа. Ублажавање негативних утицаја остваритиће се кроз примену Мера заштите и ограничавање негативних утицаја планских решења на животну средину.

Са друге стране, идентификовани су следећи стратешки значајни позитивни утицаји:

- смањење загађења вода и земљишта, као резултат каналисања отпадних и атмосферских вода и регулације водотокова;

- подизање квалитета простора инфраструктурним опремањем планског подручја;

- повећање запослености изградњом привредно-комерцијалних објеката; и

- заштита предела и природних добара реализацијом заштитног зеленила дуж саобраћајне инфраструктуре и озелењавањем привредно-комерцијалног комплекса.

Г.2. ПРОЦЕНА РИЗИКА И ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА УДЕСА

У разматраном простору, узимајући у обзир планиране намне и начин коришћења земљишта, може се закључити да постоје ризици од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода поплава, земљотреса  и пожара, ризик од акцидената који се могу десити у фази извођења радова, ризик од удеса при транспорту опасних материја, и ризик од удесних ситуација у индустријским постројењима.

Природне катастрофе се не могу предвидети, због чега је при грађењу објеката потребно максимално у обзир узети следеће параметре:

- сеизмичност тла;

- стабилност тла;

- геотехничке карактеристике тла;

- меродавне падавине и др.

На простору предметног ПДР-а нису констатована никаква активна клижења терена. Наиме, констатована је могућа каналска ерозија паралелно дуж моста аутопутске обилазнице према Кијевском потоку. То је нешто ново и вероватно је последица промена хидролошког режима одвођења површинских вода са самог подручја изградњом нових саобраћајних објеката. У том смислу предлажемо санацију односно регулацију у смислу адекватног одвођења и каналисања вода како не би узроковали веће ерозионе процесе и угрожавање стабилности темеља моста.

Уважавајући геодинамичко стање на терену и поред неадекватних закључака у катастру клизишта, цео предметни простор ПДР-а може се по степену активизације геодинамичких процеса сврстати у две категорије:

- стабилни терени

- условно стабилни терени

Стабилни терени у погледу клижења обухватају рејон А, док условно стабилни рејон B.

Поред ретензије на Кијевском потоку мишљења смо да треба урадити бар једну до две попречне грађевине (преграде) а по могућности Кијевски поток регулисати путем цеви већег пресека и око њих изградити насип од камена који би служио као дренажа и труп пута. Ово би по нашем мишљењу допринело квалитету урбаног простора и повећало стабилност падина дуж Кијевског потока.

На контакту лесоидних и делувијалних лапоровитих глина, на падинском делу изнад Кијевског потока, примећени су извори врло мале издашности.

Кроз геостатичке анализе и утврђен геотехнички модел падинског дела терена, нема објективно констатованих услова за активирање клизишта, сем присутних ерозионих процеса видне планарне и каналске ерозије. У циљу одрживе стабилности падина неопходно је даље одржавање и пошумљавање и није дозвољено крчење шумских и жбунастих култура и травних зелених површина као и разна ископавања и засецања падина.

Већи степен сигурности може се постићи изградњом шљунчаног траншеа у W систему као и каналисањем Кијевског потока и изградњом саобраћајнице са насипом од 3-4 м дуж корита водотока, што би решило проблем стабилности леве и десне обале Кијевског потока. Наведени параметри уважавају вероватноћу настанка непредвиђеног догађаја и одређују обим превентивних мера, посебно грађевинско-техничких.

Пожари, такође могу бити изазвани у различитим зонама и наменама из великог броја различитих узрока. За превенцију и заштиту од пожара прописује се низ техничких и грађевинских мера, правила и норматива који се прецизно дефинишу на нивоу пројектно техничке документације.

Ризик од удеса у фази извођења радова односи се углавном на ситуације које доводе до акцидентног загађивања животне средине из грађевинске механизације. Да би се овај ризик умањио неопходно је спровести низ процедура у домену организације извођења радова. Пре свега, у току извођења радова забрањено је претакање и складиштење нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине. Такође, потребно је дефинисати етапе реализације извођења радова, како би се ризик смањио на најмању могућу меру.

Ризик од удеса при транспорту опасних материја који може имати утицаја на разматрани простор потиче од експлоатације траса саобрађајница и других видова саобраћаја предвиђених за транспорт опасних материја.

Транспорт опасних материја увек представља потенцијалну опасност за животну средину, било да је у питању превозно средство аутоцистерна, вагон или пловни објекти, без обзира колике су мере сигурности предузете. У укупном броју хемијских акцидената удеси ове врсте учествују са око 35%. Ауто-цистерне и вагони могу имати велике запремине и уз непредвидивост локације евентуалне несреће представљају велику опасност. Наиме, последице удеса могу бити катастрофалне и попримити огромне размере, без обзира да ли је у питању изливање или испаравање материја. Због тога, ово захтева добру организацију и спровођење одговарајућих мера заштите дуж најпрометнијих саобраћајница. Специфичност удеса при транспорту је да постоји вероватноћа ослобађања целокупне количине опасних материја из превозних средстава.

Законом о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", 88/10), дата је класификација опасности од наступања последица у транспорту опасног терета, према коме постоје три категорије ове опасности:

- прва - опасност по живот лица или загађење животне средине с последицама чије отклањање је дуготрајно и скупо;

- друга - опасност од наношења тешке телесне повреде лицу или загађења животне средине, знатног или на већем простору;

- трећа - опасност од наношења лаке телесне повреде лицу или незнатног загађења животне средине.

Учесник у транспорту опасног терета, између осталог, обавезан је да:

- поступи на начин прописан чл.28 Закона у случају да се опасан отпад расуо или разлио (обавести надлежне, предузме све мере на отклањању последица идр.);

- изради и спроводи План безбедности за терет који је прописима утврђен као опасан терет високе потенцијалне опасности.

Настанак удеса овакве врсте се временски и просторно не може лоцирати. Управо у складу са неизвесношћу случаја у погледу временског и просторног дешавања и оцена ризика је непредвидива, јер у моменту дешавања удеса последице ће бити различите, а зависе од врсте опасне материје која се превози, количине, тренутне ситуације на саобраћајници у смислу броја возила, присутног броја људи на самом месту удеса и у непосредном окружењу, као и од низа других фактора.

Ризик од хемијског удеса у индустријским постројењима

Према могућим негативним утицајима на животну средину, односно према могућем еколошком оптерећењу, у границама Плана дозвољене су следеће категорија делатности, односно привредних предузећа:

категорија А - мале фирме чије је еколошко оптерећење знатно испод граничних вредности и које могу бити лоциране унутар стамбеног насеља. Делатности ових фирми, као што су занатске услуге и оправке, технички сервиси, пекарске и посластичарске, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, по правилу не смеју изазивати непријатности суседном становништву и немају ризик од хемијског удеса.

категорија Б - мале и средње фирме које могу имати мали, краткотрајни, локални утицај на окружење у случају удеса; могуће присуство мањих количина штетних материја, ризик од хемијског удеса - мали. Ова категорија фирми, (веће електро - механичарске радионице, израда производа од готових сировина пластичних маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, складишта грађевинског материјала и друге), може бити лоцирана на рубним деловима стамбеног насеља уз примену минималне заштитне зоне од 100m, тако да делатност у редовном раду не угрожава здравље и безбедност становништва и не изазива непријатност суседству.

категорија В - фирме које у случају удеса могу имати умерени утицај на непосредно окружење, присутне су мање количине опасних материја, ризик од хемијског удеса – средњи. Ове фирме (тржни центри и већа складишта - изнад 5.000m2, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд.), морају бити лоциране на минималном одстојању од 100-500m од стамбеног насеља, тако да при редовном раду на том растојању не угрожавају здравље и безбедност становништва и не изазивају непријатност суседству.

У току удеса у овим предузећима може доћи до пожара и експлозије или само ослобађања хемикалија, које могу контаминирати ваздух, воду и земљиште. Степен опасности полутаната који се неконтролисано ослобађају у случају удеса зависи од њихове:

- екотоксичности,

- токсичности,

- карактеристика продуката деградације,

- могућности задржавања на површинским слојевима земље,

- синергистичких ефеката више полутаната и продуката њихове деградације и полу – века живота.

Посебан аспект опасности представља ослобађање материја са канцерогеним, мутагеним и тератогеним карактеристикама, нарочито хлорираних угљоводоника, PCB-а, дибензо (а) пирена и TCDD –а.

Подаци о учесталости јављања хемикалија у удесу показују да су најчешће у питању течна горива (бензин, нафта, мазут), а затим следе киселине и базе, пропан/бутан, амонијак и једињења, пестициди и тд. Најчешћи узрок акцидената је човек (70% случајева), што се не разликује значајно од узрока удеса у свету.

SEVESO II Директива захтева процену ризика од хемијских акцидената већих размера, планирање мера за смањење вероватноће и интензитета могућег опасног догађаја на постројењу, мера за смањење последица могућег удеса у кругу постројења и нарочито изван тог круга, и даје препоруке за потребна одстојања од повредивих објекта. SEVESO II Директива је у нашем законодавству утемељена Законом о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр.36/09), а имплементирана кроз Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04,36/09,36/09-др. закон, 72/09-др. Закон, 43/11-Одлука УС и 14/2016), као и другим подзаконским актима.

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (IPPC) дефинисана је интегрисана дозвола. Интегрисана дозвола се издаје за рад нових постројења, као и рад и битне измене постојећих постројења, које су у обавези да прибаве интегрисану дозволу до 2015.године.

Чланом 12. Директиве, обавезују се надлежни органи да контролишу:

- избор локације нових постројења,

- модификације постојећих постројења,

- планирање изградње нових повредивих објеката у близини постојећих опасних постројења, као што су саобраћајни чворови, објекти јавне намене, велики тржни центри, стамбене зоне и друго.

С обзиром на привредне комплексе, избор методологије за израду Плана заштите од удеса мора да садржи све елементе који су прописани Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 41/2010) са посебним освртом на мере за спречавање и смањење могућности настанка хемијског удеса и да ли је и на који начин прихватљив ризик од хемијског удеса на наведеном простору.

Такође је потребно урадити и План заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени  гласник РС", бр. 111/09), којим се дефинишу радње и поступци свих присутних на месту на коме је дошло до удеса са изливањем опасних материја или пожара.

Дугорочно посматрано, спровођење наведених услова ће обезбедити одговарајућа безбедна (сигурносна) одстојања између опасних постројења и стамбених зона, зграда и простора јавне намене и других осетљивих зона. Ови услови подразумевају да се просторне импликације већих акцидената морају узети у обзир приликом планирања намена земљишта. То је у ствари прва и најважнија мера заштите од последица акцидената већих размера.

Када је у питању еколошка заштита, захтева се примена најбољих доступних технологија, саобраћајна и комунална опремљеност, потпуно збрињавање и сакупљање свих врста отпада као и успостављање мера у погледу енергетске ефикасности.

Неконтролисано и непрописно одлагање опасног отпада је веома раширена појава и то је главни узрок великог броја удеса. Одлагање се се врши најчешће на шумском земљишту или у приобаљу река. Уколико је опасни отпад у течном стању углавном се просипа тако да је загађен шири простор и неопходна је његова деконтаминација и рекултивација земљишта. Најчешће се не може утврдити ко је просуо опасни отпад и довео до угрожавања животне средине.

Г.3. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА

Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 34. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС и 14/16),  донео је Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине за предметни план (број 501.2-50/2016-V-04, од 27.09.2016. године). Наведени услови и мере су узети у обзир приликом израде Плана и саставни су део документације Плана. Мере заштите имају за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину.

Обавеза је корисника објеката на предметном простору да, приликом изградње, односно коришћења планираних објеката, предвиди примену и увођење технологија и процеса у производњи, који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине, тј. обезбеђују заштиту животне средине (ваздух, вода, земљиште, заштита од буке) смањењем, односно отклањањем штетног утицаја на животну средину и здравље људи на самом извору загађења.

У циљу заштите животне средине и здравља људи, потребно је приликом израде пројектне и техничке документације предвидети и реализовати следеће:

- пројектовање техничког решења регулације и изградњу ретензије прилагодити постојећим условима тла и терена, као и хидролошким параметрима, са гледишта обезбеђења: несметаног отицаја у режиму великих вода, природне инфилтрације подземних и површинских вода сливног подручја у правцу главног отицаја, спречавања „забарења“ и водозасићења у зонама блажих нагиба правца тока и околних падина, спречавања развоја процеса нестабилности падина; при пројектовању техничког решења регулације тежити минималном одступању од природног хидрауличког и хидродинамичког режима Кијевског и Врбиног потока;

- обавезна је израда пројекта уређења Кијевског и Врбиног потока и планиране ретензије-акумулације, уважавајући инжењерско-биолошке методе уређења водотока, постојећи облик корита потока и растиња, као и природни протицај водотока.

У циљу заштите ваздуха неопходно је спровођење следећих мера:

- извршити гасификацију предметног простора;

- користити расположиве видове обновљиве енергије за загревање/хлађење објеката, као што су хидрогеотермална и соларна енергија, енергија ветра, биомаса и сл;

- уградити котлове којим се обезбеђују оптимални услови сагоревања изабраног енергента;

- изградити димњаке одговарајућих висина, прорачунате на основу потрошње одабраног енергента, метеоролошких услова, прописаних граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања) и услова квалитета ваздуха на локацији;

- применити техничке мере заштите ваздуха уградњом уређаја за пречишћавање димних гасова до вредности излазних концентрација загађујућих материја прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16); и

- подићи дрвореде дуж планираних саобраћајница, озеленети паркинг површине, слободне и незастрте површине.

Заштиту вода и земљишта од контаминација извршити применом следећих мера:

- изградити све саобраћајне и манипулативне површине од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака спречити преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;

- извршити контролисано прикупљање запрљаних вода са предметних површина и њихово пречишћавање на сепараторима масти и уља, пре упуштања у реципијент; таложнике и сепараторе масти и уља димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина; учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога из сепаратора одредити током њихове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица;

- пречишћавањем отпадних вода из планираних објеката у постројењу за пречишћавање отпадних вода; постројење се може планирати за сваки блок у оквиру предложених производно-комерцијалних зона (1-5) или као заједничко постројење, уз одговарајући прорачун еквивалент становника (ЕС);

- одабрати одговарајуће техничко – технолошко решења пречишћавања отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) за испуштање у површинске воде.

Заштиту од буке извршити:

- правилним распоредом намена површина/целина унутар привредно-комерцијалне зоне, којима се обезбеђује да бука емитована током експлоатације објеката, а нарочити привредних, не прелази  прописане граничне вредности у зони са којом се граничи, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10); и

- применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у планираним објектима, свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990.

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних привредних објеката на чиниоце животне средине и становништво применити:

- технологију и процеса у производњи, који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине, односно обезбеђују заштиту животне средине (вода, ваздух, земљиште, заштита од буке) смањењем, односно отклањањем штетног утицаја на животну средину на самом извору загађења; предност дати „зеленим технологијама“;

- уградњу одговарајућих уређаја/постројења за пречишћавање процесних отпадних вода, тако да квалитет пречишћених отпадних вода одговара квалитету за упуштање у водоток класе II, ако је планирано њихово упуштање у оближње потоке, или градску канализацију ако је предвиђено претходно опремање простора канализационом иснфраструктуром;

- уградњу филтера за задржавање честичног загађења на систему за вентилацију производних делова објеката по потреби;

- одговарајући начин складиштења сировина, полупроизвода и производа у циљу заштите земљишта и подземних вода од загађења, у складу са посебним законима.

- заштитна растојања одређена су за све категорије делатности према могућим негативним утицајима на животну средину, односно према могућем еколошком оптерећењу и то:

категорија А - мале фирме чије је еколошко оптерећење знатно испод граничних вредности могу бити лоциране унутар стамбеног насеља. Делатности ових фирми, као што су занатске услуге и оправке, технички сервиси, пекарске и посластичарске, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, по правилу не смеју изазивати непријатности суседном становништву и немају ризик од хемијског удеса.

категорија Б - мале и средње фирме које могу имати мали, краткотрајни, локални утицај на окружење у случају удеса; могуће присуство мањих количина штетних материја, ризик од хемијског удеса - мали. Ова категорија фирми, (веће електро - механичарске радионице, израда производа од готових сировина пластичних маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, складишта грађевинског материјала и друге), може бити лоцирана на рубним деловима стамбеног насеља уз примену минималне заштитне  зоне од 100m, тако да делатност у редовном раду не угрожава здравље и безбедност становништва и не изазива непријатност суседству.

категорија В - фирме које у случају удеса могу имати умерени утицај на непосредно окружење, присутне су мање количине опасних материја, ризик од хемијског удеса – средњи. Ове фирме (тржни центри и већа складишта - изнад 5.000m2, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд.), морају бити лоциране на минималном одстојању од 100-500m од стамбеног насеља, тако да при редовном раду на том растојању не угрожавају здравље и безбедност становништва и не изазивају непријатност суседству.

Еколошка категорија предузећа

| КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА* | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
| МИН. ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ** | < 50 | 100 | 100-500 |
| Потребна урбанистичка документација за заштиту животне средине*** * | - | ПУ | ПУ ПО |

*  Када је присутно више ризика, категорија предузећа се одређује према највећем ризику.

**Минимално заштитна одстојања између индустрије и стамбених групација које се мора поштовати и по правилу заштитно одстојање  обезбеђује се унутар граница привредног објекта или комплекса.

****         ПУ – процена утицаја објекта на  животну средину

ПО  - процена опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине

СПУ - стратешка процена утицаја комплекса на животну средину

Трафостаницe пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката:

- техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостаница, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT;

- определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе (за напоне од 0,4 kV до 35 kV), односно SF6 трансформаторе за све напоне;

- у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору,

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења,

- трансформаторске станице у оквиру објеката не планирати уз простор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просторије, оставе и сл.

Обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију планираних и постојећих објеката (који се задржавају), као и могућност коришћења обновљивих извора енергије, а кроз:

- правилно обликовање планираних објеката, при чему треба избегавати превелику разуђеност истих,

- коришћење фотонапонских ћелија, соларних колектора/панела и сл. на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама,

- правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног утицаја ветра.

На предметном простору није дозвољена/о:

- упуштање санитарних и технолошких отпадних вода из објеката и зауљених атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина у Кијевски и Врбин поток, без претходног пречишћавања до квалитета вода класе II,

- изградња упојних бунара за одвођење отпадних вода,

- трајно складиштење отпадних материја/материјала,

- изградња стамбених објеката,

- Прикупљање и поступање са отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом  организовати у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим прописима из ове области и Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда”, 28/11); обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/посуда за прикупљање, привремено складиштење и одвожење отпада, на водонепропусним површинама и на начин којим се спречава његово расипање, и то:

- процесног отпада,

- отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја, у складу са важећим прописима из ове области,

- амбалажног отпада на начин утврђен Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09),

- комуналног и другог неопасног отпада - папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др; и

- инвеститор је у обавези да наведене отпадне материје и материјале сакупи, разврста и обезбеди рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање наведеним врстама отпада.

Планирати успостављање ефикасног система мониторинга и контроле процеса рада планираних садржаја, у циљу повећања  еколошке сигурности, а који подразумева:

- праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16),

- праћење емисије загађујућих материја у ваздух на димњацима планираних објеката (током пробног и редовног рада објекта), у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16), по потреби,

- „нулто“ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада објеката који могу бити извори буке, односно редовно праћење нивоа буке у току њихове експлоатације, преко овлашћене институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

У току извођења радова на изградњи планираних садржаја, предвидети следеће мере заштите:

- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним пoвршинама, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине; и

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију, односно обезбедити рециклажу преко правног лица које има дозволу за управљање овом врстом отпада.

Обавеза је инвеститора да се, за потребе прибављања грађевинске дозволе за изградњу планираних садржаја, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04 и 36/09). Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање одобрења за изградњу. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, a надлежни орган утврђује обим и садржај студије о процени утицаја.

Обавеза је корисника постојећих привредних објеката да се обрате надлежном органу за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања.

Г.4. ПРИКАЗ ПОРЕЂЕЊА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Законом о стратешкој процени утицаја, чл. 12. и 13, прописана је обавеза приказа разматраних варијантних решења посебно са аспекта заштите животне средине. Стога се, у складу са наведеним Законом, овим Извештајем разматрају две варијанте и то: Варијанта 0 – случај да се План не усвоји и Варијанта 1 –  случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења.

Варијанта 0 – случај да се План не усвоји

Простор планиран за развој привредне зоне у контактном подручју Ибарске магистрале, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом у постојећем стању је већим делом територије под неуређеним зеленим површинама,  инфраструктурно слабо опремљен.

У варијанти усвајања Плана и реализовања предложених планских решења доћи ће до позитивних ефеката на животну средину који се огледају у подизање нивоа инфраструктурне опремљености, повећање капацитета саобраћајнице и повећање нивоа услуга, бољи социо-еконимски услови равоја овог дела града, уређење зелених површина и њихово инкорпорирање у систем зелених површина.

Са друге стране, нереализовањем ових решења доћи ће до наставка стихијског развоја ове зоне и негативних утицаја на животну средину проузрокованих пре свега недостатком инфраструктуре, нерегулисањем водотокова и нереализацијом заштитног зеленила. Такође, доћи ће и до негативних социо-економских трендова развоја проузрокованих слабијим друштвеним везама и недостатком радних места.

Варијанта 1 –  случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења

У варијанти да се план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју посматране локације. Са аспекта заштите чинилаца животне средине и здравља становништва највеће позитивне утицаје имају планска решења која се односе на регулацију водотокова, ширење постојеће инфраструктурне мреже, реализацију заштитног зеленила и  обезбеђење друштвеног стандарда. Позитивне ефекте на социо-економски развој подручја имаће изградња саобраћаја и планираних привредних и комерцијалних објеката.

Са друге стране, поред великог негативног утицаја који се јавља приликом изградње сада слободних и пољопривредних површина (конверзије земљишта), у овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена друштвено-економског развоја. То су пре свега ефекти развоја привредних и комерцијалних делатности, које по својој природи могу имати негативне утицаје на животну средину уколико се не примењују све планске, урбанистичке и техничко-технолошке мере заштите. Такође, негативне ефекте проузроковаће и изградња планираног саобраћаја на овом подручју, односно неминовно повећање аерозагађења и буке проузрокованих саобраћајем.

Приликом избора повољније варијанте неопходно је узети у обзир чињеницу да се предметни простор налази у зони грађевинског подручја Београда, као и да је због својих добрих саобраћајних веза и позиције у региону веома погодан за формирање привредне зоне. Самим тим, негативан ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као неминован продукт развоја овог простора. Уколико се тај ефекат ублажи ефектом позитивног друштвеног стандарда ширег подручја, онда се не може говорити о значајним негативним утицајима планом предвиђених активности на животну средину.

У том случају је Варијанте 1 (да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења) значајно повољнија варијанта у од варијанте неусвајања Плана.

Д. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја како је то прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан садржај и обим студије се одређује путем захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја.

Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за прибављање грађевинске дозволе.

Генералне смернице за израду будућих студија о Процени утицаја на животну средину су следеће:

- опис локације и карактеристика пројекта;

- на основу тачних улазних података извршити квантификацију загаћења на ваздух, загађења површинских и подземних вода и земљишта, као и нивоа буке и вибрација чији су извор планирани објекти;

- анализирати утицаје предвиђених објеката на: водоизвориште, пејзаж, екосистеме (флору, фауну, биодиверзитет и станишта)<

- анализирати социјалне и здравствене утицаје;

- проценити могуће удесне ситуације и прописати потребне мере;

- прописати мере заштите животне средине; и

- дефинисати мониторинг животне средине.

Обавеза је корисника постојећих привредних објеката да се обрате надлежном органу за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања.

Ђ. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ђ.1. ПРЕДЛОГ ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

С обзиром да предмерни простор није покривен мрежом мерних места за праћење стања животне средине на територији града Београда, предлажемо да се ново стално или повремено мерно место постави на овом подручју. Са друге стране, сваки привредни субјект који се потецијално јавља као извор загађења има законске обавезе да спроводи мониторинг и прати обим емисије, а град Београд спроводи контролу квалитета животне средине по утврђеном Програму који се доноси за две године.

Треба размотрити могућност побољшања мониторинга животне средине на предметном подручју, у складу са циљевима мониторинга који се односе на:

- праћење степена загађености животне средине кроз анализу концентрације полутаната у појединим елементима средине, у складу са нормираним вредностима и стандардима;

- идентификацију извора загађења или ризика;

- предузимање  превентивних мера у сегментима значајним за заштиту животне средине од загађивања;

- праћење трендова концентрација загађујућих материја;

- евалуацију дуготрајних трендова;

- обезбеђивање података за доношење одлука о редукцији емисије и имисије;

- процену изложености популације;

- обавештавање јавности; и

- сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености животне средине.

Овом стратешком проценом утицаја даје се предлог индикатора за праћење стања животне средине који се везује за конкретан простор, планом дефинисане садржаје и намене:

- праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16),

- праћење емисије загађујућих материја у ваздух на димњацима планираних објеката (током пробног и редовног рада објекта), у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16), по потреби,

- „нулто“ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада објеката који могу бити извори буке, односно редовно праћење нивоа буке у току њихове експлоатације, преко овлашћене институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре издавања употребне дозволе за исту/е, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;

Индикатори експозиције

Индикатори експозиције су исти они индикатори који се добијају у мерењима имисионих вредности, али приказани као:

- средње годишње и месечне вредности; и

- маx. и мин. појединачне вредности и индексе загађења.

Ђ.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Права и обавезе републичких органа и органа локалне заједнице задужених за заштиту животне средине јасно су дефинисани у Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11-УС и 14/16), чланови 69-75, а део права и обавеза проистиче из међународних конвенција и уговора чији је потписник Република Србија.

Наведени Закони прописују, како обавезе оних који потенцијално могу угрозити животну средину, тако и обавезе установа које се баве контролом квалитета животне средине.

Е.  ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ    ПРОЦЕНЕ

Стратегија заштите животне средине дефинисана плановима вишега реда базира на опредељењу одрживог развоја града. Стратегија одрживог развоја, поред осталог, подразумева обезбеђење имплементације свих аспеката заштите животне средине у све сегменте процеса планирања као и спровођења планова. У том процесу полаз чини процењивање еколошких ефеката планских решења  како би се на време уочили могући негативни утицаји и предузеле мере за  спречавање и ублажавање утицаја, као и мере за унапређење квалитета животне средине.

Стратешка процена утицаја у складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕС, као и домаћом регулативом представља процес којим се врши процена стратешких утицаја одређених планова и програма на животну средину са циљем да се интегрисањем основних начела заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, предострожности, хијерархије, координације и јавности) у поступак припреме израде и доношења плана обезбеди одрживи развој и заштита животне средине.

Значај поступка стратешке процене је у томе што она:

- афирмише и снажи процес заштите животне средине током израде концепта и планова,

- омогућава еколошки здрав и одржив развој,

- идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте,

- смањује могућност да се направе озбиљне грешке, и

- помаже у доношењу одлука заснованих на информацијама и процени могућих значајних утицаја у фази када су могућа алтернативна решења и нема ограничења која се јављају у фази процене утицаја већ дефинисаних намена или пројеката.

Као резултат спровеђења поступка стратешке процене, израђује се Извештај о стратешкој процени утицаја као завршни документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних  утицаја на животну средину.

Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о заштити животне средине (''Сл. Гласник РС'', бр.135/04). Специфичност конкретног плана, ниво плана, као и карактеристике постојећег стања животне средине на планском подручју, условили су да садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја у одређеној мери буде модификован и прилагођен основним карактеристикама плана.

У складу са чл. 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени обавезно садржи:

- полазне основе стратешке процене,

- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора,

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину,

- смернице за израду стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, и процене утицаја на животну средину,

- програм праћења стања животне средине током спровођења плана или програма (мониторинг),

- приказ коришћене методологије  и тешкоће у изради стратешке процене утицаја,

- приказ начина одлучивања, са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или програм,

- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,

- друге податке од значаја за стратешку процену утицаја.

Општи методолошки принцип, базиран на примени наведених закона, подразумева континуирани поступак усаглашавања процеса израде планског документа са процесом поступка стартешке процене кроз унапред утврђени редослед фаза или корака а који се односе на: анализу стања свих релевантних фактора-чиниоца животне средине, идентификацију постојећих извора загађења као и процену потенцијално могућих негативних утицаја, предлога најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине, предлога мера за спречавање и ублажавање током свих фаза израде планског документа као и предлог мониторинга током спровођења планског документа и експлоатације објеката.

На самом полазу утврђују се  општи циљеви стратешке процене који се дефинишу у складу са одредбама стратешких развојних докумената, а посебни циљеви стратешке процене се дефинишу на основу идентификованих проблема и могућности превазилажења у оквиру стратешке процене односно конкретног планског документа.

На основу дефинисаних посебних циљева стратешке процене, а као резултат уважавања и прилагођавања специфичним карактеристикама датог планског документа, утврђена је  методологија рада која је примењена у изради и ове стратешке процене и спроведена је у неколико оперативних фаза:

- прво су утврђене полазне основе стратешке процене које обухватају: дефинисање предмета као и просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и документационог основа;

- затим је анализирано постојеће стање и стање квалитета чиниоца животне средине анализираних кроз природне услове, вредновање квалитета ваздуха, земљишта и подземних вода, угрожености буком на основу расположивих података добијених од релевантних институција, расположивих анализа и студија као и на основу података добијених циљаним мерењима;

- потом је извршена процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, другим студијама и искустава других земаља и процена угрожености повредивих ресурса у околини планираних садржаја и процене  еколошког ризика;

- након тога су предложене мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току спровођења и реализације плана, мере за унапређење стања животне средине, мера за праћење стања животне средине које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака.

Ж. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ

У изради стратешке процене, поред наведеног планског основа, коришћени су подаци преузети из расположиве документације прибављене у сарадњи са релевантним институцијама, литературе, као и позната страна и домаћа искуства. На овај начин коришћени су подаци о стању чиниоца животне средине,  клими, природним и створеним карактеристикама, стању природних и културних добара:

- Еколошки атлас Београда, (Градски завод за заштиту здравља, 2002. год.);

- Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота Михајла Петровића до аутопутске обилазнице, („Службени лист града Београда“, бр.33/10).

З. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА

Простор који је размартран током израде Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину налази се у југоисточном делу Београда, између аутопуске обилазнице  Бубањ поток- Добановци Е-75 и Ибарске магистрале. У постојећем стању ова зона је углавном неизграђена, слабо инфраструктурно опремљена и са нерегулисанм водотоцима. Већи део територије налази се под неуређеним зеленим површинама.

Вишекритеријумском евалуацијом планских решења, у односу на циљеве стратешке процене, закључено је да се могу очекивати одређени негативни утицаји (заузеће пољопривредних и слободних површина, аерозагађење, бука), али и да су ови утицаји локалног карактера.

Размотрена су варијантна решења – Варијанта 0 (случај да се план нереализује) и Варијанта 1 (реализација плана). Констатовано је да је приликом избора повољније варијанте неопходно узети у обзир чињеницу да се предметни простор налази у зони грађевинског подручја Београда, као и да је због својих добрих саобраћајних веза и позиције у региону веома погодан за формирање привредне зоне. Самим тим, негативан ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као неминован продукт развоја овог простора. Уколико се тај ефекат ублажи ефектом позитивног друштвеног стандарда ширег подручја, онда се не може говорити о значајним негативним утицајима планом предвиђених активности на животну средину. У том случају је Варијанте 1 (да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења) значајно повољнија варијанта од варијанте неусвајања Плана.

Са аспекта заштите чинилаца животне средине и здравља становништва највеће позитивне утицаје имају планска решења која се односе на регулацију водотокова, ширење постојеће инфраструктурне мреже, реализацију заштитног зеленила и  обезбеђење друштвеног стандарда.

Применом предложених мера заштите животне средине потенцијални ризици и негативни утицаји планираних објеката могу се свести на минимум. Посебне мере заштите специфичних објеката појединачно биће дефинисане у оквиру студија Процене утицаја појединачних пројеката на животну средину, којима ће се додатно смањити ризик од негативних утицаја будућих садржаја.

И. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Шири приказ ситуације

- Намена површина

Ј. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана

- Услови Секретаријата за заштиту животне средине

- Картирање и вредновање биотопа

- Услови Завода за заштиту природе Србије

- Услови ЈКП Зеленило-Београд

Услови ЈКП и других надлежних институција који су поштовани приликом израде ове Стратешке процене су сатавни део документације Плана и приложени су у посебним књигама Плана.