Скупштина града Београда на седници одржаној ________________ на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", броj 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута града Београда ("Службени лист града Београда", број 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – Одлука УС), донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 27. МАРТА, ЂУШИНА, ДАЛМАТИНСКА

И Др. ДРАГОСЛАВА ПОПОВИЋА,

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА

1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Изради плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улицa: 27. марта, Ђушина, Далматинска и Др. Драгослава Поповића, Градска општина Палилула, ("Службени лист града Београда", број 97/17).

Правни основ за израду и доношење плана је још:

-	Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18);

- 	Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 64/15);

-	Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - УС и 14/16);

- 	Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10);

-     Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", број 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон);

-   	Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", број 101/15);

- 	Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", број 61/11);

- 	Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15);

- 	Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС", број 58/12, 74/15 и 82/15).

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Плански основ за израду Плана је:

-	План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX (“Службени лист града Београда”, бр. 20/16 и 97/16, 69/17 и 97/17),

У оквиру граница ПГРом су предвиђене следеће намене:

- Становање – зона С5, зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града;

- Мешовити градски центри – М1 зона мешовитих градских центара у зони центра Београда;

- Јавна намена – саобраћајне површине:

2.        ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

2.1. ПОВОД ИЗРАДЕ ПЛАНА

Повод за израду Плана је иницијатива Инвеститора, Г-дина Славољуба Петровића из Београда, од 10.08.2017.године, упућена Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове. У склопу Иницијативе прибављена су мишљења:

- Урбанистичког завода Београда (бр. 350-1349/2017 od 06.09.2017)

- Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (бр. 52249/6-01 od 23.08.2017)

- Секретаријата за заштиту животне средине (бр.501.3-81/2017 од 14.08.2017)

2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА И УОЧЕНА ПРОБЛЕМАТИКА

Циљ израде плана је да се предметни блок у центру града чија је значајнија трансформација започета на основу Детаљног урбанистичког плана за подручје између улица 27 марта, Таковске, Далматинске и Станоја Главаша („Сл.лист града Београда“, бр. 11/89), делимично спроведена спајањем парцела и заменом појединачних парцела и индивидуалних објеката спратности П+1 вишепородичним стамбеним објектима веће спратности, овим планом спроведе у складу са започетом трансформацијом и урбанистичким параметрима плана вишег реда. Тиме се омогућава успостављање адекватне хоризонталне и вертикалне регулације блока, као и успостављање адекватног стандарда становања и пословања у централном делу града.

Наведена трансформација постојеће физичке структуре у целости је отежана због чињенице да су парцеле неуједначеног облика, дубине и ширине фронта, током времена уситњаване у функцији физичке структуре која је остала, а делом укрупњаване у функцији нове градње.  Тиме је ограничена могућност квалитетне замене у смислу планиране физичке структуре и припадајуће инфраструктуре.

Такође је структура коришћења стамбеног и пословног простора, уситњавања објеката кроз коришћење више генерација отежавајућа околност за могућу трансформацију. Временски дуга трансформација за последицу има разне врсте интервенција на постојећим објектима у смислу трансформације, адаптације, доградње и надградње, чиме је стандард становања веома различит, некад и испод стандарда за стамбене објекте.

Из облика и величине стамбених парцела се издваја катастарска парцела 1093/1 КО Палилула која излази на  улицу 27. марта и  која својим обликом и величином сама представља „мини-блок“.

3.        СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ

Улица Др. Драгослава Поповића која је у обухвату предметног плана, преузима се као стечена обавеза из Планa детаљне регулације за блок између улица 27.марта, Станоја Главаша, Кнез Данила, Далматинске и Др. Драгослава Поповића – Општина Палилула (Сл. лист града Београда бр.25/06).

4.        ОБУХВАТ ПЛАНА

4.1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Граница Плана обухвата простор између регулација 27. марта, Ђушине, Далматинске и Др. Драгослава Поповића, као и регулацију Др.Драгослава Поповића, у површини од 1.6 ха. Саобраћајнице које чине блок дефинисане су катастарски и то:

- улица Др. Драгослава Поповића – катастарска парцела 1034 КО Палилула

- улица Ђушина – катастарска парцела 1130 КО Палилула

- Улица Далматинска – катастараска парцела 1032/1.КО Палилула

4.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

Приказ границе Плана дат је у свим графичким прилозима.

Катастарске парцеле, обухваћене границом овог Плана, припадају КО Палилула.

Табела 1: Попис катастарских парцела и постојеће стање

| Ред.број. | Број к.п. | Пк.п./ m2 | Број објеката/ Спратност | Заузетост m2 / % | БРГП m2 | Цела/део m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1094/2 | 381 | Више објеката По+П+3+Пк/ Су+Вп+1+Пк | 299/78.5 | 2093 | цела |
| 2 | 1092 | 309 | Више објеката - Вп+1 / По+Вп | 208/67.3 | 624 | цела |
| 3 | 1091/2 | 382 | Више објеката - Су+Вп+2+Пк /П+Пк | 278/72.8 | 1390 | цела |
| 4 | 1091/1 | 385 | Више објеката - По+П+Пк/Су+П+Пк | 293/76.1 | 537 | цела |
| 5 | 1090 | 547 | Више објеката - Су+П+2 / Су+П+Пк | 439/80.2 | 2634 | цела |
| 6 | 1089/1 | 778 | Више објеката - П+4 / Су+П+Пк | 554/71.2 | 1019 | цела |
| 7 | 1089/2 | 172 | / | / | / | цела |
| 8 | 1088 | 395 | Један објекат - По+П+5+Пк | 148/37.5* | 888 | Цела* |
| 9 | 1087 | 442 | Више објеката - По+П+5+Пк / П | 381/86.2 | 2286 | Цела* |
| 10 | 1086 | 267 | Један објекат - По+П+5+Пк | 163/61.0 | 864 | Цела* |
| 11 | 1085 | 230 | Један објекат - По+П+5+Пк | 177/76.9* | 1062 | Цела* |
| 12 | 1084 | 810 | Један објекат - По+П+5+Пк | 577/71.2 | 3462 | Цела* |
| 13 | 1083 | 683 | Више објеката - П+3 / П+Пк / П | 365/53.4 | 700 | цела |
| 14 | 1082 | 291 | Више објеката - По+П+3 | 183/62.9 | 732 | цела |
| 15 | 1081 | 442 | Више објеката - П+1 / П | 271/61.3 | 536 | цела |
| 16 | 1080 | 304 | Више објеката - П | 175/57.6 | 200 | цела |
| 17 | 1079 | 139 | Више објеката - П+Пк / П | 103/74.1 | 127 | цела |
| 18 | 1077 | 38 | Интерни пут | - | - | цела |
| 19 | 1078 | 198 | Више објеката - П+Пк / П | 99/50.0 | 164 | цела |
| 20 | 1076 | 138 | Више објеката - По+П+Пк / П+Пк / П | 110/79.7 | 126 | цела |
| 21 | 1075 | 439 | Више објеката - По+П+Пк / П+Пк/П | 301/68.5 | 316 | цела |
| 22 | 1074 | 452 | Више објеката - П+Пк / П | 185/40.9 | 241 | цела |
| 23 | 1073 | 696 | Више објеката - Су+П+3+Пк / Су+П | 462/66.3 | 2015 | цела |
| 24 | 1071 | 1.325 | Један објекат - Су+П+4+Пк | 791/59.7 | 4584 | цела |
| 25 | 1070 | 421 | Више објеката - П+4 / П+1 | 416/98.8 | 1720 | цела |
| 26 | 1069/1 | 406 | Више објеката - П | 238/58.6 | 238 | цела |
| 27 | 1068/1 | 388 | Више објеката – П | 114/29.4 | 114 | цела |
| 28 | 1067 | 381 | Више објеката - П+6+Пк / П+1 | 376/98.6 | 1980 | цела |
| 29 | 1066/1 | 577 | Један објекат - П+6+Пк | 501/86.8 | 3472 | цела |
| 30 | 1093/1 | 1.587 | - | - | - | цела |
| 31 | 1094/1 | 364 | Један објекат П+4+Пк | 364/100 | 1820 | цела |
| 32 | 1068/2 | 1 | Улица Ђушина | - | - | цела |
| 33 | 1069/2 | 1 | Улица Ђушина | - | - | цела |
| 34 | 1034 | 1633 | Улица Др. Драгослава Поповића | - | - | део |
|  | укупно | 16002 |  | 8.571 | 35.944 |  |

- На катастарским парцелама под редним бројевима, 8, 9, 10, 11, 12, изграђен је објекат у виду ламела двострано узиданих на постојећим катастарским парцелама, а објекат делимично прелази на катастарску парцелу 1083 КО Палилула.

- На катастрским парцелама под редним бројем 28 и 29 изграђен је јединствени објекат на две катастарске парцеле.

- Подаци о заузетости и површини парцеле су преузети са сајта Републичког геодетског завода.

- *Стање преузето са Катастарско-топографског плана.

У случају неслагања бројева катастарских парцела текстуалног и графичког прилога, важе подаци из графичког прилога 1. "Граница плана", Р=1:500.

5.         АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

5.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

У постојећем стању обухвата плана као доминантна намена издваја се породично и вишепородично становање, веома различите спратности у зависности од тога како је текла трансформација блока, у складу са важећим планским документима.

Обухват плана представља традиционални градски блок са типологијом партаја, углавном једнострано и двострано узиданих. Од основног објекта је углавном доградњом настао континуирани низ објеката дуж бочних граница парцеле. Израдом планова осамдесетих и деведесетих година, омогућена је изградња стамбених објеката веће спратности, спајањем парцела и формирањем већих грађевинских парцела. Катастарски, поменуте парцеле још увек нису спојене у једну грађевинску, па се новоизграђена физичка структура, објекат, налази на више парцела

Као што је дато у образложењу циљева овог плана, трансформација по важеће плану је трајала временски дуго, што је за последицу имало разне врсте интервенција на постојећим објектима у смислу трансформације, адаптације, доградње и надградње, како би се стандард становања побошљао. Међутим, наведене иннтервенције су довеле до тога да је стандард становања веома различит, што је после низа година пермaнентног дозиђивања и надзиђивања довело до субстандардног коришћења простора.

Комерцијални садржаји се не издвајају као посебна намена, већ само као намена у приземљима постојећих објеката, доминантно дуж улице 27. марта. У улицама Ђушина, Далматинска и Др.Драгослава Поповића, углавном је заступљено пословање.

Зелене површине такође не постоје као издвојене површине, већ су у оквиру намене становања евидентиране као уређене или неуређене зелене површине.

Неизграђене површине су катастарске парцеле 1089/2, 1093/1, 1068/2 и 19069/2.

У границама  Плана детаљне регулације парцеле: део кп. 1633 је јавна саобраћајна површина, улица Др. Драгослава Поповића, кп. 1068/2 и 1069/2 су јавна површина, део регулације улице Ђушина.

Све остале парцеле наведене у поглављу 4.2 у табеларном приказу представљају остало грађевинско земљиште.

5.2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

5.2.1. Саобраћајна мрежа

Саобраћајну мрежу плана чине следеће улице:

- Улица 27. марта као улица првог реда - у контактном подручју

- Улица Др. Драгослава Поповића- у граници плана

- Улица Далматинска - у контактном подручју

- Улица Ђушина - у контактном подручју

Улица 27 марта има по две траке у оба смера, трамвајску пругу лево и десно од коловозних трака и обострано тротоаре различите ширине.

Ђушина улица је једносмерна из правца ул. 27. марта ка Далматинској

Далматинска улица је  једносмерна од улице Др. Драгослава Поповића ка Ђушиној.

Улица Драгослава Поповића је једносмерна од Далматинске ка улици 27. марта.

У Ђушиној и Далматинској, у регулацији улице постоји дрворед.

5.2.2. Јавни градски превоз путника

Од саобраћајне мреже у контактном подручју само улицом 27. марта пролазе линије система ЈГС-а.

5.3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ

5.3.1. Водоводна мрежа

У свим улицама које представљају контактно подручје плана постоји водоводна мрежа:

- у улици 27 марта Ø300, Ø125;

- у Ђушиној улици Ø700 и Ø100;

- у Далматинској улици  у Ø80, Ø150;

У улици Др Драгослава Поповића која је у граници плана постоји водоводна мрежа Ø150

По свом висинском положају предметна територија припада првој висинској зони. Приказ постојеће водоводне мреже дат је у граф. прилогу бр. 7. „План водовода и канализације“ Р=1:500.

5.3.2. Kанализациона мрежа

Непосредни одводници за атмосферске и употребљене воде су:

- ОК 300мм (на граф. прилогу обележен као ФК 300мм) и ОБ 60/110 у улици 27 марта;

- ОК 250 (на граф. прилогу обележен као ФК250мм) 300мм у улици Др. Драгослава Поповића;

- ОБ 60/110 цм у Далматинској улици;

- ОК 300мм у Ђушиној улици.

Приказ постојеће канализационе мреже дат је у граф.прилогу бр. 7 „План водовода и канализације“ Р=1:500.

5.3.3. Топловодна мрежа и постројења

Постојећа топловодна инфраструктура која топловодном енергијом снабдева постојеће објекте се налази у улицама :

- прикључни топловод Ø76.1/2.9 за објекат у улици Др. Драгослава Поповића 15;

- прикључни топловод Ø88.9/3.2 за објекат у улици Ђушина 2;

- прикључни топловод Ø60.3/125 за објекат у улици Ђушина 8;

- прикључни топловод Ø76.1/140 за објекат у улици Ђушина 10;

- прикључни топловод Ø88.9/160 за објекат у улици 27. марта 23 и

- дистрибутивни топловод Ø168.3/225 који пролази кроз објекте у улицама Краљице Марије 17 и Ђушиној 2.

Поред горе наведених топовода, у непосредној близини, дуж саобраћајница се налазе следећи топловоди:

- Дуж Далматинске улице – топловод пречника Ø273.0/6.3;

- Дуж Ђушине улице (од Далматинске улице до броја 12) топловод пречника Ø168.3/4.5;

- Дуж Ђушине улице (од улице краљице Марије до Ђушине број 12) топловод пречника Ø168.3/250 и

- Дуж улице 27. марта – топловод пречника Ø457.2/6.3.

Приказ постојеће топловодне мреже дат је у граф. прилогу бр. 9. „План топловода“ Р=1:500.

5.3.4. Електроенергетска мрежа и постројења

Постојећи потрошачи снабдевају се електричном енергијом из постојеће ТС 10/0.4кV рег. бр. Б – 1672 изграђене у оквиру предметног плана у улици Далматинској бр. 10, затим из постојећих ТС 10/0.4кV које су лоциране у оквиру суседних блокова.

Постојећа високонапонска мрежа 10кV и напонска мрежа 1кV изграђена је као подземна, кабловима постављеним испод тротоарског простора. Делимично, где су објекти приземни, нисконапонска мрежа 1кV изграђена је као надземна на бетонским или металним стубовима.

Приказ постојеће електро и ТТ мреже дат је у графичком прилогу бр. 8. „План електро и ТТ мреже“ Р=1:500.

5.3.5. ТТ мрежа

Блок који се обухвата предметним планом припада подручју АТЦ Центар.У ободним улицама у тротоарском простору изграђена је телекомуникациона канализација капацитета 1-4 тк цеви са одговарајућим тк окнима. Делимично тк мрежа је изграђена тк кабловима такође постављеним у тротоарски простор до унутрашњих кућних извода.

Приказ постојеће електро и ТТ мреже дат је у графичком прилогу бр. 8 “План електро и ТТ мреже“ Р=1:500

.

5.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

5.4.1. Предшколске и школске установе

На подручју у непосредној околини налазе се ПУ:

- Депанданс „Пионир“, ПУ „Бошко Буха“, Палилула, Далматинска 45;

- Дечије јасле и вртић „Снежана“, ПУ „Бошко Буха“ Палилула, Ђушина 15;

- „Полетарац“, Краљице Марије 46;

- Дечије јасле и вртић „Скадарлија“, ПУ „Дечији дани“, Џорџа Вашингтона 23;

(Завод за унапређење образовања и васпитања, број 720/2018 од 12.04.2018)

5.4.2. Здравствене установе

Примарна здравствена заштита становника општине Палилула организована је на следећим пунктовима:

• централни објекат Дома здравља „Др. Милутин Ивковић“ у  улици Кнез Данилова бр.16,

• огранак Карабурма у улици Пане Ђукића бр.7,

•огранак Медицине рада у улици Војводе Вука бр.10.

У здравственим станицама:

• Здравствена станица Вишњичка бања у улици Сестара Букумировић бр. 1а,

• Здравствена станица Крњача у улици Грге Андријановића бр.8,

• Здравствена станица Борча 1 у улици Ивана Милутиновића бр.10а,

• Здравствена станица Борча III у улици Братства и јединства бр. 113 и 115,

• Здравствена станица Овча у улици Михајла Еминескуа бр.78,

• Здравствена станица Падинска скела у улици Падинска скела бб,

• Здравствена станица „Партизански пут“ у улици Чарлија Чаплина бр. 18,

• Здравствена станица ПТТ у улици Палмотићева бр.2.

У здравственим амбулантама:

• Здравствена амбуланта „Сланци“ у улици Маршала Тита бр. 4б.,

• Здравствена амбуланта „Котеж“ у улици Славка Колара  број 1а.,

• Здравствена амбуланта „Глогоњски рит“, Глогоњски рит бб.,

• Здравствена амбуланта „Јабучки рит“, Јабучки рит бб.,

• Здравствена амбуланта „Бесни фок“ , Бесни фок бб.,

• Здравствена амбуланта „Врбовско“ , Врбоски бб.,

• Здравствена амбуланта „Ковилово“, Ковилово бб.,

• Здравствена амбуланта „Дунавац“, Дунавац бб.,

• Здравствена амбуланта „РТС“, у улици Абердарева 1

Најближи објекти примарне заштите у којима становници предметног подручја могу остварити здравствену заштиту су:

• Централни објекат Дома здравља „ Др Милутин Ивковић“, општина Палилула, у улици Кнез Данилова бр.16  удаљен око 0,45 км од предметног подручја,

• Здравствена станица „Партизански пут“ у улици Чарлија Чаплина бр.18, удаљен око 0,7 км од предметног подручја,

• Здравствена амбуланта „РТС“ у улици Абадарева бр. 1, удаљен око 0,5 км од предметног подручја

(Секретаријат за здравство, број 50 - 274/2018 од 07.05.2018)

6.	ПЛАНИРАНА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

6.1. ПОДЕЛА НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ И ЦЕЛИНЕ

Простор обухваћен границом овог Плана подељен је на две урбанистичке целине

- Становање – зона С5, зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града;

- Мешовити градски центри – М1, зона мешовитих градских центара у зони центра Београда.

7.        ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

7.1.   УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ И ПОВШИНЕ

7.1.1. Услови за саобраћајне површине

Саобраћајна мрежа

Предметним Планом детаљне регулације регулације улица се дефинишу на следећи начин:

- Колски приступи свим садржајима у обухвату Плана се планирају доминантно са улица нижег ранга.

- Улицом 27.марта крећу се возила јавног градског превоза (аутобуси, трамваји): како су саставни део регулације трамвајски колосеци, неопходно је минимизирати број колских улаза/излаза за парцеле које немају могућност прикључења на другу улицу.

- Колски улази/излази на парцеле су плаирани даље од раскрсница. Угаоне парцеле су планиране са довољном ширином фронта, како се новопланирани колски приступи не би налазили у зонама раскрсница, угрозила безбедност и проток саобраћаја. Колски приступи су димензионисани тако да меродавно возило на парцелу меже ући/изаћи ходом унапред без додатног маневрисања.

- Приступни путеви (интегрисани путеви за кретање пешака и возила у истом профилу-колско-пешачке стазе) се планирају са следећим димензијама:

- Унутар зоне вишепородичног становања са минималном ширином од 6.0м за двосмерно кретање, односно 4,5м за једносмерно;

- Унутар зоне породичног становања са минималном ширином од 5.0м за двосмерно кретање, односно 4,5м за једносмерно;

- Унутар зоне намењене комерцијалним садржајима минимална ширина од 6.0м (интегрисани пут), а уколико се планира кретање тешких теретних возила планирају се са минималном ширином саобраћајне траке од 3,5м.

- Једнодсмерни приступ мора бити прикључен, са оба краја на јавне саобраћајне површине, а уколико је слеп двосмеран мора имати припадајућу окретницу.

Паркирање

Капацитети за паркирање одређени су у складу са важећим нормативима Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I – XIX и условима Секретаријата за саобраћај. Потребан број паркинг места се обезбеђује у оквиру сопствених грађевинских парцела и то:

- становање:                        	1.1ПМ по стану;

- трговина:                    	1ПМ на 50м2 продајног простора;

- пословање:                           1ПМ/60м² НГП

- угоститељство:                    1ПМ/два стола са четири столице;

Простори за смештај возила (паркинг/гаража) и простор за маневрисање приликом уласка/изласка на места за смештај се обезбеђују на припадајућој парцели, изван површине јавног пута. Димензионишу се према важећим стандардима, у зависности од угла паркирања и бочних препрека (стубови, зидови, стабла).

На свакој парцели, минимално 5% од укупног броја паркинг се обезбеђује за особе са посебним потребама. У случају фазне изградње потребно је задовољити паркирање за сваку фазу у складу са планираним капацитетима.

(Секретаријат за саобраћај, IV-08 број 344.4-19/2018 од 10.04.2018; Београд пут, број V 12665- 1/2018 од 13.04.2018)

Јавни градски превоз путника

У складу са Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I – XIX и смерницама развоја система јавног градског превоза, у оквиру предметног Плана не постоји мрежа јавног градског превоза, већ је планирана у граничним саобраћајницама.

Дуж границе предметног плана саобраћа 6 редовних линија ЈГПа: 2, 3, 5, 10, 65, 77 и 79.

У улици 27. марта којом саобраћају трамвајске линије ЈГПа 2, 5 и 10, трамвајска пруга је позиционирана двострано, као једноколосечна трамвајска пруга у саобраћајној траци за возила јавног превоза са трамвајском контактном мрежом на стубовима позиционираним на тротоару уз саобраћајну траку за возила јавног превоза. Трамвајска пруга је денивелисана у односу на тротоар. Висина тротоара је 6.0 цм. На стубовима трамвајске контактне мреже се налазе лантерне уличног осветљења.

Уз границу предметног подручја не постоје стајалишта јавног градског превоза. (Секретаријат за саобраћај, Секретаријат за јавни превоз XXXIV – 03 бр. 346.7-51/2018 од 25.06.2018,)

7.1.2. Услови за слободне и зелене површине

У циљу побољшања и унапређења зеленила, у процедури спровођења Плана, потребно је валоризовати и максимално сачувати постојећу вегетацију, при чему је потребно посебан акценат дати појединачним, квалитетним примерцима високе вегетације у циљу њихове интеграције у новопланирано решење. У циљу максималног уклапања постојећег и планираног зеленила, неопходно је:

- обзиром да на квалитет животне средине на овом подручју највећи утицај има саобраћај, зелене површине у што већем проценту би значајно апсорбовале ниво загађења који се на тај начин ствара и тако допринеле квалитетнијој животној средини.

- веома је важно присуство зеленила на овом простору у било којој форми, које би становање као једну од доминантних намена, подигла на један виши ниво и тако у потпуности допринело унапређењу стандарда становања на предметном подручју.

(ЈКП "Зеленило Београд", Услови број 9459/1 од 27.04.2018)

7.1.3.  Предшколске и школске установе

Предвиђени број планираних становника на територији која је обухваћена Планом је оријентационо око 600, од тога је 75 деце од 15-19 година, 150 деце од 7-15 година, а 105 деце до 7 година. Од деце предшколског узраста предвиђа се да 100% користи предшколску установу, што је у овом случају износи од 95-105 деце.

Обзиром да Планом генералне регулације није предвиђена изградња дечје установе, у приземљу будућих планираних објеката, у оквиру зоне Урбанистичког пројекта 2 (кп 1081 и кп 1080), угао Ђушине и Далматинске, планиран је депанданс минималног капацитета за 60-80 деце (2-3 васпитне групе).

(„Завод за унапређење образовања и васпитања“, број 720/2018 од 12.04.2018)

7.1.4. Здравствене установе

Планирано повећање броја становника у границама Плана је оријентационо око 600 становника, што би пратећи већ утврђену старосну структуру, износило: 45 (7,54%) деце предшколског узраста, 67 (11,18%) деце узраста 7-19 година, 488 (81,28%) становника од 20 и више година и 261 ( 43,46%) жена старости преко 18 година.

Према важећим подзаконским документима, Уредба о плану мреже здравствених установа (Службени гланик РС број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12, 37/12, 8/14, 92/2015) и Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Сл. гласник број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12, 22/13), као и оријентационом планираном броју становника 600, уз неопходну санацију и адаптацију, односно уз инвестиционо одржавање постојећих објеката здравствене заштите на предметном подручју, није потребно планирати изградњу нових објеката здравствене заштите.

(Секретаријат за здравство, број 50 - 274/2018 од 07.05.2018)

7.2. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ

7.2.1. Водоводна мрежа

У условима планиране урбанизације због дотрајалости постојећих цевовода планира се замена свих постојећих цевовода дистрибутивне водоводне мреже.

Замена и изградња нове водоводне мреже планира се на оним деоницама цевовода где су пречници мањи од Ø 150мм.

Постојећи цевоводи Ø 100мм у улици Ђушиној, Ø 150мм у улицама Далматинској и Др. Драгослава Поповића су дотрајали и у лошем су стању, па се планира замена ових цевовода цевоводима минималног пречника Ø 150мм. Планира се цевовод минималног пречника Ø150мм поред постојећег који се укида. За цевовод Ø 80мм у улици Далматинској се планира укидање пошто је дотрајао и у лошем је стању са честим кваровима.

Да би се обезбедило уредно снабдевање водом потрошача који се планирају за прикључење на ове уличне, секундарне цевоводе, планира се замена свих цевовода цевоводима минималног пречника Ø150мм у складу са саобраћајним решењем.

Замењени, планирани цевоводи у улицама Ђушиној, Далматинској и Др. Драгослава Поповића планирају се за повезивање у прстенасти систем водоводне мреже везујући се са постојећим цевоводом Ø 300мм (В1Л300) у улици 27. Марта.

Сва водоводна мрежа је по систему прстенова. На цевоводима секундарне водоводне мреже планирају се надземни хидранти Ø 80мм, противпожарне заштите.

Постојећи цевовод В1С700 у Ђушиној улици је примарни цевовод и на њега није дозвољено прикључење објеката.

Пројекте водоводне мреже радити према техничким прописима ЈКП ''Београдски водовод и канализација'' и на исти прибавити сагласност. Планира се задржавање постојећих прикључака уколико задовољавају техничке прописе ЈКП ''Београдски водовод и канализација'', Служба техничке документације.

("Београдски водовод и канализација" – Служба за развој, број М/478 од 20.04.2018)

7.2.2. Канализациона мрежа

Према важећем Генералном пројекту београдске канализације, предметно подручје припада Централном канализационом систему, на делу где је заснован општи систем каналисања.

Реципијент за атмосферске и употребљене воде за предметну територију је колекторски систем у Цвијићевој улици који се састоји од „средишњег“ колектора (ОБ 250/230цм) са „левим“ и „десним“, оба (ОБ 70/120цм). „Леви“ и „десни“ прихватају атмосферске и употребљене воде са леве и десне падине и сукцесивно их преливају у „средишњи“ колектор. Предметна територија гравитира ка „левом“ колектору.

Планирано је задржавање постојеће канализационе уличне мреже општег система пошто иста задовољава по стандардима ЈКП ''Београдски водовод и канализација''.

Планира се реконструкција општег канала ОК 250мм у улици Др Драгослава Поповића. Деоница овог канала ОК 250мм који не задовољава капацитетом и захтевима минималног пречника за општи систем укинуће се и заменити цевоводом мин. Ø 300мм.

Непосредни реципијенти су у улицама око блока - канал ОК 300мм у улици 27. Марта, канал ОК 250мм – ОК 300мм у улици Др Драгослава Поповића, колектор ОБ 60/110цм у Далматинској улици и канал ОК 300мм у Ђушиној улици. Крајњи реципијент за отпадне воде са овог подручја је постојећи колектор ОБ 70/125цм у Цвијићевој улици.

Планирана реконструкција и изградња нове канализације спровешће се у складу са фазном изградњом предметног подручја као и прилива додатних количина воде.

Планира се замена постојећег канала каналом већег пречника по истој траси или као паралелни растеретни канал, који би био одређен према адекватној хидрауличкој анализи. Минимални пречник планиране канализације у БКС је Ø 300мм.

Планира се задржавање постојећих прикључака под условом да задовољавају техничке прописе ЈКП ''Београдски водовод и канализација'', Служба техничке документације. Пројекте канализације радити према техничким прописима ЈКП ''Београдски водовод и канализација''. Градска канализација се планира у јавним површинама, првенствено у коловозу саобраћајница са обезбеђеним приступом возилима за потребе одржавања и у случају интервенција.

("Београдски водовод и канализација" – Служба за развој канализације, број I4-1/680, од 03.05.2018.)

7.2.3. Топловодна мрежа и постројења

Предметна локација припада грејном подручју ТО "Дунав".

Испорука топлотне енергије у ЈКП Београдске електране врши се у складу са Правилима о раду дистрибутивних система (Сл.лист града Београда бр. 54/14), Поглавље 8, Прилози и упутства, Прилог 6, Техничка упутства за режиме рада система даљинског грејања.

Грејање;

Температура				120/55° С

Називни притисак			NP25

Повезивање корисника		индиректно, преко предајних станица

Прекид у грејању			са ноћним прекидом рада/грејања

Перспективно			без прекида рада, целодневни рад – 24 часа дневно

Потрошна топла вода:

Температура				65/22° С

Називни притисак			NP25

Испорука ПТВ	у току грејне сезоне постоји могућност припреме санитарне топле воде са ноћним прекидима у испоруци

Прикључење постојећих и планираних садржаја у обухвату плана се предвиђа како са постојећих, тако и са планираних реконструисаних топловода. Планом детаљне регулације за блок између улица 27 марта, Станоја Главаша. Кнез Данила, Далматинске и улице Др. Драгослава Поповића (Сл.лист града Београда 25/06) дуж улице Др. Драгослава Поповића планирана је изградња топловода пречника Ø88.9/160.

Прикључење објеката на топлификациону мрежу је индиректно преко подстанице у објекту. Подстанице се предвиђају у подрумској (техничкој) етажи у делу објекта најближе постојећем/планираном топловоду. Просторије ПС за смештај комплетне инсталације, у зависности од капацитета подстанице се предвиђа у складу са правилима о раду дистрибутивних система. Просторија подстанице има обезбеђене прикључке на воду и струју, канализацију, као и несметан приступ изношења и уношења опреме.

(ЈКП Београдске електране IX-2573 од 31.маја 2018)

7.2.4. Електроенергетска мрежа и постројења

За снабдевање планираних потрошача електричном енергијом у оквиру предметног плана планира се изградња ТС 10/0,4 Kv капацитета 1000 КvA, снаге 1000КvA. Планирана ТС се лоцира на погодним местима у оквиру целине С5 у складу са техничким прописима.

У ТС на страни 10 кV се планирају ћелије: двоводно-одводне ком. 2 и трансформаторске ком. 1. Два вода 10 кV типа и пресека XHE 49-A 3x(1x150)мм² за прикључак планиране ТС 10/0,4 кV по принципу „улаз-излаз“, на постојећи 10 кV кабловски вод веза ТС 10/0,4 кV рег.број 1672 „Далматинска број 10“ и ТС 10/0,4 кV рег.број В-1822 „Далматинска број 19-21“, на најпогоднијем месту.

Напајање објеката у у целини која припада планираној мешовитој намени М1 се предвиђа са постојећим нн ел.мреже предметног плана.

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката

-Уколико се пре извођењу радова на изградњи нових или реконструкцији постојећих објеката, угрожавају постојеће деонице 10 и 1 кV водова и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, водове је потребно изместити и заштитити.

-У траси вода не смеју да се налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод или онемогућавали приступ воду.

- При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштују се прописи за предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања.

- Уколико је потребно  измештање 10 и 1 кV кабловских водова користе се проводници одговарајућег типа и пресека у складу са важећим техничким прописима и препорукама „ЕПС дистрибуције“д.о.о.

- Задржавају се све електричне везе између постојећих електроенергетских објеката чије је измештање потребно.

- За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбеђује се резерва у кабловицама и то за водове 10 кV 100% резерву, а за водове 1 кV 50% резерва. Користе се отвори кабловске канализације пречника ᴓ 100 мм.

- Радови у близини каблова ће се вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације или оловног плашта. При извођењу радова потребно је заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

- Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и интерним стандардима „ЕПС дистрибуције“д.о.о.

- Сви потребни радови у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова се изводе у складу са важећим техничким прописима и препорукама као и интерним стандардима „ЕПС дистрибуције“д.о.о.

Извођење свих радова се врши уз присуство надлежних служби „ЕПС дистрибуције“д.о.о.

("Електродистрибуција Београд", Услови број 1848/18 од 12.04.2018)

7.2.5. Телекомуникациона мрежа

За постојеће стамбене објекте колективног становања приступна ТК мрежа се реализује бакарним кабловима (искоришћење постојећих капацитета) или оптичким кабловима FTTB (Fiber to the Building), технологијом монтажом приступних ИП приступних тк уређаја који се централном концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова.

За нове стамбене објекте колективног становања приступна тк мрежа се реализује GPON технологијом у типологији  FTTH (Fiber to the Home), који се са централном концентрацијом који се  повезују коришћењем оптичких каблова.

За нове пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber to the Building), решења полагањем приводном оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће активне тк опреме у њима.

Планирана приступна тк мрежа је подземна, па је за повезивање на тк мрежу неопходно обезбедити приступ свим планираним објектима путем тк канализације. Да би се обезбедили капацитети телекомуникационе инфраструктуре за планирану изградњу, за повезивање преплатника, односно планираних објеката на тк мрежу за будуће потребе полагања телекомуникационих каблова у оквиру ПДР-а планирају се следећи капацитети тк инфраструктуре:

- Траса-коридор за приводну тк канализацију потребног капацитета од постојеће тк канализације до планираних објеката;

- Повезивање нове тк канализације на постојећу

- Изградња нове тк канализације у слободној јавној површини или на тротоару. Положај планиране тк канализације се одређује у зависности од ситуације на терену, односно од положаја других подземних инсталација комуналне инфраструктуре.

Дуж саобраћајница у контактној зони плана постоји изграђена тк канализација, која није изграђена целом дужином саобраћајница.

За бежичну приступну мрежу у границама плана је обезбеђена једна зона од интереса. Површина зоне је  2x3 м, на којој се планира антенски носач на крову објекта. За зону од интереса се планира локацију за једну базну станицу за коју се обезбеђује:

- Приступ планираној локацији;

- Напајање на локацији и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 3,5 кW

Позиција базне станице није фиксна, а тачна позиција ће бити дата у фази пројектовања.

(Телеком Србија, Услови број 139657/2-2018 од 13.04.2018.)

7.2.6. Услови за евакуацију отпада

У контактном подручју, ободним саобраћајницама, тренутно нема постављених контејнера. У Даалматинској улици бр.2 су изграђена два подземна контејнера  запремине 3.0х3.0м, који се користе за депоновање кућног смећа из свих постојећих објеката у непосредном окружењу.

За изградњу која се планира на предметном простору прописује се набавка надземних судова контејнера, запремине 1100 литара и габарита димензија 1.37х1,20х1.45м у потребном броју који ће се одредити помоћу норматива: 1 контејнер на 800м2 корисне површине сваког објекта појединачно.

Према Одлуци о одржавању чистоће контејнери се постављају изван јавних саобраћајних површина, на избетонираним платоима, нишама или посебно изграђеним боксовима у оквиру граница појединачно формираних грађевинских парцела.

За услуге изношења смећа се обезбеђује директан и неометан прилаз за комунална возила и раднике ЈКП „Градска чистоћа“. Ручно гурање контејнера обавља се по равној подлози, без степеника, са успоном до 3% и износи максимум 15м од места за њихово постављање до комуналних возила. На путу не смеју бити постављена паркирана возила. Габарити димензија комуналних возила 8.60х2.5х3.5, осовински притисак 10 тона и полупречник окретања 11.00м.

За смештај контејнера могу се изградити и смећаре или одредити посебни простори за те потребе унутар самих објеката у нивоу приземља или на посебној етажи. Смећаре су засебне затворене просторије, без прозора са електричним осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и сливником повезаним на канализациону мрежу.

(ЈКП Градска чистоћа Услови бр.5718  од 10.04.2018.)

7.3. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ТЕРЕНА

Геолошка грађа терена

Геолошка грађа истраживаног терена дефинисана је на основу: − расположиве геолошке и геотехничке документације и − инжењерскогеолошког рекогносцирања и картирања терена.

Истражни простор је изграђен од седимената различитог састава и старости. Преко основе стенске масе коју изграђују седименти терцијарне старости исталожени су лесни, делувијани, терасни и пролувијални седименти квартарне старости. Геолошка грађа терена је релативно сложена, што је превасходно последица сложених услова седиментације и интензивних тектонских покрета.

Терцијар (миоцен - М)

Седименти терцијарне–миоценске старости у геолошко-палеогеографском смислу су морске наслаге Паратетиса, односно његове западне провинције – Панонског мора. Представљени су седиментима панонског (М3 2) ката и чини их комплекс лапоровитих глина и лапора. Глине изграђују највише делове терцијарног комплекса. Идући у дубину постепено прелазе у лапоре са којима се међусобно смењују. Комплекс терцијарних седимената је неутврђене дебљине. Налазе се на дубини од преко 15 м од површине терена. Лапоровите глине су преконсолидоване и високопластичне. Непосредно испод квартарних седимената су претрпеле физичко-хемијске промене у постгенетској фази услед чега су оксидисане, жуто-смеђе боје, са секундарно излученим карбонатним прахом у виду нагомилања и ређе конкреција, секундарно прслински издељене, нестишљиве за притиске до 200 kN/m2. У погледу чврстоће су изразито хетерогене и анизотропне што је условљено присуством система прслина и пукотина.

Квартар (Q)

Седименти квартарне старости су најзаступљенији литостратиграфски члан и представљени су: - насипом (n) - лесним наслагама (l) -прашинасто-песковитог састава, - делувијалним наслагама (dpg), - терасним седиментима (at), - делувијално-пролувијалним наслагама (dpr). Лесне наслаге се јављају у виду једног хоризонта леса и погребене земље. На основу врсте материјала, у оквиру делувијалних седимената издвојене су делувијалне наслаге настале спирањем односно депоновањем лесних наслага и лапоровитих глина. У северо-источном делу плана заступљени су седименти друге речне терасе (''Булбулдерски стадијум'') некадашњег Булбулдерског потока. Најстарије творевине, издвојене унутар квартара, представљене су комплексом делувијално-пролувијалних седимената. Ови седименти су таложени преко подлоге изграђене од преквартарних наслага, при чему су запуњавали и обликовали иницијални рељеф.

Савремене техногено-антропогене творевине

У геотехничком погледу представља изразито хетерогену и анизотропну средину, неповољних геотехничких својстава (мала чврстоћа на смицање и изразита деформабилност). Ископом га треба потпуно уклонити из зоне темељења грађевинских објеката или подлоге саобраћајница и заменити бољим тлом.

Лесне наслаге се континуално простиру на читавом истражном простору. Променљиве су дебљине, од 5 до 10м, локално и више. Изграђују их:

− хумифицирани лес,

− лес,

− погребена земља.

Делувијални седименти На основу врсте материјала, у оквиру делувијалних седимената издвојене су делувијалне наслаге настале спирањем односно депоновањем лесних наслага и лапоровитих глина

Седименти друге речне терасе, Прашина - глиновито-песковита (at) – Тераса релативне висине 25-35м и апсолутне 95-105мнв, у литератури позната као тераса ''Булбулдерског стадијума'',чија обалска линија се прати на 110-115мнв.

Делувијалнo-пролувијални седименти Делувијално-пролувијалне глине (dpg) су најстарији литолошки члан квартарних седимената, који су таложени дискордантно преко терцијарних лапоровитих глина пре таложења леса. Структура је секундарна полиедарска, а порозност прслинска. У маси су тврде, претежно теже дробиве, средње стишљиве, променљиве чврстоће, водозасићене. Дебљине су до 7м.

Терцијарни седименти (М) Терцијарни седименти представљају основу терена у ширем подручју. Комплекс терцијарних седимената је неутврђене дебљине.

Лапоровите глине (GL), су преконсолидоване и високопластичне. У погледу чврстоће су изразито хетерогене и анизотропне што је условљено присуством система прслина и пукотина.

Сиви лапори (L), су повољних механичких карактеристика па се за оптерећење које прихватају могу третирати као чврсте стенске масе. Као подтло могу се користити за ослањање темељних и коловозних конструкција уз примену мера предострожности у смислу одстрањивања допунског квашења темеља водом, ради заштите објеката од могућег неравномерног слегања.

Због различитог структурног типа порозности и положаја у конструкцији терена, ове стенске масе могу имати функцију: - хидрогеолошког акумулатора и спроводника: насип, лесне, делувијалне и терасне наслаге; хидрогеолошког изолатора: сиви лапори и делимично деградирани лапори и лапоровите глине

Хидрогеолошке одлике терена

Нивои подземних вода приказани су на инжењерскогеолошким пресецима терена и профилима истражних бушотина. Он се најчешће налази у подинским деловима погребене земље, на контакту са делувијалним глинама, на дубини од 7-12м од површине терена.

Сеизмичност терена Изменом и допуном Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 59/90) предметни терени су добили већи степeн сеизмичког интензитета са 7 на 8° МЦС. Обзиром на све околности и зависно од конструктивног типа објеката и реализоване масе, при планирању и пројектовању руководити се 8° МЦС, са вредностима коефицијента сеизмичности тла Кс=0.05.

(Елаборат о инжењерскогеолошким условима“Паштрићанац”, Ваљево)

7.4. ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ

7.4.1. Услови заштите културно историјског наслеђа

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима ("Сл.гласник РС", број 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру границе предметног Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

Непосредно уз границу предметног Плана налази се архиолошко налазиште „Антички Сингидунум“, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара – решење Завода за заштиту споменика културе града Београда број 176/8 од 30.06.1964.године. Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (чл. 109. Закона о културним добрима). Инвеститор је дужан да, по чл. 110 истог Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи. (Завод за заштиту споменика културе града Београда (Услови број Р 1290/18 од 10.04.2018.)

7.4.2. Услови  за заштиту животне средине

У обухвату предметног плана утврђују се мере и услови заштите животне средине:

Неопходно је да се изврши анализа геолошко-техничких и хидрогеолошких карактеристика терена на предметном простору у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр.101/15), а у циљу утврђивања адекватних услова уређења простора, изградње планираних објеката, као и хидрогеотермалних потенцијала простора.

Имајући у виду да је на катастарској парцели број 1093/1 КО Палилула извршено уклањање објекта изграђеног од азбеста, пре изградње новог објекта и уређења слободних површина, обавеза инвеститора је да изврши:

- Испитивање загађености земљишта

- Санацију, односно ремедијацију наведеног простора у складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 – Уставни суд и 14/16), а на основу Пројекта санације и ремедијације, на који је прибаљена сагласност надлежног министарства, у случају да се испитивањем загађености земљишта утврди његова контаминираност.

Капацитет нове изградње у зонама С5 и М1, утврђује се у складу са могућим обезбеђењем простора за паркирање; простор за паркирање се обезбеђује на припадајућој парцели и то искључиво у подземним етажама планираних објеката: број подземних етажа се дефинише након извршених геотехничких истраживања.

У циљу спречавања односно смањења утицаја планираних садржаја на чиниоце животне средине се предвиђа:

У циљу заштите вода и земљишта:

- Прикључење планираних објеката на постојећу инфраструктуру  и по потреби проширење капацитета постојећих инфраструктурних система, у складу са планираним повећањем БРГПа

- Сепаратно, тј.одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и слободних површина) и отпадних вода (зауљених вода из гаража и санитарних отпадних вода)

- Изградња саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате, са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом  њиховог одржавања или за време падавина.

- Контролисано и максимално ефикасно прикупљање зауљених атмосферских вода са свих саобраћајних и манипулативних површина и њихово одвођење у канализациони систем.

У циљу заштите ваздуха:

- Централизовани начин загревања објеката

- Коришћење расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење објеката, као што су хидрогеотермална енергија (уградња топлотних пумпи), соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама)

- Озелењавање незастртих површина

- Ако се због изградње подземних гаража не може обезбедити проценат незастртих површина, неопходно је извршити озелењавање дела кровне површине гараже у форми кровног врта.

У циљу заштите од буке:

- Одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се обезбеђује да бука емитована из техничких и других делова планираних објеката не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини (Сл.гласник РС бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник РС број 75/10)

- Примена грађевинских и техничких мера звучне заштите којима ће се бука у стамбеним просторијама и пословном простору свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990

Испуњење минималних захтева у погледу енергетске ефикасности планираних објеката, при њиховом пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању у складу са законом.

Приликом утврђивања спратности и максималних капацитета нових објеката, а нарочито у урбанистичкој целини С5, узима се у обзир обавеза да се планираном изградњом не погоршавају постојећи еколошки услови становања (у смислу смањења/одсуства осунчаности, повећања влажности простора, развоја инвазивних врста плесни, лишајева, инсеката и сл, станове оријентисати двострано ради бољег проветравања.

Приликом изградње подземних гаража ће се обезбедити:

- Систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести у „слободну струју ваздуха“,

- Систем за филтрирање отпадног ваздуха из гараже, уградњом уређаја за пречишћавање-отпрашивање димних гасова до вредности излазних концентрација прашкастих материја прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Сл.гласник број 111/15),

- Систем за праћење концентрације угљенмоноксида са аутоматским укључивањем система за одсисавање,

- Систем за контролу ваздуха у гаражи,

- Контролисано прикупљање запрљаних вода, њихов третман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у канализациони систем; квалитет отпадних вода који се након третмана у сепаратору конролисано упушта у реципијент мора да задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја воде и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 67/11, 48/12 и 1/16)

- Редовно пражњење и одржавање сепаратора

- Континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета;

Обезбеђује се одговарајућа просторија/простор и услови за смештај дизел агрегата, а нарочито:

- Дизел агрегат треба да буде смештен на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на објекат,

- Резервоари за складиштење лаког лож уља, за потребе рада дизел агрегата, треба да буду смештени у непропусну танквану, чија је запремина 10% већа од запремине резервоара, са аутоматском детекцијом цурења енергената,

- Издувни гасови из дизел агрегата се изводе ван објекта у слободну струју ваздуха.

Приликом изградње трафостаница оне треба да буду пројектоване и изграђене у складу са важећим прописима за ту врсту објеката, а нарочито:

- Одговарајућим мерама се обезебеђује да нивоа излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостанице не прелази референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима (Сл.гласник РС бр. 104/09) и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2kV/m, а вредност густине магнетног флукса (В) не прелази 40µТ

-Трансформатори треба да као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе.

У случају уградње уљних трансформатора они не смеју садржати полихлороване бифениле (РЦВ), за уљне трансформаторе се мора обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора. Капацитет танкване се одређује у складу са укупном количином трансформаторског уља;

-Након изградње трафостанице потребно је да се изврши: (1) испитивање, односно мерење нивоа електричног поља и густине магнетног флукса, односно мерења нивоа буке у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе за исте (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о наведеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења,

- трафостанице у оквиру објеката не планирати уз стамбени простор (дечије, спаваће, дневне собе) односно канцеларијски простор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просторије оставе и сл.

Обезбедити процентуално учешће зелених и незастртих површина у складу са утврђеним нормативима и стандардима планирања зелених површина града из Плана генералне регулације грађевиснког подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд и то: урбанистичка целина М1 - зона мешовитих градских центара у зони центра Београда: у директном контакту са тлом најмање 10% и урбанистичка целина С5 – зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града: у директном контакту са тлом најмање 20%

Утврђује се обавеза израде Пројекта пејзажног уређења слободних површина којим ће се нарочито дефинисати избор врста еколошки прилагођених предметном простору, технологија садње и мере усклађене са потребама одређених врста.

Обавезно је задржавање и обнављање постојећих и подизање нових дрвореда уз саобраћајнице; уколико је неопходно уклањање дрвореда дуж постојећих саобраћајница ради замене постојеће или изградња нове комуналне инфраструктуре, захтевана међусобна растојања инсталација и дрвећа се обезбеђују садњом нових стабала унутар монтажних бетонских елемената са хоризонталном и вертикалном заштитом уз обавезно постављање дренажних цеви у зони кореновог система дрвећа, а које обезбеђују вентилацију, прихрањивање и наводњавање стабала.

За уређење зелених и слободних површина и подизање нових дрвореда се користе неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским условима и које спадају у претежно аутохтоне врсте, с тим да одабране саднице морају да буду „школоване“ и прсног пречника најмање 15цм.

Уколико је могуће прикупљање условно чистих вода (кишнице) са кровних површина објеката и слободних површина, треба формирати мање акумулационе базене, у циљу одржавања растиња и уштеде воде.

Прикупљање и поступање са отпадним материјама (материјалима и амбалажом) се врши у складу са законом којим је уређено управљање отпадом, каао и другим важећим прописима из ове области, као и локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020 (Сл. лист града Београда 28/11); обезбеђује се посебни простор или део објекта за постављање контејнера за скупљање, разврставање, привремено складиштење и испорука отпадних материја и материјала насталих у току коришћења планираних садржаја (комуналног отпада, рециклабилног отпада, употребљених филтера за пречишћавање отпадног ваздуха)

У току извођења радова на изградњи планираних објеката предвиђају се следеће мере заштите:

-грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току уклањања постојећих, односно изградње нових објеката се сакупља, разврстава и обезбеђује се рециклажа и искоришћење или одлагање преко правног лица које има дозволу за управљање овом врстом отпада

- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима се обавља на посебно опремљеним просторима, а уколико дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине. (Секретаријат за заштиту животне средине,V-04број 501.2-74/2018 од 07.08.2018)

7.4.3. Услови заштите природе

У обухвату предметног Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, еколошки значајних подручја и еколошких коридора, као ни евидентираних природних добара.

Не планира се изградња објеката који могу на било који начин угрозити околину, односно који користе токсичне и опасне материје, производе буку, прашину и неугодне мирисе ради обезбеђивања заштите ваздуха, воде и земљишта.

Радови на изградњи и уређењу предметног простора морају бити изведени тако да не ремете постојеће подземне и површинске хидрографске везе.

Планом се предвиђа очување постојеће квалитетне вегетације на планском простору.Радови који изискују сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре, могу се спровести само након прибављене сагласности надлежних институција.

Током озелењавања простора обухваћеног Планом потребно је:

- Нову садњу високог дрвећа усагласити са трасама подземних и надземних инсталација;

- Уз саобраћајнице користити оне врсте које поседују већу способност апсорпције штетних издувних гасова, које су отпорне на градске услове, а по форми, колориту задовољавају естетске вредности;

- Заштитно зеленило се планира у облику вишеслојног, густог зеленог појаса, уз употребу мешовитог састава врста (лишћари, четинари);

- Не препоручује се озелењавање врстама које су за наше поднебље детерминисане као инвазивне: јасенолисни јавор, негундовац, багремац, багрем, кисело дрво, амерички јасен, пенсилвански јасен, амерички копривић, сибирски брест, сремза, касна сремза;

- Озелењавање врстама које су детерминисане као алергене није дозвољено.

- Уколико се приликом радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минеролошко-петролошке објекте, за које се сматра да имају својство природног добра извођач је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да преузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

(Завод за заштиту природе Србије, Услови 03 број 020-892/3 од 16.05.2018)

7.4.4.	Услови за несметано кретање инвалидних лица

Планираним решењима је обезбеђен приступ објектима хендикепираним особама преко рампи и лифтова и обезбеђене све мере предвиђене Правилником о техничким стандардима

планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање особа

са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", број 22/15) за несметано кретање, коришћење јавних и слободних површина и приступ свим садржајима.

7.4.5.     Мере заштите од елементарних непогода

Ради заштите од потреса планирани објекти морају бити категорисани и реализовани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима ("Сл. лист СФРЈ", број 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90).

7.4.6.     Мере заштите од пожара

У погледу мера заштите од пожара и експлозија, се обезбеђује следеће:

-	изворишта снабдевања водом и капацитет градске водоводне мреже који обезбеђују довољно количине воде за гашење пожара;

-	приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објеката;

- 	безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање;

-     могућности евакуације и спасавања људи.

Ради испуњења претходно наведених захтева, потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", број 111/09, 20/15) и правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објеката.

У току поступка издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија од стране надлежног органа Министарства у поступку израде идејног решења за изградњу објеката, на основу којег ће се сагледати конкретни објекти, техничка решења, безбедносна растојања, у складу са Уредбом о локацијским условима ("Сл. гласник РС", број 35/15 и 114/15).

(Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, Услови број 217- 194/2018 од 16.04.2018. године)

7.4.7. Мере прилагођавања потребама одбране земље

У складу са тачком 3. и 8. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану ("Сл. гласник РС", број 85/15), за предметни простор нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

У Плану су примењени нормативи, критеријуми и стандарди у складу са: Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18), као и другим подзаконским актима који регулишу предметну материју и поштују се приликом изградње планираних објеката. (Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Услови број 1340 – 2 од 22.05.2018.)

8.           ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. ПРАВИЛА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

8.1.1. Општа правила

Грађевинска парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину и прикључак на комуналну инфраструктуру. Катастарска парцела која испуњава претходни услов и услове прописане Планом, постаје грађевинска парцела.

Дозвољава се промена граница катастарских парцела и формирање грађевинских парцела спајањем катастарских парцела,  целих или делова, у свему према условима Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18).

Дозвољава се спајање катастарских парцела у оквиру исте намене. Није дозвољено спајање парцела које се налазе у различитим наменама, односно парцеле у зони становања С5 и зони мешовитих градских центара М1.

Не дозвољава се дељење катастарских парцела.

Табеларни приказ планираних грађевинских парцела

|  | ГП1 | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Део 1083 | 370 |
| 2 | 1082 | 291 |

|  | ГП2 | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1081 | 442 |
| 2 | 1080 | 304 |

|  | ГП3 | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1079 | 139 |
| 2 | 1077 | 38 |
| 3 | 1078 | 198 |
| 4 | 1076 | 138 |

Табеларни приказ површина планираних грађевинских парцела насталих спајањем парцела је оријентацион, а коначна површина парцела ће се утврдити након формирања парцела у републичком геодсдетском заводу.

8.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПАРЦЕЛАМА

8.2.1. Општа правила

-   Положај парцеле утврђен је регулационом линијом у односу на јавне површине и разделним границама парцеле према суседним парцелама.

-       На постојећим објектима који су затечени испред планиране грађевинске линије у тренутку израде Плана, дозвољава се само санација и текуће одржавање објеката до коначног привођења намени и регулацији дефинисаној у Плану.

-      	Заузетост парцеле објектом утврђено је грађевинским линијама датих аналитичко геодетким елементима (тачкама).

-	Бруто развијена грађевинска површина је збир: свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама) и површина  подземних корисних етажа.

-    	Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца објекта, изражена у метрима.

-   	Нулта (апсолутна) кота објекта је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта. у равни фасаде са које је улаз у објекат.

-  	Проветравање подземних гаража се изводи према важећим прописима, дајући приоритет проветравању природним путем – ободним шахтовима.

-   	Одводњавање атмосферске воде са кровова не сме угрожавати суседну парцелу.

-   	Повучени спрат се повлачи минимум 1.5м у односу на фасадну раван оријентисану према јавној површини.

-       Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

-	Сваки објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтерантивни извор енергије.

-	Парцелу је дозвољено оградити оградом до висине 1.40м, с тим да је максимална висина зиданог парапета према јавној саобраћајници до 0.90м.

-	На катастарским парцелама: 1089/2; 1088; 1087; 1086; 1085; 1084; 1073; 1071; 1070; 1067; 1066/1 и 1094/1 КО Палилула, остају објекти у оквиру постојећег стања.

8.2.2.	ПРАВИЛА ГРАДЊЕ намена становање  С5,

За катастарске парцеле: део1083; 1082; 1081; 1080; 1079; 1078; 1077; 1076; 1075 и 1074, КО Палилула.

| основна намена | - вишепородично становање |
| --- | --- |
| компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку; - однос основне и компатибилне намене на грађевинској парцели је дефинисан у односу мин. 80%: макс. 20%; - општа правила и параметри за све намене у зони су исти; |
| типологија градње у целини | - типологија градње представља непрекинут низ, двострано узиданих објеката, дуж саобраћајница које представљају границу намене С5.на коју излазе парцеле зоне С5 |
| изградња нових објеката и положај на парцели | - објекте поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана грађевинским линијама и приказана на графичком прилогу бр.4 – Нивелационо-регулациони план, Р=1:500; - дозвољена је изградња једног објекта на парцели - обавезно је постављање мин. 50% фронта на грађевинску линију ка регулацији улице; - уколико парцела излази на две улице, остварирање минималне ширине фронта није условљено према обе саобраћајнице. |
| растојање објеката од задње границе парцеле | Грађевинска линија према задњој граници је одређена аналитичко геодетским елементима |
| индекс заузетости парцеле | Заузетост надземних етажа је у оквиру аналитички задатих грађевинских линија. максимални индекс заузетости подземних етажа је 80%. |
| висина објекта | - У улици Далматинска: максимална висина венца је 18.0 м, повученог спрата 21.0м, максимална висина слемена објекта је 22.5м. - У Улици Ђушина: максимална висина венца је 15.0м (максимална висина венца повученог спрата је 18.0м), максимална висина слемена објекта је 19.5м. - висина лифт-кућица не улази у висину објекта. *За објекат на углу Ђушине и Далматинске улице (Урбанистички пројекат 2), међусобно усклађивање датих висина венаца и слемена ће бити дефинисано Идејним решењем које је саставни део урбанистичког пројекта |
| кота приземља | - кота приземља планираних објеката може бити максимално 1.6м виша од нулте коте, а приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је дефинисан грађеивинским линијама објекта (слободни део парцеле), од чега минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) мора бити 20% површине парцеле. |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели: искључиво у подземним етажама планираних објеката а све према нормативима дефинисаним у поглављу Услови за саобраћајне површине |
| архитектонско обликовање последње етаже | - последња етажа се може извести као повучени спрат или поткровље. - кров може бити изведен као зелени кров, тј. раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. - кров изнад повучене етаже може бити пројектован као плитки коси кров (до 15 степени) са одговарајућим покривачем. |
| фазна реализација | - дозвољена је фазна реализација планиране изградње, тако да свака фаза представља независну техничко-функционалну целину. - све фазе морају бити дефинисане у пројектној документацији - омогућити функционисање сваке фазе независно од реализације следеће - фазе објекта могу бити просторно одвојене, али се могу изводити у исто време. |
| Правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према регулационој линији задовољава услов дефинисан општим правилима; - постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. |
| Норматив за депанданс дечије установе | - Норматив за БРГП објекта 6.5м2 објекта по детету; - за депанданс према Правилнику није дефинисана површина дворишта |
| Начин спровођења | Обавезна израда Урбанистичког пројекта је за катастарске парцеле: део кп 1083 и кп.1082; Урбанистички пројекат 1; Кп 1081 и кп. 1080; Урбанистички пројекат 2; Кп 1079, 1078; 1077 и 1076, Урбанистички пројекат 3 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4„Нивелационо регулациони план“, Р=1:500

8.2.5.	ПРАВИЛА ГРАДЊЕ  намена М1 мешовити градски центри у центру града

За катастарске парцеле: 1069/1; 1068/1; 1091/2; 1091/1; 1090 и 1089/1, КО Палилула.

| основна намена | - мешовити градски центри М1 |
| --- | --- |
| компатибилност намене | - однос комерцијалних садржаја са становањем је у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100% |
| Индекс заузетости парцеле | Заузетост надземних етажа је у оквиру аналитички задатих грађевинских линија. максимални индекс заузетости подземних етажа је 90%. |
| висина објекта | - У улици Др Драгослава Поповића: максимална висина венца објекта је 12.0м (максимална висина венца повученог спрата је 18м), максимална висина слемена објекта је 19.5м. - У Улици Ђушина: максимална висина венца објекта је 15м (максимална висина венца повученог спрата је 18м), максимална висина слемена објекта је 19.5м. - висина лифт-кућица не улази у висину објекта. |
| изградња нових објеката и положај објеката на парцели | - објекат се поставља у оквиру зоне грађења која је дефинисана грађевинским линијама и приказана на графичком прилогу бр.4 – Нивелационо-регулациони план, Р=1:500 - зона грађења је дефинисана грађевинском линијом према регулационим линијама јавних саобраћајница и грађевинском линијом према унутрашњости блока датом аналитичко геодетским елементима (тачкама) - објекти су двострано узидани - у делу где се разликује спрат и приземље, дате су одвојено грађевинске линије приземља и спратова, дефинисане на графичком прилогу бр.4 – Нивелационо-регулациони план, Р=1:500 |
| кота приземља | - кота приземља планираног објекта може бити максимално 1.6м виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је дефинисан грађеивинским линијама објекта (слободни део парцеле), од чега минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) 10% површине парцеле. |
| решење паркирања | паркирање решити на парцели: искључиво у подземним етажама планираних објеката а све према нормативима дефинисаним у поглављу Услови за саобраћајне површине. - максимална заузетост подземном гаражом је 90% површине парцеле. - обезбедити мин. 5% од укупног броја паркинг места на парцели за особе са специјалним потребама. |
| архитектонско обликовање | - приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаја и ускладити га са стилским карактеристикама објеката, - - последња етажа се може извести као повучени спрат или поткровље, - кров може бити изведен и као зелени кров, тј. раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен, - кров изнад повучене етаже пројектовати као плитки коси кров (до 15 степени) са одговарајућим покривачем. |
| Правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према регулационој линији задовољава услов дефинисан општим правилима; - постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. |

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4 „Нивелационо регулациони план“, Р=1:500

8.3. ИЗУЗЕЦИ ОД ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.3.1. Изузеци од правила грађења у зони М1

- Катастарска парцела 1093/1 КО Палилула

- Однос комерцијалних садржаја са становањем је у односу:

становање : пословање 0-90% : 10%-100%;

- Колски приступ парцели је из Улице 27. марта у ширини од минимум 5.5м у форми пасажа кроз објекат који излази на улицу 27 марта у унутрашњост парцеле ка другом објекту на истој парцели. Пасаж је у функцији улаза у гаражу и у унутрашњост парцеле;

- Обзиром на дубину парцеле од 60 м, могућа је изградња два објекта на парцели;

Први објекат се поставља на регулацију улице 27 марта;

- (грађевинска линија приземља је на 2.0м од регулационе линије, чиме је обезбеђен континуитет грађевинских линија приземља објеката  у Улици 27. марта на кп 1066/1 и кп 1094/1);

- Висина венца објекта уз улицу 27. март је 29.0м;

- Висина слемена објекта уз 27. март је 30.5м;

- Због различите висине објеката на које се бочно наслања предметна парцела, висина новог објекта се усклађује са венцима и висинама постојећих суседних објеката и то:

  - према катастарској парцели 1066/1 и 1067 (постојећи објекат је постављен на две катастарске парцеле) висина венца је 25.60м, са једном повученом етажом у форми терасе;

  - Према катастарској парцели 1094/1 висина објекта је 22.5м, са две повучене етаже у форми тераса;

- Према унутрашњости предметне парцеле висина венца објекта је 22.5м, са повлачењем две етаже у виду тераса;

- Висина ограде не улази у укупну висину венца објекта;

- Други објекат је постављен у унутрашњости парцеле;

- Висина венца унутрашњег објекта је, према објекту из 27. марта, на висини од 22.50м;

- Висина венца унутрашњег објекта према катастарској парцели 1091/2 је 19.9м са повлачењем две етаже у форми терасе;

- Грађевинске линије су дате аналитичко геодетским елементима;

- Дозвољено је отварање стамбених просторија на свим фасадама и једног и другог објекта, осим између тачке 48 и Г2, тачке Г3-Г5 (ка парцелама 1066/1, 1068/1, 1069/1, 1070) и  Г4-Г6-Г7 (ка парцелама 1092, 1094/2) између тачака 50 и Г1 (ка кп 1094/1);

- На повученим спратовима изнад висине објеката на кп 1066/1 и 1094/1 је дозвољено отварање стамбених просторија

- С обзиром на максималну висину венца и намену, могуће је формирати галерију у приземљу објекта;

- Објекти се постављају у свему према графичком прилогу који је саставни део листа бр.4 „Нивелационо-регулациони план“.

Правила уређења и грађења која нису дефинисана у овом поглављу, преузимају се из

поглавља – 8.2.5. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ намена М1 мешовити градски центри у центру града.

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4 „Нивелационо регулациони план“, Р=1:500.

- Катастарска парцела 1092 КО Палилула

Због облика парцеле и доноса ширине и дубине парцеле, као и односа према парцели 1093/1, дата су следећа правила грађења

- За објекат се одређују две висине венца и то венац последње пуне етаже је на висини од 12м, док је венац последње повучене етаже објекта на висини од 18м. Повлачење је мин 1.5м.

- Удаљење објекта од задње границе парцеле је дато аналитичко геодетским елементима.

- Објекат се једним делом наслања на калкан објекта на катастарској парцели 1093/1, између тачака Г6 и Г7

- Зона грађења је дефинисана  аналитичко геодетским елементима.

- Дозвољено је отварање стамбених отвора ка улици Драгослава Поповића и ка катастарској парцели 1093/1 у делу између аналитичких тачака Г7-Г10 и Г10-Г11.

Правила уређења и грађења која нису дефинисана у овом поглављу, преузимају се из

поглавља – 8.2.5. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ намена М1 мешовити градски центри у центру града.

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4 „Нивелационо регулациони план“, Р=1:500

- Катастарска парцела 1094/2 КО Палилула

Због облика парцеле и доноса ширине и дубине парцеле, као и односа према парцели 1093/1, дата су следећа правила грађења

- За објекат се одређују две висине венца и то венац последње пуне етаже је на висини од 12м, док је венац последње повучене етаже је објекта на висини од 18м. Повлачење је мин 1.5м.

- Удаљење објекта од задње границе парцеле је дато аналитичко геодетским елементима.

- Објекат се једним делом наслања на калкан објекта на катастарској парцели 1093/1, између тачака Г4 и Г6

- Зона грађења је дефинисана  аналитичко геодетским елементима.

- Дозвољено је отварање стамбених отвора ка улици Драгослава Поповића и ка катастарској парцели 1093/1 у делу између аналитичких тачака Г8-Г9 и Г4-Г9.

Правила уређења и грађења која нису дефинисана у овом поглављу, преузимају се из

поглавља – 8.2.5. ПРАВИЛА ГРАДЊЕ намена М1 мешовити градски центри у центру града.

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4 „Нивелационо регулациони план“, Р=1:500

8.3.2. Изузеци од правила за зону С5

- Катастарска парцела 1089/2 КО Палилула

Катастарска парцела 1089/2 је функционално везана са изграђеним објектима на парцели 1088 и припаја се кп 1088, односно зони С5. Припајањемсе граница између зона М1 и С5 налази између катастарских парцела 1089/1 и 1089/2.

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4 „Нивелационо регулациони план“, Р=1:500.

- Катастарска парцела 1083 КО Палилула

Предметна парцела може бити грађевинска парцела по издвајању дела објекта који припада катастарској парцели 1084 и за њу онда важе општа правила за зону С5. Потребно је извршити парцелацију кп 1083 КО Палилула, како би се одвојио део парцеле на коме се налази мањи део објекта, који је већим делом на кп 1084 КО Палилила.

У случају неслагања бројева катастарских парцела у тексту, меродаван је графички прилог бр.4 „Нивелационо регулациони план“, Р=1:500.

- Катастарска парцела 1082 КО Палилула

Предметна парцела се задржава у постојећем стању, без интервеција, осим у смислу члана 145 Закона о планирању и изградњи. У случају замене новим објектом, парцела се може спајати са парцелом 1081/1 или парцелом 1083 иза њу важе општа правила грађења за зону С5.

- Катастарске парцеле 1076, 1077, 1078 и 1079 КО Палилула

Наведене парцеле парцелацијом се обједињавају у једну грађевинску парцелу и ниједна од наведених  парцела не може бити самостална грађевинска парцела. Након формирања једне парцеле за њу важе општа правила за зону С5. До формирања једне парцеле могуће је само текуће одржавање.

9.   СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

Овај План детаљне регулације представља плански основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, израду урбанистичких пројеката, пројеката препарцелације и формирање грађевинских парцела остале намене (ГП1, ГП2 и ГП3) у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14 и 83/18 ), а према правилима из овог Плана.

- Однос према важећој планској документацији:

У границама предметног плана ван снаге стављају следећи планови у површинама јавне и остале намене:

- Детаљни урбанистички план за подручје између улица 27.марта, Таковске, Далматинске и Станоја Главаша („Службени лист града Београда“, 11/89) и

- План детаљне регулације за блок између улица 27.марта, Станоја Главаша, Кнез Данила, Далматинске и Др. Драгослава Поповића – Општина Палилула (Сл. лист града Београда бр.25/06).

Обавезна израда Урбанситичког пројекта је за катастарске парцеле:

- Део кп 1083 и кп.1082; Урбанистички пројекат 1 – ГП1;

- Кп 1081 и кп. 1080; Урбанистички пројекат 2 – ГП2;

- Кп 1079, 1078; 1077 и 1076, Урбанистички пројекат 3 – ГП3;

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Београда".

Саставни део овог Плана детаљне регулације je и:

В.       ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1.       ГРАНИЦА ПЛАНА								Р 1:500

2.       ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА				Р 1:500

3.       ПЛАНИРАНА НАМЕНА                 	                                            	        	Р 1:500

4.       НИВЕЛАЦИОНО РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН           	                    	        	Р 1:500

5.      ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ					Р 1:500

6.       СПРОВОЂЕЊЕ                                                                                          		Р 1:500

7.       ПЛАН ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ                          	                    	Р 1:500

8.       ПЛАН ЕЛЕКТРО И ТТ МРЕЖЕ                                                     	        	Р 1:500

9.       ПЛАН ТОПЛОВОДА                       	                                            	        	Р 1:500

10.       СИНХРОН ПЛАН                	                                                        	        	Р 1:500

11.    ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА						Р 1:500

12.    ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ ПРЕСЕК ТЕРЕНА 1-1 и 2-2

И ЛЕГЕНДА УЗ ИГ ПРЕСЕКЕ и ИГ КАРТУ					Р 1:500

Г.	ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за блок између улица 27. марта, Ђушине, Далматинске и Улице Др Драгослава Поповића, ГО Палилула са Решењем о неприступању изради Стратешке процене о утицају на животну средину

- Катастарско-топографски план

- Катастар подземних инсталација

- Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда" број 20/16, 97/16)

- Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину

- Услови надлежних институција

- Инжењерскогеолошки елаборат

- Извештај о раном јавном увиду

- Записник са 334. седнице Комисије за планове града Београда

- Извештај о извршеној стручној контроли

- Просторно програмска провера блока

- Извод из важећих планова