А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

А.1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ

А.1.1. Повод за израду стратешке процене

Извештај о стратешкој процени утицаја је рађен на основу Решењa о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице аутопута Добановци –Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, Градска општина Чукарица, које је донео Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под бр. IX-03-350.14-47/16, дана 14.07.2016. године ("Службени лист града Београда", бр.56/16).

А.1.2. Предмет стратешке процене

У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеним Планом детаљне регулације, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.

А.1.3. Подручје обухвата стратешке процене

Граница Плана обухвата делове територија градских општина Чукарица и Раковица, између Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци - Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута.

Са северозападне и западне стране, граница Плана се поклапа са планираним регулацијама потока Мастирине и улице Нова 56 и границом грађевинске парцеле за јавне зелене и слободне површине Зп18 (План детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 10/17)), са северне стране се поклапа са границом инфраструктурног коридора уз Кружни пут и границом зоне утицаја планираног надземног вода 110kV.

Са источне и јужне стране, граница Плана се поклапа са планираним регулацијама Ибарске магистрале и Аутопута Добановци-Бубањ поток (Регулациони план деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ поток („Сл. лист града Београда“ бр. 13/99)), границом зоне утицаја планираног надземног вода 110kV и планираном регулацијом потока Мастирине.

Површина обухваћена Планом износи око 38,3 ha.

А.1.4. Разлог за израду стратешке процене

Разлог за израду стратешке процене је идентификација проблема везаних за животну средину који могу настати као последица планом предвиђених интервенција у простору, али и предлог мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја.

А.1.5. Правни основ

Стратешка процена се ради на основу:

- Решењa о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Планa детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци - Бубањ поток, потока Мастирине и Кружног пута, градска општина Чукарица ("Службени лист града Београда", бр.56/16);

- Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11-УС и 14/16);

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 88/10);

- Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09); и

- Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/2014, 145/14 и 83/18).

А.1.6. Плански основ

Плански основ и стечену обавезу у погледу заштите животне средине представља стратегија заштите дефинисана у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I– XIX), ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), која се заснива на начелима одрживог развоја, којом се обезбеђује широк оквир за интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од намене земљишта, преко земљишне и стамбене политике, планирања и унапређења саобраћаја, управљања водама, енергијом, отпадом и сл.

Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на:

- очувању и заштити природних вредности (ваздух, вода, пољопривредно земљиште, биодиверзитет) и непокретних културних добара кроз делотворно управљање заштићеним подручјима;

- планирању на основама одрживог развоја;

- повећању коришћења обновљивих извора енергије;

- примену мера за смањење од негативних утицаја климатских промена.;

- превенцији и санацији за активности које могу да изазову већи еколошки ризик;

- примени санационих мера у деградираним и загађеним подручјима; и

- интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње.

А.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА

А.2.1. Подручје за које се припрема план

Простор који је обухваћен границом овог Плана налази се у зони између Кружног пута (Авалска улица), Обилазног аутопута од Батајнице преко Добановаца, Остружнице, Железника и Белог потока до Бубањ потока (обилазница око Београда – део Државног пута IА реда А1) и Ибарске магистрале.

Унутар границе се налази део саобраћајнице Кружни пут и део постојеће петље са Ибарском магистралом. На осталом делу локације нема изграђене уличне мреже. Приступ локацији је могуће остварити  са саобраћајнице Кружни пут.

А.2.2. Постојећа намена и начин коришћења земљишта

У постојећем стању на предметном подручју су претежно заступљене пољопривредне површине, које се користе неуједначено превасходно због малих расцепканих парцела од којих су неке припремљене за сезонске пољопривредне радове, а друге представљају утрине у различитим стадијумима формирања пионирске вегетације, од младих зељастих биљака и корова до шибља, а понегде је чак присутна и дрвенаста вегетација ниских пионирских шума.

А.2.3. Приказ основних карактеристика садржаја и циљева плана

Циљеви израде Плана су:

- дефинисање јавног интереса и очување и унапређење животне средине;

- стварање планског основа за реализацију комерцијалних садржаја у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине;

- системско повезивање постојећих и планираних саобраћајница имајући у виду планирано решење денивелисаног укрштаја Ибарске магистрале и Кружног пута које је дефинисано Регулационим планом деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ поток („Сл. лист града Београда“ бр. 13/99);

- утврђивање правила уређења и грађења у складу са евидентираним ограничењима.

Планиране површине јавних намена су:

саобраЋајне поврШине – мРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА

- примарна саобраћајна мрежа (Кружни пут и део денивелисаног укрштаја Кружног пута и Ибарске магистрале)

- секундарна улична мрежа (улица Нова 56 и Колско-пешачка стаза)

ВОДНЕ ПОВРШИНЕ (поток Мастирине)

ЖЕЛЕЗНИЦА (железничка пруга Остружница - Бели поток)

ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ

- трафостаница (ознака ТС)

- мерно-регулациона станица (ознака МРС)

- базне станице (ознака БС)

ЗЕЛЕНЕ поврШине (ознаке ЗП1 и ЗП5)

ШУМЕ (ознака Ш)

Планиране површине осталих намена су:

ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ (ознака зоне „К2“)

ОСТАЛЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ (ознака зоне „ОЗП“)

Табела бр.1 - Табела биланса површина

##### Карактеристичне целине

Територија предметног Плана је улицом Нова 56 подељена на 2 блока. Блок 1 обухвата простор северно од трасе саобраћајнице Нова 56, до планиране регулације потока Мастирине и заштитног зеленог појаса уз Кружни пут. Блок 2 обухвата простор јужно од трасе поменуте саобраћајнице до планиране регулације јужног крака потока Мастирине, границе заштитне зоне планираног далековода и регулације Аутопута Добановци-Бубањ поток. Подела на блокове је приказана у свим графичким прилозима Плана.

А.2.4. Усклађеност са другим плановима и степен утицаја

Плански основ за израду и доношење Плана представља:

# План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) („Службени лист града Београда” бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту ПГР грађевинског подручја Београда), за највећи део територије плана.

Према ПГР грађевинског подручја Београда предметна локација се налази у површинама намењеним за:

површине јавних намена:

- саобраћајне површине - мрежа саобраћајница,

- железничка пруга,

- водне површине,

- зелене површине, и

- шуме

површине осталих намена:

- површине за комерцијалне садржаје

- остале зелене површине

А.3. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Питања која су разматрана у току израде стратешке процене утицаја као и ПДР дефинисана су Законом о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 88/10) и Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС и 14/16). Процењивана је угроженост основних чиниоца животне средине: ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, природних, културних и осталих добара, као и утицаја на здравље људи.

А.4. ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И     ПРОБЛЕМА  ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ

У складу са донетим Решењем о приступању стратешкој процени утицаја Плана на животну средину нису разматрани прекогранични утицаји.

А.5. РАЗМАТРАНА ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА

У оквиру Стратешке процене утицаја разматрана су два варијантна решења: варијанта 0 - нереализација Плана и варијанта 1- реализација Плана. У поглављу Г.3. детаљније су образложена варијантна решења.

А.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У поступку израде ПДР-а и Стратешке процене утицаја плана на животну средину обављена је сарадња са надлежним институцијама и јавним комуналним предузећима који су доставили своје мишљење и услове, а који су поштовани приликом израде плана и стратешке процене утицаја.

А.7. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КВАЛИТЕТА И КАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

А.7.1. Природне карактеристике

А.7.1.1. Геоморфолошке карактеристике терена

Простор је изражених морфолошких облика, са котама од око 127-181 мнв. Површина терена је условљена рељефом терцијарних маринских M32седимената, односно палеорељефом, преко кога су формирани млађи квартарни седименти модификовани процесима: елувијалним, падинским и планарном ерозијом. Географске координате центра локације (Google Earth) су 4404304.98 северне географске ширине и 2002437.29 источне географске дужине. У оквиру предметног истражног простора налази се поток Мастирине док се са јужне стране налази безимени поток који практично и чини јужну границу ангажоване просторне целине.

А.7.1.2. Геолошка грађа терена

Геолошка грађа терена: Према ОГК (основна геолошка карта) Србије (Лист број Л34-113, Београд), на широј локацији су присутне геолошке наслаге Неогене старости. Ужа локација се налази у делу који изграђујуM32 глиновити лапорци, глинци, пескови и шљункови (Панон).

По критеријуму опште класификације – УСЦС (СРПС У.Б1.001:1990) на предметној локацији се могу издвојити следећи литололошки чланови:

- глина, високопластична (OH), хумизирана (gh), тамно смеђе боје, тврдопластичне конзистенције. Подина слоја је на дубини између 0.7-1.3m од површине терена.

- ГЛИНА, средње до високопластична (CI-CH), прашинаста – лесоидна глина (lg), смеђе боје, тврде конзистенције, у маси садржи карбонатне сегрегације, ређе праха, локално садржи низак % ситнозрног песка. Подина слоја је на дубини између 2.-4.0m од површине терена.

- глина, високопластична (CH), прашинаста (gpr), жуто-смеђе боје, тврдопластичне конзистенције, локално присутан ситнозрни песак у виду мм-прослојака, хемијски измењена. Неравномерно прожета конкрецијама карбоната, псеудопрслинске порозности. Подина слоја је на око 8.0m од површине терена.

- глина, високопластична (CH), прашинаста (gpr), у повлати смеђе-жуте боје а дубље жуте боје, тврдо-пластичне конзистенције, неправилно прожета мм-прослојцима ситнозрног песка, лимонитисана, обогаћена карбонатним прахом, капиларне до интергрануларне порозности. Подина слоја није досегнута бушотином дубине од 11.3m.

А.7.1.3. Хидрогеолошки услови

Обзиром на хидрогеолошке карактеристике заступљених литолошких средина које изграђују приповршинске делове терена (мала водопорпустност) атмосферска вода се гравитацијски спушта ка хипсометријски нижем подручју ка предиспонираним правцима кретања, тј. прихрањујe постојеће потоке.

Ниво подземне воде (НПВ) истраживањима није утврђен, појава подземне воде (ППВ) утврђен је у истражној бушотини Б-5 на 8,2m. Заступљене средине су практично водонепропусне са кf=10-8-10-9m/s.

А.7.1.4. Сеизмичност терена

Према карти сеизмичког хазарда Републике Србије, на предметној локацији, максимално хоризонтално убрзање на тлу типа А (Vs=800m/s) са вероватноћом превазилажења од 10% у 50 год, за повратни период од 475 год, износи PGA=0.04-0.06 g (изражено у јединици гравитационог убрзања). Макросеизмички интензитет на површини локалног тла, са вероватноћом превазилажења од 10% у 50 год, за повратни период од 475 год, је VII (степени по ЕМС-98).

Према важећем »Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима«, прописују се технички нормативи за изградњу објеката високоградње (у даљем тексту: објеката) у сеизмичким подручјима VII, VIII и IX степена сеизмичности по скали МЦС (Mercalli-Cancani-Sieberg).

За повратни период од 500 година, предметно, истражно подручје припада зони VIII степена сеизмичности по МCS скали. Коефицијент сеизмичности се одређује према следећој табели:

Табела бр.2 - Табела коеф. сеизмичности

| Степен МCS | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- |
| коеф. сеизмичности кс | 0,025 | 0,050 | 0,1 |

Пројектом ангажовани терен је са коефицијентом сеизмичке активности кс=0.05.

А.7.1.5. Категоризација терена

Инжењерскогеолошка реонизација терена истражног простора изведена је уз уважавање  геоморфолошко-геолошко-хидрогеолошко-геотехничких параметара. Меродавни параметри при инжењерскогеолошкој реонизацији терена су:

- геоморфолошке карактеристике,

- просторни распоред заступљених литолошких комплекса, геолошка старост и склоп,

- хидрогеолошке карактеристике,

- стање и својства литотипова у оквиру заступљених литолошких комплекса,

- нумеричке вредности геомеханичких параметара,

- сеизмички услови и

- стабилност терена.

На основу резултата свих истраживања формирана је инжењерскогеолошка карта, урађени карактеристични ИГ пресеци терена и извршена рејонизацијa терена. Предметни терен је подељен у 3 рејона I, II, III док су рејони II и III подељени у два подрејона (IIа, IIб и IIIа и IIIб).

РЕЈОН I је оптимално повољан терен и изграђује "гребенски" део терена, благо нагнуте терене до око 10°. На површини терена појављују се елувијално-делувијалне наслаге представљене лесоидном глином (lg) , дебљине до око 4m, испод се налазе делувијално-пролувијални седименти представљени глиновитим (g) и глиновито-прашинастим наслагама (gpr). Ерозиону базу представљају седименти миоцена (према подацима из ОГК), који се налазе на дубини већој од 11m.

У природним условима терен овог рејона је стабилан, од процеса заступљен је процес хумификације у дебљини до око 0,7m. У условима грађевинске делатности не захтева посебне услове рада. Ископе изводити у каскадама у што краћим временским и дужинским интервалима. У грађевинским ископима се не очекује појава подземне воде, сем сезонски, мање количине површинске - процедне. Након уклањања хумифицираног дела материјал је повољних карактеристика за насипање (ωopt=16,8-17,07%, dmax=17,7-17,8kN/m3, CBR=5%). Са геотехничког аспекта фундирања рејон је без специјалних ограничења, тј. повољних карактеристика за пријем допунских оптерећања до 150kN/m2, за већа оптерећења потребно је извршити проверу носивости за конкретан случај.

РЕЈОН II је издвојен на теренима променљивог нагиба. Терен изграђују делувијално пролувијални седименти (dpr) представљени глинама, глиновитим прашинама (g, gpr), преовлађујуће високе пластичности (CH), тешко раздвојивим у профилу. Терен је генерално безводан и тешко оцедан. Кретање воде се одвија низ падину ка потоку Мастирине у северном делу ангажованог подручја и ка безименом потоку са јужне стране.

Са аспекта стабилности терена извршена је подела овог рејона на два подрејона IIа и IIб:

Рејон IIа - захвата део терена који је у тренутним условима стабилан, без видљивих знакова кретања како на површини терена тако и у истражним бушотинама. Ниво подземне воде у истражним бушотинама није регистрован па се у грађевинским ископима (јамама) дубине до 11m не очекује присуство подземне воде осим сезонски површинске. Ископе у овом рејону обавезно изводити у каскадама висине до 2m у што краћим дужинским и временским интервалима. Са геотехничког аспекта фундирања подрејон је без неких специјалних ограничења, повољних карактеристика за пријем допунских оптерећења.

Рејон IIб - издвојен је у зони на хипсометријски нижим деловима терена и ка потоку Мастирине. Терен је у овом подрејону изграђен од делувијално-пролувијалних седимената, измешаних ранијим падинским процесима, представља колувијум фосилног клизишта. Нема видљивих знакова савремене активности како на терену тако и у истражној бушотини. У истражној бушотини Б-5 примећена је инверзија повлатних слојева (што указује на постојање фосилног клизишта), појава подземне воде на дубини од 8,2m док ниво није утврђен до дубине од 11m. Потребно је водити рачуна о засецању терена, исто изводити каскадно са висином не већом од 2m у што краћим временским и дужинским интервалима. Са аспекта фундирања потребно је спровести анализе носивости и слегања за сваки конкретан случај.

РЕЈОН III је издвојен по критеријуму антропогеног деловања, тј. техногеног је порекла. Рејон је изграђен од насутог материјала. Подела терена на два подрејона  IIIа и IIIб извршена је по квалитету насутог тла.

Рејон IIIа - формиран је насипањем прашинасто-глиновитог материјала уз стабилизацију. На поменутом делу терена су изграђени приземни објекти и постојеће саобраћајнице. Са аспекта фундирања на предметном рејону потребно је извршити анализу носивости и слегања за сваки конкретан случај.

Рејон IIIб - изграђен је депоновањем грађевинског шута, цигли, крупних одломака бетона, техногеног отпада и глине без било какве стабилизације. Употреба овог дела предметног простора могућа је у грађевинске сврхе само уз комплетно уклањање депонованог материјала и након тога евентуалног контролисаног насипања.

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15).

A.7.1.6. Екогеолошка заштита тла и подземне воде

Фактори који угрожавају природну средину могу бити природни и техногени. Природни фактори обухватају различите видове егзогених процеса. Највећи број видова нарушавања природне средине је техноген, најчешће везан за изградњу и експлоатацију различитих објеката. Изградњом се нарушава природна средина у површинском делу терена. У односу на утврђена инжењерскогеолошка својства терена и стање система "терен-објекат", за заштиту и очување геолошке средине, односно тла и подземне воде, потребно је да се предузму следеће мере:

- потпуно уређење терена, озелењавање земљаних простора, насипа и усека дуж саобраћајница,

- обезбедити брз и квалитетан одвод кишних вода са саобраћајница, тротоара, паркинг простора,

- увођење сталне контроле комуналне инфраструктуре, њене проходности и функционалности,

- при изградњи комуналне инфраструктуре посебну пажњу треба посветити превенцији и елиминацији могућих хаварија јер би оне представљале потенцијалну опасност за накнадно провлажавање подтла које би изазвало деформације на саобраћајницама и пратећим објектима а осим тога дошло би и до загађења тла и подземне воде,

- обезбедити да се сви околни објекти обавезно повежу на фекалну мрежу.

- корисници ових подлога морају имати у виду да испод терена пролази железнички тунел.

A.7.1.7. Концепција детаљних истраживања

Досадашња инжењерскогеолошка истраживања су решила постављену проблематику за дати ниво планирања – План детаљне регулације. За следеће фазе пројектовања неопходна су Законом о рударству и геолошким истраживањима (‘’Службени гласник РС бр. 101/15’’), прописана инжењерскогеолошка (геотехничка) истраживања.

Концепција детаљних инжењерскогеолошких, односно геотехничких истраживања за више нивое израде техничке документације, заснива се на следећем:

- Утврђивање дебљине литотипова који се налазе у интеракцији објекат - терен и у непосредној зони грађевинских захвата.

- Посебну пажњу обратити на дебљину хумусног покривача и неконтролисаног насутог тла којег треба одстранити из подтла.

- Утврдити хидрогеолошке каракеристике терена, а посебно карактер и тип издани, филтрациона својства и очекиване количине вода у темељним јамама, а у циљу предузимања мера дренирања и димензионисања капацитета пумпи, односно начина оводњавања у току извођења радова и експлоатације објеката.

- Дефинисати промене физичко-механичких параметара појединих литотипова у односу на досадашње резултатате.

- Урадити детаљну анализу и нови прорачун сеизмичких параметара неопходних за безбедно планирање и изградњу објеката.

- Програм, односно пројекат детаљних истраживања, треба усагласити са карактеристикама објеката и специфичностима терена и његове природне конструкције и посебно захтевима који произилазе из инжењерскогеолошких услова.

А.7.1.8. Климатске карактеристике

Фактори који доминатно утичу на климу Београда су: географски положај, рељеф, доминантне ваздушне масе, изграђеност подручја и аерозагађење.

Према Еколошком атласу Београда предметно подручје има одлике топоклиматске зоне 4 – брдовито залеђе, са следећим карактеристикама: годишња количина падавина 730mm, средња годишња температура 11°С, средња минимална температура од -2 до -3°С, средња максимална 26°С, са претежно долинским типом магле и доминантним југоисточним ветром.

За предметно подручје меродавни су подаци са климатолошке станице Радмиловац, која се налази на 130 мнв. Средња минимална температура јавља се у јануару (-4,6°С), када и средња дневна има најнижу вредност (-0,7°С), док се средње максималне температуре јављају у јулу и августу (око 26-27°С). Као и на другим климатолошким станицама ван уже градске зоне, средње месечне вредности дневних амплитуда температуре су израженије у односу на амплитуде на градским климатолошким станицама, које су под утицајем градског острва топлоте.

Табела бр.3: Средње месечне вредности дневних амплитуда температуре (°С) на климатолошкој станици Радмиловац

| M | J | Ф | М | А | М | Ј | Ј | А | С | О | Н | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(°С) | 6,5 | 8,2 | 10,4 | 11,7 | 11,9 | 11,6 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 12,1 | 9,1 | 7,3 |

Извор: Ункашевић М.: Клима Београда, Научна књига, Београд, 1994.

На климатолошкој станици Радмиловац средња годишња количина падавина износи око 670 mm (табела 2). Највише падавина излучи се у летњим месецима, а затим у пролећним (табела 3).

Табела бр.4: Средње месечне и годишња количина падавина (mm) 1951-1985.г. на климатолошкој станици Радмиловац

| J | Ф | М | А | М | Ј | Ј | А | С | О | Н | Д | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46,4 | 42,9 | 42,5 | 56,0 | 71,8 | 85,7 | 71,5 | 50,1 | 47,3 | 43,7 | 54,9 | 55,8 | 668,4 |

Извор: Ункашевић М.: Клима Београда, Научна књига, Београд, 1994.

Табела бр.5: Средње сезонске и годишња количина падавина (mm) 1951-1985.г. на климатолошкој станици Радмиловац

| зима | пролеће | лето | јесен | година |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146,3 | 170,6 | 207,6 | 146,4 | 668,4 |

Извор: Ункашевић М.: Клима Београда, Научна књига, Београд, 1994.

Доминантан ветар на предметном подучју је из правца југоистока.

А.7.1.9. Карактеристике биљног покривача

Највећи део простора предметног плана заузимају неуређене зелене површине, под вегетацијом различитих категорија и бонитета. У оквиру планског подручја нису евидентиране јавне зелене површине. Терен је са израженим рељефом где је присутна висока и жбунаста аутохтона вегетација која има заштитну антиерозиону улогу. У оквиру граница предметног Плана и непосредном окружењу нема заштићених природних добра.

Постојеће неуређене зелене површине су присутне на местима поред путева и саобраћајних петљи и у рубним зонама пољопривредних површина. Ове површине су углавном девастиране и обрасле самониклом вегетацијом зељастих врста, шибља и дрвећа.

На подручју уз Кружни пут, од нерегулисаног потока Мастирине до петље са Ибарском магистралом, се налази девастирана неизграђена површина (неплански настала депонија).

А.7.2. Створене карактеристике

А.7.2.1 Културно наслеђе

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру границе предметног Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.

А.7.2.2. Инфраструктурна мрежа, објекти и површине

Улична мрежа

Решење уличне мреже заснива се на планираном решењу дефинисаном у Плану генералне регулације. У функционално рангираној уличној мрежи града, Авалска улица (Кружни пут) која пролази северним делом предметног простора, остаје у рангу магистрале. Границу са јужне стране тангира Обилазни аутопут од Батајнице преко Добановаца, Остружнице, Железника и Белог потока до Бубањ потока (обилазница око Београда – део Државног пута IА реда А1), а са источне стране Ибарска магистрала (тј. денивелисани укрштаји Ибарске магистрале са Кружним путем и Обилазним аутопутем).

Остале саобраћајнице су део секундарне уличне мреже.

Приступ предметној зони остварује се са Кружног пута  везом саобраћајнице Нова 56 у планираној кружној раскрсници, као и из насеља Савска тераса истом саобраћајницом (Нова 56), како је то приказано у одговарајућим графичким прилозима.

јавни градски превоз путника

Концепт развоја јавног градског превоза путника на подручју Плана заснива се на развојним плановима Секретаријата за јавни превоз према којима је предвиђено задржавање траса аутобуских линија које саобраћају Авалском улицом (Кружни пут) и опслужују предметни простор, уз остављање могућности реорганизације мреже линија ЈГПП-а у складу са развојем саобраћајног система кроз повећање превозних капацитета на постојећим линијама, успостављање нових и реорганизацију мреже постојећих линија.

У оквиру деонице Кружног пута која је у обухвату Плана дефинисана су планирана стајалишта, у нишама у оквиру коловоза, у складу са условима Дирекције за јавни превоз.

железнички саобраћај

На делу предметне локације налази се постојећа једноколосечна електрифицирана железничка пруга Београд Ранжирна „А“ – Распутница „Б“ – Распутница „К/К1“ – Ресник, која је већим делом у тунелу.

- Према развојним плановима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на предметном подручју се не планира изградња нових инфраструктурних капацитета. Постојећа железничка пруга се задржава, као и коридори свих раније укинутих пруга са циљем обнове уз претходно утврђену оправданост.

У зони наведене пруге, уз отворену деоницу и улазни портал планиране су зелене површине и површине за комерцијалне садржаје, у оквиру којих је дефинисана грађевинска линија у складу са условима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Планирани објекти не смеју својом изградњом и експлоатацијом угрозити стабилност конструкције тунелске цеви, као и безбедност одвијања железничког саобраћаја, што се мора доказати одговарајућим прорачунима и анализама на нивоу Идејног пројекта.

Водоводна мрежа и објекти

Територија обухваћена границом Плана припада првој, другој висинској зони снабдевања Београда водом.

На источном делу територије обухваћене границом Плана постоји цевовод треће висинске зоне Ø200mm који се делимично налази у површинама остале намене. Предметни водовод је измештен у земљиште јавне намене где год је то било неопходно.

Друга висинска зона водоснабдевања није формирана на предметном простору. За потребе снабдевања водом друге висинске зоне потребно је изградити потисни цевовод друге висинске зоне Ø600mm од ЦС „Жарково 2“ у оквиру комплекса Р „Жарково“ до Р „Петлово брдо“. На цевовод Ø600mm би се прикључила дистрибутивна мрежа Ø200mm која представља основни систем водоснабдевања на коју би се сукцесивно прикључивала дистибутивна улична мрежа Ø150mm.

На примарни цевовод друге висинске зоне Ø600mm прикључити цевовод Ø200mm који ће представљати основни систем водоснабдевања на који ће се сукцесивно повезати остала дистрибутивна мрежа минØ150mm.

Предметни примарни цевовод Ø600mm и основна дистрибутивна мрежа друге висинске зоне су дефинисани Планом детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 10/17).

Водовод у приступној саобраћајници прикључити на планирану дистрибутивну мрежу дефинисану Планом детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 10/17) са којом треба да образује прстенаст систем.

На источном делу територије обухваћене границом Плана постоји цевовод треће висинске зоне Ø200mm који се делимично налази у површинама остале намене. Предметни водовод је измештен у земљиште јавне намене где год је то било неопходно.

Такође, Планом је обухваћен и део трасе цевовода 800mm, који повезује ЦС „Жарково“ и резервоар „Липовица“.

До изградње водовода друге висинске зоне дефинисаног Планом детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 10/17) планиране објекте привремено прикључити на постојећи водовод треће висинске зоне. У случају великих притисака прикључак остварити преко умањивача притиска.

Положај планиране дистрибуционе водоводне мреже је у оквиру регулације планираних саобраћајних површина.

Канализациона мрежа и објекти

Територија обухваћена границом плана припада централном систему београдске канализације и то делу који се каналише по сепарационом начину одвођења атмосферских и употребљених вода.

Крајњи реципијент употребљених вода овог подручја је постојећи фекални колектор 60/110cm из правца Сремчице који није у границама овог Плана.

За потребе евакуације отпадних вода са предметне територије до постојећег реципијента планиран је канал употребљених вода мин Ø250mm дуж планиране регулације потока Мастирине. Предметни канал употребљених вода је дефинисан Планом детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда'', бр. 10/17) и Регулационим планом стамбеног насеља „Читачки поток“ у Железнику („Службени лист града Београда'' бр.24/95).

На територији обухваћеној границом Плана нема инсталација градског канализационог система.

У оквиру коловоза планираних саобраћајница, планирано је постављање секундарне канализационе мреже минималаног пречника за кишну канализацију Ø300mm, а за фекалну канализацију Ø250mm. Начин изградње фекалне и кишне канализације прилагодити хидрогеолошким карактеристикама терена.

До изградње канализације употребљених вода градског система могућа је евакуација употребљених вода путем непропусних септичких јама са обавезним одвозом материјала на место где санитарни орган одреди или локално пречишћавање унутар комплекса пре упуштања у водотокове.

Кишне воде, пре упуштања у отворени водоток, потребно је пречистити путем таложника и сепаратора масти за чије потребе су обезбеђене површине јавне намене.

У случају испуштања кишних вода у нерегулисано корито водотока потребно је стабилизовати корито потока 10m узводно и низводно од места испуштања.

Планиране објекте прикључити на планирану уличну канализациону мрежу у складу са техничким нормама и прописима надлежног ЈКП Београдски водовод и канализација.

Електроенергетска мрежа и објекти

У оквиру границе Плана изграђени су следећи једносистемски надземни водови 110 kV:

- број 121/1+1180Б, веза трансформаторске станице (ТС) 110/35 kV „Београд 2“ са ТС 110/10 kV „Београд 22 - Барич“ и

- број 117/1, веза ТС 110/35 kV „Београд 2“ са ТС 110/35/10 kV „Београд 35 - Сремчица“.

Планом генералне регулације је предвиђено:

- реконструкција горе поменутих електроенергетских (ее) водова 110 kV;

- увођење надземног вода број 117/1 у ТС 220/110 kV „Београд 3“ и

- повезивање ТС 110/10 kV „Београд 43 - Железник“, по принципу „улаз-излаз“ на надземни вод број 117/1.

Планира се реконструкција надземног вода број 121/1+1180Б у двосистемски надземни вод 110 kV (постављањем два надземна вода 110 kV на један систем стубова) уз задржавање постојеће трасе и укидање трасе надземног вода број 117/1.

Како су планирани објекти у колизији са надземним водом број 117/1, Планом се даје могућност сукцесивне реконструкције, од стуба до стуба. Крајње тачке реконструкције, као и економску оправданост, дефинисаће АД „Електромрежа Србије“ Београд (ЕМС) на захтев корисника парцеле.

За надземне водове, у оквиру границе Плана, дефинисан је заштитни појас ширине 25 m од крајњег фазног проводника, са обе стране надземног вода.

За градњу у заштитном појасу потребна је сагласност ЕМС. Сагласност се даје на Елаборат, у коме се даје тачан однос предметног надземног вода и објекта који ће се градити, уз задовољење закона из области енергетике и заштите животне средине.

Препорука је да минимално растојање планираних саобраћајница и пратеће инфраструктуре, од било ког дела стуба надземног вода буде 12 m, што не искључује потребу за Елаборатом.

Израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу надземног вода, Елабората утицаја надземног вода на планиране објекте од електропроводног материјала и Елабората утицаја надземног вода на телекомуникационе водове (није за оптичке каблове) биће саставни део даље пројектне документације.

Реконфигурација мреже 110 kV, односно реконструкција водова број 117/1 и 121/1+1180Б, повезивање ТС 110/10 kV „Београд 43“ на вод број 117/1 и увођење вода број 117/1 у ТС 220/110 kV „Београд 3‟  (уместо везе ТС Београд 2 - ТС Београд 35 планира се веза ТС Београд 2 - ТС Београд 43 - ТС Београд 3 - Београд 35) биће предмет посебног плана детаљне регулације. Том приликом, у сарадњи са ЕМС одредиће се траса водова.

ТС 110/10 kV „Београд 43 - Железник“ планирана је Планом детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, градска општина Чукарица („Службени лист града Београда“, број 10/17)

Телекомуникациона мрежа и објекти

Предметно подручје, који се обрађује овим планским документом, припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе „Железник“ и „Кијево“. Приступна телекомуникациона (тк) мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, а претплатници су преко унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. У постојећој тк канализацији положен је већи број оптичких тк каблова транспортне мреже Београда.

Поменута тк канализација положена је у неизграђеним површинама пратећи коридор постојећих саобраћајних површина Улице Авалска (Кружни пут).

Уколико је постојећа тк канализација угрожена планираном изградњом потребно ју је заштитити, односно где то није могуће изместити.

Приступна тк мрежа за предметни објекат планира се FTTB (полагањем оптичког кабла до објекта – енгл. Fiber To The Building) технологијом монтажом IP (на бази интернет протокола – енгл. Internet Protocol) тк уређаја.

На основу технологије планира се изградња тк концентрације, за смештај активне и пасивне тк опреме, за сваки планирани комерцијални објекат. Планиране тк концентрацију изградити, према правилима градње, у склопу објекта или као слободностојећи објекат.

За тк концентрацију у indoor (унутрашња монтажа кабинета) варијанти обезбедити просторију у приземљу или првом подземном нивоу објекта минималне површине од 2 m2, климатизовану и са прикључком за напајање електричном енергијом. За тк опрему у outdoor (спољашња монтажа кабинета) варијанти обезбедити простор минималне површине од 2x2 m2 на: зеленој површини, тротоарском простору, парцели уз тротоар или зграду, са директним приступом саобраћајним површинама и са прикључком за напајање електричном енергијом.

Код избора локације тк концентрација водити рачуна да дужина претплатничке петље буде мања од 500 m.

У циљу прикључења поменутих тк концентрација планира се изградња тк канализације, од постојеће тк канализације преко предметног подручја. Планирану тк канализацију реализовати у облику дистрибутивне тк канализације у коју ће се по потреби улачити оптички, односно бакарни тк каблови.

Од најближег наставка на постојећем оптичком тк каблу, кроз планирану и постојећу тк канализацију, планира се оптички тк кабл до тк концентрација.

Од планираних тк концентрација до претплатника планира се полагање тк каблова.

За потребе бежичне приступне мреже планира се изградња четири базне станице (БС), у централном и ободним деловима Плана. За БС у источном и западном делу Плана обезбеђене су грађевинске парцеле БС1 и БС4, имају директан приступ са јавне саобраћајне површине. Антенски носач мора бити удаљен од јавне саобраћајне површине за висину стуба. Висинска разлика између БС и кровне површине објекта у окружењу мора бити најмање 10 m. Технолошкe висинe су од 15 до 36 m. Простор БС састоји се од типског стилизованог цевастог стуба на који је постављена радио опрема и панел антене, а поред стуба смештена је платформа са тк кабинетима. Обавезно је ограђивање комплекса. Ограда мора бити транспарентна, висине до 2,5 m.

На планираном комерцијалном објекту у централном и јужном делу Плана, или у оквиру његове парцеле према планском уређењу простора, предвидети могућност постављања опреме БС. Планиране БС изградити (посебно или заједнички за више оператора), према правилима градње, на објекту или као слободностојећи објекат.

За БС на објекту обезбедити:

- просторију у објекту за смештај indoor опреме БС минималне површине од 20 m2, или простор на крову објекта за смештај outdoor опреме БС минималне површине од 2x3 m2, са прикључком за напајање електричном енергијом;

- простор на четири угла објекта, на крову уз саму ивицу објекта, за смештај антенских носача који треба да носе радио опрему и панел антене;

- да испред антена не буде препрека које би ометале рад БС.

За БС као слободностојећи објекат обезбедити простор минималне површине од 10x10 m2 са директним приступом саобраћајним површинама и са прикључком за напајање електричном енергијом. Код избора локације водити рачуна да оса стилизованог цевастог стуба мора бити удаљена од саобраћајнице за висину стуба (могуће висине стуба су од 10 m до 36 m).

Од најближег наставка на постојећем оптичком тк каблу, кроз планирану и постојећу тк канализацију, планира се оптички тк кабл до БС.

Услед специфичности комерцијалних садржаја, оставља се кориснику парцеле да у сарадњи са тк оператором одреди начин изградње (outdoor - спољашња монтажа кабинета или indoor - унутрашња монтажа кабинета), величину простора, капацитет, тaчну локацију, као и место прикључења тк концентрације и БС кроз израду техничке документације сходно динамици изградње.

Дуж свих саобраћајница, у тротоарском простору, планиране су трасе за полагање горе поменуте тк канализације, са одговарајућим прелазима саобраћајница.

Планирану тк канализацију постављати испод тротоарског простора и у неизграђеним површинама, у рову дубине 0,8 m, односно 1,2 m испод коловоза (мерећи од горње коте цеви до доње коте коловоза) и ширине 0,4 m.

Димензије тк окна износе оријентационо: 0,8 x 1,0 x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина), и повезују се са две PVC (PEHD) цеви пречника 110 mm.

Планиране тк каблове, вишенаменске каблове и каблове за потребе кабловског дистрибуционог система полагати кроз тк канализацију.

Гасоводна мрежа и објекти

На предметном простору je изведена је и у фази експлоатације деоница ГМ 05-04 челичног дистрибутивног гасовода пречника Ø355.6 mm, притиска p=6÷16 bar-а, у граници предметног плана положена дуж западне стране Ибарске магистрале.

За гасификацију предметног простора планира се изградња:

- МРС "Орловача" опште потрошње, за коју је планирана грађевинска парцела површине cca 750m², којом се обухвата и њена заштитна зона. Мерно-регулациона станица (МРС) је објекат димензија 9mx5m, капацитета Bh=6000m³/h. У њој се обавља редукција притиска са p=616 bar-а на p=14 bar-а, одоризација и контролно мерење потрошње гаса;

- прикључни челични дистрибутивни гасовод, притиска p=616 bar-а, пречника Ø168.3 mm, за МРС од постојећег челичног дистрибутивног гасовода Ø355.6 mm, притиска p=6÷16 bar-а;

- деонице челичног дистрибутивног гасовода, притиска p=616 bar-а у коридору новопланиране улице Нове 56, која ће накнадном изградњом прикључних гасовода и мерно-регулационих станица, омогућити прикључење свих већих потецијалних потрошача на предметном простору, на градски гасоводни систем;

- полиетиленску дистрибутивну мрежу притиска р=14 bar-а од МРС у регулацијама новопланираних саобраћајница.

Планиране гасоводе (челични и полиетиленски дистрибутивни) повезати са планираном гасном мрежом према:

- Плану детаљне регулације за комерцијалну зону  западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље на Кружном путу), општина Чукарица („Службени лист града Београда“ бр.14/10) и

- Плану детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“ бр. 10/17).

Такође, према Плану детаљне регулације за комерцијалну зону  западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље на Кружном путу), општина Чукарица („Службени лист града Београда“ бр.14/10) планирано је измештање деонице постојећег челичног дистрибутивног гасовода пречника Ø355.6 mm и притиска p=6÷16 bar-а ,од тачке “А” у улици Авалској (Кружни пут). Такође изместити и деоницу постојећег челичног дистрибутивног гасовода пречника Ø355.6 mm и притиска p=6÷16 bar-а, на потезу јужно од улице Нова 56.

Све гасоводе полагати подземно са минималним надслојем земље од 0,8m у односу на горњу ивицу гасовода у зеленој површини. Минимална висина надслоја у односу на укопан гасовод у тротоару (рачунајући од горње ивице цеви до горње коте тротоара) износи 1,0m.

Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће износи 1,35m. Испод коловоза саобраћајница минимална висина надслоја од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то могуће износи 1,0m.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи:

- за челичне дистрибутивне гасовое, притиска р=6÷16 bar-а, по 3m мерено са обе стране цеви,

- за МРС 10m у полурадијусу око ње,

- за полиетиленски дистрибутивни гасовод притиска, р=1÷4 bar-а, по 1m мерено са обе стране цеви.

Код пројектовања и изградње свих елемената гасоводне мреже и постројења у свему поштовати одредбе из  „Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар" („Службени гласник РС“ бр.86/15).

Топловодна мрежа и објекти

На предметном подручју не постоји изведена топловодна мрежа са постројењима.

Предметни простор припада топлификационом систему топланe "Церак". Топловод на грејном подручју ТО "Церак" ради у температурном и притисном режиму 150/75°C, НП25.

Предуслов за топлификацију предметног подручја представља изградња магистралног топловода пречника, 219.1/5/315mm према Плану детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“ бр. 10/17) и Плана детаљне регулације за комерцијалну зону  западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље на Кружном путу), општина Чукарица („Службени лист града Београда“ бр.14/10), дуж Авалске улице.

На овај топловод прикључиће се планирана топловодна мрежа, као и на планирани магистрални крак пречника 406,4/6,3/560mm према планираним топловодима источно од Ибарске магистрале.

Зелене површине

Шуме

Шуме су планиране у делу блока 1, између Кружног пута, зоне комерцијалних садржаја и улице Нова 56 (Ш-1) и делу блока 2, између зоне комерцијалних садржаја и Обилазнице око Београда – део Државног пута IА реда А1 (Ш-2). Делове шума где се налазе постојећи или планирани коридори инфраструктуре уредити као травнату површину са мањим групацијама полеглог шибља са плитким кореновим изданцима. Површине изван инфраструктурних коридора формирати као густе засаде различитих форми дрвећа и шибља од врста са пуним и разгранатим крошњама. Све постојеће, квалитетне групације дрвећа и шибља на терену сачувати и уклопити у планиране шуме, које треба да садрже најмање 1/3 зимзелених врста дрвећа и шибља како би ефекат заштите од нуспроудката издувних гасова, прашине и чађи, био ефикасан и током зимског периода. За формирање и подизање нових шума, препоручује се пошумљавање врстама дрвећа одабраним у складу са природним потенцијалом станишта. Такође, обавезна је израда плана газдовања шумама (основа газдовања шумама, програм газдовања шумама) у складу са „Законом о шумама“.

Шума ће представљати заштитну зону између површина за комерцијалне садржаје и постојећих саобраћајница, а такође ће имати и функцију везивања терена на косинама, као и ветрозаштину и снегозаштитну улогу, што ће бити предмет даље пројектне разраде израдом Главног пројекта озелењавања.

Парк

Парковска површина се планира између улице Нова 56, потока Мастирине и железничке пруге „Остружница-Бели поток“ (ЗП1-1). У оквиру ове површине неопходно је обезбедити минимално 70% површине парка под вегетацијом (озелењено) у директном контакту са тлом, док осталих 30% може бити под стазама, платоима и дечијим игралиштима.

У оквиру парка, планира се постављање основног парковског мобилијара (клупе, корпе за отпатке, осветљење и др.), затим справе за игру деце различитих узраста, чесме са пијаћом водом и др.

Изабрати оне врсте дрвећа и шибља које су адаптиране на градске услове повећане концентрације издувних гасова, које имају густе хабитусе, чији вегетативни делови (лисна површина) филтрирају отровне честице, једноставне су за одржавање, отпорне на биљне болести и штеточине, нису на листи познатих алергената, не сматрају се инвазивним врстама и прилагодљиве су у односу на различите типове земљишта.

Обавеза инвеститора је израда Главног пројекта озелењавања у складу са прибављеним условима „ЈКП Зеленило Београд“.

Заштитни зелени појасеви

Заштитне зелене појасеве уз Кружни пут, Ибарску магистралу и железничку пругу Остружница – Бели поток (ЗП5-1 до ЗП5-9) уредити засадима шибља са плићим подземним изданцима, садњом перена, сезонског цвећа, пузавица и сл., као и травњацима који ће се формирати сетвом семенских мешавина или бусеновањем, тако да не угрожавају подземне водове.

Током даље разраде ће се прецизније одредити начин садње, избор врста шибља и места на којима ће се садити као и врсте травних смеша за покривање тла.

Водне површине

Територија предметног плана генерално припада сливу Железничке реке односно њеној притоци, потоку Мастирине са чијим се северним краком по планираној регулацији граничи предметни План. Најузводнији део планиране регулације потока Мастирине се налази у у обухвату овог Плана.

Јужни крак предметног потока обухваћен је делом овим Планом, а делом Регулационим планом деонице Аутопута Е-75 и Е-70 Добановци Бубањ поток („Службени лист града Београда“, бр. 13/99).

Поток Мастирине је регулисан у дужини од око 1,5km узводно од ушћа у Железничку реку пропусне моћи Q1%=18m3. Узводни део потока није регулисан, али је регулација тог дела потока Мастирине дефинисана Планом детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса, општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 10/17) и Регулационим планом стамбеног насеља „Читачки поток“ у Железнику („Службени лист града Београда“, бр. 24/95).

У оквиру граница предметног плана нема изграђених регулационих објеката. Потребно је извести продужетак регулације потока Мастирине. У ту сврху предметним планом обезбеђен је појас за регулацију потока Мастирине ширине 20,0m у оквиру кога је потребно сместити регулисано корито потока, комуналну стазу за одржавање и канал употребљених вода у оквиру комуналне стазе.

- Техничком документацијом дефинисати меродавне рачунске воде за димензионисање протицајног профила водотока-потока Мастирине новом хидролошком анализом на основу доступних података и промена намена земљишта на сливу, верификованом од стране РХМЗ-а Србије.

- При одређивању основних хидрауличких параметара за регулисани ток (пад дна регулисаног корита, брзина и др.) имати у виду елементе из до сада делимично изведене регулације потока Мастирине  према постојећој пројектној документацији.

- Регулационе радове на водотоку који је обухваћени предметним планом планирати као саставни део регулационих радова потока Мастирине од завршног профила (км 1+500) регулисане деонице узводно до извора.

- Као критеријум за димензионисање регулационог профила усвојити Q2% са контролним протицајем Q1% (пун профил).

- Подужни пад и профил регулисаног водотока фомирати тако да режим воде и наноса не изазива ерозију дна и обала, односно засипање корита.

- У регулисане профиле водотокова смеју се упуштати само чисте атмосферске воде, или загађене уз потребан третман (таложник и сепаратор) уз очувањр прописане друге класе вода у водотоку

- На местима излива обезбедити профил корита од ерозије и засипања.

- У случају привременог испуштања атмосферских вода у нерегулисано корито водотока, до изградње регулације, потребно је стабилизовати корито потока 10m узводно и низводно од места испуштања.

- На местима укрштања осталих објеката (мостова...) са водотоком обезбедити коту ДИК-атако да зазор (мин 1,0m) буде довољан изнад меродавне високе воде како би се обезбедило несметано протицање великих вода без успора.

- Изградња будуће инфраструктуре и објеката не сме да ремети нормално функционисање и одржавање постојећих и изградњу планираних водопривредних објеката.

- У случају да се планира изградња уљне трафо станице, трафо мора да има водонепропусни базен за прихват уља.

- Резервоари за складиштење нафте и нафтних деривата морају бити са потребном заштитом како би се спречило загађење подземних и површинских вода у случају настанка акцидентних ситуација.

А.7.2.3. Опис  стања чиниоца животне средине

Предметна локација се налази у североисточном делу шумадиjскoг брдовитог залеђа, у топоклиматској зони 4, где је средња годишња температура ваздуха Тс<11С, годишња сума падавина 700mm-750mm, а доминантан југоисточни ветар.

С обзиром да предметна локација није покривена мрежом мерних места, за континуирано праћење стања животне средине, подаци о квалитету ваздуха преузети су из Еколошког атласа Београда. Индекс квалитета ваздуха предметног подручја је следећи:

- AQI2 (сумпор-диоксид и чађ): 0.6  AQI2  0.8 средњи квалитет ваздуха,

- AQI3 (сумпор-диоксид, чађ и азот-диоксид): 1.0  AQI3  1.4 средњи до нездрав ваздух,

- AQI4 (сумпор-диоксид, чађ, азот-диоксид и суспендоване честице): 2.0  AQI4  2.5 веома нездрав ваздух,

- Концентрације суспендованих честица (PM, GVI 70 г/м3) 90 PM 95,

- Просечан број дана са концентрацијама чађи GVI    20  N  50,

- Количина аероседимента (GVI=200 mg/m2/дан)  200  AS  300 mg/m2/дан.

На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са фреквентних друмско-железничких коридора. Планско подрчје обухвата територију у непосредној близини државног пута IА реда број 2, Ибарске магистрале, петље Орловача и деонице аутопута Е-75.  У непосредној близини налазе се Кружни пут Кијево, и железничка пруга  Београд – Ниш. На самом разматраном простору нема индустријских постројења. На квалитет животне средине овог простора, односно на квалитет ваздуха и земљишта утицај могу имати саобраћај и индивидуална ложишта, која  у зимском периоду значајно доприносе повећаном загађењу ваздуха.

Такође, путним и железничким саобраћаницама обавља се транспорт опасних материја, што у случају аксидентних ситуација може угрозити стање животне средине.

С обзиром да предметно подручје није покривено мерним местима за мерење квалитета ваздуха, за оријентациону процену квалитета ваздуха коришћени су резултати циљаних мерења која је за потребе израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота Михајла Петровића до аутопутске обилазнице, („Службени лист града Београда“, бр.33/10).

Квалитет ваздуха и земљишта

Мерна места на којима су узорковани ваздух и земљиште налазе се на следећим локалцијама:

- Мерно место 4 налази се на Видиковцу, код искључења са Ибарске магистрале за Раковицу у близини раскрснице са улицом Пилота Михајла Петровића

- Мерно место 5 налази се на Видиковцу, на Ибарској магистрали код бензинске станице ОМВ

- Мерно место 6 налази се на Петловом брду у близини аутобуског стајалишта на Ибарској магистрали

- Мерно место 7 налази се у зони планиране раскрснице Ибарске магистрале и обилазнице аутопута

Узорковање ваздуха и испитивања урађени су у складу са Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављење мерних места и евиденцији података (Сл. гласник РС бр. 54/92). Комантар резултата такође је дат у складу са наведеним Правилником.

Хемијска испитивања 8 (осам) узорака приповршинског тла са 4 (четири) локалитета код улице Пилота Михајла Петровића и Ибарске магистрале рађена су 18.09.2008. године на три мерна места (4, 5 и 6) и 27.10.2008. године (мерно место 7) из површинског слоја и са дубине од 0,5 до 0,6 метара.

Хемијска испитивања узорака тла вршена су у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Сл. гласник РС бр. 23/94).

На основу резултата испитивања може се констатовати следеће:

- Концентрације сумпор-диоксида, азот-диоксида, приземног озона, чађи и угљенмоноксида у два просечна 24-часовна узорка на сва четири мерна места биле су ниже од ГВИ прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података

- Концентрације суспендованих честица и испитиваних тешких метала у наведеном периоду узорковања у два просечна 24-часовна узорка на сва 4 мерна места нису прекорачивале ГВИ прописане Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података

- Концентрације органских полутаната (бензена, ксилена, етилбензена и толуена) у испитиваним узорцима биле су ниже од ГВИ прописаних Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података.

- Нађене концентрације кадмијума, олова, живе, арсена, хрома, никла, бакра, флуора, цинка и бора у свим испитиваним узорцима ниже су од максимално дозвољених концентрација дефинисаних Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања.

Ипак, у будућности се не очекује значајно повећање концентрације овог тешког метала у земљишту поред магистрале, услед све веће употребе безоловног бензина.

Зона планског

подручја

7

6

4

5

Слика бр. 1: Приказ мерних места за мерење аерозагађења и испитивање земљишта

Бука

Испитивање нивоа комуналне буке вршено је на четири мерна места у зони предметне саобраћајнице, 23.09. и 29.10.2008. године.

Мерења су вршена у спољној средини, на следећим мерним местима:

- На Видиковцу, код искључења са Ибарске магистрале за Раковицу – у близини раскрснице са улицом Пилота Михаила Петровића (мерно место 4)

- На Видиковцу, код бензинске станице ''OMV'' (мерно место 5)

- На Петловом брду, у близини аутобуског стајалишта на Ибарској магистрали (мерно место 6)

- У зони планиране раскрснице Ибарске магистрале и обилазнице аутопута.

С обзиром на сва неповољна деловања нивоа спољне буке и буке у боравишним просторијама, дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави утврђен је Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини, Сл. Гласник РС бр. 54/92, и за предметну зону, тј.  зону поред градских и магистралних саобраћајница (дан/ноћ) износи  65/55 dB(A).

Као што је наведено бука на наведеним мерним местима потиче доминантно од саобраћаја (путничка возила, аутобуси градског и међуградског саобраћаја и теретна возила) и уколико се оцени у односу на горе наведене критеријуме, закључује се да њен еквивалентни ниво премашује највеће дозвољене вредности и за дневни и за ноћни период током свих интервала мерења. Чак ни у једном мерном интервалу еквивалентни ниво буке није био испод 70 dB(А), ни од 22 до 00 сати. Мерења су на свим мерним местима вршена, према наведеном Правилнику, током три интервала по 15 минута у дневном периоду и током два интервала по 15 минута у ноћном периоду. Дневни период је од 06 до 22 сата а ноћни период је од 22 до 06 сати, на удаљености од 7 m од средине најближе саобраћајне траке.

Квалитет површинских и подземних вода

Са аспекта заштите животне средине и смањења степена угрожености људи, земљишта и подземних вода мора се указати на проблем одвођења употребљених вода.

Као најзначајнији стратешки ресурс XXI века истакнути су водни ресурси јер представљају најважнији сегмент животне средине.

»Оквирна директива о водама« (Water Framework Direktive – WFD) представља почетак нове ере у историји управљања водама у Европи.

Са усвајањем директиве WFD, водни ресурси на територији ЕУ постају брига целе Уније. То значи да легислативни, технички и економски приступ управљању водама у појединим земљама мора бити хармонизован и да мора постојати јединствена, кохерентна стратегија за управљање водама.

Не приказујући детаљније садржину директиве овде су приказани само неки циљеви њеног доношења а сама директива прописује низ правила и норматива у области вода.

Основни циљеви доношења директиве WFD су следећи:

- свеобухватна заштита свих вода, уз примену начела интегралног управљања водним ресурсима

- постизање доброг статуса вода у року од 15 година, према дефинисаним критеријумима и хидролошким, хемијским и биолошким стандардимa

- интегрално газдовање и управљање речним сливовима

- контрола квалитета вода и испуштање загађених вода

- правило утврђивања цена воде, на основу кључних принципа: „корисник плаћа”, „загађивач плаћа”, „потпуна надокнада трошкова”

- укључивање јавности, у циљу информисања, консултовања и учешћа у одлучивању.

Загађење земљишта, подземних вода, као и крајњих рецепијената тј. река и подручја водоизворишта са аспекта заштите животне средине, а у складу са великим бројем закона, правилника, уредби као и спровођења обавеза према низу конвенција чији смо потписници и учесници, мора се контролисати у погледу примене законски прописаних мера.

Концепт одрживог развоја у погледу заштите животне средине као и примена најбољих доступних технологија допуштају и примене алтернативних решења за одређене настале проблеме у датом временском периоду.

Неопходност пречишћавања отпадних вода потребна је до степена и класе која је законски прописана у погледу бактериолошке и физичко-хемијске исправности, пре упуштања у крајњи рецепијент.

Б.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Б.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Стратешка процена као интегрални део предметног Плана детаљне регулације подржава опште циљеве заштите животне средине постављене плановима вишега реда:

- смањење загађености ваздуха и нивоа буке;

- ефикасна заштитита изворишта водоснабдевања, заштићених природних и културних добара;

- одрживо коришћење природних ресурса;

- рационално и контролисано коришћење грађевинског земљишта;

- избегавање стварања еколошких конфликата; и

- безбедно евакуисање отпада.

Такође, као опште циљеве поставља:

- превенцију приликом планирања садржаја који би могли утицати на животну средину;

- примену законске регулативе приликом планирања и даљег спровођења и реализације плана;

- примену чистих технологија и

- ефикаснију контролу квалитета чинилаца животне средине.

Б.2.  ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Посебни циљеви стратешке процене дефинисани су на основу сагледаних проблема и захтева за заштиту животне средине, на конкретном простору који је обухваћен овим планским документом:

- Смањити емисију штетних гасова у ваздух

- Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке

- Очувати квалитет површинских и подземних вода

- Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке

- Заштитити предео и природна добра

- Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада

- Обезбедити доступност садржаја свим категоријама становништва

- Очувати здравље становништва

- Повећати запосленост

- Подизати квалитет простора и сузбити бесправну изградњу

- Унапредити систем мониторинга животне средине

- Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине квалитет

Б.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА

На основу дефинисаних посебних циљева, врши се избор одговарајућих индикатора који ће се користити у изради Стратешке процене. Индикатори су веома прикладни за мерење и оцењивање планских решења са становишта могућих штета у животној средини и за утврђивање које неповољне утицаје треба смањити или елиминисати. Представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за планирање. Индикатори Стратешке процене су припремљени у складу са циљевима Стратешке процене. У погледу законске регулативе у Србији је донет Правилник о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/2011) којим се прописује нацинална листа индикатора заштите животне средине. Индикатори су подељени према тематским подручјима на индикаторе стања, утицаја, притисака, реакција друштва, одговора,покретачких фактора.

Табела бр.6 : Избор индикатора у контексту постављених циљева

| Ред. бр. ЦСП | Посебни циљеви стратешке процене | Индикатори |
| --- | --- | --- |
|  | Смањити емисију штетних гасова у ваздух | Концентрација честица SО2, NО2, CO, PM10, приземни озон, конц. Органских материја, конц. Тешких метала у суспендованим честицама |
|  | Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке | Укупни индикатор буке- описује ометање буком за временски период од 24 часа, за дан-вече-ноћ |
|  | Очувати квалитет површинских и подземних вода | Физичко-хемијски и микробиолошки параметри квалитета вода |
|  | Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке | Број, близина и врста активности које могу утицати на биодиверзитет |
|  | Заштитити предео и природна добра | Број, тип, површина и просторна дистрибуција предеоних целина и природних добара |
|  | Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада, | Предузећа овлашћена за управљање отпадом – на нивоу плана -број контејнера, број рециклажних канти |
|  | Обезбедити доступност садржаја свим категоријама становништва | Број рампи, број и врста објеката за потребе особа са инвалидитетом |
|  | Очувати здравље становништва | Број извора нејонизујућег зрачења и импликоване вредности зрачења |
|  | Повећати запосленост и квалитет живота | # Опремљеност локације комуналном инфраструктуром - повећање броја нових радних места |
|  | Подизати квалитет простора и сузбити бесправну изградњу | Дефинисање правила изградње и урбанистичких параметара израдом планске документације |
|  | Унапредити систем мониторинга животне средине | Број мерних тачака у систему мониторинга |
|  | Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине | Број информација о животној средини доступан јавности |

В. ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ

Простор који је предмет разматрања налази се западно од Ибарске магистрале, северно од ауто пута Добановци-Бубањ поток и петље Орловача у зони истоименог гробља Орловача.

Гробље Орловча

Граница планског

подручја

Насеље Петлово брдо

Слика бр.2: Шири приказ планског подручја

Територија обухваћен Планом се налази у зони укрштања (петља „Орловача“) два важна саобраћајна потеза. Први саобраћајни потез је обилазни аутопут (Е75) која се пружа правцем исток-запад од Бубањ потока ка Остружници. Други саобраћајни правац је Ибарска магистрала, која се пружа правцем север-југ и представља један од једанаест уводних праваца у град Београд.

Слика бр.3. Поглед на локацију са старе трасе Ибарске магистрале

У постојећем стању издвајају се површине намењене за:пољоприврене површине, саобраћајне површине, зелене површине.

Слика 4. Поглед ка петљи Аутопутске обилазнице и Ибарске магистрале

Пољопривредне површине се појављују у фрагментима, у виду утрина различитих стадијума сукцесије. У оквиру парцела индивидуалног становања, јављају се засади под ратарским културама у мањој мери и засади под воћарским сортама.

Већа, девастирана површина без вегетације (или са врло мало биљака ниже спратности), присутна је у централној зони унутар границе, док су површине под утринама са већим или мањим присуством вегетације, лоциране на више места.

Воћњаци и баште се појављују фрагментарно на појединачним мањим парцелама на којима се гаје различите биљне културе.

Слика бр. 5: Поглед ка петљи Аутопутске обилазнице и Ибарске магистрале (са стране гробља „Орловача“)

Постојеће неуређене зелене површине заузимају око 2ha, присутне су на местима поред путева и саобраћајних петљи, у рубним зонама пољопривредних површина. Ове површине су углавном девастиране и обрасле самониклом вегетацијом зељастих врста, шибља и дрвећа.

Уз пољопривредне површине присутне су и компактне целине под мањим шумарцима и шибљацима. Ова вегетација је са аспекта потенцијалне вредности биотопа оцењена као вредна, што је током даље планске разраде неопходно узети у обзир.

Постојеће саобраћајне површине обухватају око 2,3 ha. Унутар границе се налази део саобраћајнице Кружни пут и део постојеће петље са Ибарском магистралом. На осталом делу локације нема изграђене уличне мреже. Приступ локацији је могуће остварити  са саобраћајнице Кружни пут.

Г.	ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

Плном предвиђене активности које могу имати утицај на квалитет животне средине су:

- постизање задовољавајућих капацитета у инфраструктурном опремању подручја;

- изградња приступних саобраћајних површина;

- изградња привредних и комерцијалних објеката;

- реализација заштитног зеленила дуж саобраћајница;

- реализација зелених површина у оквиру привредно – комерцијалне зоне;

- каналисање отпадних и атмосферских вода;

- регулисање водотокова.

Планиране активности на зградњи саобраћајних и инфраструктурних објеката и површина, регулацији водотокова и формирању заштитног зеленила описане су у поглављу А.7.2. Створене карактеристике.

Г.1.  ПРИКАЗ ПРОЦЕНЕ МОГУЋИХ  УТИЦАЈА

Утицаји на животну средину планом предвиђених намена, садржаја и активности или делатности у простору могу се целисходно утврдити једино са поређењем ефеката планираних активности, поређењем са утицајима које чини постојеће стање (садржаји и делатности), са циљевима и варијантним решењима. За планове увек постоји и степен неизвесности у погледу реализације одређених садржаја плана па је прихватљив метод евалуације процене позитивних и негативних ефеката варијантних решења плана.

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења предложене варијанте плана на животну средину, имајући у виду циљеве стратешке процене. За евалуацију је примењен метод развијен у оквиру научног пројекта који финансира Министарство за науку и заштиту животне средине под називом "Методе за стратешку процену животне средине у планирању просторног развоја лигнитских басена”(Институт за архитектуру и урбанизам Србије). Као основа за развој овог метода послужиле су методе које су потврдиле своју вредност у земљама Европске уније.

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус на позитивне промене, како је приказано у следећој табели. Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора.

Табела бр.7: Критеријуми за оцењивање величине-интензитета утицаја

| Величина утицаја | Ознака | О п и с |
| --- | --- | --- |
| Критичан | - 3 | Јак негативан утицај |
| Већи | - 2 | Већи негативан утицај |
| Мањи | - 1 | Мањи негативни утицај |
| Нема утицаја или нејасан утицај | 0 | Нема утицаја, нема података или није примењиво |
| Позитиван | + 1 | Мањи позитивни утицај |
| Повољан | + 2 | Већи позитиван утицај |
| Врло повољан | + 3 | Јак позитиван утицај |

Посебни циљеви у конкретном случају диктирани су специфичностима локације, непосредног окружења и постојећим садржајима на локацији. За стратешку процену следећи посебни циљеви имају највећи значај:

Табела бр.8: Посебни циљеви стратешке процене

| Ред. бр. ЦСП | Посебни циљеви стратешке процене |
| --- | --- |
|  | Смањити емисију штетних гасова у ваздух |
|  | Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке |
|  | Очувати квалитет површинских и подземних вода |
|  | Очувати биодиверзитет – избећи неповратне губитке |
|  | Заштитити предео и природна добра |
|  | Обезбедити прикупљање, разврставање и третман отпада |
|  | Обезбедити доступност садржаја свим категоријама становништва |
|  | Очувати здравље становништва |
|  | Повећати запосленост |
|  | Подизати квалитет простора и сузбити бесправну изградњу |
|  | Унапредити систем мониторинга животне средине |
|  | Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине квалитет |

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. За процену вероватноће утицаја коришћена је скала: Известан утицај W , Утицај вероватан V, Утицај могућ М и Утицај није вероватан N.

Табела бр.9: Скала за процену вероватноће утицаја

| Вероватноћа | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
| 100% | W | Известан утицај |
| више од 50% | V | Утицај вероватан |
| мање од 50% | М | Утицај могућ |
| мање од 1% | N | утицај није вероватан |

Процена  просторног обима и трајања утицаја

Основу за процену обима и трајања утицаја представља процењен интензитет и природа утицаја. За изражавање обима-размере утицаја коришћени су критеријуми могућ глобални утицај G, могућ утицај на националном нивоу N, могућ утицај у оквиру простора регије R, могућ утицај у простору општине O и могућ утицај у некој зони или делу општине L.

критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, односно последица: привремени-повремени (P); и дуготрајни ефекти (D).

Табела бр.10: Скала за процену трајања утицаја

| Време | Ознака | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | D | Дуготрајни утицај |
|  | P | Привремени-повремени утицај |

Процена просторних размера утицаја планских решења на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање циљева стратешке процене. У табели су приказани критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја:

Табела бр.11: Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја

| Размере утицаја | Ознака | О п и с |
| --- | --- | --- |
| Глобални | G | Могућ глобални утицај |
| Државни | N | Могућ утицај на националном нивоу |
| Регионални | R | Могућ утицај у оквиру простора регије |
| Општински | O | Могућ утицај у простору општине |
| Локални | L | Могућ утицај у некој зони или делу општине |

| Планска решења | ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Изградња приступних саобраћајних површина | -1 V L D | -1 V L D | -1 M L P | -2 W L D | -1 V L D | +1 V L D | +2 V L D | -1 M L P | +1 V L P | +2 V L D | 0 | 0 |
| Реализација заштитног зеленила | +2 V L D | +2 V L D | +1 V L D | +1 W,L,D | +1 V L D | 0 | 0 | +1 V L D | +1 V L P | +2 V L D | 0 | 0 |
| Изградња привредних и комерцијалних објеката | -1 M L P | -1 V L D | -1 M О P | -2 W L D | -2 V L D | 0 | 0 | -1 M L P | +3 W О D | +1 V L D | 0 | 0 |
| Реализација зелених површина у оквиру привредно – комерцијалне зоне | +2 V L D | +2 V L D | +1 M L D | +1 W L D | +1 W L D | 0 | 0 | +1 V L D | 0 | +2 V L D | 0 | 0 |
| Каналисање отпадних и атмосферских вода | 0 | 0 | +3 W О D | +1 W L D | +1 V L D | +1 V L D | +1 V L D | +2 W O D | +1 V L P | +1 V L D | 0 | 0 |
| Регулисање водотокова | - 0 | - 0 | +3 W О D | +1 W L D | +1 V L D | +1 V L D | +2 V L D | +2 W O D | +1 V L P | +2 V L D | 0 | 0 |
| Постизање задовољавајућих капацитета у инфраструктурном опремању подручја | +2 V L D | 0 | +1 V L D | +1 W L D | +1 V L D | +2 V L D | +3 W О D | +1 V L D | +1 V L P | +2 V L D | 0 | +1 V L D |

Табела бр.12: Процена величине утицаја планских решења на животну средину и процена утицаја просторних размера, вероватноће и дужине трајања утицаја планских решења

Проценом могућих значајних утицаја планираних садржаја, а узимајући у обзир  вероватноћу, интензитет, сложеност, временску и просторну димензију утицаја констатује се да већина планских решења има позитиван утицај на предметно подручје.

Проценом могућих значајних утицаја планираних садржаја, а узимајући у обзир  вероватноћу, интензитет, сложеност, временску и просторну димензију утицаја констатује се да већина планских решења има позитиван утицај на предметно подручје.

Свакако да ће изградња планираних објеката довести до значајних промена, како у смислу заузетости земљишта, тако и у смислу одређених притисака на средину. Потенцијално највећи негативан утицај на животну средину могу имати планирана привредна предузећа. Ублажавање негативних утицаја остваритиће се кроз примену Мера заштите и ограничавање негативних утицаја планских решења на животну средину.

Са друге стране, идентификовани су следећи стратешки значајни позитивни утицаји:

- смањење загађења вода и земљишта, као резултат каналисања отпадних и атмосферских вода и регулације водотокова;

- подизање квалитета простора инфраструктурним опремањем планског подручја;

- повећање запослености изградњом привредно-комерцијалних објеката; и

- заштита предела и природних добара реализацијом заштитног зеленила дуж саобраћајне инфраструктуре и озелењавањем привредно-комерцијалног комплекса.

Г.2. ПРОЦЕНА РИЗИКА И ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА УДЕСА

У разматраном простору, узимајући у обзир планиране намне и начин коришћења земљишта, може се закључити да постоје ризици од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода поплава, земљотреса  и пожара, ризик од акцидената који се могу десити у фази извођења радова, ризик од удеса при транспорту опасних материја.

Природне катастрофе се не могу предвидети, због чега је при грађењу објеката потребно максимално у обзир узети следеће параметре:

- сеизмичност тла;

- стабилност тла;

- геотехничке карактеристике тла;

- меродавне падавине и др.

Нема видљивих знакова савремене активности како на терену тако и у истражној бушотини. У истражној бушотини Б-5 примећена је инверзија повлатних слојева (што указује на постојање фосилног клизишта), појава подземне воде на дубини од 8,2m док ниво није утврђен до дубине од 11m. Потребно је водити рачуна о засецању терена, исто изводити каскадно са висином не већом од 2m у што краћим временским и дужинским интервалима. Са аспекта фундирања потребно је спровести анализе носивости и слегања за сваки конкретан случај.

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15).

Пожари, такође могу бити изазвани у различитим зонама и наменама из великог броја различитих узрока. За превенцију и заштиту од пожара прописује се низ техничких и грађевинских мера, правила и норматива који се прецизно дефинишу на нивоу пројектно техничке документације.

Ризик од удеса у фази извођења радова односи се углавном на ситуације које доводе до акцидентног загађивања животне средине из грађевинске механизације. Да би се овај ризик умањио неопходно је спровести низ процедура у домену организације извођења радова. Пре свега, у току извођења радова забрањено је претакање и складиштење нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине. Такође, потребно је дефинисати етапе реализације извођења радова, како би се ризик смањио на најмању могућу меру.

Ризик од удеса при транспорту опасних материја који може имати утицаја на разматрани простор потиче од експлоатације траса саобрађајница и других видова саобраћаја предвиђених за транспорт опасних материја.

Транспорт опасних материја увек представља потенцијалну опасност за животну средину, било да је у питању превозно средство аутоцистерна, вагон или пловни објекти, без обзира колике су мере сигурности предузете. У укупном броју хемијских акцидената удеси ове врсте учествују са око 35%. Ауто-цистерне и вагони могу имати велике запремине и уз непредвидивост локације евентуалне несреће представљају велику опасност. Наиме, последице удеса могу бити катастрофалне и попримити огромне размере, без обзира да ли је у питању изливање или испаравање материја. Због тога, ово захтева добру организацију и спровођење одговарајућих мера заштите дуж најпрометнијих саобраћајница. Специфичност удеса при транспорту је да постоји вероватноћа ослобађања целокупне количине опасних материја из превозних средстава.

Законом о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", 88/10), дата је класификација опасности од наступања последица у транспорту опасног терета, према коме постоје три категорије ове опасности:

- прва - опасност по живот лица или загађење животне средине с последицама чије отклањање је дуготрајно и скупо;

- друга - опасност од наношења тешке телесне повреде лицу или загађења животне средине, знатног или на већем простору;

- трећа - опасност од наношења лаке телесне повреде лицу или незнатног загађења животне средине.

Учесник у транспорту опасног терета, између осталог, обавезан је да:

- поступи на начин прописан чл.28 Закона у случају да се опасан отпад расуо или разлио (обавести надлежне, предузме све мере на отклањању последица идр.);

- изради и спроводи План безбедности за терет који је прописима утврђен као опасан терет високе потенцијалне опасности.

Настанак удеса овакве врсте се временски и просторно не може лоцирати. Управо у складу са неизвесношћу случаја у погледу временског и просторног дешавања и оцена ризика је непредвидива, јер у моменту дешавања удеса последице ће бити различите, а зависе од врсте опасне материје која се превози, количине, тренутне ситуације на саобраћајници у смислу броја возила, присутног броја људи на самом месту удеса и у непосредном окружењу, као и од низа других фактора.

Г.3. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА

Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 34. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број 135/04, 36/09, 72/09, 43/11-УС и 14/16),  донео је Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине за предметни план (број 501.2-145/2016-V-04, од 13.02.2017. године). Наведени услови и мере су узети у обзир приликом израде Плана и саставни су део документације Плана. Мере заштите имају за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину.

Обавеза је корисника објеката на предметном простору да, приликом изградње, односно коришћења планираних објеката, предвиди примену и увођење технологија и процеса у производњи, који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине, тј. обезбеђују заштиту животне средине (ваздух, вода, земљиште, заштита од буке) смањењем, односно отклањањем штетног утицаја на животну средину и здравље људи на самом извору загађења.

У циљу заштите животне средине и здравља људи, потребно је приликом израде пројектне и техничке документације предвидети и реализовати следеће:

У циљу заштите ваздуха неопходно је спровођење следећих мера:

- извршити гасификацију предметног простора;

- користити расположиве видове обновљиве енергије за загревање/хлађење објеката, као што су хидрогеотермална и соларна енергија, енергија ветра, биомаса и сл;

- уградити котлове којим се обезбеђују оптимални услови сагоревања изабраног енергента;

- изградити димњаке одговарајућих висина, прорачунате на основу потрошње одабраног енергента, метеоролошких услова, прописаних граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања) и услова квалитета ваздуха на локацији;

- применити техничке мере заштите ваздуха уградњом уређаја за пречишћавање димних гасова до вредности излазних концентрација загађујућих материја прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16); и

- подићи дрворед дуж планиране улице Нова 56, озеленети паркинг површине, слободне и незастрте површине, садњу усагласити са синхрон планом.

Заштиту вода и земљишта од контаминација извршити применом следећих мера:

- изградити све саобраћајне и манипулативне површине од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате; правилним одабиром ивичњака спречити преливање атмосферских вода на околно земљиште приликом њиховог одржавања или падавина;

- извршити контролисано прикупљање запрљаних вода са предметних површина и њихово пречишћавање на сепараторима масти и уља, пре упуштања у реципијент; таложнике и сепараторе масти и уља димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина; учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога из сепаратора одредити током њихове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица;

- пречишћавањем отпадних вода из планираних објеката у постројењу за пречишћавање отпадних вода; постројење се може планирати за сваки блок у оквиру предложених производно-комерцијалних целина (1-2), или као заједничко постројење за око 6000 ЕС, уз одговарајући прорачун еквивалент становника (ЕС);

- одабрати одговарајуће техничко – технолошко решења пречишћавања отпадних вода којим се постиже достизање и одржавање квалитета ефлуента који задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16) за испуштање у површинске воде.

Заштиту од буке извршити:

- унутар привредно-комерцијалне зоне обезбедити да бука емитована током експлоатације објеката, а нарочити привредних, не прелази  прописане граничне вредности у зони са којом се граничи, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10); и

- применом техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у планираним објектима, свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990.

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних објеката на чиниоце животне средине и становништво применити:

- ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију планираних и постојећих објеката (који се задржавају), као и могућност коришћења обновљивих извора енергије, а кроз:

- правилно обликовање планираних објеката, при чему треба избегавати превелику разуђеност истих,

- коришћење фотонапонских ћелија, соларних колектора/панела и сл. на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама,

- правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног утицаја ветра.

- објекте за складиштење и дистрибуцију производа који имају карактеристике штетних и опасних материја, изградити уз одговарајуће услове и начин складиштења, у складу са важећим прописима којима се уређује поступање са опасним материјама и условима надлежних републичких органа; прибавити сагласност надлежних органа на предвиђене мере заштите;

- објекте за производњу, складиштење и промет прехрамбених производа и предмета опште употребе, пројектовати и изградити уз сповођење општих и посебних санитарних мера и услова прописаних Законом о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04).

У оквиру површина намењених за комерцијалне садржаје, у западном делу блока 1, између зоне заштите далековода 110kV и регулација улице Нова 56 и потока Мастирине, није дозвољена:

- изградња складишта секундарних сировина, складишта за отпадне материјале, стара возила и слично, као и складиштење отровних и запаљивих материјала,

- делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку или непријатне мирисе, нарушавају основне услове живљења суседа или сигурност суседних објеката;

Обезбедити најмање 45 % слободних и зелених и површина на грађевинској парцели, од којих најмање 10 % мора бити у директном контакту са тлом, израдити пројекте уређења слободних и незастртих површина, обезбедити засену планираних паркинг места садњом дрворедних садница високих лишћара.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења спроводе се утврђивањем правила грађења мобилне телекомуникационе мреже и то:

- антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане осетљивости, могу се постављати на објектима на антенским стубовима под условом да:

- висинска разлика између базе антене и тла износи најмање 15 m;

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу   износи најмање 30 m;

- удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може бити мања од 30 m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10 m.

- При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне телефиније узети у обзир следеће:

- могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са рефлекторима, телевизијских стубова и сл.;

- избор дизајна и боје антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице.

Зону заштите далековода одредити у складу са дефинисаним заштитним појасом далековода, а који износи:

| Напонски ниво далековода [кV] | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заштитни појас за надземне електроенергетске водове (са обе стране вода од крајњег фазног проводника) [m] | 15 | 25 | 30 |

- у заштитном појасу далековода, имајући у виду негативни утицај електромагнетног поља истог на здравље људи и околину, није дозвољена изградња објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи; дозвољавају се намене као што су оставе, складишта, паркинг простори и др;

Трансформаторске станице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката:

- техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трансформаторских станица, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT;

- определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе (за напоне од 0,4 kV до 35 kV), односно SF6 трансформаторе за све напоне;

- у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трансформаторске станице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору;

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;

- трансформаторске станице у оквиру објеката не планирати уз простор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просторије, оставе и сл.

Приликом пројектовања и извођења мерно-регулационе станице придржавати се одредби из „Услова и техничких норматива за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Сл.лист града Београда” бр.14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88);

Објекат МРС у заштитној зони од 15m  оградити транспарентном оградом, применити вертикално озелењавање пузавицама, живом оградом и сл; локација за постројења у гасном систему (МРС) треба да буде довољно удаљена од повредивих објеката у околини. Око свих делова постројења је потребно формирати заштитне зоне.

На предметном простору није дозвољена/о:

- упуштање санитарних и технолошких отпадних вода из објеката и зауљених атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина у поток Мастирине и оближње путне канале, без претходног пречишћавања до квалитета вода класе II,

- изградња упојних бунара за одвођење отпадних вода;

Прикупљање и поступање са отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом  организовати у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим прописима из ове области и Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда”, 28/11); обезбедити посебне просторе и довољан број контејнера/посуда за прикупљање, привремено складиштење и одвожење отпада, на водонепропусним површинама и на начин којим се спречава његово расипање, и то:

- отпадних материја које имају карактеристике штетних и опасних материја, у складу са важећим прописима из ове области,

- амбалажног отпада на начин утврђен Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09),

- комуналног и другог неопасног отпада - папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др.

Инвеститор је у обавези да наведене отпадне материје и материјале сакупи, разврста и обезбеди рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање наведеним врстама отпада.

Успоставити ефикасни система мониторинга и контроле процеса рада планираних садржаја, у циљу повећања  еколошке сигурности, а који подразумева:

- праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у      води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16),

- праћење емисије загађујућих материја у ваздух на димњацима планираних објеката (током пробног и редовног рада објекта), у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС‟, број 5/16), по потреби,

- „нулто‟ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада објеката који могу бити извори буке, односно редовно праћење нивоа буке у току њихове експлоатације, преко овлашћене институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

У току извођења радова на изградњи планираних садржаја, спровести следеће мере заштите:

- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним пoвршинама, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине; и

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију, односно обезбедити рециклажу преко правног лица које има дозволу за управљање овом врстом отпада.

Обавеза је инвеститора да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката дефинисаних Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе  пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине,  ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 И 36/09).

Г.4. ПРИКАЗ ПОРЕЂЕЊА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Законом о стратешкој процени утицаја, чл. 12. и 13, прописана је обавеза приказа разматраних варијантних решења посебно са аспекта заштите животне средине. Стога се, у складу са наведеним Законом, овим Извештајем разматрају две варијанте и то: Варијанта 0 – случај да се План не усвоји и Варијанта 1 –  случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења.

Варијанта 0 – случај да се План не усвоји

Простор планиран за развој привредне зоне у подручју западно од Ибарске магистрале и јужно од Кружног пута, у постојећем стању је већим делом територије под неуређеним зеленим површинама,  инфраструктурно слабо опремљен.

У варијанти усвајања Плана и реализовања предложених планских решења доћи ће до позитивних ефеката на животну средину који се огледају у подизање нивоа инфраструктурне опремљености, повећање капацитета саобраћајнице и повећање нивоа услуга, бољи социо-еконимски услови равоја овог дела града, уређење зелених површина и њихово инкорпорирање у систем зелених површина

Са друге стране, нереализовањем ових решења доћи ће до наставка стихијског развоја ове зоне и негативних утицаја на животну средину проузрокованих пре свега недостатком инфраструктуре, нерегулисањем водотокова и нереализацијом заштитног зеленила. Такође, доћи ће и до негативних социо-економских трендова развоја проузрокованих слабијим друштвеним везама и недостатком радних места.

Варијанта 1 –  случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења

У варијанти да се план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних тенденција у развоју посматране локације. Са аспекта заштите чинилаца животне средине и здравља становништва највеће позитивне утицаје имају планска решења која се односе на регулацију водотокова, ширење постојеће инфраструктурне мреже, реализацију заштитног зеленила и  обезбеђење друштвеног стандарда. Позитивне ефекте на социо-економски развој подручја имаће изградња саобраћаја и планираних комерцијалних објеката.

Са друге стране, поред великог негативног утицаја који се јавља приликом изградње сада слободних и пољопривредних површина (конверзије земљишта), у овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена друштвено-економског развоја. То су пре свега ефекти развоја комерцијалних делатности, које по својој природи могу имати негативне утицаје на животну средину уколико се не примењују све планске, урбанистичке и техничко-технолошке мере заштите. Такође, негативне ефекте проузроковаће и изградња планираног саобраћаја на овом подручју, односно неминовно повећање аерозагађења и буке проузрокованих саобраћајем.

Приликом избора повољније варијанте неопходно је узети у обзир чињеницу да се предметни простор налази у зони грађевинског подручја Београда, као и да је због својих добрих саобраћајних веза и позиције у региону веома погодан за формирање комерцијалне зоне. Самим тим, негативан ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као неминован продукт развоја овог простора. Уколико се тај ефекат ублажи ефектом позитивног друштвеног стандарда ширег подручја, онда се не може говорити о значајним негативним утицајима планом предвиђених активности на животну средину.

У том случају је Варијанте 1 (да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења) значајно повољнија варијанта у од варијанте неусвајања Плана.

Д. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.

Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја како је то прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан садржај и обим студије се одређује путем захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја.

Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за прибављање грађевинске дозволе.

Генералне смернице за израду будућих студија о Процени утицаја на животну средину су следеће:

- опис локације и карактеристика пројекта;

- на основу тачних улазних података извршити квантификацију загаћења на ваздух, загађења површинских и подземних вода и земљишта, као и нивоа буке и вибрација чији су извор планирани објекти;

- анализирати утицаје предвиђених објеката на: водоизвориште, пејзаж, екосистеме (флору, фауну, биодиверзитет и станишта)<

- анализирати социјалне и здравствене утицаје;

- проценити могуће удесне ситуације и прописати потребне мере;

- прописати мере заштите животне средине; и

- дефинисати мониторинг животне средине.

Обавеза је корисника постојећих привредних објеката да се обрате надлежном органу за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања.

Ђ. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ђ.1. ПРЕДЛОГ ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

С обзиром да предмерни простор није покривен мрежом мерних места за праћење стања животне средине на територији града Београда, предлажемо да се ново стално или повремено мерно место постави на овом подручју. Са друге стране, сваки привредни субјект који се потецијално јавља као извор загађења има законске обавезе да спроводи мониторинг и прати обим емисије, а град Београд спроводи контролу квалитета животне средине по утврђеном Програму који се доноси за две године.

Треба размотрити могућност побољшања мониторинга животне средине на предметном подручју, у складу са циљевима мониторинга који се односе на:

- праћење степена загађености животне средине кроз анализу концентрације полутаната у појединим елементима средине, у складу са нормираним вредностима и стандардима;

- идентификацију извора загађења или ризика;

- предузимање  превентивних мера у сегментима значајним за заштиту животне средине од загађивања;

- праћење трендова концентрација загађујућих материја;

- евалуацију дуготрајних трендова;

- обезбеђивање података за доношење одлука о редукцији емисије и имисије;

- процену изложености популације;

- обавештавање јавности; и

- сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености животне средине.

Овом стратешком проценом утицаја даје се предлог индикатора за праћење стања животне средине који се везује за конкретан простор, планом дефинисане садржаје и намене:

- праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16),

- праћење емисије загађујућих материја у ваздух на димњацима планираних објеката (током пробног и редовног рада објекта), у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16), по потреби,

- „нулто“ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада објеката који могу бити извори буке, односно редовно праћење нивоа буке у току њихове експлоатације, преко овлашћене институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10).

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске/их станице/а, пре издавања употребне дозволе за исту/е, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;

Индикатори експозиције

Индикатори експозиције су исти они индикатори који се добијају у мерењима имисионих вредности, али приказани као:

- средње годишње и месечне вредности; и

- маx. и мин. појединачне вредности и индексе загађења.

Ђ.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Права и обавезе републичких органа и органа локалне заједнице задужених за заштиту животне средине јасно су дефинисани у Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 72/09,43/11-УС и 14/16), чланови 69-75, а део права и обавеза проистиче из међународних конвенција и уговора чији је потписник Република Србија.

Наведени Закони прописују, како обавезе оних који потенцијално могу угрозити животну средину, тако и обавезе установа које се баве контролом квалитета животне средине.

Е. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стратегија заштите животне средине дефинисана плановима вишега реда базира на опредељењу одрживог развоја града. Стратегија одрживог развоја, поред осталог, подразумева обезбеђење имплементације свих аспеката заштите животне средине у све сегменте процеса планирања као и спровођења планова. У том процесу полаз чини процењивање еколошких ефеката планских решења  како би се на време уочили могући негативни утицаји и предузеле мере за  спречавање и ублажавање утицаја, као и мере за унапређење квалитета животне средине.

Стратешка процена утицаја у складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕС, као и домаћом регулативом представља процес којим се врши процена стратешких утицаја одређених планова и програма на животну средину са циљем да се интегрисањем основних начела заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, предострожности, хијерархије, координације и јавности) у поступак припреме израде и доношења плана обезбеди одрживи развој и заштита животне средине.

Значај поступка стратешке процене је у томе што она:

- афирмише и снажи процес заштите животне средине током израде концепта и планова,

- омогућава еколошки здрав и одржив развој,

- идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте,

- смањује могућност да се направе озбиљне грешке, и

- помаже у доношењу одлука заснованих на информацијама и процени могућих значајних утицаја у фази када су могућа алтернативна решења и нема ограничења која се јављају у фази процене утицаја већ дефинисаних намена или пројеката.

Као резултат спровеђења поступка стратешке процене, израђује се Извештај о стратешкој процени утицаја као завршни документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних  утицаја на животну средину.

Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о заштити животне средине (''Сл. Гласник РС'', бр.135/04). Специфичност конкретног плана, ниво плана, као и карактеристике постојећег стања животне средине на планском подручју, условили су да садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја у одређеној мери буде модификован и прилагођен основним карактеристикама плана.

У складу са чл. 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени обавезно садржи:

- полазне основе стратешке процене,

- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора,

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину,

- смернице за израду стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, и процене утицаја на животну средину,

- програм праћења стања животне средине током спровођења плана или програма (мониторинг),

- приказ коришћене методологије  и тешкоће у изради стратешке процене утицаја,

- приказ начина одлучивања, са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или програм,

- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,

- друге податке од значаја за стратешку процену утицаја.

Општи методолошки принцип, базиран на примени наведених закона, подразумева континуирани поступак усаглашавања процеса израде планског документа са процесом поступка стартешке процене кроз унапред утврђени редослед фаза или корака а који се односе на: анализу стања свих релевантних фактора-чиниоца животне средине, идентификацију постојећих извора загађења као и процену потенцијално могућих негативних утицаја, предлога најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине, предлога мера за спречавање и ублажавање током свих фаза израде планског документа као и предлог мониторинга током спровођења планског документа и експлоатације објеката.

На самом полазу утврђују се  општи циљеви стратешке процене који се дефинишу у складу са одредбама стратешких развојних докумената, а посебни циљеви стратешке процене се дефинишу на основу идентификованих проблема и могућности превазилажења у оквиру стратешке процене односно конкретног планског документа.

На основу дефинисаних посебних циљева стратешке процене, а као резултат уважавања и прилагођавања специфичним карактеристикама датог планског документа, утврђена је  методологија рада која је примењена у изради и ове стратешке процене и спроведена је у неколико оперативних фаза:

- прво су утврђене полазне основе стратешке процене које обухватају: дефинисање предмета као и просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и документационог основа;

- затим је анализирано постојеће стање и стање квалитета чиниоца животне средине анализираних кроз природне услове, вредновање квалитета ваздуха, земљишта и подземних вода, угрожености буком на основу расположивих података добијених од релевантних институција, расположивих анализа и студија као и на основу података добијених циљаним мерењима;

- потом је извршена процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, другим студијама и искустава других земаља и процена угрожености повредивих ресурса у околини планираних садржаја и процене  еколошког ризика;

- након тога су предложене мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току спровођења и реализације плана, мере за унапређење стања животне средине, мера за праћење стања животне средине које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака.

Ж. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА СТРАТЕШКУ ПРОЦЕНУ

У изради стратешке процене, поред наведеног планског основа, коришћени су подаци преузети из расположиве документације прибављене у сарадњи са релевантним институцијама, литературе, као и позната страна и домаћа искуства. На овај начин коришћени су подаци о стању чиниоца животне средине,  клими, природним и створеним карактеристикама, стању природних и културних добара:

- Еколошки атлас Београда, (Градски завод за заштиту здравља, 2002. год.);

- Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације Ибарске магистрале од улице Пилота Михајла Петровића до аутопутске обилазнице, („Службени лист града Београда“, бр.33/10).

З. ЗАКЉУЧЦИ ДО КОЈИХ СЕ ДОШЛО ТОКОМ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА

Простор који је размартран током израде Плана и Стратешке процене утицаја на животну средину налази се у југоисточном делу Београда, између аутопуске обилазнице  Бубањ поток- Добановци Е-75 и Ибарске магистрале. У постојећем стању ова зона је углавном неизграђена, слабо инфраструктурно опремљена и са нерегулисанм водотоцима. Већи део територије налази се под неуређеним зеленим површинама.

Вишекритеријумском евалуацијом планских решења, у односу на циљеве стратешке процене, закључено је да се могу очекивати одређени негативни утицаји (заузеће пољопривредних и слободних површина, аерозагађење, бука), али и да су ови утицаји локалног карактера.

Размотрена су варијантна решења – Варијанта 0 (случај да се план нереализује) и Варијанта 1 (реализација плана). Констатовано је да је приликом избора повољније варијанте неопходно узети у обзир чињеницу да се предметни простор налази у зони грађевинског подручја Београда, као и да је због својих добрих саобраћајних веза и позиције у региону веома погодан за формирање привредне зоне. Самим тим, негативан ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као неминован продукт развоја овог простора. Уколико се тај ефекат ублажи ефектом позитивног друштвеног стандарда ширег подручја, онда се не може говорити о значајним негативним утицајима планом предвиђених активности на животну средину. У том случају је Варијанте 1 (да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења) значајно повољнија варијанта од варијанте неусвајања Плана.

Са аспекта заштите чинилаца животне средине и здравља становништва највеће позитивне утицаје имају планска решења која се односе на регулацију водотокова, ширење постојеће инфраструктурне мреже, реализацију заштитног зеленила и  обезбеђење друштвеног стандарда.

Применом предложених мера заштите животне средине потенцијални ризици и негативни утицаји планираних објеката могу се свести на минимум. Посебне мере заштите специфичних објеката појединачно биће дефинисане у оквиру студија Процене утицаја појединачних пројеката на животну средину, којима ће се додатно смањити ризик од негативних утицаја будућих садржаја.

И. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- Шири приказ ситуације

- Намена површина

Ј. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана

- Услови Секретаријата за заштиту животне средине

- Картирање и вредновање биотопа

Услови ЈКП и других надлежних институција који су поштовани приликом израде ове Стратешке процене су сатавни део документације Плана и приложени су у посебним књигама Плана.