А. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

А.1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ

А.1.1. Повод за израду стратешке процене

Повод за израду стратешке процене је Решење о приступању стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула, које је донео Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-11/16, дана 14.07.2016. године.

А.1.2. Предмет стратешке процене

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину описује процењени утицај реализације планског решења на животну средину датог подручја, са посебним освртом на: постојеће стање животне средине на територији обухваћеном Планом у мери у којој су подаци били доступни, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних и постојећих садржаја на микро и макро локацију, са посебним освртом на мере предвиђење за смањење или ублажавање негативних последица планиране изградње на животну средину и програм мониторинга стања животне средине у току спровођења Плана.

А.1.3. Подручје обухвата стратешке процене

Подручје обухвата стратешке процене је простор обухваћен границом Плана, као и непосредно окружење, односно, подручје које представља процењену зону утицаја планираних објеката на животну средину. Предметно подручје налази се на територији градске општине Палилула, а површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 105 ha.

А.1.4. Разлог за израду

Сходно одредбама чл.5 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о изради стратешке процене утицаја имајући у виду територију Плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, односно да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката.

Разлог за израду стратешке процене је идентификација утицаја на животну средину одређених постојећих садржаја у оквиру граница плана, као и оних који могу настати као последица изградње и експлоатације планираних садржаја, и предлог мера за спречавање и ограничавање очекиваних негативних утицаја.

А.1.5. Правни основ

Стратешка процена се ради на основу:

- Решења о приступању стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула (IX-03 бр. 350.14-11/16, дана 14.07.2016. године);

- Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09,72/09, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18);

- Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04,88/10);

- Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04,36/09);

- Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14 ,145/14, 83/18, 31/19);

- Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.114/08).

А.1.6. Плански основ

Плански основ и стечену обавезу у погледу заштите животне средине представља стратегија заштите дефинисана у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I– XIX), ("Службени лист града Београда", бр. 20/16), која се заснива на начелима одрживог развоја, којом се обезбеђује широк оквир за интегрисање аспеката заштите животне средине у све секторе плана, почев од намене земљишта, преко земљишне и стамбене политике, планирања и унапређења саобраћаја, управљања водама, енергијом, отпадом и сл.

Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на:

- очувању и заштити природних вредности (ваздух, вода, пољопривредно земљиште, биодиверзитет) и непокретних културних добара кроз делотворно управљање заштићеним подручјима;

- планирању на основама одрживог развоја;

- повећању коришћења обновљивих извора енергије;

- примену мера за смањење од негативних утицаја климатских промена;

- превенцији и санацији за активности које могу да изазову већи еколошки ризик;

- примени санационих мера у деградираним и загађеним подручјима; и

- интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње.

Полазни основ за израду Извештаја о стратешкој процени представља Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула.

А.2. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ЦИЉЕВА ПЛАНА

А.2.1. Подручје за које се припрема план

Границом Плана обухваћен је део територије градске општине Палилула, простор између границе Плана детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута-сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута-М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9) ("Сл. лист града Београда", бр. 24/10) и границе Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-град Београд (целине I-XIX) ("Сл. лист града Београда", бр. 20/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 105 ha.

А.2.2. Приказ основних карактеристика садржаја и циљева плана

Општи циљеви израде Плана су:

- стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине;

- дефинисање површина јавне и остале намене;

- дефинисање планираних капацитета изградње;

- дефинисање правила уређења и грађења предметног простора;

- опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром.

Предложене планиране намене површина су:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница

- зелене површине - заштитни зелени појас

- водне површине- канали

- површине за инфраструктурне објекте и комплексе- фекална црпна станица

Површине осталих намена:

- површине за привредне зоне- привредна зона П1.1 и П1.2.

Табела 1 - Табела биланса површина

А.2.3. Усклађеност са другим плановима и степен утицаја

Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16 и 97/16) (у даљем тексту ПГР).

Подручје у обухвату предметног Плана припада Периферној градској зони и налази се у оквиру каратеристичне Целине VI - Овча, Борча, Црвенка. Највећим делом планира се за развој привредних делатности у привредним зонама (П1) источно и западно од саобраћајнице Северна тангента.

Слика 1. Извод из ПГР-а - "Планиранa намена површина"

Према ПГР-у у обухвату Плана се планирају следеће намене:

Површине осталих намена

- привредне зоне- П1

Површине јавних намена

- мрежа саобраћајница

- зелене површине

Планови и делови планова обухваћени границом Плана:

Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде.

Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор:

Одлука о изради плана детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула, ("Сл.лист града Београда", бр.23/13).

План детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута - сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута - М24.1 до Панчевачког пута М 1.9) ("Службени лист града Београда", бр. 24/10).

А.3. РАЗМАТРАНА ПИТАЊА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Питања која су разматрана у току израде Стратешке процене утицаја као и Плана детаљне регулације дефинисана су Решењем о приступању стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту, северно од насеља Овча, градска општина Палилула. Генерално гледано дефинисана су Законом о стратешкој процени утицаја плана на животну средину и Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/04).

Специфично гледано разматрана питања проистичу из анализе стања чинилаца животне средине на конкретном простору који обухвата овај план како би се регистровали постојећи загађивачи или хазардни потенцијали као и евентуални планом предвиђени садржаји који би могли угрозити животну средину. Стратешком проценом превасходно је разматран утицај предвиђене изградње привредних објеката на окружење, као и њихова просторна диспозиција у односу на друге намене, контактно подручје и потенцијалне негативне утицаје.

У прегледу постојећег стања, квалитета и карактеристика животне средине приказане су геолошке, хидрогеолошке и инжењерско геолошке особине планског подручја. Дате су смернице, односно пројектни задатак геолошко-геотехничких истраживања за више нивое планирања и пројектовања.

Стање чинилаца животне средине је описано на основу података са мерних места које су у редовном програму мониторинга града Београда и мерења у оквиру геолошког елабората.

У односу на планиране намене, у складу са Националном листом индикатора, извршен је избор индикатора на основу којих је процењен утицај планских решења, како током извођења радова, тако и током експлоатациjе објеката. На основу свега сагледаног дат је предлог мера које су обавезујуће за реализацију планираних садржаја.

А.4. ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ

Стратешком проценом утицаја Плана на животну средину се неће разматрати прекогранична природа утицаја  обзиром да имплементација плана не може имати значајније утицаје  на животну средину.

А.5.  РАЗМАТРАНА  ВАРИЈАНТНА РЕШЕЊА

Варијантно решење које се може сматрати битним са становишта утицаја на животну средину, јесте анализа стања у случају да се План реализује и стања уколико се План не реализује (нулто стање).

А.6. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

У поступку израде Плана генералне регулације и стратешке процене утицаја плана на животну средину обављена је сарадња са надлежним институцијама и јавним комуналним предузећима који су доставили своје мишљење и услове, а који су поштовани приликом израде плана и стратешке процене утицаја.

А.7. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, КВАЛИТЕТА И КАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

А.7.1. Природне карактеристике

А.7.1.1. Геоморфолошке карактеристике терена

Истражни простор, укупне површине од око 140ha, се налази на левој обали Дунава, североисточно од ширег центра Београда. У морфолошком погледу, шире посматрано подручје представља део простране алувијалне равни реке Дунава и Тамиша, са котама које се крећу у распону од ~70-73mnv.

Морфолошке карактеристике терена директна су последица саме генезе терена и рељефа. Приказане су у односу на генезу и састав шире околине предметног подручја. Геолошка грађа, тектонски покрети, услови таложења седимената одиграли су доминантну улогу у стварању рељефа овог терена. На природне  факторе који утичу на морфологију терена надовезали су се антропогени који су довели до данашњег изгледа површине терена. Насипањем терена у различите сврхе, а превасходно изведеним у циљу припреме истог за његову експлоатацију или при самој експлоатацији терена, дошло је до промене морфологије терена.

Чиниоци који су утицали на формирање рељефа истражног подручја односе се на:

- формирање долине Дунава

- геолошку грађу – састав и тектонски процесе

- развој ерозије Дунава и Тамиша

- антропогену делатност.

У миоцену почиње седиментација у слатководном басену. У тортону долази до
трансгресије и почиње таложење маринских седимената тортона, сармата, панона и понта.

Услед прекида везе са Тетисом крајем тортона почиње ослађивање воде, тако да се творевине панона и понта таложе у каспибракичној фацији. После понта формирано је Палудинско језеро.

Почетком квартара знатно је смањена површина Панонског језера, а реке са копна, које су у то време имале велику транспортну снагу, доносе и таложе шљунковито-песковити материјал.

Током средњег и горњег плеистоцена језеро оплићава, претвара се у баре и мочваре и долази до таложења финозрнијих седимената. Снажни ветрови, који су у том периоду дували, засипају водене површине великим количинама прашине и песка. Постепено долази до засипања бара и мочвара. Крајем плеистоцена и почетком холоцена повећан је проток у рекама, па је у вези са тим, јаче усецање речних долина и формирање речних тераса.

Шири простор регулационог плана припада равничарском типу рељефа. Алувијална зараван је са котама површине терена 70-75mnv. Површина терена има врло благ до субхоризонтални нагиб од 2-3о.

Морфологија терена је делимично измењена извођењем ископа за канале Швабa, Мали Швабa и Лата Бара.

А.7.1.2. Геолошка грађа

На основу резултата свих раније изведених истраживања изведених у непосредној близини или широј околини предметног подручја, инжењерскогеолошког картирања терена и истражног бушења дефинисана је геолошка грађа терена до дубине истраживања (~35m). Терен до дубине од 35m изграђују седименти терцијарне и квартарне старости.

У литогенетском смислу могу се издвојити следећи комплекси:

- антропогене творевине (nt и nd),

- седименти квартара (Q), и

- терцијарни седименти.

Антропогене творевине (nd и n) - Већи део површине терена прекривен је антропогеним творевинама и то: контролисаним насипима и насутим тлом, насипаним у циљу нивелације терена и издизања изван нивоа подземних вода, а за потребе изградње постојеће саобраћајнице, као и неконтролисаним депонијама сачињених од разнородног материјала.

Седименти квартара - Алувијални шљункови, алувијални пескови и алувијалне суглине представљају флувијалне творевине таложене крајем плеистоцена и током холоцена. То су заправо алувијални наноси „Старог Дунава". Представљени су седиментима холоцене старости у којима су на основу морфогенетских и геолошких карактеристика издвојене фација мртваја-старача (am), фација поводња (ap) и фација корита (a). Квартарни седименти карактеришу се доста хетерогеним саставом, од шљункова преко пескова и алеврита до глина, са варирањем процентуалног садржаја појединих компонената. Претежно су то ситнозрни, реде средњезрни седименти.

Површинске делове терена, до дубине од 1.80-2.80m изграђује слој еолско-барских седимената холоценске старости, (PPlb).

Фација старача-мртваја (am) - настали су у стрмим, великим меандрима Дунава, пресецајући слојеве са Corbicula fluminalis или њихове еквиваленте. Од алувијалних депоната налазе се најчешће барски алеврити, сиво плаве боје. У њима су препознати реликтни облици мекушаца: Paludina danubiana, Planorbis planorbis, P. corneus, Unio rafavus и др. Дебљина ових седимената износи 10-15m. Палеонтолошким испитивањима поред наведених констатоване су и следеће врсте: Valvata piscinalis, Armiger crista, Cepaea hortensis, Succinea oblonga, Opercule, што и јесте карактеристика холоцена на овом делу терена. Ово је уједно и најмлађа фауна на теренима листа Београд, која указује на мирну и плитку воду.

Фација поводња - пескови и алевритични пескови (ap) је у тесној узрочној и просторној вези са фацијом мртваја. Оваква појава је опште природе и везана је за динамичку еволуцију кроз коју Дунав пролази изграђујући одређене делове свог уздужног профила. На овом делу долине, вероватно услед издизања корита (неотектонски покрети) долази често до потањања акумулативне равни. На тај начин је и постао Панчевачки рит који је периодично плављен све до 1928. године када су дуж обале Саве, Дунава и Тамиша подигнути насипи. Основни чланови поводањске фације су пескови и алевритични пескови чија дебљина износи 5-10m. Фауна нађена у седиментима поводањске фације је иста као у органогено - барским седиментима фације мртваја с тим што се налазе и Unionidi као доказ повременог плављења.

Фација корита - аде, плаже (a) се може непосредно посматрати дуж Дунава. Њени основни чланови су пескови са примесама глиновите и алевритичне компоненте. Код њих се уочава фина стратификација и правилност у седиментацији и фацијалном распореду што јесте особеност алувијалне фације.

Седименти терцијара - Представљени су седиментима неогена, тј. горњег миоцена – панона (М32) и плиоцена (Pl). Седименти каспи-бракичне генезе, представљени су прашинастим глинама PRG сиво-плаве до сиво-зелене боје. Масивне су структуре. Регистровани су у бушотинама BP-1 на дубини 30.7m и BP-12 на дубини 31.0m (бушотина из фондовске документације).

А.7.1.3. Хидрогеолошке карактеристике терена

Истражно подручје налази се у алувијалној равни Дунава и Тамиша, са апсолутним надморским висинама од 70 до 74.0mnv те се ово подручје сматра равничарским. Геолошки склоп и литолошки састав, као и сама морфологија терена условиле су одговарајуће хидрогеолошке карактеристике терена.

Канали који постоје на простору овог регулационог плана често су загађени, затрпани смећем и обрасли растињем-трском. Канали су током извођења истражних радова као и приликом картирања терена били по правилу пуни воде. После већих падавина долази до забарења на површини терена локално.

Подручје Овче у оквиру граница зацртаних регулационим планом је изграђено од терцијарних и квартарних алувијалних седимената који се разликују по литолошким и хидрогеолошким карактеристикама.

Тецијарни седименти (прашинасте глине PRG) који представљају подину квартарним седиментима, набушени на дубини од 30.70m у BP-1 (апс.кота 38.7mnv) и 33.30m у BP-18 (апс.кота 40.40mnv) изведене 2008.г (бушотине из фондовске документације), у хидрогеолошком погледу представљају хидрогеолошке изолаторе. Подинске глине су од значаја за формирање подземних вода у квартарној серији седимената. Дебљина подинских глина у простору Овче достиже и до 200m.

Квартарни седименти, у зависности од литолошког састава, могу да буду од јако водопропусних до практично водонепропусних. У вертикалном профилу алувијалних наслага среће се извесна правилност у погледу сортираности зрна. Почев одоздо, најчешће су заступљени крупнозрни пескови који постепено прелазе у средњозрне и ситнозрне пескове, да би се у највишим деловима свог распрострањења завршили прашинастим и глиновитим сивоплавим песковима. Унутар слојева, у вертикалној диспозицији, честа су прослојавања муљевитих и прашинастих сочива, тако да је јако тешко дефинисати хидрогеолошке карактеристике целог слоја. У суштини алувијалне наслаге представљају хидроголошки резервоар. Површински седименти, хумусна зона и еослско-барски седименти, у дебљини од 1.5-2.5m, која представља хидрогеолошки колектор спроводник.

Ранијим истраживањима у непосредној близини, у пијезометру BP-20, дефинисан је ниво подземне воде на апс. коти 71.52mnv, док је за време великих вода Дунава, 2006.г., на подручју Крњаче, у постојећем пијезометру ниво подземне воде дефинисан на апс.коти 72.60mnv.

За време извођења најновијих истражних радова дефинисан је ниво подземне воде на дубини од 0.20m у ИБ-8, до 2.20m у ИБ-11 и ИБ-15, на апсолутној коти ~70.50mnv.

Водоиздашност квартарних седимената је у целини доста велика. У зависности од дубине одређених литолошких чланова постоји одређена законитост у погледу добијања одговарајућих количина подземних вода.

Најиздашнији су шљунковити пескови. Водоиздашност крупнозрних и ситнозрних пескова је нешто мања. Идући одоздо навише од шљункова ка прашинастим песковима са опадањем водопропустљивости опада и водоиздашност.

Велике воде Дунава

2006. године биле су такозване стогодишње воде Дунава које су многа насеља уз Дунав поплавила па је било неопходно да се бедеми појачавају да би они издржали притисак поплавног таласа. Познато је да су одбрамбени бедеми на простору Крњаче на коти око 78mnv па је ово подручје било у опасности од тзв. поплавног таласа због подземних вода. Максимални ниво вода Дунава на мерној станици Панчево је био на коти 75mnv што указује да је био испод максималне коте одбрамбеног бедема који је на коти 78mnv. То значи да опасности од преливања преко одбрамбеног бедема није било, али је зато постојала велика опасност од подземних вода. За време високог водостаја Дунава испод насипа се врши инфилтрација речних вода у подлогу а затим се даље филтрира према дренажним каналима.

Мерењем НПВ на постојећим пијезометрима тада уочено је појава поплавног таласа на њима. Пијезометар који је најближи Дунаву у време највећег поплавног таласа на Дунаву био је неупотребљив јер у то време из њега излазила вода која је била под притиском високих нивоа воде у Дунаву. Разлика у пијезометарском нивоу је тада била +3.93m, јер је кота нулте тачке горње ивице цеви пијезометра на 71.03mnv. Сва та вода се потом транпортовала каналима и пумпама до Дунава тако да није направила већу материјалну штету. Ниво воде у каналима који су ту воду евакуисали из тог подручја је био на десетак центиметара од површине терена док су два пумпна агрегата са укупним капацитетом од 950l/s ту воду убацивала у Дунав максималним капацитетом.

Резултати хемијског испитивања подземне воде

Резултати испитивања узорака подземних вода из бушотина ИБ-2, ИБ-3, ИБ-7, ИБ- и ИБ-15 показују да су концентрације свих испитиваних параметара ниже од МДК дефинисаних Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања.

А.7.1.4. Савремени геодинамички процеси и појаве

Од савремених геодинамичких процеса на истражном простору заступљени су процеси суфозије, плављења, забарења и физичко-хемијског распадања, а могућа је и појава ликвефакције. У условима колебања нивоа подземне воде и испирања ситних честица долази до суфозије, што за последицу има слегање терена и формирање благо таласастог рељефа.

Проcес суфозије изражен је у зони лесоидно-барских седимената, у оквиру којег се манифестује појавом благих улегнућа што даје рељефу благо заталасан изглед.

Појава плављења је карактеристична за периоде великих вода Дунава када долази до издизања нивоа подземне воде и плављења терена. Ова појава је присутна у зони испред одбрамбеног насипа, док је његовом изградњом спречено плављење већих површина терена.

На појаву забарења на површини терена од значајног утицаја је, поред високог нивоа подземне воде, и слаба водопропусност површинских слојева на рачун које је успорена инфилтрација атмосферске воде ка дубљим слојевима. Ова појава је посебно карактеристична за простор испред одбрамбеног насипа, док је његовом изградњом спречено захватање већих површина овом појавом.

Процес физичко-хемијског распадања је присутан код седимената који изграђују површински део терена, услед чега је сама (природна) површина терена покривена продуктима распадања биљног покривача. На овај начин створен је хумусни покривач неуједначене дебљине (до 1.20 m).

Ликвефакција је појава при којој, у условима снажне земљотресне побуде, растресити, претежно песковити и песковито-прашинасти седименти испод нивоа подземне воде (до дубине од око 10m од површине терена, а само изузетним сеизмичким условима и до око 15m), тренутно губе контакт а тиме и чврстоћу па се понашају као густа течност – „кључање тла“. Последице деловања ликвефакције могу бити врло озбиљна оштећења, чак и потпуна рушења објеката.

А.7.1.5. Сеизмичност терена

Према важећој законској регулативи - Правилник о техничким нормативима за изградњу обеката високограње у сеизмичким подручијма (Сл. лист СФРЈ 52 / 90), за оцену сеизмичности терена, меродавна је Сеизмолошка карта из 1987. године и Карта сеизмичког хазарда Р. Србије из 1998. године. Предметна локација, на олеатама макросеизмичког интензитета земљотреса, налази се у зони 6.0-7.0° МSК-64 (Medvedev-Sponheuer-Karnik) скале. Вредност хоризонталног убрзања осциловања тла у стени износи око Acc=0.10g.

Карта 1: Карта сеизмичког хазарда - ефективне максималне вредности макросеизмичког интензитета земљотреса I (°MSK-64), за референтни период од 200-500 год. др. М. Петровић, 1998. год

Карта 2: Карта сеизмичког хазарда - ефективне максималне вредности хоризонталног убрзања осциловања тла у стени Acc(g), за референтни период од 200-500 год.,  др. М. Петровић, 1998. год

Све вредности су за референтни период од 200 - 500 година. Утицај земљотреса на објекат зависи од квалитета терена и његовог адекватног фундирања, спектралног састава осцилација тла насталих под утицајем сеизмичких таласа предметног потреса, као и динамичког одзива конструктивног система датог објекта. Наведени степен интензитета представља основни степен сеизмичког интензитета везан за средње услове тла. Релативна корекција основног степена може се извршити на основу инжењерскогеолошких, хидрогеолошких, геолошко-тектонских и геоморфолошких својстава тла. Тако:

- у теренима изграђеним претежно од прашинасто-глиновито-песковитих седимената, постоји могућност повећања основног степена сеизмичности до 1º МCS (што би укупно износило 7º - 8° MCS);

- ако се ниво подземне воде налази непосредно испод стопе темеља фундираних на песковитој глини, глиновитом песку и шљунку, тада се основни степен сеизмичности повећава за 1º MCS (што би укупно износило 7º - 8° MCS).

Величина коефицијента сеизмичког интензитета Ks дата је у табели.

Табела 2: Величина коефицијента сеизмичког интензитета Ks

| Степен МCS | Ks |
| --- | --- |
| VII | 0.025 |
| VIII | 0.050 |
| IX | 0.100 |

А.7.1.6. Инжењерскогеолошка рејонизација терена

На подручију обухваћеним Планом детаљне регулације изграђена је саобраћајница Севрена тангента, при чему је дошло до делимичне измене морфологије терена. За потребе изградње саобраћајнице извршено је насипање терена и до 7m у ширини саобраћајнице. Остатак подручја Плана није урбанизован већ је под пољопривредним клутурама.

Инжењерскогеолошка рејонизација терена изведена је уз уважавање свих морфолошких, инжењерскогеолошких и хидрогеолошких услова који владају у терену:

- Нагиб терена – простор регулационог плана представља алувијалну раван која се одликује малим нагибима (2-3º), са котама које се крећу у распону 70-73mnv. Овај терен подложан је развоју геодинамичких процеса као што су плављење, физичко-хемијска измена и суфозија;

- Литолошки састав и физичко-механичке карактеристике издвојених литолошких чланова - терен је до дубине свих изведених истраживања истраживања (35m) од површине терена изграђен од:

- Прашинасто-песковитих до прашинасто-глиновитих наслага (до 4.60m дубине), средине PRPGlb и PRPap променљивих физичко-механичких и хидрогеолошких карактеристика, стишљивих, слабих отпорно–деформабилних својстава;

- Песковитих и песковито-шљунковитих наслага (Pap, Pak, ŠPaj) које изграђују терен од 2.40-4.60m па све до 28-35m дубине. Ове средине до дубине од 10-15m подложне су ликвефацији и до те дубине нису погодне за ослањање темеља за варијанту дубоког фундирања;

- Прашинасто-глиновитих подређено шљунковито-глиновитих седимената (PRG, ŠG) који су практично водонепропусни, а залежу на дубини од 30.7m;

- Ниво подземне воде – терен се одликује високим нивоом подземне воде. Дубина до нивоа подземне воде мерена током извођења бушотина за потребе израде овог Елабората, у августу 2017.г., је од 0.20-2.20m од површине терена. Ранијим истраживањима у непосредној близини дефинисан је ниво до појаве подземне воде од 0.36-1.74m. Максимални измерени ниво подземне воде у постојећим пијезометрима у непосредној близини предметне локације, је на апс.коти 72.60mnv. У зависности од периода у коме се врше мерења нивои могу бити и виши у кишном периоду (пролеће, јесен) односно нижи у сушном периоду;

- Инжењерскогеолошки процеси и појаве – такође су узети у обзир при издвајању инжењерскогеолошких рејона;

- Антропогени утицај – на подручју Плана формирани су насипи за саобраћајнице;

Узимајући у обзир све горе наведено, на простору Плана детаљне регулације, дефинисан је јединствен инжењерскогеолошки рејон - I, са подрејонима Ia, Ib и Ic. Издвојен инжењерскогеолошки рејон је условно повољан за урбанизацију. Препорука је да се на већем делу простора Плана детаљне регулације, пре даље урбанизације, изврши насипање рефулираним песком или другим материјалом повољних физичко-механичких карактеристика мин. до коте 73.50mnv , како би се избегло негативно дејство подземне воде на темеље будућих објеката.

ПОДРЕЈОН Ia

Овај подрејон обухвата терен са котама већим од 73mnv, где је у потпуности извршена урбанизација. На предметној локацији под овај подрејон подпада зона саобраћајнице Северна тангента, где је извршено контролисано насипање и збијање материјала за потребe изградње саобраћајнице. Површинске делове терена, испод слоја насипа, изграђују еолско-барски седименти (лесоидна прашина песковита), дебљине од 1.60-2.80m. Испод слоја еолско-барских седимената јављају се седименти фације поводња, песковите-прашине и пескови.

ПОДРЕЈОН Ib

Овај рејон обухвата терен са котама мањим од 73mnv. Испод слоја еолско-барских седимената јављају се седименти фације поводња, песковите-прашине дебљине до 4.0m испод којих се налазе пескови фације поводња. Ниво подземне воде измерен у августу 2017.г. био је на дубини од 0.2-1.50m (на апс.коти ~70.5mnv). У оквиру овoг рејона честе су локалне појаве забарења.

На основу изведених истраживања дефинисани су геотехнички услови изградње објеката високоградње и нискоградње у оквиру овог подрејона:

Објекти високоградње

- У оквиру ове зоне не препоручује се темељење плитко фундираних објеката без насипања рефулираним песком или другим материјалом повољних физичко-механичких карактеристика;

- Мере заштите ископа прилагодити врсти насутог материјала;

- Ископе штитити од зарушавања и прилива воде;

- Ослањање дубоких темеља предвидети у слоју пескова фације корита (Pak) који имају боља отпорно-деформабилна својства;

- Не препоручује се планирање подземних етажа, обзиром на ниво подземне воде. Изградња подземних етажа могућа је једино уз примену трајне хидротехничке заштите, што знатно поскупљује радове;

- Код пројектовања дубоких темеља треба узети у обзир и то да феномен ликвефакције може имати утицај до дубине од 10-15m од површине терена;

- Према GN-200 класификацији еолско барски седименти и алувијални седименти који изграђују терен до дубине 20m припадају II категорији тла;

- Дозвољена оптерећења од објеката треба дефинисати одговарајућим геостатичким прорачунима за сваки објекат посебно, а за утврђени геотехнички модел терена;

- Величину слегања будућих објеката треба дефинисати одговарајућим геостатичким прорачунима за сваки објекат посебно, а за утврђени геотехнички модел терена. На основу резултата свих изведених истраживања и спроведених геостатичких прорачуна треба дефинисати конкретне геотехничке услове и препоруке за изградњу планираних објеката.

Саобраћајнице

Пре почетка изградње саобраћајница неопходно је извршити уклањање приповршинског хумифицираног дела терена (просечно око 0.50m) и насипање и збијање до одговарајућих вредности а након тога се може приступати њиховој изградњи, а у свему према резултатима добијеним геолошким истраживањима терена и дефинисаним условима.

Са саобраћајница је неопходно обезбедити брзо и ефикасно прикупљање атмосферилија и њихово контролисано одвођење из зоне саобраћајница.

За више нивое пројектовања неопходно је извршити наменска истраживања терена дуж трасе саобраћајница како би се дефинисали физичко-механички параметри тла и услови за израдњу саобраћајница.

Водоводно-канализациона мрежа

Уколико се испоштује препорука и изврши насипање терена мере заштите ископа за изградњу водоводно-канализационе прилагодити материјалу из насипа. У садашњим условима грађевински ископи за изградњу водоводно-канализационе мреже не могу се изводити без посебних мера заштите.

ПОДРЕЈОН Ic

У оквиру овог рејона издвојене су ободне зоне око постојећих канала ископаних у циљу обарања нивоа воде у терену и у циљу одвођења воде са саобраћајница.

Препорука је да се постојећи канали прочисте (уклањање растиња и шибља, и уклањање муља са дна канала) како би се обезбедила функционалност. За случај да се усвоји препорука и терен наспе до препоручене коте, препорука је да се канали преуреде, односно да се ураде као дренажни канали, где ће се вода увести у перфориране цеви и канал затрпати иберлауфом.

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15).

А.7.1.7. Препоруке за очување и побољшање животне средине

На основу утврђене геолошке грађе терена, физичко-механичких карактеристика издвојених литолошких средина, стања оводњености и извршене инжењерскогеолошке рејонизације на простору Плана детаљне регулације, сагледани су екогеолошки аспекти заштите животне средине.

Екогеолошка заштита на простору Плана детаљне регулације би требало да се огледа у спречавању могућности загађивања тла (спирањем масти, уља и тешких материјала са саобраћајних повришина, и сл.) као и допунско провлажавање тла (процуривање водоводно-канализационе мреже, инфилтрирањем атмосферилија и сл.).

Урбанизацију извести у складу са геолошким условима, при чему изведеним радовима не треба нарушити постојеће стање. Постојеће канале задржати (као отворене или затворене, у зависности од урбанистичког решења) и обезбедити њихову функционалност и након урбанизације.

А.7.1.8. Концепција истраживања за више нивое пројектовања

За дати ниво планирања – План детаљне регулације (ПДР) предметног простора, изведена инжењерскогеолошка истраживања су решила постављену проблематику. За следеће фазе пројектовања неопходна су Законом прописана геолошка истраживања.

Концепција детаљних геолошких истраживања терена за више нивое израде техничке документације треба да дефинише следеће:

- У габариту будућих објеката неопходно је утврдити геолошку грађу терена (дебљину литотипова који се налазе у интеракцији објекат – терен), као и конкретне физичко-механичке параметре издвојених литолошких средина;

- У звисности од врсте објеката, као и њихових техничких карактеристика неопходно је извршити и одговарајућа лабораторијска геомеханичка испитивања тла;

- На основу резултата теренских истраживања и лабораторијских испитивања треба дефинисати геотехнички модел терена који ће служити за спровођење геостатичких прорачуна у габаритима будућих објеката као и дефинисање конкретних геотехничких услова и препорука за изградњу будућих објеката;

У ту сврху за објекте нискоградње је неопходно извршити ископ истражних јама и плићих истражних бушотина дуж трасе. У оквиру лабораторијских испитивања предвидети извођење опита идентификације и класификације, Прокторов и ЦБР опит. У случају да се планирају дубљи ископи неопходно је урадити и опите директног смицања како би се дефинисали параметри за димензионисање заштите ископа.

За објекте високоградње неопходно је извршити истражно бушење и опите статичке пенетрације, у зависности од предвиђене спратности будућег објекта. У оквиру лабораторијских испитивања предвидети извођење опита идентификације и класификације, опите директног смицања и едометарске стишљивости како би се дефинисали параметри неопходни за спровођење одговарајућих геостатичких прорачуна.

А.7.1.9. Климатске карактеристике

Температура ваздуха

У елаборату „Пројекат целовите санитарне заштите Панчевачког изворишта” (Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, Београд 2003. год.) дати су подаци о температурама ваздуха са МС Банатски Карловац који се могу сматрати репрезентативним за предметно подручје.

Средње месечне температуре се крећу у интервалу од 0,6°С у јануару до 22,1°С у августу. Средња вишегодишња вредност температуре износи 11,5°С и нису примећене знатне осцилације средњих годишњих темпратура у вишегодишњем периоду. Климатски услови утичу и на температуру изданске воде, па се претпоставља да је на дубини од 25-30m (дубина неутралног слоја) температура изданске воде константна и одговара средњој годишњој температури ваздуха.

Табела 3: Преглед средњих месечних температура ваздуха у оС на метеоролошкој станици "Банатски Карловац" за период осматрања 1991-2000 године.

| Год. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | TSRED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1991 | 0.8 | -1.5 | 7.8 | 9.9 | 13.3 | 20.3 | 22.0 | 20.1 | 17.4 | 10.7 | 6.4 | -2.3 | 10.5 |
| 1992 | 0.0 | 2.4 | 6.1 | 12.1 | 16.7 | 19.8 | 21.8 | 26.1 | 17.0 | 12.1 | 7.0 | 0.3 | 11.8 |
| 1993 | -0.1 | -2.8 | 3.5 | 11.0 | 18.8 | 20.6 | 21.6 | 21.7 | 16.6 | 13.7 | 3.2 | 3.8 | 11.1 |
| 1994 | 3.7 | 2.5 | 8.7 | 11.9 | 17.2 | 20.0 | 23.0 | 22.4 | 20.5 | 10.2 | 6.0 | 2.1 | 12.4 |
| 1995 | -0.6 | 6.2 | 5.9 | 11.2 | 15.9 | 19.6 | 23.4 | 20.6 | 15.7 | 11.6 | 3.2 | 1.6 | 11.2 |
| 1996 | -0.8 | -1.6 | 2.0 | 11.7 | 18.8 | 20.6 | 20.7 | 21.1 | 13.7 | 11.8 | 8.9 | 1.3 | 10.7 |
| 1997 | -0.1 | 3.5 | 5.2 | 7.6 | 17.9 | 21.0 | 20.5 | 20.5 | 15.5 | 8.6 | 7.3 | 3.7 | 11.0 |
| 1998 | 3.4 | 5.2 | 3.8 | 13.3 | 16.4 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 16.5 | 13.2 | 4.4 | -3.0 | 11.6 |
| 1999 | 1.4 | 1.3 | 7.6 | 12.8 | 16.8 | 20.1 | 22.0 | 21.8 | 19.0 | 11.9 | 4.7 | 2.0 | 11.8 |
| 2000 | -1.8 | 4.0 | 6.8 | 15.3 | 19.2 | 22.0 | 22.5 | 24.5 | 17.1 | 14.0 | 10.7 | 4.3 | 13.2 |
| TMAX | 3.7 | 6.2 | 8.7 | 15.3 | 19.2 | 22.0 | 23.4 | 26.1 | 20.5 | 14.0 | 10.7 | 4.3 | 13.2 |
| TMIN | -1.8 | -2.8 | 2.0 | 7.6 | 13.3 | 19.6 | 20.5 | 20.1 | 13.7 | 8.6 | 3.2 | -3.0 | 10.5 |
| TSR. | 0.6 | 1.9 | 5.7 | 11.7 | 17.1 | 20.6 | 21.9 | 22.1 | 16.9 | 11.8 | 6.2 | 1.4 | 11.5 |

Падавине

По својој природи падавине су најпроменљивији метеоролошки елемент. Годишњи ток  падавина у Београду и његовој гравитационој зони има претежне карактеристике континенталног типа, са средњим месечним максимумом у јуну 90,7mm, што је последица продора влажног атлантског ваздуха. Најмања средња месечна висина падавина је уочена у октобру 40,0mm. Количина падавина се у Београду мења и са порастом надморске висине 35mm/100мнв, као и у правцу ЈЗ-СИ.

Подаци о падавинама су дати са Метеоролошке станице Панчево на 80mnv (Извор: Мирослава Ункашевић: „Клима Београда”, Научна књига, Београд, 1994.год.) за период од 1951-1985. године.

Просечна годишња количина падавина износи 647,2mm са средњим сезонским максимумом у зимском периоду од 138,0mm и минимумом у летњем периоду од 207,0mm.

Предметно подручје се налази у топоклиматској зони 2 - Крњача (Еколошки атлас Београда, ГЗЈЗ) коју карактеришу следећи параметри: средња минимална температура у јануару износи - 3.0°С, средња максимална у јулу 27.2°С, годишња сума падавина 620mm и појава речног типа магле.

Ветар

У  предметном  подручју преовлађују ветрови југоисточног и западног правца,  тако да у погледу аерозагађења предметно подручје у целини није угрожено.

Слика 2: Ружа ветрова за октобар 2001. године за град Панчево

(44о53’ СГШ, 20о40’ ИГД, 80mnv)

А.7.1.10. Природно наслеђе

Предметно подручје нема заштићених природних добара (нити је у поступку заштите), није део јединствене Еколошке мреже Републике Србије, нема објеката геонаслеђа према Инвентару објеката геонаслеђа Србије (2005, 2008), док планирани радови нису у супротности са донетим прописима и документима из области заштите природе.

А.7.2. Створене карактеристике

Створене карактеристике настале различитим дејством антропогеног фактора и питања евентуалне даље деградације животне средине, као последице измењених - створених нових карактеристика у простору, разматране су и са становишта концентрације становника као и запослених на које могу имати утицаја предложене активности у непосредном окружењу. Даље су разматрана питања стања постојеће инфраструктуре као један од битних чинилаца у побољшању или погоршању животне средине. Опис стања чинилаца животне средине дат је на основу расположиве документације, и мерења која се обављају у оквиру редовног Програма мониторинга града Београда.

А.7.2.1. Насељеност и концентрација становништва

Предметно подручје није насељено. Овим Планом се такође не предвиђа изградња стамбених објеката. Подручју ће гравитирати само становници околних насеља и путници у транзиту (на Северној тангенти), као и запослени у будућој привредној зони.

#### А.7.2.2. Културно-историјско наслеђе

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Сл. Гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру подручја Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра, нити добра под претходном заштитом. У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.

А.7.2.3. Инфраструктурна мрежа и објекти

##### Мрежа саобраћајница

Концепт уличне мреже заснива се на ПГР Београда према коме је у функционално рангираној уличној мрежи града, саобраћајница Северна тангента је у рангу магистралне саобраћајнице. Према Уредби о категоризацији путева („Службени гласник РС“, бр. 105/13, 119/13, 93/15) и пратећем референтном систему из 2017. год., ова саобраћајница је део државног пута IБ реда 13.

Приступ планираним привредним зонама са обе стране планира се са Северне тангенте по принципу улив-излив, формирањем уливно изливних трака у складу са прописима за пројектовање за Врач=80 km/h, до секундарне уличне мреже планиране унутар привредних зона. Такође, приступ је омогућен и са јужне стране саобраћајницама од улице Овчански пут, са обе стране Северне тангенте, ка планираним привредним зонама до везе са секундарном уличном мрежом која се планира унутар предметног подручја.

Приступи ка привредним зонама са обе стране Северне тангенте планирани су са регулацијом и профилима приказаним у графичким прилозима и са геометријским елементима који омогућавају одвијање тешког теретног саобраћаја.

##### Јавни градски превоз путника

Развој јавног градског превоза путника овог простора планираће се у складу са развојним плановима Дирекције за јавни превоз, а у складу са потребама које ће проистећи из даљег планског развоја овог простора.

##### Водоводна мрежа и објекти

Простор обухваћен границом Плана се налази у насељу Овча и припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда. У улици Овчански пут се налази водовод димензије В1ПЕ250.

Планирана водоводна мрежа В1минØ150 у Сервисној саобраћајници 1 прикључује се на планирани водовод В1мин.Ø200 у улици Овчански пут који се прикључује на постојећи водовод В1ПЕ250 и на планирани водовод В1мин.Ø400 у саобраћајници Северна тангента, која је предмет ПДР Северна тангента.

Планирана водоводна мрежа В1мин.Ø150 у Сервисној саобраћајници 2 прикључује се на планирани водовод В1мин.Ø100 у саобраћајници Нова 14 који је предмет Плана детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула („Службени лист града Београда“, бр.66/18) и на планирани водовод В1мин.Ø400 у саобраћајници Северна тангента, који је предмет ПДР Северна тангента.

##### Канализациона мрежа и објекти

У оквиру територије Плана не постоји изграђена градска канализациона мрежа.

Према Генералном решењу београдске канализације територија на којој се налази предметна локација, припада Банатском канализационом систему и то делу на коме је планиран сепарациони систем каналисања. Регулационим планом за изградњу примарних објеката и водова Банатског канализационог система („Службени лист града Београда" бр.16/96) je дефинисан концепт каналисања као и капацитети примарних објеката. Планирано је да се употребљене воде Банатског канализационог система, преко система колектора и црпних станица, одведу до планираног постројења за пречишћавање отпадих вода ППОВ „Крњача“, (ван граница овог Плана), одакле би се након пречишћавања упуштале у реку Дунав. Поменута примарна канализациона мрежа и објекти за употребљене воде су у различитим фазама реализације, од планираних до делимично изведених.

Реципијент за употребљене воде са целина Б је планирани колектор Ø600 дуж улице Лоле Рибара у Овчи, од планиране КЦС „Овча“ до планираног колектора у Панчевачком путу којим ће се употребљене воде одводити до планираног ППОВ „Крњача“ и испуштати у реку Дунав. Непосредни реципијент планиране фекалне канализације ФКмин.Ø250 у Сервисној саобраћајници 2 је планирана канализација ФКмин.Ø250 у саобраћајници Нова 14 која је предмет Плана детаљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилула („Службени лист града Београда“, бр.66/18).

Реципијент за употребљене воде са целина А је планирани колектор Ø600- Ø900- Ø1000 дуж Зрењанинског пута и постојећег колектора Ø1000 којим ће се употребљене воде одводити до планираног ППОВ „Крњача“ и испуштати у реку Дунав. Непосредни реципијент за планирану фекалну канализацију ФКмин.Ø250 у Сервисној саобраћајници 1 је планирана канализација ФКмин.Ø250 у путу за Овчу која је предмет ПДР Северна тангента.

С обзиром на равничарски терен и релативно велика растојања, у оквиру система се планира и изградња црпних станица шахтног типа.

Обзиром на карактеристике предметног подручја могу се применити алтернативни системи одвођења употребљених вода – системи под притиском или вакумска канализација.

У првој фази, до изградње градске канализационе мреже, одвођење употребљених вода са предметне локације могуће је решавати или изградњом водонепропусних септичких јама или  преко локалних постројења за пречишћавање употребљених вода. Конструкција септичких јама мора бити таква, да се задовоље санитарни услови. Ако се одвођење употребљених вода решава преко локалних постројења за пречишћавање реципијент за пречишћену употребљену воду су мелиорациони канали. Квалитет пречишћене воде мора да испуњава услов да ни на који начин не нарушава квалитет површинских и подземних вода, а према условима надлежних установа ЈКП „Београдски водовод и канализација" и ЈВП „Србијаводе".

Према Генералном пројекту београдског канализационог система (Институт за водопривреду „Јарослав Черни", 2011.године) за одводњавање територије насеља Овча није предвиђена укопана канализација већ земљани канали, а реципијенти су мелиорациони канали. Према условима ЈВП „Србијаводе", воде са саобраћајних површина треба пречистити пре упуштања у мелиорационе канале. Овим Планом је планирана атмосферска канализација за одводњавање саобраћајница ради контролисања квалитета воде пре упуштања у реципијенте, мелиорационе канале.

Атмосферске незагађене воде са кровова и пешачких стаза могу се директно испуштати на терен. Загађене атмосферске воде са саобраћајница и паркинга  морају се пре упуштања у реципијент, преко сепаратора нафтних деривата, пречистити до прописаног нивоа квалитета за II класу вода.

У оквиру планираних саобраћајница планира се секундарна aтмосферска канализациона мрежа минималног пречника АКмин.Ø300. Реципијент за пречишћене атмосферске воде су мелиорациони канали. Укупно на територији у оквиру границе Плана су планирана два излива атмосферске канализације преко сепаратора нафтних деривата у мелиорационе канале.

##### Електроенергетска мрежа и објекти

У оквиру границе Плана, или у њеној непосредној близини, преко зелених површина изграђени су следећи надземни електроенергетски (ее) водови 110 kV:

- број 1153, од трансформаторске станице (ТС) 400/220/110 kV „Панчево 2“ до ТС 110/35 kV „Београд 7“ и

- број 1109, од ТС 400/220/110 kV „Панчево 2“ до ТС 110/35 kV „Београд 7“.

Израда Елабората утицаја надземних водова на планиране објекте од електропроводног материјала и Елабората утицаја надземних водова на телекомуникационе (тк) водове (није за оптичке каблове) биће саставни део даље пројектне документације.

Утицај надземних водова на потенцијално планиране металне цевоводе потребно је анализирати на максималној удаљености до 1000 m, односно 3000 m за потенцијално планиране бакарне тк водове, од осе надземног вода.

Дуж саобраћајнице Северна тангента, западном страном, изграђени су подземни водови 10 kV и 1 kV. Такође, кроз разделно острво саобраћајнице Северна тангента изграђени су подземни водови 1 kV за потребе јавног осветљења (ЈО). Дуж Улице Овчански пут, северном страном, изграђени су надземни водови 10 kV и 1 kV, на армирано бетонским стубовима. Постојеће саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО.

Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 35/10 kV: „Борча 2“ и „Хеминд“.

На основу урбанистичких показатеља, као и специфичног оптерећења за поједине кориснике, планирана једновремена снага за посматрано подручје износи око 17,75 MW. На основу процењене једновремене снаге планира се изградња двадесет и девет (29) ТС 10/0,4 kV инсталисане снаге 630 kVA, капацитета 1000 kVA.

Односно, планира се изградња осамнаест (18) ТС у зони П1.1 и једанаест (11) ТС у зони П1.2.

##### Телекомуникациона мрежа и објекти

Дуж саобраћајнице Северна тангента, западном страном, изграђена је кабловска телекомуникациона (тк) канализација кроз коју нису положени кабловски водови. Дуж Улице Овчански пут, јужном страном, изграђени су подземни бакарни и оптички тк каблови.

Подручје обухваћено границом Плана припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) „Овча“.

За планиране привредне објекте планира се приступна тк мрежа FTTB технологијом (полагањем оптичког кабла до објекта – енгл. Fiber To The Building) монтажом одговарајуће активне тк опреме у њима.

##### За потребе бежичне приступне мреже у граници Плана планира се изградња (посебно или заједнички за више оператора) две (2) базне станице (БС). БС се планирају у оквиру привредне зоне П1.1 на неком од објеката или као слободностојећи објекат.

##### Топловодна мрежа и објекти

На предметном простору није изведена и није планирана топловодна мрежа и објекти.

##### Гасоводна мрежа и објекти

На предметном простору не постоји систем снабдевања природним гасом.

Предуслов за гасификацију предметног представља изградња градског (челичног дистрибутивног) гасовода пречника 323,9mm и притиска р=6÷12 бар који је дефинисан према ПДР Северна тангента.

За снабдевање природним гасом предметног подручја планира се изградња:

- деонице челичног дистрибутивног гасовода пречника 273mm и притиска р=6÷16 бар од  горе наведеног планираног челичног дистрибутивног гасовода пречника 323,9mm и притиска р=6÷12 бар;

- полиетиленске (дистрибутивне) гасне мреже притиска p=1÷4 bar-a, дуж јавних саобраћајница од планираног полиетиленског гасовода према Плану детаљне регулације бање у Овчи, Градска општина Палилула („Службени лист града Београда“ бр.66/18) до појединачних гасоводних прикључака.

Снабдевање топлотном енергијом

Како је на ширем предметном подручју услед релативно велике удаљености система снабдевања природним гасом прикључење на исти неизвесно, решење грејања и припреме топле воде планираних и постојећих површина до евентуалне гасификације треба наћи у коришћењу обновљивих извора енергије ,тј. геотермалне енергије.

На предметном простору постоји потенцијал геотермалних вода који се може искористити за снабдевање објеката топлотном енергијом.

Коришћење геотермалних извора за топлотне потребе могуће је вршити са уграђеном топлотном пумпом и сондом укопаном у земљу. У оквиру предметног подручја предвидети изградњу напојних бунара (бунари-извори) и системом цевовода воду одводити до топлотних подстаница. Број и диспозиција бунара и топлотних подстаница се дефинишу у техничкој документацији.

Примена тoплотне пумпе као топлотног извора обавезно значи и изградњу енергетски ефикасних објеката са релативно ниским вредностима топлотних губитака.

Зелене површине

Са западне и источне стране саобраћајнице Северна тангета, у оквиру целине А и Б, планиран је појас зеленила од лишћарских и зимзелених врста дрвећа и шибља. Зелене површине уз канале уредити као интегрални део натуралне регулације обала, уз вишенаменско коришћење у складу са водопривредним условима, уз израду Главног пројекта.

Водне површине

Све воде са овог подручја, атмосферске, подземне и површинске се одводе преко постојећег система мелиорационих канала чија је основна сврха одводњавање –наводњавање пољопривредног и шумског земљишта.

Мелиорациони канали бр.4-93, бр.4-92, бр.4-91, бр.4-90, бр.3-89 и бр.4-88 припадају сливу мелиорационе црпне станице МЦС„Рева".

Због потребе уређења терена  и постојећих објеката на предметној локацији планирано је:

- укидање мелирационог канала бр.3-89;

- измештање и зацевљење дела трасе мелирационог канала бр.4-92 и бр.4-91;

- измештање дела трасе мелирационог канала бр.4-93.

Све изливе пречишћене атмосферске и употребљене воде у мелиорационе канале уклопити на око 0,5m од коте дна канала, излив усмерити под углом на осу канала и заштитити од ерозије, а квалитет пречишћене воде мора да испуњава услов да ни на који начин не нарушава квалитет површинских и подземних вода, а према условима ЈВП „Србијаводе".

А.7.2.4. Опис стања чинилаца животне средине

Предметно подручје није покривено мерним местима за мониторинг чинилаца животне средине, због чега се само на основу поређења са сличним локацијама и стања у окружењу може констатовати да на квалитет животне средине највећи утицај има саобраћај и пољопривредне делатности, док су остале активности од мањег значаја.

Квалитет ваздуха

Најближе мерно место на коме се прате вредности основних загађујућих материја у ваздуху (сумпор-диоксид, угљен-моноксид, азот-диоксид и РМ10) налази се  у насељу Овча у улици Првог маја 2.

Табела 4: Основне загађујуће материје у ваздуху ''Ул. Првог маја 2а''

| Овча (ул. Првог маја 2а) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | РМ10 (µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средња годишња вредност (окт. 2012. → септ. 2013. године) | 15.53 | 12.10 | 0.58 | 49.11 |
| ГВ–годишња вредност | 50 | 40 | 3 | 40 |

Квалитет ваздуха је на задовољавајућем нивоу, са изузетком концентрација суспендованих честица. Повећане концентрације суспендованих честица у зимском периоду су последица коришћења чврстих горива у индивидуалним ложиштима.

Комунална бука

У непосредној близини и у граници Плана нема мерног места за праћење нивоа буке. На целој територији леве обале Дунава, једино мерно место на коме се прати интезитет буке је у насељу Борча, у улици Беле Бартока, удаљено око 1500m од Зрењанинског пута. То мерно место би могло да одговара стању које постоји на планском подручју.

Табела 5: Ниво комуналне буке на мерном месту "Беле Бартока"

| "Беле Бартока 26" | дан | GVI дан | ноћ | GVI ноћ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 54 | 55dB(A) | 46 | 45 dB(A) |
| 2006 | 55 | 55 dB(A) | 50 | 45 dB(A) |
| 2007 | 54 | 55 dB(A) | 49 | 45 dB(A) |
| 2008 | 56 | 55 dB(A) | 50 | 45 dB(A) |
| 2009 | 56 | 55 dB(A) | 56 | 45 dB(A) |
| 2010 | 55 | 55 dB(A) | 50 | 45 dB(A) |

Квалитет земљишта и вода

За предметни план урађено је испитивање узорака тла и подземних вода. Узорци су узети из истражних бушотина са подручја привредне зоне уз Северну тангенту и достављени у МОЛ-Лабораторију за испитивање дана 22.08.2017. године. Укупно је узето 15 узорака, од чега 10 тла (IB-1, IB-2, IB-4, IB-5, IB-6, IB-7, IB-9, IB-12, IB-14 и IB-15) и 5 узорака подземних вода (IB-3, IB-8, IB-10, IB-11 и IB-13). Хемијска испитивања узорака вршена су у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Сл. гласник РС бр. 23/94).

У испитиваним узорцима тла нађене концентрације кадмијума, олова, живе, арсена, хрома, никла, бакра, цинка, бора и водорастворних флуорида ниже су од МДК прописаних Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања. Резултати испитивања узорака подземних вода из бушотина показују такође да су концентрације свих испитиваних параметара ниже од МДК.

Слика 3: Бушотине за испитивање стања тла и подземних вода

Б.  ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Б.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ

Стратешка процена као интегрални део предметног Плана детаљне регулације подржава опште циљеве постављене плановима вишега реда, а засноване на принципима одрживог развоја:

  - очувању и заштити природних вредности (ваздух, вода, пољопривредно земљиште, биодиверзитет) и непокретних културних добара кроз делотворно управљање заштићеним подручјима;

  - планирању на основама одрживог развоја;

  - повећању коришћења обновљивих извора енергије;

  - примену мера за смањење од негативних утицаја климатских промена;

  - превенцији и санацији за активности које могу да изазову већи еколошки ризик;

  - примени санационих мера у деградираним и загађеним подручјима; и

  - интегрисању заштите животне средине у секторе планирања, пројектовања и изградње.

Б.2.  ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ

Посебни циљеви, који ће се детаљније вредновати у овој процени, проистекли су из општих циљева, а дефинисани су на основу специфичности планског подручја и будућих планираних намена.

Посебни циљеви су:

- смањити емисију штетних гасова у ваздух,

- очувати, унапредити и увећати квалитет површинских и подземних вода,

- смањити контаминацију земљишта,

- смањити ризик од поплава,

- одрживо коришћење природних ресурса – обновљиви природни ресурси;

- смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке;

- обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја,

- постићи организовано и одрживог управљања отпадом,

- унапредити систем мониторинга и

- унапредити систем информисања јавности о стању животне средине.

Б.3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА

Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине ("Службени гласник РС", бр. 37/2011) прописује се национална листа индикатора заштите животне средине. Индикатори су подељени према тематским подручјима на индикаторе стања, утицаја, притисака, реакција друштва, одговора, покретачких фактора. Индикатори Стратешке процене су припремљени у складу са циљевима Стратешке процене.

Табела 6: Избор индикатора у контексту постављених циљева

| Ред. бр. ЦСП | Посебни циљеви стратешке процене | Индикатори |
| --- | --- | --- |
|  | Смањити емисију штетних гасова у ваздух | Учесталост прекорачења дневних граничних вредности за SО2, NО2, PM10 и О3, CO, приземни озон, конц. органских материја, конц. тешких метала у суспендованим честицама. Емисија гасова са ефектом стаклне баште |
|  | Очувати и унапредити квалитет површинских и подземних вода | Serbian Water Quality Index (SWQI) Нутријенти у површинским и подземним водама % становника прикључен на јавну канализацију Емисија загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела |
|  | Смањити контаминацију земљишта | Концентрације опасних и штетних материја у земљишту |
|  | Смањити ризик од поплава | Промена начина коришћења земљишта Ерозија земљишта Годишња количина падавина |
|  | Постићи одрживо коришћење природних ресурса | Коришћење воде Губици воде Површине деградираног земљишта |
|  | Смањити изложеност становништва повишеним нивоима буке | Укупни индукатор буке |
|  | Обезбедити инфраструктурно опремање планског подручја | Проценат становника прикључен на јавне инфраструктурне системе |
|  | Постићи организовано и одрживо управљање отпадом | Количина произведеног отпада Предузећа овлашћена за управљање отпадом |
|  | Унапредити систем мониторинга животне средине | Број мерних тачака у систему мониторинга |
|  | Унапредити систем информисања јавности о стању животне средине | Број информација о животној средини доступан јавности |

В. ОПИС ЛОКАЦИЈА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

У постојећем стању предметног плана издвајају се једино пољопривредне површине. Подручје представља равничарски предео који чине обрадиве површине са претежно интензивном ратарском пољопривредом, које се простиру са источне и западне стране саобраћајнице Северна тангента.

Од аутохтоне вегетације готово да нема никаквих остатака. На око 20% површина се гаји поврће, док на преосталом простору преовлађују тзв. ратарске гајене биљке (кукуруз, пшеница и јечам). Доминантан тип земљишта је ритска црница, а  наводњавање се врши из плитких подземних издани. На терену нема трајно зелених површина. На деловима између обрадивих површина, на међама и пољским путевима, претежно су развијени жбунасти и зељасти екосистеми. Подручје је испресецано мелиорационим каналима.

Примарну магистралну саобраћајницу овог простора, представља Северна тангента, деоница од планиране петље „СМТ Север“ ка насељу Овча. У петљи „СМТ Север“ планирано је повезивање два правца Северне тангенте, дела ка Панчеву који није реализован и дела ка насељу Овча и Панчевачком путу.

Г. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА СА ОПИСОМ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА

Привредни развој Београда очекује се кроз ревитализацију и унапређење привредних делатности на постојећим локацијама или изградњу нових привредних објеката и комплекса, искључиво у периферној зони. Ради остварења ових циљева неопходно је адекватно опремање комуналном и саобраћајном инфраструктуром ових простора.

Такође је неопходна измена привредне структуре ка новим технологијама, као и повећање еколошке поузданости производних локација.

Комплекси у привредним зонама треба да буду организовани тако да су комерцијални објекти, административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори, благајна и сл.), позиционирани према јавној површини (улици), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле.

Привредне зоне су веће локације намењене разноврсним  привредним активностима у оквиру којих се могу формирати индустријске зоне, производни и грађевински погони, погони и базе грађевинских предузећа, робно-транспортни центри, складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали и робно-транспортни центри, велики комплекси трговине, посебне врсте тржних и услужних центара и сл., са наглашеним обимним саобраћајем, великом посетом, знатнијим оптерећењем и сл.

Према могућим негативним утицајима на животну средину, односно према могућем еколошком оптерећењу, утврђују се следеће категорије делатности, односно привредних предузећа:

категорија А - мале фирме чије је еколошко оптерећење знатно испод граничних вредности могу бити лоциране унутар стамбеног насеља. Делатности ових фирми, као што су занатске услуге и оправке, технички сервиси, пекарске и посластичарске, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, по правилу не смеју изазивати непријатности суседном становништву, не генеришу опасан отпад и немају ризик од хемијског удеса.

категорија Б - мале и средње фирме које могу имати мали и локални утицај на окружење; могуће присуство врло малих количина опасних материја, ризик од хемијског удеса-редак и мали са безначајним последицама по здравље становништва и животну средину, ниво буке 55-60dB (А), на граници  комплекса са суседним наменама. Ова категорија фирми, (веће електро - механичарске радионице, израда производа од готових сировина пластичних маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, складишта грађевинског материјала и друге), може бити лоцирана на рубним деловима стамбеног насеља уз примену адекватне заштитне зоне тако да делатност не угрожава здравље и безбедност становништва и не изазива непријатност суседству.

категорија В - фирме које могу имати средњи утицај на окружење општинског нивоа, присутне мање количине опасних материја,  ризик од хемијског удеса – средњи са малим последицама по непосредну околину, ниво буке 60-65dB (А). Ове фирме (тржни центри и већа складишта - изнад 5.000m2, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд.), морају бити лоциране на безбедном одстојању од стамбеног насеља тако да њихова функција на том растојању не угрожава здравље и безбедност становништва и не изазива непријатност суседству.

Планом нису предвиђене категорије привредних делатности категорија предузећа Г и Д.

Приликом формирања привредних објекта и зона утврђују се урбанистичка правила и услови заштите животне средине за одређене еколошке категорије предузећа која се заснивају на минималним планским површинама круга предузећа и обавезним заштитним растојањима између потенцијалних извора опасности у кругу и стамбених насеља, као што је приказано у табели - Услови за лоцирање привредних делатности.

Табела 7:  Минимални услови за лоцирање привредних делатности

| КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА* | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могућност емисије штетних материја у ваздух | нема | -токсичне материје -запаљиве материје Класа 1 | -токсичне материје -запаљиве материје Класа 2 | -врло токс. Материје -запаљиве материје Класа 3 | -врло токсичне материје Класа 4 |
| Ризик од хемијског удеса | нема | мали | средњи | велики | веома велики |
| Бука –dB(A) | <50 | <55 | <60 | <65 | >65 |
| Површина комплекса (ha) | - | <3 | 3-80 | 80-300 | >300 |
| ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ (m) | <50 | 50-100 | 100-500 | 500-1000 | >1500 |
| Потребна урбанистичка документација за заштиту животне средине** | - | ПУ | ПУ ПО | ПУ,ПО СПУ | ПУ,ПО СПУ |
| *Када је присутно више ризика, категорија предузећа се одређује према највећем ризику **ПУ=процена утицаја пројеката (објекта) на животну средину. ПО=процена опасности од хемијског удеса, СПУ=стратешка процена утицаја комплекса на животну средину |  |  |  |  |  |

Стратешка процена утицаја је плански оријентисана и разматра планска решења као основ за релизацију циљева одрживог развоја и заштите животне средине.

С обзиром да је планским решењем у привредној зони предвиђена могућност реализације објеката категорије А, Б и В, стратешком проценом ће бити приказани утицаји који могу да се очекују при експлоатацији ових објеката.

Приликом израде главних пројеката, када буду тачно дефинисане намене предвиђених објеката, на нивоу процене утицаја, а у складу са техничким и технолошким карактеристикама објеката, дефинисаће се мере заштите у складу са законским оквирима, а у циљу заштите животне средине.

У наредном делу текста ће бити приказана процена утицаја у фази извођења радова као и утицаји при експлоатацији планом предвиђених садржаја, као и одговарајуће мере које је неопходно спроводити у циљу заштите чиниоца животне средине и здравља људи.

Г.1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА МОГУЋИХ УТИЦАЈА

Предметним планом се на простору, који се тренутно користи претежно као пољопривредно земљиште, планира развој нове привредне зоне. Ова привредна зона је Северном тангентом подељена на две целине. У оквиру целине А планирана је привредна зона означена са П1.1 а у оквиру целине Б привредна зона означена са П1.2, у оквиру којих се могу формирати:

- индустријски, производни и грађевински погони из категорије А, Б и В (производни погони у оквиру привредних зона међусобно могу али и не морају бити технолошки повезани);

- погони и базе грађевинских предузећа, складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали и робно-транспортни центри, велики комплекси трговине, посебне врсте тржних и услужних центара, слободне зоне и сл.

Са привредним делатностима компатибилне су комерцијални садржаји и објекти у функцији инфраструктуре. Однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 70% : макс. 30%; на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина. Општа правила и параметри за све намене у зони су исти.

На овом простору се не планира изградња подземних етажа, с обзиром на ниво подземне воде.

Стратешка процена утицаја која се ради за ниво Плана детаљне регулације бави се генерално анализом и проценом могућих утицаја предвиђених планских решења на животну средину, као и појединачним објектима и активностима које ће се реализовати.

Г.1.1. Процена утицаја у току извођења радова на изградњи или реконструкцији објеката

У току извођења радова за реализацију планом предвиђених садржаја може се очекивати ангажовање велике грађевинске оперативе као и коришћење савремене грађевинске механизације. Механизација издувним гасовима загађује ваздух, ствара буку, а могуће је загађење површинских и подземних вода.

Зависно од ангажованости радника и механизације при извођењу радова на изградњи објеката и инфраструктуре на простору зависиће и емисија загађујућих материја. Количина емитованог загађења је мала, просторно и временски ограничена.

Емитовање буке при раду грађевинских машина и камиона је уобичајена појава и у оваквим ситуацијама емитована бука достиже ниво од 85 (dBA) до 90 (dBA).

Разни грађевински и други отпад настаје из већине објеката градилишта. Сав тај отпад укључујући и амбалажу је по правилу инертан, треба га сакупити на посебно уређен плато и одвозити на градску депонију, уколико није рециклабилан.

Отпад из радионица или магацина мазива и горива укључујући и амбалажу је опасан отпад и са њим се мора поступати према Правилнику за опасан отпад. Сав опасан отпад подлеже поступку карактеризације, након које исти треба да преузме овлашћено предузеће које се бави дорадом или извозом отпада. У току извођења различитих врста радова машине стварају вибрације. Из објеката градилишта треба прописно евакуисати све фекалне отпадне воде.

У складу са наведеним непходно је правилно и добро организовати градилиште и извођење радова, а простор и објекте по завршетку радова правилно и у складу са законском регулативом санирати.

Г.1.2. Процена утицаја у току експлоатације објеката

Загађење ваздуха

Квалитет ваздуха се описује на основу вредности одрећених параметара основних (чађ, сумпордиоксид, азотдиоксид, ПМ10 честице, озон, угљенмоноксид, бензен) и специфичних (угљенмоноксид, азотови оксиди, олово, лако испарљива органска једињења сумпордиоксид итд) загађујућих материја.

С обзиром на категорије делатности предузећа Б и В, у току производних процеса, са специфичним техничко-технолошких шемама одвијања процеса, може се очекивати да настају различите врсте излазних гасова, супстанци у облику паре, емисије честичних загађења, супстанци које оштећују озонски омотач, непријатних мириса и прашине.  Не могу се вршити емисије у слободну атмосферу, односно све емисије морају бити у складу са законски прописаним граничним вредностима према законима и правилницима из области заштите ваздуха (Закон о заштити ваздуха „Службени гласник РС“, број 36/09), Уредбa о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 11/10 и 75/10) и другим подзаконским актима.

С обзиром на коришћење земљишта у пољопривредне сврхе у контактном подручју са планом, предвиђена је реализација зеленог заштитног појаса ширине 10 m са циљем заштите од евентуалног аерозагађења пре свега са манипулативних и саобраћајних површина.

Бука

У току редовног обављања производних процеса фирми категорије делатности Б и В, очекује се да они могу бити извори повишеног нивоа буке. Наведени ниво буке 55-60дБ (А) за делатности Б и 60-65дБ (А) за делатности В, на граници комплекса са суседним наменама мора бити задовољен како повишени ниво буке не би угрожавао здравље становника.

Загађење вода и земљишта

Загађење подземних вода и земљишта може да се у огледа у повећаним концентрација загађујућих материја, које могу да воде порекло од процедних, санитарних и технолошких отпадних вода, као и од неправилног и неадекватног одлагања отпадних материја, и неправилног складиштења сировина које се користе у процесима производње.

Такође, с обзиром да се посматрано подручје дужи низ година користи за пољопривредне делатности, може се очекивати одређено загађење земљишта услед неконтролисане примене агротехничких мера, средстава за заштиту биља и вештачких ђубрива. Пестициди су релативно стабилна једињења која се у првој години деградирају само око 20%. Они су делимично растворљиви у води, или се у њој само суспендују и на тај начин се инфлитрирају у земљиште и загађују га. Канали бр. 4-87, 4-90, 4-92, 4-91, 4-93, 4-94 припадају мелиорационом систему „Рева“ и њихово одводњавање се врши преко канала Себеш у канал Каловиту и даље у Дунав. Канал Каловита се налази у редовном мониторингу и у њему су током протеклих година најчешће регистроване повећане концентрације амонијака, фенолних материја и минералних уља, што је уз неповољни кисеонични биланс и повремено прекорачење дозвољених вредности у садржају појединих тешких и токсичних метала, указивало на висок степен загађености.

Да би се употребљене воде неометано одводиле са предметне локације, неопходно је прво изградити низводне објекте канализације, заједно са реципијентима за употребљене воде.

У првој фази, до изградње градске канализационе мреже, одвођење употребљених вода могуће је решавати алтернативно (путем водонепропусних септичких јама, биодискова и др.), уз услов да ни на који начин не нарушавају квалитет површинских и подземних вода. Са аспекта заштите животне средине повољнија су техничка решења пречишћавања отпадних вода, која могу да се организују на простору као јединствено постројење за све кориснике.

У разматраном простору се очекује присуство већег број мањих привредних предузећа са различитим привредним погонима, који испуштају технолошке отпадне воде, које имају различит састав, степен и врсту загађења у зависности од типа производње.

Посебно се мора водити рачуна за делатности категорије В, јер може да се очекује да је потребно да имају претходни предтретман загађених индустријских отпадних вода.

Техничком документацијом и претходним радовима, потребно је извршити детаљну анализу конзумног подручја и извршити детаљне процене количина и квалитета отпадних вода по категоријама потрошача, и у складу са тим размотрити технолошке алтернативе постројења које могу да задовоље пројектоване капацитете при чему главни критеријум за одабир технологије пречишћавања треба да буде квалитет пречишћене воде.

За технолошке отпадне воде предвидети адекватан третман, у складу са Законом о водама (''Службени гласник РС'' бр. 30/10 и 93/12) и свим осталим правилницима и законима који уређују ову областу.

### Загађења отпадним, опасним и штетним материјама

Планом су предвиђени привредни објекти делатности категорије Б и В, који за потребе одвијања својих производних процеса са различитим техничко-технолошких шемама, могу складиштити, и користити одређену количину хемикалија и супстанци, као и енергената одређених физичко-хемијских карактеристика, који имају карактеристике опасних и штетних материја.

Према Закону о заштити животне средине, заштита од отпадних и опасних материја врши се прописивањем начина поступања са појединим отпацима који имају својства опасних материја и прописивањем начина вођења евиденције о врстама и количинама опасних материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању.

Опасне хемикалије су класификоване у најмање једну од класа опасности на основу токсиколошких својстава, као и специфичних ефеката на здравље људи. Могу бити токсичне, корозивне, карценогених и мутагених категорија и довести до низа различитих негативних ефеката на здравље људи.

Загађења опасним и штетним материја могу да се десе у погледу загађења земљишта и вода у случају непрописног складиштења и руковања са таквом врстом материја, па у складу са тим морају да се примене све неопходне мере и и услови које прописују законски нормативи у односу на планом предвиђене садржаје.

Неки од закона и правилника који уређују ову област су: Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10), Правилник о регистру хемикалија ("Службени гласник РС", бр, 23/10 и 40/10); Правилник о класификацији, паковању, обележавању и рекламирању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН ("Службени гласник РС", број 64/10), Правилник о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија ("Службени гласник РС", број 94/10).

Социо – економски утицај

Изградњом планираних привредних објеката доћи ће до отварања великог броја радних места, што ће имати позитиван утицај на стандард становника овог простора, али и ширег подручја града Београда.

Г.1.3. Процена ризика и опасности у случају настанка удеса

У разматраном простору, узимајући у обзир планиране намне и начин коришћења земљишта, може се закључити да постоје ризици од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода поплава, земљотреса и пожара, ризик од акцидената који се могу десити у фази извођења радова, ризик од удеса при транспорту опасних материја, и ризик од удесних ситуација у привредним објектима.

Природне катастрофе се не могу предвидети, због чега је при грађењу објеката потребно максимално у обзир узети следеће параметре:

- сеизмичност тла;

- стабилност тла;

- геотехничке карактеристике тла;

- меродавне падавине и др.

Наведени параметри уважавају вероватноћу настанка непредвиђеног догађаја и одређују обим превентивних мера, посебно грађевинско-техничких.

Пожари, такође могу бити изазвани у различитим зонама и наменама из великог броја различитих узрока. За превенцију и заштиту од пожара прописује се низ техничких и грађевинских мера, правила и норматива који се прецизно дефинишу на нивоу пројектно техничке документације.

Ризик од удеса у фази извођења радова односи се углавном на ситуације које доводе до акцидентног загађивања животне средине из грађевинске механизације. Да би се овај ризик умањио неопходно је спровести низ процедура у домену организације извођења радова. Пре свега, у току извођења радова забрањено је претакање и складиштење нафтних деривата, уља и мазива за грађевинске машине. Такође, потребно је дефинисати етапе реализације извођења радова, како би се ризик смањио на најмању могућу меру.

Ризик од удеса при транспорту опасних материја који може имати утицаја на разматрани простор потиче од експлоатације траса саобрађајница и других видова саобраћаја предвиђених за транспорт опасних материја.

Транспорт опасних материја увек представља потенцијалну опасност за животну средину, било да је у питању превозно средство аутоцистерна, вагон или пловни објекти, без обзира колике су мере сигурности предузете. У укупном броју хемијских акцидената удеси ове врсте учествују са око 35%. Ауто-цистерне и вагони могу имати велике запремине и уз непредвидивост локације евентуалне несреће представљају велику опасност. Наиме, последице удеса могу бити катастрофалне и попримити огромне размере, без обзира да ли је у питању изливање или испаравање материја. Због тога, ово захтева добру организацију и спровођење одговарајућих мера заштите дуж најпрометнијих саобраћајница. Специфичност удеса при транспорту је да постоји вероватноћа ослобађања целокупне количине опасних материја из превозних средстава.

Законом о транспорту опасног терета ("Сл. гласник РС", 88/10), дата је класификација опасности од наступања последица у транспорту опасног терета, према коме постоје три категорије ове опасности:

- прва - опасност по живот лица или загађење животне средине с последицама чије отклањање је дуготрајно и скупо;

- друга - опасност од наношења тешке телесне повреде лицу или загађења животне средине, знатног или на већем простору;

- трећа - опасност од наношења лаке телесне повреде лицу или незнатног загађења животне средине.

Учесник у транспорту опасног терета, између осталог, обавезан је да:

- поступи на начин прописан чл.28 Закона у случају да се опасан отпад расуо или разлио (обавести надлежне, предузме све мере на отклањању последица идр.);

- изради и спроводи План безбедности за терет који је прописима утврђен као опасан терет високе потенцијалне опасности.

Настанак удеса овакве врсте се временски и просторно не може лоцирати. Управо у складу са неизвесношћу случаја у погледу временског и просторног дешавања и оцена ризика је непредвидива, јер у моменту дешавања удеса последице ће бити различите, а зависе од врсте опасне материје која се превози, количине, тренутне ситуације на саобраћајници у смислу броја возила, присутног броја људи на самом месту удеса и у непосредном окружењу, као и од низа других фактора.

Ризик од хемијског удеса који могу настати у току рада објеката привредне зоне

За функционисање система и одвијања техничко-технолошких процеса у оквиру привредне зоне, а у складу са производним процесима користи се одређена количина хемикалија и супстанци, као и енергенти одређених физичко-хемијских карактеристика. Такође, у току процеса производње настају опасне и токсичне материје у виду гасовитих, течних и чврстих фаза.

У току удеса у овим предузећима може доћи до пожара и експлозије или само ослобађања хемикалија, које могу контаминирати ваздух, воду и земљиште. Степен опасности полутаната који се неконтролисано ослобађају у случају удеса зависи од њихове:

- екотоксичности,

- токсичности,

- карактеристика продуката деградације,

- могућности задржавања на површинским слојевима земље,

- синергистичких ефеката више полутаната и продуката њихове деградације и полу – века живота.

Посебан аспект опасности представља ослобађање материја са канцерогеним, мутагеним и тератогеним карактеристикама, нарочито хлорираних угљоводоника, PCB-а, дибензо (а) пирена и TCDD –а.

Подаци о учесталости јављања хемикалија у удесу показују да су најчешће у питању течна горива (бензин, нафта, мазут), а затим следе киселине и базе, пропан/бутан, амонијак и једињења, пестициди и тд. Најчешћи узрок акцидената је човек (70% случајева), што се не разликује значајно од узрока удеса у свету.

SEVESO II Директива захтева процену ризика од хемијских акцидената већих размера, планирање мера за смањење вероватноће и интензитета могућег опасног догађаја на постројењу, мера за смањење последица могућег удеса у кругу постројења и нарочито изван тог круга, и даје препоруке за потребна одстојања од повредивих објекта. SEVESO II Директива је у нашем законодавству утемељена Законом о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, бр.36/09), а имплементирана кроз Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04,36/09,36/09-др. закон, 72/09-др. Закон, 43/11-Одлука УС и 14/2016), као и другим подзаконским актима.

Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (IPPC) дефинисана је интегрисана дозвола. Интегрисана дозвола се издаје за рад нових постројења, као и рад и битне измене постојећих постројења.

Чланом 12. Директиве, обавезују се надлежни органи да контролишу:

- избор локације нових постројења,

- модификације постојећих постројења,

- планирање изградње нових повредивих објеката у близини постојећих опасних постројења, као што су саобраћајни чворови, објекти јавне намене, велики тржни центри, стамбене зоне и друго.

Избор методологије за израду Плана заштите од удеса мора да садржи све елементе који су прописани Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", број 41/2010) са посебним освртом на мере за спречавање и смањење могућности настанка хемијског удеса и да ли је и на који начин прихватљив ризик од хемијског удеса на наведеном простору.

Такође је потребно урадити и План заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09), којим се дефинишу радње и поступци свих присутних на месту на коме је дошло до удеса са изливањем опасних материја или пожара.

Када је у питању еколошка заштита, захтева се примена најбољих доступних технологија, саобраћајна и комунална опремљеност, потпуно збрињавање и сакупљање свих врста отпада као и успостављање мера у погледу енергетске ефикасности.

Неконтролисано и непрописно одлагање опасног отпада је веома раширена појава и то је главни узрок великог броја удеса. Одлагање се се врши најчешће на шумском земљишту или у приобаљу река. Уколико је опасни отпад у течном стању углавном се просипа тако да је загађен шири простор и неопходна је његова деконтаминација и рекултивација земљишта. Најчешће се не може утврдити ко је просуо опасни отпад и довео до угрожавања животне средине.

Мере превенције, приправности и одговора на удес представљају скуп мера које укључују различита средства, индикаторе, одговорне и стручне организације које морају да буду припремљене и адекватно, у домену своје обавезе, одговоре у тренутку удеса.

Планом су предвиђени објекти категорије Б и В привредне делатности за које је према тебели Минимални услови за лоцирање привредних делатности, потребно израдити елаборат Процене утицаја објеката на животну средину, што ће прецизирати надлежни орган за заштиту животне средине, у поступку даље разраде планског документа, а у складу са  одредбама у Листи I и Листи II .

Г.2. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И ОГРАНИЧАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА

Дефинисање мера заштите има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. Мере заштите животне средине, које су овим планом дефинисане морају се поштовати током свих фаза у процесу спровођења Плана.

У циљу заштите животне средине и здравља људи, потребно је приликом израде пројектне и техничке документације предвидети и реализовати следеће:

На предметном простору није дозвољена/о:

- изградња прoизводних објеката делатности категорије Г и Д,

- изградња упојних бунара за одвођење санитарно-фекалних и технолошких отпадних вода,

- упуштање санитарних отпадних вода из објеката, зауљених атмосферских вода (са саобраћајних и манипулативних површина) и технолошких отпадних вода у мелиорационе канале, без претходног пречишћавања до квалитета вода класе II,

- изградња станица за снабдевање горивом (ССГ) у зеленом заштитном појасу,

- изградња стамбених објеката, осим ако исти нису у функцији обављања основне делатности (пословни апартмани и сл);

У циљу заштите ваздуха неопходно је спровођење следећих мера:

- опремити целокупно подручје комуналном инфраструктуром, прикључити објекте на централизован начин загревања;

- користити расположиве видове обновљиве енергије за загревање/хлађење објеката, као што су хидрогеотермална и соларна енергија, енергија ветра, биомаса и сл;

- уградити котлове којим се обезбеђују оптимални услови сагоревања изабраног енергента;

- изградити димњаке одговарајућих висина, прорачунате на основу потрошње одабраног енергента, метеоролошких услова, прописаних граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања) и услова квалитета ваздуха на локацији;

- уградити уређаје за спречавање или смањење емисије загађујућих материја у ваздух на стационарним изворима загађивања (индустријски погони, технолошки процеси, одређене активноси и уређаји из којих се загађујуће материје испуштају у ваздух) којим се обезбеђује да концентрације загађујућих материја у отпадним гасовима не прелазе концентрације прописане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стациона-рних извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 111/15);

- применити техничке мере заштите ваздуха уградњом уређаја за пречишћавање димних гасова до вредности излазних концентрација загађујућих материја прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16);

- реализовати планом предвиђене зелене површине;

- подићи појас заштитног зеленила према околном пољопривредном земљишту;

- за уређење зелених и слободних површина, подизање нових дрвореда и зелених заштитних појасева користити неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте;

Заштиту вода и земљишта спровести применом следећих мера:

- опремити целокупно подручје канализационом инфраструктуром за прикупљање, одвођење и пречишћавање комуналних и технолошких отпадних вода, формирањем локалног канализационог подсистема;

- до изградње градске канализационе мреже, одвођење употребљених вода са предметне локације могуће је решавати или изградњом водонепропусних септичких јама или  преко локалних постројења за пречишћавање употребљених вода;

- уградити одговарајуће уређаје/постројења за пречишћавање процесних отпадних вода, уколико квалитет отпадних вода, након третмана у таложницима-сепараторима не задовољава прописане критеријуме за упуштање отпадних вода одабрани реципијент према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16);

- обављати континуално и дисконтинуално праћење квалитета воде на улазу/излазу из уређаја за пречишћавање;

- извршити потпуни контролисани прихват зауљене атмосферске воде са свих саобраћајних и манипулативних површина, њихов предтретман у сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да њихов квалитет задовољава критеријуме прописане важећим Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију (''Службени лист града Београда'' број 5/89); таложник и сепаратор масти и уља димензионисати на основу сливне површине и меродавних падавина;

- изградњу саобраћајних и манипулативних површина (приступни путеви и паркинзи) извести од водонепропусних материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима се спречава одливање воде на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина; није дозвољено коришћење растер елемената у привредној зони;

- извршити складиштење производа и полупроизвода у складу са посебним законима;

- привремено складиштење остатака од сагоревања (пепела, шљаке и др. у случају коришћења чврстих горива)  и честица од отпрашивања димних гасова, при раду котлова за загревање, вршити искључиво у оквиру предметног комплекса, на начин којим се спречава њихово расипање и растурање; обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање наведених отпадних материја преко правног лица које има дозволу за управљање тим отпадом;

- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине.

У циљу смањења нивоа буке потребно је извршити:

- примену одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује да бука емитована из техничких и других делова објеката (систем за вентилацију и климатизацију, ДЕА и др) не прекорачује прописане граничне вредности у околини истих, а у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);

- примену грађевинских и техничких услова и мера звучне заштите којима ће се бука у објектима или деловима објеката који нису намењени производњи, свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990;

- у случају коришћења котлова за загревање, предвидети „бешумне“ пумпе, односно уградити пригушиваче буке и вибрација, а у циљу спречавања недозвољене буке, шумова и вибрација у котларници, који настају као последица рада пумпи;

На простору дефинисаном границом предметног плана дозвољена је изградња привредних објеката категорије А, Б и В привредних предузећа:

Категорија А - мале фирме чије је еколошко оптерећење знатно испод граничних вредности могу бити лоциране унутар стамбеног насеља. Делатности ових фирми, као што су занатске услуге и оправке, технички сервиси, пекарске и посластичарске, израда и оправка предмета од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, по правилу не смеју изазивати непријатности суседном становништву и немају ризик од хемијског удеса.

Категорија Б - мале и средње фирме које могу имати мали, краткотрајни, локални утицај на окружење у случају удеса; могуће присуство мањих количина штетних материја, ризик од хемијског удеса - мали. Ова категорија фирми, (веће електро - механичарске радионице, израда производа од готових сировина пластичних маса, израда производа од дрвета, стакла, папира, коже, гуме и текстила, складишта грађевинског материјала и друге), може бити лоцирана на рубним деловима стамбеног насеља уз примену минималне заштитне  зоне од 100m, тако да делатност у редовном раду не угрожава здравље и безбедност становништва и не изазива непријатност суседству.

Категорија В - фирме које у случају удеса могу имати умерени утицај на непосредно окружење, присутне су мање количине опасних материја, ризик од хемијског удеса – средњи. Ове фирме (тржни центри и већа складишта - изнад 5.000 m2, прехрамбена индустрија, текстилна индустрија, итд.), морају бити лоциране на минималном одстојању од 100-500 m од стамбеног насеља, тако да при редовном раду на том растојању не угрожавају здравље и безбедност становништва и не изазивају непријатност суседству.

Заштитна растојања одређена су за све категорије делатности према могућим негативним утицајима на животну средину, односно према могућем еколошком оптерећењу и то:

Еколошка категорија предузећа

| КАТЕГОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА* | А | Б | В |
| --- | --- | --- | --- |
| МИН. ЗАШТИТНО ОДСТОЈАЊЕ** | < 50 | 100 | 100-500 |
| Потребна урбанистичка документација за заштиту животне средине*** * | - | ПУ | ПУ ПО |

*   Када је присутно више ризика, категорија предузећа се одређује према највећем ризику.

** Минимално заштитна одстојања између индустрије и стамбених групација које се мора поштовати   и по правилу заштитно одстојање  обезбеђује се унутар граница привредног објекта или комплекса.

****  ПУ – процена утицаја објекта на  животну средину

ПО  - процена опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних привредних објеката на чиниоце животне средине и становништво применити:

- груписати сродне и компатибилне делатности у оквиру привредне зоне;

- технологију и процеса у производњи, који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине, односно обезбеђују заштиту животне средине (вода, ваздух, земљиште, заштита од буке) смањењем, односно отклањањем штетног утицаја на животну средину на самом извору загађења; предност дати „зеленим технологијама“;

- управљање отпадом и отпадним водама кроз обезбеђење услова за изградњу/рад постројења посебног субјекта/оператера који би обављао третман отпадних вода и чврстог отпада (сакупљање, складиштење, третман – рециклажа, поновна употреба и др) за све привредне субјекте предметног простора;

- одговарајући начин складиштења сировина, полупроизвода и производа којим се спречава њихово расипање, разношење, тј. растурање, у складу са посебним законима;

- за привредне објекте потребно је урадити Процену ризика и План заштите од хемијског удеса у складу са важећом законском регулативом односно, Правилником о садржини политике превенције удеса и садржини и методологији израде извештаја о безбедности и плана заштите од удеса ("Службени гласник РС", бр, 41/2010) и прибавити сагласност надлежног органа на наведени документ;

- неопходна је сарадња са Управом за ванредне ситуације, сходно чл. 28 и 29 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник СРС", бр.44/77,45/84 и 18/89) и прибављање сагласности на локацију за наведене материје.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења се односе на:

Зону заштите далековода одредити у складу са дефинисаним заштитним појасом далековода, а који износи:

| Напонски ниво далековода [кV] | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заштитни појас за надземне електроенергетске водове (са обе стране вода од крајњег фазног проводника) [m] | 15 | 25 | 30 |

У заштитном појасу далековода, имајући у виду негативни утицај електромагнетног поља истог на здравље људи и околину, није дозвољена изградња објеката намењених обављању делатности које подразумевају дужи боравак људи; дозвољавају се намене као што су оставе, складишта, паркинг простори, постројења/уређаји за пречишћавање отпадних вода и др;

Трансформаторске станице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката:

- техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трансформаторских станица, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT;

- определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе (за напоне од 0,4 kV до 35 kV), односно SF6 трансформаторе за све напоне;

- у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трансформаторске станице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору;

- након изградње трансформаторских станица извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења;

- трансформаторске станице у оквиру објеката не планирати уз простор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просторије, оставе и сл.

Обезбедити ефикасно коришћење енергије, узимајући у обзир микроклиматске услове локације, намену, положај и оријентацију постојећих и планираних објеката, као и могућност коришћења обновљивих извора енергије, а кроз:

- правилно обликовање објеката, при чему треба избегавати превелику разуђеност истих;

- коришћење фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама; и

- правилан одабир вегетације, а у циљу смањења негативних ефеката директног и индиректног сунчевог зрачења на објекте, као и негативног утицаја ветра.

Прикупљање и поступање са отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом  организовати у складу са законом којим је уређено управљање отпадом и другим важећим прописима из ове области и Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020 („Службени лист града Београда”, 28/11); обезбедити одговарајући начин поступања са отпадним материјама и материјалима насталим у току изградње и коришћења објеката, и то:

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње, сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију;

- сакупљање, разврставање и привремено складиштење отпадних материја које имају својства штетних и опасних материја, а које настају у процесу рада објеката на комплексу, мора се обављати у складу са важећим прописима из ове области;

- сакупљање и привремено складиштење амбалажног отпада у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, број 36/09;

- подручје Плана мора бити опремљено довољним бројем и одговарајућом врстом контејнера за сакупљање комуналног отпада. Пражњење контејнера и одношење отпада је у надлежности ЈКП ''Градска чистоћа'' према утврђеној динамици;

- у оквиру комплекса формирати посебне просторе, сервисне и приступне саобраћајнице на водонепропусним површинама за сакупљање и примарну селекцију отпада (комунални отпад, рециклабилни отпад – папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и др); и

- инвеститор је у обавези да наведене отпадне материје и материјале сакупи, разврста и обезбеди рециклажу и искоришћење или одлагање преко овлашћеног правног лица.

Успоставити ефикасни система мониторинга и контроле процеса рада планираних садржаја, у циљу повећања еколошке сигурности, а који подразумева:

- праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10 и 93/12), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у      води и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16),

- праћење емисије загађујућих материја у ваздух на димњацима планираних објеката (током пробног и редовног рада објекта), у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС‟, број 5/16), по потреби,

- „нулто‟ мерење нивоа буке у животној средини пре почетка рада објеката који могу бити извори буке, односно редовно праћење нивоа буке у току њихове експлоатације, преко овлашћене институције, у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10)

- поступање са отпадом у складу са законом;

Г.3. ПРИКАЗ  ПОРЕЂЕЊА ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА

Законом о стратешкој процени утицаја, чл. 12. и 13, прописана је обавеза приказа разматраних варијантних решења посебно са аспекта заштите животне средине. Стога се, у складу са наведеним Законом, овим Извештајем разматрају две варијанте и то: Варијанта 0 – случај да се План не усвоји и Варијанта 1 – случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења.

Варијанта 0 – случај да се План не усвоји

Простор планиран за развој привредне зоне налази се у северном делу Београда, уз саобраћајницу Северна тангента. У постојећем стању већи део територије налази се под пољопривредним површинама и инфраструктурно је веома слабо опремљен.

У варијанти неусвајања Плана и нереализовања предложених планских решења доћи ће до позитивних ефеката на животну средину који се огледају у већем проценту слободних и пољопривредних површина, мањем притиску објеката, становника и функција на окружење и мањем ризику од удеса.

Са друге стране, нереализовањем ових решења може доћи до стихијског развоја ове зоне, као последице атрактивности њене локације изазване изградњом Северне тангенте и негативних утицаја на животну средину проузрокованих пре свега недостатком инфраструктуре, нерегулисањем каналске мреже и нереализацијом заштитног зеленила. Такође, доћи ће и до негативних социо-економских трендова развоја проузрокованих слабијим друштвеним везама и недостатком радних места.

Варијанта 1 –  случај да се План усвоји и реализују дефинисане намене и решења

Као позитиван ефекат реализације планираних решења са аспекта заштите чинилаца животне средине и здравља становништва највеће позитивне утицаје имају планска решења која се односе на изградњу инфраструктурне мреже, реализацију заштитног зеленила и обезбеђење друштвеног стандарда. Позитивне ефекте на социо-економски развој подручја имаће изградња саобраћаја и планираних привредних и комерцијалних објеката.

Са друге стране, поред великог негативног утицаја који се јавља приликом изградње сада слободних и пољопривредних површина (конверзије земљишта), у овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима плана, а који су неизбежна цена друштвено-економског развоја. То су пре свега ефекти развоја привредних делатности, које по својој природи могу имати негативне утицаје на животну средину уколико се не примењују све планске, урбанистичке и техничко-технолошке мере заштите. Такође, негативне ефекте проузроковаће и изградња планираног саобраћаја на овом подручју, односно неминовно повећање аерозагађења и буке проузрокованих саобраћајем.

Приликом избора повољније варијанте неопходно је узети у обзир чињеницу да се предметни простор налази у зони грађевинског подручја Београда, као и да је због својих добрих саобраћајних веза и позиције у региону веома погодан за формирање привредне зоне. Самим тим, негативан ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као неминован продукт развоја овог простора.

Д. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.

Ђ. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мониторинг животне средине предстaвљa системaтско мерење и испитивaње пaрaметaрa кaо и оцењивaње индикaторa стaњa и зaгaђењa животне средине. Нa основу доступних подaтaкa сa мерних местa о стaњу животне средине добијa се јaсaн увид у промене квaлитетa и квaнтитетa животне средине, емисије зaгaђујућих мaтеријa и коришћење природних ресурсa. Континуирана контрола и мониторинг животне средине могу помоћи у дефинисању мера које је неопходно спровести у циљу побољшања стања животне средине.

Ђ.1. ПРЕДЛОГ ИНДИКАТОРА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са Планом предвиђеним намена потребно је размотрити успостављање мониторинга животне средине на предметном подручју у складу са циљевима мониторинга који се односе на:

- праћење степена загађености животне средине кроз анализу концентрације полутаната у појединим елементима средине, у складу са нормираним вредностима и стандардима,

- идентификацију извора загађења или ризика,

- предузимање превентивних мера у сегментима значајним за заштиту животне средине од загађивања,

- праћење трендова концентрација загађујућих материја,

- евалуацију дуготрајних трендова,

- обезбеђивање података за доношење одлука о редукцији емисије и имисије,

- процену изложености популације,

- обавештавање јавности и

- сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености животне средине.

Индикатори притиска морају да обухвате следеће параметре:

Ваздух:

- емисија неспецифичних полутаната атмосфере:  SО2, CО, чађ,

- емисија специфичних полутаната атмосфере: пореклом од саобраћаја (NОx, CО, HxCy, HCHО, Pb).

Земљиште: директни и индиректни показатељи загађења:

- садржај никла, олова, цинка, кадмијума, и других тешких метала,

- специфични показатељи, а посебно: пестициди, масти и уља; детерџенти; растварачи и други.

Бука:

- меродавни ниво буке.

Мерење је потребно вршити у складу са важећом законском регулативом која се односи на наведене индикаторе притиска.

Индикатори експозиције

Индикатори експозиције су исти они индикатори који се добијају у мерењима имисионих вредности, али приказани као:

- средње годишње и месечне вредности,

- макс. и мин. појединачне вредности и индекси загађења.

Ђ.2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА

Права и обавезе републичких органа и органа локалне заједнице задужених за заштиту животне средине јасно су дефинисани у Закону о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр.135/04, 36/09), чланови 69-75 а део права и обавеза проистиче из међународних конвенција и уговора чији смо потписници.

Наведени Закони прописују, како обавезе оних који потенцијално могу угрозити животну средину, тако и обавезе установа које се баве контролом квалитета животне средине.

Ђ.3. ПРОЦЕНА РИЗИКА И ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ НАСТАНКА УДЕСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Саставни део Извештаја о стратешкој процени утицаја је процена ризика и опасности у случају настанка удеса од значаја за животну средину.

Може се говорити о неколико врста ризика, и то:

- ризик од удеса који се могу десити у фази извођења радова;

- ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода (поплаве, пожари, земљотреси); и

- ризик од акцидената који су последица удеса возила која транспортују опасне материје.

Ризик од удеса у фази извођења радова односи се на ситуације које доводе до нежељених и несрећних случајева из домена ризика по здравље радника на градилишту, односно удесног загађивања животне средине из грађевинске механизације.

Ризик од удеса који могу настати као последица појаве природних непогода се не може предвидети, због чега је при грађењу објеката потребно максимално у обзир узети сеизмичност тла и његову стабилност, геотехничке карактеристике тла и меродавне падавине и др.

Наведени параметри уважавају вероватноћу настанка непредвиђеног догађаја и одређују обим превентивних мера, посебно грађевинско-техничких.

Промене степена стабилности терена, у смислу погоршања стања, могу бити провоциране само неадекватним извођењем радова. С друге стране, поуздане геотехничке подлоге, добра пројектна решења и квалитетно изведени радови ни на који начин не могу угрозити стабилност терена.

Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели.

Табела 9: Сеизмички параметри

| Сеизмички параметри | Повратни период времена (године) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | 475 | 975 |
| Acc(g) max. | 0,02-0,04 | 0,04-0,06 | 0,08-0,1 |
| Imax (EMS-98) | V | VII | VIII |

Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са:

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реоjнизације и

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64).

Ризик од акцидената који су последица удеса возила која транспортују опасне материје  у укупном броју акцидената учествује са око 35%. Ауто-цистерне могу имати велике запремине и уз непредвидивост локације евентуалне несреће представљају велику опасност. Наиме, последице удеса могу бити катастрофалне и попримити огромне размере, без обзира да ли је у питању изливање или испаравање материја, утолико пре што сама саобраћајница пролази кроз делове стамбених насеља. Због тога ово захтева добру организацију и спровођење одговарајућих мера заштите дуж коридора саобраћајнице. Специфичност удеса при транспорту је да постоји вероватноћа ослобађања велике количине опасних материја из превозних средстава.

Законом о транспорту опасног терета ("Службени гласник РС", 88/10), дата је класификација опасности од наступања последица у транспорту опасног терета, према коме постоје три категорије ове опасности:

- прва - опасност по живот лица или загађење животне средине с последицама чије отклањање је дуготрајно и скупо;

- друга - опасност од наношења тешке телесне повреде лицу или загађења животне средине, знатног или на већем простору;

- трећа - опасност од наношења лаке телесне повреде лицу или незнатног загађења животне средине.

Учесник у транспорту опасног терета, између осталог, обавезан је да:

- поступи на начин прописан чл.28 Закона у случају да се опасан отпад расуо или разлио (обавести надлежне, предузме све мере на отклањању последица идр.);

- изради и спроводи План безбедности за терет који је прописима утврђен као опасан терет високе потенцијалне опасности.

Настанак удеса овакве врсте се временски и просторно не може лоцирати. Управо у складу са неизвесношћу случаја у погледу временског и просторног дешавања и оцена ризика је непредвидива, јер у моменту дешавања удеса последице ће бити различите, а зависе од врсте опасне материје која се превози, количине, тренутне ситуације на саобраћајници у смислу броја возила, присутног броја људи на самом месту удеса као и у непосредном окружењу, као и од низа других фактора. Ипак, методом екстраполације, с обзиром на чињенице о просечном броју удеса на оваквим профилима саобраћајница и проценту возила која превозе опасне материје, може се доћи до закључака да ће удес возила са опасним материјама представљати врло редак догађај.

Е. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

Стратегија заштите животне средине дефинисана плановима вишега реда базира на опредељењу одрживог развоја града. Стратегија одрживог развоја, поред осталог, подразумева обезбеђење имплементације свих аспеката заштите животне средине у све сегменте процеса планирања као и спровођења планова. У том процесу полаз чини процењивање еколошких ефеката планских решења  како би се на време уочили могући негативни утицаји и предузеле мере за  спречавање и ублажавање утицаја, као и мере за унапређење квалитета животне средине.

Стратешка процена утицаја у складу са Директивом ЕУ 2001/42/ЕС, као и домаћом регулативом представља процес којим се врши процена стратешких утицаја одређених планова и програма на животну средину са циљем да се интегрисањем основних начела заштите животне средине (начело одрживог развоја, интегрисаности, предострожности, хијерархије, координације и јавности) у поступак припреме израде и доношења плана обезбеди одрживи развој и заштита животне средине.

Значај поступка стратешке процене је у томе што она:

- афирмише и снажи процес заштите животне средине током израде концепта и планова;

- омогућава еколошки здрав и одржив развој;

- идентификује специфичне утицаје и лоцира кумулативне ефекте;

- смањује могућност да се направе озбиљне грешке; и

- помаже у доношењу одлука заснованих на информацијама и процени могућих значајних утицаја у фази када су могућа алтернативна решења и нема ограничења која се јављају у фази процене утицаја већ дефинисаних намена или пројеката.

Као резултат спровођења поступка стратешке процене, израђује се Извештај о стратешкој процени утицаја као завршни документ којим се описују, вреднују и процењују могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом плана и програма и одређују мере за смањење негативних утицаја на животну средину.

Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, а донекле и основни методолошки приступ дефинисани су Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и Законом о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04, 36/09). Специфичност конкретног плана, ниво плана, као и карактеристике постојећег стања животне средине на планском подручју, условили су да садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја у одређеној мери буде модификован и прилагођен основним карактеристикама плана.

У складу са чл. 12. Закона о стратешкој процени утицаја, Извештај о стратешкој процени обавезно садржи:

- полазне основе стратешке процене;

- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну средину;

- смернице за израду стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима, и процене утицаја на животну средину;

- програм праћења стања животне средине током спровођења плана или програма (мониторинг);

- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене утицаја;

- приказ начина одлучивања, са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план или програм;

- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности; и

- друге податке од значаја за стратешку процену утицаја.

Општи методолошки принцип, базиран на примени наведених закона, подразумева континуирани поступак усаглашавања процеса израде планског документа са процесом поступка стартешке процене кроз унапред утврђени редослед фаза или корака а који се односе на: анализу стања свих релевантних фактора-чиниоца животне средине, идентификацију постојећих извора загађења као и процену потенцијално могућих негативних утицаја, предлога најповољнијег решења са аспекта заштите животне средине, предлога мера за спречавање и ублажавање током свих фаза израде планског документа као и предлог мониторинга током спровођења планског документа и експлоатације објеката.

На почетку се утврђују општи циљеви стратешке процене који се дефинишу у складу са одредбама стратешких развојних докумената, а посебни циљеви стратешке процене се дефинишу на основу идентификованих проблема и могућности превазилажења у оквиру стратешке процене односно конкретног планског документа.

На основу дефинисаних посебних циљева стратешке процене, а као резултат уважавања и прилагођавања специфичним карактеристикама датог планског документа, утврђена је  методологија рада  која је примењена у изради и ове стратешке процене и спроведна је у неколико оперативних фаза:

- прво су утврђене полазне основе стратешке процене које обухватају: дефинисање предмета као и просторног обухвата студије, циљева и метода рада, правног, планског и документационог основа;

- затим је анализирано постојеће стање и стање квалитета чиниоца животне средине анализираних кроз природне услове, вредновање квалитета ваздуха, земљишта и подземних вода, угрожености буком на основу расположивих података добијених од релевантних институција, расположивих анализа и студија као и на основу података добијених циљаним мерењима;

- потом је извршена процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, другим студијама и искустава других земаља и процена угрожености повредивих ресурса у околини планираних садржаја и процене еколошког ризика; и

- након тога су предложене мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току спровођења и реализације плана, мере за унапређење стања животне средине, мера за праћење стања животне средине које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака.

Ж. ДРУГИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ

У изради стратешке процене, поред наведеног планског основа, коришћени су подаци преузети из расположиве документације прибављене у сарадњи са релевантним институцијама, литературе, као и позната страна и домаћа искуства. На овај начин прикупљени су подаци о клими, природним и створеним карактеристикама, становништву, стању природних и културних добара, као и други подаци из расположиве документационе основе.

З. ЗАКЉУЧАК

У складу са Одлуком границом Плана обухваћен је део територије градске општине Палилула, простор између границе Плана детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута-сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута-М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9) ("Службени лист града Београда", бр. 24/10) и границе Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-град Београд (целине I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

Површина обухваћена Планом износи око 106 ha.

Циљеви израде Плана су: стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине, активирање локације која је од великог интереса за улагање, привођење намени неизграђеног грађевинског земљишта, дефинисање површина јавне и остале намене, дефинисање капацитета за реализацију планираних садржаја у складу са смерницама плана ширег подручја, дефинисање правила уређења и грађења, опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром.

Основна ограничења у планирању обухваћеног подручја су: не постоји саобраћајни прикључак за директан приступ предметној локацији са саобраћајнице Северна тангента, подручје није опремљено неопходном инфраструктуром, са инжењерскогеолошког аспекта - неповољан терен, неопходно је извршити припреме ширег простора које обухватају сложене хидротехничке мелиорације и регулисање терена до коте дејства високих вода (насипањем, израдом дренажног система), постојећи систем мелиорационих канала.

Очекивани ефекти планирања су: повећање атрактивности подручја, трансформација предметног подручја коју покреће нова изградња,опремање предметног подручја примарном саобраћајном и инфраструктурном мрежом и објектима, повећање броја радних места, рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну средину применом енергетски ефикасне изградње.

У постојећем стању подручје у обухвату Плана је равничарски предео који чине обрадиве површине са претежно интензивном ратарском пољопривредом, које се простиру са источне и западне стране саобраћајнице Северна тангента.

Од аутохтоне вегетације готово да нема никаквих остатака. На око 20% површина се гаји поврће, док на преосталом простору преовлађују тзв. ратарске гајене биљке (кукуруз, пшеница и јечам). Доминантан тип земљишта је ритска црница, а наводњавање се врши из плитких подземних издани. На терену нема трајно зелених површина.

На деловима између обрадивих површина, на међама и пољским путевима, претежно су развијени жбунасти и зељасти екосистеми. Подручје је испресецано мелиорационим каналима.

Предметним планом се на простору, који се тренутно користи претежно као пољопривредно земљиште, планира развој нове привредне зоне. Ова привредна зона је Северном тангентом подељена на две целине. У оквиру целине А планирана је привредна зона означена са П1.1 а у оквиру целине Б привредна зона означена са П1.2, у оквиру којих се могу формирати:

- индустријски, производни и грађевински погони из категорије А, Б и В (производни погони у оквиру привредних зона међусобно могу али и не морају бити технолошки повезани);

- погони и базе грађевинских предузећа, складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали и робно-транспортни центри, велики комплекси трговине, посебне врсте тржних и услужних центара, слободне зоне и сл.

Вишекритеријумском анализом планских решења, у односу на циљеве стратешке процене, закључено је да се могу очекивати одређени негативни утицаји (заузеће пољопривредних и слободних површина, аерозагађење, бука).

Размотрена су варијантна решења – Варијанта 0 (случај да се план нереализује) и Варијанта 1 (реализација плана). Констатовано је да је приликом избора повољније варијанте неопходно узети у обзир чињеницу да се предметни простор налази у зони грађевинског подручја Београда, као и да је због својих добрих саобраћајних веза и позиције у региону веома погодан за формирање привредне зоне. Самим тим, негативан ефекат реализације плана који доноси конверзија земљишта треба прихватити као неминован продукт развоја овог простора.

Са аспекта заштите чинилаца животне средине и здравља становништва највеће позитивне утицаје имају планска решења која се односе на изградњу инфраструктурне мреже, реализацију заштитног зеленила и  обезбеђење друштвеног стандарда.

Применом предложених мера заштите животне средине потенцијални ризици и негативни утицаји планираних објеката могу се свести на минимум. Посебне мере заштите специфичних објеката појединачно биће дефинисане у оквиру студија Процене утицаја појединачних пројеката на животну средину, којима ће се додатно смањити ризик од негативних утицаја будућих садржаја.

И. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

Планирана намена површина

Ј. ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину

- Услови Завода за заштиту природе Србије

- Услови Завода за заштиту споменика града Београда

- Услови ЈКП „Зеленило-Београд“

- Извештај о испитивању земљишта и подземних вода

- Мишљења на Извештај