PAGE CONSORTIUM doo BEOGRAD Privredno društvo za projektovanje i ostale usluge

Bulevar Oslobođenja 7-9, Beograd;  tel.+381 11 3449987; biro059@gmail.com; www.biro59

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА НЕЗНАНОГ ЈУНАКА, ДОМЕТИЈАНОВЕ, ЛЕДИ ПЕЏЕТ И ЂОРЂА РАДОЈЛОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Елаборат за рани јавни увид

Београд,  фебруар 2020

Садржај

А. 	ТЕКСТУЕЛНИ ДЕО

А.1. Увод

А.2. Правни и плански основ

А.3. Обухват плана

А.4. Постојеће стање

А.5. Услови животне средине

А.6. Основна ограничења локације

А.7. Циљеви израде плана

А.8. Предлог планског решења

А.9. Преглед остварених капацитета

Б. 	Графички део

Б.1. ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА

Б.2. ГРАНИЦА ПЛАНА

Б.3. ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Б.4.  ПЛАНАИРАНА НАМЕНА

Б.5.  СТЕЧЕНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ОБАВЕЗЕ

В. 	Документација

В.1. Општа документација

В.2. Одлука о изради плана и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја  на животну средину
В.3. Извод из плана генералне регулације

В.4. Катастарско топографски план

А.1. УВОД

Повод за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића (Сл. лист града Београда бр.74/19), је иницијатива физичког лица гђе Муштур Сретеније, која је у оквиру Плана детаљне регулације власник парцеле.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда донео је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину IX-03 бр. 350.14-34/19 од 26.8.2019.

A.2.  ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА

А.2.1.Правни основ за израду плана

Изради плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски Венац ("Службени лист града Београда" број 74/19).

Правни основ за израду плана је:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19);

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11 – УС и 14/16);

- Закон о заштити природе ("Службени гласник РС" број 36/09, 88/10 и 91/10);

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" број 135/04, 88/10);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" број 64/15, 32/19);

- Правилник о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС" број 61/11);

- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деце и старима ("Службени гласник РС" број 22/15);

- Правилник о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС" број 22/15).

А.2.2. Плански основ за израду плана

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединицa локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) ("Службени лист града Београда" број 20/16, 97/16, 69/17, 97/17);

- План генералне регулације система зелених површина Београда ("Службени лист града Београда" број 110/219).

Према Плану генералне регулације града Београда предметни блок се налази у оквиру просторне целине XVI.

Од саобраћајних површина, границу Плана чине следеће улице: Незнаног јунака, Доментијановa, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића.

На подручју обухваћеном границом плана планиране су:

површине остале намене

- зона мешовитог градског центра у зони ниске спратности – М6

- зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града – С1.

На предметном простору нису планиране површине јавне намене.

А.3. ОБУХВАТ ПЛАНА

План обухвата 21 катастарску парцелу од којих је 16 парцела, на којима су изграђени објекти. Планом су обухваћене следеће катастарске парцеле: 20698/22, 20847/1, 20849, 20698/18, 20856, 20855/6, 20855/9, 20698/31, 20855/3, 20855/1, 20978/9, 20984/22, 20854/2, 20854/1, 20855/8, 20853/1, 20852/1, 20855/7, 20850/1, 20855/2, 20857/3 КО Савски Венац.

Табела 1:  Попис и површине катастарских парцела

| број катастарске парцеле | површина КП м2 |
| --- | --- |
| KП 20854/2 | 728,00 |
| KП 20854/1 | 721,00 |
| KП 20853/1 | 318,00 |
| KП 20855/8 | 388,00 |
| KП 20852/1 | 708,00 |
| KП 20855/7 | 1.071,00 |
| KП 20850/1 | 292,00 |
| KП 20847/1 | 952,00 |
| KП 20698/22 | 181,00 |
| KП 20849 | 608,00 |
| KП 20698/18 | 29,00 |
| KП 20856 | 575,00 |
| KП 20855/6 | 233,00 |
| КП 20698/31 | 29,00 |
| КП 20855/9 | 1.495,00 |
| КП 20855/3 | 2.253,00 |
| КП 20855/1 | 1.134,00 |
| КП 20855/2 | 1.050,00 |
| КП 20978/9 | 273,00 |
| КП 20984/22 | 55,00 |
| КП 20857/3 | 1,00 |
| Укупно | 13.931,00 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела текстуалног и графичког прилога, важе подаци из графичког прилога Катастарско топографски план.

Границу плана чини унутрашња регулација улица Незнаног јун’’’’ака, Доментијанове, улице Леди Пеџет и улицом Ђорђа Радојловића.

Оријентациона површина блока који је предмет обраде овога Плана је око 1,4 ха.

Графички прилог  Граница плана са објектима евидентираним у катастру

преузето са сајта Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда

А.4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

А.4.1. Постојеће стање површина и објеката

У оквиру границе Плана, у постојећем стању, земљиште се налази у оквиру остале намене, не постоје објекти  и површине јавне намене.

На простору предметног блока налазе се парцеле различитих величина и различитих ширина фронта према ободним улицама. Објекти су стамбени, спратности од П+Пк до П+1+Пк, резиденцијалног типа са великим парцелама и уређеним двориштима, изузев објекта у Улици Незнаног јунака број 26, који је спратности П+4+Пк.

Ширине фронта парцела су различите, услед чега је уследила и различита форма објеката. Правила грађења из Регулационог плана просторне целине Дедиње, која се односе на међусобна растојања објеката, условила су релативно мала растојања између објеката и бочних граница парцела, која су у извођењу додатно смањена.

Табела 2:  Постојеће стање површина и објеката

| адреса | број КП | спрат ност | површина м2 | намена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ђорђа Радојловића 9 | КП 20854/2 | По+П+1 | 560,00 | пор. ст. зграда |
| Ђорђа Радојловића 7а | КП20854/1 | По+П+1 | 546,00 | пор. ст. зграда |
| Ђорђа Радојловића 7 | КП 20853/7 | По+П+1 | 194,00 | пор. ст. зграда |
| Ђорђа Радојловића | КП 20855/8 | - | - | без објекта |
| Ђорђа Радојловића 5 | КП 20852/1 | П | 116,00 | пор. ст. зграда |
| Ђорђа Радојловића 3 | КП 20855/7 | П+Пк | 402,00 | пор. ст. зграда |
| Ђорђа Радојловића | КП 20850/1 | - | - | њива |
| Незнаног јунака 26 | КП 20847/1 | Су+П+4+Пк | 2.005,00 | ст. згр.за кол. становање |
| Незнаног јунака | КП 20698/22 | - | - | улица |
| Незнаног јунака 28а | КП 20849 | П+Пк | 185,00 | пор. ст. зграда |
| Незнаног јунака | КП 20698/18 | - | - | улица |
| Незнаног јунака 32, 32б | КП 20856 | П+Пк | 335,00 | пор. ст. зграда |
| Незнаног јунака 32в | КП 20855/6 | П | 29,00 | обј. изгр. без одобр. за изгр. |
| Незнаног јунака | КП 20698/31 | - |  | улица |
| Незнаног јунака 32а | КП 20855/9 | П+1+Пк | 525,00 | пор. ст. зграда |
| Доментијанова улица 2 | КП 20855/3 | П+1 | 870,00 | пор. ст. зграда |
| Улица Леди Пеџет 5 и 6 | КП 20855/1 | Су+П+1 По+П+1+Пк | 870,00 | пор. ст. зграда |
| Улица Леди Пеџет 3 | КП 20855/2 | Су+П+1 | 271,00 | пор. ст. зграда |
| Улица Леди Пеџет | КП 20978/9 | - | - | улица |
| Улица Леди Пеџет | КП 20984/22 | - | - | неизграђено зем. |
| Доментијанова улица | КП 20857/3 | - | - | улица |
| Укупно |  |  | 6.922,00 |  |

Подаци преузети из Катастра непокретности Републичког геодетског завода.

А.4.2. Постојеће саобраћајне површине

На простору овог Плана не постоје изграђене саобраћајне површине.

Постојећа саобраћајна мрежа, чије унутрашње регулационе линије чине границу овог Плана,  дефинисана је Планом детаљне регулације просторне целине Дедиње.

А.4.3. Инжењерско геолошки услови

На простору предметног подручја:

- темељење извести на јединственој коти без каскада

- извести темеље који обезбеђују довољну крутост система ( темељне плоче или траке ) које премошћују све неједнакости у слегању

- водоводну и канализациону мрежу извести изван  зоне темељења

- везе унутрашње мреже водовода, канализације и топловода са спољном извести тако  да трпе слегање

- при уређењу терена прихватити површинске и подземне воде и регулисано их спровести до одговарајућих колектора

- ископе дубље од 2.0 м заштитити од могућих водозасићења.

А.5. Услови животне средине

У складу са образложењем доношења Одлуке о изради плана и планираним наменама – мешовити градски центри и становање, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда донео је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину IX-03 бр. 350.14-34/19 од 26.8.2019.

А.6. Основна ограничења локације

Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја на која ће се пажња обратити у фази нацрта плана и дефинисања планског решења у складу са условима надлежних институција су:

- затечена трансформација улице Незнаног јунака у складу са параметрима из ПГР-а

- атрактивност локације централне зоне Дедиња од раскрснице са булеваром кнеза Александра Карађорђевића дуж улице Незнаног јунака

- Потреба за задржавањем високог стандарда становања и комерцијалних делатности

-Потреба за изградњом вишепородичног луксузног становања

А.7. Циљеви израде плана

Усклађивање фактичког стања проистеклог из карактера просторне целине Дедиње, Планом генералне регулације, као и фактичког стања на терену.

У складу са параметрима, фактичким стањем и могућностима изградње, решење иде у правцу међусобног усклађивања свих утицаја на планирану намену.

А.8. Предлог планског решења

А.8.1. Површине јавних намена

На простору овог Плана детаљне регулације нису планиране површине јавне намене (саобраћај, установе и сл).

А.8.2. Инфраструктура

Водовод

Водоводна мрежа на овом подручју припада другој висинској зони београдског водоводног система.

У улици Незнаног јунака налази се постојећа водоводна цев Ø200

Канализација

Главни реципијент отпадних вода у улици Незнаног јунака је општа канализација Ø250

Електроенергетска мрежа и објекти

У граници плана нема ни постојећих ни планираних објеката 110 kV i 35 kV.

Мрежа телекомуникација

Планирани блок  припада подручју АТЦ Дедиње.

Гасоводна мрежа

У контактном подручју предметног плана, налази се дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви максималног радном притиска (МОР) 4 бара, пречника DN90, у улици Незнаног јунака.

А.8.3. Површине остале намене

А.8.3.1 Општа правила парцелације

Грађевинска парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину и прикључке на комуналну инфраструктуру.

Минимални степен опремљености грађевинског земљишта за све парцеле је обезбеђивање прикључака на све инфраструктурне мреже: водовод, канализација, гасовод/топловод, телекомуникациона мрежа, електрична мрежа.

Катастарска парцела која испуњава ове услове и услове прописане Планом, постаје грађевинска парцела.

Дозвољава се промена граница катастарских парцела и формирање грађевинских парцела спајањем две или више катастарских парцела, или делова парцела (препарцелација), као и дељење катастарских парцела (парцелација), у свему према условима Плана и у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19).

А.8.3.2.  Правила за формирање грађевинских парцела остале намене

- Одређује се минимална ширина фронта грађевинске парцеле према јавној саобраћајној површини од 16,0 м, а минимална површина грађевинске парцеле  од 600,0 м2.

- Положај грађевинске парцеле утврђен је регулационом линијом у односу на јавне површине и разделним границама парцеле према суседним парцелама.

- На постојећим објектима, који су затечени испред планиране грађевинске линије у тренутку доношења Плана (цели објекти или делови објеката), дозвољена је само санација и текуће одржавање објеката, без могућности доградње у складу са урбанистичким параметрима из овог Плана.

- За постојеће објекте који су премашили урбанистичке параметре одређене овим Планом, дозвољена је само санација и текуће одржавање објеката.

- За изграђене објекте на парцелама које не задовољављју  услове за формирање грађевинских парцела из овог Плана, дозвољена је само санација и текуће одржавање објеката.

- За изграђене објекте, који у тренутку доношења Плана нису премашили дозвољене урбанистичке параметре, услове и правила одређена овим Планом, дозвољена је реконструкција и доградња у складу са планираним урбанистичким параметрима, уз обавезно обезбеђивање броја паркинг места у складу са правилима за паркирање.

А.8.3.3.  Општа правила за изградњу објеката на парцелама остале намене

- Заузетост парцеле објектом утврђује се индексом заузетости парцеле "З". Индекс заузетости парцеле јесте однос хоризонталне пројекције надземног габарита објекта на парцели и укупне површине парцеле, изражен у процентима.

- Бруто развијена грађевинска површина (БРГП) јесте збир површина свих надземних етажа објекта мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама).

- У обрачун планиране БРГП не улазе површине подземних етажа планираних за паркирање возила, смештај потребне техничке инфраструктуре и станарских остава.

- У случају изградње пословних и комерцијалних садржаја у сутеренским просторијама, оне улазе у обрачун БРГП-а.

- Референтни параметри за утврђивање БРГП на парцели су планирана висина објекта у метрима и дозвољена заузетост на парцели.

- На свакој грађевинској парцели гради се један објекат.

- Висина објекта је растојање од нулте коте објекта до коте венца објекта.

- Нулта кота објекта је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна према приступној саобраћајници.

- У случају повучене етаже, висина венца објекта је висина ограде повучене етаже.

- Повучени спрат се повлачи минимално 1,5 м у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини.

- Максимална висина објеката у односу на регулациону ширину улице износи 1,5 ширинe улице. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија.

- Висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,60 м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

- За угаоне објекте примењују се  растојања од бочних граница парцеле.

- Под сутеренске етаже налази се испод површине терена, на дубини од макс 1м или мање. Заузетост сутеренске етаже је макс 60%, за угаони објекат може бити увећан за 15%, односно исто као и заузетост објекта.

- У сутерену је дозвољена изградња пословних и комерцијалних садржаја.   Дозвољене намене у сутерену су и станарске оставе, магацински простор, помоћне просторије, трафо станице, гараже. Није дозвољено становање у сутерену.

- Није дозвољена изградња помоћних објеката на парцели, изузев објеката у функцији техничке инфраструктуре.

- У објектима или деловима објеката намењених пословању могу се обављати само делатности које не угрожавају квалитет животне средине, не производе буку или непријатне мирисе, односно не умањују квалитет боравка у објекту и његовој околини.

- Паркирање решити у оквиру парцеле, у подземној гаражи или на отвореном паркингу.

- Максимална заузетост грађевинске парцеле подземном гаражом је 85% укупне површине парцеле.

А.8.3.4.  Правила за изградњу објеката у урбанистичкој целина А

Мешовити градски центри у зони ниске спратности – М6.

Основна намена површина је :

- Мешовити градски центар

- Мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у следећем односу -  становање : пословање = 0% - 80% : 20% - 100%

- У приземљима планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји.

Компатибилност намене:

- Са мешовитим градским центрима компатибилне намене су комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности, које не угрожавају животну средину и не стварају буку.

- На нивоу појединачних парцела, у оквиру блока, намена дефинисана као компатибилна, може бити заступљена до 80%.

Индекс заузетости парцеле:

- Максимални индекс заузетости (З) на парцели је 60%. За угаоне парцеле овај индекс може бити увећан за 15%.

Кота приземља

- За објекте који у приземљу имају нестамбену намену, кота улаза у објекат може бити максимално 20 см виша од коте тротоара. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, дозвољено је да кота приземља буде виша макс 1,60 м од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.

Висина објеката:

- Максимална висина венца објекта је 13,0 м, максимална висина венца повученог спрата је 16,5, максимална висина слемена објекта је 16,0 м.

- Није дозвољена изградња помоћних објеката на парцели, изузев објеката у функцији техничке инфраструктуре.

Постављање објеката на парцели

- На простору урбанистичке целине А планирана је изградња слободностојећих објеката.

- Објекте постављати у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинском линијом према регулационој линији саобраћајнице и према бочним границама и задњој граници парцеле. Није обавезно постављање објеката на грађевинску линију.

- Минимално дозвољено растојање објекта од бочних граница парцеле, са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 1,6м)  је 1/5 висине венца објекта.

- Минимално растојање објекта од бочних граница парцела са отворима корисних просторија на бочним фасадама је 1/3 висине венца објекта.

- Растојање грађевинске линије планираног објекта од задње границе парцеле је минимално ½ висине објекта, али не мање од 8,0 м.

- Дозвољено је ограђивање грађевинске парцеле према улици оградом висине до 1,4 м, с тим што зидани део може бити максималне висине 0,90 м, рачунајући од коте тротоара, а остатак до висине 1,4 м транспарентан.

- Парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле.

Слободне и зелене површине:

- Проценат слободних и зелених површина на парцели је мин 40%. Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 15%.

Паркирање:

- Паркирање решити у оквиру парцеле, у подземној гаражи или на отвореном паркингу, према параметрима: 1ПМ/66м2 БРГП за трговину, 1ПМ/80м2 БРГП за пословање, за становање 1,1ПМ/1 стан.

А.8.3.4.  Правила за изградњу објеката у урбанистичкој целина Б

Породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града -  С1

Основна намена површина је :

- Породично становање.

- Породично становање подразумева изградњу објеката са максимално  четири стана.

Компатибилност намене:

- Kомпатибилне намене су комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности, које не угрожавају животну средину и не стварају буку.

- Однос основне и компатибилне намене - стамбени садржаји : комерцијални садржаји  =  80% - 100% : 0% - 20%

- Урбанистички параметри и процентуални однос основне и компатибилне намене одређени су на нивоу парцеле.

Индекс заузетости парцеле:

- Максимални индекс заузетости на парцели је 40%. За угаоне парцеле овај индекс се увећава за 15%.

Висина објеката:

- Максимална висина венца објекaта је 9,0 м, максимална висина венца повученог спрата је 12,5 м, максимална висина слемена објекaта је 12,5 м.

Кота приземља

- За стамбене објекте кота приземља је виша макс 1,60 м од нулте коте.

Постављање објеката на парцели

- На простору урбанистичке целине Б планирана је изградња слободностојећих објеката.

- Објекте постављати у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинском линијом према регулационој линији саобраћајнице и према бочним границама и задњој граници парцеле. Није обавезно постављање објеката на грађевинску линију.

- Минимално дозвољено растојање објекта од бочних граница парцеле, са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 1,6м)  је 1/5 висине венца објекта.

- Минимално растојање објекта од бочних граница парцела са отворима корисних просторија на бочним фасадама је 1/3 висине венца објекта.

- Растојање грађевинске линије планираног објекта од задње границе парцеле је минимално ½ висине објекта, али не мање од 8,0 м.

- Дозвољено је ограђивање грађевинске парцеле према улици оградом висине до 1,8 м, с тим што зидани део може бити максималне висине 0,90 м, рачунајући од коте тротоара, а остатак до висине 1,8 м транспарентан.

- Парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле.

Слободне и зелене површине:

- Проценат слободних и зелених површина на парцели је минимум 40%.  Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом је 15%.

Паркирање:

- Паркирање решити у оквиру парцеле, у подземној гаражи или на отвореном паркингу, у складу са параметром 1,1ПМ/1 стан.

А.9. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ КАПАЦИТЕТА

Табела 3. Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета – оријентационо

| ОСТВАРЕНИ КАПАЦИТЕТИ | ПОСТОЈЕЋЕ (оријентационо) | ПЛАНИРАНО |
| --- | --- | --- |
| Укуна површина Плана | 1,4 ha | 1,4 ha |
| Нето површина (без саоб.) | 1,4 ha | 1,4 ha |
| Површине осталих намена |  |  |
| БРГП становања ( зона С1 ) | 6.922,00 m2 | 7.935,00 м2 |
| БРГП мешовити градски центри (зона М6 ) |  | 11.830,00 м2 |
| Укупно површине осталих намена | 6.922,00 m2 | 19.765,00 м2 |
| Број станова | 50 | 232 |
| Број становника | 150 | 696 |
| Број запослених | - | 120 |
| Густина становања | 107 st/ha | 535 st/ha |

Табела 4. Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационо

|  | Капацитети инфраструктуре (орјентационо) |
| --- | --- |
| планирани вид грајања | Природни гас и топлoвод |
| број телефонских прикључака | 348 |
| једновремена снага Pj (kW) | 200 kW, број станова 232 |
| средња дневна потрошња воде | Qsr. Dn = 0.94 l/sec |
| потрошња воде за заштиту од пожара | Q pož. = 10 l/sec |