Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13, 17/16), донела је:

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА:  БАТУТОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА,

МИЛОША  ЗЕЧЕВИЋА И РАДОЈА ДОМАНОВИЋА

# - ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА -

# I	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

## А)	ОПШТИ ДЕО

### 1.	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изради предметног Плана приступило се на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за блок између улица: Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, Градска општина Звездара ("Службени лист града Београда", бр.33/10) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 22.09.2010.године.

Иницијативу за израду Плана покренула је Сања Оцољић-Милошевић из Београда, Букурешка бр.8, дописом упућеним Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове  Градске управе града Београда.

Повод за израду Плана је преиспитивање решења предвиђених постојећим Планом детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, ("Службени лист града Београда", бр.03/05) и усклађивање са одредбама Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/2016, 97/2016,  69/2017 и 97/2017), чиме би се омогућило боље искоришћење потенцијала подручја.

### 2.	ОБУХВАТ ПЛАНА

#### 2.1.	ГРАНИЦА ПЛАНА

(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима)

Грaница Плана обухвата  део територије К.О.Звездара дефинисане регулацијом улица: Батутова, Булевар краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића.

Граница Плана обухвата део територије К.О. Звездара, укупне површине око 2,50 ha.

#### 2.2.	ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

(графички прилог бр. 1. Граница плана на катастарско-топографској подлози“  Р 1: 500)

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле:

К.О. ВРАЧАР

Делови катастарских парцела:

4253, 4254, 4255/44, 4255/45, 4255/51, 4255/52, 4255/54, 4255/60, 4255/61, 4255/104, 4255/105, 4255/106, 4255/107, 4255/109, 4255/110, 4256,  4270/1, 5153/1, 5155/1, 7799/1.

Целе катастарске парцеле:

4255/46, 4255/47, 4255/48, 4255/49, 4255/50, 4255/53, 4255/57, 4255/58, 4255/59, 4255/62, 4255/63, 4255/64, 4255/96, 4255/97, 4255/98, 4255/99, 4255/100, 4255/101, 4255/102, 4255/103, 4264/1, 4264/3, 4270/2, 4270/3.

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 1. Граница плана на катастарско-топографском плану“  Р 1:500

### 3.	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

(Одлука је саставни део документације Плана)

(Извод из Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд  је саставни део документације Плана)

Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у:

- Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14,  83/18, 31/19 и 37/19, 9/2020);

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19);

- Одлуци о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за блок између улица: Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, Градска општина Звездара ("Службени лист града Београда", бр.33/10).

Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) ("Службени лист града Београда", бр. 20/16, 97/16, 69/17  и 97/17).

Према Плану генералне регулације предметна територија се налази у површинама намењеним за:

Јавне намене :

- Мрежа саобраћајница;

- Зелене површине.

Остале намене:

- Зона становања – С5 (зона вишепородичног становања у формираним градским блоковимау централној и средњој зони);

Зона становања – С6 (зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у централној и средњој зони града );

- Мешовити градски центри, М4 - зона мешовитих градских центара у зони више спратности.

### 4.	ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

(графички прилог бр. 2 „Постојећа намена површина“ Р 1: 500)

У постојећем коришћењу земљишта, у обухвату Плана издвајају се следеће намене:

Јавне намене:

- саобраћајне површине и

- зелене површине.

Остале намене:

- становање

- становање са комерцијалним садржајима (мешовити градски центри) и

- неизграђене површине.

#### 4.1. Јавне намене

4.1.1.Саобраћајне површине

Предметни блок тангирају следеће саобраћајнице:  Батутова, Булевар краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића.

- Постојећа Улица Милоша Зечевића, има ширину коловоза од око 6,.0м и обостране тротоаре од по 2,0м;

- Улица Радоја Домановића,  у делу ближе улици Милоша Зечевића има коловоз ширине 5,0м обостране тротоаре ширине 1,5м, а у делу ка Батутовој улици ширина коловоза је 5,5м, обострано тротоари по 1,5м иса једне стране има и подужни паркинг ширине 2,0м (за 12 паркинг места).

- Улица Батутова, у делу према Булевару краља Алексадра има ширину коловоза 12m (2x6m са острвом ширине 1,5м) и обостраним тротоарима ширине од 2,0 до 3,0м., док се у правцу ка улици Радоја Домановића профил улице сужава на ширину коловоза од 12,0м (2x6m) са обостраним  тротоарима ширине од 1,5 до 2,0м.

- Булевар краља Александра је градска магистрала и  има ширину коловоза од око 27.8м у оквиру кога се поред четири коловозна траке налази и трамвајска баштица, затим, обостране тротоаре од 5.1-7м и обострано паркирање.

Табела 01 - Приказ профила постојећих саобраћајница

| Постојеће улице | ширина коловоза | ширина тротоара | паркинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Милоша Зечевића | 6.0м | 2,0м обострано | подужно паркирање, обострано |
| Радоја Домановића | 5.0м | 1.2м -3.0 м обострано | подужно паркирање, са десне стране гледано из Батутове улице |
| Батутова | 12,0м (две коловозне траке по 6м) | 1.5м -3,0м обострано | једнострано, делимично подужно и косо паркирање |
| Булевар краља Александра | 27.8м (две коловозне траке - 7м+10м +10.8 трамвајске траке са станицом) | 5.0-6.5м обострано | косо паркирање, обострано |

У свим наведеним улицама, где за то постоје просторне могућности, паркирање возила се одвија у уличном профилу, на уличним фронтовима, делом на тротоару, делом на коловозу, чиме се деградирају све површине уличног профила, а саобраћај возила постаје нефункционалан и безбедно кретање пешака угрожено. Дакле, стационирање возила представља проблем, као на већини територије градског подручја.

#### 4.1.2. Зелене површине

У оквиру границе плана, у постојећем стању евидентиране су јавне зелене површине које су у надлежности ЈКП“Зеленило - Београд” у простору између објеката и улице Булевар краља Александра. Забележена је квалитетна висока вегетација лишћара и четинара, добре виталности и естетске вредности. Преостале  зелене површине су у оквиру парцела породичног и вишепородичног становања на појединачним парцелама у улицама Милоша Зечевића и Радоја Домановића.

4.2.  Остале намене

4.2.1. Становање и становање са комерцијалним садржајима (мешовити градски центри)

У границама Плана, у оквиру предметног блока, карактеристична су два типа изградње:

- вишепородично становање са комерцијалним садржајима приземљу и

- становање у породичним или мањим вишепородичним објектима на појединачним парцелама.

Вишепородични објекти са комерцијалним садржајима,  спратности од П+5+Пк до П+8, изграђени су до осамдесетих година уз претходно изграђене појединачне  објекте уз регулацију Булевара Краља Алексадра.

Иако се радило на што већој уједначености вертикалне регулације, уочљиво је каскадно повлачење  нових објеката од постојеће хоризонталне регулације блока.  Овај тип изградње планиран је на нивоу целог блока, а реализован је  један објекат спратности П+8+Пс  уз улицу Радоја Домановића.

Како планирана изградња, започета седамдесетих година, није реализована до краја, формирани затворени тракт према Булевару краља Александра одређује  концепт компактног градског блока, што се уклапа у данашњи карактер Булевара као континуалног пословно-трговачког потеза.

Остатак блока чине стамбени објекти у породичним или мањим вишепородичним објектима на појединачним парцелама уз улице: Милоша Зечевића, Радоја Домановића и Батутова.

Посебан проблем данас  представља  изражен дефицит паркинг места за кориснике простора.  У унутрашњости блока,  реализовани су паркинг простори којима се приступа приступним путевима из улица Милоја Зечевића и Батутова, као и кроз колске пасаже из Булевара краља Александра.

Дакле, незавршен процес изградње стамбеног комплекса на нивоу блока,  данашњим околностима оставила је проблеме, и то:

- изражен дефицит паркинг места за кориснике простора;

- недостатак зеленила и уређених слободних површина;

- незавршено формирање грађевинских парцела, односно неадекватно катастарско стање у односу на  изграђене објекте.

4.2.2. Неизграђене површине

У унутрашњости блока према улици Батутова је неуређена и неизграђена површина која се користи за паркирање. Приступ паркинг простору је из Улице Батутова. Исти приступ користи се и за приступ гаражи-паркингу у оквиру парцеле односно новоизграђеног објекта у Батутовој.

## Б)	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

### 1.	ПОЈМОВНИК

- Слободностојећи објекат  – објекат који је удаљен од бочних и задње границе грађевинске парцеле.

- Једнострано узидани објекат – објекат који је узидан на једну бочну границу грађевинске парцеле.

- Двострано узидани објекат – објекат који је узидан на обе бочне границе грађевинске парцеле.

- Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на катастарско-топографској датој у документацији овог плана;

- Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној саобраћајној површини.

- Кота приземља објекта је кота пода приземне етаже, дефинисана као удаљење  од коте приступне саобраћајне површине, односно нулте коте.

- Висина венца објекта– удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од највише коте приступне саобраћајнице. Код објеката са равним кровом изнад последње пуне етаже,  висина венца се рачуна до ограде равног крова или повучене етаже.

За објекте који имају приступ са више саобраћајница као висина венца се исказује она која има највишу коту у односу на приступну саобраћајницу. За објекте који су повучени у односу на регулациону линију, висина венца се одређује у односу на нулту коту, и дефинише се као растојање од нулте коте објекта до висине венца, односно слемена. Изражава се у метрима дужним. Код објеката са равним кровом изнад последње пуне етаже,  висина венца се рачуна до ограде равног крова или повучене етаже.

- Нултa кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна према приступној саобраћајници.

- Спратност објекта се броји се од првог спрата изнад приземља па навише. Као спратови бројем се не изражавају приземље, подрум, сутерен и поткровље. Број спратова зграде чији су поједини делови различите спратности исказује се бројем спратова највишег дела зграде. Број спратова у згради на нагнутом терену исказује се према оном делу зграде који има највећи број спратова. Изражава се  описом и бројем надземних етажа, при чему се подрум означава као По, сутерен као Су, приземље као П, надземне етаже бројем етажа, поткровље као Пк, а повучена етажа као Пс.

Последња етажа се може извести као пуна, са косим, равним или плитким косим кровом (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем и атиком до дозвољене висине венца, као поткровље или повучена етажа.  Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен.

- Повучени спрат – последња етажа повучена од фасадне равни према јавној површини  минимално 1.5m у нивоу пода. Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте венца објекта у равни фасадног платна.

- Поткровље - ниво у згради који је у целини или делимично изграђен унутар кровне конструкције зграде, са надзиком висине до 1.6м од коте пода последње етаже до тачке прелома кровне косине. Максимални нагиб кровних равни је 30 степени. Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде.

- Еркер, препуст – надземни део објекта који излази из основног габарита објекта на одређеном растојању у односу на грађевинску линију објекта.

- Светларник – део објекта намењен за осветљење помоћних просторија у стану (санитарни чвор, оставе) и степеништа у двострано или једнострано узиданом објекту.

- Силазна рампа - денивелисани приступ подземним етажама, од регулационе линије до објекта. Није дозвољено планирати рампе и денивелисане прилазе у објекте ван границе парцеле.

- Зелена површина - креиран  озелењени простор са основном функцијом повезивања зелених површина у јединствен систем;

- Саобраћајна површина– посебно уређена површина за одвијање свих или одређених видова саораћаја или мировање возила.

### 2.	ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ

#### 2.1.	ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

(графички прилог бр.3 „Планирана намена површина“,  Р 1: 500)

У планираном стању површине јавних намена су:

- саобраЋајне поврШине -  мрежа саобраћајница са припадајућом инфраструктуром и уличним паркинзима (означене називом улице);

- инфраструктурне Површине и објекти: трафо станице (ТС);

- ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ поврШине: зелени коридори;

У планираном стању површине осталих намена су:

- ПОВРШИНЕ ЗА СТАНОВАЊЕ (зона С5, тј. подзоне: С5.1, С5.2а, С52б, С5.3а, С5.3б и С5.4)

- МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (зона М4)

Табела 02:  Табела биланса површина

| НАМЕНА ПОВРШИНА | постојеће стање (ha) (oријентационо) | (%) | ново (разлика) | укупно планирано стање (ha) (оријентационо) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| површине јавних намена |  |  |  |  |  |
| саобраћајне површине | 0.55 | 21.8% | + 0.16 | 0.71 | 28.2% |
| инфраструктурне површине и објекти | 0.00 | 0.0% | + 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| јавне зелене површине | 0.12 | 4.8% | + 0.16 | 0.28 | 11.1% |
| укупно I | 0.67 | 26.6% | + 0.32 | 0.99 | 39.3% |
| површине oсталих намена |  |  |  |  |  |
| површине за становање | 0.77 | 30.6% | - 0.01 | 0.76 | 30.2% |
| мешовити градски центри у зони више спратности | 0.90 | 35.7% | - 0.13 | 0.77 | 30.5% |
| укупно II | 1.67 | 66.3% | - 0.14 | 1.53 | 60.7% |
| површине jaвне и/ или oстале намене |  |  |  |  |  |
| неизграђено земљиште | 0.18 | 7.1% | - 0.18 | 0.00 | 0.0% |
| укупно III | 0.18 | 7.1% | - 0.18 | 0.00 | 0.0% |
| укупно I+II+ III | 2.52 | 100.0% | 0.00 | 2.52 | 100% |

### 3.	ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

#### 3.1.	ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

(графички прилог бр.10а „Инжењерскогеолошка карта терена“, Р 1: 1000)

У геоморфолошком смислу предметни терен представља заравњену падинску страну (гребен) која обухвата терен у распону апсолутних кота ~172,5-179мнв. Генерално, терен на преметном простору пада у правцу Исток-Запад низ улицу Булевар краља Александра. Северно и јужно од предметног простора пад терена је знатно стрмији и пада ка улицама Димитрија Туцовића и Војислава Илића. Предметни терен је у потпуности урбанизован. Садашња површина терена је незнатно измењена извршеном урбанизацијом и углавном прати некадашњу линију терена.

У геолошкој грађи терена на предметном простору учествују седименти савремене, квартарне и терцијерне старости.

Седименти савремене старости изграђују површинске делове терена дуж траса саобраћајница, као и око постојећих објеката и представљени су насипом (n), који је изведен у склопу урбанизације терена у циљу нивелисања и регулисања терена или у склопу изградње саобраћајних површина.

Квартарни седименти, који су утврђени непосредно испод насипа, представљени су са 2 хоризонта леса ( l ) раздвојених слојем погребене земље (pzI), испод којег је утврђен слој делувијално-прашинасте глине (dpg), а локално се лесни комплекс завршава слојем лесоидне глине (lg).

Терцијерни седименти изграђују геолошку основу терена и започињу са слојем лапоровите глине (LG), испод које су утврђени сиви лапори (L), а најниже делове терцијерних седимената изграђује кречњачко-лапоровити комплекс (Lk).

Хидрогеолошке карактеристике терена су у директној зависности од геолошке грађе терена и заступљене порозности.

Урбанизацијом терена знатно је измењен водни биланс и хидрогеолошке карактеристике терена на овом потезу. Највећи део површинских вода се контролисано сакупља и каналисано одводи, па се прихрањивање издани највећим делом врши из оштећене водоводно-канализационе мреже.

Подземна вода са овог платоа има предиспонирани правац отицања делом ка Западу, низ улицу Булевар Краља Александра, а делом ка Југу ка улици Војислава Илића, односно ка Северу ка улици Димитрија Туцовића (предметни простор ка Југу и Северу представља хидрогеолошку вододелницу).

Раније изведеним истраживањима у широј околини истражног простора, ниво подземне воде је утврђен на дубинама од 11,9-13,5м, што одговара апс. котама од 158-161,5мнв. Подземна вода је регистрована у слоју делувијалне глине (dpg)  односно вишим деловима слоја лапоровите глине („кори распадања“). Разлике у дубини регистровања подземне воде је последица различитог времена вршења истражних радова.

На основу резултата свих изведених истраживања, дефинисаних геоморфолошких, геолошких и хидрогеолошких одлика терена као и заступљеношћу савремених геодинамичких процеса извршена је инжењерскогеолошка рејонизација предметног терена. По наведеним критеријумима предметни терен је сврстан у једунствен инжењерскогеолошки рејон – рејон I.

Рејон I  је издвојен на целом истражном простору. Обухвата терен у распону апсолутних кота ~172,5-179мнв. У геолошкој грађи терена учествују квартарни седименти (лесни комплекс и делувијалне глине), а геолошку основу терена изграђују седименти терцијера (лапоровите глине). У геоморфолошком смислу предметни простор представља део падине – гребен са падом ка Западу) низ улицу Булевар краља Александра). Подземна вода је утврђена на дубинама од 11,9-13,5м, што одговара апс. котама од 158-161,5мнв. Подземна вода је регистрована у слоју делувијалне глине (dpg)  односно вишим деловима слоја лапоровите глине („кори распадања“).

На основу свих резултата постојећих истраживања дефинисани су услови за изградњу објеката у оквиру овог рејона:

Грађевински ископ за полагање водоводно-канализационе мреже ће се обављати кроз слој насипа и леса I хоризонт и до дубине од 2м ископи се могу изводити нез посебних мера заштите, док је дубље ископе неопходно штитити одговарајућом заштитом (нпр. подграђивање уз разупирање и сл.). Полагање водоводно-канализационе мреже на предметном простору ће се обављати у слоју леса I хоризонт. Пре полагања цеви неопходно је извршити припрему подтла збијањем, при чему треба остварити захтевани степен збијености у складу са лабораторијским резултатима. Имајући у виду утвршено стање нивоа подземних вода, у грађевинске ископе за израду водоводно-канализационе мреже не треба очекивати појаву подземне воде (сезонски су могуће мање количине процедних вода из слоја насипа). Затрпавање ровова се може вршити прерађеним материјалом из ископа. Материјал уграђивати у слојевима дебљине од око 0,3м уз стабилизацију збијањем. Имајући у виду осетљивост леса на допунско провлажавање, неопходно је посебну пажњу обратити на избор цевног материјала и спојница чиме треба спречити и најмању могучност губљења вода из мреже (допунско провлажавање ових седимената доводи до рушења примарне структуре леса и допунског слегања, чиме могу да се изазову и већа, хаваријска, оштећења на мрежи и околним објектима).  Ископе за полагање цевовода радити у сушном периоду како не би дошло до расквашавања подтла и рушења структуре седимената у дну рова.

При планирању изградње саобраћајнице и паркинг простора на предметном простору треба рачунати са неопходном интервенцијом у приповршинском делу терена која би се огледала у уклањању хумифицираног дела слоја као и  евентуално неповољних делова слоја насипа. Са саобраћајница треба обезбедити брзо, контролисано прикупљање атмосферилија и њихово каналисано одвођење, што подразумева инфраструктурно опремање саобраћајница (израда кишне канализације). Прикупљена вода са саобраћајница се не сме слободно упуштати у околни терен чиме би се извршило допунско провлажавање слоја леса, а што би могло да доведе до лома структуре леса, локалног слегања терена и деформација на саобраћајницама.

При изградњи објеката високоградње са геотехничког аспекта нема посебних ограничења. Имајући у виду геолошку грађу терена и стање нивоа подземне воде на предметном терену је могуће планирати објекте високоградње са већим бројем укопаних етажа. Грађевинске ископе до дубине од 2м је могуће изводити без посебних мера заштите, док је дубље ископе неопходно штитити одговарајућом заштитом а у складу са Пројектом заштите темељне јаме.  У грађевинске ископе не треба очекивати присуство подземне воде до коте око 161,5мнв, па не треба планирати ни посебне мере заштите ископа од утицаја подземних водам као ни мере заштите објекта у току експлоатације. У зависности од броја укопаних етажа темељни контакти ће се остваривати у различитим геолошким срединама. За објекте више спратности, са већим специфичним оптерећењем, препоручује се планирање израде минимум 2 етаже како би се темељни контакт остваривао или у слоју погребене земље I хоризонт или у слоју леса II хоризонт. Слој леса I хоризонт је осетљиве структуре на допунско провлажавање што би на објектима већег специфичног оптерећења могло да доведе до већег допунског слегања и оштећења на објектима. За објекте који се са пројектованом вертикалном диспозицијом (без укопане или са једном укопаном етажом) фундирају у слоја леса I хоризонт постоје и ригорознија ограничења у погледу дозвоњене носивости ткла и слегања које ће се остварити услед њихове изградње. За ове објекте посебну пажњу треба обратити и на спојеве објеката са водоводно-канализационом мрежом коју треба предвидети као флексибилну за случај већих слегања (консолидационих или допунских), како евентуална слегања не би довела до процуривања на спојевима објеката са мрежом. Око објеката треба предвидети израду тротоара са нагибом од објекта, који би имали за улогу да не дозволе атмосферилијама продор у тло у зони објеката и темеља објеката. Воду из олука не упуштати  непосредно уз објекат, већ је каналисано одводити из зоне објекта.

У погледу заштите геолошке средине првенствени циљ на предметном простору се огледа у заштити тла од загађења и лома структуре. У циљу заштите геолошке средине у току будуће експлотације предметног терена посебну пажњу треба обратити на следеће:

- Слабија носивост приповршинског дела терена

- Осетљивост леса I хоризонт на допунско провлажавање

Слабија носивост терена за случај неадекватно пројектованих или изграђених објеката може да доведе до лома тла, већих, штетних, слегања објеката уколико се они фундирају на неадекватан начин, или могу да се јаве диференцијална, штетна, слегања. Ова појава, сем штетности по сам објекат може да буде штетна и по геолошку средину. Наиме, већим консолидационим слегањима или диференцијалним слегањима објеката може да дође до оштећења водоводно-канализаоне мреже на спојевима са објектима. Ова оштећења могу дуже времена да остану незапажена и да се дужи временски период врши перманентно, концентрисано, загађивање тла, као и лома структуре тла у широј околини и оштећења на објектима у зони која се овако расквашава.

Геотехничке мере и препоруке за даље коришћење предметног терена у оквиру овог елабората су дате на бази резултата ранијих истраживања изведених у непосредној околини предметног простора и могу се сматрати као опште и као смернице за даље планирање и пројектовање. За више нивое пројектовања за сваки објекат посебно треба дефинисати геотехничке услове њихове изградње. Стога је неопходно да се у наредним фазама истраживања изведу Законом прописана геотехничка истраживања за сваки од планираних објеката, како би се дошло до сазнања о геолошкој грађи терена и геотехничким карактеристикама литолошких чланова на конкретним локацијама у габаритим новопланираних објеката и како би се дефинисали геотехнички услови и препоруке за њихову изградњу и експлоатацију.

#### 3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

##### 3.2.1.	ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 и др. Закон и 99/11) простор у оквиру границе предметног Плана не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива статус добра под претходном заштитом, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не сарджи утврђена културна добра, нити добра под претходном заштитом.

Предметни простор се налази у оквиру заштићене зоне археолошког налазишта Антички Сингидунум, које је проглашено за археолошко налазиште - културно добро (Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 176/8 од 30.06.1964. године), те је у току извођења Земљаних радова потребан стални археолошки надзор.

Уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке и друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођања радова је да одмах, без одлагања, обуставе радове и обавесте Завод за заштиту споменика културе града Београда, као и да предузму мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у ком је откривен, како би се предузеле мере за њихову заштиту. Инвеститор је дужан да по чл.110 Закона о културним добрима, да обезбеди финансијска средства за обављање археолошких истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћењој установи заштите. План и програм евентуалних археолошких ископавања сачиниће сарадници Завода у сарадњи са инвеститором градње.

Према Условима Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.Р 1623/18 од 15.05.2018.год. и  бр.Р 45/11 од 18.02.2011.год.

##### 3.2.2.	ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Са аспекта заштите природних добара и у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исп. и 14/2016), условима Завода за заштиту природе Србије, констатовано је да у обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошких значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја и еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних природних добара.

Уколико се током извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица.

Према Условима Завода за заштиту природе Србије 03 бр.020-1179/3 од  17.05.2018. године

##### 3.2.3.	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У оквиру површина овог Плана, нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Измене и допуне плана детаљне регулације за блок између улица: Батутове, Булевара краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, под бр.IX-03 350.14-49/11, дана 11.03.2011.године ("Службени лист града Београда", бр7/11).

##### 3.2.4.     МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр.  111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/18 и  други закони);

- Објекти морају бити реализовани у складу са Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС“, бр. 54/15) и другим правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката.

У поступку издавања Локацијских услова за пројектовање и прикључење, потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија од стране надлежног органа Министра у поступку израде идејног решења за изградњу објеката, на основу којег ће се сагледати конкретни објекти, техничка решења, безбедносна растојања и др.,  у складу са Уредбом о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр.35/2015 и 114/2015).

Према Условима  МУП-а РС - а Управе за ванредне ситуације у Београду 09/8 бр.217-242/2017 од 27.4.2018.год.

3.2.5.    МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДБРАНЕ ЗЕМЉЕ

Од Министарства одбране - Управе за инфраструктуру, добијен је допис у коме се наводи да у складу са тачкама 3. и 8.Одлуке о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова значајних за одбрану земље („Службени гласник РС“, бр.85/15), нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Према условима слови Министарства одбране РС - Управе за инфраструктуру бр.1642/2 од 13.06.2018. године

3.2.6.    МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије.

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 ,  64/2010 - 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013,  98/2013, 132/2014 и 145/14), уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања.

При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске ефикасности:

- Планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће;

- Водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево зрачење);

- Обезбедити висок степен природне ветилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу;

- Избегавати превелике и лоше постављене прозоре који повећавају топлотне губитке;

- Заштитити објекат од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за заштиту од сунца;

- Груписати просторе сличних функција и сличних унутрашњих температура, нпр. помоћне просторије оријентисати према северу, дневне просторије према југу;

- Планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије,

- Користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика;

- Уградити штедљиве потрошаче енергије;

- Користити обновљиве изворе  енергије – соларни панели и колектори, термалне пумпе, системи селекције и рециклаже отпада, итд.;

- Диспозиција или одлагање "енергетски искоришћених" подземних вода требало би да се одвија на начин који не угрожава површинске и подземне воде са аспекта количина и квалитета;

- Животни век система климатизације објеката зависи од правилно димензионисаног капацитета и врсте термотехничких инсталација, од избора материјала термотехничких инсталација у односу на физичко-хемијске карактеристике подземних водних ресурса и од начина одржавања система,тј. његовог редовног сервисирања (мониторинг система).

#### 3.2.7.    МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Примењена технологија евакуације отпадака састава као кућно смеће је контејнерима запремине 1,1m3 и габ.димензија 1,37x1,20x1,45m, чији ће се потребан број одредити помоћу норматива: 1 контејнер на 800m2 корисне површине сваког предвиђеног објекта појединачно.

Од постојећих контејнера:

- надземни контејнери запремине 3,2м3 и габ. Димензија 1,9х15х1,7м  постављени су у посебно изграђеној ниши усеченој у тротоар на углу Батутове са Хекторовићевом улицом (4 комада) и

- подземни контејнери запремине 3м3  изграђени су на тротоару: у Булевару краља Александра – 7 комада и Улици Радоја Домановића – 3 комада.

Контејнери морају бити постављени изван јавних површина на избетонираним платоима, у нишама или посебно изграђеним боксовима у оквиру граница формираних грађевинских парцела или комплекса, или у смећарама (или посебно одређеним просторима за те потребе) унутар самих објеката.

Смећаре у објектима се граде као засебне, затворене просторије, без прозора са електричним осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером, Гајгер-сливником и решетком у поду повезаним на канализациону мрежу,  ради лакшег одржавања хигијене тог простора.

До локације судова за смеће треба обезбедити директан прилаз за комунална возила и раднике. Ручно гурање контејнера обавља се по равној подлози, без степеника, са успоном до 3% и износи максимум 15m. На том путу не смеју бити паркирана возила  која могу ометати пражњење.

Уколико се планира постављање контејнера у подземним етажама (у гаражним просторима), инвеститори су дужни да обезбеде дежурна лица, која ће их, у доба доласка комуналних возила, износити на слободну површину испред објекта ради пражњења.

Отпатке другачијег састава од кућног смећа, а који не припадају групи опасног отпада, треба одлагати у специјалне судове, који ће бити постављени у складу са напред наведеним нормативима, а празниће се према потребама инвеститора и закљученим уговорима са ЈКП „Градска чистоћа“. Медицински и други опасан отпад се складишти и предаје у надлежност посебно регистрованим предузећима на даљи третман.

При изради пројектно-техничке документације за изградњу нових објеката Инвеститори су у обавези да се обрате ЈКП „Градска чистоћа“ за добијање ближих услова, а затим и сагласности на пројекат уређења слободних површина или Главни грађевински пројекат са решеним начином евакуације комуналног отпада,  за сваки планирани објекат појединачно.

Према условима ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 7073 од 07.05.2018. године

### 4.	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

#### 4.1.	ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

(графички прилог бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500)

Табела 03: Јавне саораћајне површине – грађевинске парцеле

| Саобраћајне површине | Број катастарске парцеле | Ознака грађ. парц. |
| --- | --- | --- |
| Батутова | К.О. Звездара Делови катастарских парцела: 4254, 4255/10, 4255/60, 4255/65, 4255/81, 4255/83, 4255/82, 4255/92, 4255/107, 4255/110, 4255/117, 4270/1, 4272/2, 5155/1, 5157, 5158, 7799/1 Целе катастарске парцеле: 4255/105, 4255/106, 4255/109 | СП-1 |
| Нова 1 | К.О. Звездара Делови катастарских парцела: 4254, 4255/100, 4255/103, 4255/104, 4270/3 Целе катастарске парцеле: 4255/119 | СП-2 |
| Радоја Домановића | К.О. Звездара Делови катастарских парцела: 4255/4, 4255/5, 4255/6, 4255/7, 4255/8, 4255/30, 5153/1 | СП-3 |
| Милоша Зечевића | К.О. Звездара Део улице - парцеле 105 која је дефинисана ПДР-ом Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9 -"Сл. лист града Београда", бр.03/05). | - |

Напомена:

У случају неслагања пописа катастарских парцела са графичким прилогом, меродаван је графички прилог бр.5 „План парцелације са смерницама за спровођење“, Р 1:500.

##### 4.1.1. УЛИЧНА МРЕЖА

Матрица уличне мрежe и елементи попречних профила дати су важећим Плановима детаљне регулације за наведене улице које тангирају предметно подручје.

- Улица Милоша Зечевића, која је највећим делом ван граница ових Измена и допуна плана,  има регулацију од 10m, ширину коловоза од 6 m и обострани тротоар од 2m.

- Улица Радоја Домановића, која је обухваћена овим изменама и допунама плана,  на првом делу (профил 4-4, графички прилог бр.4а „Регулационо-нивелациони план“), гледано из правца Батутове улице има ширину регулације 11m, коловоза 5.5 m и  обостране тротоаре од 1.5- 2.5m и подужно паркирање са укупно 12 паркинг места. У другом делу (профил 3-3, графички прилог бр.4а „Регулационо-нивелациони план“), Улица Радоја Домановића има ширину регулације од 8m, коловоз је ширине 5.0m и  обостране тротоаре од 1.5m.

- У делу улице Батутове, који је у обухвату предметног плана, задржан је континуитет у броју и ширини саобраћајних трака у односу на контактно подручје, односно ширина регулације преузета је  из Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9 („Сл.лист града Београда“, бр.03/05) и Регулационог  плана  Булевара краља Александра за блокове између улица Булевар краља Александра, Вјекослава Ковача, Милана Ракића, Цара Јована Црног, Хекторовићеве и Батутове („Сл.лист града Београда“, бр.28/02). На делу који захвата план, Батутова улица има  две коловозне траке од 6.0m, обострани тротоар ширине 2.0-3.0m и разделни појас од 1.5m.

- За Улицу Булевар краља Александра која је изван граница ових Измена и допуна плана, дато стање изведено последњом реконструкцијом.

- Овим Изменама и допунама плана,  планирана је нова колско-пешачка улица са основном функцијом да се обезбеди паркирање возила,  уз заједничко коришћење површина под условима прихватљивим за пешаке. Планира се за кретање пешака и возила у јединственом профилу ширине 6.0m за двосмерно кретање возила.. Прикључак новопланиране саобраћајнице са улицом Батутовом планиран је као улив-излив (само десна скретања). Предметна саобраћајница завршава се симетричном правоугаоном окретницом за путничка возила. Дужина саобраћајнице је око 88m. Решењем се предвиђа обострано управно паркирање, са укупно 22 паркинг места, од којих 2 паркинг место треба предвидети за паркирање особа са посебним потребама.

Приступ на колско-пешачке улице  пројектовати  преко упуштеног ивичњака и ојачаног тротоара.

Коловозну конструкцију димензионисати према очекиваном саобраћајном оптерећењу, структури саобраћаја и геомеханичким карактеристикама тла.

Трасу  новопројектоване саобраћајнице у ситуационом и нивелационом плану прилагодити котама терена и изведеним саобраћајница.

Нивелациони положај предметне колско–пешачке саобраћајнице базира се на постојећој нивелацији Батутове улице. Нивелација ове саобраћајнице је генерална и може се кроз израду пројетне документације прецизније и тачније дефинисатии у складу са техничким захтевима и решењима.

Застор треба да је од метеријала блиских пешачким површинама (коцка, камен, префабриковани елементи за поплочавање).

Одводњавање решавати слободним падом површинских вода у систем кишне канализације. У пешачким улицама нивелацију партера извести тако да је отицање воде од зграда ка осовини улуце где се риголама прихватају и усмеравају површинске воде ка канализационом систему.

За дату саобраћајну мрежу извршити регулисање саобраћаја применом стандардне саобраћајне хоризонталне и вертикалне, а по потреби и светлосне саобраћајне сигнализације. У зонама раскрснице планирати осветљење јачег интензитета, ради повећања безбедности саобраћаја.

Ради побољшања услова саобраћаја, може се извршити прерасподела простора у оквиру регулације саобраћајнице, без измене предметног плана.

Детаљан план саобраћајних површина са ницелационим решењем дат је у графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план“.

Табела 04 - Елементи попречних профила улица

| УЛИЦА | регулациона ширина (м) | саоб.профил. (бр.саоб.трака) | ширина саоб. траке (м) | обострани тротоар (м) | паркирање |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Милоша Зечевића | 10 | 2x1 | 3 | 2 | подужно |
| Радоја Домановића део | 11 | 2x1 | 2.75 | 1.5+2.5 | подужно |
| Радоја Домановића део | 8 | 2x1 | 2.50 | 1.5 | подужно |
| Батутова | 23.7 | 2x2 | 3 | 3+2 | - |
| Булевар краља Александра | 39.4 | 2x2 | 3.5x2 | 5.1+6.3 | управно |

4.1.2. ПАРКИРАЊЕ

Затечено стање посматране локације не омогућава примену радикалних захвата у решавању проблема паркирања.

Повећање броја паркинг места у оквиру граница ових измена и допуна плана,  поред планираних 22 паркинг места у оквиру колско–пешачке улице, од којих су 2 ПМ за особе са посебним потребама, предвиђа се и редефинисањем паркинга у оквиру регулације  Улице Радоја Домановића са укупно 12 паркинг места.

У току израде пројектне документације, позицију паркинг места ускладити са планираним трасама водова инфраструктуре.

Паркирање возила за све постојеће и планиране капацитете  решавати на припадајућој парцели, а изван површине јавног пута (у наменској гаражи или отвореном паркинг простору). Није дозвољена пренамена гаражног простора планираних и реализованих наменских гаража у склопу стамбених односно пословних објеката. Места за смештај возила и простор за маневрисање, у зависности од угла паркирања и бочних препрека, димензионисати према важећим стандардима. На свакој парцели, минимално 5% од укупног броја паркинг места, обезбедити за особе са инвалидитетом, прописаних димензија.

Удаљеност колског приступа од  раскрнице планирати минимално: 15м од улице I ред, односно 10м за секундарну мрежу (растојање мерено између најближих ивица коловоза).

Број места за смештај путничких возила одредити према нормативима, минимум за:

- становање 1.1паркинг место (ПМ) по стамбеној јединици

- комерцијални садржаји:

- 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора;

- 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m²;

- 1ПМ на 50м2  НГП продајног простора трговинских садржаја;

- 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта.

Предбаште, односно, простори између грађевинске и регулационе линије се не могу користити за паркирање.

##### 4.1.3. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА

##### Предметно подручје се налази у утицајној зони пет редовних линија ЈГП-а у оквиру ИТС: трамвајских линија бр.5, 6, 7 и 14 и аутобуске линије бр.79. Трасе наведених линија ЈГП-а пружају се улицама Булевар краља Александра и Батутова.

Уз границу предметног Плана у улици Булевар краља Александра (у зони раскрснице са Бaтутовом улицом) постоји трамвајско стајалишта јавног градског превоза: стајалиште "Батутова", у смеру ка центру града, после раскрснице са улицом Батутова лин. бр. 5,6,7,14. Половина простора обухваћеног предметним Планом налази у гравитационој зони наведеног стајалишта. Преостала половина простора налази се у гравитационој зони стајалиште "Лион", после раскрснице са улицом Милана Зечевића (гледајући у смеру ка центру града).

Трамвајско стајалишта се налази уз издвојене саобраћајне траке за двојно коришћење трамваја и аутобуса у средишњем делу коловоза.

У складу са развојним поставкама Секретаријата за јавни превоз, у оквиру предметног простора планира се задржавање постојећих траса линија јавног градског превоза и њихова стајалишта, која опслужују предметни простор.

Не планира се успостављање нових стајалишта. Секретаријат за јавни превоз оставља могућност реорганизације мреже линија ЈГП-а у предметном простору у складу са развојем саобраћајног система, повећањем и променом превозних капацитета на постојећим линијама, успостављањем нових и реорганизацијом мреже постојећих линија.

У оквиру границе плана не постоје и нису планиране линије ЈГП или стајалишта за иста.

##### 4.1.4.	УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА

- У току разраде и спровођења Плана при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15).

- На пешачким прелазима поставити оборене ивичњаке. Такође, тротоаре, стазе и сервисне прилазе неопходно је према важећим стандардима прилагодити кретању особа са инвалидитетом, деци и старим особама, постављањем благих рампи, површина без препрека и др.

##### 4.1.5  ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Зелене површине у склопу саобраћајнице Нова 1 планира се као зелена површина са: травњаком, ниским и у већој мери високим растињем. Где год је могуће задржати постојеће квалитетно високо растиње.  Зелене површине треба да заузимају минимално 80% укупне површине, док максимално 20% површина планирати као поплочане стазе, посебно у правцу ка Улици Радоја Домановића, како би се обезбедила пешачка веза.

Посебну пажњу посветити решењу денивелисаних пешачких и озелењених површина  рампама, степеништем, зеленим шкарпама, жардињерама и сл. На површинама чија је међусобна висинска разлика већа од 45цм поставити ограде висине 120цм и сл.

Улога материјала који се користе као површински застор је првенствено да обезбеде сигурно и удобно кретање и да буду искључиво у функцији пешачког кретања. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали.

Од вегетације, планирати лишћарско дрвеће на местима где је потребно формирати „засенчене“ површине у периодима велике инсолације, али и четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара.

У озелењавању користити садни материјал високих здравствених и естетских карактеристика, посебно изабрати врсте које нису изазивачи алергија као и природне, нешкодљиве и рециклирајуће материјале за слободне површине и мобилијар. Нарочито је потребно избегавати врсте биљака које имају отровне делове и трње.

Услови Секретаријата за саобраћај IV-08 бр.344.4-46/2018 од 14.09.2018.год.

Услови Секретаријата за јавни превоз XXXIV-03 бр.346.7-57/2018 од 26.06.2018.год.

Услови ЈКП „Београд-пут“ бр.V 16753-1/2018 од 04.05.2018.год.

Услови ЈП “Путеви Београда“ бр.350-4293/18 од 18.06.2018.године

#### 4.2.	ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ

(графички прилог бр.9 „Синхрон план“ Р 1:500)

##### 4.2.1.	ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр.6 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:500)

Постојеће стање

Постојећа водоводна мрежа предметног простора по свом висинском положају припада III зони водоснабдевања из београдског водоводног система. Водоснабдевање III висинске зоне врши се преко примарних и секундарних цевовода дистрибутивне мреже, а под утицајем је рада црпних станица „Звездара“ и резервоара „Стојчино брдо“. Сви ови објекти су ван границе предметног детаљног плана.

У свим улицама око предметног блока постоји дистрибутивна водоводна мрежа.

Дистрибутивна водоводна мрежа предметног подручја је делом недовољног пречника и постављена у коловоз, па је треба заменити новом мрежом одговарајућег пречника.

У границама овог планског документа постоји следећа водоводна мрежа:

- у улици Радоја Домановића Ø100 мм (В3Л100) III зоне;

- у улици Милоша Зечевића Ø80 мм (В3Л80) и Ø40 мм (В3Л40) III зоне;

Комплетан приказ постојеће цевоводне мреже дат је у графичком прилогу постојећег стања ЈКП „Београдски водовод и канализација“ и катастру подземних водова и објеката Републичког геодетског завода који је саставни део овог плана.

Планирано решење водоводне мреже

Подручје блока око зоне Булевара краља Александра обухвата III висинску зону водоснабдевања београдског водоводног система.

Планирано решење водоводне мреже задржаће постојећу III висинску зону приликом реконструкције и измештања постојеће водоводне мреже како ситуационо, тако и због недовољног капацитета изграђених цевовода.

Постојећи цевоводи Ø500 мм II зоне и Ø300 мм, Ø150 мм III зоне у Булевару краља Александра задржавају своје постојеће стање и као такви остају у функцији.

У Батутовој улици задржавају се трасе постојећих цевовода Ø300 м и Ø150 мм.

Планира се измештање и замена свих цевовода димензија Ø100 мм и мањих цевоводима мин. Ø150 мм.

ПДР-а Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9 (Службени лист града Београда бр.3/05) дуж улица Радоја Домановића и Милоша Зечевића планирана је замена постојећих цевовода (Ø100 мм и Ø80 мм) новим цевоводима димезија мин. Ø150 мм. Решења водоводне мреже из наведног плана су преузети и саставни су део предметног плана.

Водоводна мрежа планира се као прстенаста у функционалном смислу и чине је цевоводи планирани мин. Ø150 мм у улицама Радоја Домановића и Милоша Зечевића везујући се на постојеће цевоводе Ø150 мм у Батутовој улици и Ø300 мм у Булевару краља Александра.

Трасе цевовода реконструисане мреже воде се јавним површинама у оквиру саобраћајница према синхрон плану.

На водоводној мрежи планира се довољан број пожарних хидраната.

Пројекте водоводне мреже радити према техничким прописима ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Све објекте прикључити на постојеће, односно планиране цевоводе дистрибутивне мреже у улици Радоја Домановића и у Улици Милоша Зечевића када буду реализовани.

Према Условима ЈКП ''Београдски водовод и канализација'', Служба за развој архив.бр.30804/2 I4-1/875/2, бр.М/587 од 25.5.2018.год.

##### 4.2.2.	КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр. 6 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:500)

Постојеће стање

Према важећем Генералном пројекту подручје обухваћено границом плана припада територији „Централног“ система, на коме је каналисање изведено по општем принципу каналисања.

Територија једним делом уз улицу Батутову припада Мокролушком сливу, тј. „Чубурском“ подсливу, а у граници плана „Булбудерском“ сливу. Вододелница ова два канализациона слива пролази правцем улица Хекторовићеве и Батутове улице.

Реципијент за атмосферске и употребљене воде за предметну територију плана је колекторски систем у Цвијићевој улици који отпадне воде одводи до општег колектора ОБ300/450 цм у Поенкаровој улици и даље до излива у Дунав.

Планирано је да се употребљене воде одведу до „Интерцептора“ и постројења ППОВ у Великом Селу, а атмосферске воде у реку Дунав, што је ван границе овог плана.

Постојећа канализациона мрежа која је непосредни реципијент за атмосферске и употребљене воде предметног блока, а налази се у улицама које га окружују:

- у Булевару краља Александра ОК250 мм и два канала ОПВЦ250 – ОПВЦ315 мм за одводњавање трамвајске пруге и коловоза;

- у улици Радоја Домановића ОК300 мм и ОК250 мм;

- у улици Милоша Зечевића ОК250 мм;

- у Батутовој улици колектор ОБ135/180 цм и ОК500 мм.

Диспозиција наведених постојећих цевних канала у улицама на подручју овог регулационог плана дата је у катастру водовода и објеката Републичког геодетског завода који је саставни део овог плана и графичком прилогу ЈКП„Београдски водовод иканализација“, Служба за развој.

Планирано решење канализације

Предметно подручје је на територији „Централног“ канализационог система, а у Булбудерском сливу.

На овом подручју „Централног“ канализационог система, канализациона улична мрежа заснована је према општем принципу каналисања, што је опредељење и за планирано стање.

Реципијент за отпадне воде са овог подручја је постојећа канализациона мрежа и колектор у Булевару Димитрија Туцовића димензија ОБ120/180 цм, чија је локација низводно изван предметног плана.

Непосредни реципијент за атмосферске и употребљене воде је постојећа канализациона мрежа у Булевару краља Александра, улици Радоја Домановића, улици Милоша Зечевића и Батутовој улици.

У улици Булевар краља Александра где је извршена реконструкција канализационе мреже, а у улицама Радоја Домановића и Милоша Зечевића задржава се постојећа канализациона мрежа ОК300 мм, пошто задовољава по свом капацитету и налази се у коловозу саобраћајница.

Планира се реконструкција и замена постојећих општих канала ОК250 мм у улицама Милоша Зечевића и Радоја Домановића, у коловозу поред постојећег, пошто су пречника мањег од минимално дозвоњеног.

За канале општег система у београдском канализационом систему минимално дозвољени пречник  се планира Ø300мм.

Планирана реконструкција и изградња нове канализације спровешће се у складу са фазном изградњом  предметног подручја ако и прилива додатних количина воде, што ће се потврдити пројектном документацијом уз хидрауличку проверу капацитета канала до реципијената у улици Димитрија Туцовића.

Досадашње анализе и пројекти показали су недостатак капацитета постојећег колектора у Цвијићевој и улици Димитрија Туцовића, тзв. „Булбудерског“ канализационог система, коме и ова локација припада.

Планирана је изградња једног новог колектора „Булбудерског“ слива дуж улица Прешернове, Шабачке, Хаџи Мустафине, Војводе Саватија, Војводе Бране, па Рузвелтовом до раскрснице са улицом Димитрија Туцовића, где је предвиђена растеретна грађевина у којој би се атмосферске воде са узводног дела слива усмериле ка тунелској деоници до излива у Дунав, низводно у односу на Панчевачки мост.

Употребљене воде из колектора у Цвивјићевој улици (ОБ250/230 цм) преко евакуационих цеви се одводе до „Интерцептора“.

Изградња овог колектора је неопходна како би се обезбедило безбедно каналисање, нарочито низводних делова „Булбуреског слива“, коме припада и предметни план.

За изградњу овог колектора траса је дефинисана у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I - XIX) („Службени лист града Београда“, бр. 20/16 и 97/16).

Градска канализација се планира у јавним површинама, у коловозу саобраћајница са обезбеђеним приступом возилима за потрбе одржавања у случају интервенција (колско-пешачка стаза мин. ширине 3,5 м и слободног приступа изнад од мин. 4,5 м).

На местима изнад ревизионих силаза не планира се паркирно место, као ни ометање њиховог отварања.

Пројекте канализације радити према стандардима и техничким прописима ЈКП „Београдски водовод и канлизација“.

Према условима ЈКП''Београдски водовод и канализација,'' Служба за развој, архив.бр. 30804 бр. I4-1/875 од 09.05.2018.год.

##### 4.2.3.	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр. 7 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:500)

Табела 05 – Електроенергетски објекти и комплекси - грађевинске парцеле

| Назив јавне површине | Број катастарске парцеле | Ознака грађ. парц. |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторска станица | К.О. Звездара Делови катастарских парцела: 4254, 4255/104, 4270/3 | ТС |

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из графичког прилога бр.5 „План парцелације са смерницама за спровођење“,             Р 1:500.

У оквиру границе Плана нису изграђени, нити се планирају, електроенергетски (ее) објекти напонског нивоа 110 kV или вишег.

У оквиру границе Плана изграђени су следећи ее објекти:

- четири (4) подземна вода 35 kV, веза трансформаторске станице (ТС) 35/10 kV „Шеста Мушка“ са ТС 110/35 kV „Београд 4“. Водови су изграђени, по два (2) у истом рову, западном страном Улице Батутова испод тротоарског простора и зелених површина;

- једна (1) ТС 10/0,4 kV „Булевар Краља Александра бр. 217 Бгд“ (регистарског броја Б-393). ТС је изграђена у оквиру постојећег објекта уз Булевар краља Александра;

- подземни кабловски водови 10 kV за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV. Водови 10 kV изграђени су у тротоарском простору пратећи коридор постојећих саобраћајних површина;

- кабловски водови 1 kV за напајање: објеката, јавног осветљења (ЈО) и семафорске сигнализације. Водови 1 kV изграђени су подземно и надземно, на армирано бетонским стубовима, у неизграђеним површинама и тротоарском простору пратећи коридор постојећих саобраћајних површина.

Постојеће саобраћајне површине опремљене су инсталацијама ЈО.

Напајање електричном енергијом предметног подручја оријентисано је на ТС 35/10 kV „Шеста Мушка“.

Уколико се при извођењу радова угрожавају водови 35 kV, 10 kV и 1 kV потребно их је заштитити, односно где то није могуће изместити. Ее водове заштитити навлачењем заштитних цеви преко каблова на угроженој деоници или изместити на приближно исто место уз задржавање постојећих веза.

На основу урбанистичких показатеља, специфичног оптерећења за поједине кориснике, као и Техничке препоруке број 14б (издата од стране „Електропривреда Србије“– дирекција за дистрибуцију електричне енергије) планирана једновремена снага за посматрано подручје износи 585 kW. На основу процењене једновремене снаге планира се изградња слободностојеће ТС 10/0,4 kV инсталисане снаге 630 kVA, капацитета 1000 kVA.

За потребе изградње планиране ТС, Планом је обезбеђена грађевинска парцела ТС са директним приступом саобраћајној површини. Није потребно ограђивање објекта.

У циљу напајања поменуте ТС 10/0,4 kV планира се изградња два (2) подземна кабловска водова 10 kV од постојећег кабловског вода 10 kV, изграђеног западном страном Улице Милоша Зечевића који повезује ТС 10/0,4 kV рег. бр. Б-393 са ТС 35/10 kV „Шеста Мушка“, до планиране ТС.

Планиране кабловске водове 10 kV положити испод тротоарског простора јужном страном Улице Радоја Домановића.

Од планиране ТС 10/0,4 kV до потрошача електричне енергије планира се полагање подземне ее мреже      1 kV.

Планира се опремање инсталацијама осветљења свих саобраћајних и зелених површина као и паркинг простора. За напајање осветљења поставити, на зеленој површини или тротоарском простору, одговарајући број мерно разводних ормана ЈО. Планиране разводне ормане прикључити, на погодном месту, на планирану ТС 10/0,4 kV. На погодном месту изградити подземни вод 1 kV од разводих ормана до стубова ЈО. За напајање светиљки планира се изградња, по принципу „од стуба до стуба“, подземног кабловског вода 1 kV.

Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која одговара њиховој саобраћајној функцији, односно намени. На местима раскрсница, стајалишта и итд. поставити осветљење јачег интезитета.

Димензије разводних ормана ЈО износе оријентационо: 0,3 x 1,0 x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина). Такође, оријентациона димензија темеља стуба ЈО износи: 0,6 x 0,6 x 1,2 m³ (ширина x дужина x дубина).

Дуж свих саобраћајница, са најмање једне стране, планирају се трасе за полагање горе поменутих ее водова 35 kV, 10 kV и 1 kV, као и водова ЈО, са одговарајућим прелазима саобраћајнице. Планиране ее водове постављати подземно испод тротоарског простора, у рову дубине 1,1 m за водове 35 kV, односно 0,8 m за водове 10 kV и 1 kV и ширине у зависности од броја ее водова у рову, дуж планираних и постојећих ее траса.

Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника 160 mm за водове 35 kV, односно 100 mm за водове 10 kV и 1 kV. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за подземне водове 35 kV и 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 1 kV.

Табела 06– Правила грађења за трансформаторску станицу

| ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ТРАНСФОРМАТОРСКУ СТАНИЦУ 10/0,4 kV |  |
| --- | --- |
| грађевинска парцела | ТС уз интерну саобраћајницу у оквиру блока, П = 29 m²; |
| намена | Трансформаторска станица 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA. |
| положај објекта на парцели | Због полагања уземљења ТС, слободан простор око објекта је најмање 1 m. Објекат ТС има обезбеђен манипулацијски простор са предње стране, а парцела има директан приступ са јавне саобраћајне површине. |
| висина објекта | Технолошкe висинe око 3 m. |
| архитектонско обликовање | Простор ТС састоји се од бетонског постоља (темеља) на који је постављен типски монтажнo бетонски објекат. Није потребно ограђивање објекта. |
| инжењерскогеолошки услови | Предметни терен је повољан за изградњу објеката, уз поштовање препорука дубина и начина темељења објеката у зависности од оптерећења које објекти преносе на темељно тло. Лесне наслаге се могу сматрати повољном средином за директно фундирање само у условима када је реално оптерећење у границама дозвољеног. Побољшање темељног тла, у циљу смањења деформабилности и заштите од провлажавања, вршити искључиво ”механичком стабилизацијом” лесног тла. Побољшање лесног тла не сме се вршити збијеним песковитим шљунком, јер се у њему касније акумулирају подземне воде које изазивају деградацију дубљих делова лесног тла. За новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС,“ бр. 101/15). |

Према Условима ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 2345/18 (01110 МГ, 80110 МИ) од 23.05.2018. год. и АД „Електромреже Србије“ бр. 130-00-UTD-003-418/217-002 од 21.05.2018. године.

##### 4.2.4.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр.7 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:500)

У оквиру границе Плана изграђени су следећи телекомуникациони (тк) објекти:

- оптички тк каблови за повезивање тк објеката, и бизнис корисника на транспортну мрежу Београда. Оптички тк каблови изграђени су у тк канализацији дуж Булевара краља Александра и даље Батутовом улицом;

- бакарни тк каблови за повезивање корисника на дистрибутивну тк мрежу.

Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, слободно у земљу и надземно а претплатници су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.

Предметно подручје, које се обрађује овим планским документом, припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) „Звездара“.

Уколико се при извођењу радова угрожава постојећа тк мрежа потребно ју је заштитити, односно где то није могуће изместити. Постојеће тк инсталације заштитити навлачењем заштитних цеви преко каблова на угроженој деоници, односно изместити дуж траса за планирану тк канализацију.

За планиране објекте вишепородичног становања потребно је изградити приступну тк мрежа GPON (гигабитна пасивна оптичка мрежа – енгл. Gigabit Passive Optical Network) технологијом у топологији FTTH (полагањем оптичког кабла до куће – енгл. Fiber To The Home) која се са централном концентрацијом повезује коришћењем оптичких каблова. У сваком планираном објекту вишепородичног становања  потребно је обезбедити простор у улазном ходнику објекта за унутрашњу монтажу оптичког дистрибутивног ормана (ОДО), оријентационих димензија: 0,2 x 0,5 x 0,55 m³ (ширина x дужина x висина).

За потребе бежичне приступне мреже потребно је изградити две (2) базне станице (БС).  За базне станице потребно је урадити посебну студију или анализу на основу којих ће бити дефинисана микролокација.

Оставља се тк оператору да у сарадњи са корисницима објекта одреди потребну величину простора, тaчну локацију, капацитет, као и место прикључења БС кроз израду техничке документације, сходно динамици изградње.

У циљу прикључења поменутих ОДО и БС на тк мрежу, планира се изградња тк канализације од постојеће тк канализације преко предметног подручја. Планирану тк канализацију реализовати у облику дистрибутивне тк канализације у коју ће се улачити оптички тк каблови.

Дуж свих саобраћајница, са најмање једне стране, планирају се трасе за полагање горе поменуте тк канализације, са одговарајућим прелазима саобраћајнице. Планирану тк канализацију постављати испод тротоарског простора, у рову дубине 0,8 m, односно 1,2 m испод коловоза (мерећи од горње коте цеви до доње коте коловоза) и ширине 0,4 m. Димензије тк окна износе оријентационо: 0,6 x 1,2 x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина), и повезују се са најмање две PVC (PEHD) цеви пречника 110 mm.

Од најближег наставка на постојећем оптичком тк каблу, кроз планирану и постојећу тк канализацију, планира се полагање оптичких тк каблова до ОДО и БС.

Према Условима „Телеком Србија“ а.д., број 178061/2-2018 од 15.05.2018.год.

##### 4.2.5.	ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр.8 „Топловодна и гасоводна мрежа и објекти“ Р 1:500)

Предметни простор припада топлификационом систему топлане "Коњарник", односно топлотном конзуму магистралног топловода пречника Ø610/800 mm, положеног у коридору  Булевара краља Александра. Топловод на грејном подручју ТО "Коњарник" ради у температурном и притисном режиму 120/55 °C и NP25, а прикључивање потрошача је индиректно путем топлотних подстаница са измењивачима топлоте.

Постојећи објекти који се налазе у оквиру предметног Плана делимично су топлификовани путем постојећих топловодних прикључака и топлотних подстаница, док остали потрошачи своје потребе за грејањем задовољавају користећи индивидуалне изворе енергије (ел.енергија или пећи са различитим основним енергентима).

У оквиру границе Плана изведени су следећи топловоди:

- топловод пречника Ø76.1/140 mm дуж улице Радоја Домановића;

- топловод пречника 114,3/200 mm са прикључним топловодом 48,3/110 mm у зони раскрснице Батутове и Хекторовићеве улице;

- прикључни топловоди  унутар блока као што је приказано на графичком прилогу „Топловодна мрежа и објекти“.

На бази урбанистичких показатеља, датих овим Планом, извршена је процена топлотног конзума за постојеће и планиране потрошаче  и он износи укупно cca Q=5,2 MW.

Прикључење постојећих и новопланираних објеката унутар границе Плана на постојећу топловодну мрежу остварити:

- реконструкцијом топловода пречника Ø76.1/140 mm од постојеће топловодне коморе у улици Милоша Зечевића дуж улице Радоја Домановића на пречник Ø219.1/315 mm;

- изградњом топловода пречника Ø219.1/315 mm  дуж улице Радоја Домановића;

- изградњом топловода пречника Ø168.3/250 mm  дуж Батутове улице;

- реконструкцијом дела топловод пречника 114,3/200 mm у зони раскрснице Батутове и Хекторовићеве улице на пречник Ø168.3/250 mm;

- изградњом топловодних прикључака одговарајућих пречника и топлотних подстаница у објектима.

Планирана топловодна мрежа за новопланиране потрошаче биће распоређена оптимално и постављена тако да представља најцелисходније решење у односу на просторне могућности постојећих и планираних саобраћајница, и  положаја осталих инфраструктурних водова.

Топловодну мрежу изводити у предизолованим цевима са минималним надслојем  земље од 0,6m.

Потребна топлотна енергија за предметно подручје добијаће се из планиране топловодне мреже, индиректно преко топлотних подстаница.

Топлотне подстанице сместити у приземне делове објеката. Оне морају имати обезбеђене приступно колско-пешачке стазе и прикључке на водовод, електричну енергију и гравитациону канализацију. Димензије топлотних подстаница, начин вентилирања и звучну изолацију пројектовати према стандардима ЈКП Београдске електране.

Приликом пројектовања и извођења планираног топловода придржавати се свих одредби из “Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду" ("Сл.лист града Београда" бр. 43/07 и 2/11) и „Правила о раду дистрибутивних система“ (“Сл.лист града Београда” бр.54/14).

Према Условима ЈКП „Београдске електране“, X-4988/3 од 13.09.2018.год.

##### 4.2.6.	ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

(графички прилог бр.8 „Топловодна и гасоводна мрежа и објекти“ Р 1:500)

У оквиру границе Плана није изведена гасоводна мрежа и објекти у надлежности ЈП „Србијагас“.

Према Условима ЈП „Србијагас“, бр.07-07/10605 од 04.05.2018. (431/18), 07-07/11574 од 16.05.2018.год

4.2.7.    ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР - ИК

Изменама и допунама плана обухваћен је део парцеле ул. Милоша Зечевића „ради повезивања планиране инфраструктурне мреже на постојећу и планирану мрежу дату важећим Планом Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, ("Сл. лист града Београда", бр.03/05“)

#### 4.3.	ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

(графички прилог бр.3 „Планирана намена површина“  Р 1: 500 и графички прилог бр.9 „Синхрон план“ Р 1: 500)

Све категорије зелених простора представљају изузетно драгоцене чиниоце природних, биолошких, еколошких и амбијенталних вредности планираног подручја.

Границом Плана обухваћене су три локације на којима се планирају јавне зелене површине.

Табела 07-  Јавне зелене површине – грађевинске парцеле

| Јавне зелене површине (тип) | Катастарске парцеле | Ознака грађ. парцеле | Оријентациона површина грађ. парцеле |
| --- | --- | --- | --- |
| Зелена површина | К.О.Звездара Делови катастарских парцела: 5157, 5158, 4272/2 и 4255/92 | ЗП-1 | 248,40 м2 |
| Зелена површина | К.О.Звездара Делови катастарских парцела: 4270/1, 7799/1 | ЗП-2 | 1229,20 м2 |
| Зелена површина | К.О.Звездара Делови катастарских парцела: 4256, 7799/1 | ЗП-3 | 963,10 м2 |

Напомена: У случају неслагања пописа катастарских парцела са графичким прилогом, меродаван је графички прилог бр.5 „План парцелације са смерницама за спровођење“, Р 1:500. Тачна површина грађевинске парцеле дефинише се приликом формирања у катастарском операту.

4.3.1. ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ  ЗП-1, ЗП-2 и ЗП-3 (зелене површине)

Грађевинске парцеле ЗП-1, ЗП-2 и ЗП-3 планирају се  као јавне зелене површине.

Већи део површина планира се са травњаком, ниским и у већој мери високим растињем. Зелене површине треба да заузимају минимално 70% укупне површине, док 30% површина планирати као поплочане стазе и просторе са елементима урбане опреме који треба да задовољи критеријуме удобности, трајности и мултифункционалности, односно да садрже:

- места за седење: клупе, зидиће и сл.

- елементе воде: чесме, фонтане и сл.

- јавно и декоративно осветљење.

Приликом реконструкције зелених површина није дозвољена изградња нових надземних и подземних објеката, осим инфраструктурних објеката од општег интереса утврђених на основу закона, на површини максимално 1% од укупне зелене површине.

Дозвољено је ограђивање зелених површин живом оградом висине до 90цм;

На поменутом простору кроз даљу детаљну разраду, планирати очување постојеће квалитетне вегетације и зелених површина, као добра од општег интереса и планирати подизање нових зелених површина (места за миран одмор и рекреацију становника, елементи воде, јавно и декоративно осветљење, скулптуре и сл.), које би допринеле већој визуелној и амбијенталној вредности предметног подручја.

Обезбедити правце пешачког кретања у складу са постојећим пешачким током у окружењу, као и приступачност зеленим површинама и њиховим садржајима корисницима простора.

Приликом избора садног материјала, изабрати репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације (листопадног и четинарског), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња.

Уколико се планира формирање колских приступа преко зелених површина, исте дефинисати у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај и ЈКП“Зеленило-Београд“.

Нивелационо-регулационим решењем обезбедити 1-2% пада терена (стазе и платоа) чиме се омогућава нормална дренажа површинских вода ка околниом околном порозном земљишту или кишној канализацији, за ште је неопходно обезбедити дренажне елементе.

Пројекат озељенавања радити на ажурираној геодетској подлози, са снимљеном постојећом  вегетацијом у границама интервенције и у контактној зони, у складу са саобраћајно нивелационим решењем и синхрон плану подземних инсталација.

Према Условима ЈКП“Зеленило-Београд“ бр.22535/1 од 21.09.2018.год.

4.4.  ДЕЧИЈА ЗАШТИТА И ОБРАЗОВАЊЕ

"На основу Анализе величине популације предшколске и школске деце на простору у границама Плана, планира се повећање од 33 деце узраста од 0-7 година и 45 деце узраста од 7-15 година.

4.4.1. Предшколске установе

У оквиру границе Плана се не налазе постојећи објекти предшколских установа ни објекти основне школе. У непосредној близини границе на удаљености од 500м евидентирано је три објекта Предшколске установе „Звездара“:

- „Дуга“, Суботичка 2;

- „Маштарија“, Прешевска 61а и

- „Славуј“, Чеде Мијатовића број 6.

С обзиром на планирани број деце предшколског узраста, као и просторна ограничења Плана, смештај овог броја предшколсе деце треба предвидети у постојећим објектима у контактном подручју.

4.4.2. Основне школе

У гравитационој зони на удаљености од 2км од предметног подручја, налазе се следеће основне школе:

-ОШ „Јелена Ћетковић“, Врањска 22;

- ОШ „Вељко Дугошевић“, Милана Ракића 41 и

-ОШ „Марија Бурсаћ“, Милана Ракића 81. "

У оквиру границе плана не планира се изградња објеката основног образовања.

Према Условима Секретаријата за образовање и дечију заштиту  VII-03 br. 35-45/2018.

4.5. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Примарна здравствена заштита становника општине Звездара организована је у 8 пунктова од чега су најближи објекти задравствене заштите у којима становници предметног подручја могу остваривати здравствену заштиту:

- Централни објекат дома здравља Звездара у Улици Олге Јовановић 11, удаљен око 1,5км од предметног подручја

- Здравствена амбуланта „Северни булевар“, у Улици Вељка Дугошевића 44, удаљена 2,0км од предметног подручја и

- Здравствена амбуланта „Далматинска“ у Далматинској улици бр.104, удаљена 2,0км од предметног подручја.

На основу планираног повећања у границама предметног Плана које износи 447 становника са структуром 34 (7,64%) деце предшколског узраста, 47 (10,55%) деце узраста од 7-19 година, 366 (81,81%) становника од 20 и више година и 200 (44,76%) жена старости преко 18 година, не планира се изградња нових објеката здравствене заштите.

Према Условима Секретаријата за здравство II- 01 br 50-352/18

### ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПАРЦЕЛЕ У ОСТАЛИМ НАМЕНАМА

(графички прилог бр.3 „Планирана намена површина“  Р 1: 500 и графички прилог бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“ Р 1: 500)

### ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  ЗА ПАРЦЕЛЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Општа правила уређења и грађења односе се на све остале намене, односно  зоне и подзоне унутар тих намена.

    - Правила за парцелацију и препарцелацију у блоку

Услови за могуће трансформације (парцелацију и препарцелацију) парцела ближе су дефинисани у оквиру правила грађења за поједине зоне и подзоне са истим правилима грађења. Није дозвољено спајање парцела које се налазе у различитим зонама или подзонама датим у овом плану.

    - Положај објекта на парцели/блоку

- Положај објекта у блоку регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на: регулацију блока, бочне границе парцеле и задњу границу парцеле.

- Грађевинска линија је обавезујућа када се зграда мора поставити на њу. У осталим случајевима, грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта. Основа објекта може бити мања од максималне границе градње, осим ако посебним правилима за зоне и подзоне није другачије дефинисано.

Врста, положај и степен обавезности планираних грађевинских линија дати су у посебним правилима за зоне и позоне са истим правилима грађења.

- Однос грађевинске линије према регулационој линији блока одређује се растојањем од  регулационе линије.  Растојање грађевинске линије од регулације блока исказује се нумерички или аналитички – геодетским тачкама.

- Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле. Правила за положај подземе грађевинске линије у односу на регулациону линију и грађевинску линију приземља дата су у посебним правилима за зоне и подзоне.

- Уколико је објекат са предбаштом, односно грађевинска линија је повучена у односу на регулациону линију, у простору предбаште  није дозвољено: формирање паркинг простора, изградња  гаража и помоћних објеката. Дозвољено је формирање пешачких стаза и рампи за приступ подземним гаражама, а преостали  делови простора се морају уредити као зелене и поплочане површине (у складу са правилима за минимални проценат зеленила на парцели и изградњу подземних етажа).

- Када су бочни зидови (једнострано или двострано узиданог) објекта постављени на бочну границу парцеле није дозвољено  отварања прозорских отвора, без обзира на висинску разлику у односу на објекат на суседној пацели.

- У оквиру парцеле, а изван зоне грађења, дозвољена је изградња базена, фонтана и урбаног мобилијара који не улазе у обрачун урбанистичких параметара.

- Максимална висина венца пуне етаже је дата у посебним правилима за сваку зону.

    - Еркери, испади и излози

- Уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају еркери на објектима могу прелазити регулациону линију:

- максимално 0,6 m од грађевинске линије ако је тротоар једнак или мањи од 3,5 m и то максимално на 40% површине уличне фасаде и на минималној висини од 4 m изнад тротоара и

- максимално 1 m ако је тротоар већи од 3,5 m, а ширина улице већа од 15 m и то на максимално 50% површине уличне фасаде и на минималној висини од 4,0 m изнад тротоара.

- Нису дозвољени еркери ван грађевинске линије на делу објекта према задњој граници парцеле као ни према бочним границама парцела, односно према суседним објектима.

- Еркери на деловима објеката у низу не смеју угрожавати приватност суседних објеката. Хоризонтална пројекција линије еркера може бити највише под углом од 45 степени од најближег отвора на суседном објекту.

- Испред регулационе линије зграде, у простору јавне саобраћајнице, не могу се накнадно градити степеништа и улази.

- Излог трговинске радње може бити препуштен у односу на грађевинску линију максимално 30 cm, под условом да је минимална ширина тротоара 3 m.

    - Број објеката на једној парцели и грађевински комплекс

- На грађевинској парцели је дозвољена изградња једног објекта.

- Није дозвољена изградња помоћних објеката на парцели.

- У случају изградње новог објекта на парцели, уклањају се сви постојећи објекти, укључујући и помоћни.

    - Светларник

- За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. Приликом пројектовања новог објекта  поштовати положај и димензије светларника постојећег  суседног објекта, и пресликати га у пуној ширини. Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара  0,5m2 светларника, при чему он не може бити мањи од  6,0m2.

Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m. Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање  атмосферских вода.  Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника.

    - Приземље

- Када је грађевинска линија повучена од регулационе линије,  кота пода приземља одређује се у односу на нулту коту.  Када се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља се одређује у односу на  приступну саобраћајницу.

- Кота приземља планираних објеката може бити максимум 1,6m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте.

- Кота приземља планираних објеката на равном терену не може бити нижа од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте.

- Кота приземља планираних објеката на стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је кота терена нижа од коте приступне саобраћајнице, може бити максимум 1,6 m нижа од највише коте приступне саобраћајнице.

- Код објеката у чијем приземљу се планира нестамбена намена (пословање) уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, кота приземља може бити максимално 0,2 m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте, при чему се висинска разлика решава денивелацијом унутар објекта.

- Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је максимално 1.6 m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања.

    - Правила за интервенције на постојећим објектима

      - Постојећи објекти који нису изграђени у складу са правилима плана

- Постојећи објекти или делови објеката који се налазе на парцелама јавних површина, коридорима саобраћајница и инфраструктурних водова или на парцелама јавних објеката, морају се уклонити.

- Уколико се постојећи објекат налази изван грађевинских линија дефинисаних посебним правилима за зоне и подзоне,  на истим се могу извршити интервенције у оквиру постојећег габарита, без његове измене или било каквог проширења, тј. само у циљу побољшавање услова коришћења (изградња купатила, замена инсталација, увођење централног грејања и сл.) санације и текућег одржавања. Дозвољава се пренамена постојећих таванских простора и помоћних простора у објекту адаптирањем у  корисни стамбени простор, односно поткровље.  За сваку нову стамбену јединицу или пословни простор обезбедити паркирање на парцели, у складу нормативима датим овим планом.

- Становање у подруму и сутерену се не дозвољава.

      - Постојећи објекти који су изграђени у складу са правилима плана

- Дозвољена је пренамена постојећих таванских простора и формирања поткровља у објекту,  адаптирањем у корисни стамбени простор, без промене висина и других геометријских одлика крова. У случају промене  намене потребно је обезбедити одговарајући број паркинг места за нове капацитете према нормативима.

- Није дозвољено надзиђивање и измена геометрије постојећег крова ради формирања поткровља постојећих  објеката у зони М4,  који  су евидентирани у катастарско-топографској подлози ових Измена и допуна плана.

- Није дозвољено затварање приземља код  постојећих стамбених објеката са отвореним приземљима, нити затварање колонада или пасажа.

- Становање у подруму и сутерену се не дозвољава.

- Не дозвољава се промена намене подземних етажа којом се подрумске и сутеренске просторије у постојећем објекту повезују са спољним простором или другим деловима зграде, осим ради изградње техничких просторија, простора намењеног за гараже, станарских остава, и слично.

- Не дозвољава се доградња и надзиђивање постојећих објеката у зони М4, односно проширење габарита надземних делова објеката, с обзиром да су правила грађења и максималне вредности параметара за изградњу нових објеката дате као обавезујуће.

- Није  дозвољено затварање балкона, лођа и тераса, осим као јединствена интервенција за све етаже, односно терасе или лође, која се изводи једновремено, у истом материјалу и боји, у складу са постојећим елементима зграде.

- Није дозвољена доградња вертикалних комуникације (степеништа и лифтова) изван задатих грађевинских линија и зона грађења.

### ПОСЕБНА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  ЗА ЗОНЕ / ПОДЗОНЕ

#### СТАНОВАЊЕ И СТАМБЕНО ТКИВО – ЗОНА „С“

##### ПОДЗОНА „С5.1“

| основна намена и начин постављања објеката | Вишепородично становање. Постојећи слободностојећи објекти становања у отвореном блоку који се задржавају као у постојећем стању*. |
| --- | --- |
| компатибилност намене | Дозвољена је пренамена приземља у компатибилне намене до 20% укупне БРГП објекта. Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство, трговина и сл. |
| број објеката на парцели | Задржава се постојећи број објеката на парцели. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | Није дозвољена промена или деоба грађевинских парцела. |
| положај објекта на парцели | Објекти се задржавају у оквиру постојећих грађевинских линија, како је приказано на графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план" Р 1:500". |
| индекс заузетости парцеле („З“) | Као у постојећем стању* |
| висина венца и висина објекта | Као у постојећем стању* |
| кота пода приземља | Кота пода приземља се задржава у постојећем стању* |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10%. Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | У случају пренамене простора, потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². Не дозвољава се колски приступ парцелама из Улице Нова 1. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | Задржава се постојећи изглед објеката. Није могуће накнадно формирање било каквих препуста на фасадним површинама. Нису дозвољени: доградња, надзиђивање и измена геометрије постојећег крова ради формирања поткровља постојећих објеката. Није дозвољена доградња или надзиђивање помоћних објеката на парцели. Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање објеката. |
| архитектонско обликовање | Као у постојећем стању* |
| услови за ограђивање парцеле | Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела према бочним и задњој граници парцеле оградом висине до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Нетранспарентни део ограде може бити максдималне висине до 0,90m. Ограда и стубови ограде се постављају тако да буду на грађевинској парцели која се ограђује. Није дозвољено ограђивање парцеле према регулационој линији. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |

Као у постојећем стању* - Mеродавно je постојеће стање у тренутку израде Плана евидентирано на Катастарско-топографском плану.

##### ПОДЗОНЕ „С5.2а“

| основна намена и начин постављања објеката | Вишепородично становање. |
| --- | --- |
| компатибилност намене | Компатибилна намена дозвољена у овој подзони је: комерцијални и пословни садржаји. Планирани однос становања и пословања износи 51-90 : 49-10%. Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу парцеле. Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство, трговина и сл. |
| број објеката на парцели | Задржава се постојећи број објеката на парцели. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | Овим планом дефинисане су грађевинске парцеле ГП3, ГП4, ГП5 и ГП6 у подзони „С5.2а“. Није дозвољена парцелација или препарцелација ових грађевинских парцела. |
| положај објеката на парцели | Објекти се задржавају у оквиру постојећих грађевинских линија, како је приказано на графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план" Р 1:500". |
| максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца последње пуне етаже дата je у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Изнад максималне висине венца последње пуне етаже дозвољена је максимално једна повучена етажа или поткровље. |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10% Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Изнад подземне гараже формирати затрављене површине са минималном дебљином супстрата у складу са савременим технологијама (зелени кров), у аранжманима са нижим врстама вегетације. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | Дозвољава се надоградња постојећих објеката у оквиру постојећег габарита, до максималне дозвољене висине венца последње пуне етаже дате у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Дозвољава се формирање отвора помоћних просторија на фасадама према бочним границама парцеле на новоизграђеним етажама, са парапетом минмалне висине 1,6м. Не дозвољавају се доградња и надзиђивање помоћних објеката на парцели. Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање постојећих објеката. |
| архитектонско обликовање | Све интервенције изводити у духу савремене архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а волуменима се уклапајући у градитељски контекст као и намену објекта. Повучени спрат (Пс) се формира повлачењем мин. 1,5m у односу на грађевинску линију на делу објекта према улици и према задњој граници парцеле, у целој ширини објекта. Површине кровних тераса добијених повлачењем етаже припајају се одговарајућим становима на тој етажи. Застакљивање и наткривање повучених спратова није дозвољено. Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров (до макс. 15°) са одговарајућим кровним покривачем. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. Уколико се формира поткровље, максимална висина назитка је 1.6м од коте пода последње етаже до тачке прелома кровне косине. Максимални нагиб кровних равни је 30 степени. Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. |
| услови за ограђивање парцеле | Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела према бочним и задњој граници парцеле оградом висине до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Нетранспарентни део ограде може бити максдималне висине до 0,90m. Ограда и стубови ограде се постављају тако да буду на грађевинској парцели која се ограђује. Није дозвољено ограђивање парцеле према регулационој линији. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| инжењерско геолошки услови | За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15). |

##### ПОДЗОНА „С5.2б“

| основна намена и начин постављања објеката | Вишепородично становање. |
| --- | --- |
| компатибилност намене | Компатибилна намена дозвољена у овој подзони је: комерцијални и пословни садржаји. Планирани однос становања и пословања износи 51-90 : 49-10%. Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу парцеле. Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство, трговина и сл. |
| број објеката на парцели | Дозвољена је изградња једног објекта на парцели. Није дозвољена изградња помоћног објекта на парцели – гараже, оставе и сл. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | Свака грађевинска парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину и прикључак на инфраструктурну мрежу. Минимална површина грађевинске парцеле је 300 m2 . Минимална ширина грађевинске парцеле према јавној површини је 12m. Дозвољено је међусобно спајање катастарских парцела у оквиру подзоне „С5.2б“ |
| положај објеката на парцели | Објекте поставити на грађевинске линије према регулацији и на дворишну грађевинску линију, како је дефинисано у графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Планирају се двострано узидани објекти, осим на катастарским парцелама: 4255/53 и 4255/46 КО Звездара, где се објекти постављају на грађевинске линије према бочним границама парцеле, како је дефинисано у графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле, а може да се поклапа са регулационом линијом. Mаксимална површина подземних етажа је 85% површине парцеле. |
| максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца последње пуне етаже дата je у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р1:500. Изнад максималне висине венца последње пуне етаже дозвољена је максимално једна повучена етажа или поткровље. |
| кота пода приземља | Кота пода приземља може бити највише 1.6м виша од нулте коте, без обзира на намену, под условом да приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10%. Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Изнад подземне гараже формирати затрављене површине са минималном дебљином супстрата у складу са савременим технологијама (зелени кров), у аранжманима са нижим врстама вегетације. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање и реконструкција у оквиру габарита постојећег објекта. |
| архитектонско обликовање | Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а волуменима се уклапајући у градитељски контекст као и намену објекта. Приликом пројектовања објеката који се калканом везују за постојећи објекат мање висине венца, односно спратности, обезбедити складно повезивање венаца на објектима, тако што ће се обавезати повлачење калкана зграде више спратности за мин. 1,5m од границе парцеле, уз омогућавање отварања отвора стамбених и пословних просторија. Повучени спрат (Пс) се формира повлачењем мин. 1,5m у односу на грађевинску линију на делу објекта према улици и према задњој граници парцеле, у целој ширини објекта. Површине кровних тераса добијених повлачењем етаже припајају се одговарајућим становима на тој етажи. Застакљивање и наткривање повучених спратова није дозвољено. Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров (до макс. 15°) са одговарајућим кровним покривачем. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. Уколико се формира поткровље, максимална висина назитка је 1.6м од коте пода последње етаже до тачке прелома кровне косине. Максимални нагиб кровних равни је 30 степени. Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. |
| услови за ограђивање парцеле | Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела према бочним и задњој граници парцеле оградом висине до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Нетранспарентни део ограде може бити максдималне висине до 0,90m. Ограда и стубови ограде се постављају тако да буду на грађевинској парцели која се ограђује. Није дозвољено ограђивање парцеле према регулационој линији. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| инжењерско геолошки услови | За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15). |

##### ПОДЗОНА „С5.3а“

| основна намена и начин постављања објеката | Вишепородично становање. |
| --- | --- |
| компатибилност намене | Компатибилна намена дозвољена у овој подзони је: комерцијални и пословни садржаји. Планирани однос становања и пословања износи 51-90 : 49-10%. Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу парцеле. Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство, трговина и сл. |
| број објеката на парцели | Дозвољена је изградња једног објекта на парцели. Није дозвољена изградња помоћног објекта на парцели – гараже, оставе и сл. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | Катастарска парцела 4255/57 КО Звездара испуњава услов да буде грађевинска парцела. Није дозвољена деоба катастарске парцеле. |
| положај објеката на парцели | Објекте поставити на грађевинске линије (према регулацији и на бочну грађевинску линију) како је дефинисано у графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле, а може да се поклапа са регулационом линијом. Mаксимална површина подземних етажа је 85% површине парцеле. |
| растојање од бочне границе парцеле | Положај објекта у односу на бочне границе парцеле је дат у графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Не дозвољава се формирање отвора на делу бочне фасаде према суседној к.п. 4255/58 КО Звездара. На фасадама оријентисаним према регулационим линијама дозвољава се формирање отвора стамбених и пословних просторија. |
| максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца последње пуне етаже дата je у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р1:500. Изнад максималне висине венца последње пуне етаже дозвољена је максимално једна повучена етажа или поткровље. |
| кота пода приземља | Кота пода приземља објекта је највише 1.6 m виша од нулте коте, без обзира на намену, под условом да приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10%. Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Изнад подземне гараже формирати затрављене површине са минималном дебљином супстрата у складу са савременим технологијама (зелени кров), у аранжманима са нижим врстама вегетације. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². Не дозвољава се колски приступ парцели из Улице Нова 1. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање и реконструкција у оквиру габарита постојећег објекта. |
| архитектонско обликовање | Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а волуменима се уклапајући у градитељски контекст као и намену објекта. Повучени спрат (Пс) се формира повлачењем мин. 1,5m у односу на грађевинску линију на делу објекта према Улици Радоја Домановића, у целој ширини објекта. Површине кровних тераса добијених повлачењем етаже припајају се одговарајућим становима на тој етажи. Застакљивање и наткривање делова или целих повучених спратова није дозвољено. Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров (до макс. 15°) са одговарајућим кровним покривачем. Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте венца последње пуне етаже у равни фасадног платна. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. Уколико се формира поткровље, максимална висина назитка је 1.6м од коте пода последње етаже до тачке прелома кровне косине. Максимални нагиб кровних равни је 30 степени. Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. |
| услови за ограђивање парцеле | Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела према свим границама парцеле оградом висине до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Нетранспарентни део ограде може бити максдималне висине до 0,90m. Ограда и стубови ограде се постављају тако да буду на грађевинској парцели која се ограђује. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| инжењерско геолошки услови | За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15). |

##### ПОДЗОНЕ „С5.3б“

| основна намена и начин постављања објеката | Вишепородично становање. |
| --- | --- |
| компатибилност намене | Компатибилна намена дозвољена у овој подзони је: комерцијални и пословни садржаји. Планирани однос становања и пословања износи 51-90 : 49-10%. Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу парцеле. Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство, трговина и сл. |
| број објеката на парцели | Задржава се постојећи број објеката на парцели. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | Катастарска парцела 4255/58 КО Звездара испуњава услов да буде грађевинска парцела. Није дозвољена деоба катастарске парцеле. |
| положај објеката на парцели | Објекти се задржавају у оквиру постојећих грађевинских линија, како је приказано на графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план" Р 1:500. |
| максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца последње пуне етаже дата je у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р1:500. Изнад максималне висине венца последње пуне етаже дозвољена је максимално једна повучена етажа или поткровље. |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10% Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Изнад подземне гараже формирати затрављене површине са минималном дебљином супстрата у складу са савременим технологијама (зелени кров), у аранжманима са нижим врстама вегетације. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | Дозвољава се надоградња постојећег објекта у оквиру постојећег габарита, до максималне дозвољене висине венца последње пуне етаже дате у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Не дозвољава се формирање отвора према бочним границама парцеле на новоизграђеним етажама. Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање и реконструкција у оквиру габарита постојећег објекта. |
| архитектонско обликовање | Све интервенције изводити у духу савремене архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а волуменима се уклапајући у градитељски контекст као и намену објекта. Повучени спрат (Пс) се формира повлачењем мин. 1,5m у односу на грађевинску линију на делу објекта према улици и према задњој граници парцеле, у целој ширини објекта. Површине кровних тераса добијених повлачењем етаже припајају се одговарајућим становима на тој етажи. Застакљивање и наткривање повучених спратова није дозвољено. Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров (до макс. 15°) са одговарајућим кровним покривачем. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. Уколико се формира поткровље, максимална висина назитка је 1.6м од коте пода последње етаже до тачке прелома кровне косине. Максимални нагиб кровних равни је 30 степени. Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. |
| услови за ограђивање парцеле | Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела према бочним и задњој граници парцеле оградом висине до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Нетранспарентни део ограде може бити максдималне висине до 0,90m. Ограда и стубови ограде се постављају тако да буду на грађевинској парцели која се ограђује. Није дозвољено ограђивање парцеле према регулационој линији. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| инжењерско геолошки услови | За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15). |

##### ПОДЗОНА „С5.4“

| основна намена и начин постављања објеката | Вишепородично становање. Обавезно је планирати нестамбене намене у делу приземља оријентисаном према Улици Батутова. |
| --- | --- |
| компатибилност намене | Компатибилна намена дозвољена у овој подзони је: комерцијални и пословни садржаји. Планирани однос становања и пословања износи 51-90 : 49-10%. Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу парцеле. Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство, трговина и сл. |
| број објеката на парцели | Дозвољена је изградња једног објекта на парцели. Није дозвољена изградња помоћног објекта на парцели – гараже, оставе и сл. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | Свака грађевинска парцела мора имати непосредан колски приступ на јавну саобраћајну површину и прикључак на инфраструктурну мрежу. Минимална површина грађевинске парцеле је 300 m2 . Минимална ширина грађевинске парцеле према јавној површини је 12m. У случају када грађевинска парцела има излаз на више саобраћајница, минимална ширина фронта парцеле примењује се на све ободне саобраћајнице. Дозвољава се промена граница катастарских парцела и формирање грађевинских парцела спајањем и деобом катастарских парцела, целих или делова, у свему према условима овог Плана. |
| положај објеката на парцели | Објекти су по положају у непрекинутом низу. Објекте поставити на грађевинске линије према регулацији и на дворишну и бочне грађевинске линије како је дефинисано у графичком прилогу бр.4а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. Подземна грађевинска линија не сме да прелази границе парцеле, а може да се поклапа са регулационом линијом. Mаксимална површина подземних етажа је 85% површине парцеле. На кп 4255/61 КО Звездара, планира се једнострано узидани објекат. Повлачење грађевинске линије према граници са к.п. 4255/60 КО Звездара извести како је дато у графичком прилогу 4.а „Регулационо-нивелациони план“, Р 1: 500. На делу бочне фасаде где је растојање од бочне границе парцеле 4м дозвољава се формирање отвора помоћних просторија са парапетом минималне висине 1,6м. На делу фасаде где је растојање од бочне границе парцеле 7м, дизвољава се формирање отвора стамбених и пословних просторија. Објекат поставити на бочну границу парцеле према грађевинској парцели ГП-2. |
| максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца последње пуне етаже дата je у графичком прилогу бр. 4а „Регулационо-нивелациони план“, Р1:500. Изнад максималне висине венца последње пуне етаже дозвољена је максимално једна повучена етажа или поткровље. |
| кота пода приземља | Кота приземља планираних објеката може бити максимално 0,2 m виша од коте приступне саобраћајнице. |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10%. Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Изнад подземне гараже формирати затрављене површине са минималном дебљином супстрата у складу са савременим технологијама (зелени кров), у аранжманима са нижим врстама вегетације. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | Потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². Не дозвољава се колски приступ парцелама из Улице Нова 1 осим новоизграђеном објекту на кат. парцели 4255/63 КО Звездара. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање и реконструкција у оквиру габарита постојећих објеката. |
| архитектонско обликовање | Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а волуменима се уклапајући у градитељски контекст као и намену објекта. Приликом пројектовања објеката који се калканом везују за постојећи објекат мање висине венца, односно спратности, обезбедити складно повезивање венаца на објектима, тако што ће се обавезати повлачење калкана зграде више спратности за мин. 1,5m од границе парцеле, уз омогућавање отварања отвора стамбених и пословних просторија. Повучени спрат (Пс) се формира повлачењем мин. 1,5m у односу на грађевинску линију на делу објекта према улици Батутова, у целој ширини објекта. Површине кровних тераса добијених повлачењем етаже припајају се одговарајућим становима на тој етажи. Застакљивање и наткривање делова или целих повучених спратова није дозвољено. Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте венца последње пуне етаже у равни фасадног платна. Кров изнад повучене етаже пројектовати као плитак коси кров (до макс. 15°) са одговарајућим кровним покривачем. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. Уколико се формира поткровље, максимална висина назитка је 1.6м од коте пода последње етаже до тачке прелома кровне косине. Максимални нагиб кровних равни је 30 степени. Прозорски отвори на поткровљу се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. Облик и ширина баџе морају бити усклађени са елементима фасаде. Није дозвољено формирање поткровља у више нивоа. |
| услови за ограђивање парцеле | Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела према бочним и задњој граници парцеле и према грађевинској парцели СП-2 -регулацији Улице Нова 1, оградом висине до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Нетранспарентни део ограде може бити максдималне висине до 0,90m. Ограда и стубови ограде се постављају тако да буду на грађевинској парцели која се ограђује. Није дозвољено ограђивање парцеле према регулационој линији Улице Батутова. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| инжењерско геолошки услови | За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15). |

#### ЗОНА МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА „М4“

| основна намена површина | Mешовити градски центри У приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални садржаји. Не дозвољава се пренамена станова у друге намене. На постојећим помоћним објектима (гараже) није дозвољена пренамена у друге намене. |
| --- | --- |
| број објеката на парцели | Као у постојећем стању* |
| правила за формирање грађевинске парцеле | У оквиру зоне М4, није дозвољена препарцелација постојећих парцела, која би угрозила могућност колских приступа постојећим паркинзима у унутрашњости блока. Дозвољава се парцелација парцела у циљу функционалнијег решења колских приступа постојећим паркинзима у унутрашњости блока |
| индекс заузетости парцеле | Као у постојећем стању* |
| максимална виисна венца и максимална висина објекта | Као у постојећем стању* |
| кота пода приземља | Кота пода приземља се задржава у постојећем стању* |
| услови за слободне и зелене површине | Минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом је 10%. Слободне и зелене површине на парцели уредити и применити квалитетне материјале и засторе. Елементи за поплочавање су: камене и бетонске плоче, коцке, опекарски елементи, вештачки или природни, еколошки материјали. На зеленим површинама на тлу, планирати лишћарско дрвеће или четинарске врсте дрвећа које имају повољне санитарно-хигијенске особине. Шибље и перене планирају се на мањим затрављеним просторима, у аранжманима са нижим врстама дрвећа до 5 метара. |
| решење саобраћаја/ паркирања | У случају пренамене простора, потребан број паркинг места обезбедити у оквиру припадајуће парцеле на основу норматива: - минимум за становање 1.1ПМ по стану - комерцијални садржаји: - 1ПМ на 50м2 НГП продајног простора трговинских садржаја, - 1ПМ на 60м2 НГП административног или пословног простора, - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта, 1ПМ на 50 m² корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m². Задржавају се сви постојећи колски приступи парцелама и све постојеће интерне саобраћајне површине у дворишном делу парцеле. |
| архитектонско обликовање | Као у постојећем стању* |
| интервенције на постојећим објектима | Задржава се постојећи изглед објеката. Није могуће накнадно формирање било каквих препуста на фасадним површинама. Нису дозвољени: доградња, надзиђивање и измена геометрије постојећег крова постојећих објеката. Није дозвољена доградња или надзиђивање помоћних објеката (гаража) на парцели. Није дозвољено затварање приземља код постојећих објеката са отвореним приземљима, нити затварање колонада или пасажа. Дозвољавају се: адаптација, санација, инвестиционо и текуће одржавање објеката. |
| услови за ограђивање парцеле | Није дозвољено ограђивање парцела. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу, односно алтернативни извор енергије. |

Као у постојећем стању* - Mеродавно je постојеће стање у тренутку израде Плана евидентирано на Катастарско-топографском плану.

##### 6.	БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

Табела 08 Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо

| НАМЕНА ПОВРШИНА | Постојеће стање (oријетационо) | Планирано стање (оријентационо) |
| --- | --- | --- |
| Површина плана |  |  |
| БРГП становања | 47.003 m² | 59.328 m² |
| БРГП пословања | 4.540 m² | 5.258 m² |
| БРГП укупно I | 51.543 m² | 64.586 m² |
| број станова | 588 | 742 |
| број становника | 1.704 | 2.151 |

##### 7. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ: ПРЕДЛОЖЕНИХ ПЛАНОМ И ПО ПГР-У ЗА ЗОНУ

Табела 09.а

| ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊE У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ ЗОНИ ГРАДА (С5)-ПОДЗОНА „С5.1“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРИ | ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |
| Индекс изграђености | Као у постојећем стању* | 3.5 |
| Индекс заузетости | Као у постојећем стању* | 60%, у централној зони до 70% |
| Оријентациона спратност | Од П+2+Пк до П+3+Пк (Као у постојећем стању*) | П+6+Пк/Пс |
| Максимална висина венца и максимална висина објекта | Као у постојећем стању* | максимална висина венца објекта је до 24.0m максимална висина слемена објекта је до 27.5m |
| Минимални проценат слободних површина на парцели / од тога зелених површина у дирекном контакту са тлом | Као у постојећем стању* | мин.40%, у централној зонни мин 30% /мин 10% |

Као у постојећем стању* - Mеродавно je постојеће стање у тренутку израде Плана евидентирано на Катастарско-топографском плану.

Табела 09.б

| ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊE У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ ЗОНИ ГРАДА (С5)-ПОДЗОНА „С5.2“, С5.3“ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРИ | ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |
| Индекс изграђености | Грађевинске линије дате аналитилитичким тачкама | 3.5 |
| Индекс заузетости | Грађевинске линије дате аналитилитичким тачкама | 60%, у централној зонни до 70% |
| Оријентациона спратност | П+4+Пс | П+6+Пк/Пс |
| Максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца 18.0 m Максимална висина објекта 21.5 m | максимална висина венца до 24.0m максимална висина слемена до 27.5m |
| Минимални проценат слободних површина на парцели / од тога зелених површина у дирекном контакту са тлом | Слободне површине изван задатих грађевинских линија | мин.40%, у централној зонни мин 30% /мин 10% |

Као у постојећем стању* - Mеродавно je постојеће стање у тренутку израде Плана евидентирано на Катастарско-топографском плану.

Табела 09.в

| ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊE У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ ЗОНИ ГРАДА (С5)-ПОДЗОНА С5.4“, |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРИ | ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |
| Индекс изграђености | Грађевинске линије дате аналитилитичким тачкама | 3.5 |
| Индекс заузетости | Грађевинске линије дате аналитилитичким тачкама | 60%, у централној зонни до 70% |
| Оријентациона спратност | П+5+Пс | П+6+Пк/Пс |
| Максимална висина венца и максимална висина објекта | Максимална висина венца 21.0m Максимална висина објекта 24.5m | максимална висина венца до 24.0m максимална висина слемена до 27.5m |
| Минимални проценат слободних површина на парцели / од тога зелених површина у дирекном контакту са тлом | Слободне површине изван задатих грађевинских линија | мин.40%, у централној зонни мин 30% /мин 10% |

Табела 09.г

| МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (М4) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАРАМЕТРИ | ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ | ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |
| Индекс изграђености | Као у постојећем стању* | 5.0 |
| Индекс заузетости | 62% | 60% |
| Оријентациона спратност | П+5+Пк до П+8+Пс/Пк (Као у постојећем стању*) | П+8+Пк/Пс, изузетно до П+12+Пк/Пс |
| Максимална висина венца и максимална висина објекта | Као у постојећем стању* | максимална висина венца 32.0 m изузетно 44.2 m максимална висина слемена 37.0 m, изузетно 48.0 m |
| Минимални проценат слободних површина на парцели / од тога зелених површина у дирекном контакту са тлом | Као у постојећем стању* | мин.38% / мин 10% |

Као у постојећем стању* - Mеродавно je постојеће стање у тренутку израде Плана евидентирано на Катастарско-топографском плану.

## В)	СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

(графички прилог бр. 5 „План парцелације са смерницама за спровођење“ Р 1:500)

- Ове Измене и допуне плана представљају основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и за израду пројеката парцелације и препарцелације  и основ су  за формирање грађевинских парцела јавних и осталих намена у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14,  83/18, 31/19 и 37/19, 9/2020);

У току израде техничке документације саобраћајница са припадајућом инфраструктуром, уколико постоји прихватљивије решење у инвестиционо – техничком смислу, у оквиру планом дефинисане регулације саобраћајница, могућа је прерасподела попречног профила, увођење нових елемената и увођење нових видова саобраћаја, која не утиче на режим саобраћаја шире уличне мреже, измене геометрије ивичних линија у границама регулације, уклапање у геометрију постојећих саобраћајница које нису у свему изведене према важећој планској документацији, нивелациона одступања од планом дефинисаних кота ради усаглашавања са постојећим стањем, прерасподела планираних водова, капацитета и садржаја планиране инфраструктурне мреже, у складу са условима надлежних институција.

На графичком прилогу бр.5 - „План парцелације са смерницама за спровођење”, Р 1:500. дефинисане су  грађевинске парцеле у јавним наменама.

Табела 10: Грађевинске парцеле у јавним намена

| број грађевинске парцеле | број катастарске парцеле | Планирана намена |
| --- | --- | --- |
| ЗП-1 | К.О.Звездара Делови катастарских парцела: 5157, 5158, 4272/2 и 4255/92 | Зелена површина |
| ЗП-2 | К.О.Звездара Делови катастарских парцела: 4270/1 и 7799/1 | Зелена површина |
| ЗП-3 | К.О.Звездара Цела катастарске парцеле: 4256 | Зелена површина |
| СП-2 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/100, 4255/103, 4255/104, 4255/119 Делови к.п.4254, 4255/110, 4270/3, 4255/104 | Мрежа саобраћајница |
| ТС | К.О.Звездара Делови к.п.4254, 4255/104, 4270/3 | Трафо станица |

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 5 - „План парцелације са смерницама за спровођење“, Р 1:500

Такође, на графичком прилогу бр.5 - „План парцелације са смерницама за спровођење”, Р 1:500. дефинисане су  грађевинске парцеле у осталим наменама.

Табела 11: Грађевинске парцеле у осталим наменама

| број грађевинске парцеле | број катастарске парцеле |
| --- | --- |
| ГП-1 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/101 и 4255/59 |
| ГП-2 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/102 и 4255/62 Делови: 4255/63 и 4255/10 |
| ГП-3 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/46 и 4255/96 |
| ГП-4 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/47 и 4255/97 |
| ГП-5 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/48 и 4255/98 |
| ГП-6 | К.О.Звездара Целе катастарске парцеле: 4255/49 и 4255/99 |

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 5 - „План парцелације са смерницама за спровођење“, Р 1:500

### ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ И УРБАНИСТИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана)

Ступањем на снагу овог Плана:

- ставља се ван снаге План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Ц2, Ц3, Ц6-9, ("Службени лист града Београда", бр.03/05) у границама ових измена и допуна плана.

- ставља се ван снаге Регулациони план Булевара краља Александра за блокове између улица Булевара краља Александра, Вјекослава Ковача, Милана Ракића, цара Јована Црног, Хекторовићеве и Батутове ("Службени лист града Београда", бр.28/02) у границама ових измена и допуна плана.

Саставни део овог Плана су и:

# II	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- ГРАНИЦА ПЛАНА НА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОМ ПЛАНУ, Р  1:500

- ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА ,  Р 1:1000

- ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА, Р   1:500

4.а  РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН, Р   1:500

4.б  ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ, Р   1:1000/1:100

- ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, Р  1:500

- ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ, Р  1:500

- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ, Р 1:500

- ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ, Р 1:500

- СИНХРОН ПЛАН, Р  1:500

10.а ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА , Р  1:1000

10.б ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ ПРЕСЕЦИ ТЕРЕНА, Р  1:200/100

10.в ЛЕГЕНДА УЗ ИГ КАРТУ И ИГ ПРЕСЕКЕ, Р  1:200/100

# III	ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ:

Регистрација предузећа са пратећом документацијом

Лиценца одговорног урбанисте

Одлука о изради Плана

Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину

Изјава о прихватању обавезе чувања и коришћења података премера, катастра непокретности и водова

Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана

Извод из Плана генералне регулације (текстуални и графички прилог)

Подаци о постојећој планској документацији (стечене обавезе)

Геолошко-геотехничка документација

Концепт измена и допуна плана детаљне регулације

Извештај о извршеној стручној контроли

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

1.	Катастарско-топографски план план Р 1: 500

2.	Копија катастра подземних инсталација, Р 1: 1000

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

СкупШтина града београда

број: