ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ АУТО-ПУТА Е-70, КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА'' И ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА ДОБАНОВЦИ-

-БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

АВГУСТ 2020.

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ АУТО-ПУТА Е-70, КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“ И ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА ДОБАНОВЦИ-БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

– Елаборат за рани јавни увид  –

САДРЖАЈ

- Регистрација предузећа

- Решење за одговорног урбанисту

- Лиценца одговорног урбанисте

- Изјава одговорног урбанисте

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1.		    ОПШТИ ДЕО

1.1    Увод

1.2    Правни и плански основ

1.3    Повод и циљ израде плана

1.4    Граница обухвата плана

1.5    Планске условљености из плана вишег реда

2.				ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2.1			Постојећа планска документацијa од утицаја на предметни простор

2.2			Постојеће коришћење земљишта

2.3			Постојећa мрежа саобраћајница

2.4			Постојећа инфраструктурна мрежа

- Постојећа водоводна мрежа и објекти

- Постојећа канализациона мрежа и објекти

- Постојећа електроенергетска мрежа и објекти

- Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти

- Постојећа гасоводна мрежа и објекти

2.5			Заштита животне средине

2.6			Заштита непокретних културних добара

2.7			Инжењерскогеолошки услови

3. 			ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

4. 		  ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

4.1			Површине јавне намене

4.1.1		Планиране саобраћајне површине

4.1.2		Планирана инфраструктурна мрежа и  објекти

- Планирана водоводна мрежа и објекти

- Планирана канализациона мрежа и објекти

- Планирана електроенергетска мрежа и објекти

- Планирана телекомуникациона мрежа и објекти

- Планирана гасоводна мрежа и објекти

4.2	Површине осталих намена

4.3   Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП

5.				ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА И

НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

ГРАФИЧКИ ДЕО

01. Граница Плана на ортофото снимку																																		1:4000

02. Граница Плана на катастарско топографском плану            											1:4000

03. Постојећа намена површина																																										1:4000

04. Планирана намена површина 																																								1:4000

ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за подручје између Ауто-пута Е-70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла“ и обилазног Ауто-пута Добановци – Бубањ Поток, Градска општина Сурчин („Службени лист Града Београда“, бр. 18/20)

- Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину  IX-   IX- 03 бр. 350.14-69/19 од 13.01.2020. године

- Извод из Плана генералне регулације

- Намена површина

- Подела на зоне са истим правилима грађења

- Извод из плана генералне регулације система зелених површина Београда

- Планирани систем зелених површина

- Извод из Плана детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никокола Тесла“

- Намена површина

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ АУТО-ПУТА Е-70, КОМПЛЕКСА АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“ И ОБИЛАЗНОГ АУТО-ПУТА ДОБАНОВЦИ-БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

- Елаборат за рани јавни увид –

- ОПШТИ ДЕО

1.1		 Увод

Изради Плана детаљне регулације за подручје између Ауто-пута Е-70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла“ и обилазног Ауто-пута Добановци – Бубањ Поток, Градска општина Сурчин (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје између Ауто-пута Е-70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла“ и обилазног Ауто-пута Добановци – Бубањ Поток, Градска општина Сурчин („Службени лист Града Београда“, бр. 18/20) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 03.03.2020. године.

Иницијативу за израду Плана покренуло је предузеће „COPE S LAND“ д.о.о, 14000 Ваљево, ул. Чика Љубина бр. 15, којом се предлаже дефинисање површина јавне и остале намене и правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора и инвестиционим потенцијалима.

1.2	Правни и плански основ

Правни основ за израду и доношење Плана садржи се у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 – др. закон),

- Правилникa о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ бр. 32/19) и

- Одлуке о изради Плана детаљне регулације за подручје између Ауто-пута Е-70, комплекса Аеродрома „Никола Тесла“ и обилазног Ауто-пута Добановци – Бубањ Поток, Градска општина Сурчин („Службени лист Града Београда“, бр. 18/20).

Плански основ за израду Плана садржи се у:

- Плану генералне регулације грађевинског подручија седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX („Службени лист Града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и

- Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 110/19)

1.3  Повод и циљ израде плана

Повод за израду Плана је иницијатива предузећа „COPE S LAND“ д.о.о, 14000 Ваљево, ул. Чика Љубина бр. 15, да се кроз сагледавање просторних могућности саме локације, непосредног и ширег окружења, као и постојећих и планираних инфраструктурних веза, нађе оптимално просторно-програмско решење које ће представљати реалан и економски оправдан оквир за изградњу објеката.

Циљеви израде Плана су:

- стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са планом вишег реда,

- дефинисање површина јавне и остале намене,

- дефинисање правила уређења и грађења,

- обезбеђивање капацитета саобраћајне и техничке инфраструктуре за планирану изградњу,

- очување и побољшање услова животне средине

1.4  Граница обухвата плана

Границом Плана је обухваћен део територије Градске општине Сурчин.

Граница Плана је дефинисана:

- на северу - према Регулационом плану деонице Аутопута Е-75 и Е70 Добановци – Бубањ поток („Службени лист града Београда“ бр. 13/99) (у даљем тексту РП) и према Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 110/19) (у даљем тексту ПГР СЗП);

- на истоку и југу - према Плану детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла Београд“, градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун („Службени лист Града Београда“ бр. 36/20) (у даљем тексту ПДР аеродрома Н.Т.);

- на западу - према ПДР аеродрома НТ и ПГР СЗП

Све катастарске парцеле обухваћене границом Плана припадају КО Добановци и то:

цела:

5024/13 и

делови:

5023/3, 5023/7, 5024/1, 5024/2, 5024/3, 5024/4, 5024/5, 2024/11, 5024/12, 5025/1, 5026/1, 5027/1, 5028/1, 5029/1, 5030/1, 5031/1, 5031/3, 5031/4, 5032/1, 5042/1, 5042/2, 5042/3, 5042/4, 5042/5, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052/1, 5052/2, 5052/3, 5052/4, 5052/5, 5052/6, 5052/7, 5053, 5054/1, 5054/2, 5054/3, 5055/1, 5056/1, 5093/1, 5093/2, 5094, 5095/1, 5095/2, 5095/3, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5101/1, 5101/2 и 5102.

Површина обухвата Плана износи око 70,24 ha. Коначна граница биће утврђена приликом израде и верификације Нацрта плана.

У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела и њихових граница у оквиру Плана меродавни су подаци из графичког прилога бр. 02 „Граница плана на катастарско топографском плану“ у Р 1:4000.

За израду елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге:

орто-фото снимак и

катастарско топографски план

Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората.

Шире окружење је приказано на графичком прилогу бр. 01: „Граница плана на орто-фото снимку“, Р 1: 4000.

1.5  Планске условљености из плана вишег реда

Предметни простор се налази у границама Плана генералне регулације грађевинског подручија седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX („Службени лист Града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту ПГР Београда), у целини XI - Аеродром, Зона Аутопут, Сурчин, у површинама за:

Јавне намене:

- мреже саобраћајница и

Остале намене:

- привредне зоне, зона привредно-комерцијалних делатности П2 и

- остале зелене површине у заштитној зони аеродрома

Према ПГР Београда, предметно подручје се спроводи обавезном израдом плана детаљне регулације.

Извод из ПГР Београда

графички прилог бр. 2-2.2  „Планирана намена површина“

графички прилог бр. 4-2.2  „Подела на зоне са истим правилима грађења“

графички прилог бр. 5-2.2 „Начин спровођења плана“

2.    ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

2.1	Постојећа планска документацијa од утицаја на предметни простор

Граница Плана се поклапа:

- на северу са границом РП (Ауто-пута Е-70) и са границом ПГР СЗП (јавне површине – шуме и шумско земљиште);

- на западу са границом ПГР СЗП (јавне површине – шуме и шумско земљиште) и са границом ПДР аеродрома Н.Т. (регулационом линијом планиране Улице Нова 1) и

- на југу и истоку са границом ПДР аеродрома Н.Т.

У обухват Плана улазе делови планираних Улица Нова 1 и Нова 3 према ПДР аеродрома Н.Т. чије се планско решење задржава овим Планом.

У току даље разраде, прецизно ће бити усаглашена граница овог Плана и постојеће планске документације.

2.2	Постојеће коришћење земљишта

У постојећем стању у границама Плана издвајају се:

- пољопривредне површине

Подручје у граници Плана представља равничарски предео који чине углавном обрадиве површине са претежно интензивном ратарском пољопривредом.

граница Плана

Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 02 „Постојећа намена површина“, Р 1: 4000.

2.3	Постојећa мрежа саобраћајница

У границама Плана, у постојећем стању нема изграђених саобраћајних површина, а приступ пољопривредним површинама омогућен је преко некатегоризованих - земљаних путева.

2.4.  Постојећа инфраструктурна мрежа

- Постојећа водоводна мрежа и објекти

На предметном простору не постоји изведена водоводна мрежа и постројења.

Подручје Плана припада првој висинској зони снабдевања водом града Београда. Снабдевање водом прве висинске зоне на левој обали реке Саве врши се из погона „Бежанија“ преко црпних станица „Бежанија“ и „Студентски град“.

На ширем подручју, ван границе Плана до насеља Сурчин, вода се из постројења за прераду сирове воде "Бежанија" допрема цевоводом Ø700mm који је изграђен у Сурчинском путу, а један крак цевовода димензија Ø350mm иде ка комплексу аеродрома „Никола Тесла“.

- Постојећа канализациона мрежа и објекти

У постојећем стању, нема изведене канализационе мреже и постројења.

Територија Плана припада Батајничком канализационом систему, делу на коме је заснован сепарациони систем одвођења атмосферских и употребљених вода. Батајнички канализациони систем недовољно је изграђен, поједини примарни објекти нису изведени, па функционише на бази провизоријума и на граници капацитета.

Изграђени објекти канализације су ван границе овог плана и функционишу на подручју насеља Батајница и Земун поље. Цео канализациони систем у постојећем стању оријентисан је на провизоријум КЦС „Батајница“ одакле се отпадне воде потисима Ø450mm (фекална) и Ø1000mm (кишна) упућују до провизоријума КЦС „Земун поље 2“, а затим у Дунав потисима 2xØ700mm.

- Постојећа електроенергетска мрежа и објекти

На предметном простору не постоји изведена електроенергетска мрежа и постројења.

Напајање ширег предметног подручја ван границе Плана врши се из ТС 35/10 kV "Аеродром", инсталисане снаге 2x8MVA, која се напаја преко два вода 35 kV из ТС 110/35 kV „Београд 9“.

- Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти

Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ "Бежанија".

У оквиру границе Плана не постоји изведена телекомуникационе мрежа и постројења.

- Постојећа гасоводна мрежа и објекти

На предметном простору не постоји изведена гасоводна мрежа и постројења.

2.5	Заштита животне средине

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је за предметни план донео је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину под бројем IX-03 350.14-69/19 од 13.01.2020. године.

У поступку израде стратешке процене утцаја на животну средину размотриће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, узимајући у обзир планиране намене.

2.6	Заштита непокретних културних добара

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени глсник РС“, бр. 71/94, 52/11 и 99/11), простор у оквиру границе Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. У границама обухвата Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.

2.7	Инжењерскогеолошки услови

Истражни простор који је обухваћен Планом, представља део благо заталасаног лесног платоа. Апсолутне кота у широј зони се крећу од 84 -110 мнв.

Природну конструкцију терена изграђују квартарни лесне наслаге, лесоиди,  алувијално-барски, алувијално-језерски и језерски глиновито песковити седименти. Подину квартарних седимената чини комплекс лапоровито глиновит (М23GL).

Терен је сложених хидрогеолошких карактеристика. Квартарни седименти који чине површински слој у хидригеолошком смислу представљају колектор – спроводник и у њима је могуће формирање збијене издани. Алувијално језерски седименти представљени прашинастим глинама, прашинастим песковима и шљунковима су ходрогеолошки колектор резервоар и у хидрауличкој су вези са рекама Савом и Дунавом.

На ширем простору су развијени савремени геoлошки процеси суфозије, распадања и слегања.

На основу фондовских података и утврђених геолошко-геотехничких својстава терена, предметни простор се у погледу сеизмичности сврстава у 70 МКС за повратни период од 50 година, односно 80 МКС за повратни период од 100, 200 и 500 година.

На основу досадањих сазнања и изведених геолошких истраживања можемо издвојити следеће литолошке комплeксе:

Комплекс еолских седимената (Q2l), лес се појављује у више слојева раздвојених слојевима „погребене замље“. Лес карактерише мала збијеност, присуство ситних конкреција и мало праха CaCO3, ниска пластичност, лако се мрви и троши, добро водопропустан и водооцедан. Светло смеђе боје. Цео пакет лесних седимената карактеристичан је по вертикалном цепању што је последица сибвертикалних и верикалних цевастих пора. „Погребена земља“ је настала у условима промене климе и прекида у навејавању прашинастих честица. Представља заправо стари хумизирани слој леса. Карактеристична је по тамнијој браонкастој боји, агрегатне структуре, са више праха и конкреција CaCO3.

Алувијално-језерски седименти (Q1-p,pš) у повлати прашинасти пескови слабо гранулирани, средње до добро збијени местимично шљунковити, локално са сочивима песка, водом засићени „фација поводња“. Шљунак песковити и песак у подини, добро гранулиран. Средина врло збијена, водопропусна, водозасићена са „corbiculla fluminallis“. Шљунак песковит је колектор подземних вода (аквифер) „фација корита“.

Језерски седименти (Q1ј-g,p) , глина прашинасто песковита у повлати средње до високе пластичности са прослојцима и сочивима песка, прслинске порозности, шкољкастог прелома, тешко гњечива до тврда, добро консолидована, капиларно водозасићена, претежно водонепропусна, веће моћности, сиво-плаве до сиво-зелене боје.

Терен је у природним условима стабилан. Ниво подземне воде је дубљи од 10 м од површине терена. Инжењерско-геолошке карактеристике овај део терена сврставају  у повољне терене који омогућавају нормално урбанистичко планирање површинских зона.

Према геотехничким својствима, средине које учествују у конструкцији терена могу се користити као подтло за ослањање грађевинских објеката уз уважавање одређених препорука.

Еко-геолошки статус и очување животне средине превасходно је условљено пречишћавањем отпадних вода пре упуштања у канализациони систем и евентуално отворене канале (водне токове).

За више нивоа израде планске и пројектне документације потребно је извести допунска инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања, у складу са Законом о рударству и  геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15 и 95/18).

3.  ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Општи циљеви израде Плана су:

- стварање планског основа за реализацију планираних намена у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине;

- дефинисање површина јавне и остале намене;

- дефинисање планираних капацитета изградње;

- дефинисање правила уређења и грађења предметног простора;

- опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром;

- очување и унапређење животне средине.

4.  ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Предложене планиране намене површина су:

4.1.	Површине јавне намене:

- Мрежа саобраћајница

4.2.	Површине осталих намена:

- Површине за привредне зоне – зона привредно комерцијалне делатности -П2

Предложена планирана намена површина приказана је на графичком прилогу бр. 04 „Планирана намена површина“ Р 1:4000.

4.1	Површине јавне намене

4.1.1. Планиране саобраћајне површине

Главни саобраћајни правци су одређени трасама планираних саобраћајница према ПДР аеродром НТ – делови Улица Нова 1, Нова 2 и Нова 3    и у односу на њих је планирана остала саобраћајна мрежа.

Повезивање предметног простора са широм саобраћајном мрежом остварује се:

- на северу, са постојећим аутопутем Београд-Шид (Е-70) према РП, преко денивелисане раскрснице са пуним програмом веза (петља „Београд“);

- на југу, улицом Сурчинска – Војвођанска, преко површинске раскрснице са пуним програмом веза и

- на западу, са обилазним аутопутем, индиректно, преко петље „Добановци“.

У циљу квалитетније саобраћајне опслужености у границама Плана, планиране су саобраћајнице САО1, САО2 и САО3 са директним везама на планиране саобраћајнице – делови Улица Нова 1, Нова 2 и Нова 3 према ПДР аеродром Н.Т. којима је омогућено повезивање свих садржаја у границама Плана и повезивање на спољну путну мрежу.

Регулационе ширине планиране интерне уличне мреже решаване су у функцији планиране намене површина и очекиване структуре саобраћајног тока са претежно заступљеним тешким теретним возилима, минималне ширине коловоза од 7,0 m.

Профил планираних саобраћајница је уједначен са профилима Улица Нова 1, Нова 2 и Нова 3 чија укупна регулација износи 17,0m. У попречном профилу саобраћајнице садрже коловоз ширине 7,0m са по једном саобраћајном траком по смеру ширине 3,5m, обостране зелене појасе ширине 3,0m и обостране тротоаре ширине 2,0m.

Табела 1.  Биланс површина планираног грађeвинског земљишта јавне намене

| саобраћајне површине према Плану | 14.991m2 |
| --- | --- |
| саобраћајне површине према ПДР аеродрома Н.Т. | 27.501m2 |
| укупно | 42.492m2 |

Свакој грађевинској парцели мора бити обезбеђен независан колски приступ са јавне саобраћајне површине (директно или преко парцеле приступног пута).

Потребан број паркинг места за запослене и посетиоце обезбедити у границама грађевинске парцеле, у складу са наменом објекта, важећих стандарда и норматива. Паркирање возила решавати на отвореним паркинг просторима, на слободним површинама парцела или у подземним или надземним гаражама.

Прорачун потребног броја паркинг места за стационирање возила на предметном простору одређује се на основу норматива:

Табела 2.  Норматив за паркирање

| привредне зоне | - за производне хале: 1ПМ на 100 m2 БРГП или 1ПМ на 4 једновремено запослена - за привредне објекте и магацине: 1ПМ на 100 m2 БРГП или 1ПМ на 3 једновремено запослена |
| --- | --- |
| комерцијални садржаји | - за пословни простор: 1ПМ на 60m2 НГП; - за трговину: 1 ПМ на 50m2 нето продајног простора; - за хотеле: у зависности од категорије 1ПМ на 2-10 кревета; - за угоститељски садржај: 1ПМ на 2 стола са по 4 столице; - за инфраструктурне објекте и комплексе у зависности од технолошког процеса |

Планом детаљне регулацује за комплекс аеродрома „Никокола Тесла“ градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун („Службени лист Града Београда“ бр. 36/20) дефинисан је систем јавног путничког превоза. Имајући у виду да се границе наведеног и предметног Плана у делу поклапају, у фази израде Нацрта Плана биће дефинисане евентуално и нове мреже линија јавног превоза.

Предложено саобраћајно решење ће бити преиспитано након прибављања свих потребних подлога и услова надлежних институција. Коначни елементи ситуационог, нивелационог и регулационог плана саобраћајних површина у оквиру границе Плана, дефинисаће се у току израде Нацрта плана.

4.1.2	Планирана инфраструктурна мрежа и објекти

- Планирана водоводна мрежа и објекти

Снабдевање водом корисника у границама предметног Плана планира се из јавне градске водоводне мреже као водоводни систем чији капацитет обезбеђује довољне количине воде и довољан притисак за санитарне, техничке и противпожарне потребе.

За снабдевање водом подручја унутар граница Плана планирана је изградња водоводне мреже димензија мин. Ø110 mm, као део целине I према ПДР аеродрома Н.Т.

У току израде Нацрта Плана ради дефинисања места прикључења на градску водоводну мрежу неопходно је обавити сарадњу са ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

- Планирана канализациона мрежа и објекти

Предвиђена је примена сепарационог система каналисања, са раздвајањем употребљених и атмосферских вода.

Дозвољени пречници канализационе мреже у надлежности Београдског канализационог система планирају се минималних димензија Ø300 mm за атмосферске воде и Ø250 mm за употребљене воде.

У оквиру целине II, према ПДР аеродрома Н.Т. (којој делом припада предметно подручје Плана), с обзиром на равничарски терен и релативно велика растојања, планира се канализациони систем за прикупљање употребљених вода и изградња црпних станица шахтног типа од којих се сакупљене употребљене воде траспортују до КЦС „Аеродром“.

Део употребљених вода према нивелационим карактеристикама терена и планираним наменама, гравитира државном путу IА реда А1 (Аутопут Е-75), петљи „Добановци“ и планираним садржајима у оквиру Плана детаљне регулације за комплекс „Сингидунум“ - сектор 5, градска општина Сурчин („Службени лист Града Београда“, бр. 54/18).

У току израде Плана размотриће се и повезивање на канализациони ситем из наведеног Плана.

Кишне воде предметног подручја се у складу са планираним наменама, усмеравају на две стране према планираним канализационим системима дефинисаним у оквиру следећих планова:

- План детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града Београда“, бр. 61/09), и

- План детаљне регулације за комплекс „Сингидунум“ - сектор 5, градска општина Сурчин („Службени лист Града Београда“, бр. 54/18) - повезивање са ситемом канализације у оквиру овог Плана предмет је посебног Плана детаљне регулације.

Планиране објекте је потребно прикључити на планирану канализацију градског система према техничким прописима ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

- Планирана електроенергетска мрежа и објекти

Прикључење потрошача у границама Плана биће могуће тек по изградњи планиране ТС 110/10 kV "Аеродром" (према ПДР аеродрома Н.Т. За напајање потрошача у оквиру Плана потребно је изградити потребан број ТС 10/0.4 kV уз уградњу трансформатора снаге 400 kVA, 630 kVA и 1000 kVA,  у зависности од захтеване снаге планираних потрошача. За прикључење ТС 10/0.4 kV потребно је изградити напојне 10 kV водове који ће бити прикључени у ТС 110/10 kV „Аеродром“.

Такође, планира се повезивање планиране ТС 110/10 kV „Аеродром“ на преносни систем изградњом два подземна 110 kV вода до планиране ТС 400/110 kV „Београд запад – Добановци“.

- Планирана телекомуникациона мрежа и објекти

Потребе за новим прикључцима, односно ТК услугама биће решене у складу са најновијим смерницама за планирање и пројектовање ТК мреже уз примену нових технологија.

За планирану изградњу у оквиру границе Плана приступна ТК мрежа се може реализовати GPON технологијом у топологији FTTH (Fiber То the Home) или FTTB (Fiber То the Building) решења полагањем приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће ТК опреме у њима.

Планирана је подземна приступна ТК мрежа и за повезивање на ТК мрежу неопходно је обезбедити приступ свим објектима путем ТК канализације.

- Планирана гасоводна мрежа и објекти

За гасификацију ширег предметног простора планира се према ПДР аеродрома Н.Т., изградња ван границе Плана:

- Комплекса ГМРС/МРС „Добановци“. Унутар комплекса се планира изградња објекта Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Добановци“ капацитета Bh= 30.000 m/h природног гаса и објекта мерно-регулационе станице МРС „Добановци“ капацитета Bh= 5.000 m/h природног гаса.

- Мерно-регулационе станице МРС „Аеродром“ за широку потрошњу, капацитета 
Bh= 10.000 m/h природног гаса;

У границама предметног Плана планира се изградња дистрибутивне челичне гасоводне мреже притиска р=616 bar-а и дистрибутивне полиетиленске гасоводне мреже притиска р=14 bar-а које ће се повезати на горенаведене гасне станице.

4.2   Површине осталих намена

Планиране привредне зоне, у складу са типологијом привредне зоне из ПГР Београда, припадају привредно-комерцијалној у зони П2.

У овој зони је дозвољена изградња и привредних и комерцијалних делатности, са учешћем појединачне намене до 100% на грађевинској парцели.

Према ПДР аеродром Н.Т., делови Улица Нова 1 и Нова 3 пресецају средишни део обухвата Плана формирајући три независне привредно-комерцијалне целине А,Б и В, које су дефинисане у односу на регулационе линије наведених саобраћајница и границе Плана. Мрежа планираних саобраћајница у граници Плана формира блокове у оквиру сваке целине.

Према Табели „Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1, поред основне намене, могу бити заступљене и компатибилне намене и то:

- саобраћајне површине;

- површине за инфраструктурне објекте и комплексе;

- комуналне површине;

- јавне зелене површине;

- површине за објекте и комплексе јавних служби;

- површине за спортске објекте и комплексе;

- остале зелене површине;

Прецизно дефинисане компатибилне намене и њихов удео у основној планираној намени биће предмет нацрта Плана.

Основна правила грађења у привредно – комерцијалним зонама П2

|  | ПРИВРЕДНО – КОМЕРЦИЈАЛНА ЗОНА (П2) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - привредно – комерцијалне делатности - у оквиру површина за привредно комерцијалне делатности дозвољена је изградња и привредних и комерцијалних делатности, са учешћем појединачне намене до 100% на грађевинској парцели |
| компатибилност намене | - са привредним делатностима су компатибилне намене у складу са Табелом „Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 50% |
| висина објекта | - максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0 m, са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и технолошке потребе. - за поједине делове објекта (реперне делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкције или техничке инсталације...) висина слемена максимално 24.0 m, али на површини од највише 1/3 од укупне површине под габаритом објеката. - за објекте који немају корисну БРГП максимална дозвољена висина се одређује према технолошким потребама |
| услови за слободне и зелене површине | - обезбедити минимално 50% слободних и зелених површина на нивоу парцеле, од којих најмање 10% мора бити у директном контакту са тлом. |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у табели 2. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| посебни услови | - за све комплексе на којима се планира градња саобраћајних и привредних делатности и привредних зона и њима компатибилних намена, неопходно је пре прибављања грађевинске дозволе поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину надлежном органу. |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |
| инжењерскогеолошки услови | - за сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15 и 95/18). |

4.3.  Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП

Табела 3.  Биланс површина предложених намена (оријентацоно)

| НАМЕНА ПОВРШИНА | постојеће ha (оријентационо) | (%) | укупно планирано ha (оријентационо) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| површине јавне намене |  |  |  |  |
| саобраћ. по Плану | - | - | 1,50 | 2,13 |
| саобраћ. по ПДР аеро. Н.Т. | - | - | 2,75 | 3,92 |
| површине осталих намена |  |  |  |  |
| површине за привредно - комерцијалне зоне | - | - | 65,99 | 93,95 |
| Укупно | - | - | 70,24 | 100 |

Табела 4.  Процењена планирана БРГП и број запослен

|  | УКУПНО ПЛАНИРАНО (оријентационо) |
| --- | --- |
| Површина Плана | 702.430 m2 |
| Нето површина блокова | 659.940m2 |
| БРГП привредно-комерцијалне зоне | 1.000.000 m2 |
| Број запослених | 5.040 |

Табела 5. Упоредни приказ урбанистичких параметара за привредну зону

|  | План генералне регулације | План детаљне регулације |
| --- | --- | --- |
| површина за привредно -комерцијалне зоне | - | 659.940m2 |
| индекс изграђености ''и'' | до 1,5 | - |
| индекс заузетости ''з'' | до 50 % | до 50 % |
| слободне и зелене површине | 20 % | мин.50% |
| зелене површине у директном контакту са тлом | мин 10 % | мин 10% |
| макс. висина слемена | 18 m (за реперне и техн. делове објекта 24 m) | 18 m (за реперне и техн. делове објекта – 24 m) |
| паркирање у границама парцеле | према нормативу | према нормативу (Табела 2.) |

У фази израде Нацрта плана и након остварене сарадње са свим надлежним институцијама биће прецизно дефинисани биланси планираних површина, урбанистички параметри на нивоу парцела, као и планирани капацитети изградње.

Табела 6.  Укупно процењени капацитети инфраструктуре (оријентационо)

|  | капацитети инфраструктуре |
| --- | --- |
| апроксимативна једновремена снага | Pј: 22000 kW = 22 MW |
| планирани вид грејања | снабдевање природним гасом |
| број телефонских прикључака | 2550 |
| средња дневна потрошња воде | Qsr,dn:12,5 l/s |
| противпожарна заштита | Q pož: 10 l/s |

5.  ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА И  НАЧИНА

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Очекивани ефекти планирања су:

- повећање атрактивности подручја,

- стварање услова за изградњу објеката основне и компатибилне намене, у складу са просторним могућностима подручја,

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја,

- повећање броја раднх места,

- адекватно опремање предметног подручја примарном саобраћајном и инфраструктурном мрежом и објектима и

- унапређење стања животне средине кроз рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну средину применом енергетски ефикасне изградње.

Саставни део Елабората за рани јавни увид су:

ГРАФИЧКИ ДЕО и

ДОКУМЕНТАЦИЈА