ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А	ОПШТИ ДЕО

A.1.	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Циљеви израде Плана

A.2.	ОБУХВАТ ПЛАНА

A.3.	ПРАВНИ ОСНОВ

A.4.	ПЛАНСКИ ОСНОВ

A.5.	ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

A.6.	ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА

Б.	ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

Б.2.1	ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ТЕРЕНА

Б.2.2	МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Б.2.2.4	 Евакуација отпада

Б.2.2.5	 Мере за несметано кретање инвалидних лица

Б.3	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Б.4	ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ

Б.4.1	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Б.4.2	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Б.4.3	ТК МРЕЖА

Б.4.4	МРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И ГАСИФИКАЦИЈЕ

Б.4.5	ЗЕЛЕНИЛО

A.7.	СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

II	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

III	ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и "Службени гласник РС", бр. 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда“ бр. 60/19), донела је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I1 – ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ ЗА БЛОК 4 ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ВОЈВОДЕ СТЕПЕ, БОРИСАВЉЕВИЋЕВЕ, ПИРОЋАНЧЕВЕ И УЛИЦЕ БОЖЕ ЈАНКОВИЋА

## А	ОПШТИ ДЕО

## ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изменама и допунама Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића, приступа се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића („СЛ.Лист града Београда 32/2019“) (у даљем тексту: Измене и допуне Плана).

Иницијативу за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације је покренуо приватни инвестито, предзеће „Дунав инвест“ доо из Београда, Боже Јанковића 67, које је власник дела земљишта обухваћеног предметним изменама и допунама Плана, заинтересовани за изградњу стамбено-пословног објекта на свом земљишту.

На основу Решења IX-03 бр.350.14-1/19 од 01. 03. 2019. о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића, не приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), након обављеног раног јавног увида, и прикупљених услова и мишљења надлежних органа и организација приступило се изради Нацрта плана.

### Циљеви израде Плана

Један од основних циљева Измена и допуна плана је усаглашавање типологије изградње и урбанистичких параметара дефинисаних ПДР-ом са параметрима дефинисаним ПГР-ом.

Како се земљиште према важећем ПДР-у ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр.58/16), налази у подзони „С2“ – прелазни облик између становања у компактном блоку и индивидуалног становања у којој је дозвољена максимална спратност П+4+Пк/Пс (максимална висина венца 16,2м), овим Планом се врши усаглашавање параметара са Планом вишег реда (ПГР-ом) према коме је у зони М4 могуће изградња објеката у висини до максимално 32 м.

Обзиром да је предметна локација угаона, да се налази уз Улицу Војводе Степе као саобраћајницу првог реда која представља традиционални центар Вождовца, као и да је ширина улице велика, постоје елементи који упућују да је у овој зони оправдано повећање дозвољене висине објекта у односу на висину дефинисану параметрима за зону „С2“ важећег плана, односно изједначавање дозвољене висине са висином осталих објеката уз улицу Војводе Степе у зони „С4“ важећег Плана, а све у границама параметара дефинисаних ПГР-ом.

Циљеви уређења и изградње и основни програмски елементи су:

- План се израђује у циљу усаглашавањa намене замељишта и урбанистичких параметара дефинисаних ПДР-ом са параметрима дефинисаним Планом  генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)

- Преиспитивање капацитета свих инфраструктурних прукључака предметног подручја,  за предвиђене измене намене и типологију изградње.

- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње објеката,

- дефинисање могућности парцелације и препарцелације,

- дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.

## ОБУХВАТ ПЛАНА

#### Граница и површина простора обухваћеног Изменама и допунама ПДР-а

Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део подручја градске општине Вождовац и то: целе катастарске парцеле број  4562, 4559, 4558, 4557, 4556, 4555, 4553, 4552/2, 4552/1, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4563/4, 4563/5, 4563/6, 4563/7, 4563/23, 4563/22 све КО Вождовац и делови катастарских парцела 4560,4624, 4551, 4563/10, 4563/21, 4563/16 све КО Вождовац.

Обухват Измена и допуна плана захвата земљиште у површини од 1,28 ha.

Укупна површина обухвата је1ha 27а 97m2

У случају неслагања текстуалног дела са графичким прилогом, важе подаци са графичког прилога бр.Д.01. OБУХВАТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР-А НА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОМ ПЛАНУ.

## ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ израде Плана представља:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник PC" бр. 32/19)

- Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац за блок 4 између Улица: Војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Улице Боже Јанковића („СЛ.Лист града Београда 32/2019“)

- План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града Београда“, бр. 110/2019)

## ПЛАНСКИ ОСНОВ

Плански основ за израду Плана je садржан у:

- Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе град Београд ( целина І-XІX Сл.лист града Београда бр.20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)

- План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града Београда“, бр. 110/2019)

## ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

План  генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I – XIX) (''Службени лист града Београда'', бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)

Према ПГР-у грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд, ово подручје је делом у зони М4 - зона мешовитих градских центара у зони више спратности (уз Улицу војводе Степе), а део у зони 17.С6.2 (зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима  у вишепородично становање) за коју су дефинисана правила за непосредну примену правила грађења. Остатак површине у границама обухвата Измена и допуна ПДР-а је у јавним површинама- мрежа саображајница.

План  генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града Београда“, бр. 110/2019)

Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда, у границама обухвата  Предметне Измена и Допуна нема  планираних зелених површина у оквиру површина јавне намене, а Смерницама за спровођење је предвиђено задржавање на снази Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр. 58/16) који је предмет Измена и допуна.

## ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА

Постојеће површине јавне намене су:

- саобраћајне површине

Постојеће површине осталих намена:

- површине за становање

Локација обухваћена овим Изменама и допунама Плана налази у  уз улицу Војводе Степе, недалеко од кружног тока Аутокоманда, катастарска општина Вождовац.

Подручје третирано предметним изменама је изграђено стамбеним и стамбено-пословним објектима у делу уз улицу Војводе Степе, док су у залеђу блока породични стамбени објекти.

Терен је нагибу према северном делу обухвата, а мрежа саобраћајница које га оивичавају је у потпуности реализована.

Инфраструктурна опремљеност анализираног простора је на задовољавајућем нивоу за постојећи степен изграђености.

Јавни градски превоз путника

Предметно подручје je опслужено са 4 редовне линијe ЈГП-а, које се задржавају. Такође је констатовано да дуж границе предметног Плана, на деоници на којој се трасе постојећих аутобуских линија пружају уз границу предметног Плана, не постоје стајалишта јавног градског превоза ни инфраструктурни објекти у функцији јавног градског превоза.

Паркирање

Паркирање у оквиру анализираног обухвата, је у највећој мери у оквиру постојећих саобраћајних површина, на тротоару или у профилу коловозне површине. У овој зони се врши неуређено заустављање и паркирање возила у оквиру површина и за остале и јавне намене.

Пешачки саобраћај

Пешачки саобраћај у постојећем стању одвија се дуж површина које су намењене кретању пешака, тротоарима и другим пешaчким стазама, као и саобраћајним површинама унутар граница плана које истовремено служе и за кретање возила.

Постојеће зеленило

У обухвату Измена и допуна Плана нема уређених зелених површина јавне намене. Остале зелене површине су присутне у склопу осталих намена-становање, на којима се налазе појединачни примери високе вегетације из категорије лишћара и четинара, од којих су нека стабла већих димензија и изузетног квалитета. Слободне и зелене површине на парцелама са становањем су претежно уређене.

## Б.	ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ

#### Б.1	ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Планиране намене површина у обухвату Измена и допуна Плана су:

Површине јавне намене:

- саобраћајне површине-мрежа јавних саобраћајница

Површине осталих намена:

- површине за становање

- површине за мешовите градске центре у зони више спратности

Планирана намена површина је приказана на графичком прилогу бр.2 „Планирана намена површина“ (Р 1:500)

Површине јавне намене

Планом се задржава планско решење мреже саобраћајница дефинисано важећим Планом детаљне регулације ширег подручја уз Улицу Војводе Степе – Фаза I1 – општина Вождовац („Сл. лист града Београда“ бр. 58/16). Овом Изменама и допунама није планирано формирање новог јавног земљишта, а ободне саобраћајнице су третиране у смислу приспитивања капацитета планираних инфраструктурних водова у њиховој регулацији и могућности реализације саобраћајних прикљчака за планиране садржаје.

Површине остале намене

Планирана претежна намена површина дефинисана овим Планом је породично и вишепородично становање са компатибилним пословним садржајима формирано у две зоне и то:

Зона С6 – Становање - зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима  у вишепородично становање

Зона М4 - Мешовити градски центри у зони више спратности

Табела 1: Биланс површина

| Намена |  | Површина (m2) |  | Постојећа БРГП (m2) | Планирана БРГП (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зона |  |  |  |  |
| ОСТАЛЕ НАМЕНЕ |  |  |  |  |  |
| Површине за становање | С 6 | 4749 | 37.11% | 2877 | 4750 |
| Површине за мешовитe градскe центрe у зони више спратности | М 4 | 5121 | 40.02% | 13851 | 23350 |
| ЈАВНЕ НАМЕНЕ |  |  |  |  |  |
| Мрежа саобраћајница |  | 2927 | 22.87% | - | - |
| УКУПНО ЈАВНЕ НАМЕНЕ |  | 2927 | 22.87% | - | - |
| УКУПНО |  | 12797 | 100.00% | 16728 | 28100 |

Планиране намене површина су приказане на графичком прилогу бр.2 „Планирана намена површина“  (Р 1:500)

Б.2

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

### Б.2.1	ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ТЕРЕНА

(Графички прилог бр. 10 „Инжењерско-геолошка категоризација терена” Р 1:1000)

Истраживани простор припада брежуљкастом типу терена, са блажим и стрмијим нагибима падина. Највиша кота терена, у простору овог плана, је 119 мнв (у зони Улице Боже Јанковића), а најнижа кота је 113,50 мнв и налази се у зони раскрснице Улица Борисављевићеве и Војводе Степе.
Подину истраживаног терена чине неогени седименти представљени језерским седиментима сармата, преко којих су наталожени панонски плитководни седименти. Повлату истраживаног терена чине квартарни седименти развијени у фацији прашинастих и прашинасто-песковитих глина. Различитог су постанка те се издвајају: делувијалнопролувијални, делувијални и еолски седименти. На једном мањем делу истраживаног терена преко седимената квартара формиране су депоније насутог материјала, као резултат нивелације и урбанизације терена.

Ниво подземне воде у делу терена где се формира повремена или стална издан, углавном прати морфологију терена са нешто ублаженијим екстремима. Измерени ниво подземне воде у истражним бушотинама налази се на дубини од 0,8–11,0 m од површине терена.

На основу стања и својстава на терену (геоморфолошка својства, литолошки састав, инжењерскогеолошка и хидрогеолошка својства) истражни простор је сврстан у само један инжењерскогеолошки реон.

Реон 1 је заступљен на великом делу простора, непосредно уз саму Улицу војводе Степе, при чему обухвата делове терена нагиба 1°–3°, локално до 7º, који су у површинском делу изграђени од леса, прекривеног у једном делу слојем насутог материјала или хумуса, променљивих дебљина.
Са геотехничког становишта терен је стабилан и повољан за било који вид урбанизације. Сви новопројектовани објекти без подземних просторија, или са једном подземном етажом, налазили би се изнад нивоа подземне воде и могу се плитко темељити. За објекте који би имали две или више подземних етажа, у зависности од микролокације и њиховог положаја у терену, неопходно је предвидети одговарајућу заштиту од подземних и процедних вода. У случају изградње подземних етажа на граници парцеле са суседом, обавезно урадити Пројекат заштите темељног ископа у оквиру Главног грађевинског пројекта.

Темељење новопројектованих објеката треба прилагодити својствима леса а начин и дубину фундирања сваког новопројектованог објекта прилагодити његовој структурној чврстоћи. Код објеката веће спратности обавезно предвидети 1-2 подземне етаже и исте темељити на плочи уз обавезну израду одговарајуће хидроизолације. Побољшање карактеристика подтла подразумева мере стабилизације, односно израде слоја од мршавог бетона потребне дебљине, а никако шљунчани тампон или замене тла.

Ископе дубине преко 1,5 m обавезно штитити од зарушавања. Код линијских објеката – саобраћајница, треба поштовати природне нагибе терена, а воду са коловозних и других уређених површина одводити контролисано кроз кишну канализацију.

За сваки новопланирани објекат извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник РС бр. 101/15 и 95/18) и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 51/96) и Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања (Сл.гласник РС бр. 45/19).

### Б.2.2	МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Б.2.2.1	 Заштита градитељског наслеђа

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени гласник РС”, брoj 71/94), предметни простор није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно– историјске целине, не ужива статус добра под предходном заштитом и не налази се у оквиру предходно заштићене целине.

На предметном простору не налазе се појединачно утврђена културна добра нити појединачна добра са претходном заштитом, али се у непосредној близини налазе археолошки локалитети „Аутокоманда“ и „Улица Јове Илића“.

У циљу заштите и очувања могућег ахеолошког културног слоја, предвиђене су следеђе мере: „Уколико се приликом земљаних радова и изградње у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке, извођач радова и инвеститор дужни су да радове моментално обуставе и обавесте Завод за заштиту споменика културе града Београда, како би могле да се предузму неопходне мере за њихову заштиту. Инвеститор је дужан да по члану 109. и 110. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, брoj 71/94) обезбеди финансијска средства за извођење археолошких радова”.

Услови Завода за заштиту споменика културе града Београда

Број: Р4319/19 од 09.10.2019. год.

Б.2.2.2	 Заштита животне средине

Увидом у Централни региста заштићених природних добара и документацију Завода за заштиту природе, а у складу са прописима који регулишу заштиту природе,  утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже ни у простору евидентираних природних добара

Интервенције које су предмет овог Плана не подлежу процедури одлучивања о потреби за израдом студије о процени утицаја јер се не налазе на листи I и II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), тако да су овим Планом, а у складу решењем секретаријата за заштиту животне средине утврђене мере и услови заштите животне средине у току изградње и експлоатације комплекса.

Обавеза је корисника објеката на предметном простору да, приликом пројектовања и изградње, односно коришћења планираних објеката, предвиди примену и увођење технологија и процеса који испуњавају прописане стандарде заштите животне средине, тј. обезбеђују заштиту животне средине (ваздух, вода, земљиште, заштита од буке, правилно прикупљање и поступање са отпадним материјама) смањењем, односно отклањањем штетног утицаја на животну средину на самом извору загађења.

Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине

Број: 501.2-227/2019. од 06.11.2019.год.

Решење Завода за заштиту природе

03 Број 020-3035/2 од .29.10.2019. год.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење  IX-03-350.14-1/19 од 01. 03. 2019 о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз улицу војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац за блок 4, између улица: војводе Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића (Сл.лист Београда бр.58/16).

Б.2.2.3	Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода, противпожарну заштиту и  мере цивилне заштите људи и добара

У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009 и бр. 20/2015) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката.

Обзиром да подручје анализирано овим Планом захвата садржаје на које се односе посебне мере заштите од пожара и експлозије, испоштовани су захтевани услови и то:

- Садржаји у границама плана су снабдевени довољном количином воде потребном за гашење пожара из јавне водоводне мреже

- Дефинисана је удаљеност између зоне предвиђене за стамбене и објекте јавне намене и зоне предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене.

- Обезбеђени су приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до сваког објекта.

- Испоштовани безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара и експлозије.

- Обезбеђена је могућност евакуације и спасавања људи.

У даљем поступку израде техничке документације, неопходно је остварити сарадњу са сектором за ванредне ситуације у погледу обезбеђивања адекватних услова за израду и верификацију техничке документације за изградњу планираних објеката.

За испуњење наведених захтева потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од пожара (Сл.гласник РС, бр.111/2009, 20/15) и правилника и стандарда који ближе регулишу предметну област.

Услови Министарства унутрашњих послова, сектор за ванредне ситуације у Београду

Број: 09/7 број 217-657/2019 од 09.10.2019

Такође приликом реализације објеката предвиђених Планом морају бити испоштоване све мере предвиђене за организовање цивилне заштите.

У обавештењу Министарства одбране - Сектор за материјалне русурсе, Управа за инфраструктуру, нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

Министарство одбране - Сектор за материјалне русурсе,

Управа за инфраструктуру

инт. бр. 19609-2 од 11.10.2019.год

Б.2.2.3		Мере енергетске ефикасности

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије.

Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања (члан 4 Закона о планирању и изградњи).

При пројектовању и изградњи планираних објеката применити следеће мере енергетске ефикасности:

- планирати изградњу пасивних објеката и објеката код којих су примењени грађевински ЕЕ системи,

- планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете,

- водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево зрачење),

- обезбедити висок степен природне ветилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу,

- планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, прозора и спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије,

- користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика,

- уградити штедљиве потрошаче енергије,

- применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања засенчености односно заштите од претераног загревања,

- користити обновљиве изворе  енергије – соларни панели и колектори, термалне пумпе, системи селекције и рециклаже отпада, итд.

Све ове мере приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема објеката радити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник РС“  бр. 61/2011).

## Б.2.2.4		Евакуација отпада

На предметном подручју су постављени контејнери запремине 1,1m3 и габаритних димензија 1,37x1,20x1,45 у Борисављевићевој улици(4 контејнера), Боже Јанковића(4 контејнера), у Улици војводе Степе користе се судови запремине 3,2м2, док у Пироћанчевој улици због немогућности пролаза возила за одношење смећа нема постављених судова.

Потребан број контејнера у складу са нормативом: 1 контејнер на 800м2 корисне површине сваког објекта појединачно као и њихово лоцирање изван јавних саобраћајних површина, у оквиру граница формираних грађевинских парцела, на избетонираним платоима, у нишама  или боксовима између регулационих или грађевинских линија или у двориштима иза објеката.

До сваке локације судова за смеће неопходно је обезбедити директан и неометан прилаз за радике ЈКП “Градска чистоћа“.

Технички услови ЈКП " Градска чистоћа",

бр. 16050/2 од 09.10.2019.год

## Б.2.2.5		Мере за несметано кретање инвалидних лица

У оквиру простора обухваћеним границом Изменама и допунама Плана детаљне регулације потребно је обезбедити неометано и континуално кретање инвалидних лица у складу са вежећим правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015)

## Б.3	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА НАМЕНА

Б.3.1	САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ

Улична мрежа

Саобраћајнице у обухвату предметне Измена и допуна Плана се задржавају профилима планираним основним Планом.

У оквиру третираног подручја налазе се делови улица Борисављевићева, Пироћанчева и Боже Јанковића, за које су формиране грађевинске парцеле (графички   прилог   бр.   3   „План регулације и нивелације” Р 1:1.000):

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

| Назив улице | Ознака грађевинске парцеле | Број катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| Улица Борисављевићева | СА-8 | КО Вождовац Делови катастарских парцела: 4338, 4560, 4624, |
| Улица Пироћанчева | СА-9 | КО Вождовац Делови катастарских парцела: 4552/2, 4552/1, 4563/7, 4563/6, 4563/23, 4563/5, 4563/10, Целе катастарске парцеле: 4563/22 |
| Улица Боже Јанковића | СА-12-1 | КО Вождовац Делови катастарских парцела: 4563/21, 4563/16 |

Напомена: У случају неслагања пописа катастарских парцела са графичким прилогом, меродаван је графички прилог бр. 4 – „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење”, Р 1:1.000.

Приступ парцелама на којима се планира изградња, доградња и реконструкција објеката у обе зоне, је омогућен из свих ободних саобраћајница, с тим што мора бити реализован на безбедном растојању од раскрснице и у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај.

На свим раскрсницама су испоштовани су троуглови прегледности приликом дефинисања позиције нових грађевинских линија.

Током разраде планираног саобраћајног решења кроз техничку документацију, уколико се изнађе прихватљивије решење у инвестиционо-техничком смислу, дозвољена је прерасподела садржаја планираних попречних профила унутар планом дефинисане регулације саобраћајница.

Све саобраћајнице опремити савременом коловозном конструкцијом са асфалтним застором.

У нивелационом погледу предложено решење прилагођено је постојећем теренском стању односно објектима који се овим планом задржавају. Такође, нове саобраћајнице се прилагођавају нивелацији постојеће саобраћајне мреже.

Пешачки саобраћај

Пешачки саобраћај се одвија у оквиру тротоарских површина уз коловоз и независним пешачким стазама.Ширине тротоара су условљене просторним ограничењима на конкретним деоницама, али нису уже од 1,5 m.

ЈП “Путеви Београда”

Број: 350-7029/19 од 10.10.2019.год

Услови секретаријата за саобраћај, Одељење за планску документацију

Број: 344.4-41/2019 од 18.10.2019.

Јавни градски превоз

Предметно подручје опслужено са 4 редовне линије ЈГП-а, које се задржавају. Такође је констатовано да дуж границе предметног Плана, на деоници на којој се трасе постојећих аутобуских линија пружају уз границу предметног Плана, не постоје стајалишта јавног градског превоза ни инфраструктурни објекти у функцији јавног градског превоза.

Б.3.2.	ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

Постојећу високу вегетацију по могућству уклопити у планирано решење јер представља значајан ресурс зеленила на овом простору.

У оквиру посебних правила грађења за поједине зоне су дефинисана правила за минималним процентом зелених површина у директном контакту са тлом.

Одговарајућим падовима омогућити несметано отицање површинске воде у кишну канализацију и зелене површине.

Услови ЈКП Зеленило

Број: 25494/1 од 13.11.2019.год..

## Б.4	ПЛАНИРАНИ КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ

## Б.4.1	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Водовод

По свом висинском положају, територија обухваћена границом Измена и допуна Плана припада II висинској зони.

Унутар граница Плана постоје цевоводи:

- Ø80/Ø25 у Пироћанчевој улици и Ø200 у улици Боже Јанковића.

Планира се замена цевовода у улицама Борисављевићевој и Пироћанчевој улици цевоводима минималног пречника Ø150 у јавној површини, у складу са саобраћајним решењем предметног подручја. Цевовод у улици Боже Јанковића је дотрајао, па је планирана замена цевоводом минималног пречника Ø200 у  јавној површини. На уличној мрежи поставити довољан број хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара "Службени гласник РС", број 3 од 12. јануара 2018.

Услови ЈКП "Београдски водовод и канализација" Београд,

Број: Број: 61647/I4-1/2829 H/1009 од 18.10.2019.год.

Канализација

Према генералном пројекту београдске канализације, предметно подручје припада Централном канализационом систему и то на делу где је заснован мешовити систем каналисања.

За подручје предметних Измена и допуна плана реципијент за одвођење атмосферских вода и употребљених вода је Стари Мокролушки колектор (200/120-300/180-300/190-300/195-350/210cm)  који се простире дуж Булевара Стефана Првовенчаног и Булевара Франша Д'Епареа и који отпадне воде излива у реку Саву код Београдског сајма. Овај колектор се простире долином Мокролушког потока (приближно паралелно са потоком).

Према информацијама из техничке документације на самом предметном подручју постоји изграђена градска канализација:

- У улици Војводе Степе - општи колектор ОБ 60/110 cm

- У улици Боже Јанковића - општи колектор ОК 300 mm

- У улици Пироћанчевој - општи колектор OK 400 mm

- У улици Борисављевићевој – општи колектор ОK 350-400 mm

Изграђена канализациона мрежа задовољава капацитете планиране изградње.

Планирано је одводњавање свих слободних површина у плану и улицама, При чему се мора видити рачуна о квалитету вода које се прихватају канализационим системом. Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара одредбама Правилника о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију „Службени лист Града Београда”, број 2/86). Начин изградње канализације прилагодити хидрогеолошким карактеристикама терена.

Прикључење објекта на уличну канализациону мрежу извести према техничким прописима и стандардима Београдске канализације. При пројектовању и изградњи канализације у свему се придржавати одредби Одлуке о одвођењу и пречишћавању атмосферских вода на територији Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 6/10).

Решења вођења инфраструктурних водова која су дата овим планом, могуће је у поступку спровођења плана, односно кроз израду техничке документације кориговати унутар границе плана (димензије инсталација и распоред инсталација у профилу), а у циљу унапређења решења и рационализације трошкова.

Услови ЈКП-а "Београдски водовод и канализација" Београд

Број: 61647/4 I4-1/2828 од 21.10.2019. год.

Б.4.2	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На предметном подручју налазе се следећи 35 kV подземни водови:

– Два подземна вода веза ТС 110/35 kV „Београд IV” – ТС 35/10 kV „Топчидерско Брдо”;

– Два подземна вода веза ТС 35/10 kV „Савски венац” – ТС 35/10 kV „Душановац”;

– Подземни вод веза ТС 35/10 kV „ВМА” – ТС 35/10 kV „Душановац”.

На предметном подручју изграђена је електрична диструбутивна мрежа напонског нивоа, 10 и 1 kV, инсталације јавног осветљења (ЈО), као и контактна мрежа са одговарајућим електроенергетским водовима ЈСС за напајање.

Постојећа контактна мрежа изведена је на стубовима. Мрежа електренергетских водова 10 и 1 kV изграђена је подземно и надземно, у коридору постојећих саобраћајних и слободних површина.

За одређивање потребног једновременог оптерећења за стамбене објекте коришћена је Препорука ЕДБ-а бр. 14 б.

Извршена је процена једновременог оптерећења директним поступком помоћу усвојеног специфичног оптерећења по јединици активне површине објекта (измереног на објектима истог типа) одговарајуће делатности помоћу израза:

Pмоs= рмоs ∙Sоb ∙ 10-3

где је:

Pмоs – прогнозирано максимално оптерећење у kW

pмоs – специфично оптерећење делатности у W/ m2.

Sоb – површина објекта у којој се обавља делатност у m2

На основу урбанистичких показатеља као и специфичног оптерећења за поједине кориснике на предметном подручју (блоку) је основним планом предвиђена изградња једне трафостанице 10/0,4 kV, капацитета 1000 кVА. Повећање урбанистичких параметара, предвиђено овим Изменама и допунама, не утиче на додатне потребе за повећањем капацитета електроенергетске инфраструктуре.

Трансформаторску станицу лоцирати у саставу планираних објеката или као слободно стојећу (МБТС), све у складу са интерним стандардима ЕДБ д.о.о. Београд и Техничким препорукама ЕД Србије.

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката

Мрежа 10 и 0,4 кV:

Планом је предвиђено измештање надземне електродистрибутивне мреже напона 10 и 0,4 кV угрожене у току радова на изградњи предметних објеката или по потреби каблирање.

Нове трасе водова које су предвиђене испод коловоза (водови10 и 0,4 кV) заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ф 100.

Такође се предвиђа 100% резерве за кабловске водове 10 kV, и 50% резерве за кабловске водове 0,4 kV, у броју отвора кабловске канализације.    ·

За каблирање и измештање:

- подземних водова 10 kV користити водове типа и пресека XHE 49-A 3><(1><150/25mm2).

- подземних водова 0,4 kV водове користити вадове типа и пресека XPOO-A 3><150+70mm2.

За измештање надземних водова 10 kV i0,4 kV користити постојеће пресеке.

У случају да није могуће користити постојеће пресеке, користити водове типа и пресека XHE 48/0-A 3><(1><70)+50mm2, 10 kV, X00/0-A 3x70+54,6mm2, 0,4 kV.

Општи услови за изместање и заштиту постојећих електроенергетских објеката:

Приликом изводења радова, задржати све постојеће галванске везе, осим за објекте који се руше ради изградње планираних објеката.

При изместању водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим подземним инсталацијама, које се могу наћи у траси електроенергетских водова.

Приликом изместања надземног вода потребно је обезбедити сигурносну висину и минимално сигурносно растојање измештеног надземног вода од планираног објекта, као и од постојећих објеката.

При изводењу радова заштити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштецења изолације и оловног плашта.

Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са вазећим прописима ипрепорукама из ове области и интерним стандардима "ЕПС Дистрибуције" д.о.о. Београд;

У траси електроенергетских водова не сме да се налази никакав објекат који би угрожавао или онемогућавао приступ водовима у случају квара.

Пре почетка пројектовања подносилац захтева је дужан да прибави сагласност на трасу водова 35, 10 i 0,4kV (прилозити 3 ситуације) од Службе Техничке документације ,,ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА", Јевремова 26-28/IV.

По завршетку пројектовања, доставити пројекат на мишљење Одељењу за преглед пројеката и послове Стручног савета овог Привредног друштва, Господар Јевремова 26-28/11.

Пре извођења радова обратити се Служби Техничке документације "ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА" за снимање траса положених кабловских водова пре затрпавања (везе кабловских водова, тип и пресек, одмерања од објеката дуж трасе,врста и дужина прелаза, спојнице при уклапању, тачна позиција КПК).

Пре почетка изводења радова поднасилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над изводењем радова: Служби за припрему и надзор одржавања ул. Пере Велимировића бр.2 - за објекте 10 i 0,4 kV;

Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби ЕПС Дистрибуције" д.о.о.;

Услови “ЕПС Дистрибуција”

Број: 54364/1-20 од 18.02.2020.год.

Б.4.3	ТК МРЕЖА

На предметном подручју од постојећих ТК објектата постоје :

- кабловска тк канализација

- постећи подземни тк каблови

- постојећи тк стубови

- постојећи оптички тк каблови

Приступна ТК мрежа изведена је у складу са ситуацијом, а претплатници су преко унутрашњих, односно спољашњих извода повезани са дистрибутивном ТК мрежом.

Планом се планира заштита-измештање свих постојећих тк објеката који су угрожени планираном изградњом саобраћајница  или стамбених  и стамбено-пословних објеката.

На предметном подручју се наведене потребе за ТК услугама, у зависности од захтева корисника, могу реализовати на више начина. Неопходно је повећати капацитет тк мреже, а у складу са најновијим смерницама за планирање и пројектовање тк мреже уз примену нових технологија.

За стамбене објeкте породичног становања приступна ТК мрежа се може реализовати коришћењем бакарних каблова.

За постојеће стамбене објекте приступна ТК мрежа на подручју плана се може реализовати бакарним кабловима(искоришћење постојећих капацитета) или оптичким кабловима FTTB (Fiber To the Building) технологијом монтажом  IP приступних ТК уређаја који се са централном концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова.

За нове стамбене објекте колективног становања приступна ТК мрежа се може реализовати GPON технологијом у типологији FTTH (Fiber To the Home) који се са централном концентрацијом повезују коришћењем оптичких каблова.

За нове пословне објекте планира се реализација FTTB (Fiber To the Building) решења полагањем приводног оптичког кабла до предметних објеката и монтажом одговарајуће активне ТК опреме у њима.

Планирана приступна ТК мрежа треба да буде подземна, па је за повезивање на ТК мрежу, неопходно обезбедити приступ свим планираним објектима путем ТК канализације. Да би се обезбедили капацитети телекомуникационе инфраструктуре за планирану изградњу, за повезивање претплатника, односно планираних објеката, на ТК мрежу, уа будуће потребе полагања телекомуникационих каблова у оквиру ПДР-а планирани су следећи капацитети ТК инфраструктуре:

- траса-коридор за ТК канализацију капацитета две PVC(PEHD) цеви Ø110mm са обе стране улице дуж свих саобраћајнице и одговарајући број прелаза, истог капацитета, испод коловоза;

- позиција окана, односно растојања између окана са распоном између два окна мање од 50-60m у завиности од ситуације на терену, односно од других инсталација комуналне инфраструктуре, од позиције планираних објеката, као и од раскрсница улица;

- ТК окна на свим раскрсницама улица у границама плана, као и на средини распона између две раскрснице, где је распон дужи од 100m;

-  повезивање нове ТК канализације на постoјећу;

-  прелазе, испод коловоза саобраћајница, из свих нових окана;

-  заврашавање прелаза у окнима на другој страни саобраћајница;

- изградња нове ТК канализације у слободној јавној површини или на тротоару. Положај ТК канализације приликом пројектовања одредити у зависности од ситуације на терену, односно од положаја других подзмених инсталација комуналне инфраструктуре.

Бежична приступна мрежа

За будуће потребе бежичне приступне мреже, у границама плана, обезбедити 4 (четири) зоне од интереса. Површина једне зоне треба да буде (2x3)m, на којој ће се поставити антенски носачи на крову објекта. За зону од интереса планирана је  локација за четири базне станице.

За напред наведену планирану локацију неопходно обезбедити:

- приступ планираној локацији;

- напајање на локацији и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17,3kW;

Уколико није могуће обезбедити позицију на објекту онда је потребно обезбедити локацију за изградњу стуба. Површина једне зоне треба да буде (10x10)m, на којој ће се поставити цевасти стуб висине 15-36m, на јавној површини..

За напред наведену планирану локацију, на којој ће се изградити стуб неопходно обезбедити:

- пруступ планираној локацији;

- напајање на локацији и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снахе 17.3 kW.

Висина стуба подложна је променама и зависи од услова за изградњу, односно од прописа да оса стуба мора бити удаљена од саобраћајнице за висину стуба. Зато је при изради Пројекта потребно узети тачке, у описаним областима, које су максимално удаљене од саобраћајнице и дефинисати висину стуба према овом услову. Висине стуба су 10, 15, 18, 24 и 36m.

Општи услови

Планиране трасе будућих инфраструктурних инсталација других комуналних предузећа морају бити постављене на прописаном растојању у односу на трасе постојећих ТК објеката. Постављањем планираних инфаструктурних инсталација других комуналних предузећа и других објеката не сме доћи до угрожавања постојећих ТК објеката који су назначени на приложеној ситуацији.

У складу са важећим правилником, који је прописала Републичка агенција за електронске комуникације, унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инасталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ТК каблова или кабловске ТК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација (ТК објеката).

При изради техничке документације морају се поштовати Закон о планирању и изградњи објеката, Закон о електронским комуникацијама, упутства, прописи и препоруке и стандарди ЗЈПТТ и СРПС који важе за ови врсту делатности.

Планирана претежна намена површина дефинисана овим Изменама и допунама плана је становање са компатибилним садржајима. На основу предвиђене претежне намене примениће се правила из услова у складу са предвиђеном наменом.

Услови Телеком Србија - Предузеће за телекомуникације А.Д.

Број: 447719/2-2019 од 05.11.2019. год.

## Б.4.4	МРЕЖА ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И ГАСИФИКАЦИЈЕ

ТОПЛОВОДНА МРЕЖА

Предметна локација припада грејном подручју ТО "Вождовац" и магистралном топловоду М1, Ø355,6/500 дуж парне стране Улице Војводе Степе; Ø219,1/315 и Ø139,7/225 дуж непарне стране Улице војводе Степе; Ø219,1/315 огранак у Борисављевићеву улицу из правца Улице војводе Степе и Ø219,1/315 огранак у улицу Боже Јанковића из правца Улице Војводе Степе.

Прикључење на систем даљинског грејања постојећих и планираних садржаја у оквиру Плана, стамбене зоне(БРГП 7.627m2) и зоне мешовитих градских центара (БРГП 37.201m2), предвиђа са постојећих топловода и планираних топловода у обухвату Плана.

Планирани топловоди у складу са овим Планом су:

- топловод пречника Ø219.14/315 дуж улице Боже Јанковића

- толовод пречника Ø168.3/250 дуж улице Пироћанчеве и

- повећање пречника постојећег топловода дуж улице Борисављевићеве са пречника Ø139.6/225 на Ø219,1/315

Услови ЈКП Београдске електране

Број: X-13036/3 од 09.10.2019. год.

ГАСОВОДНА МРЕЖА

За потребе грејања, припреме топле воде, кувања и мањих технолошких потреба по принципу широке потрошње извршена је гасификација предметног простора у складу са смерницама из ПГР-а.

На предметној локацији предвиђена је изградња дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви МОР 4 bar -  ПДР-ом ширег подручја уз улицу војводе Степе- фаза I1.

Трасе планираних гасовода приликом пројектовања синхронизовати са осталим инфраструктурним водовима.

Услови Србијагас

Број:07-07/24595 од 09.10.2019.

## Б.5	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

У оквиру површина остале намене планиране су:

- ЗОНА „Ст-1“ – Становање - зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима  у вишепородично становање

- ЗОНА „М1“ – Мешовити градски центри у зони више спратности

ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Грађевинска парцела је најмањи део простора обухваћеног планом намењен за грађење, који обухвата једну или више катастарских парцела или њихових делова. Дефинисана је приступом на јавну површину и границама према суседним парцелама.

Парцелација и препарцелацијa се може вршити у оквиру катастарских парцела применом правила дефинисаних овим планом. Основ за промену граница парцеле, је пројекат парцелације и препарцелације, уз сагласност власника парцеле. Грађевинска парцела се формира уз максимално поштовање постојећих катастарских парцела у складу са правилима за предметну зону.

Парцела мора имати приступ на јавну површину.

У случају да грађевинска парцела има излаз на две саобраћајнице, потребно је обезбедити минималну ширину фронта парцеле макар према једној саобраћајници.

Забрањује се спајање парцела из различитих зона.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Објекте је потребно поставити у зону дозвољене изградње. Обавезно је поставити објекат на грађевинску линију према јавној саобраћајној површини улице Војводе Степе, док према улицама Пироћанчева, Боже Јанковића и Борисављевићева, није обавезно поставити објекат на грађевинску линију.

Могуће је увећање индекса заузетости за угаоне објекте до 15% .

Висина објекта је удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног платна, од нулте коте, односно тачке пресека линије терена и вертикалне осе објекта у равни фасадног платна према приступној саобраћајници.

Висина објекта која је релевантна за одређивање растојања је висина венца.

Дозвољена је изградња подземних етажа уколико то инжењерско-геолошки услови дозвољавају (подрум/ сутерен).

Подрум је ниво у згради чији се под налази испод површине терена и то на дубини већој од једног метра.

Сутерен је ниво у згради чији се под налази испод површине терена, али на дубини до једног метра и мање.

У сутеренској/подрумској етажи је могуће обезбедити користан простор намењен за пословне садржаје, помоћне просторије, ТС, магацински простор, гараже и др. Улаз, односно денивелисани приступ подрумским, односно сутеренским просторијама, мора се обезбедити у оквиру припадајуће парцеле објекта.

Становање у подруму, се не дозвољава, док је у сутерену дозвољено уколико је могуће обезбедити природно осветљење стамбених просторија у складу са Правилником о условима и нормативима за пројектовањестамбених зграда и станова(„Сл.гласник РС“, бр.58/2012,74/2015 и 82/2015)

Паркирање

За предметно подручје паркирање се решава  у оквиру припадајуће парцеле, на отвореном делу или

у гаражама у оквиру објекта.

Број места за смештај путничких возила одредити према нормативима минимун за:

- становање:				1,1ПМ/стану

- трговину:				1ПМ/50m2 НГП

- администрација  и пословање:    	1ПМ/ 60m2 НГП

Сва возила сместити на припадајућој парцели.

Места за смештај возила и простор за маневрисање  возила приликом  уласка/изласка на места за смештај возила, у зависности од угла паркирања, димензионисати према важећим прописима. Управна паркинг места и простор за маневрисање возила пројектовати са максималним нагибом до 5%. Паркинг место за хендикепирана и инвалидна лица пројектовати у хоризонталном положају, а не на уздужном нагибу, дозвољен је само одливни попречни нагиб од максимално 2% (Правилник о техничким стандардима планирања  и изградње објеката,  којима се осигурава  несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (,,Сл. гласник РС', бр.22/2015).

Услови секретаријата за саобраћај, Одељење за планску документацију

Број: 344.4-41/2019 од 18.10.2019.

Зеленило

Пројектним решењима у оквиру земљишта остале намене, потребно је очувати постојећу високу вегетацију у што већој мери, а за вегетацију директно угрожену новом изградњом, обавеза је Инвеститора да се обрати Градској комисији за сечу стабала преко надлежне градске општине, како би се прибавило Решење на основу којег се може реализовати сеча. Комисија врши валоризацију и утврђује накнаду за посечена стабла сходно одредбама члана 14. Одлуке о уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Сл. лист града Београда“ бр. 12/1, 15/1, 11/5, 23/05, 29/07, 02/11 и 44/14).

Услови ЈКП Зеленило Београд

Број: 25494/1 од 13.11.2019.год..

ЗОНА С6

Ову зону чини део обухвата ПДР-а уз улице Борисављевићева и Пироћанчева у коме се предвиђа трансформација породичног становања у вишепородично становање

| ЗОНА С6- Зона трансформације породичног становања у вишепородично становање |  |
| --- | --- |
| основна намена површина | - вишепородично становање |
| компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| број објеката на парцели | - на свакој грађевинској парцели гради се један стамбени објекат. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | - грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела која испуњава услове дефинисане општим правилима парцелације и препарцелације - Изузетак је кп 4559 КО Вождовац, чија је површина мања, а која се може сматрати грађевинском парцелом у складу са правилима из овог Плана. - нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела мора имати минималну ширину 12.0m и минималну површину 400m2 - обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну саобраћајну површину |
| индекс заузетости парцеле | - максимални индекс заузетости на парцели је 60% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 15.0 m (максимална висина слемена / венца повучене етаже објекта је 18.5 m). |
| изградња нових објеката и положај објекта на парцели | Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама приказаним на графичком прилогу бр.03-План регулације и нивелације. Објекат је према положају на парцели слободностојећи или двострано, односно једнострано узидан на бочну границу парцеле, уколико на предметној или суседној парцели постоји узидан објекат. У случају када се објекат поставља на границу парцеле, на тој фасади није дозвољено формирање отвора. Дозвољено је упуштање делова објеката (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван дефинисаних грађевинских линија осим када се грађевинска и регулациона линија поклапају. Грађевински елементи препусти могу прећи грађевинску линију и то 2,00 m на половини ширине објекта са висином изнад 3,00 m. |
| растојање од бочне границе парцеле | Уколико је објекат или део објекта повучен од бочне границе парцеле, примењују се следећа правила за растојање: - Минимално растојање објекта без отвора или са отворима помоћних просторија на бочним фасадама, (парапет отвора 1.6m) од бочних граница парцеле у овој зони је 1/5 висине објекта, - Минимално растојање објекта са отворима стамбених просторија на бочним фасадама, од бочних граница парцеле у овој зони је 1/3 висине објекта. |
| осветљење помоћних просторија - светларници | На калканским зидовима према суседима није дозвољено постављати отворе. - За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. На новој згради потребно је поштовати положај и димензије суседовог светларника, ако га има, и пресликати га у пуној површини. - Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара 0.5 m 2 светларника, при чему он не може бити мањи од 6.0 m2. Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2.0 m. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1.80 m. - Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. - Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање атмосферских вода. - Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. |
| растојање од задње границе парцеле | Растојање стамбених објеката од задње границе парцеле је минимално: - Растојање грађевинске линије планираног објекта према задњој линији парцеле је минимално 1/2 висине објекта. Изузетак је кп 4559 КО Вождовац на којој је дозвољено растојање грађевинске линије од задње границе минимално 1/3 висине објекта, при чему је и на овој фасади дозвољено отварање отвора стамбених просторија. За угаоне парцеле примењују се растојања од бочних граница парцеле и растојања од бочних суседних објеката. |
| кота приземља | - кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од нулте коте - за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је максимално 1.6m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - сви постојећи објекти на парцели могу се реконструисати или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико положај објекта према регулационој линији задовољава услов дефинисан општим правилима - постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела и суседних објеката, не могу се дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, уколико је у складу са осталим планираним параметрима, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој зони. |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 40% - Минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом, на парцели (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% |
| решење паркирање | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле - максимална заузетост подземном гаражом је 85% површине парцеле - Уколико је грађевинска линија подземене гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена |
| Правила за гаражу | - гараже за смештај аутомобила се могу градити на парцели, као подземне гараже. У зависности од капацитета гараже неопходно је испунити све саобраћајне и противпожарне прописе, као и прописе који се односе на заштиту животне средине. |
| архитектонско обликовање | Објекте испројектовати у духу савремене архитектуре. Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у атмосфверску канализацију. Последња етажа се може извести као поткровље, мансарда или повучена етажа при чему се висином венца сматра линија лома кровне равни према улици, односно висина зиданог дела ограде повученог сппрата. Дозвољава се изградња вишеводног крова. - Поткровље: висина назитка поткровне етаже износи највише 1.6m рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине. Нагиб кровних равни прилагодити врсти кровног покривача. Максимални нагиб кровних равни је 45 степени. - Мансардни кров мора бити искључиво у габариту објекта (без препуста) пројектован као традиционални мансардни кров уписан у полукруг, максимална висина прелома косине мансардног крова износи 2.2m од коте пода поткровља. Прозорски отвори се могу решавати као кровне баџе или кровни прозори. У оквиру кровне баџе могу се формирати излази на терасу или лођу. - повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад повученог спрата пројектовати као раван или плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен |
| услови за ограђивање парцеле | - На регулационој линији дозвољена је само ниска жива ограда. - Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати у зони грађевинске линије зиданом оградом до висине од 0.90 m (рачунајући од коте тротоара, односно нивелете терена) или транспарентном оградом до висине од 1.40 m. - дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1.4 m. Уколико је ограда транспарентна изводи се тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде - парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| Инжењерскогеолошки услови | - За сваку интервенцију или изградњу новог објекта у даљој фази пројектовања урадити геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Службени гласник РС бр. 88/11) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и елабората о резултатима геолошких истраживања (Службени гласник РС бр. 51/96). |

ЗОНА М1- МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ

Ову зони чини део обухвата уз Улицу Војводе Степе.

Претежна намена ове зоне је становање са обавезним пословањем у делу приземља објекта оријентисаном према улици Војводе Степе.

Планирају се делатности из домена трговине, угоститељства, занатских услуга, административног пословања, образовања, културе, здравства и сл.

Не одобрава се било која врста делатности која би на било који начин деградирала овај простор или угрозила животну средину.

| ЗОНА М4- мешовити градски центри у зони више спратности |  |
| --- | --- |
| основна намена површина | - мешовити градски центар Објекти су стамбене намене са обавезним пословањем у приземљу према Улици Војводе Степе |  |
| компатибилност намене | - Компатибилна намена у овој подзони је пословање. Планирани однос становања и пословања износи 0-80%:20-100%. Изузетак је кп 4563/4 КО Вождовац где је дозвољени однос становања и пословања износи 0-90%:10-100%.. Планирани однос основне и компатибилне намене примењује се на нивоу парцеле. - Дозвољене су све компатибилне намене које не угрожавају - основну намену као и животну средину, тј. оне које су еколошки и функционално примерене становању као што су: пекарске и сличне радње, технички сервиси, пословање, угоститељство,трговина и сл. - на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража |  |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% Изузетак је кп 4563/1 КО Вождовац, на којој је могуће остварити већи индекс заузетости а у складу са грађевинским линијама приказаним на графичком прилогу бр.03-План регулације и нивелације |  |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 24м на угаоним објектима је дозвољена изградња повученог спрата до висине венца од 27м Максимална висина објеката у односу на ширину улице је 1.5 ширина улице. Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |  |
| број објеката на парцели | - на свакој грађевинској парцели гради се један објекат. |  |
| услови за формирање грађевинске парцеле | - грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела која испуњава услове дефинисане општим правилима парцелације и препарцелације, а чија површина не одступа од правила за нове парцеле више од 10% Изузетак је кп 4560 КО Вождовац, чија је површина мања, а која се може сматрати грађевинском парцелом у складу са правилима из овог Плана. - нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова катастарских парцела мора имати минималну ширину 12.0m и минималну површину 420m2 - дозвољено је одступање 10% од минималне површине грађевинске парцеле уколико се део катастарске парцеле одузима за формирање јавне саобраћајне површине - обавезан је непосредан приступ парцеле на јавну саобраћајну површину |  |
| изградња нових објеката и положај објекта на парцели | Објекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама приказаним на графичком прилогу бр.03-План регулације и нивелације. Објекат је према положају на парцели двострано или једнострано узидан на бочну границу парцеле, уколико на предметној или суседној парцели постоји узидан објекат. У случају када се објекат поставља на границу парцеле, на тој фасади није дозвољено формирање отвора. Дозвољава се повлачење приземља објеката и појединих делова фасаде у циљу обликовања објекта. Грађевинска линија према Улици војводе Степе је обавезујућа. Дозвољено је упуштање делова објеката (еркери, улазне надстрешнице и сл.) ван дефинисаних грађевинских линија осим када се грађевинска и регулациона линија поклапају. Грађевински елементи препусти могу прећи грађевинску линију и то 2,00 m на половини ширине објекта са висином изнад 3,00 m. |  |
| растојање од бочне границе парцеле | Објекти су двострано узидани, тј. додирују обе бочне линије грађевинске парцеле. Објекат не мора целом дужином додиривати бочне линије грађевинске парцеле. Растојање дела објекта од бочних граница парцеле износи мин. 2,5 m и у том случају дозвољено је само отварање отвора помоћних просторија са парапетом од мин. 1,8 m . Отварање отвора стамбених и пословних просторија на бочним фасадама, могуће је на растојању мин.6,0 m од бочне границе парцеле. Изузетак су кп 4563/2 и 4563/4 КО Вождовац, на којима је грађевинском линијом дефинисано минимално удаљење од бочне границе парцеле и на којој је могуће отварање свих отвора (граф. Прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план” Р 1:1.000) |  |
| осветљење помоћних просторија - светларници | На калканским зидовима према суседима није дозвољено постављати отворе. - За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. На новој згради потребно је поштовати положај и димензије суседовог светларника, ако га има, и пресликати га у пуној површини. - Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара 0.5 m 2 светларника, при чему он не може бити мањи од 6.0 m2. Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2.0 m. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1.80 m. - Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. - Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање атмосферских вода. - Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. |  |
| растојање од задње границе парцеле | Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 1/2 висине објекта. Напомена: Код угаоних објеката важе правила за растојање према бочној граници парцеле. На кп 4563/1, 4563/2 и 4563/4 КО Вождовац, на којима је грађевинском линијом дефинисано минимално удаљење од задње границе парцеле, примењује се растојање дато на графчком прилогу. бр. 3 „Регулационо-нивелациони план Р 1:1.000. |  |
| кота приземља | - кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.2m виша од коте приступне саобраћајнице - за објекте, који у приземљу имају нестамбену намену (пословање), кота приземља је максимално 0,2m виша од коте приступне саобраћајнице - Уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота пода приземља нестамбене намене је максимално 1,2 m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. - Кота пода приземља на равном терену не може бити нижа од нулте коте. - На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), када је нулта кота нижа од нивелете саобраћајнице, кота пода приземља може бити максимум 1,2 m нижа од нулте коте. - На стрмом терену са нагибом, који прати нагиб саобраћајнице, кота пода приземља се одређује у тачки са које је остварен прилаз објекту, а према наведеним елементима. |  |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - Могуће је надзиђивање, доградња и реконструкција постојећих објеката до максимално дозвољених параметара датих за одређену зону, уз услов решавања нормираног броја паркинг места за сваку нову стамбену јединицу и уз претходан увид у геомеханичку и статичку документацију и пројекат изведеног стања у циљу провере носивости и слегања, као и провере механичко-конструктивних елемената склопа објекта. - Уколико се надзиђивањем не повећава број стамбених јединица (напр. изградња атељеа неког од становника објекта или простор припаја постојећем стану) не морају се обезбедити нова паркинг места. - Уколико постојећи објекат премашује максимално дозвољене параметре није дозвољена доградња нити адаптција поткровља. |  |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 40% - незастрте зелене површине на парцели су мин. 10% Изузетак је кп 4563/1 КО Вождовац, на којој је могуће остварити мањи проценати слободних и зелених површина, а у складу са грађевинским линијама приказаним на графичком прилогу бр.03-План регулације и нивелације - На овим површинама неопходно је планирати озелењене просторе са нижим врстама дрвећа као и шибљем, перенама и сезонским растињем, али и са пратећим мобилијаром, површинама за кратак одмор и правама за игру деце само уколико постављање тих справа у зони становања не угрожавају јавни ред. Како је већи део простора под подземном етажом (85%), односно гаражним просторијама, самим тим је садња готово свог расположивог садног материјала предвиђена у веће боксове, касете, жардињере и сл. Због тога је неопходно изабрати садни материјал који је прилагођен за наведени тип садње, где ниже димензије хабитуса биљака (дрвеће висине око 3.5 m и шибље до 2 m), као и врсте са плитким кореновим изданцима, долазе у обзир. - Хумусни, земљани слој, не може бити мањи од 60 cm за садњу дрвећа и шибља. Такође, уколико постоји могућност, на преосталих 15% површина које нису саставни део подземне етаже и где је земљиште дубоко и порозно, предвидети садњу и већих стабала дрвећа. |  |
| решење паркирање | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту у оквиру парцеле - максимална заузетост подземном гаражом је 85% површине парцеле - Уколико је грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута земљом и партерно уређена |  |
| Правила за гаражу | - гараже за смештај аутомобила се могу градити и као самостални објекти на парцели, као подземно надземне гараже, према истим правилима за положај објекта на парцели, као за стамбени објекат. У зависности од капацитета гараже неопходно је испунити све саобраћајне и противпожарне прописе, као и прописе који се односе на заштиту животне средине. У приземљу гараже према улици обавезно је изградити пословни простор, односно локале, како би се обезбедио континуитет садржаја дуж тротоара. |  |
| архитектонско обликовање | - Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре, користећи савремене материјале и боје, а волуменима се уклапајући у градитељски контекст као и намену објекта. - Код објеката са пуним спратом са косим кровом, максимални нагиб кровних равни је 35°. Дозвољено је коришћење таванског простора као стамбеног, без назитка у оквиру дозвољених урбанистичких параметара. - Повучени спрат (Пс) се формира повлачењем минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. Кров изнад повученог спрата пројектовати као раван или плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. - Застакљивање, наткривање и ограђивање делова или целих повучених спратова није дозвољено. - Кров се такође може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен. |  |
| услови за ограђивање парцеле | - Дозвољено је ограђивање грађевинских парцела у зони, изузев у делу према улици. - Грађевинске парцеле према бочним границама могу се оградити живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле. Транспарентна ограда може имати висину до 1,40 m, и поставља се према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде. Уколико ограда није транспарентна, дозвољена је висина до 0,90 m и поставља се тако да ограда, стубови и капије ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује. |  |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |  |
| Инжењерскогеолошки услови | - Надзиђивање и доградња постојећих објеката су могући уколико се истраживањима утврди да су исти фундирани на одговарајући начин и да увећање оптерећења на темеље неће изазвати штетне последице по објекат . - У супротном потребно је спровести одговарајуће интервенције на темељима као санационе мере, или пак у терену, како би се омогућило прихватање додатног оптерећења. - За новопланиране објекте неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15). |  |
| услови и могућности фазне реализације | - Могућа је фазна реализација изградње на парцели. - Све етапе-фазе реализације морају бити дефинисане у пројектној документацији. Омогућити функционисање сваке фазе независно од реализације следеће и да се обавезе из једне фазе не преносе у другу. - У свакој фази реализације морају се обезбедити прописани услови за паркирање, озелењавање и уређење слободних површина парцеле. |  |

БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА У СКЛОПУ ОБУХВАТА

| Према ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) |  | Према овим ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона M4 – Мешовити градски центри у зони више спратности | Површина 51а21м2 | Зона М4– Мешовити градски центри у зони више спратности | Површина 51а21м2 |
|  | Из=60% +15%(угаони) |  | Из=60% +15%(угаони) |
|  | Висина венца 32м Висина слемена 37м |  | Висина венца 24м Угаони: Висина венца 24m Висина венца повученог спрата 27м |
| Зона С6 – трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање | Површина 47а49м2 | Зона С6 – зона трансформације породичног становања у вишепородично становање | Површина 47а49м2 |
|  | Из=50%-70% +15%(угаони) |  | Из=60% +15%(угаони) |
|  | висина венца/слемена 12-18м/15-21м |  | Висина венца/слемена 15/18,5 м |

Табела 2. Упоредни приказ укупних постојећих и планираних урбанистичких параметара

## В.	СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај План представља основ за издавање Информације о локацији, Локацијских услова, као и за израду Пројекта парцелације/препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине, са захтевом за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, а у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.135/04 и 36/09). Студија процене утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање одобрења за изградњу. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину прописан је чланом 17. поменутог Закона, a надлежни орган утврђује обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину.

У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе обавеза Инвеститора и извођача радова је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан да по чл. 110. Закона о културним добрима(„Службени гласник РС”, бр.71/94, 52/11 и 99/11), обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минеролошко-петролошке објекте, за које се предпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

Овим  планом  даје  се  могућност  фазног  спровођења саобраћајница тако да свака од фаза мора представљати функционалну целину. Функционална целина обухвата истовремену реализацију коловоза и тротоара.

Могућa је парцелација и препарцелација јавних саобраћајних површина у циљу фазног спровођења.

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и мреже инфраструктуре (распоред и пречници).

ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Ступањем на снагу овог плана, у границама предметног обухвата, ставља се ван снаге:

1288	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ СТЕПЕ – ФАЗА I1 – ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ („Сл. лист града Београда“ бр. 58/16)

Саставни део Плана су и:

# II	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА					Р 1:1000

- ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА					Р 1:500

- ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 					Р 1:500

- ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА

СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ					Р 1:500

- ПЛАН ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ					Р 1:1000

- ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ

ИНСТАЛАЦИЈА							Р 1:1000

- ПЛАН ТОПЛОВОДА И ГАСОВОДА					Р 1:1000

- СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА					Р 1:500

- КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА 			Р 1:100

- ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА 				Р 1:1000

# III	ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- Одлука о изради Измена и допуна Плана

- Елаборат за рани јавни увид

- Извештај о извршеном раном јавном увиду Измена и допуна

Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину

Образложење на примедбе и сугестије са Раног јавног увида

Извод из Плана генералне регулације Београда

Извод из Плана генералне регулације система зелених површина

Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

- Д.1		Обухват измена и допуна ПДР-а на 	катастарско-топографском

- плану								Р1: 1000

- Д.2		Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала

- са границом Плана							Р1: 1000

- Д.3		Катастарско-топографски план					Р 1:1000

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

број: