ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Φ1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

# - Елаборат за рани јавни увид -

# БЕОГРАД, 2021.

| # НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: | ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Кнеза Милоша бр.27, Београд |
| --- | --- |
| # НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: | СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ # Краљице Марије 1, Београд |
| # ОБРАЂИВАЧ плана: | # УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА # ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ # Булевар деспота Стефана 56, Београд |
| # РУКОВОДИОЦИ ИЗРАДЕ ПЛАНА: | Надежда Ковачевић, дипл.грађ.инж. мр Сузана Банковић, дипл.инж.арх. |
| РАДНИ ТИМ: |  |
| Саобраћајно решење: | Олга Стојковић, дипл.грађ.инж. # Даница Мунижаба, дипл.инж.сао. |
| Водоводна и канализациона мрежа: | # Надежда Ковачевић, дипл.инж.грађ. |
| Електроенергетска и тк мрежа: | Весна Вокши, дипл.инж.ел. |
| Топловодна и гасоводна мрежа: Зелене површине и заштита природе Заштита животне средине: | # Дијана Филиповић, дипл.инж.маш.. # мр Аница Теофиловић, дипл.инж.пејз.арх. Марија Павловић, маст.простор.план. |
| Инжењерскогеолошки услови: | # Ивица Торњански, дипл.инж.геол. |
| # Постојећа планска документација: | Ивана Младеновић, дипл.екон. |

| ДИРЕКТОР СЕКТОРА за регулационо планирање: | Мила Миловановић, дипл.инж.арх. |
| --- | --- |
| ДИРЕКТОР СЕКТОРА за саобраћај: | Предраг Крстић, дипл.инж.сао. |
| ДИРЕКТОР СЕКТОРА за стратешко планирање и развој: | Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж.арх. |
| ДИРЕКТОР СЕКТОРА за комуналну инфраструктуру: | Зоран Мишић, дипл.инж.маш. |
| ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР: | Гордана Лучић, дипл.инж.арх. |
| ДИРЕКТОР: | мр Весна Тахов, дипл.инж.геол. |

# САДРЖАЈ

I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	1

1. УВОД	1

2. ОБУХВАТ ПЛАНА	1

3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА	1

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	2

4.1. Постојећа планска документација	2

4.2. Постојеће коришћење земљишта	2

4.2.1. Постојеће саобраћајне површине	3

4.2.2. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе	3

Водоводна мрежа и објекти	3

Канализациона мрежа и објекти	3

Електроенергетска мрежа и објекти	3

Телекомуникациона мрежа и објекти	4

Топловодна мрежа и објекти	4

Гасоводна мрежа и објекти	4

4.3. Стање животне средине	4

4.4. Инжењерскогеолошки услови	4

5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ	5

6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА	5

7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА	5

7.1. Планирана намена површина	5

7.2 Површине јавне намене	6

7.2.1. Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом	6

7.2.2. Планиране површине за инфраструктурне објекте и комплексе	6

Водоводна мрежа и објекти	6

Канализациона мрежа и објекти	6

Електроенергетска мрежа и објекти	6

Телекомуникациона мрежа и објекти	7

Топловодна мрежа и објекти	7

Гасоводна мрежа и објекти	7

8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА	7

II	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ	8

III	ДОКУМЕНТАЦИЈА	8

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Φ1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

# - Елаборат за рани јавни увид -

# I  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

## 1. УВОД

Изради Плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Φ1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд

(у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Φ1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд ("Службени лист града Београда", број 89/20) (у даљем тексту: Одлука), коју је Скупштина града Београда, под бројем  350-264/20-С, донела на седници одржаној 30. јула 2020. године, а на иницијативу предузећа ЈКП „Београдске водовод и канализација“.

Правни основ за израду Плана садржан је у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20),

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије”, број 32/19) и

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Φ1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд ("Службени лист града Београда", број 89/20).

## 2. ОБУХВАТ ПЛАНА

У складу са Одлуком, границом Плана је обухваћен коридор за изградњу водовода на делу територије Градске општине Нови Београд. Површина обухваћена Планом детаљне регулације износи око 3,8 ha.

Коначна граница Плана утврдиће се у фази израде и верификације Нацрта плана.

За израду елабората за рани јавни увид коришћен је орто-фото снимак.

Предложена граница Плана приказана је на свим графичким прилозима овог елабората.

Шире окружење приказано је на графичком прилогу 1 : „Шира ситуација са границом обухвата“, на орто-фото снимку, Р 1: 2500.

## 3. ПЛАНСКЕ УСЛОВЉЕНОСТИ ИЗ ПЛАНА ВИШЕГ РЕДА

Плански основ за израду Плана садржан је у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: ПГР грађевинског подручја Београда) и Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Сл. лист града Београда“, број 110/19) (у даљем тексту: ПГР система зелених површина Београда).

Према ПГР-у грађевинског подручја Београда предметни обухват се налази у оквиру целине X (Нови Београд, Бежанијска коса), у површинама јавне намене, планираним за:

- мрежу саобраћајница;

Извод из графичког прилога – „Планиранa намена површина“ – Целина X

Извод из Плана генералне регулацијe je саставни део документације овог Елабората.

Према ПГР-у система зелених површина Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 110/19) подручје предметног Плана налази се у целинама „унутрашњи прстен“ система зелених површина и „зелене везе“ система зелених површина. На предметном подручју планирано је очување постојећих траса дрвореда и зелених површина у регулацији саобраћајница (травне баштице). Непосредно уз границу предметног Плана предвиђено је очување постојећих зелених површина у отвореним стамбеним блоковима и планирана је нова јавна зелена површина типа парк. Планским решењем, постојеће трасе дрвореда и јавне зелене површине се штите као Еколошко и естетско функционални простори у урбаном ткиву. У поступку израде плана детаљне регулације за преостале јавне и остале намене, потребно је примењивати нормативе и правила уређења и грађења за зелене површине утврђене у предметном Плану.

Извод ПГР система зелених површина Београда саставни je део документације овог Елабората.

## 4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

### 4.1. Постојећа планска документација

Предметно подручје није покривено плановима детаљне разраде.

### 4.2. Постојеће коришћење земљишта

Постојеће намене површина су:

Површине јавних намена:

- мрежа саобраћајница

У границама предметног Плана, односно у регулацији саобраћајница, евидентиране су зелене површине, и то трасе дрвореда и травне баштице. У контактном подручју налазе се зелене површине у отвореним стамбеним блоковима.

Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу број 2: „Постојеће коришћење земљишта“, Р 1: 2000.

#### 4.2.1. Постојеће саобраћајне површине

У обухвату Плана, налази се следећа постојећа примарна улична мрежа: Николе Добровића,

Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића.

Улица Николе Добровића, део је саобраћајног потеза унутрашњег магистралног полупрстена - УМП  (деоница 1: саобраћајница Т6 – Тошин бунар). УМП редставља један од најзначајнијих планираних саобраћајних потеза који има за циљ да растерети централно градско подручје од индивидуалног саобраћаја.

Улица Николе Добровића се пружа од Улице Тошин бунар до Улице Партизанске авијације. У постојећем стању  изведена је са две коловозне траке физички одвојене разделним острвом. Свака коловозна трака има две саобраћајне траке по смеру и издвојеним тракама за лево скретање. Овом улицом саобраћају возила јавног градског превоза. У близини раскрснице са Улицом Стојана Аралице (Генерала Михаила Недељковића), налазе се стајалишта јавног превоза путника, у оба смера.

Улица партизанске авијације се пружа од аутопута до Гандијеве улице (Љубинке Бобић). На делу између улица Николе Добровића и и Панте Тутунџића има две саобраћајне траке по смеру, раздвојене разделним острвом, а на даље према Гандијевој улици има једну саобраћајну траку по смеру.

Улица Пеђе Милосављевића се пружа од Партизанске улице до Норвешке. Има једну саобраћајну траку по смеру и обострано организовано попречно паркирање.

#### 4.2.2. Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе

##### Водоводна мрежа и објекти

По свом висинском положају, територија обухваћена границом Плана припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда. У постојећим улицама изграђена је градска водовода дистибутивна мрежа пречника 150mm. Од примарних цевовода у улици Партизанске авијације постоји цевовод 400mm а у улици Николе Добровића цевовод 300mm. Цевовод сирове воде 700mm који води до ППВ „Бежанија“ се укршта са улицом Партизанске авијације, а постојећи хидротехнички тунел Т1900  од ППВ“Бежанија“ до ЦС“Студентски град“ се укршта са улицом Николе Добровића и улицом Пеђе Милосављевића.

##### Канализациона мрежа и објекти

Територија обухваћена границом Планом припада територији Централног градског канализационог система и налази се на подручју где заступљен сепарациони систем каналисања. У оквиру границе Плана постоји више секундарних објеката канализационе мреже, а од примарних објеката канализациног система налазе се:

- у Улици Партизанске авијације атмосферски колектор 800mm-900mm-1000mm,

- у Улици Николе Добровића фекални колектор ФК120/180cm и

- у Улици Пеђе Милосављевића атмосферски колектор 500mm.

##### Електроенергетска мрежа и објекти

У границама предметног Плана налазе се:

- надземни вод 110 kV бр. 146АБ ТС 220/110 kV ''Београд 5'' - ТС 110/35 kV ''Топлана Нови Београд'';

- надземни вод 110 kV бр. 197АБ ТС 220/110 kV ''Београд 5'' - ТС 110/10 kV ''Београд 12 (ФОБ)''.

За потребе напајања постојећих потрошача електричном енергијом изграђен је већи број  подземних водова 10 kV и 1 kV, као и инсталације јавног осветљења (ЈО).

##### Телекомуникациона мрежа и објекти

Предметно подручје припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) "Бежанија". Приступна телекомуникациона (ТК) мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у земљу или у ТК канализацију, а претплатници су преко спољашњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.

##### Топловодна мрежа и објекти

Предметни простор припада топлификационом систему топлане "Нови Београд״, чија мрежа ради у температурном и притисном режиму 120/55°C и NP16.

У оквиру границе Плана изведен је магистрални топловод пречника Ø457,2/630mm дуж улица Николе Добровића и Партизанских авијација, од којег је изведена разграната топловодна мрежа на предметном подручју.

##### Гасоводна мрежа и објекти

На предметном подручју није изведена гасоводна мрежа и постројења.

### 4.3. Стање животне средине

Kвалитет животне средине приказује се на основу података о емисији загађујућих материја (ваздух, вода, земљиште и остала мерења) и нивоа комуналне буке, односно мониторинга који се обавља на нивоу града. Предметно планско подручје није покривено мрежом мерних места за континуирано праћење стања животне средине.

На квалитет ваздуха утичу емисије основних загађујућих материја из стационарних извора и емисије специфичних загађујућих материја пореклом од издувних гасова моторних возила са саобраћајница. На основу мерења на мерном месту АМС Нови Београд (Омладинских бригада бр. 104) које се налази најближе предметној локацији, може се закључити да су у највећем броју случајева средње годишње вредности PM10 честица и NO2 биле изнад ГВ, док су остали параметри били испод ГВ.

Највиши дозвољени нивои буке изражени су као граничне вредности индикатора буке на отвореном простору према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 75/10). Комунална бука највећим делом потиче од саобраћаја, док су остале активности од мањег значаја. Најближе мерно место за контролу нивоа комуналне буке налази се у Гандијевој 55а. На основу измерених вредности на овом мерном месту у периоду од 2016. до 2018. године, може се закључити да је ниво буке најчешће био изнад дозвољене граничне вредности за дан и ноћ, па се и на предметној локацији може очекивати приближно сличан интензитет комуналне буке.

За предметни план Секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, под бр. IX-03 350.14-15/20, дана 02. јула 2020. године.

### 4.4. Инжењерскогеолошки услови

Морфолошки посматрано предметни терен захвата лесну  зараван, завршни део Земунске лесне заравни који се манифестује у виду лесног одсека и дела који представља остатак прве Савско-Дунавске алувијалне терасе и  алувијалне равни реке  Саве и  Дунава.

У геолошкој грађи терена истражног простора учествују седименти квартарне старости представљени генетски различитим комплексима. Геолошка средина изграђена је од лесних наслага,  лесоида), алувијалних, алувијално-барских, алувијално-језерских и језерско-барских седимената.

Према инжењерскогеолошкој рејонизацији дефинисаној за потребе ПГР грађевинског подручја Београда  истражни простор припада Региону С који обухвата непосредни ивични део земунске лесне заравни и одсек., односно инжењерскогеолошком рејону IIIС4.

РЕЈОН IIIС4 – неовољни терен за урбанизацију.  Инжењерскогеолошке карактеристике ових терена у природним условима су ограничавајући фактор. Овај рејон обухвата непосредни ивични део земунске лесне заравни и одсек

У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 101/15 и 95/18).

## 5. ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ

Основно ограничење изградње водовода у односу на које ће се дефинисати планско решење у фази израде Нацрта плана, у сарадњи са ЈКП и другим надлежним институцијама, представљају просторне могућности саобраћајних површина, као и позиције свих других постојећих и планираних инсталација комуналне инфраструктуре.

Заштитна зона топловода, у којој није дозвољена изградња супраструктурних објеката, износи по 5m са обе стране цеви.

## 6. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде Плана је да се границом обухвати простор потребан за изградњу цевовода чисте воде 1200 којим се повезује лева и десна обале Саве, постројења за припрему воде ППВ“Бежанија“ и ППВ“Макиш“.

## 7. ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Предложеном границом Плана обухваћен је део улица Николе Деобровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, од границе Плана Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Пабчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Службени лист града Београда“, бр. 39/11) до локације ППВ „Бежанија“.

Цевовод чисте воде 1200 до постројења ППВ „Макиш“је је обухваћен следећим плановима:

- Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Пабчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Службени лист града Београда“, бр. 39/11),

- Планом детаљне регулације за просторно културно историјску целину Топчидер I фаза, Радничка улица, општина Чукарица („Службени лист града Београда“, бр. 68/13) и

- Планом детељне регулације „Ада Циганлија“, („Службени лист града Београда“, бр. 65/16),

### 7.1. Планирана намена површина

Предложене планиране намене површина су:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница;

Предложене планиране намене површина приказане су на графичком прилогу број 3: „Предлог планиране намене површина“, Р 1 : 2000.

### 7.2 Површине јавне намене

#### 7.2.1. Планиране саобраћајне површине са пратећом инфраструктурном мрежом

Концепт уличне мреже заснива се на ПГР грађевинског подручја Београда. Траса предметног цевововда се пружа дуж постојећих примарних улица. Деонице улица које су обухваћене границом Плана, а припадају сегменту примарне уличне мреже су следеће улице:

- Улица Николе Добровића у рангу магистралне саобраћајнице (деоница 1 УПМ-а),

- Улица партизанске авијације у рангу улице првог реда и

- Улице Пеђе Милосављевића у рангу улице другог реда.

Према ПГР грађевинског подручја Београда  Улица Николе Добровића припада магистралном саобраћајном потезу 2а-2а, на делу од саобраћајнице Т6 до моста на Ади.

Јавне саобраћајне површине, делови саобраћајница које су обухваћена границом Плана, спроводе се издавањем локацијских услова уз претходну израду, ако је потребно пројекта препарцелације или парцелације и урбанистичког пројекта, у складу са правилима уређења и грађења за саобраћајне површине, дефинисаним ПГР-ом грађевинског подручја Београда  у поглављу 4.4. Саобраћајне површине.

За све интервенције на саобраћајним површинама, чија је регулација формирана и задржава се овим планом, издају се локацијски услови у складу са овим планом.

Јавни градски превоз путника

Развој јавног превоза путника ће се планирати у складу са ПГР грађевинског подручја Београда и развојним плановима Секретаријата за јавни превоз.

#### 7.2.2. Планиране површине за инфраструктурне објекте и комплексе

##### Водоводна мрежа и објекти

За потребе повезивања леве и десне обале Саве, на нивоу постројења за пречишћавање ППВ“Бежанија“ и ППВ“Макиш“ планира се изградња водовода 1200mm чисте воде. Заштитни коридор за водоводне цеви, дефинисан у зависности од пречника цеви и   мерено од ивице цеви са сваке стране, износи:

- 80- 200 -1,50m;

- до 300 -2,30m;

- од 300-500 -3,00m;

- од 500-1000 -5,00m.

Минимални пречник водоводне мреже је 150mm

##### Канализациона мрежа и објекти

Минимални пречник за  секундарну канализациону мрежу је  250mm за фекалне воде и 300mm за атмосферске воде. Прикључење објекта на уличну канализациону мрежу извести према техничким прописима ЈКП "Београдски водовод и канализација".

##### Електроенергетска мрежа и објекти

Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд целине I – XIX ("Службени лист града Београда" бр. 20/16 и 97/16) , у оквиру границе предметног Плана, планира се каблирање постојећих надземних водова 110 kV, за које је прописана обавезна израда планског документа.

Планирана изградња нема потребе за прикључењем на електроенергетску мрежу.

##### Телекомуникациона мрежа и објекти

Планирана изградња нема потребе за прикључењем на телекомуникациону мрежу.

##### Топловодна мрежа и објекти

У границама предметног Плана према постојећој планској документацији не планира се изградња нових деоница топловодне мреже.

##### Гасоводна мрежа и објекти

У границама предметног Плана не планира се изградња гасоводне мреже.

## 8. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Изградња предметног цевовода доприноси развоју и унапређењу система водоснабдевања града Београда.

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и:

# II	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

| - ШИРА СИТУАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА | р 1: 2500 |
| --- | --- |
| - ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА | р 1: 2000 |
| - ПРЕДЛОГ ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА | р 1: 2000 |

# III	ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Регистрација предузећа

- Лиценца и Изјава одговорног урбанисте

- Одлука о изради Плана детаљне регулације

- Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину

- Извод из ПГР грађевинског подручја Београда

- Извод из ПГР система зелених површина Београда

- Подаци о постојећој планској документацији