ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX)

("СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА", БР. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Φ1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX) („Службени лист града Београда“, број 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) (у даљем тексту: ПГР грађевинског подручја Београда), подручје обухваћено Планом детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде Φ1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд припада целини X (Нови Београд, Бежанијска коса)

- ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Према ПГР-у грађевинског подручја Београда предметни обухват се налази у површинама јавне намене, планираним за:

- мрежу саобраћајница;

Извод из графичког прилога – „Планиранa намена површина“ – Целина X

- САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ И ПРИМАРНА САОБРАЋАЈНА МРЕЖА

Мрежа саобраћајница

Основу примарне путне и уличне мреже ове целине чине градски аутопут, (раније део државног пута IA реда број 1 (Е-75,М1)),на делу од петље „11 април“ до саобраћајнице Т-4.

У оквиру границе Плана налазе се следећа примарна улична мрежа:

Магистралне саобраћајнице:

- саобраћајни потез 2а-2а на делу од саобраћајнице Т-6 до новог моста преко Реке Саве на низводном шпицу Аде Циганлије.

Улице првог реда:

- Улица Партизанске авијације на делу од Аутопута до улице Бежанијских илегалаца

Улице другог реда:

- Пеђе Милосављевића

Примарна и секундарна мрежа ове целине је у великој мери ситуационо и нивелационо дефинисана, а велики део се налази у оквиру зоне могуће непосредне примене правила ПГР-а, у оквиру границе која је дата на графичком прилогу.

У овој целини, у функцији су три подсистема јавног градског превоза путника, аутобуски, трамвајски и градско приградска железница.

Паркирање возила у овој зони обавља се на наменским отвореним паркинзима и  у гаражама, као и на јавним отвореним паркинг површинама.

У оквиру ове целине планирано је пет нових локација за реализацију објеката јавних гаража. Поред наведеног, за потребе редукције броја путничких возила у централној градској зони, планирана је једна позиција  за реализацију Парк&Риде паркиралишта, и то у зони Железничке станице Нови Београд у Блоку 42.

Поред наведеног у обухвату ове целине је и тунел Бежанијска коса који је део постојеће двоколосечне пруге Батајница – ТПС „Земун“ – Нови Београд.

Извод из графичког прилога – „Саобраћајне површине и примарна саобраћајна мрежа“ – Целина X

Правила грађења

Магистралне саобраћајнице су висококапацитетне саобраћајнице које пролазе кроз активно градско ткиво и ослањају се на магистралне и регионалне ванградске путне правце. Служе за повезивање садржајно различитих градских целина. На њима се обавља брзи путнички саобраћај, укључујући и градски превоз, као и каналисање теретних токова.

Попречни профил садржи раздвојене коловозе са по 2+1 саобраћајном траком, средњом и ивичним разделним тракама и обостраним тротоарима. Минимална регулациона ширина код реконструкција постојећих уличних профила износи око 22,0m и садржи одвојене коловозе и обостране тротоаре (7+2+7+2х3). На новим деоницама, уколико то просторне могућности дозвољавају, овај профил треба допунити ивичним разделним тракама ширине мин 2,0m са партерним зеленилом или 4,0m са високим растињем и дрворедима. Директни приступи ивичним садржајима нису дозвољени, али, уколико је то неопходно, потребно је обезбедити посебне траке.

Уколико није могуће обезбедити посебне траке за приступе садржајима, уз овај тип саобраћајнице у градском подручју, изграђеном ткиву, могуће је предвидети директне приступе садржајима уз саобраћајницу уз претходно прибављену сагласност надлежног управљача саобраћајнице - Секретаријата за саобраћај.

У ужим градским зонама могуће је грађевинске линије објеката поставити на регулацију ових саобраћајница (у сарадњи са надлежним управљачем предметне деонице саобраћајнице). Препоручује се да се због неповољних ефеката на простор регулациони појас, где је то могуће, третира пејзажно, или да се одговарајућим нивелационим решењима избегну непосредни контакти са ивичним садржајима.

Подужно вођење бициклиста је могуће унутар регулације јавне саобраћајне површине.

Приступе гаражама обезбеђивати са улица нижег ранга.

Укрштање магистралних саобраћајница са другим саобраћајницама су могућа са денивелисаним везама или површински у систему координиране светлосне сигнализације.

Улице првог реда служе за повезивање појединих делова града са центрима и зонама активности или становања. То су капацитетни потези намењени јавном и индивидуалном путничком саобраћају. У односу на спољну путну мрежу могу се повезивати на путеве регионалног домета.

Попречни профил садржи коловоз са по две траке по смеру и обостране тротоаре. Минимална регулациона ширина ових саобраћајница може износити 18,0m (12+2х3), изузетно 15,0m, у случају просторних ограничења.

Пожељно је при планирању ових саобраћајних праваца, предвидети шире регулације од поменутих, при чему би се обезбедиле ивичне разделне траке са зеленилом, бициклистичке стазе и сл. Уколико то није могуће, ове елементе обезбедити у јединственом попречном профилу. Функционални ранг ових саобраћајница је могуће обезбедити у систему спрегнутих једносмерних улица које својим физичким елементима обезбеђују ниво функционисања саобраћаја за овај функционални ранг.

У регулацији улица првог реда се може организовати паркирање.

Са другим улицама остварује везе у нивоу са обавезном семафорском сигнализацијом.

За одвијање јавног градског саобраћаја организовати посебне траке и нише за аутобуска и тролејбуска стајалишта, уколико за то постоје могућности.

Улице другог реда представљају везни елеменат између примарне и секундарне путне и уличне мреже. Њихов задатак је да врше дистрибуцију циљног и изворног саобраћаја у оквиру одређених урбанистичких зона.

Попречни профил садржи коловоз са траком по смеру и обостране тротоаре. Минимална регулациона ширина износи 12,0m (7+2х2,5), изузетно 9,5m (6,5+2х1,50) у случају просторних ограничења. Шире регулационе мере ових саобраћајница омогућавају организацију паркинг површина ван коловоза и формирање једностраних или обостраних дрвореда.

Раскрснице са другим градским улицама остварује у нивоу са семафорском или уређеном вертикалном и хоризонталном сигнализацијом.

Сваки од поменутих функционалних нивоа остварује везе на раскрсницама са истим или за један вишим или нижим функционалним рангом. У одређеним случајевима (посебним захтевима или потребама) могуће је остварити везе и са улицама за два   вишим функционалним рангом.

- СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Извод из графичког прилога – „Начин спровођења плана“ – Целина X

Према ПГР-у Београда, предметна локација се спроводи:

- Непосредном применом правила грађења

- ВОДОВОДНА МРЕЖА, OБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ

По свом висинском положају, целина X припада првој висинској зони снабдевања Београда водом.

Кичму система који омогућава сигурно снабдевање водом предметне територије чине постојећи примарни водоводи чисте воде и објекти за пречишћавање и препумпавање:

ППВ“Бежанија“ са црпним станицама у оквиру постројења којe се налази у целини X,

Хидротехнички тунел Ø1900mm од ППВ“Бежанија“ до ЦС“Студентски град“, налази се делом у целини X а делом у целини IX,

Водовод Ø700mm од ППВ”Бежанија” до улице Тошин бунар

Водовод Ø700mm у улице Тошин бунар

Водовод Ø600mm - Ø500mm - Ø300mm у улици Јурија Гагарина

За потребе повезивања леве и десне обале Саве, на нивоу постројења за пречишћавање ППВ“Бежанија“ и ППВ“Макиш“ планирана је изградња водовода Ø1200mm чисте воде за који је потребно урадити План детаљне регулације.

Постојећа примарна мрежа је довољног капацитета. Иако у оквиру граница постоје већи пречници од Ø150mm, који представљају дистрибутивни систем, предметни цевоводи имају улогу допуне поменутог примарног система.

Извод из графичког прилога – „Водоводна мрежа и комлекси“ – Целина X