Извод из Плана генералне регулације система зелених површина Београда („Сл. Лист града Београда“, бр. 110/19) (у даљем тексту: ПГР СЗП Београда)

Извод је припремљен за потребе израде ПДР за изградњу цевовода чисте воде φ1200 дуж Улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, ГО Нови Београд (у даљем тексту: предметни План)

У ПГР СЗП Београда дефинисано је шест просторно – функционалних целина (компоненти) система зелених површина Београда које представљају подручја са различитом заступљеношћу и функционалном повезаношћу постојећих и новопланираних шума и зелених површина. Подручје предметног Плана налази се у целинама „унутрашњи прстен“ система зелених површина и „зелене везе“ система зелених површина (Слика 1).

Слика 1 – Извод из Графичког прилога бр. 2 – Подела на целине, са границом предметног Плана

У границама предметног Плана планирано је очување постојећих траса дрвореда и зелених површина у регулацији саобраћајница (травне баштице), а непосредно уз границу предметног Плана задржавају се зелене површине у отвореним стамбеним блоковима и планира нова јавна зелена површина типа парк (Слика 2).

Слика 2 – Извод из Графичког прилога бр. 3 – Планирани систем зелених површина, са границом предметног Плана

Планским решењем, постојеће трасе дрвореда и јавне зелене површине се штите као Еколошко и естетско функционални простори у урбаном ткиву (Слика 3). Ови елементи система зелених површина у компактно изграђеном делу града имају функцију да унапређују његов визуелни квалитет, обезбеђују културну, едукативну и рекреативну функцију, регулишу микроклиматске карактеристике, доприносе очувању биодиверзитета, адаптацији града на климатске промене, као и повећању енергетске ефикасности објеката, а све у циљу заштите и унапређења квалитета животне средине.

Слика 3 - Извод из Графичког прилога бр. 4 – Заштита природних и културних вредности, са границом предметног Плана

У поступку израде појединачних планова детаљне регулације за преостале јавне и остале намене, потребно је примењивати нормативе и правила уређења и грађења за зелене површине утврђене у предметном Плану.

1.5. ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ ДРУГИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.5.2.	Зелене површине у оквиру саобраћајних површина

1.5.2.1. Саобраћајна мрежа

1.5.2.1.1. Правила за уређење зелених површина у регулацији саобрађајне мреже

У регулацији саобраћајница, у складу са просторним могућностима, планирано је подизање зелених површина, и то у:

- средњој разделној траци;

- ивичним разделним тракама;

- острвима код кружних и других површинских и денивелисаних раскрсница;

- банкинама, бермама и косинама земљаног трупа саобраћајних површина; и

- дуж трасе трамваја.

- Озелењавање средњих разделних трака

За озелењавање средњих разделних трака важе следећа правила:

- средње разделне траке ширине ≥ 2 m, треба озеленети травним покривачем и декоративним аранжманима формираним од цветних и жбунастих врста вегетације;

- у средњим разделним тракама ширине ≥ 4 m могуће је планирати дрворед;

- зелене површине средњих разделних трака треба оивичити ивичњаком висине ≥ 20 cm; и

- на местима пешачких и бициклистичких прелаза не планира се озелењавање средње разделне траке.

- Озелењавање ивичних разделних трака – травне баштице

За озелењавање ивичних разделних трака – травних баштица, важе следећа  правила:

- травне баштице се формирају у ивичним разделним тракама бруто ширине (са ивичњацима) ≥ 1 m, формирањем травног покривача, садњом нижих форми перена и шибља, садњом шибља у континуитету или живе ограде до 1 m висине;

- травне баштице ширине ≥ 1,2 m треба озеленети травним покривачем и декоративним аранжманима формираним од цветних, жбунастих и/или дрвенастих врста вегетације;

- сваку травну баштицу, са стране ка саобраћајници, оивичити ивичњаком (по потреби дуплим) висине ≥ 20 cm;

- на стајалиштима јавног градског превоза (ЈГП) не планира се озелењавање ивичне разделне траке; и

- на местима пешачких и бициклистичких прелаза не планира се озелењавање ивичних разделних трака.

- Озелењавање саобраћајних острва код кружних и других површинских и денивелисаних раскрсница

Приликом озелењавања саобраћајних острава на раскрсницама са кружним током саобраћаја и других површинских раскрсница, при чему је безбедност учесника у саобраћају (прегледност, слободни профил,...) императив, треба поштовати следећа правила:

- за озелењавање саобраћајних острва користити партерне и ниске травне, цветне и жбунасте врсте вегетације, посађене тако да чине различите декоративне форме;

- за озелењавање саобраћајних петљи, чији су одговарајући полупречници већи од 20 m, дозвољена је садња нижих врста лишћарског, зимзеленог и четинарског дрвећа (пречника крошње 5-6m), као и лишћарског, зимзеленог и четинарског шибља крупнијих и разгранатијих хабитуса (ширине до 2,5 m), појединачно и у групама;

- обезбедити заливни систем;

- дозвољено је постављање фонтане, споменика или скулптуре; и

- осветљење ускладити са функцијом саобраћаја.

- Дрворед у регулацији саобрађајнице

Планским решењем предвиђено је очување постојећих траса дрвореда на подручју предметног плана. Приликом реконструкције и реорганизације саобраћајница обавезно је сачувати трасе постојећих дрвореда. Евентуално, могуће је транслаторно изместити дрворед кога чине млађа стабла, чији волумен, маса и физиолошка зрелост могу да поднесу измештање, односно када је то технички изводљиво.

Дозвољени радови на постојећим дрворедима су: стандардне мере неге стабала, уклањање сувих и болесних стабала, уклањање стабала у случају када то захтева општи интерес утврђен на основу закона и садња нових стабала. Садњу нових садница планирати на местима где оне недостају (попуњавање), као и у случају замене старих, оболелих, оштећених и/или сувих стабала. Дрвореде обнављати врстом дрвећа која доминира у дрвореду уколико се показала адекватном у датим условима. Предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m, и прсног пречника најмање 15 cm).  За свако уклањање и/или замену стабала неопходно је прибавити одобрење Комисије за сечу надлежне организационе јединице Градске управе. Одржавањем и ревитализацијом зелених површина у регулацији саобраћајница обезбедити прегледност и безбедност саобраћаја.

Планирано је формирање мреже дрвореда дуж примарне саобраћајне мреже (у постојећим  и новопланираним стамбеним насељима). За подизање новог дрвореда ширина саобраћајнице треба да буде  минимално 12 m. Нови дрвореди се могу формирати у садним јамама у тротоару и у оквиру других форми зелених површина у регулацији саобраћајница - травних баштица (ивичне разделне траке) и разделних острава (средње разделне траке). Где год је могуће, обавезно је формирање травних баштица.

Формирање дрвореда је у директној вези са просторним могућностима: ширинама тротоара, ивичне разделне траке и средње разделне траке, положајем грађевинске линије објеката на парцелама у блоковима непосредно уз регулацију саобраћајнице, као и положаја инфраструктурних водова.

Приликом формирања трасе дрвореда потребно је поштовати следеће услове у односу на физиолошке потребе дрворедних стабала и њихово прилагођавање на услове средине:

- садна јама минималног пречника 1 m;

- минимално растојање између дрворедних стабала је 5-8 m, при чему треба водити рачуна да, у зависности од одабраних врста, преклапање развијених крошњи дрворедних стабала буде највише до 1/3 пречника крошње;

- садњу дрворедних стабала ускладити са оријентацијом улице;

- растојање од фасаде објекта на регулационој линији минимално 2,5 m;

- метална решетка за заштиту корена и стабла, корсети или анкери у зависности од услова;

- физичка заштита дебла младих дрворедних стабала од механичких оштећења и временских непогода; и

- заливни систем.

Приликом формирања трасе дрвореда потребно је поштовати следеће услове за одабир врста:

- користити школоване саднице лишћара, мин. висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm;

- одабир врста за формирање дрвореда ускладити са просторним могућностима, станишним условима, висини и удаљености објеката;

- користити претежно аутохтоне биљне врсте које припадају природној потенцијалној вегетацији, прилагодљиве на локалне услове средине, са дугим вегетационим периодом, појачаних фитонцидних и бактерицидних својстава, отпорних на градску прашину и издувне гасове, високоестетских вредности;

- није дозвољено коришћење инванзивних и алергених врста;

- у ширим уличним профилима користити више врста дрвећа и грмља примењујући слободан распоред мањих и већих групација и појединачних стабала; и

- вегетација не сме представљати сметњу за нормално кретање пешака и хендикепираних лица.

Формирање трасе дрвореда у регулацији саобраћајнице је обавезно када су обезбеђени следећи услови:

- ширина тротоара минимално 2,5 m (тротоар ширине ≤ 1,5m за кретање пешака и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и стубова осветљења, а дрворедна стабла у садне јаме пречника 1 m) где се садња дрворедних стабала обавља у садне јаме ширине 1 m;

- ширинa средњe разделнe траке ≥ 2 m;

- ширина ивичне разделне траке ≥ 0,8 m;

- ширина ивичне разделне траке, која раздваја бициклистичку стазу од коловоза (због безбедности бициклиста), ≥ 1m уз услов да удаљење стабла од ивице бициклистичке стазе изниси мин 0,5 m;

- висина слободног профила код бициклистичких и пешачких стаза је 2,5 m (односно крошња дрвећа не сме да залази у тај простор); и

- растојање грађевинске линије од осовине дрворедног стабла ≥ 2,5 m.

Дрвореде је обавезно формирати дуж паркинг простора у регулацији саобраћајница и самосталних површина за паркирање. Дрвеће треба садити у задњој трећини простора за паркирање (у регулацији саобраћајнице, између коловоза и тротоара (даље од коловоза)), и то:

- код управног и косог паркирања на свака два до три места (зависно од врсте) засадити једно дрворедно стабло; и

- код подужног паркирања на свака два места засадити једно дрворедно стабло.

Формирање дрвореда директно је условљено положајем постојеће и планиране мреже инфраструктурних водова, што је дефинисано у Поглављу 1.5.3. „Зелене површине у оквиру површина за инфраструктурне објекте и комплексе“.

Остала правила за формирање дрвореда:

- дрворедна стабла не треба садити у зони прегледности раскрсница;

- дрворедна стабла могу се планирати на стајалиштима јавног градског превоза (ЈГП) под условом да дрвеће својим положајем не ремети приступ путника возилима ЈГП-а; и

- при избору врсте дрвећа и распореду садница, код саобраћајница којима се крећу возила јавног градског превоза, треба водити рачуна да крошње дрвећа не залазе у слободан профил (простор висине 4,75m изнад коловоза и ширине 0,5m – 1,0m (аутопут) од ивице коловоза на спољну страну) и да не угржава контактну мрежу тролејбуског и трамвајског подсистема ЈГП.

Предметним планом се прописује обавезно формирање минимално једноредних двостраних дрвореда приликом планирања нових траса градских магистрала ширине ≥ 22 m и улица првог реда ширине ≥ 13 m.

1.5.3.	Зелене површине у оквиру површина за инфраструктурне објекте и комплексе

1.5.3.1. Водоводна мрежа и објекти

…

1.5.3.1.4. Дистрибуциони систем

У односу на водоводни дистрибутивни систем треба поштовати следећа правила:

- планирање траса водоводне мреже потребно је ускладити у односу на постојеће трасе дрвореда које се морају сачувати, и обратно;

- полагање водоводне мреже у односу на постојећи дрворед врши се на растојању од најмање 1,5 m од осе стабла, што је уједно и минимално растојање на коме се може садити дрворедно стабло приликом формирања нове трасе дрвореда у односу на постојећу или планирану водоводну мрежу;

- водоводна мрежа може бити постављена на јавним зеленим површинама, на безбедном одстојању од високе дрвенасте вегетације (минимално одстојање 1,5 m) тако да се коренов систем сачува од физичког оштећења; након изградње водоводну мрежу прекрити хумусом;

- у зони угрожености стабала ров за полагање водовода обавезно копати ручно;

- на јавним зеленим површинама водоводна мрежа треба да буде планирана у сарадњи и на основу  услова ЈКП „Зеленило-Београд“, Завода за заштиту природе Србије и ЈКП „Београдски водовод и канализација“;

- за потребе заливања јавних зелених површина, као и обезбеђивања пијаће воде на чесмама и у тоалетима на јавним зеленим површинама, прикључење објекта на уличну водоводну мрежу извести преко водомера у водомерном окну, а према техничким прописима ЈКП "Београдског водовода и канализације". За потребе заливања јавних зелених површина може се користити и подземна вода (техничка вода) добијена директно из бунара (пијезометара), постојећих и/или новопланираних који се могу поставити унутар зелених површина, изузев у зонама санитарне заштите изворишта.