ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КЊЕГИЊЕ ЗОРКЕ, СВЕТОГ САВЕ, ОХРИДСКЕ И БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, ГРАДСКA ОПШТИНА ВРАЧАР,

(ИЗМЕНА И ДОПУНА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА БЛОКОВА ИЗМЕЂУ ТРГА СЛАВИЈА И УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ, КРУШЕДОЛСКЕ, ТИРШОВЕ, КАТИЋЕВЕ И БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, („Сл. лист града Београда“ бр. 13/02))

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I - XIX), („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР. 20/16, 97/16 и 69/17)

Подручје предметног плана, по Плану генералне регулације, припада карактеристичној Целини I– Центар Београда. Целина I – Центар Београда, обухвата историјски центар Београда - "варош у шанцу", Теразије, Славију, Светосавски плато, луку Београд, Савски амфитеатар и Прокоп.

- ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

а) Графички прилог ''Планирана намена површина'' са приказом предложене границе планског обухвата

У граници плана планиране су површине за мешовите градске центре у зони центра Београда (М1), вишепородично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С5), као и површине за верске објекте и комплексе.

б) Графички прилог "Зоне са истим правилима грађења'' са приказом предложене границе планског обухвата

За зону С5 планирани су следећи параметри:

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ ЗОНИ ГРАДА (С5) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - вишепородично становање |
| компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 80% : макс. 20% - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60%, а у централној зони до 70% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.5 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је до 24.0m, (максимална висина слемена објекта је до 27.5m) што дефинише оријентациону планирану спратност до П+6+Пк/Пс Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): - у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија. |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%, а у централној зони 30% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

За зону М1 планирани су следећи параметри:

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ ЦЕНТРА БЕОГРАДА (М1) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - мешовити градски центар - мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање : пословање 0 - 80% : 20% - 100% - у приземљу планиранираних објекта обавезни су комерцијални садржаји |
| компатибилност намене | - са мешовитим градским центрима су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - компатибилна намена може бити заступљена до 80%, осим површина јавне намене, које могу бити и до 100% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 60%, изузетно 70%, уколико је проценат комерцијалних садржаја већи од 50% од укупне БРГП - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 4.0 индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 32.0m, а максимална висина слемена објекта је 37.0m, што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+Пк/Пс. Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): - у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних површина на парцели је 40%, изузетно 30%, уколико је проценат комерцијалних садржаја већи од 50% од укупне БРГП - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

За зону К1 планирани су следећи параметри:

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА У ЗОНИ ВИШЕ СПРАТНОСТИ (К1) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - комерцијални садржаји |
| компатибилност намене | - са комерцијалним садржајима су компатибилни комплекси јавних служби, верски комплекси, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - на парцели се може градити и само вишеспратна колективна гаража - однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 51% : макс. 49% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 70% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 3.5 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 32.0m (максимална висина слемена објекта је 37.0m), што дефинише оријентациону планирану спратност П+8+ Пк/Пс. Максимална висина објеката (у односу на ширину улице): - у постојећим изграђеним блоковима 1.5 ширина улице - у новим блоковима 1.0 ширина улице - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија |
| услови за слободне и зелене површине | - проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 30% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 10% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

в) Графички прилог "Саобраћајне површине и примарна саобраћајна мрежа'' са приказом предложене границе планског обухвата

г) Графички прилог ''Начин спровођења плана'' са приказом предложене границе планског обухвата

У обухвату границе овог Плана, тренутно се спроводи Регулациони план блокова између Трга Славија и улица Светог Саве, Крушедолске, Тиршове, Катићеве и Булевара Ослобођења, („Сл. лист града Београда“ бр. 13/02)