САДРЖАЈ

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	4

А) ОПШТИ ДЕО	4

1.	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ									      4

1.1.	Повод израде плана	4

1.2.	Циљ израде плана и уочена проблематика	4

2.	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА	   			      4

2.2.	Правни основ израде плана	4

2.3.	Плански основ израде плана	5

3.	ОБУХВАТ ПЛАНА									      6

3.1.	Опис границе плана	6

3.2.	Попис катастарских парцела	6

4.	АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА					      7

4.1.	Постојећа намена и начин коришћења земљишта	7

4.1.1	Јавне површине и објекти	8

4.1.2	Културна добра	8

4.2.	Постојеће стање саобраћајних површина	8

4.2.1	Саобраћајна мрежа	8

4.2.2	Јавни градски превоз путника	9

4.3.	Постојеће стање инфраструктурне мреже	9

4.3.1	Водоводна мрежа	9

4.3.2	Канализациона мрежа	10

4.3.3	Топловодна мрежа	10

4.3.4	Електроенергетска мрежа	10

4.3.5	Телекомуникациона мрежа	11

4.3.6	Евакуација отпада	11

4.4.	Постојеће зеленило	11

4.5.	Јавни објекти и комплекси	12

4.6.	Инжењерско-геолошки услови терена	12

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА	13

5.	ПЛАНИРАНА НАМЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА		    13

5.1.	Планирана намена површина	13

5.1.1	Планиране површине јавних намена	13

5.1.2	Планиране површине осталих намена	13

5.2.	Карактеристичне целине	14

6.	ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА					    14

6.1.	Урбанистичке мере заштите простора и објеката	14

6.1.1	Заштита културног наслеђа	14

6.1.2	Заштита природе и природних добара	15

6.1.3	Заштита и унапређење животне средине	15

6.1.4	Заштита од елементарних и других већих непогода и просторно-плански услови од интереса за одбрану земље	18

6.1.5	Мере енергетске ефикасности изградње	19

6.1.6	Услови за приступачност простора	20

6.1.7	Услови за евакуацију отпада	20

7.	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	    20

7.1.	Саобраћајне површине	20

7.1.1	Мрежа саобраћајница	21

7.1.2	Јавни градски превоз путника	21

7.2.	Зелене површине у оквиру регулације јавних саобраћајних површина		                                                                                                      22

7.2.1	Зелена површина – сквер (ГП.1)	22

7.3.	Површине за инфраструктурне објекте и комплексе	22

7.3.1	Водоводна мрежа и објекти	23

7.3.2	Канализациона мрежа и објекти	23

7.3.3	Електроенергетска мрежа и објекти	24

7.3.4	Телекомуникациона мрежа и објекти	25

7.3.5	Топловодна мрежа и објекти	26

7.4.	Површине за јавне објекте и комплексе	27

7.4.1	Предшколске установе	27

7.4.2	Основне школе	27

7.4.3	Установе примарне здравствене заштите	28

8.	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА	    28

8.1.	Површине за становање	28

8.1.1	С1-породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града	28

8.1.2	С5-вишепородично становање у формираним градским блоковима у средњој зони града	31

8.2.	Мешовити градски центри	38

9.	БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА					    43

В)  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	43

10.	ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ		    44

II  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	44

III  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ	44

Скупштина Града Београда на седници одржаној ____, на основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда“, број 39/08, 6/10, 23/13, 17/16-одлука УС и 60/19), донела је

# ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА, РАДИВОЈА КОРАЋА, МИЛЕШЕВСКЕ, МАТЕ ВИДАКОВИЋА, ДАНИЧАРЕВЕ, ЈОВАНА РАЈИЋА, ТОДОРА ОД СТАЛАЋА И ЖИЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР, ЗА БЛОК 63

## I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

## А) ОПШТИ ДЕО

# Полазне основе

Повод израде плана

Повод за израду Плана је иницијатива правног лица „Europian Engineering“ doo Beograd од 26.09.2018. године, упућена Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове.

Циљ израде плана и уочена проблематика

Циљ израде Изменa и допунa важећег плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар („Службени лист Града Београда“ број 01/06) је измена планираног решења за блок 63 - усклађивање са планом вишег реда ПГР Београда дефинисањем планских могућности за изградњу, доградњу и реконструкцију у оквиру зона М4 и С5 у циљу рационалнијег коришћења градског грађевинског земљишта; оптималније коришћење капацитета локације; провера капацитета постојеће и планиране техничке инфраструктуре и унапређење и очување животне средине.

Постојећа изградња и спратност у предметном обухвату дуж улица Радивоја Кораћа и Војводе Петка је у сагласности са ПГР Београда, али је већа од оне прописане важећим планом.

Кроз измену планираног решења се дефинишу правила уређења и грађења у складу са могућностима предметног простора, планским и другим условљеностима, како би се у складу са условима из плана вишег реда заокружила трансформација простора обухваћена Планом.

# Правни и плански основ израде плана

  - Правни основ израде плана

(Одлука о изради Плана је саставни део документационе основе Плана)

Изради плана приступило се на основу одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар, за блок 63 („Службени лист Града Београда“ број 63/19) – у даљем тексту План, ПДР.

Правни основ за израду и доношење Плана је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), и

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 - други закон, 43/2011 - Одлука УС РС, 14/2016 (чл. 33-35. нису у пречишћеном тексту), 76/2018, 95/2018 - други закон и 95/2018 - други закон.

Плански основ израде плана

(Извод из Плана генералне регулације је саставни део документационе основе Плана)

Плански основ за израду и доношење Плана представљају:

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), у даљем тексту ПГР Београда, и

- План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града Београда“ број 110/19), у даљем тексту ПГР система зелених површина.

Табела 1 – Урбанистички параметри према ПГР Београда

| Зона | Ии | Из | Спратност | Висина венца | Слободне и зелене површине | Зеленило у директном конт. са тлом | Намена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | Макс. 1,2 | 40% | П+1+Пк/Пс | Макс. 9,0 m | Мин. 60% | Мин. 30% | Породично становање |
| С5 | Макс. 3,5 | 60% | П+6+Пк/Пс | Макс. 24,0 m | Мин. 40% | Мин. 10% | Вишепородично становање |
| М4 | Макс. 5,0 | 60% | П+8+Пк/Пс | Макс. 32,0 m | Мин. 40% | Мин. 10% | Мешовити градски центри |

Према ПГР Београда, предметна локација се налази у површинама намењеним за:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница

Површине осталих намена:

- мешовите градске центре у зони више спратности (М4),

- зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С1) и

- зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С5).

Табела 2. Проценат зелених површина у директном контакту са тлом

| Зона | Минимални % зелених и слободних површина на парцели према ПГР Београда | Минимални % зелених површина у директном контакту са тлом на парцели према ПГР Београда | Минимални % зелених површина у директном контакту са тлом на парцели у целини „Унутрашњи прстен“ система |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | 60% | 30% | 35% |
| С5 | 40% | 15% | 15% |
| М4 | 40% | 15% | 15% |

Према ПГР система зелених површина, предметна локација се налази у оквиру „Унутрашњег прстена“ система зелених површина. „Унутрашњи прстен“ система зелених површина обухвата претежно средњу зону града, подручје изграђене градске структуре, у коме доминирају постојеће јавне зелене површине и шуме Посебну вредност „Унутрашњег прстена“ система чине зелене површине у оквиру индивидуалног становања малих густина, тј. зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С1). Зону становања (С6) карактерише висок индекс изграђености и степен заузетости на парцели. У блоковима је изражена изграђеност и у дубини парцела претежно стамбеним и помоћним зградама, због чега је недовољно површина под зеленилом. Зелене површине на подручју мешовитих градских центара примарно треба да буду декоративно уређене зелене површине.

Унапређење зелених површина треба остварити адекватном заменом и обогаћивањем биљног материјала, формирањем заједничких или полујавних простора блока, или визуелним отварањем ка јавним просторима. У циљу што квалитетнијег уређења зелених површина, препоручује се уклањање физичких баријера између појединачних парцела и просторно-функционално обједињавање у јединствену зелену површину.

# Обухват плана

Опис границе плана

Граница обухвата Измене и допуне плана дефинисана је унутрашњом регулацијом ободних саобраћајница (ул. Војводе Шупљикца, Војводе Петка, Милешевске и Радивоја Кораћа), односно блоком 63 у целини 1 дефинисаних важећим Планом детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар ("Службени лист града Београда", бр. 01/06).

Површина обухвата Плана износи 9,867 m2.

Попис катастарских парцела

(Граница Плана је приказана на свим графичким прилозима)

За израду Плана коришћен је дигитални катастарско-топографски план у Р 1:500 (израдио „Geomer group” d.o.o. Београд).

У оквиру границе обухвата Плана налазе се целе катастарске парцеле број: 1082/1, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099/1, 1100/1, 1101, 1102, 1103, 1105 и део 1316/1 све К.о. Врачар.

Табела 3 – попис парцела у оквиру границе обухвата Плана

| Ред. Бр. | Број кат.парц. (к.п.бр.) | Површина к.п. у m² | Број објеката на к.п. и спратност | Висина објекта, Кота венца (mnv)/ висина (m) | Заузетост к.п. у m² / % | БРГП у m² | Цела к.п. / део у m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1082/1 | 442 | 2 По+П+1+Пк | 160.19 ~8.50 | 232 52,5 | 486.2 | цела |
| 2. | 1083 | 394 | 1 П+1 | 162.64 ~9.30 | 114 28,4 | 212.76 | цела |
| 3. | 1084 | 312 | 4 П+1 | 159.31 ~5.10 | 157 50,3 | 293.28 | цела |
| 4. | 1085/1 | 222 | 1 По+П+1+Пк | 163.95 ~8.70 | 153 68,92 | 412.92 | цела |
| 5. | 1085/2 | 445 | 2 По+П+4+Пк | 173.24 ~19.00 | 296 66,52 | 1557.50 | цела |
| 6. | 1086/1 | 332 | 2 По+П+4+2Пс | 174.04 ~18.70 | 313 94,28 | 1958.80 | цела |
| 7. | 1087 | 427 | 1 По+П+3+Пк | 171,90 ~16,42 | 142 33,25 | 710,00 | цела |
| 8. | 1088 | 827 | 1 По+П+5+2Пс | 176.55 ~20.70 | 490 59,25 | 3638.80 | цела |
| 9. | 1090 | 390 | 3 П+1 | 161.06 ~5.30 | 171 43.85 | 234.00 | цела |
| 10. | 1091 | 386 | 1 По+П+5+Пк | 174.79 ~19.00 | 230 59,59 | 1544,00 | цела |
| 11. | 1092 | 412 | 1 По+П+5+Пк1+Пк2 | 174.61 ~18.90 | 295 71,61 | 1977.60 | цела |
| 12. | 1093 | 262 | 1 По+П+5+Пк | 178.87 ~23.50 | 191 72.91 | 1283.80 | цела |
| 13. | 1095 | 296 | 1 По+П+5+Пк | 178.09 ~23.00 | 219 74.91 | 1468.16 | цела |
| 14. | 1096 | 369 | 1 Су+П+1 | 165.66 ~10.60 | 220 59.62 | 660.51 | цела |
| 15. | 1097 | 330 | 2 П+1 | 162.60 ~8.20 | 190 57.58 | 330.00 | цела |
| 16. | 1098 | 321 | 2 П+1 | 162.66 ~8.40 | 158 49,22 | 292.11 | цела |
| 17. | 1099/1 | 888 | 2 По+П+5+Пк | 173.83 ~20.70 | 364 41,00 | 1953.60 | цела |
| 18. | 1100/1 | 510 | 1 По+П+5+Пк | 172.19 ~18.60 | 258 50,60 | 1728.90 | цела |
| 19. | 1101 | 428 | 2 По+П+1 | 164.50 ~11.10 | 140 32.71 | 278.20 | цела |
| 20. | 1102 | 451 | 2 По+П+Пк | 163.55 ~10.30 | 210 46,56 | 392.37 | цела |
| 21. | 1103 | 922 | 1 По+П+4 | 169.24 ~16.10 | 285 30,91 | 1429.10 | цела |
| 22. | 1105 | 326 | 1 По+П+4+Пк1+Пк2 | 169.69 ~17.30 | 169 51.84 | 1131.22 | цела |
| Ред. Бр. | Број кат.парц. (к.п.бр.) | Површина к.п. у m² | Зелена површина (сквер) у оквиру регулације јавне саобраћајне површине |  |  |  | Цела к.п. / део у m² |
| 23. | 1316/1 | 7532 | Улица Војводе Шупљикца |  |  |  | део/172 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела текстуалног и графичких прилога, важе подаци са графичког прилога документационе основе Плана број 1Д. „Катастарско-топографски план са границом Плана“ Р 1:500.

# Анализа и оцена постојећег стања

Постојећа намена и начин коришћења земљишта

(Графички прилог 1. „Постојећа намена површина“ Р 1:500)

У оквиру обухвата Плана заступљене су следеће намене:

Површине јавних намена – мрежа саобраћајница, и

Површине осталих намена – површине за становање.

Површине за становање карактерише физичка структура у форми компактног блока.

Породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С1) налази се на десет парцела у оквиру обухвата Плана:

- на три парцеле уз Милешевску улицу (к.п.бр.1096, 1097 и 1098 КО Врачар);

- на две парцеле уз улицу Радивоја Кораћа (к.п.бр.1101 и 1102 КО Врачар);

- на четири парцеле уз улицу Војводе Шупљикца (к.п.бр.1082/1, 1083, 1084 и 1085/1 КО Врачар), и

- на једној парцели уз улицу Војводе Петка (к.п.бр. 1090 КО Врачар).

У појединим унутрашњим двориштима парцела налазе се адаптирани помоћни објекти или изграђени нови објекти.

На осталим парцелама су дограђени постојећи или изграђени нови објекти за вишепородично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С5) са висином венца до 23 метара. Углавном сви вишепородични објекти имају у приземљу пословање. Евидентан је недостатак паркинг површина.

„Анализа постојећег стања“ (Валоризација) урађена је према свим катастарским парцелама у оквиру границе Плана и табела „Анализа постојећег стања по катастарским парцелама у оквиру обухвата Плана“ је саставни део аналитичко документационе основе основе Плана (05. Валоризација).

Укупан број целих катастарских парцела обухваћених Планом је 22. Парцеле су углавном провоугаоног облика, неуједначене површине (од 222m2 до 922m2) са изграђеношћу око 52% и односом становања вишепородично:породично=69%:31%. Висина венаца објеката уз Милешевску улицу је 22-23m, док је код осталих нових или надограђњних објеката висина венаца 19-20m. Карактеристика изградње са две поткровне етаже или два повучена спрата новоградње на Врачару је и овде присутна.

Предметно подручје се налази у средњој зони Београда, на Врачару где су густо изграђени стамбени и стамбено-пословни објекти у компактном блоку.  Постојећа изградња концентрисала се дуж ободних саобраћајница а и унутрашњост блока је изграђена. Већина породичних објеката је већ трансформисана у вишепородично становање. Новији објекти су изграђени као једнострано или двострано узидани. Терен је у благом паду од Милешевске ка улици Војводе Шупљикца.

    - Јавне површине и објекти

Важећим планом (који је предмет Измене и допуне ПДР) дефинисане су регулационе линије ободних саобраћајница за блок 63, које се преузимају.

У оквиру обухвата Плана земљиште јавне намене је део к.п.бр.1316/1 КО Врачар који припада регулацији улице Војводе Шупљикца (саобраћајна површина са зеленилом) и део к.п.бр. 1103 КО Врачар који припада регулацији улице Радивоја Кораћа  (саобраћајна површина – тротоар).

На основу дописа број 47549/6_01 од 04.09.2019. године Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. достављен је приказ имовинско-правног статуса земљишта на предметном подручју, где је земљиште к.п.бр.1096 КО Врачар са целим правом у власништву Републике Србије. На овој парцели је изграђен објекат у приватној својини.

    - Културна добра

У оквиру границе обухвата Плана, налази се споменик културе – Кућа Поповића, Радивоја Кораћа 5, (Одлука о утврђивању, “Сл. Гласник РС” бр. 39/97), на к.п. бр. 1102 КО Врачар са заштићеном околином споменика културе која обухвата к.п. бр. 1102 и 1101 КО Врачар. Планира се задржавање постојеће зоне заштите околине споменика културе у оквиру планиране урбанистичке целине С1.1.

Кућа Поповића саграђена је 1928. године по пројекту овлашћеног грађевинског инжењера Драгољуба А. Поповића за породицу војводе Вука Војина Поповића и његовог брата Глигорија, члана Управе града Београда.

Кућа има подрум, приземље и поткровље и постављена је на регулациону линију некадашње Подрињске улице (сада улица Радивоја Кораћа). Еклектички приступ у решавању уличне фасаде резултат је постакадемских постулата треће деценије у пројектовању и избору декорације. Поред архитектонских вредности, кућа има и историјски значај с обзиром да је војвода Вук истакнута историјска личност, прослављени војсковођа у Балканским и Првом светском рату, командант у легендарним биткама на Челопеку, Куманову, Брегалници, Прилепу и Битољу.

Постојеће стање саобраћајних површина

    - Саобраћајна мрежа

Саобраћајну мрежу у контактном подручју Плана чине:

- улице  другог реда  - Милешевска и Војводе Шупљикца, и

- секундарна улична мрежа коју чине улице Радивоја Кораћа и Војводе Петка.

Улице Радивоја Кораћа, Војводе Шупљикца и Војводе Петка су у режиму једносмерног саобраћаја. Улица Радивоја Кораћа је једносмерна од Милешевске улице до улице Војводе Шупљикца са подужним паркирањем са леве стране. Улица Војводе Петка је једносмерна од улице Војводе Шупљикца до Милешевске улице са подужним паркирањем са десне стране. Улица Војводе Шупљикца је једносмерна од улице Јована Рајића до Средачке улице са углавном обостраним паркирањем.

Постојеће јавне саобраћајнице су већ формиране регулације и са фиксираном уличном матрицом према изграђеним објектима чија се грађевинска линија углавном поклапа са границом катастарске парцеле, односно регулационе линије саобраћајне површине.

    - Јавни градски превоз путника

Предметно подручје се налази у утицајној зони 9 редовних линија ЈГП-а: трамвајских линија бр. 5,6,7 и 14 и аутобуских 25, 25П, 26,83 и Е1 и тролејбуских линија 21,22 и 29 чије се трасе пружају улицом Цара Николаја II, Милешевском и Булеваром краља Александра.

У постојећем стању кроз Милешевску улицу (на деоници од улице Цара Николаја II до Жичке) сабраћају аутобуске линије у оба смера бр. 21, 22, 29, 83 и Е1 са укупном часовном фреквенцијом од 50,39 воз/час и просечним интервалом слеђења од 1,19 минута. Стајалишта нису у контактној зони предметног подручја.

(Услови Секретаријат за јавни превоз Број: ХХХIV – 03. Бр. 346.7 – 96/2019 од 13.12.2019.године)

Постојеће стање инфраструктурне мреже

Диспозиција постојеће инфраструктуре приказана је на катастру подземних водова Градског геодетског завода и подлогама ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП Београдске електране и Телекома Србије које су саставни део добијених услова.

    - Водоводна мрежа

Предметна локација се налази ван зоне санитарне заштите Београдског изворишта, на основу Решења о зонама санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда (Министарство здравља РС, бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014. год).

С обзиром да се предметна локација налази ван граница зона санитарне заштите Београдског извориша, не представља предмет интересовања и надлежности ЈКП БВК са аспекта санитарне заштите Београдског изворишта.

Предметно подручје по свом висинском положају припада II висинској зони водоснабдевања Београдског водоводног система. Њено водоснабдевање врши се преко примарних и секундарних цевовода, а под утицајем рада црпних станица "Врачар II" и "Црвени крст", који су ван границе овог плана.

Улицама Булевар краља Александра и Ватрослава Јагића пролазе примарни цевоводи II висинске зоне В2Л500мм.

На предметном простору су сви постојећи објекти прикључени на цевоводе градског водоводног система. У ободним улицама од градског водоводног система постоји следећа водоводна мрежа:

- В2ДЛ150 (Ø 150мм) у улици Војводе Петка;

- В2Л100 (Ø 100мм), В2ДЛ150 (Ø 150мм) у улици Радивоја Кораћа;

- В2Л100 (Ø 100мм) у улици Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина);

- В2ДЛ150 (Ø 150мм) и В2ДЛ300 (Ø 300мм) у улици Милешевска.

Водоводна мрежа предметног подручја у улицама Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина) и делу улице Радивоја Кораћа (Подрињска) је дотрајала, у лошем стању и недовољних димензија.

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Београдска изворишта, предмет бр. I4-1/3024 од 01.11.2019. године.)

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој водовода, предмет бр. Н/1107, А.бр. 67021/3 I4-1/3022 од 14.11.2019. године.)

    - Канализациона мрежа

Територија предметног Плана детаљне регулације у погледу одвођења отпадних вода припада подручју ''Централног'' градског канализационог система и то делу на коме је заступљен општи систем каналисања.

Правац дуж улица Жичка и Милешевска је приближно вододелница између два канализациона слива Булбудерског и Чубурског (подслив).

Предметни простор се налази у ''Булбулдерском'' канализационом сливу. Главни реципијент за употребљене и атмосферске воде са предметног подручја је општи колектор у улици Димитрија Туцовића, односно Цвијићевој улици, што је ван границе овог плана.

Постојећа, улична канализациона мрежа предметног подручја, према условима ЈКП "Београдски водовод и канализација", налази се на делу где је канализациона мрежа формирана према општем принципу (систему) каналисања.

У границама предметног плана, каналисање је извршено у свим улицама и то са цевним каналима следећих основних карактеристика:

- канал ОК 250 – ОК 300мм у улици Радивоја Кораћа;

- канал ОК 250мм у улици Милешевској;

- канал ОК 300мм - ОК 350мм дуж улице Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина);

- канал ОК 350 дуж улице Војводе Петка.

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба развоја канализације, А.бр. 67021/2, бр. I4-1/3023 од 12.11.2019.године)

    - Топловодна мрежа

Предметни простор припада топлификационом систему топлане ТО „Коњарник“ (магистрале М1 и М2). У регулацији јавних саобраћајница изграђена је топоводна инфраструктура ЈКП "Београдске електране“ на коју је прикључен један део потрошача у оквиру обухвата Плана, и то:

Прикључни топловодни у улици Радивоја Кораћа:

- прикључни топловод пречника Ø48.3/110 – за објекат у улици Радивоја Кораћа бр. 1А;

- прикључни топловоди пречника Ø 88.9/160 и Ø 48.3/110 – за објекат у улици Радивоја Кораћа бр. 11 и 9, и

- прикључни топловоди пречника Ø 48.3/110 – за објекат у улици Милешевска 59 и 63.

Прикључни топловоди у Милешевској улици:

- прикључни топловод пречника Ø 48.3/110 – за објекат у улици Милешевска бр. 53, и

- прикључни топловод пречника Ø 48.3/110 – за објекте у улици Милешевска бр. 65, 67 и Војводе Петка бр. 14.

Прикључни топловоди у улици војводе Петка:

- прикључни топловод пречника Ø 60.3/125 – за објекат у улици Војводе Петка бр. 2;

- прикључни топловод пречника Ø 60.3/125 – за објекат у улици Војводе Петка бр. 6, и

- прикључни топловод пречника Ø 60.3/125 – за објекат у улици Војводе Петка бр. 12.

(Услови ЈКП Београдске електране број: Х-14145/3 од 22.11.2019. године)

    - Електроенергетска мрежа

У предметном обухвату нема објеката који су у власништву Електромрежа Србије А.Д.

Предметно подручје напаја се из постојећих ТС 110/10 kV “Обилић 036” и ТС 35/10 “Неимар 309”. На овом подручју се налазе следећи електроенергетски објекти (напонског нивоа 10kV и 1kV):

- Трансформаторске станице 10/0,4 kV: рег.бр. Б-605 “Јована Рајића 5А”, рег.бр. Б-321 “Милешевска 66”, рег.бр. Б-225 “Милешевска 62”, рег.бр. Б-20 “Милешевска 55”, рег.бр. Б-977 “Радивоја Кораћа 6” и рег.бр. Б-851 СЦ „Раднички“;

- Подземни водови 10 kV, и

- Подземни водови 1 kV

(Услови Електромрежа Србије А.Д. Број: 130-00-UTD-003-1416/2019-002 од 04.11.2019.), и

(Услови ЕПС Дистрибуција Број: 80110 ИМ 5415/19 од 28.11.2019.год.)

    - Телекомуникациона мрежа

Планско подручје припада кабловком подручју АТЦ „Крунски венац“ и АТЦ „Звездара“.

Приступна тк мрежа је у потпуности изведена у регулацији јавних саобраћајница, а претплатници су преко унутрашњих, односно, спољашњих тк извода повезани са дистрибутивном тк мрежом.

(Услови Телеком Србија а.д. Број: 484178/2-2019 од 21.11.2019.године)

    - Евакуација отпада

За евакуацију комуналног отпада из постојећих објеката у предметном блоку 63 користе се надземни и подземни контејнери. Надземни контејнери запремине 1,1 m³ и димензија: 1,37 х 2,50 х 3,50 m., који су постављени на коловозу испред кућног броја 2 у ул. Војводе Петка (3 контејнера) и на коловозу у ул. Радивоја Кораћа, преко пута кућног броја 1 (2 контејнера), који су прикључени 1 подземном контејнеру запремине 3 m³ на истој локацији.

У улици Радивоја Кораћа тренутно постоји још 1 уграђени подземни контејнер исте запремине, испред кућног броја 4, такође на коловозу. У делу улица Војводе Шупљикца и Милешевске према блоку 63 нема постављених судова за смеће.

Улице Радивоја Кораћа и Војводе Петка су једносмерне, уске, са уским тротоарима са обе стране, са уређеним и обележеним уздужним паркинзима на коловозу. У једносмерној улици Војводе Шупљикца, паркинзи су такође обележени. Милешевска улица је двосмерна са широким тротоаром и управним паркинзима у односу на коловоз. Овако уређени систем паркирања омогућава пролаз комуналних возила.

(Услови: ЈКП Градска чистоћа, бр.17722/2 од 31.10.2019.године)

Постојеће зеленило

У оквиру границе Плана, зелене површине које представљају саставни део система зеленила се налазе:

- на осталом грађевинском земљишту у унутрашњости парцела, и

- као улично зеленило – дрворед у оквиру саобраћајних површина.

Зеленило у директоном контакту са тлом само је остало на парцелама које излазе на Улицу Радивоја Кораћа и на парцелама породичних објеката уз Милешевску улицу, на којима су присутни појединачни примерци дрвенсте вегетације из категорије лишћара и четинара у пуној зрелости, изузетне естетске вредности.

Изграђени нови објекти уз Улицу Војводе Петка и Милешевску улицу имају подземне објекте (гараже) са заузетошћу око 95% парцеле, те су  унутрашња дворишта полочане или озелењене слободне површине изнад подземних делова објеката.

У регулацији улице  Војводе Шупљикца испред к.п.бр. 1085/1 и 1085/2 је постојећи дрворед као карактеристичан амбијент уличног зеленила изгледа Врачара из ХХ века. Дворед је фрагемтнисан и чине га стабла беле липе (Тilia temontosa Mnch.) пречника дебла 30-40 сm, доброг здравственог стања и естетске вредности.

Јавни објекти и комплекси

На простору у оквиру границе Плана не постоје изграђени јавни објекти и комплекси.

Новоформирана ГП.1 је део улице Војводе Шупљикца (део к.п.бр.1316/1 КО Врачар) која се трансформише у зелену површину јавне намене – сквер.

Инжењерско-геолошки услови терена

(графички прилог број 6 „Инжењерско геолошка карта терена“ Р 1:500)

Инжењерскогеолошка рејонизација терена

Резултати анализе геолошких, инжењерскогеолошких, хидрогеолошких и геотехничких карактеристика простора обухваћеног Изменом и допуном Плана детаљне регулације, показали су да он припада јединственом геотехничком рејону А и да се као такав може сврстати у категорију терена врло повољних за градњу објекта и инфраструктуре.

Истражни простор обухвата део заравњеног лесног платоа (топографке и хидрогеолошке вододелнице) између некадашњег Булбулдерског потока на северу и Чубусрког потока на југу. Површина терена је врло благог нагиба у правцу Милешевске улице, односно ка Улици војводе Шупљикца. Апсолутне коте површине терена су у распону 151-156 mnv. У оквиру истражног простора нису уочене појаве савремено активних морфолошких процеса и њихових појава. Терен је стабилан, сув, због благог нагиба нешто слабије водооцедан.

На делу терена обухваћеног Планом ниво подземне воде је на дубини од око ~9,0-11,0 m у односу на садашњу површину терена. На контакту делувијалне глиновите прашине и делувијалне прашинасте глине формирана је лебдећа издан са слободним нивоом, издашности Q=0,2-0,3 l/sek. Ниво издани је константан током читаве хидролошке године. Одступнаја од овог нивоа могућа су само локално и то у зонама где се прихрањивање издани обавља водом из оштећених инсталација водовода и канализације.

Сходно локалним хидрогеолошким условима израда ископа (темељне јеме) до дубине око 8,0 m биће у потпуно сувој средини погодној за рад. На дубини између 8,0 m и 9,0 m (локално и до 10,0m) тло је капиларно засићено, најчешће меке консистенције. При фундирању објеката на овој дубини потребно је претходно извести стабилизацију подтла. Ископи дубине преко 9,0 m (10,0 m) улазе у сталну изданску зону, а рад у оваквим условима захтева предузимање хидротехничких мера у циљу обарања нивоа подземне воде и одводњавања темељне јаме.

Веће количине подземне воде значајне са аспекта водоснабдевања, акомулиране су у дубљим деловима органогених кречњака (испод коте 70 mnv). То је разбијена издан формирана у кавернозним кречњацима, издашности Q=2-3 l/sek. Сходно свом биохемијском саставу воду са ове дубине могуће је користити у техничка сврхе.

Геотехничке карактеристике терена су повољне тако да омогућавају примену тзв. "плитког" фундирања објеката (на темељним тракама, самцима и плочи). На дубини до 4,0 m тло је макропорозно, осетљиво на допунска провлажавања нарочито у случају када су контактни напони блиски граници његовог лома σ≥200 kN/m2. Сходно овој особини неопоходо је спречити доток атмосферске воде у зону темељења. Физичко-маханичка својства литолошких средина заступљених у површинским деловима терена омогућавају израду ископа до дубине 3,0 m, без примене заштитне подграде, при чему је нагиб шкарпе α=75°. Привремене линијске ископе дубине између 3,0-4,0 m могуће је изводити уз примену лаке дрвене подграде уз разупирење бокова. Материјал из ископа (из кога су претходно одстрањени хуму и насип), погодан је за насипање и нивелисање терена.

Због осетљивости тла на провлажавање при извођењу водоводних и канализационих инсталација потребно је обезбедити потпуну непропусност њихових спојева. Посебно осетљива места су продори инсталације у објекте. Сходно томе места продора пројектовати и извести у техничком рову како би сва евентуална оштећења била благовремено уочене и санирана.

За објекте са две подрумске етаже темељно тло на коти фундирања је хомогеног састава, суво, слабо до средње стишљиво у целини врло повољних геотехничких карактеристика. Контактни напон у границама σ=200-250 kN/m2 неће изазвати лом тла. За објекте са два подрумска нивоа потребно је у склопу пројектне документације урадити и пројекат обезбеђења темељне јаме.

Сеизмоинжењерске карактеристике терена су повољне, тако да постоје реални предуслови за смањење основног степена сеизмочности I=8° MCSи пратећег коефијента ks=0,05 под условом, да се то и докаже накнадним испитивањима (микросеизмичком рејонизацијом терена).

## Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

# Планирана намена и начин коришћења земљишта

Планирана намена површина

(графички прилог број 2: „Планирана намена површина“ Р 1:500)

    - Планиране површине јавних намена

Планиране површине јавних намена су:

- зелена површина – сквер (ГП.1), и

- саобраћајна површина – део тротоара у улици Радивоја Кораћа (с1).

    - Планиране површине осталих намена

Становање:

- површине за породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С1);

- површине за вишепородично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (С5), и

Мешовити градски центри:

- мешовити градски центри у зони више спратности (М4).

Табела 4 - Биланс површина постојеће и планиране намене површина

| НАМЕНА ПОВРШИНА | Постојеће (m2) | % | Планирано (m2) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА |  |  |  |  |
| зелена површина у регулацији саобраћајнице | 172 | 1,7 | / | / |
| зелена површина - сквер | / | / | 172 | 1,7 |
| саобраћајна површина – с1 | / | / | 16 | 0,2 |
| Укупно јавне намене | 172 | 1,7 | 188 | 1,9 |
| - ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА |  |  |  |  |
| Породично становање (С1) | 3659 | 37,1 | 1101 | 11,2 |
| Вишепородично становање (С5) | 6036 | 61,2 | 7000 | 70,9 |
| Мешовити градски центри у зони више спратности (М4) | / | / | 1578 | 16,0 |
| Укупно остале намене | 9695 | 98,3 | 9679 | 98,1 |
| УКУПНО (1)+(2) | 9867 | 100 | 9867 | 100 |

Карактеристичне целине

На подручју границе Плана у оквиру осталих намена планирају се три зоне које се разликују према изграђености, висини објеката и њиховој заштити. У оквиру планираних зона издвајају се карактеристичне целине.

(М4) Мешовити градски центри у зони више спратности

М4.1 – мешовити градски центри

М4.2 – трансформација породичног становања у мешовите градске центре са формирањем нове грађевинске парцеле препарцелацијом постојеће три катастарске парцеле

(С5) Вишепородично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града

С5.1 – вишепородично становање

С5.2 – трансформација породичног у вишепородично становање са формирањем нове грађевинске парцеле препарцелацијом постојеће две катастарске парцеле

С5.3 - трансформација породичног у вишепородично становање – угаони реперни објекат у простору

С5.4 - трансформација породичног у вишепородично становање

с1 – део улице Радивоја Кораћа

(С1) Породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града

С1.1 – заштићена околина споменика културе

С1.2 – породично становање

сквер – јавна зелена површина

За планиране урбанистичке целине су дата основна и посебна правила уређења и грађења.

# Општа правила уређења и грађења

Урбанистичке мере заштите простора и објеката

    - Заштита културног наслеђа

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима (“Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. Закон и 99/11-др. Закон) предметни простор налази се у оквиру границе археолошког налазишта – Антички Сингидунум, које је утрвђено за кутлурно добро (Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 176/8 од 30.06.1964). Такође у оквиру границе обухвата Плана, налази се споменик културе – „Кућа Поповића“ Радивоја Кораћа 5, (Одлука о утврђивању, “Сл. Гласник РС” бр. 39/97), на к.п. бр. 1102 КО Врачар са заштићеном околином споменика културе која обухвата катастарске парцеле број 1102 и 1101 КО Врачар.

За све интервенције на објектима (санација, ревитализација, реконструкција и рестаурација) потребно је применити мере техничке заштите на основу посебних конзерваторских услова које претходно прибавити од Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Уколико се приликом извођења земљаних радова на регулацији и изградњи нових и објеката инфраструктуре наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да у складу са Законом о културним добрима (“Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. Закон, 99/11-др. Закон и 6/2020-др. Закон) одмах без одлагања:

- у складу са чланом 109. прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, и

- у складу са чланом 110. инвеститор је дужан да обезбеди финанасијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара, до предаје добра на чување овлашћеној устони заштите.

(Услови Завода за заштиту споменика културе града Београда број Р4727/19 од 12.11.2019.године)

    - Заштита природе и природних добара

У оквиру обухвата Плана нема заштићених подручја.

Имајући у виду да се ради о изграђеном градском ткиву, планирати кровно и вертикално озелењавање. За ту врсту зеленила потребно је применити све неопходне техничке, биотехничке и биолошке мере и решења који ће обезбедити стабилност објеката и постојаност зеленила.

Приликом озелењавања простора, предност дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне врсте могу се користити и врсте егзота које се могу прилагодити локалним условима, а да при том нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне (агресивне, алохтоне) врсте у Србији су: Acer nagundo (јасенолисни јавор или нагундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Pranus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и др.

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштита животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

Неопходно је обезбедити 1-2% пада терена (стаза, платоа) чиме се омогућава нормална дренажа површинских вода ка кишној канализацији.

Зелене површине обликовати применом декоративних врста лишћара, четинара и шибља. Позиције стабала ускладити са трасом инфраструктуре, тако што ће се поставити на прописаним расојањима која износе: водовод 1.5 m и топловод 2.0 до 2.5 m. Растојања се рачунају од ивице рова до ивице дебла.

Извршити валоризацију постојеће вегетације: сачувати сва вредна стабла у границама Плана и обавезати инвеститиора да, пре уклањања стабала које није могуће сачувати, прибави одобрење надлежне организационе јединице Управе градске општине Врачар.

(Услови Завода за заштиту природе Србије број 020-3225/2 од 20.11.2019.године)

(Услови ЈКП Зеленило Београд број 27611/1 од 15.11.2019.године)

    - Заштита и унапређење животне средине

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних садржаја на чиниоце животене средине планира се:

- прикључење новопланираних објеката на постојећу инфраструктурну мрежу одговарајућег капацитета;

- сепаратно, т.ј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и слободних површина) и отпадних вода (зауљених вода из гаража, саобраћајних и манипулативних површина, укључујучи и паркинг површине, угоститељских објеката (уколико се исти планирају) и санитарних отпадних вода);

- изградња саобраћајних и манипулативних површина од водонепропусних материјала и са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на околно земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина;

- потпуни контролисани прихват зауљене воде из гаража и са наведених саобраћајних и манипулативних површина, њихов предтретман у сепаратору масти и уља, пре упуштања у градску канализацију, учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога одредити током његове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица, и

- квалитет отпадних вода које се, након третмана у сепаратору, контролисано упуштају у реципијент мора да задовољава критеријум прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материјала у воде и роковима за њихово достизање (“Службени гласник РС” бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

У циљу заштите ваздуха, планира се:

- централизовани начин загревања/хлађења објеката;

- коришћење расположивих видова обновљиве енергије за загревање/хлађење објеката, као што су хидрогеотермална енергија (уградња топлотних пумпи вода-ваздух, вода-вода), соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија и соларних колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним фасадама) и сл.

- озелењавање и уређење слободних и незастртих површина предметног простора и кровних површина гаража, у циљу побољшања микроклиматских услова и смањења загађености ваздуха околног простора, и

- засену планираних паркинг места, обезбедити садњом дрворедних садница високих лишћара.

У циљу заштите од буке, планира се:

- примена одговарајућих грађевинских и техничких мера за заштиту од буке којима се обезбеђује, да бука емитована из техничких просторија/етажа планираних објеката, не прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр.36/09 и 88/10) и Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“ бр.75/10), и

- примена грађевинских и техничких мера звучне заштите којима ће се бука у планираним објектима свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и грађење зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј6.201:1990.

Планиране трафостанице пројектовати и изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката, а нарочито:

- одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостанице, не прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима (“Службени гласник РС”, број 104/09);

- определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или SF6 трансформаторе;

- у случају да је планирана уградња уљаних трансформатора исти не смеју садржати полихлороване бифениле (РСВ);

- за уљне трансформаторе мора се обезбедити одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног у трансформатору;

- након изградње трафостанице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и документације о извршеним испиитвањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења, и

- трафостаницу у оквиру објеката не планирати уз простор намењен дужем боравку људи, већ уз техничке просторије, оставе и сл.

При изградњи подземних гаража обезбедити:

- систем принудне вентилације, при чему се вентилациони одвод мора извести у “слободну струју ваздуха”;

- систем за филтрирање отпадног ваздуха из гаража (по потреби), уградњом уређаја за пречишћавање – отпрашивање димних гасова у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (“Службени гласник РС”, број 6/2016) и Уредбом о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационираних извора загађивања (“Службени гласник РС”, број 5/2016);

- систем за праћење концентрације угљенмоноксида са аутоматским укључивањем система за одсисавање;

- систем за контролу ваздуха у гаражама;

- спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за отклањање последица у случају удеса, и

- континуиран рад наведених система у случају нестанка електичне енергије уградњом дизел агрегата одговарајуће снаге и капацитета (размотрити могућност коришћења агрегата на биодизел).

Антенски системи базних станица мобилне телефоније, у зонама повећане осетљивости, могу се постављати на стамбеним и другим објектима и на антенским стубовима под условом да:

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу, износи најамање 30 m;

- удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу може бити мање од 30 m, у случају када је висинска разлика између базе антене и кровне површине објекта у окружењу најмање 10 m;

- антенски систем базне станице мобилне телефоније, који се поставља на кровној површини стамбеног објекта не сме бити видљив из стамбеног простора или терасе стамбеног објекта на који се поставља, односно стамбеног простора или терасе суседног стамбеног објекта у низу, изузев у случају сагласности власника наведених станова, и

- при пројектовању антенских система базних станица мобилне телефоније узети у обзир избор и дизајн и боју антенских система у односу на објекат или окружење на ком се врши његова инсталација, те потребу/неопходност маскирања базне станице.

Објекте намењене становању планирати тако да се обезбеди добољно осветљености и осунчаности у свим стамбеним просторијама. Станове орјентисати двострано ради бољег проветравања.

Делове објеката намењених промету предмета опште употребе, као и припреми, служењу и продаји прехрамбених производа, исте пројектовати и изградити у складу са нормама и стандардима утврђеним за ту врсту објеката; посебно испоштовати све опште и посебне санитарне мере и услове прописане Законом и санитарном надзору (“Службени гласник РС”, број 135/04) и Законом о безбедности хране (“Службени гласник РС” бр. 41/09 и 17/19).

За уређење зелених и слободних површина користити неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у претежно аутохтоне врсте. Планирати прикупљање условно чистих вода (кишнице) са кровних површина објеката и слободних површина/пешачких комуникација ради формирања мањих акумулационих базена, а у циљу одржавања растиња и уштеде воде.

На простору дефинисаном границом Плана није дозвољена/о:

- изградња која би могла да наруши или угрози основне услове живљења суседа или сигурности суседних објеката;

- обављање делатности које угрожавају квалитет животне средине, производе буку, вибрације или непријатне мирисе, односно умањују квалитет боравка у објекту и његовој околини, и

- уређење паркинг простора на слободним и незастртим површинама.

Инвеститор/корисник/извођач радова је у обавези да, у складу са одредбама Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон и Правилником о категоријама, испитвању и класификацији отпада (“Службени гласник РС”, број 56/10), све отпадне материје и материјале сакупи, разврста и обезбеди рециклажу и искоришћење или одлагање преко правног лица које има дозволу за управљање тим отпадом.

(Услови Секретаријата за заштиту животне средине града Београда број 501.2-247/2019 од 03.12.2019. године)

    - Заштита од елементарних и других већих непогода и просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

- Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода

СЕИЗМОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА

Према најновијим регионалним истраживањимa Републичког сеизмолошког завода Србије (http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на основној стени - Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса - Imax у јединицама Европске макросеизмичке скале (ЕМС-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у табели бр. 3.

Табела 5 - Сеизмички параметри

| Сеизмички параметри | Повратни период времена (године) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 95 | 475 | 975 |
| Acc(g) max. | 0.06 | 0.1 | 0.1 |
| Imax(ЕМS-98) | VI-VII | VII-VIII | VII-VIII |

Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са :

- Правилником за грађевинске конструкције („Сл. гласник РС“, бр. 89/19 и 52/20). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке реоjнизације, и

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ број 39/64).

Урбанистичке мере заштите од пожара

У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018) и правилницима и стандардима који ближе регулишу изградњу објеката.

Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", број 8/95) и других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката.

Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара (иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе воду за гашење пожара. С тога, објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник РС", број 3/2018).

У даљем поступки издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, потребно је прибавити Услове са аспекта мера заштите од пожара и експлозија од стране надлежног органа Министарства у потупку израде идејног решења за изградњу објеката, на основу којег ће се сагледати конкретни објекти, техничка решења, безбедоносна растојања...у складу са Уредбом о локацијским условима (“Сл. Гласник РС” бр. 35/2015, 114/2015 и 117/17).

(Услови МУП-Управа за ванредне ситуације у Београду Датум: 25.10.2019. Број: IХ-03 број 350.1-4519/2019)

Урбанистичке мере цивилне заштите

Приликом изградње нових стамбених  објеката са подрумима, сходно  Закону о ванредним ситуацијама (”Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11) и Закону о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 93/12.), над подрумским просторијама гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта.

До доношења ближих прописа о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, саобраћајних и других подземних објеката потребама склањања становништва, димензионисање ојачане плоче изнад подрумских просторија вршити према тачки 59. Техничких прописа за склоништа и друге заштитне објекте (″Службени Војни лист СРЈ″, број 13/98) односно према члану 55. Правилника о техничким нормативима за склоништа (″Службени лист СФРЈ″, број 13/98).

Услови од интереса за одбрану земље

Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.21058-2, од 01.11.2019.године, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

    - Мере енергетске ефикасности изградње

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије.

Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда.

Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања.

У мере енергетске ефикасности на предметном подручју можемо издвојити:

- побољшање топлотних карактеристика постојећих објеката;

- изградњу нових објеката са побољшаном изолацијом, применом пасивне соларне архитектуре, смањењем расхладних стаклених површина, контролом и регулацијом инсталација, квалитетнијом израдом и обрадом спољних прозора и врата;

- планирање енергетски ефикасне инфраструктуре и технологије - користити ефикасне системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће;

- водити рачуна о избору адекватног облика, позиције и оријентације објекта како би се умањили негативни ефекти климатских утицаја (температура, ветар, влага, сунчево зрачење);

- обезбеђење високог степена природне вентилације и остварење што бољег квалитета ваздуха и уједначености унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу;

- заштита објекта од прејаког летњег сунца зеленилом и архитектонским елементима за заштиту од сунца;

- примена адекватне вегетације и зеленила у циљу повећања засенчености односно заштите од претераног загревања;

- коришћење природних материјала и материјала нешкодљивих по здравље људи и околину, као и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика;

- увођење система даљинског управљања на свим грејним подручјима;

- омогућавање свим потрошачима да преко ЈКП "Београдске електране" уграде мераче топлоте и да плаћају према утрошеној потрошњи ових комуналних производа.

Све ове мере приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема објеката радити у складу са Правилником о Енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", број 61/2011).

    - Услови за приступачност простора

У даљем спровођењу Плана, при решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број 22/15).

    - Услови за евакуацију отпада

Према Одлуци о одржавању чистоће (“Сл. Лист града Београда” бр. 19/2017), контејнери за потребе одлагања кућног смећа морају бити постављени изван јавних саобраћајних површина, у оквиру граница формираних парцела намењених изградњи саваког новог објекта појединачно, па су, инвеститиори у обавези да набаве надземне (V=1,1m3) или подземне (V=3m3) контејнере, да одреде смећаре или посебне просторе за њихов смештај унутар објеката, у приземљу или на подземној етажи.

Смећаре се граде као засебне, затворене просторије, без прозора, са електричним осветљењем, једним точећим местом са славином и холендером и сливником повезаним на канализациону мрежу, ради лакшег одржавања хигијене тог простора. У смећарама, контејнери морају бити тако распоређени да се сваком од њих несметано може прићи ради подједнаког коришћења и пуњења.

Потребан број контејнера одређује се помоћу норматива: 1 контејнер на 800 m² корисне површине сваког објекта појединачно и они су намењени искључиво за депоновање отпада састава као кућно смеће, док се остали отпад посебно складишти и односи на градску депонију у складу са потребама корисника и склопљеном уговору са ЈКП “Градска чистоћа”.

До локација судова за смеће у приземљу објекта, мора се обезбедити директан и неометан прилаз за раднике ЈКП “Градска чистоћа”. Ручно гурање обавља се по равној, избетонираној подлози без степеника (тротоар се ради са закошењем) и на том путу не смеју бити паркирана возила која могу ометати пражњење.

За сваки планирани објекат за изградњу, инвеститор је у обавези да од ЈКП “Градска чистоћа” добије ближе услове, а при техничком пријему неопходно је присуство стручне екипе овог Предузећа која ће извршити контролу набавке и постављања судова за смеће и укључити сваки новоизграђени објекат у оперативном смислу за одношење смећа.

(Услови ЈКП Градска чистоћа , Датум: 31.10.2019. Број: 17722/2)

# Правила уређења и грађења за површине јавне намене

Саобраћајне површине

Концепт уличне мреже, од значаја за предметни План, заснива се на решењу ПГР Београда.

За планирану регулацију улице Радивоја Кораћа већ су дефинисане граничне тачке у републичком геодетском заводу за парцелацију дела к.п.бр.1103 КО Врачар у површини од 16m2 за део саобраћајне површине – тротоар (ознака „с1“). Планом се ова парцела (с1) спаја са парцелом улице радивоја Кораћа како би се реализовала планирана регулација ове саобраћајнице.

Табела 6 – Попис катастарских парцела за површине јавне намене у функцији саобраћаја

| Назив површине јавне намене | Ознака грађевинске парцеле | Број катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| Део улице Радивоја Кораћа | с1 | Део к.п.бр. 1103 КО Врачар Површина с1=16 m2 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела са графичког прилога број 4. „План грађевинских парцела за јавне и остале намене са смерницама за спровођење“ Р 1:500.

    - Мрежа саобраћајница

Саобраћајну мрежу у контактном подручју Плана чине улице  другог реда  - Милешевска и Улица Војводе Шупљикца, као  и остале улице које припадају секундарној уличној мрежи Улица Радивоја Кораћа и Улица Војводе Петка. Све улице осим Милешевске су у режиму једносмерног саобраћаја. Регулационе линије јавних саобраћајница (улице Војводе Шупљикца, Војводе Петка, Милешевске и Радивоја Кораћа), на које се ослања подручје дефинисано обухватом Измена и допуна плана детаљне регулације, су преузете из Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, општина Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 01/06), План детаљне регулације дела централне зоне, просторне целине општине Врачар, за подручје између улица: Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког (“Сл. Лист града Београда”, бр. 39/11) и План детаљне регулације за комплекс спорта и образовања на углу Улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, Градске општине Звездара и Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 107/20)

Ободне улице нису саставни део обухвата предметног Плана.

Свака грађевинска парцела мора да има независтан колски улаз са јавне саобраћајне површине.

Колске улазе на парцеле планирати из улица Радивоја Кораћа, Војводе Шупљикца и Војводе Петка и димензионисати их тако, да меродавно возило на парцелу може ући/изаћи ходом унапред без додатног маневрисања. Минимално растојање колског приступа парцели од раскрснице је 15m (мерено од ближе ивице коловоза).

Потребан број паркинг места за планиране садржаје на површинама осталих намена у оквиру блока обезбедити на припадајућој парцели изван површине јавне саобраћајнице према параметрима одређеним за планирани садржај.

Уколико се планира приступ гаражи аутолифтом, платформом или сл. на предметној парцели планирати предпростор за чекање (привремено заустављање возила), како не би дошло до поремећаја у одвијању саобраћаја на јавној саобраћајној површини (пешачки, колски).

(Услови: Секретаријат за саобраћај број: IV-08 Бр. 344.4-47/2019 од 13.11.2019.)

    - Јавни градски превоз путника

Према планским поставкама и смерницама развоја система Јавног градског превоза (ЈГП) у оквиру предметног Плана детаљне регулације:

- Секретаријат за јавни превоз не планира увођење редовних линија линија ЈГП-а чија би се траса пружала саобраћајницама дуж граница предметног Плана.

- У случају режимских измена и коришћења Милешевске улице као алтернативне трасе за кретање возла ЈГП-а, Секретаријат за јавни превоз не планира успостављање привремених стајалишта јавног превоза у Милешевској улици на деоници која се налази дуж границе предметног Плана.

- Задржава се тролејбуска контактна мрежа са комплетном инфраструктуром на делу Милешевске улице која се пружа уз границу предметног Плана, на деоници којом се пружају трасе линија ЈГП-а.

Секретаријат за јавни превоз планира да задржи трасе постојећих тролејбуских и аутобуских линија ЈГП следећим саобраћајницама у оба смера:

- дуж улице Цара Николаја II – аутобуска линија 83, тролејбуске линије 21, 22, 29, минибус линија Е1 – у ова смера,

- дуж улице Милешевска – аутобуска линија 83, тролејбуске линије 21, 22, 29, минибус линија Е1 – у оба смера, и

- планира се коришћење Милешевске улице на деоници од раскрснице Крунска-Максима Горког – Милешевска до раскрснице Милешевска – Цара Николаја II приликом затварања за саобраћај улице Цара Николаја II и као алтернативне трасе за саобраћај возила са линије ЈГП-а бр. 21, 22, 29, 83 и Е1.

(Услови: Секретаријат за јавни превоз број: ХХХIV – 03. Бр. 346.7 – 96/2019 од 13.12.2019. године)

Зелене површине у оквиру регулације јавних саобраћајних површина

    - Зелена површина – сквер (ГП.1)

Формирани дрвореди су у регулацији ободних саобраћајница : Милешевској и Војводе Шупљикца. Трасе постојећих дрвореда се у потпуности чувају. Дозвољени радови на постојећим дрворедима су: уклањање сувих и болесних стабала, уклањање стабала у случају када то захтева општи интерес утврђен на основу закона, садња новог дрвећа и стандардне мере неге стабала.

Код обнове дрвореда важе следећи услови:

- сачувати постојећу трасу дрвореда,

- дрвореде обновљати врстом дрвећа која доминира у дрвореду уколико се показала адекватном у датим условима,

- предвидети садњу школованих садница (висина садница 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m, и прсног пречника најмање 10 сm).

Планиране колске прилазе парцели ускладити са позицијом стабала у дрворедима.

За зелену површину – сквер формира се нова грађевинска парцела ГП.1 на којој није дозвољена изградња објеката супраструктуре. Дозвољено је партерно уређење површине на којој минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом износи 60%. Обавезно сачувати постојећи дрворед.

Табела 7 – попис катастарских парцела за зелене површине јавне намене

| Назив површине јавне намене | Ознака грађевинске парцеле | Број катастарске парцеле |
| --- | --- | --- |
| сквер | ГП.1 | Део к.п.бр. 1316/1 КО Врачар Површина сквера (ГП.1)=172 m2 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела са графичког прилога број 4. „План грађевинских парцела за јавне и остале намене са смерницама за спровођење“ Р 1:500.

Површине за инфраструктурне објекте и комплексе

(графички прилог број 05 „Синхрон план инсталација“ Р 1:500)

За планирану комуналну инфраструктуру у оквиру Милешевске улице, преузета су решења из Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторне целине општине Врачар, за подручје између улица: Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког (“Сл. Лист града Београда”, бр. 39/11).

За планирану комуналну инфраструктуру у оквиру Улице Војводе Шупљикца преузета су решења из Плана детаљне регулације за комплекс спорта и образовања на углу Улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, Градске општине Звездара и Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 107/20)

За планирану комуналну инфраструктуру у оквиру Улица Радивоја Кораћа и Војводе Петка преузета су решења из Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, општина Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 01/06) и Плана детаљне регулације дела централне зоне, просторне целине општине Врачар, за подручје између улица: Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког (“Сл. Лист града Београда”, бр. 39/11).

    - Водоводна мрежа и објекти

Територија обухваћена границом плана припада II висинској зони водоснабдевања.

Услед урбанизације овог простора, на неким позицијама планира се замена постојећих цевовода због недовољног капацитета или дотрајалости, где је неопходна замена и изградња нових цевовода.

Сви планирани цевоводи су димензија минимум Ø 150mm.

Реконструкција постојеће или изградња нове тзв. секундарне водоводне мреже планира се у следећим улицама:

- Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина) постојећи цевовод В2Л100 (Ø 100mm) замениће се новим цевоводом минималног пречника Ø 150 mm.

- У делу улице Радивоја Кораћа постојећи цевовод В2Л100 (Ø100mm) замениће се новим цевоводом минималног пречника Ø 150mm.

- Планирана улична водоводна мрежа, минималног пречника Ø150mm, повезаће се са постојећом В2ДЛ150, односно В2Л150 (Ø 150mm) која остаје  у функцији у улици Војводе Петка, Милешевској и Радивоја Кораћа формирајући око блока прстенаст систем. На уличној мрежи планира се довољан број пожарних надземних хидраната.

У склaду са важећим прописима трасе цевовода планиране водоводоне мреже воде се јавним површинама у оквиру улица према синхрон плану.

Изградњу и замену водоводне мреже извршити у свему према претходно утврђеној инвестиционо – техничкој документацији, а према стандардима и условима ЈКП Београдски водовод и канализација.

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој водовода, предмет бр. Н/1107, А.бр. 67021/3 I4-1/3022 од 14.11.2019.)

    - Канализациона мрежа и објекти

Према важећем Генералном пројекту Београдске канализације предметно подручје припада ''Централном'' канализационом систему.

Отпадне воде овог слива и кишне и фекалне из канала ОК 300mm – ОК 400mm у улици Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина) се, низводно преко колектора ОБ 60/110cm у Средачкој улици, укључују у колектор ОБ 60/110cm у Булевару краља Александра.

Колектор ОБ 60/110cm у Булевару краља Александра даље отпадне воде евакуише до колекторског система  у улици Димитрија Туцовића и Цвијићева.

За планирано стање примениће се исти принцип каналисања по општем систему.

Регулационом планом Булевара краља Александра између улица: Булевар краља Александра, Синђелићеве, Пожаревачке, Кнеза Иве од Семберије, Жарка Зрењанина и Старца Вујадина (Службени лист града Београда, 28/02) у Средачкој улици је планиран растеретни канал Ø500mm који преузима комплетан протицај из правца улице Пожаревачке. Овим каналом се растерећује постојећи колектор ОБ 60/110cm у улици Средачкој, који тиме добија знатну резерву у капацитету за будући плански период.

Постојећи општи канал ОК 300mm - ОК 400mm у улици Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина) је недовољног капацитета да прихвати додатне количине воде са површина планираних намена, те је планирана замена овог канала каналом одговарајућег већег пречника.

На основу плана детаљне регулације блокова између улица: Средачка, Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина), Чучук Стана и Булевар краља Александра (Службени лист града Београда, бр. 56/16), у низводном делу улице Војводе Шупљикца (Жарка Зрењанина) планирана је изградња додатног растеретног канала минималног пречника Ø 300mm који би се прикључио на планирани растеретни канал Ø 500mm у Средачкој улици.

Планирана реконструкција делова уличне канализационе мреже који не могу да прихвате рачунске количине канализационих вода, кишних и фекалних, своди се на замену постојећих канализационих цеви, новим цевима већег попречног пресека, према анализи сливног подручја и хидрауличком прорачуну мреже пројектне документације. Реконструкција се планира по постојећој траси и нивелети у коловозу саобраћајница.

За канале општег система у београдском канализационом систему минимално дозвољени пречник се планира Ø 300mm.

Планира се реконструкција општих канала у контактним улицама плана који су мањег пречника од минимално дозвољеног пречника Ø 300mm, у улици Радивоја Кораћа и улици Војводе Петка.

Планира се прикључење интерне канализације планираних објеката у зонама предметног плана на постојеће канале у складу са условима ЈКП БВК.

Градска канализација се планира у јавним површинама у коловозу саобраћајница.

Остале деонице колектора и уличне канализације овога плана задржавају постојеће стање.

Пројекте канализације радити према стандардима и техничким прописима ЈКП Београдски водовод и канализација.

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба развоја канализације, А.бр. 67021/2, бр. I4-1/3023 од 12.11.2019.)

    - Електроенергетска мрежа и објекти

Изменама и допунама плана детаљне регулације за блок 63 садржан је:

- Начин изградње електроенергетских објеката,

- Број и снага потребних Т.С. 10/0,4 kV у блоку 63,

- Кабловкса мрежа 10 kV и кабловска разводна мрежа 1 kV из планираних Т.С. 10/0,4 kV до постојећих и планираних објеката у појединим зонама,

- Начин мерења потрошње и снаге електричне енергије,

- Заштита прикључака и електричних инсталације објеката,

- Кабловска канализација за потребе електроенергетских каблова, и

- Синхрон план инсталација

(Детаљно објашњење приложено у документацији Плана).

Број и снага планираних  Т.С. 10/0,4 kV одређује се прогнозом вршне снаге помоћу усвојеног просечног оптерећења по јединици активне снаге одговарајуће делатности.

Потребна вршна снага износи 1399 kW.

Инсталисана снага потребних Т.С.10/0,4kV износи (уз cos φ = 0,95) 1473 kVA.

Проистиче да треба изградити 2 (две) нове Т.С. 10/0,4 kV, и то:

ТС1  снаге 2 × 630 kV и

ТС2  снаге 1 × 630 kV.

Локација за изградњу ТС је у оквиру планираних вишеспратних објеката који ће се градити:

- ТС1 - ће се градити у оквиру зоне С5.2 или С5.3 (вишепородично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града) ,  снаге 2 × 630 kV.

- ТС2 – ће се градити у оквиру зоне М4.2 (мешовити градски центри у зони више спратности), снаге 1 × 630 kV.

Обе ТС обезбеђују укупну инсталисану снагу 2 × 630 kV + 1 × 630 kV = 1890 kV, што значи да ће задовољити потребе потрошача у блоку 63 за који ће се ангажовати 1473 kVА.

За потребе изградње ТС1 и ТС2, у оквиру планираних вишеспратница, потребан је расположиви простор и то:

За ТС1 (2 × 630 kV)......35 m²

За ТС2 (1 × 630 kV)......25 m²

Обе ТС градити у нивоу спољашњег терена са вратима за део разводног постројења и трафо боксова према излазном простору. У ТС обезбедити природну вентилацију за хлађење трансформатора, кроз вентилационе отворе на доњем делу врата трафобоксова за улаз ваздуха, и вентилационим излазним отворима на горњем делу врата. Димензије врата на ТС 10/0,4 kV треба да су димензија које омогућавају уношење опреме у трафо блокове и у разводно постројење.

За напајање планираних ТС 10/0,4 kV положити каблове типа ХНЕ 49-А 10 kV из правца суседних ТС „Милешевска 62“ и ТС у зони изнад улице Војводе Шупљикца, рег. бр. В-605 ТС „Јована Рајића 5а“, обе лоциране ван предметног подручја.

Из планираних ТС 10/0,4 kV напајање новопланираних објеката за које се предвиђа повећање спратности ће се вршити кабловским водовима 1 kV, рроо-а или хроо-а одговарајућег пресека сагласно стандарду СРПС Н.Б2.752.

За нове потрошаче мерење потрошње и снаге електричне енергије вршити сагласно Уредби о испоруци ел. енергије (Сл. Гласник РС бр. 63/2013 и 91/2018) на начин који зависи од ангажоване снаге потрошача електричне енергије.

Опрема за полуиндиректно мерење потрошње и снаге ел. енергије се уграђује у мерно разводне ормане (МРО) који су ближе описани у техничкој препоруци ЕПС-а бр. ТП13 у поглављу 19, а карактеристике опреме која се уграђује у МРО су дефинисане у поглављу 20. укључујући мерну и заштитну опрему, као и потребне мерне трансформаторе.

МРО напајати ел. енергијом планиране ТС 10/0,4 kV у оквиру предметног подручја.

У вишеспратним објектима МРО се монтира у приземљу објекта на лако приступачном и добро осветљеном месту као што је улазни хол, степенишни простор и др. МРО се може монтирати и на спратовима зависно од броја потрошача ел. енергије.

Заштита прикључака и електричних инсталација у објектима се спроводи на начин описан у поглављу 18 техничке препоруке ЕПС-а бр. ТП13.

Заштита објеката које ће се градити у блоку 63 спроводи се израдом громобранских инсталација, према Правилнику о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферских пражњења (Сл. Гласник РС бр. 11/96), и према стандарду СРПС ИЕЦ 1024-1, као и према стандарду СРПС Н.Б4.810.

Синхрон план електроенергетских инсталација и објеката се не мења у односу на План детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, општина Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 01/06), изузев у делу за планиране две трафостанице (ТС1 и ТС2) у блоку 63.

(Услови ЕПС Дистрибуција-Београд делеводни број:80.1.1.0.-Д.08.02.-345357/1-2019 од 28.11.2019.)

    - Телекомуникациона мрежа и објекти

Преко тк канализације у регулацији ободних улица одговарајућим тк водовима прикључују се и објекти у обухвату Плана. Приступна тк мрежа са разводне тк мреже за објекте предвиђене за спратну надградњу ће бити реконструисана и прилагођена новој спратности објеката.

Правила уређења:

- Повећање капацитета постојеће тк мреже и изградњa нове тк мреже обезбеђујe се за потребе за новим телефонским прикључцима што се решава у складу са најновијим смерницама за планирање и пројктовање тк мреже уз примену актуелних технологија.

- У сваком планираном објекту вишепородичног становања обезбедити простор у улазном ходнику објекта оријентационих димензија 0,8 х 0,5 х 0,55 m (ширина х дужина х висина). Простор је намењен за потребе уградње оптичког дистрибутивног ормана.

- Приступна тк мрежа се изводи као подземна, а за повезивање на тк мрежу неопходно је обезбедити приступ свим планираним и постојећим објектима путем тк канализације.

- За потребе бежичне приступне мреже у границама плана потребно је обезбедити 2  зоне од интереса – IS. Површина зона треба да је величине 2 х 3 m на којој ће се планирати антенски носачи на крову објеката. Приступ на локације мора бити обезбеђен, а напајање ел. енергијом на локацији треба да је наизменичном трофазном струјом једновремене максималне снаге од 3,5 kW.

- Локација приказаних БС МТС (2 ком) је дата оријентационо, а тачна локације ће бити дефинисана пре њихове изградње.

Код извођења радова на монтажи тк инсталација – водова и објеката морају се предузимати мере заштите на раду према важећим прописима за:

- Заштиту тк простојења од утицаја електроенергетских постројења – заштита од опасности, према СРПС Н.СО.101.

- Заштита од сметњи према СРПС Н.СО.102. (Сл. Лист СФРЈ бр. 68/86).

- Заштита тк постројења електроенергетских постројења према СРПС Н.СО.104. – увођење тк водова у елктроенергетска постројења (Сл. Лист СФРЈ бр. 49/83).

- Технички услови заштите подземних металних цевовода од утицаја елктроенергетских постројења према СРПС Н.СО.105. (Сл. Лист СФРЈ бр. 68/88).

Графички прилог синхрон плана (лист број 05) садржи постојеће и планиране тк водове и постројења, у свему према Копији плана водова (бр.пр.956-01-301-7416/2019 од 22.08.2019.године), условима „Телеком Србија“ А.Д. и према важећим Плановима.

(Услови Телеком Србија а.д. деловодни број:484178/2-2019 од 21.11.2019.)

    - Топловодна мрежа и објекти

Јавно комунално предузеће “Београдске електране” снабдевање потрошача топлотном енергијом обавља у складу са “Правилима о раду дстрибутивних система („Службени лист града Београда“ бр. 54/14), Поглавље 8: Прилози и упутства, Прилог 6: Техничка упутства зарежиме рада система даљинског грејања. Коридоре за планиране топловде ускладити са осталом комуналном инфраструктуром, тако да се испоштује минимално дозвољено растојање.

Топлификацију предметног подручја планирати:

- из правца улица Војводе Шупљикца са дистрибутивног топловода пречника Ø355.6/500 дуж улице Војводе Шупљикца, према Плану детаљне регулације за комплекс спорта и образовања на углу Улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, Градске општине Звездара и Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 107/20)  и

Према Плану детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, општина Врачар (“Сл. Лист града Београда”, бр. 01/06) планирати трасе:

- дистрибутивног топловода пречника Ø219.1/315 и Ø168.0/250 дуж улице Радивоја Кораћа;

- дистрибутивних топловода пречника Ø 558.8/8.0 и Ø114.3/200 дуж Милешевске улице, и

- дистрибутивног топловода пречника Ø 139.7/225 дуж улице Војводе Петка.

Прикључење на систем даљинског грејања, поред горе наведених постојећих топловода, планирати и са планираног топловда Ø 168.0/250 у улици Радивоја Кораћа, предвиђеног за изградњу у делу од броја 11 до броја 1а.

(Услови ЈКП Београдске електране број Х-14145/3 од 22.11.2019.)

Површине за јавне објекте и комплексе

На простору у оквиру границе Плана не постоје изграђени објекти предшколских и школских установа. ПГР-е Београда, и важећим ПДР није планирана изградња јавних објеката и комплекса у оквиру границе обухвата Плана.

    - Предшколске установе

На основу планираног броја становника и станова урађена је анализа величине популације предшколске деце и потребе за боравак деце у дечијим установама уважавајући капацитете планова у непосредном окружењу и Студије мреже предшколских установа на територији административног подручја града Београда. Планира се око 27 деце за боравак у дечијим установама.

У оквиру обухвата Плана не налазе се објекти предшколских установа па се планира смештај овог броја деце предшколског узраста у постојећим објектима у контактном подручју.

У непосредној близини обухвата Плана, на удаљености од око 500 m налази се објекат предшколске установе Врачар:

- Ј.1.ПО.3.12 – Бубамара, ул. Суботичка бр. 2, издвојено одељење БРГП 194m2, 60 корисника;

- Ј.1.ДОГ.3.1. – Мића и Аћим, Ул. Војводе Драгомира бр. 11, површина комплекса 3578 m², БРГП (постојеће) 1801m², БРГП (планирано) 2340m², 320 корисника.

У непосредној близини обухвата Плана, на удаљености од око 500 m налази се објекат предшколске установе Звездара:

- Ј.1. ПЛ.5.32 – Планирани објекат према ПДР Булевар Краља Александра за блокове између улица Старца Вујадина и Станислава Сремчевића („Сл. лист град Београда“ бр. 34/03) у ул. Силвија Крањчевића бр. 9, БРГП објекта износи 559m², а површина комплекса 1600m², капацитета 80 корисника.

(Услови Секретаријата за образовање и дечију заштиту VII-03 број 35-35/2020 од 16.04.2020.)

    - Основне школе

На основу планираног броја становника урађена је анализа величине популације школске деце и потребе за похађањем основних школа. Планира се око 37 ученика узраста од 7-15 година.

У оквиру обухвата Плана не налази се ни један објекат основне школе, па се планира похађање основних школа у гравитационој зони (на удаљености до 2km) предметног подручја.

Табела 8 – попис основних школа у гравитационој зони предметног подручја

| Основна школа | Број ученика | Број наставних простија (учионица и кабинета) | Број смена | БРГП (m²) | Површина школског комплекса (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОШ „Нардони херој Синиша Николајевић“ Тимочка бр. 24, Београд | 656 | 22 | 2 | 4495 | 5299 |
| ОШ „Краљ Петар Други Карађорђевић“ Марулићева бр. 8, Београд | 630 | 22 | 1 | 5750 | 8526 |
| ОШ „Јован Миодраговић“ Војводе Драгомира бр. 1, Београд | 1098 | 27 | 2 | 4120 | 2930 |
| ОШ „Јелена Ћетковић“ Врањска бр. 26, Београд | 1123 | 29 | 2 | 5175 | 8665 |

(Услови Секретаријата за образовање и дечију заштиту VII-03 број 35-35/2020 од 16.04.2020.)

    - Установе примарне здравствене заштите

Мрежа и распоређеност здравствених објеката Дома здравља Врачар, организована је као примарна здравствена заштита становника на следећим пунктовима:

- централни објекат Дома здравља Врачар у улици Бојанска бр. 16 (удаљен око 0,4 кm од предметног подручја), и

- здравствена станица “Луј Пастер” у улици Кнегиње Зорке бр. 15 (удаљена око 1,7 кm од предметног подручја).

као и у здравственим амбулантама:

- здравствена амбуланта ОШ “Свети Сава”;

- здравствена амбуланта ОШ “Владислав Рибникар”, и

- здравствена амбуланта ОШ “Светозар Марковић”

Према важећим подзаконским документима: Уредба о плану мреже здравствених установа (Службени гласник РС број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Службени гласник бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12, 119/12, 22/13, 16/18), као и планираном повећању броја становника на предметном подручју, није потребно Планом предвидети нове објекте здравствене заштите.

(Услови Секретаријата за здавство града Београда II-01 бр. 50-674/2019 од 14.11.2019.)

# Правила уређења и грађења за површине осталих намена

(графички прилог број 2 „План намене површина“ Р 1:500)

Предметни План планира усаглашавање максималне дозвољене висине венаца/спратности објеката са ПГР Београда (Табела 1 – Урбанистички параметри према ПГР Београда). Како је ПГР Београда сагледао целу саобраћајну мрежу града и према њој одредио максималне дозвољене спратности и висине венаца објеката, задржавајући постојећу уличну мрежу планира се планирана висина објеката.

На површинама осталих намена планиране су три зоне, две зоне са површинама за становање (С1 и С5) и једна зона за мешовите градске центре (М4).

Површине за становање

    - С1-породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града

Зона (С1) Породично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града планирана је за постојеће објекте који се задржавају у њиховом волумену и габариту, без могућности доградње и надградње.

Табела 9 – попис катастарских парцела за породично становање у зони С1

| Назив површине остале намене | Ознака грађевинске парцеле | Број катастарске парцеле (све КО Врачар) |
| --- | --- | --- |
| С1.1 | постојећа кат.парцела | Целе к.п.бр. 1101 и 1102 Површина (С1.1)=879m2 |
| С1.2 | постојећа кат.парцела | Цела к.п.бр. 1085/1 Површина (С1.2)=222m2 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела са графичког прилога број 4. „План грађевинских парцела за јавне и остале намене са смерницама за спровођење“ Р 1:500.

Табела 10 – правила грађења у зони породичног становања С1

| целине С1.1 и С1.2 |  |
| --- | --- |
| Грађевинска парцела | Грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела (к.п.бр. 1101, 1102 и 1085/1 све КО Врачар) која се не може мењати нити даље парцелисати/препарцелисати. |
| Намена | - Породично становање Реконструкција (у постојећем волумену и габариту) и текуће одржавање објеката у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон и 9/2020). |
| Компатибилност намене | - Са породичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности који не угрожавају животну средину и не стварају буку, затим из области културе, спорта, социјалне заштите и образовања. - Однос основне и компатибилне намене на грађевинској парцели дефинисан је у односу 80%-100% : 20%-0%. - Општа правила и параметри за све намене у зони су исти. |
| Број објеката на парцели | - Један главни објекат на парцели. - Није дозвољена изградња помоћних објеката. - У оквиру парцеле дозвољена је изградња пергола и сл. које не улазе у обрачун урбанистичких параметара, до максималне покривене површине парцеле 60%. |
| Изградња нових објеката на парцели | Није дозвољена изградња нових објеката на парцели. |
| Заштита културног наслеђа и интервенције на објектима | Дозвољава пренамена и формирање новог корисног простора у постојећем габариту и волумену објекта (нпр. претварање таванског простора у подкровље или подрумског у пословање). - Целина С1.1 - за све интервенције на објектима у овој заштићеној амбијенталној целини која обухвата к.п.бр.1101 и 1102 Ко Врачар, потребни су посебни конзерваторски услови, односно услови о примени мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе града Београда. У циљу заштите о очувања културног добра-споменика кутлуре, и могућих археолошких налаза, планирају се следеће мере заштите: - мере техничке заштите и други радови на споменку културе, односно његовој заштићеној околини, могу се изводити само под условима и на начин утврђен Законом о кутлурним добрима (“Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. Закон и 99/11-др. Закон); - очување свих елемената архитектонског обликовања и аутентичности објекта: постојеће спратности, изворног изгледа, хоризонталне и вертикалне регулације, декоративних елемената архитектуре, конструктивно – статичких елемената, оригиналних материјала, габарита, облика и нагиба крова, кровног покривача; - очување целовитости парцеле споменика културе к.п.бр.1102 КО Врачар, као његове заштићене околине к.п.бр. 1102 и 1101 КО Врачар, сагласно Одлуци о утврђивању (“Сл. Гласник РС” бр. 39/97); - забрана радова који могу угрозити статичку стабилност безбедност и конструктивну стабилност објекта; - забрањује се коришћење и употреба споменика културе у сврхе које нису у складу са његовом природом, наменом и заначајем, или на начин који може довести до његовог оштећења и нарушити споменичке вредности; - за све интервенције на објекту (санација, ревитализације, реконструкција и рестаурација) у циљу санирања свих врста оштећења на објекту, потребни су посебни конзерваторски услови, односно услови о примени мера техничке заштите Завода за заштиту споменика културе града Београда; - применити принципе интергративне заштите, у непосредној близини споменика културе, како се не би нарушиле споменичке вредности објекта и његове заштићене околине. Планирана изградња у непосредној близини споменика културе, на суседним парцелама, својим габаритом и волуменом, спратношћу, не сме угрозити кутлурно добро, и - очување зеленила као саставног дела амбијента створених вредности простора. Дозвољено је партерно и хориткултурално уређење и унапређење дворишта. - Целина С1.2 – интервенције на објекту се одређују у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе, како би се очувао изглед аутентичне амбијенталне целине градског сквера на коме се објекат налази. |
| Индекс заузетости парцеле | - постојећа |
| Висина венца објекта | - постојећа |
| Кота пода приземља | - постојећа |
| Услови за зелене површине (незастрте) | - изван габарита постојећег објекта на парцели све површине су слободне и зелене. - незастрте зелене површине (у директном контакту са тлом) минимално 30% (задржавају се постојеће). - није дозвољена сеча постојећих стабала без сагласности ЈКП Зеленило-Београд. - у унутрашњем дворишту парцела у оквиру целине С1.1. планира се дрворед према задњој граници парцеле. |
| Услови за колски и пешачки приступ парцели | - постојећи |
| Решавање паркирања | према постојећем стању, нема услова за колски приступ парцели и решавање паркирања у оквиру парцеле |
| Ограђивање парцеле | - постојеће |
| Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу; електричну енергију , телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| Инжењерско геолошки услови | Објекти се налазе у инжењерскогеолошком рејону А у оквиру кога је терен стабилан а природна конструкција терена је врло повољна за градњу објеката и инфраструктуре За све интервенције истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/2018 и др.закон) као и Правилником о о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања („Службени гласник РС“ бр. 45/2019) |

    - С5-вишепородично становање у формираним градским блоковима у средњој зони града

Зона (С5) вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града, планирана је за постојеће објекте који се задржавају и за оне за које је планирана трансформација из породичног у вишепородично становање као претежне намене. Површине за вишепородично становање (С5.1) изграђене од 2006. године карактерише ивична градња са једнострано или двострано узиданим објектима, којима је висина венца и спратност виша од оне која је планским документом одређена.

Планиране површине за вишепородично становање С5.2, С5.3 и С5.4 дефинисане су у складу са микролокацијом на којој се парцеле настале, а настају трансформацијом породичног у вишепородично становање. За планирану изградњу новог објекта у оквиру целине С5.2 неопходна је претходна израда јединственог урбанистичког пројекта за ГП.2 према правилима грађења за ову целину.

Табела 11 – попис катастарских парцела за вишепородично становање у зони С5

| Назив површине остале намене | Ознака грађевинске парцеле | Број катастарске парцеле (све КО Врачар) |
| --- | --- | --- |
| С5.1 | постојеће кат.парцеле | Целе к.п.бр. 1099/1, 1100/1, 1105, 1086/1, 1087, 1088, 1091 и 1092 Део к.п.бр. 1103 Површина (С5.1)=5725m2 |
| С5.2 | Г.П.2 | Цела к.п.бр. 1083 и 1084 Површина (Г.П.2)=706m2 |
| С5.3 | постојећа кат.парцела | Цела к.п.бр. 1082/1 Површина (С5.3)=442m2 |
| С5.4 | постојећа кат.парцела | Цела к.п.бр. 1090 Површина (С5.4)=386m2 |

У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских парцела са графичког прилога број 4. „План грађевинских парцела за јавне и остале намене са смерницама за спровођење“ Р 1:500.

Наведене површине грађевинских парцела су орјентационе и њихова тачна површина ће се утврдити у катастарском операту.

Табела 12 – правила грађења у целини С5.1

| Намена | - Вишепородично становање - постојеће |
| --- | --- |
| Компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности који не угрожавају животну средину и не стварају буку, затим из области културе, спорта, социјалне заштите и образовања. - однос основне и компатибилне намене на грађевинској парцели дефинисан је у односу 80%-100% : 20%-0%. - општа правила и параметри за све намене су иста |
| Број објеката на парцели | - један објекат на парцели. - није дозвољена изградња помоћних објеката. |
| Услови за формирање грађевинске парцеле | - грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела која се не може мењати нити даље парцелисати/препарцелисати. |
| Индекс заузетости парцеле | - постојећи |
| Висина венца објекта | - постојећа |
| Кота пода приземља | - кота пода приземља не може бити нижа од коте приступне саобраћајнице. |
| Услови за слободне и зелене површине | - незастрте зелене површине (у директном контакту са тлом) минимално 10%. - планирати минимално 30% парцеле за слободне и зелене површине (застрте). - зелене и слободне површине унутрашњег дворишта уклапају се у заједничко блоковско двориште. Није дозвољено застирање постојећих зелених површина у директном контакту са тлом, нити уклањање постојећих здравих стабала. - Према улици Радивоја Кораћа и унутрашњем дворишту на к.п.бр.1103 и 1099/1 КО Врачар формирати дрворед. |
| Решавање паркирања | Постојеће. За све интервенције на постојећим објектима неопходно је решити паркирање према нормативу: - 1,1ПМ на стамбену јединицу; - 1ПМ на 50m2 НГП продајног простора трговинских садржаја - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта - 1ПМ на 50m2 НГП корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна НГП пословне јединице мања од 50 m2. |
| Интервенције на објектима | - приликом уређења фасаде обезбедити место за постављање клима уређаја и ускладити га са стилским карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде из клима уређаја у атмосферску канализацију. - последња етажа се изводи као повучени спрат, који се повлачи минимално 1,5 m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. - кров изнад повученог спрата пројектовати као раван, односно плитак коси кров (до макс. 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. Све интервенције радити само у постојећем габариту објекта према постојећој грађевинској линији и аналитички дефинисаној подземној грађевинској линији (када се разликује од надземне ГЛ) приказаним на графичком прилогу број 03. „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500. |
| Ограђивање парцеле | - парцелу је дозвољено оградити живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле; - према бочним границама парцеле важе иста правила за ограђивање као према задњој граници парцеле. |
| Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу; електричну енергију , телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| Инжењерско геолошки услови | - Објекти се налазе у инжењерскогеолошком рејону А у оквиру кога је терен стабилан а природна конструкција терена је врло повољна за градњу објеката и инфраструктуре - За све интервенције истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/2018 и др.закон) као и Правилником о о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања („Службени гласник РС“ бр. 45/2019) |

Табела 13– правила грађења у целинама С5.2, С5.3 и С5.4

| основна намена површина | - вишепородично становање |
| --- | --- |
| компатибилност намене | - са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности који не угрожавају животну средину и не стварају буку; - на парцели се може градити и само колективна гаража; - однос основне и компатибилне намене на грађевинској парцели дефинисан је у односу 80%-100% : 0%-20%. - општа правила и параметри за све намене су иста. |
| број објеката на парцели | - на свакој грађевинској парцели дозвољена је изградња једног објекта; - није дозвољена изградња помоћних објеката осим у функцији техничке инфраструктуре; |
| услови за формирање грађевинске парцеле | - свака грађевинска парцела мора имати приступ на јавну саобраћајну површину. - грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела минималне ширине фронта према јавној саобраћајној површини 12m и минималне површине 300m2; - овим Планом дефинише се нова грађевинска парцела ГП2 (око 706 m2) која настаје спајањем к.п.бр.1083 и 1084 КО Врачар. |
| типологија изградње | - објекти су двострано узидани. |
| изградња нових објеката и положај објекта на парцели | - објекат поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама. Није обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију, већ у простору који је дефинисан грађевинским линијама. Зона грађења је дефинисана грађевинском линијом према регулационој линији саобраћајнице и према бочним и задњој граници парцеле. Угаони објекат нема дефинисано удаљење од задње границе парцеле, већ само од регулационе линије и бочних граница парцеле. - за С5.2 и С5.4 према задњој граници парцеле аналитички је дефинисана подземна грађевинска линија. За С5.3 подземна грађевинска линија поклапа се са бочним границама парцеле и надземној грађевинској линији према јавној саобраћајној површини. - у односу на регулациону линију, објекат може бити постављен на регулациону линију, или удаљен од регулационе линије у складу са већ формираном грађевинском линијом блока. - у улици Војводе Шупљикца обавезујућа грађевинска линија је на растојању 5m од регулационе линије. - у улици Радивоја Кораћа и Војводе Петка грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом. - грађевинска линија подземних делова објекта (гараже и сл.) може се поклапати са бочном и задњом границом парцеле, а према регулацији се поклапа са надземном грађевинском линијом. |
| Обликовање завршне етаже и крова | - последњу етажу извести као пуну или повучену етажу - изнад завршне пуне етаже изградити искључиво озелењен раван кров. - повучена етажа се повлачи минимално 1,5m у односу на фасадну раван последње пуне етаже према јавној површини. - За С5.2 и С5.3 максимална планирана висина венца објекта изнад пуне етаже једнака је планираној максималној висини венца крова завршне повучене етаже, односно висини слемена - За С5.4 максимална висина слемена је 21.5m (177,35mnv) - Могуће је планирати више повучених етажа, али у истој фасадној равни до планиране максималне висине слемена. - Изнад завршне повучене етаже изградити искључиво плитак кос кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. |
| растојање од бочне границе парцеле | - објекти у целинама С5.2, С5.3 и С5.4 су двострано узидани, растојања 0m од бочне границе парцеле, са дефинисаном грађевинском линијом приказаном на графичком прилогу број 03. „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500. |
| осветљавање помоћних просторија - светларници | На калканским зидовима према суседима није дозвољено отварати прозоре. - За потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. На новој згради потребно је поштовати положај и димензије суседовог светларника, ако га има, и пресликати га у пуној површини. - Површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара 0,5m2 светларника. - Површина светларника не може бити мања од 6,0m2. Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина светларника рачуна се у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,80m. - Не дозвољава се отварање прозора или вентилационих канала на светларник суседног објекта. - Мора се обезбедити приступ светларнику и одводњавање атмосферских вода. - Није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. |
| растојање од задње границе парцеле | Растојање објеката од задње границе парцеле је минимално: - за целине С5.2 и С5.4 растојање објекта од задње границе парцеле, без обзира на отворе на фасадама, је минимално 10m. - за угаони објекат у оквиру целине С5.3 нису дефинисана удаљења од задње, већ само од бочних граница парцеле, без обзира на отворе на фасадама. Аналитички дефинисана грађевинска линија (надземна и подземна) приказана је на графичком прилогу број 03. „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500. |
| индекс заузетости парцеле (З) | - у оквиру ових целина дефинисан је: максимални индекс заузетости З=60% - максимални индекс заузетости за С5.3 (угаона к.п.бр.1082/1 КО Врачар) је увећан за 15% и износи 69%. - максимална заузетост подземним делом објекта (гаража, подрум) је 90% површине парцеле за све целине. |
| висина венца објекта (H) | - за С5.2 (ГП.2) максимална висина венца објекта је 17,5m (171.11 mnv), а са дворишне стране дозвољава се изградња једнострано узиданог дела објекта максималне висине венца 9m (162.61 mnv). - за С5.3 максимална висина венца објекта је 22m (174.40 mnv). Дозвољава се акцентовање угла са масималном висином венца 26m (178.40 mnv) и максималном дужином ширине тракта. - За С5.4 максимална висина венца објекта је 18m (173.85 mnv). Mаксималнa висинa венца објекта је висина зиданог дела ограде изнад последње пуне етаже, уз обавезу постављања транспарентне ограде. |
| кота приземља | - кота приземља стамбеног дела објекта је највише 1.6m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте. - кота приземља нестамбеног дела објекта (пословање), је максимално 0,2m виша од највише коте приступне саобраћајнице, односно нулте коте и не може бити нижа од најниже коте приступне саобраћајнице. - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је максимално 1,6m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - сви постојећи објекти могу се реконструисати или доградити у оквиру дозвољених урбанистичких параметара и осталих правила грађења, уколико је положај објекта у оквиру планом дефинисаних грађевинских линија; - постојећи објекти на парцели чији је индекс заузетости већи од дозвољеног и/или није у складу са прописаним правилима о растојањима од граница парцела, не могу се дограђивати, већ је дозвољена само реконструкција, а ако се такав објекат уклања и замењује другим, за њега важе правила као и за сваку нову изградњу у овој целини. - постојећи објекти на парцели чији индекс заузетости није већи од дозвољеног могу се доградити до одређене макс.висине венца за целину уколико задовољава све услове дефинисане општим правилима. |
| услови за слободне и зелене површине | - планирати минимум 40% слободних и зелених површина на грађевинској парцели, осим за С5.3 (угаона парцела) где планирати минимум 31%; - минимални проценат незастртих зелених површина на парцели је 10%, за све целине; - препоручује се озелењавање крова стамбеног објекта, као и вертикално озелењавање његових слободних фасада. Кровни врт треба да је екстензивног карактера, формиран као јединствена зелена површине са минимално 30 cm плодног земљишног супстрата. Садити ниже шибље, украсне траве, као и различите врсте биљака за покривање тла. Ниже форме украсног дрвећа, дозвољено је садити у веће жардињере или у оквиру површина за кровно озелењавање, минималне дубине супстрата од 0.9m Приликом озелењавања вертикалних површина стамбених објеката, зелене површине се могу формирати дирекно на вертикалним површинама објеката, постављањем носача на минималном одстојању од објекта и/или слагањем контејнерски гајених биљака за зелени зид. Потребно је обезбедити систем за заливање, изолацију и др. - недостатак квантитета надокнадити квалитетом и високим стандардом одржавања зелених површина; - формирати дрворед уз Улицу Војводе Шупљикца (за С5.2 и С5.3) и у унутрашњем дворишту (за С5.2 и С5.4) према задњој граници парцеле. |
| саобраћајни приступ и паркирање | - колски приступ за све парцеле обезбедити из улица другог реда (Војводе Петка, Војводе Шупљикца или Радивоја Кораћа). - паркирање решити у гаражама, према нормативима: - становање: 1,1 ПМ/1 стану, - пословање: 1 ПМ/60m2 НГП пословног простора, - трговина: 1ПМ на 50m2 НГП продајног простора и - угоститељство: 1ПМ/два стола са по четири столице За све интервенције на промени габарита и волумена постојећих објеката неопходно је обезбедити додатна паркинг места према нормативима, стим што за замену објекта (новоградња) обезбедити на предметној парцели, а за доградњу или надградњу уколико нема простора на парцели, обезбедити паркинг место у власништву у гаражи која се налази на другој парцели у изохрони до 300m од предметне парцеле. - рампе планирати иза тротоара, односно иза регулационе линије улица. - уколико се планира аутоматизован или полуаутоматизован улазак у гаражу (аутолифт,платформа и сл.) на предметној парцели предвидети предпростор за чекање одговарајућих димензија меродавног возила. Уколико је грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, горња кота плоче гараже на равном терену (насута земљом и партерно уређена) мора бити усклађена са котом терена. |
| правила за гаражу | Гараже за смештај аутомобила се могу градити и као самостални објекти на парцели, као подземно надземне гараже, према истим општим правилима као за пословно-стамбени објекат. У зависности од капацитета гараже неопходно је испунити све саобраћајне и противпожарне прописе, као и прописе који се односе на заштиту животне средине. У приземљу гараже према улици обавезно је изградити пословни простор, односно локале, како би се обезбедио континуитет садржаја дуж тротоара. |
| архитектонско обликовање | - објекте испројектовати у духу савремене архитектуре максималног габарита и волумена дефинисаног грађевинским линијама, максималном висином венца и максималном заузетошћу на парцели; - кров се може извести и као зелени кров, односно раван кров насут одговарајућим слојевима и озелењен; - фасадне равни према ободним улицама третирати као главне фасаде, и - приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у атмосферску канализацију. |
| услови за ограђивање парцеле | - парцелу је дозвољено оградити живом зеленом оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије; |
| Заштита културног наслеђа | Уколико се приликом извођења земљаних радова на изградњи објеката наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да поступи складу са чланом 109 и 110 Закона о културним добрима (“Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. Закон и 99/11-др. Закон). |
| инжењерскогеолошки услови | - Објекти се налазе у инжењерскогеолошком рејону А у оквиру кога је терен стабилан а природна конструкција терена је врло повољна за градњу објеката и инфраструктуре - За све интервенције истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/2018 и др.закон) као и Правилником о о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања („Службени гласник РС“ бр. 45/2019). |

Мешовити градски центри

(M4) мешовити градски центри у зони више спратности, су површине намењене централним садржајима у којима је планирана изградња комерцијалних, пословних и стамбених објеката са обавезним пословним приземљем.

Започета изградња вишепородичних објеката уз главну главну градску саобраћајницу – Милешевску улицу, планира се и у продужетку овог блока. Трансформацијом постојећег урбаног ткива дуж Милешевске улице, планира се формирање линијског центра уз главне градске саобраћајнице који се наставља и дуж улице Цара Николаја I.

Табела 14 – попис катастарских парцела за мешовите градске центре М4

| Назив површине остале намене | Ознака грађевинске парцеле | Број катастарске парцеле (све КО Врачар) |
| --- | --- | --- |
| М4.1 | постојеће кат. парцеле | Целе к.п.бр. 1093 и 1095 Површина (М4.1)=558m2 |
| М4.2 | Г.П.3 | Цела к.п.бр. 1096, 1097 и 1098 Површина (Г.П.3)=1020m2 |

Наведена површина Г.П.3 је оријентациона, њена тачна површина ће се утврдити у катастарском операту.

Сви постојећи објекти у оквиру целине М4.1 и М4.2 могу се адаптирати и реконструисати у оквиру постојећих габарита и волумена. Није дозвољена појединачна замена објеката у целини М4.2.

За планирану изградњу новог објекта у оквиру целине М4.2 неопходна је претходна израда јединственог урбанистичког пројекта за ГП.3 према правилима грађења за ову целину.

Табела 15 – правила грађења у целини М4

| Намена | - Мешовити градски центар (становање и комерцијални садржаји) - мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање:пословање 0% - 80%: 20% - 100% - у приземљу планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји; - општа правила и параметри за све намене су иста. |
| --- | --- |
| Број објеката на парцели | - један објекат на парцели. - није дозвољена изградња помоћних објеката изузев објеката у функцији техничке инфраструктуре (ТС, МРС и сл.). - не дозвољава се изградња више објеката, осим у случају изградње ламела, када није дозвољена фазна изградња објеката. |
| Услови за формирање грађевинске парцеле | - грађевинском парцелом се сматра свака постојећа катастарска парцела. - овим Планом дефинише се нова ГП.3 (нова угаона парцела) која се формира спајањем к.п.бр.1096, 1097 и 1098 КО Врачар. ГП.3 је орјентационе површине 1020 m2 и за њу је неопходна израда урбанистичког пројекта и пројекта препарцелације. |
| Правила и услови за интервенције на објектима | Дозвољене интервенције на постојећим објектима: - сви постојећи објекти на парцели могу се адаптирати и реконструисати у оквиру постојећих габарита и волумена. - приликом текућег одржавања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаја и ускладити га са стилским карактеристикама објекта. Обезбедити отицање воде из клима уређаја у атмосферску канализацију. - промена намене постојећих објеката могућа је уз услов решавања нормираног броја паркинг места за сваку нову јединицу. Паркирање решити на парцели, а уколико нема простора на парцели, обезбедити паркинг место у власништву у гаражи која се налази на другој парцели у изохрони до 300m од предметне парцеле. |
| Типологија узградње | У целини М4.1. – постојећа. У целини М4.2. на ГП.3 објекат је двострано узидан у односу на бочне границе парцеле. |
| Изградња нових објеката и положај објекта на парцели | Oбјекте поставити у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама како је приказано на графичком прилогу бр.03 „Регулационо-нивелациони план“ у Р 1:500. Зона грађења је дефинисана грађевинским линијама према регулационој линији саобраћајнице и према бочним границама парцеле. - обавезно је постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом према Милешевској улици и Улици Војводе Петка. - грађевинска линија објекта је увучена, у односу на регулациону линију улице Радивоја Кораћа, за 4m. - није дозвољено препуштање делова објекта (еркера, балкона, тераса и сл.) ван зоне грађења дефинисане грађевинском линијом. - подземна грађевинска линија према регулационој линији поклапа се са надземном грађевинском линијом и можe се поклапати са бочним границама парцеле до аналитички дефинисане границе подземне грађевинске линије, а максимално до 90% површине парцеле. - за потребе вентилације и осветљавања помоћних просторија у стану (гардеробе, кухиње, санитарни чворови и сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се формирање светларника. На новој згради потребно је поштовати положај и димензије суседовог светларника и пресликати га у пуној површини. - површина светларника одређује се тако да сваком метру висине зграде одговара 0,5 m2 светларника, при чему он не може бити мањи од 6,0 m2. Уколико се светларник усклади са положајем светларника суседног објекта, ова површина може бити умањена за 1/4. Минимална ширина светларника је 2,0m. Површина светларника се рачуна у неизграђени део зграде. Минимална висина парапета отвора у светларнику је 1,8m. - светларнику се мора обезбедити приступ и одводњавање атмосферских вода. - није дозвољено надзиђивање и затварање постојећих светларника. |
| Обликовање завршне етаже и крова | - последњу етажу извести као пуну или повучену етажу - изнад завршне пуне или повучене етаже изградити искључиво озелењен раван кров. - повучена етажа се повлачи минимално 1,5m у односу на фасадну раван последње пунe етаже према јавној површини. У целини М4.2. на ГП.3 аналитички је дефинисана обавезујућа линија повучене етаже, односно повученог спрата. - за ГП.3 максимална висина венца повученог спрата је 23m (177,68mnv). - за ГП.3 максимална висина слемена је максимална висина крова изнад повученог спрата и износи 23m (177,68mnv). - за ГП.3 максимална планирана висина венца објекта (1) и (2) изнад пуне етаже једнака је планираној максималној висини венца крова завршне повучене етаже, односно висини слемена (1) 14m (168,68mnv) и (2) 20m (174,68mnv). - могуће је планирати више повучених етажа, али у истој фасадној равни до планиране максималне висине слемена. |
| растојање од бочне границе парцеле | Објекти у целинама М4.1 и М.4.2 су двострано узидани, растојања 0m од бочне границе парцеле, са дефинисаном грађевинском линијом приказаном на графичком прилогу број 03. „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500. |
| растојање од задње границе парцеле | Растојање објеката од задње границе парцеле је: - за целину М.4.1 растојање објеката од задње границе парцеле постојеће. - за целину М4.2 и планирани угаони објекат је дефинисано удаљење од задње границе парцеле без обзира на отворе на фасадама. Аналитички дефинисана грађевинска линија (надземна и подземна) приказана је на графичком прилогу број 03. „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500. |
| Индекс заузетости парцеле | Максимални дозвољени индекст заузетости је 60%. У целини М4.1. – постојећи. Макс. дозвољени индекс заузетости за угаоне парцеле је 69%. |
| Висина објекта | У целини М4.1. – постојећа. У целини М4.2. - висину новог објекта na ГП.3 ускладити са суседним и наспрамним објектима: - на углу улица Радивоја Кораћа и Милешевске максимална висина венца (1) објекта је 14m (168.68mnv); - према Милешевској улици и према суседном објекту на к.п.бр.1099/1 у Улици Радивоја Кораћа максимална висина венца (2) објекта је 20m (174.68mnv), и - максимална висина венца повученог спрата је 23m (177.68mnv). Mаксималнa висинa венца објекта је висина зиданог дела ограде изнад последње пуне етаже, уз обавезу постављања транспарентне ограде. |
| Кота пода приземља | У целини М4.1. – постојећа. У целини М4.2. – за ГП.3 - кота пода приземља не може бити нижа од коте приступне саобраћајнице. - приступ објекту мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. - уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, кота приземља нестамбене намене је максимално 1,6m виша од нулте коте, а приступ пословном простору мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. |
| Услови за слободне и зелене површине | Незастрте зелене површине (у директном контакту са тлом) минимално 10%. Слободне и зелене површине (застрте) минимално 30%. Зелене и слободне површине унутрашњег дворишта уклапају се у заједничко блоковско двориште. Формирање дрвореда у унутрашљем дворишту према граници целина М4 и С5. За ГП.3 планирати минимум 31% слободних и зелених површина. На парцели обезбедити: - минимално 10% зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или етажа); - формирање дрвореда уз улицу Радивоја Кораћа и према к.п.бр.1099/1 КО Врачар у унутрашњем дворишту; - репрезентативне и школоване саднице високе дрвенасте вегетације (листопадна и четинарска), лисно декоративне и цветне форме листопадног и зимзеленог жбуња, сезонско цвеће и травнате површине; - декоративан карактер зелених површина; - 1-2% пада терена (застртих површина) чиме се омогућава нормална дренажа површинских вода ка околном порозном земљишту или кишној канализацији, за шта је неопходно обезбедити дренажне елементе (земљане риголе, риголе-каналете, канали); - озелењавање равних кровова надземних објеката на минимално 30 cm земљишног супстрата. - озелењени партер изнад подземног објекта са финалним слојем мора бити у истој равни са околним тереном на контактној линији. У пољу изнад озелењеног подземног дела се могу формирати насути земљом и пејзажно уређени сегменти до 80cm висине и са највећим падом 1:1. |
| Решавање паркирања | Паркирање се решава на отвореној површини и/или у гаражи према нормативу: - 1,1ПМ на стамбену јединицу; - 1ПМ на 50m2 НГП продајног простора трговинских садржаја - 1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије - 1ПМ на 50m2 НГП продајног простора шопинг молова, хипермаркета - 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта - 1ПМ на 50m2 НГП корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m2. Максимална заузетост подземном гаражом је 90% површине парцеле. Колски улаз и/или улаз у подземну гаражу за ГП.3 обезбедити са улице Радивоја Кораћа - рампе планирати иза тротоара, односно иза регулационе линије улица. - уколико се планира аутоматизован или полуаутоматизован улазак у гаражу (аутолифт,платформа и сл.) на предметној парцели предвидети предпростор за чекање одговарајућих димензија меродавних возила. Уколико је грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, горња плоча гараже са свим слојевима, насута земљом и партерно уређена, мора бити усклађена са котом околног терена. За интервенције на постојећим објектима паркирање решити на припадајућој парцели, а уколико нема простора на припадајућој парцели, обезбедити паркинг место у власништву у гаражи која се налази на другој парцели у изохрони до 300m од предметне парцеле. |
| Правила за изградњу гараже | Гараже за смештај аутомобила се могу градити и као самостални објекти на парцели, као подземно надземне гараже, према истим општим правилима изградње као за пословно-стамбени објекат. У зависности од капацитета гараже неопходно је испунити све саобраћајне и противпожарне прописе, као и прописе који се односе на заштиту животне средине. |
| Архитектонско обликовање | Објекте испројектовати у духу савремене архитектуре, Приликом пројектовања фасаде обезбедити место за постављање клима уређаје и ускладити га са стилским карактеристикама објеката. Обезбедити отицање воде у атмосферску канализацију. Приликом пројектовања двострано узиданих објеката обезбедити складно повезивање венаца са суседним објектима, степеновањем спратности, везним елементима или елементима на фасади. Приликом пројектовања више повучених етажа, оне морају имати исту фасадну раван. |
| Ограђивање парцеле | Није дозвољено ограђивање парцеле. |
| Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу; телекомуникациону мрежу, електричну енергију, топловодну мрежу или други алтернативни извор енергије. |
| Заштита културног наслеђа | Уколико се приликом извођења земљаних радова на изградњи објеката наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да поступи складу са чланом 109 и 110 Закона о културним добрима (“Службени гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. Закон и 99/11-др. Закон). |
| Инжењерско геолошки услови | - Објекти се налазе у инжењерскогеолошком рејону А у оквиру кога је терен стабилан а природна конструкција терена је врло повољна за градњу објеката и инфраструктуре - За потребе изградње сва истраживања урадити у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/2018 и др.закон) као и Правилником о о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких истраживања („Службени гласник РС“ бр. 45/2019) |

# Биланси урбанистичких параметара

Табела 16– Упоредни приказ постојећих и планираних капацитета (орјентационо)

| Остварени капацитети | ПОСТОЈЕЋЕ (орјентационо) | ПЛАНИРАНО + ПОСТОЈЕЋЕ УКУПНО ПЛАНИРАНО (орјентационо) |
| --- | --- | --- |
| Укупна површина Плана | 9,867 m2 | 9,867 m2 |
| Површине осталих намена |  |  |
| БРГП становања целина М4 | 2,971 m2 | 6,031 m2 |
| БРГП пословања целина М4 | 1,058 m2 | 4,118 m2 |
| БРГП становање целина С5 | 15,255 m2 | 19,823 m2 |
| БРГП пословања целина С5 | 2,327 m2 | 3,481 m2 |
| БРГП становање целина С1 | 640 m2 | 640 m2 |
| БРГП пословања целина С1 | 443 m2 | 443 m2 |
| Укупно површине осталих намена | 22,694 m2 | 34,536 m2 |
| Укупан број станова (БРГП~60m2/стан) | 314 | 442 |
| Укупан број становника (3/стан) | 942 | 1326 |
| Укупан број запослених (2 зап/80m2 БРГП) | 96 | 202 |

Табела 17- Упоредни приказ урбанистичких параметара

|  | ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  | ПГР БЕОГРАДА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ознака целине | Максимални индекс заузетости (Из) | Максимална висина венца / слемена објекта | Минимална површина слободних и зелених површина/зелених површина у директном контакту са тлом | Максимални индекс заузетости (Из) | Максимална висина венца / слемена објекта | Минимална површина слободних и зелених површина/зелених површина у директном контакту са тлом |
| М4.1 | (постојећа) |  |  | 60% | 32m/37m | 40%/10% |
| М4.2 | 69% | 14m/14m,20m/20m и 23m/23m | 31%/10% |  |  |  |
| С5.1 | (постојећа) |  |  | 60% | 24m/27,5m | 40%/10% |
| С5.2 | 60% | 9m/9m и 17.5m/17.5m | 40%/10% |  |  |  |
| С5.3 | 69% | 22m/22m и 26m/26m | 31%/10% |  |  |  |
| С5.4 | 60% | 18m/21,5m | 40%/10% |  |  |  |
| С1.1 | (постојећа) |  |  | 40% | 9m/12,5m | 60%/30% |
| С1.2 |  |  |  |  |  |  |

## В)  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

(графички прилог бр.04 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“  Р 1:500)

Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, израде пројекта препарцелације и урбанистичког пројекта, као и основ за формирање грађевинских парцела јавних и осталих намена (с1, ГП.1, ГП.2 и ГП.3) у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/2020 и 52/2021), а према правилима из овог Плана.

За грађевинскe парцелe остале намене ГП.2 и ГП.3 је прописана обавезна разрада израдом урбанистичког пројекта, у складу са Планом.

# Однос према постојећој планској документацији

(графички прилог документације Плана број 3д „Граница обухвата плана са границом обухвата суседних планова“ Р 1:1000)

Ступањем на снагу овог Плана, ставља се ван снаге, у границама овог Плана, односно за блок 63:

- План детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, градска општина Врачар („Службени лист Града Београда“ број 01/06).

Саставни део овог Плана су и:

## II  ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

| 01. | ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА | Р 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 02. | ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА | Р 1:500 |
| 03. | РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН | Р 1:500 |
| 04. | ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ | Р 1:500 |
| 05. | СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА | Р 1:500 |
| 06. | ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА | Р 1:500 |

## III  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

(А)	       ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБРАЂИВАЧА

1.	Регистрација предузећа

2.	Копије лиценци радног тима

3. 	Решење о одређивању одговорног урбанисте

4.	Копија лиценце и потврде одговорног урбанисте

5.	Изјава одговорног урбанисте

(Б)	       ДОКУМЕНТАЦИЈА НОСИОЦА ИЗРАДЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

1.	Одлука о приступању изради Плана

2.	Одлука о не приступању изради СПУ на животну средину

3.	Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове

4.	Извештај о јавном увиду

5.	Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана

6.	Услови и мишљења ЈКП и других носиоца јавних овлашћења

7.	Извод из Плана генералне регулације Београда

8.	Извештај о раном јавном увиду и образложења

9.	Елаборат раног јавног увида

10.	Геолошко-геотехничка документација

- Елаборат Инжењескогеолошке подлоге за потребе израде измене и допуне Плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мате Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и Жичке, Градска општина Врачар, за блок 63 „Центар М-геотехника“доо – Београд, бр.39/20 од 20.05.2020.године

11.	Остала документација

12.	Орјентациона процена улагања у опремање грађевинског земљишта

(В) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

| 01д. | КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА | Р 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 02д. | КАТАСТАР ВОДОВА И ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА СА ГРАНИЦОМ ПЛАНА | Р 1:500 |
| 03д | ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА СУСЕДНИХ ПЛАНОВА | Р 1:1000 |
| 04д | ВОЛУМЕТРИЈА ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА |  |

Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

СкупШтина града београда

број:_____________________