ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС УЗ ЦРНОТРАВСКУ УЛИЦУ,

ГРАДСКA ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I - XIX), („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА“, БР. 20/16, 97/16 и 69/17)

Подручје предметног плана, по Плану генералне регулације, припада карактеристичној целини XVI – Бањица, Дедиње. Предметно подручје, према Плану генералне регулације планирано је за површине за становање.

- ИЗВОД ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

а) Графички прилог ''Планирана намена површина'' са приказом предложене границе планског обухвата

б) Графички прилог "Зоне са истим правилима грађења'' са приказом предложене границе планског обухвата

|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ЗОНИ ПОРОДИЧНОГ СТАНОВАЊА У ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ БЛОКОВИМА У ЦЕНТРАЛНОЈ И СРЕДЊОЈ ЗОНИ ГРАДА (С1) |
| --- | --- |
| основна намена површина | - породично становање |
| компатибилност намене | - са породичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку, као и остале компатибилне намене у складу са Табелом ,,Компатибилност намена“ у поглављу 5. Планирана намена површина, тачка 5.1. - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 80% : макс. 20% - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| индекс заузетости парцеле | - индекс заузетости („З“) на парцели је до 40% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| индекс изграђености парцеле | - индекс изграђености („И“) на парцели је до 1.2 - индекс изграђености угаоних објеката може бити увећан до 15% |
| висина објекта | - максимална висина венца објекта је 9.0m, а висина слемена 12.5m, што дефинише оријентациону планирану спратност П+1+Пк/Пс. - максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану спратност П. |
| услови за слободне и зелене површине | - минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 60% - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 30% |
| решење паркирања | - паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу 3.1.1 Правила грађења саобраћајне мреже |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије - до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. |
| заштита културног наслеђа | - све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту споменика културе. |

в) Графички прилог "Саобраћајне површиине и примарна саобраћајна мрежа'' са приказом предложене границе планског обухвата

г) Графички прилог ''Начин спровођења плана'' са приказом предложене границе планског обухвата

У обухвату границе овог Плана, за даље спровођење ПГР Београда, прописана је обавезна израда плана детаљне регулације.