ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ АУТОПУТ Е70,

КОД НАСЕЉА УГРИНОВЦИ,

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

- ЕЛАБОРАТ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Београд, 2024. године

| ПРЕДМЕТ | ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ АУТОПУТ Е70, КОД НАСЕЉА УГРИНОВЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН |
| --- | --- |
| НАРУЧИЛАЦ ПЛАНА | „GONEX INVEST HTS“D.O.O. И ОСТАЛИ БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 10з |
| ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА | БАУПРОЈЕКТ ДОО МЛАДЕ БОСНЕ БР.29 11 000 БЕОГРАД |
| РУКОВОДИЛАЦ ПЛАНА | AЛЕКСАНДАР М. СЕИЗОВИЋ, ДИПЛ.ИНЖ. АРХ. БР. ЛИЦЕНЦЕ 200 1255 11 |
| РАДНИ ТИМ | ГОРДАНА МИЛОДАНОВИЋ, ДИПЛ.ПРОСТОР.ПЛАН. |
| ДИРЕКТОР | ЉИЉАНА СЕИЗОВИЋ |

САДРЖАЈ

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА	4

I OПШТИ ДЕО	5

1.	ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ	5

2.	ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА	6

3.	ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ	7

3.1.	РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 10/04 И 38/11)	7

3.2.	ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ) („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 69/03, 147/14 И 80/21);	8

3.3.	ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 (СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 30/24)	10

4.	ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ	11

4.1 ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ	11

4.2 ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА	11

4.3. ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ	15

4.4. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16

4.5 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ	17

5.	ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ	18

6.	ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА	19

II ПЛАНСКИ ДЕО	20

7.	ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА	20

7.1.	ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА	20

7.1.1.	ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ	20

7.1.2.	ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ	23

7.2.	ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА	25

7.2.1.	ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ (блокови Б1, Б2, Б3 И Б4)	27

7.2.2.	ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ (Б5 И Б6)	29

7.3.	ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРГП	32

8.	ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА	34

9.	СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ	34

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

- 1.0. Граница обухвата плана на катастарско - топографској подлози

- 1.1. Граница обухвата плана и контактни планови

- 2.0. Постојећа намена површина

- 3.0. Планирана намена површина

ДОКУМЕНТАЦИЈА

# ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

# I OПШТИ ДЕО

## ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изради предметног Плана генералне регулације (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације привредне зоне уз ауто-пут Е70, код насеља Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 83/24), у даљем тексту Одлука, коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 19.06.2024.године.

Повод за израду Плана генералне регулације подручја привредне зоне уз аутопут Е70, код насеља Угриновци, Градска општина Земун је иницијатива приватних инвеститора „GONEX INVEST HTS“d.o.o. и остали, који су власници већег дела земљишта у предложеном планском обухвату. Иницијатива је покренута ради уређења предметног подручја на коме се планирају објекти привредних делатности и унапређење инфраструктурне опремљености уз дефинисање урбанистичких правила грађења у складу са плановима вишег реда и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023).

За потребе израде плана генералне регулације приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину. У складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 88/2010), заменик начелника градске управе, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, дана 07.06.2024.године донео је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана генералне регулације подручја привредне зоне уз аутопут Е70, код насеља Угриновци, Градска општина Земун (бр. IX-03 бр.350.14-4/23.

На основу мишљења Завода за заштиту споменика културе Града Београда (бр. 66-108/2023 од 12.10.2023.године), у циљу заштите, чувања и презентовања културних добара, за потребе Плана генералне регулације приступиће се изради Студије заштите непокретног културног добра.

## ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Оквирном границом Плана генералне регулације обухваћен је део територије Градске општине Земун, у катастарској општини Угриновци, простор између границе Плана детаљне регулације бензинских станица са пратећим садржајима на оријенационој стационажи км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног коридора Ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин (Сл. Лист Града Београда бр. 57/16 и 109/18), Плана генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин („Сл. Лист Града Београда“, бр. 63/15), Измена и допуна плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин, за блокове V10 и V14 („Сл. Лист Града Београда“, бр. 10/23) и Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун (Сл. лист Града Београда бр. 38/16) и КП 3147, 3480/1, 3159, 3175/1, 3175/2, 3197 и 3487, све у КО Угриновци, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 52,5 ха.

Обухват плана је одређен аналитичко-геодетским тачкама, које су приказане на графичком прилогу 1.0. „Граница обухвата плана на катастарско-топографкој подлози“ (Р 1:2 500). Граница плана је приказана на свим графичким прилозима.

Границом Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле на катастарској општини Угриновци:

- Целе катастарске парцеле: 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3148, 3149, 3150/1, 3150/2, 3150/3, 3151, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172/1, 3172/2, 3477, 3482, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4216, 4248;

- Делови катастарских парцела: 3124/1, 3131, 3132, 3136/1, 3138/1, 3139/1, 3472/1, 3473, 3474, 3476/1, 3478/1, 3481/1, 3483/1, 3486, 4215.

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког дела, важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога 1.0. „Граница обухвата плана на катастарско топографкој подлози“ (Р 1:2 500).

Коначна граница предметног плана ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана генералне регулације.

## ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ за израду плана представља:

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) ;

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19);

- Одлуке о изради Плана генералне регулације привредне зоне уз ауто-пут Е70, код насеља Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 83/24);

- Други законски и подзаконски акти који регулишу услове уређења, грађења и заштите у оквиру обухвата Плана.

Плански основ за израду предметног плана садржан је у:

- Регионалном просторном плану административног подручја града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 10/04 и 38/11)

- Просторном плану подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Сл. Гласник РС“, бр. 69/03, 147/14 и 80/21);

- Просторном плану подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (Службени лист града Београда”, бр. 30/24)

### РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 10/04 И 38/11)

На предметном простору према важећем планском документу вишег реда планиране су привредне зоне које се простиру и са једне и са друге стране Аутопута, односно државног пута IA реда А3 (Београд -Загреб).

Просторна организација индустрије даје апсолутни приоритет новоформираним привредним парковима, пренамени или измештању индустрије која је у сукобу са околином и рециклажи грађевинског земљишта/браунфилд инвестиције.

Најзначајније зоне у којима ће се у наредном периоду обављати индустријска делатност су Горњи Земун, Сурчин– Добановци и Аутопут на сремском делу и Панчевачки рит (Рева) на банатском делу, територије око нове обилазнице и на улазним правцима града (Ибарска магистрала, аутопут ка Нишу, Батајнички друм, Врчин, Сурчин РТЦ и др.) рударско-енергетски подсектор у Лазаревцу, електроенергетски комплекс у Обреновцу и неколико индустријских зона у Младеновцу, индустријска зона Требеж у Барајеву као и Ибарска магистрала у Мељаку и Вранићу и регионални пут Липовица-Барајево и др.

Атрактивним и привлачним за инвеститоре, што подразумева комунално опремање и саобраћајно повезивање, треба учинити привредне паркове (савремени облик организовања простора за технолошки, економски и еколошки напредне гране и јединице привреде, пословања и примењене науке, кога развија и одржава јединствени организатор,на комплексу одређене величине), индустријске паркове (одређени комплекс земљишта, урбанистички предвиђен за производне и пратеће делатности који има одговарајућу инфраструктуру), технолошке паркове (индустријски парк у коме се налази и факултет, научни институт или привредни субјект који се бави истраживањем и иновативном делатношћу.

Слика 1. Графички прилог 01 Извод из РППАП града Београда - основна намена земљишта

### ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ) („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 69/03, 147/14 И 80/21);

Предметно земљиште у оквир плана припада пољопривредним површинама - оранице. Непосредно уз ауто-пут планирано је ваншумско зеленило.

На подручју Просторног плана инфраструктурног коридора аутопута граница Хрватске – Београд (Добановци), требало би да се заснива на уважавању просторних ограничења (штедње квалитетног пољопривредног земљишта, изворишта вода, континуално и гушће изграђених подручја, природних погодности терена за изградњу, и др.), постојећој просторној структури производних капацитета и предложеним критеријумима за усмеравање размештаја индустрије.

Промене у структури коришћења земљишта у коридору аутопута Е-70, односе се на површине које су под њивама, ливадама и другим културама. Из пољопривредне производње искључују се земљишта у заштитном појасу инфраструктурног коридора, а за потребе подизања шумског заштитног појаса.

Основни циљ територијалног развоја индустрије на планском подручју инфраструктурног коридора аутопута је повећање рационалности и ефикасности, уз потпуније коришћење ресурса, равномернији размештај и мере заштите животне средине.

Слика 2. Графички прилог 02 Извод из ППП инфроструктурног коридора

граница Хрватске -Београд (Добановци)

Стратегија развоја индустрије на подручју плана требало би да уважава следеће критеријуме: профитабилности; техничко-технолошке интензивности; фаворизације знања; ефикасности коришћења природних ресурса и просторно-еколошке прихватљивости.

Слика 3. Графички прилог 04 Извод из ППП инфроструктурног коридора

граница Хрватске -Београд (Добановци)-туризам и заштита простора

Предметна локација се налази у појасу деонице са посебним режимом грађења и коришћења простора.

### ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 (СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 30/24)

Према ППППН за пројекат Беогрид 2025 („Сл.лист града Београда“, бр. 30/24) на северозападном делу предметног подручја планиран је коридор далековода 400 kV, што је приказано на графичком прилогу 0.5. „Извод из ППППН за пројекат Беогрид 2025 -посебна намена простора“ који је саставни део документационе основе. У границама обухвата, а на подручју Просторног плана, земљиште ће се у највећој мери користити као пољопривредно. Планским решењима се не мења начин коришћења земљишта.

Слика 4. Графички прилог 05 Извод из ППППН за пројекат Беогрид 2025 - посебна намена простора

Изводи из Регионалног просторног плана административног подручја града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 10/04 и 38/11), Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) („Сл. Гласник РС“, бр. 69/03, 147/14 и 80/21) и Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (Службени лист града Београда”, бр. 30/24) су саставни део документације овог Елабората.

## ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Предметна локација налази се између усвојених планова генералне и детаљне регулације, приликом формирања решења узети су обзир сви елементи из планова који га тангирају. Контактни планови са претежним наменама и граница обухвата плана приказани су на графичком прилогу 1.1. „Граница обухвата плана и контактни планови“.  У оквиру обухвата Плана не постоје усвојени Планови детаљне регулације.

### 4.1 ОДНОС ПРЕМА ВАЖЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

У оквиру обухвата Плана не постоје усвојени Планови детаљне регулације.

У директном контакту са предметним планом су донети следећи планови:

- План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске - Београд (Добановци) општина Земун и Сурчин („Сл. Лист Града Београда“, бр. 57/16 и 109/18);

- План генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин („Сл. Лист Града Београда“, бр. 63/2015);

- Измена и допуна плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин, за блокове V10 и V14 („Сл. Лист Града Београда“, бр. 10/23);

- План генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун (Сл. лист Града Београда бр. 38/16);

### 4.2 ПОСТОЈЕЋЕ КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА

Постојеће стање намене површина приказано је у графичком прилогу 2.0. „Постојећа намене површина“ из које се може закључити да у oбухвату плана преoвлађује пoљопривредно земљиште углавном 3. и 4. класе, док мањи део обухвата земљиште у грађевинском подручју.

У оквиру граница Плана постојеће намене површина су:

Површине јавнe наменe

- Мрежа саобраћајница

- Милиорациони канали

- Зелене површине

Површине осталих намена

- Привредне површине

- Пољопривредне површине

Према доступним подацима из Републичког геодетског завода о катастарским парцелама у обухвату планског подручја можемо закључити да је већина катастарских парцела у приватној својини, као и да је према врсти земљишта најзаступљеније пољопривредно земљиште, односно њиве треће класе.

Постојеће стање коришћења земљишта у обухвату плана приказано је у графичком прилогу 2.0. Постојећа намене површина  из које се може закључити да у oбухвату плана преoвлађује пoљопривредно земљиште, док мањи део обухватају изграђене површине и површине јавне намене.

Табела 2. Биланс постојеће намене површина

| Намена | Површина |  | Проценат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | hа | % |
| Површине јавне намене |  |  |  |
| Некатегорисани пут | 10 594.39 | 1.06 | 2.03 |
| Мелирациони канали | 39 119.10 | 3.91 | 7.45 |
| Зеленило | 16 698.35 | 1.67 | 3.18 |
| Укупно за површине јавне намене | 66 411.84 | 6.64 | 12.66 |
| Површине осталих намена |  |  |  |
| Пољопривредно земљиште | 363 322.01 | 36.33 | 69.25 |
| Привредне површине | 94 928.07 | 9.49 | 18.09 |
| Укупно за површине осталих намена | 458 250.08 | 45.82 | 87.34 |
| Укупна површина плана | 524 661.92 | 52,46 | 100 |

Привредне површине

Површине за привредну делатност подразумевају изграђене објекте уз Партизанску улицу, односно Државни пут другог Б реда бр. 319, која тангира предметни план.

- На катастарској парцели 4248 КО Угриновци налазе се два изграђена објекта фирме BIG CEE PARK д.о.о. Нови Београд. Пословно-складишни објекат површине 11 699 m² и пословна зграда површине 778 m²

Слика 5. Локација пословно-складишног објекта (извор: https://www.google.com/maps?hl=sr )

Слика 6. Изглед пословно-складишног објекта“ (извор: https://www.google.com/maps?hl=sr)

Слика 7. Приступ пословно-складишном објекту “(извор: https://www.google.com/maps?hl=sr)

- На катастарској парцели 3125 КО Угриновци налази се објекат намењен за складиштење и транспорт робе. Површина објекта износи 5 896 m², поред овог објета на предметној парцели се налази портирница, објекат за производњу, прераду и транспорт нафте, деривата нафте и гас - смештај дизел агрегата и објекат за смештај појачивача притиска.

Слика 8. Локација објекта за складиштење и транспорт робе

(извор: https://www.google.com/maps?hl=sr)

Слика 9. Изглед објекта за складиштење и транспорт робе

(извор: https://www.google.com/maps?hl=sr)

Пољопривредне површине

Пољопривредне површине су окружене мелиорационим каналима и углавном се користе за гајење и производњу житарица. Заузимају највећи удео у површини предметног плана.

Мрежа саобраћајница

Предметна локација је добро повезана на главне саобраћајне правце. Исочну границу плана тангира Партизанска улица, тј. Државни пут другог Б реда, који се директно преко петље Добановци повезује на ауто-пут, дој југоисточну границу плана тангира постојећа саобраћајница која такође излази на Партизанску улицу.

У обухвату плана изграђена је нова саобраћајница ширине коловоза мин. 7.0м и једнострани тротоар ширине 1.5м, која својом конструкцијом и техничким карактеристикама омогућава безбедно кретање возила на предметним грађевинским парцелама.

На катастарској парцели 3473 КО Угриновци, зацевљен деo мелиорационог канала К-40, како би се омогућила изградња интерне саобраћајнице преко површине коју заузима канал, а у исто време задржала основна функција дренирања тла, као и прикупљања и одвођења атмосферских вода са припадајућих сливних површина у мелиорациони канал Велики Бегеј.

Предметна саобраћаница обухвата делове катастарске парцеле 3473, 3486, 3130, 3129, 3164, 3163, 3162, 3161, 3160 и 3481 КО Угриновци. Преко канала на катастарској парцели 3472/1 КО Угриновци налази се мост ширине 6м.

Паркирање возила је у највећој мери оргнизовано у оквиру постојећих привредних комплекса.

### 4.3. ПОСТОЈЕЋЕ ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ

Водоводна мрежа и објекти

По свом висинском положају територија обухваћена границом плана припада I висинској зони. На предметној локацији изграђена је водоводна и хидрантна мрежа пречника Ø150, уз саобраћајницу.

Планом генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“, бр. 38/16 и 110/18), дуж Партизанске улице која тангира источну границу плана и повезује насеља Добановци и Угриновци планиран је водовод димензија минимум Ø 150 мм.

Канализациона мрежа и објекти

Унутар подручја обухваћеним планом не постоји изграђена јавна канализациона мрежа.

Предметно подручје припада Батајничком канализационом систему, на делу где је планиран сепарациони систем канаписања. Планом генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“, 38/16, 110/18) дуж Партизанске улице која повезује насеља Добановци и Угриновци планирана је канализација употребљених вода димензија минимун Ø 500 мм која сакупљене отпадне воде даље одводи ка правцу пружања примарног колектора на релацији Угриновци-Бусије-Шангај-Батајница-КЦС „Земун поље 2“-планирано ППОВ „Батајница“.

Гасоводна мрежа и објекти

На предметној територији нема изграђених елемената гасоводне мреже и постројења. Планом генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“, 38/16, 110/18) дуж Партизанске улице планиран је челични гасовод од P=4-12 bara. За привредне зоне северно од Аутопута је планирано снадбевање природним гасом из планиране МРС ,,Добановци 2“.

Електроенергетска мрежа и објекти

У оквиру граница Плана налази се деоница надземно-кабловског 35 kV вода бр.349, веза: ТС 35/10 kV „Угриновци“ – ТС 35/10 kV „Добановци“ и две трафостанице 10/0,4 kV за потребе постојећих објеката привредних делатности. Дуж Партизанске улице постоји далековод 10 kV на који су повезане постојеће трафостанице.

Просторним планом подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 (Службени лист града Београда”, бр. 30/24) планиран је коридор два једносистемска 400 kV далековода за увођење ДВ бр. 450 (РП Младост – ТС Нови Сад З) у ТС Београд 503.

Телекомуникациона мрежа и објекти

Предметно подручје припада подручју АТЦ Угриновци. Дуж Партизанске улице Планом генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“, 38/16, 110/18) дефинисан је постојећи ТТ оптички кабал и ТК канализација са опремом.

### 4.4. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда донео је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана генералне регулације подручја привредне зоне уз аутопут Е70, код насеља Угриновци, Градска општина Земун (IX-03 бр.350.14-4/23 од 07.06.2024.године).

У оквиру Стратешке процене утицаја разматраће се питања која се односе на: постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине. Резултат разматраних питања у току израде стратешке процене утицаја као и Плана генералне регулације биће садржан у Извештају који ће обухватити обавезне елементе утврђене чланом 12., став 2., Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04, 88/10).

У поступку анализе простора Плана генералне регулације, биће идентификовани потенцијални конфликти у простору, а који се, пре свега односе на ограничења проистеклих из планираних активности и нивоа заштите простора и животне средине. Из тих разлога наметнула се обавеза, да се у Стратешкој процени утицаја на животну средину, изврши:

- валоризација простора у смислу процене постојећег стања животне средине и утицаја стратешког карактера планираних намена у Плану на животну средину;

- дефинисање обавезујућих смерница и мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја на животну средину.

Концепција заштите животне средине у обухвату Плана засниваће се на усклађивању потреба развоја и очувања, односно заштите његових ресурса и природних вредности на одржив начин, тако да се садашњим и наредним генерацијама омогући задовољање њихових потреба и побољшање квалитета живота.

Заштита и унапређење животне средине оствариће се побољшањем њеног укупног квалитета, а посредно и њених основних елемената: ваздуха, воде, земљишта и живог света на предметном простору.

### 4.5 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Према доступним подацима из важећих планова и на основу Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС), предметно подручје обухвата део простране сремске лесне заравни и чини наставaк Земунског лесног платоа. На самом простору, као и на читавом Земунском лесном платоу, карактеристичне су појаве благих уздигнућа - “брежуљака” и депресија "лесних вртача" димензија декаметарског реда величине (дужина и ширина). Ови морфолошки облици показују пружање СЗ-ЈИ. Оваква оријентација облика, поред савремених егзодинамичких процеса, може се повезати и са њиховом генезом. Предметни простор је неурбанизован па су на њему очуване геоморфолошке одлике терена.

У даљој фази планирања неопходно је извести детаљна геолошка истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' 101/15 и 95/18).

## ЗАШТИТА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА И ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА ИЗГРАДЊЕ

Основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења, а у складу са условима надлежних институција су:

- водне површине у обухвату плана

- непостојање адекватне инфраструктурне мреже посебно градске канализационе мреже као и слободних капацитета електроенергетске мреже који су од изузетног значаја за развој подручја

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана генералне регулације подручја привредне зоне уз аутопут Е70, код насеља Угриновци, Градска општина Земун (бр. IX-03 бр.350.14-4/23), на основу које ће се детаљно разрадити заштита животен средине на предметном простору.

Са друге стране, потенцијали простора су изузетни у контексту развоја свих видова привредних делатности као што су логистички и дистрибутивни центри, као и производне хале јер су смештени у непосредној близини најважнијих видова саобраћаја.

Подручје Плана представља значајан развојни потенцијал града који ће створити услове за активирање нових локација за развој привредних и комерцијалних делатности, саобраћајно и инфраструктурно опремити предметни простор и дефинистаи капацитете у складу са реалним захтевима и могућностима простора, односно инвестиционим потенцијалима.

## ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде плана је планирање и уређење предметног подручја, уз дефинисање урбанистичких правила грађења како би се омогућио његов даљи развој и лакше спровођење, а све у складу са важећим планским основом и Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23). Према РППАП града Београда, предметно подручје намењено је за пољопривредно земљиште, у зони која се може трансформисати за привредну намену, чија ће правила за изградњу и уређење подручја управо бити дефинисана кроз план генералне регулације.

ОПШТИ ЦИЉЕВИ:

- дефинисање правила уређења и правила грађења;

- дефинисање услова формирања привредне зоне у оквиру које се граде објекти намењени првенствено пословању и производњи;

- подизање укупног нивоа инфраструктурне опремљености на територији Плана;

- формирање могућих садржаја и активности на истом простору,

- формирање понуда локација различитих величина, структуре и услова ради рационалнијег коришћења земљишта и прилагођавања потребама тржишта, различитих инвеститора, тј. пружити плански подстицај за оживљавање привреде;

- заштита и унапређење природног окружења;

- стварање услова за јачање и унапређење постојећих и формирање нових пословно-комерцијалних и производних зона/потеза/пунктова, кроз концентрацију већих пословно-комерцијалних и производних садржаја и реструктуирање постојећих комплекса;

- успостављање економске целине „привредне зоне и комерцијалних садржаја“ ради јачања економије и повећања животног стандарда грађана;

- дефинисање оптималне намене и функционалних целина у складу са претежном наменом простора и са исказаним интересовањем потенцијалних инвеститора и потребама локалне самоуправе.

- инфраструктурно и комунално опремање подручја Плана ради одговарања на захтеве заинтересованих инвеститора и даљег привлачења инвестиција, развој инфраструктурних и комуналних система (система водоснабдевања, одвођења отпадних вода, снабдевања електричном енергијом, ТТ мреже и топлификације) у складу са захтевима просторне организације и очувања и унапређења животне средине;

- креирање обликованог визуелно-естетске, препознатљиве привредне зоне (постизање препознатљивости и естетике простора);

- успостављање економске целине "Привредна зона" ради јачања економије;

- динамичнији економски раст и развој пословне инфраструктуре који ће започети са процесом просторног уређења да би се омогућила економска трансформација у тржишно оријентисану привреду.

# II ПЛАНСКИ ДЕО

# ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

## ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Предлог планираних намена у овој фази израде Плана дефинисан је на основу смерница из важећих планова вишег реда и постојеће намене површина. У графичком прилогу бр.3.0 „Предлог планиране намена површина“, приказано је концептуално планско решење планираних намена.

Предложене планиране намене површина су:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница

- водне површине - канали

Површине осталих намена:

- површине за привредне зоне

- површине за комерцијалне садржаје

Табела 3. – Табеларни приказ планиране намене површина

| ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА |  | ПОВРШИНЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m2 | ha | % |
| Површине осталих намена | површине за привредне зоне | 429 333 | 42.93 | 81.43 |
|  | површине за комерцијалне садржаје | 14 440 | 1.44 | 2.73 |
| Површине јавне намене | мрежа саобраћајница | 20 564 | 2.06 | 3.91 |
|  | водне површине | 62 885 | 6.29 | 11.93 |
| Обухват плана |  | 527 221.79 | 52.72 | 100 |

### ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Планиране површине јавних намена подразумевају површине намењене мелиорационим каналима, односно водне површине и саобраћајној инфраструктури.Површине јавне намене обухватају oko 16% од укупне површине обухвата Плана.

Планирана саобраћајна инфраструктура

Плански обухват у насељу Угриновци има повољан саобраћајни положај јер се налази у близини важних саобраћајних праваца, источну границу плана тангира Државни пут другог Б реда, који се директно преко петље Добановци повезује на ауто-пут.

Планирано саобраћајно решење у највећој мери заснива се на постојећој уличној мрежи, односно једној саобраћајници која опслужује све преднетне парцеле у обухвату плана и дели плански обухват на северни и јужни део. Планирана саобраћајница ће омогућити бољу повезаност са већ постојећом Партизанском улицом која се даље надовезује на Угриновачку улицу која је петљом у Добановцима повезана са ауто-путем.

Регулација предметне новопланиране саобраћајнице је у складу са прикључком који је дефинисан саобраћним решењем Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун (Сл. лист града Београда бр.38/16).

Коначни елементи ситуационог, нивелационог и регулационог плана саобраћајних површина у оквиру дефинисане границе, позиције приступа и потребне окретнице одредиће се у фази израде Нацрта Плана.

Паркирање

У обухвату плана није планирано паркирање возила у регулацији саобраћајница. За планиране садржаје обезбедити потребан број паркинг места у оквиру припадајуће парцеле.

Од укупног броја паркинг места 5% (али не мање од једног паркинг места) обезбедити за особе са специјалним потребама, у свему према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

Планирана водоводна инфраструктура

Предметно подручје припада 1. висинској зони водоснабдевања. Постојећи комплекси у оквиру предметног Плана снабдевају се водом из цевовода дуж Партизанске улице. Планирана водоводна мрежа дефинисаће се у фази израде Нацрта плана према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Планирати изградњу водоводне мреже за потребе нових корисника минималних димензија ∅150 mm.

Планирана канализациона инфраструктура

Предметно подручје ће се повезати на канализациони систем у Партизанској улици који је планиран Планом генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун („Сл. лист града Београда“, 38/16, 110/18), а све према условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Изградња и повезивање на градски канализациони систем дефинисаће се у фази израде Нацрта плана.

Мелиорациони канали представљају реципијент кишних вода које је потребно пре упуштања у реципијент пречистити.

Планирани минимални пречник кишне канализације је Ø 300 док је минимални пречник фекалне канализације Ø 250.

Планирана гасоводна инфраструктура

На предметном подручју не постоји систем снабдевања топлотном енергијом. С обзиром да је дуж Партизанске улице планиран је челични гасовод од P=4-12 bara, и да је за привредне зоне северно од Аутопута је планирано снадбевање природним гасом из планиране МРС ,,Добановци 2“. Коришћење природног гаса за технолошке потребе грејања и припреме топле воде представља рационално решење, које ће се детаљније разрадити у следећој фази израде плана.

Планирана електроенергетска инфраструктура

У оквиру граница Плана налази се деоница надземно-кабловског 35 kV вода бр.349, веза: ТС 35/10 kV „Угриновци“ – ТС 35/10 kV „Добановци“ напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану електроенергетску мрежу, односно трафостаницу, што ће се дефинисати у току израде Нацрта плана а према условима ''Електромреже Србије'' АД и ЕПС ''Електродистрибуција Београд''

Планирана телекомуникациона инфраструктура

Предметно подручје припада подручју АТЦ Угриновци. У циљу једноставнијег решавања потреба за новим прикључцима као и преласка на нове технологије планира се приступ свим постојећим и планираним објектима путем ТК канализације. Прикључење планираних телекомуникационих корисника биће дефинисано у току израде Нацрта плана, а према условима имаоца јавних овлашћења.

Водне површине - мелиорациони канали

У обухвату предметног плана око 12 % заузимају мелиорациони канали. Систем мелиорационих канала функционише у саставу водопривредних објеката за коју је одговорна надлежна водопривредна организација.

Мелиорациони канали прихватају површинске воде и дренирају подземне воде ради тога су отворени и морају се редовно чистити и одржавати. Зацевљењем канала губе ове функције, због малих падова није могуће применити класичне методе одржавања и чишћења, па врло брзо бивају изложени затрпавању. У зависности од ранга канала и његове величине, планирати једностране или обостране комуналне стазе. Мањи канали могу бити зацевљени, док главни реципијент мора бити отворен.

### ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Површине за остале намене унутар обухвата Плана подељене су на шест блокова, од којих су блокови који су обележени ознакама Б1,Б2,Б3 и Б4 намењени за привредне зоне, док су блокови обележени са Б5 и Б6 намењени површинама за комерцијалне садржаје, што приказано на графичком прилогу 3.0 „Предлог планиране намена површина“. Површине намењене осталим наменама представљају углавном неизграђено земљиште. Планираним решењем потенцира се квалитет простора који се огледа пре свега у доброј позицији и саобраћајној повезаности.

Табела 4. – Планиране површине блокова у обухвату плана

| Блок | Намена | Површина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | % |
| Б1 | Привредне зоне | 132 046 | 29.76 |
| Б2 | Привредне зоне | 198 309 | 44.69 |
| Б3 | Привредне зоне | 68 424 | 15.42 |
| Б4 | Привредне зоне | 30 554 | 6.89 |
| Б5 | Површине за комерцијалне садржаје | 8 080 | 1.82 |
| Б6 | Површине за комерцијалне садржаје | 6 360 | 1.43 |
| Укупно |  | 443 773 | 100 |

Привредне зоне

Основна намена у оквиру привредне зоне је производња, односно привредна делатност са пратећим и компатибилним садржајима.

Површине планиране за привредне зоне намењене су за развој привредних делатности, које се, због просторних капацитета и утицаја на животну средину, не могу смештати у другим зонама. Обухватају изградњу свих врста индустријских и производних комплекса, објеката и постројења.

Према Уредби о класификацији делатности (Сл.гласник РС, бр. 54/2010) на предметном простору могу се градити објекти:

- сектора А (пољопривреда, шумарство и рибарство),

- сектора Ц (прерађивачка индустрија),

- сектора Д (снадбевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација),

- сектора Е (снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности),

- сектора Ф (грађевинарство),

- сектора Г (трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала),

- сектора Х (саобраћај и складиштење),

- сектора И (услуге смештаја и исхране)

- сектора Ј (информисање и комуникације),

- сектора Н (административне и помоћне услужне делатности)

Представљају просторе атрактивне за различите пословне активности, развој предузетништва и мала и средња предузећа. Опремљени су инфраструктуром или имају могућност да се на њу прикључе и по правилу су простори који се могу у кратком року привести намени.

Комплекси у привредним зонама треба да буду организовани тако да су административна или управна зграда или садржаји којима приступају посетиоци (изложбени салони, продајни простори, благајна и сл.), позиционирани према јавној површини (улици), а производни објекти (производне хале, магацини, складишта и сл.) у залеђу парцеле.

У склопу комплекса дозвољена је изградња посебних технолошки неопходних и инфраструктурних објеката, као што су димњаци, ветрогенератори, соларни панели, водоторњеви, рекламни стубови и др.

Зелене површине и паркинг простори обезбеђују се у свим привредним зонама у зависности од функције и услова локације, у складу са важећим нормативима.

Дозвољено је подизање појасева заштитног зеленила, а избор типа и карактеристика зелених појасева дефинисаће се кроз пројектну документацијом.

Површине за комерцијалне садржаје

Површине за комерцијалне садржаје обухватају пословно-комерцијалне зоне, у којима се планирају делатности у домену пружања услуга свих врста.

На површинама намењеним комерцијалним садржајима могу се планирати сви објекти пословно-комерцијалних делатности: трговина на велико и мало, финансијско посредовање, осигурање и остале услужне делатности, робно-транспортни центри, станица за снабдевање горивом, саобраћајна и техничка инфраструктура, која је у функцији снабдевања и опремања подручја.

Комерцијални садржаји обухватају широк спектар делатности пословања, трговине, угоститељства, туризма, забаве, занатства, финансијских, интелектуалних, информатичких и других услуга. Основна намена комерцијалних садржаја обухвата следеће делатности и објекте:

  - трговине на мало (супермаркети, продавнице прехрамбене, непрехрамбене, специјализоване и мешовите робе, трговински центри, дисконтни и outlet центри, хипермаркети, бензинске станице и сл.);

  - изложбено продајни простори (салони аутомобила, продаја намештаја и сл.);

  - трговина на велико (велепродајни објекти, дистрибутивни центри, складишта);

  - пословање (пословне и финансијске институције, представништва, привредна друштва и агенције за пружање пословних, интелектуалних, информатичких и других услуга, пословни паркови и сл.);

  - угоститељство и туризам (хотели, пансиони, хостели, ресторани, туристичке агенције, кафеи, кампови);

## ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Урбанистички параметри који су дефинисани у Елаборату за рани јавни увид Плана генералне регулације подручја привредне зоне уз аутопут Е70, код насеља Угриновци, градска општина Земун, усклађени су са урбанистичким параметрима за привредне зоне (П1) који су дефинисани Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX („Службени лист Града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23 и 66/23) и у сагласју су са параметрима из околних зона, водећи се следећом упоредном анализом:

| План у контактној зони | Намена простора | Урбанистички показатељи |
| --- | --- | --- |
| План генералне регулације насеља Добановци, Градска општина Сурчин („Сл. Лист Града Београда“, бр. 63/2015); | Привредне делатности Као компатибилна намена привредним зонама дозвољене су комерцијалне делатности (до 50% површине парцеле), научни институти, инфраструктурни и комунални објекти, саобраћајни и инфраструктурни коридори и зелене површине. | макс. индекс изграђености (И) 1,0 Макс. висина 16м (осим технолошких објеката) мин % зелених површина 40% мин. површина парцеле 2 000м2 мин ширина фронта 16м |
| Измена и допуна плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин, за блокове V10 и V14 („Сл. Лист Града Београда“, бр. 10/23); | Привредне делатности Компатибилне намене привредним делатностима су комерцијалне делатности. у односу на основну намену, компатибилна намена може бити заступљена мање од 50% - на нивоу грађевинске парцеле. | макс. индекс заузетости на парцели је 60%. макс. висина венца објекта је 16,0m. мин. површина грађевинске парцеле износи 2.000 m2. мин. проценат слободних и зелених површина на грађевинској парцели је 40%. |
| План генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун (Сл. лист Града Београда бр. 38/16); | привредни или комерцијални садржаји са учешћем појединачне намене до 100% на грађевинској парцели | мин. површина грађевинске парцеле је 1000 m2. мин. ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 20 m. макс. индекс изграђености („И”) је 0.6 макс. висина за објекте је 18m за објекте који немају корисну БРГП макс. дозвољена висина се одређује према технолошким потребама мин. под зеленим површинама за комплексе 1000 m2 до 10 000 m2 зеленило 30%; преко 5 ha – 30%, за комплексе 1-5 ha – 25%, |
| План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске - Београд (Добановци) општина Земун и Сурчин („Сл. Лист Града Београда“, бр. 57/16 и 109/18); | Услужни центар обавезни садржаји су : зелено острво, улазна и излазна коловозна трака, паркинг за аутобусе, путничка и теретна возила, јавна чесма, јавни мокри чвор, информативно - технички пункт, место за седење, одмор и рекреацију, станица за снадбевањем горивом са продавницом, могући садржаји су: мотел, сервиси за поправку возила, маркети, специјализоване продавнице мањи тржни центри, спортско-рекреативни и одморишно забавни садржаји. | макс.индекс изграђености 0.1. макс.спратност мотела је П+2, макс. спратност осталих објеката П+1 Обезбедити минимално 40% од укупне површине комплекса за зелене површине |

### ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ (блокови Б1, Б2, Б3 И Б4)

Привредне зоне су веће локације намењене разноврсним привредним активностима у оквиру којих се могу формирати индустријске зоне, производни и грађевински погони, складишта, робно-транспортни центри и друге сличне делатности. Производни погони у оквиру привредних зона међусобно могу, али и не морају бити технолошки повезани.

Намене које се могу јавити у оквиру привредних локација поред наведених делатности су и погони и базе грађевинских предузећа, складишта робе, грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали и робно-транспортни центри, велики комплекси трговине, посебне врсте тржних и услужних центара, слободне зоне и сл., са наглашеним обимним саобраћајем, великом посетом, знатнијим оптерећењем и сл.

| Основна намена површина | - Привредне делатности |
| --- | --- |
| Компатибилне намене | - са привредним делатностима компатибилне су површине за комерцијалне садржаје, површине за спортске објекте и комплексе, комуналне површине и остале зелене површине - однос основне и компатибилне намене у зони је дефинисан у односу мин. 70% : макс. 30% - на појединачним грађевинским парцелама у оквиру ове зоне, компатибилна намена може бити доминантна или једина - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| Индекс заузетости парцеле | - макс. индекс заузетости на парцели је 70%. |
| Висина слемена објекта | - максимална висина слемена за објекте са корисном БРГП је 18.0m, са одговарајућим бројем етажа у односу на намену и технолошке потребе. - такође, дозвољава се да за поједине делове објекта (реперне делове, куле, рекламне паное, посебне делове конструкције или техничке инсталације...) максимална висина слемена 24.0 m, али на површини од највише 1/3 од укупне површине под габаритом објеката. - за објекте који немају корисну БРГП максимална дозвољена висина се одређује према технолошким потребама |
| Типологија објеката | - по типологији објекти привредних делатности су слободностојећи. |
| Правила за формирање парцеле | - Минимална површина грађевинске парцеле износи 1.000 m2. - Грађевинске парцеле морају имати приступ са јавне саобраћајне површине директно или индиректно - преко колског прилаза. - Минимална ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 15m. - Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на јавну површину (саобраћајницу), обавезно мора имати колски прилаз до саобраћајнице минималне ширине 4,50m (колско-пешачка стаза) - уколико се обезбеђује приступ само једној грађевинској парцели, или минимум 7,00m - уколико се обезбеђује приступ за више грађевинских парцела. - Слеп двосмерни приступ, за више грађевинских парцела, дужине веће од 50 m, мора имати припадајућу окретницу (димензионисану по меродавном возилу). |
| Број објеката на парцели | - Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели. - Међусобно растојање између објеката на истој парцели је минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m. Ово растојање може бити и минимум 3,0m ако се на само једном од објеката на тој страни налазе отвори радних просторија. - У случају да се ни на једном објекту не налазе отвори радних росторија, растојање може бити минимум 2,0m. |
| Услови за слободне и зелене површине | - минимално под уређеним зеленим површинама је 20%, од чега су незастрте зелене површине минимално 10%. - Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни материјали, грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на парцели, већ се основни процеси морају обављати у оквиру организованих делова објекта. |
| Правила за помоћне објекте на парцели | - Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као што су инфраструктурни објекти, ветрењаче, водоводни торњеви, рекламни стубови, гараже, оставе, надстрешнице, резервоари, силоси и други елементи технологије до максималне укупне површине 100,00 m². - Ови посебни објекти морају бити позиционирани на парцели у оквиру грађевинских линија. - У простору између регулационе и грађевинске линије могу градити само помоћни објекти за потребе контроле улаза/излаза и информација, као и површине за паркирање и интерну комуникацију. - Максимална висина помоћних објеката (као што су гараже, оставе, надстрешнице, портирнице) износи 5 m. - Минимална удаљеност помоћних од главног објекта и осталих објеката на парцели износи минимум 2,5m. |
| Паркирање | - Паркирање решити на парцели, на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле или изградњом гараже у оквиру објекта - тако да се обезбеди потребан број паркинг места по следећим нормативима, минимум за: - Трговину: 1ПМ/50m2 продајног простора; - Пословање: 1ПМ/60m2 НГП корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50 m2; - Производне хале: 1ПM/100m2 БРГП или 4 једновремено запослена; - Привредни објекти: 1ПM/100m2 БРГП или 3 једновремено запослена; - Од укупног броја паркинг места 5% (али не мање од једног паркинг места) обезбедити за особе са специјалним потребама, у свему према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15). - Простор између грађевинске и регулационе линије се може користити за паркирање при чему маневарски простор за приступ паркингу мора бити на парцели, односно не може се маневрисати преко јавне саобрћајне површине (тротоара). |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије - до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката. |

### ПОВРШИНЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ (Б5 И Б6)

| Основна намена површина | - Комерцијални садржаји |
| --- | --- |
| Компатибилне намене | - Спортски објекти и терени, јавни објекти, инфраструктурни и комунални објекти, инфраструктурни и саобраћајни коридори и зелене површине - однос основне и компатибилне намене је дефинисан у односу мин. 51% : макс. 49% - општа правила и параметри за све намене у зони су исти |
| Индекс заузетости парцеле | - макс. индекс заузетости на парцели је 60% - индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15% |
| Висина објекта | - максимална висина венца објекта је 13.0 m (максимална висина слемена објекта је 16.5 m), што дефинише оријентациону планирану спратност П+2+Пк/Пс. - максимална висина венца помоћних објеката је 4.0m, а слемена максимално 6.0m, што дефинише оријентациону планирану спратност П |
| Типологија објеката | - по типологији објекти су слободностојећи. |
| Правила за формирање парцеле | - Минимална површина грађевинске парцеле износи 800 m2. - Грађевинске парцеле морају имати приступ са јавне саобраћајне површине директно или индиректно - преко колског прилаза. - Минимална ширина фронта према јавној саобраћајној површини је 15m. - Уколико грађевинска парцела нема директан приступ на јавну површину (саобраћајницу), обавезно мора имати колски прилаз до саобраћајнице минималне ширине 3,50m - уколико се обезбеђује приступ само једној грађевинској парцели, или минимум 6,00m - уколико се обезбеђује приступ за више грађевинских парцела. - Слеп двосмерни приступ, за више грађевинских парцела, дужине веће од 50 m, мора имати припадајућу окретницу (димензионисану по меродавном возилу). |
| Број објеката на парцели | - Дозвољена је изградња већег броја објеката на јединственој парцели. - Међусобно растојање између објеката на истој парцели је минимално 1/3 висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m. Ово растојање може бити и минимум 3,0m ако се на само једном од објеката на тој страни налазе отвори радних просторија. - У случају да се ни на једном објекту не налазе отвори радних росторија, растојање може бити минимум 2,0m. |
| Услови за слободне и зелене површине | - Минимални проценат слободних и зелених површина на грађевинској парцели је 40%. - минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 15% - Није дозвољено складиштење и депоновање материјала и робе (отпадни материјали, грађевински материјали, ауто-отпади и сл.) у отвореном простору на парцели, већ се основни процеси морају обављати у оквиру организованих делова објекта. |
| Правила за помоћне објекте на парцели | - Дозвољава се изградња посебних објеката који се не урачунавају у корисну БРГП, као што су инфраструктурни објекти, рекламни стубови, гараже, оставе, надстрешнице и др. до максималне укупне површине 100,00 m². - Ови посебни објекти морају бити позиционирани на парцели у оквиру грађевинских линија. - У простору између регулационе и грађевинске линије могу градити само помоћни објекти за потребе контроле улаза/излаза и информација, као и површине за паркирање и интерну комуникацију. - Минимална удаљеност помоћних од главног објекта и осталих објеката на парцели износи минимум 2,5m. - Дозвољена висина за рекламне стубове је 30,0 m, а за инфраструктурне објекте се утврђује изузетно и већа висина, према технолошким потребама. - За изградњу ових објеката неопходно је прибавити мишљење и сагласност институција надлежних за безбедност ваздушног саобраћаја. Овакви посебни објекти се постављају тако да не представљају опасност по безбедност и да не ометају значајно сагледљивост објеката. |
| Паркирање | - Паркирање решити на парцели, на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле или изградњом гараже у оквиру објекта - тако да се обезбеди потребан број паркинг места по следећим нормативима, минимум за: - Трговину: 1ПМ/50m2 продајног простора; - Пословање: 1ПМ/60m2 НГП корисног простора пословних јединица или 1ПМ по пословној јединици, за случај кад је корисна површина пословне јединице мања од 50m2; - Комерцијалне делатности: 1ПМ/66 m2 - Угоститељство: 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице - Туризам:1ПМ на 2-10 кревета хотела у зависности од категорије - Од укупног броја паркинг места 5% (али не мање од једног паркинг места) обезбедити за особе са специјалним потребама, у свему према Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС”, број 22/15). - Простор између грађевинске и регулационе линије се може користити за паркирање при чему маневарски простор за приступ паркингу мора бити на парцели, односно не може се маневрисати преко јавне саобрћајне површине (тротоара). |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - нови објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије - до реализације градске канализационе мреже на парцелама се за потребе евакуације отпадних вода дозвољава изградња појединачних или заједничких сенгрупа (септичких јама), у свему према техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката |

## ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И ПРОЦЕНА ПЛАНИРАНЕ БРГП

Табела 5. – Табела биланса предложених намена површина (оријентационо)

| НАМЕНА ПОВРШИНА | постојеће (ha) | % | планирано (ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Површине за привредне зоне | 9.49 | 18,09 | 43.70 | 81.43 |
| Површине за комерцијалне садржаје | / | / | 1.44 | 2.73 |
| Пољопривредне површине | 36.33 | 69.25 | / | / |
| Мрежа саобраћајница | 1.06 | 2.03 | 1.29 | 3.91 |
| Водно земљиште | 6.29 | 11.93 | 6.29 | 11.93 |
| УКУПНО | 52.72 | 100 | 52.72 | 100 |

Табела 6. – Табела предложених основних параметара

| ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Намена | Блок | индекс заузетости парцеле | макс. висина | мин. % зелених површина |
| Површине за привредне зоне | Б1, Б2, Б3 и Б4 | 70% | 18.0m | 30 |
| Површине за комерцијалне садржаје | Б5 и Б6 | 60% | 15.0m | 40 |

*Дефинисаће се након сарадње са надлежним институцијама у Нацрту плана детаљне регулације

Табела 7. – Табела процењене планиране БРГП Табела предложених основних параметара

| БРГП | ПОСТОЈЕћЕ (оријентационо) | УКУПНО ПЛАНИРАНО (пост.+ново) (оријентационо) |
| --- | --- | --- |
| површина Плана | 52.72 hа | 52.72 hа |
| БРГП у оквиру површина за привредне зоне | 55 950 m2 | 1.802.540 m2 |
| БРГП блока Б1 | 38 209 m2 | 554 669 m2 |
| БРГП блока Б2 | 17 741 m2 | 832 163 m2 |
| БРГП блока Б3 | / | 287 381 m2 |
| БРГП блока Б4 | / | 128 327 m2 |
| БРГП у оквиру површина за комерцијалне садржаје | / | 43 320 m2 |
| БРГП блока Б5 | / | 24 240 m2 |
| БРГП блока Б6 |  | 19 080 m2 |
| БРГП укупно | 55 950 m2 | 1 845 860 m2 |
| Процена броја запослених | 280 | 9 200 |

Табела 8. – Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационоТабела

|  | капацитети инфраструктуре (оријентационо) |
| --- | --- |
| апроксимативна једновремена снага | Pј=10,0 МW |
| планирани вид грејања | / |
| број телефонских прикључака | / |
| средња дневна потрошња воде | Q ср.дн. = 20 l/s |
|  | Q пожарни =10 l/s |

У фази Нацрта плана детаљне регулације прецизно ће се одредити биланси планираних површина, урбанистички параметри на нивоу зоне, грађевинске парцеле као и планирани капацитети изградње.

# ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА

Главни циљеви на којима се заснива планирање, уређење и коришћење простора јесу циљеви одрживог развоја. Акценат се ставља на успостављање равномерног територијалног развоја, рационално коришћење ресурса, смањивање штетних утицаја на животну средину, усаглашавање са европским приписима и стандардима из области планирања и уређења простора, све уз партиципацију јавности. Доношење ПГР-а ће као резултат имати уређен начин коришћења простора у оквиру којег ће се планирани садржаји организовати у складу са законским условима и мерама заштите животне средине.

Очекивани ефекти израде Плана у погледу унапређења начина коришћења простора су:

- Обезбеђење планског основа за привредне зоне у складу са дефинисаним правилима и мерама заштите и очувања простора;

- Омогућавање планираног развоја у складу са условима контролисаног коришћења простора;

- Обезбеђивање комуналне опремљености грађевинског земљишта – мрежа саобраћајница, водоснабдевање, каналисање отпадних вода, електромрежа, гасоводна мрежа, телекомуникациона мрежа;

- Успостављање боље саобраћајне повезаности подручја преко државног пута;

- Обезбеђење разноврсне понуде локација различитих величина у циљу адекватног коришћења земљишта и задовољења потреба инвеститора;

- Изградња производних објеката, формирање нових пословно – производних зона, пунктова према утврђеним критеријумима и стварање услова за развој компатибилних делатности;

- Привлачење страних и домаћих инвестиција на инфраструктурно и комунално опремљено земљиште;

- Отварање нових радних места у пословно – производним делатностима чиме се смањује стопа незапослености;

- Обезбеђивање просторних, саобраћајних и инфраструктурних услова за дугорочни привредни развоj.

# СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

У обухвату Плана генералне регулације предвиђено је непосредно спровођење.

Саставни део Елабората за рани јавни увид су и:

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

- 1.0. Граница обухвата плана на катастарско - топографској подлози

- 1.1. Граница обухвата плана и контактни планови

- 2.0. Постојећа намена површина

- 3.0. Планирана намена површина

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подлоге за израду плана

  - Копија плана водова Р 1:2 500

  - Катастарско-топографски план Р 1:2 500

  - Изјава о валидности копије плана водова и катастарско – топографског плана

Плански основ

- Извод из планова вишег реда текстуални део

- Графички прилог 0.1. Извод из РППАП града Београда - „Основна намена земљишта“ Р1:5000

- Графички прилог 0.2. Извод из ППП инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци) - „План намене површина“ Р 1:5 000

- Графички прилог 0.3. Извод из ППП инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци) - „Инфраструктурни системи“ Р 1:5 000

- Графички прилог 0.4. Извод из ППП инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци) - „Туризам и заштита простора“ Р 1:5000

- Графички прилог 0.5. Извод из ППП инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд (Добановци) - „Карта постојећих и планираних садржаја аутопута са спровођењем плана“ Р 1:5000

- Графички прилог 0.6. Извод из ППППН за пројекат Беогрид 2025 - „Посебна намена простора“ Р 1:5000

- Графички прилог 0.7. Извод из ППППН за пројекат Беогрид 2025 - „Инфраструктурни системи и заштита животне средине“ Р 1:5000

- Графички прилог 0.8. Извод из ППППН за пројекат Беогрид 2025 - „Спровођење просторног плана“ Р 1:5000

Општа документација

- Лиценца одговорног урбанисте

- Решење о одређивању одговорног урбанисте

- Изјава одговорног урбанисте

- Извод из регистрације привредног субјекта

Иницијатива за израду плана

- Иницијатива за израду плана

- Мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину; Секретаријат за заштиту животне средине (V- 04 број:501.3-24/2022 од 10.03.2022.године)

- Мишљење Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. Сектор за програм и припрему (број: 9035/6-01 од 18.02.2022.године)

- Мишљење Урбанистичког завода Београда на Иницијативу за доношење Одлуке о изради Плана (број: 350-255/22 од 11.03.2022.године)

- Овлашћење

- Мишљење о потреби израде Студије заштите непокретних културних добара за потребе израде Плана; Завод за заштиту споменика културе града Београда (број66-108/2023 од 12.10.2023.године)

- Мишљење о потреби израде Студије заштите непокретних културних добара за потребе израде Плана; Завод за заштиту споменика културе града Београда (број66-108/2023 од 09.10.2024.године)

Одлука о изради Плана

- Одлука о изради Плана

- Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину

рани јавни увид

- Информација Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове о упућивању на рани јавни увид

- Одговори и образложења обрађивача

- Записник са 98. седнице Комисије за планове Скупштине града Београда

# ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА

- 1.0. Граница обухвата плана на катастарско - топографској подлози

- 1.1. Граница обухвата плана и контактни планови

- 2.0. Постојећа намена површина

- 3.0. Планирана намена површина

# ДОКУМЕНТАЦИЈА