ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ „БУКУЉА“ У УЛИЦИ ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА – БЕОГРАД, ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЗАГЕ МАЛИВУК,

ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА, ДОЛЕЊСКЕ И КОМПЛЕКСА ПРЕЦИЗНЕ МЕХАНИКЕ, ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА,

ЗА БЛОК 2 - ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВЕЛИЗАРА КОСАНОВИЋА, НОВА 1 И НОВА 2

- Елаборат за рани јавни увид -

- ОПШТИ ДЕО

1.1		    Увод

Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара, за Блок 2 између улица Велизара Косановића, Нова 1 и Нова 2 (у даљем тексту: План) приступило се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара, за Блок 2 између улица Велизара Косановића, Нова 1 и Нова 2 („Службени лист града Београда“, бр. 103/21) (у даљем тексту: Одлука) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 08.11.2021. године.

Такође, донето је и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара, за Блок 2  између улица Велизара Косановића, Нова 1 и Нова 2 („Службени лист града Београда“, бр. 103/21).

Одлука је донета на иницијативу Предузећа „PUBLIK“ d.o.o. из Ваљева, ул. Владике Николаја бр. 469, како би се преиспитало планирано решење дефинисано Планом детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 10/06), кроз дефинисање правила уређења и грађења у складу са могућностима предметног простора, планским и другим условљеностима.

1.2		Правни и плански основ

Правни основ за израду и доношење Плана садржи се у одредбама:

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21),

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19) и

- Одлукe о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара, за Блок 2  између улица Велизара Косановића, Нова 1 и Нова 2 („Службени лист града Београда“, бр. 103/21).

Плански основ за израду Плана садржи се у:

- Плану генералне регулације грађевинског подручија седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I-XIX – (I фаза - 2. етапа) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) (у даљем тексту: ПГР Београда) и

- Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист града Београда“ бр. 110/19) (у даљем тексту: ПГР система зелених површина).

1.3  Циљ израде плана

Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења и грађења за површина јавне и осталих намена и обезбеђивање капацитета саобраћајне и техничке инфраструктуре за планирану изградњу у складу са параметрима датим ПГР-ом Београда.

Oчекивани ефекти планирања су и:

- повећање атрактивности подручја, амбијенталних вредности и стандарда становања;

- очување и побољшање услова животне средине и смањење негативних утицаја применом енергетски ефикасне изградње и

- обезбеђење одговарајућих мера заштите од пожара и других елементарних непогода

1.4  Граница обухвата плана

Простор обухваћен границом Плана налази се на територији Градске општине Звездара, у Учитељском насељу. У непосредном окружењу предметне локације на западу су реализовани на основу ПГР Београда, Урбанистичким пројектом „Beo Shopping Centar“ и „Lidl“ и на северу вишепородични стамбени објекат.

Граница Плана је дефинисана:

-спољном регулацијом улице Др. Велизара Косановића (део од улице Учитељска до улице Заге Маливук (Мис Ирбијева) и

-спољном регулацијом улице Нова 1 (део) и Нова 2 према Плану детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 10/06).

У контакту планиране улице Др. Велизара Косановића и улице Мис Ирбијева на северу, граница Плана се поклапа са Планом детаљне регулације подручја између улица Господара Вучића, Војислава Илића, Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве, Паје Јовановића и Милинка Кушића – општина Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 7/10).

У контакту планиране улице Др. Велизара Косановића и улице Учитељска на југу, граница Плана се поклапа са Планом детаљне регулације између улица Вирпазарске, Пљевљанске, Др. Велизара Косановића, Учитељске, Марчанске, Мис Ирбијеве и Опатијске („Службени лист града Београда“ бр. 23/04).

Све катастарске парцеле обухваћене границом Плана припадају КО Звездара и то:

целе:

11186/15, 11186/18, 11186/19, 11186/48, 11186/50, 11186/51, 11186/52, 11186/91, 11186/92, 11186/93, 11186/94, 11186/95, 11186/97, 11186/99, 11186/100, 11186/15, 11186/115, 11186/116, 11186/117, 11186/118, 11186/119, 11186/122, 11186/129, 13216/4, 13217/5 и 13265/5

делови:

11186/110, 11186/114, 11186/26, 11186/27, 11186/120, 11187/1, 13216/2, 13216/5, 13217/7, 13219/5, 13219/8, 13265/2 и 13265/5

Напомена: У случају неслагања наведених бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког делаи меродавни су бројеви катастарских парцела из графичких прилога.

Предложена граница Плана је приказана на свим графичким прилозима Елабората за рани јавни увид. Површина Плана износи ~ 1,0 ha (~8.034 m2), а коначна граница биће дефинисанa приликом израде и верификације Нацрта плана.

За израду Елабората за рани јавни увид коришћене су следеће подлоге:

орто-фото снимак и

катастарско - топографски план

Шире окружење је приказано на графичком прилогу - лист бр. 1 „Шира ситуација са границом Плана“, Р 1: 2500.

1.5  Планске условљености из плана вишег реда

Предметни простор се налази у границама ПГР Београда, у средњој зони, у целини XVII – Вождовац, Шумице, Коњарник.

Према ПГР Београда, графички прилог бр. 2-7 „Планирана намена површина“, подручје у оквиру границе Плана планирано је за:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница и

Површине осталих намена:

- површине за становање

Према ПГР Београда, графички прилог бр. 4-7 „Подела на зоне са истим правилима грађења“, подручје у оквиру границе Плана планирано је за:

- мрежу саобраћајница

- становање:

С5 - зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони

Према ПГР Београда, графички прилог бр. 5-7 „Начин спровођења“, подручје у оквиру границе Плана, највећим делом се спроводи на основу важећег Плана детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 10/06).

Према ПГР-у Београда, за улицу Др. Велизара Косановића (део између улице Мис Ирбијева и Устаничка), обавезна је израда плана детаљне регулације.

ПГР система зелених површина, графички прилог бр. 3.5. „Планирани систем зелених  површина“, на предметној локацији су планирани блокови у унутрашњем прстену система зелених површина.

Према Плану, у Табели 13., за зону С5 – зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града дефинисани су минимални проценат слободних и зелених површина на парцели 40% и минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом на парцели 15%.

Изводи из ПГР Београда и ПГР система зелених површина су саставни део документације овог Елабората.

2.    ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОГРАНИЧЕЊА

2.1. Постојећа планска документација

Планови и делови планова обухваћени границом Плана:

Већи део предметног простора је обухваћен Планом детаљне регулације за комплекс фабрике „Букуља“ у улици Велизара Косановића – Београд, подручје између улица Заге Маливук, Велизара Косановића, Дољенске и комплекса „Прецизне механике“ – општина Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 10/06).

Остала урбанистичка документација од утицаја на предметни простор:

Планирана Улица Нова 1 се налази и у обухвату плана за који је донета Одлука о изради Плана детаљне регулације блокова између улица: Мис Ирбијеве, Дољенске, Велизара Косановића, Пљеваљске и Војислава Илића („Службени лист града Београда, бр. 19/10).

На северу се граница Плана поклапа са Планом детаљне регулације подручја између улица Господара Вучића, Војислава Илића, Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве, Паје Јовановића и Милинка Кушића – општина Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 7/10).

На југу се граница Плана поклапа са ПДР између улица Вирпазарске, Пљевљанске, Др. Велизара Косановића, Учитељске, Марчанске, Мис Ирбијеве и опатијске („Службени лист града Београда“ бр. 23/04)

2.2.		Постојеће коришћење земљишта

Већи део предметног простора се налази у привредним површинама које су у ранијем периоду биле у функцији комплекса фабрике „Букуља“. На локацији постоје два објекта - хале са пратећим помоћним објектима, чија је спратност дефинисана постојећом висином фабрике „Букуља“.

Услед дужег некоришћења постојећи објекти су урушени, а простор значајно девастиран.

Фабрика „Букуља“

Фабрика „Букуља“

На мањим деловима катастарских парцела на северу, постоје делови бесправно изграђених стамбених објеката са суседних катастарских парцела.

Неизграђене површине око комплекса су обрасле различитим типовима спонтано настале вегетације, пре свега шибља и нижих зељастих врста.

Терен је у паду од истока ка западу и од југа ка северу ~ 5,0 m.

Стамбено-пословни објекат, спратности По+П+7+Пс изграђен је у блоку 1, уз улицу Нова 2 која се налази у границама предметног Плана.

У обухвату Плана нису евидентиране постојеће површине за објекте и комплексе јавних служби.

Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу - лист бр. 2 „Постојећа намена површина“, Р 1: 500.

2.3	.		Постојеће саобраћајне површине

Постојеће јавне саобраћајне површине

Подручје предметног Плана везу са улицама Мис Ирбијева, Долењска и Учитељска  остварује преко улице Др. Велизара Косановића. Унутар предметног блока нема изграђене уличне мреже.

Улица Др. Велизара Косановића представља део секундарне уличне мреже и једним делом се налази у граници предметног Плана, тј. од улице Мис Ирбијеве до улице Учитељска. У попречномм профилу улица садржи коловоз ширине 9,0 m и обостране тротоаре ширине 2,5 m.

Пешачки саобраћај се одвија тротоарима дуж улице Велизара Косановића.

Улицом Др. Велизара Косановића саобраћа тролејбуска линија бр. 21 чији су стубови контактне мреже постављени у тротоарским површинама.

Паркирање возила се обавља на припадајућим парцелама, на тротоарима у регулацији улица, као и на осталим расположивим површинама.

2.4.  Постојеће површине за инфраструктурне објекте и комплексе

Постојећа водоводна мрежа и објекти

По свом висинском положају територија обухваћена Планом припада другој висинској зони водоснабдевања града Београда. Дуж улице Велизара Косановића изграђен је цевовод  В2Л150 mm (150), а унутар предметног блока цевовод В2Л100 mm (100).

Постојећа канализациона мрежа и објекти

Територија обухваћена Планом, припада територији Централног градског канализационог система - делу на коме је канализација изграђена по општем систему.

У оквиру границе Плана изведени су канали општег система у улици Велизара Косановића ОК350 mm (350) и у западном делу планиране улице Нова 1 ОК400 mm (400) који се даље уливају у постојећи колектор ОК60/110 cm у улици Мис Ирбијеве.

Постојећа електроенергетска мрежа и објекти

Предметни простор је опремљен са одговарајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV, као и инсталацијама јавног осветљења (ЈО). Мрежа поменутих електроенергетских  водова изграђена је подземно пратећи коридор саобраћајних површина (улице Велизара Косановића и планиране улице Нова 1).

Постојећа телекомуникациона мрежа и објекти

Предметно подручје, припада кабловском подручју телекомуникационог кабла Н°8 који је повезан са аутоматском телефонском централом (АТЦ) „Коњарник“. У оквиру границе предметног Плана изграђена је телекомуникациона (тк) канализација, испод постојећег тротоарског простора и слободне површине улице Велизара Косановића.

Постојећа топловодна мрежа и објекти

Предметни простор припада топлификационом систему топлане ТО „Коњарник“, односно топлотном конзуму дистрибутивног топловода пречника 273/400 mm изведеног у коридору улице Велизара Косановића.

Такође, унутар границе Плана изведена је попречна деоница топловода пречника 139,7/225 mm од улице Велизара Косановића до почетка планиране саобраћајнице за предметни блок. Постојећи објекти нису прикључени на даљински систем грејања, тј. на разматраном подручју своје потребе за топлотном енергијом задовољавају из индивидуалних извора (елeктрична енергија, огревно дрво и др.).

2.5			Инжењерскогеолошки услови

Основну геолошку грађу предметног терен чине делувијално-пролувијални седименти променљиве дебљине, који директно леже преко неогених лапоровитих глина. Основане карактеристике делувијално-пролувијалних седиманата су хетерогеност петрографског састава, склоност ка волуменским порменама, као и слаба водоприпусност.

Подину квартарним седиментима у овима делу чина лапоровите глине панонске старости. Процеси физичко хемијских промана лапоровитих глина довели су до деградације приповршинских делова, што је директно утицало на смењење вредности физичко механичких параметара. Појава ваде такође негативно утиче на стабилност оваквих терена.

Неадекватно засецање падине приликом изградње производне хале, довело је до покретања замљаних маса и форимирање клизишта. Клизиште је  санирано у периоду 1980.-1981. године израдом потпорних конструкција.

У даљој фази планирања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 101/15, 95/18 – др. закон и 40/21).

2.6			 Заштита непокретних културних добара

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима („Службени глсник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11- др. закон, 6/20 – др. закон и 35/21 – др. закон), простор у оквиру границе Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра.

У границама Плана нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.

2.7			Заштита животне средине

Заменик начелника градске управе – Секретар Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове донео је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за предметни План IX-03 бр. 350.14-25/21 од 28.10.2021. године, oбјављено у Службеном листу града Београда бр. 103/21.

У процесу спровођења планског документа обавезно је поштовање и следећих мера:

- опремање предметног простора инфраструктурном мрежом и прикључцима у складу са планираним капацитетима;

- контролисано и максимално ефикасно прикупљање зауљених атмосферских вода са свих саобраћајнихповршина, њихов обавезни третман у односу на присутне штетне садржаје (издвајање масти и уља у сепараторима и др.) и њихово контролисано одвођење у канализацију;

-  централизован начин загревања објеката;

- процентуално учешће зелених и незастртих површина на парцели у складу са условима који ће бити прибављени;

-  управљање свим категоријама отпада као и посебним токовима отпада и амбалажом насталом у току коришћења објеката, мора бити у складу са законима којима је уређена ова област и другим важећим прописима из ове области и/или плановима управљања отпадом;

У Нацрту плана биће процењени утицаји планских решења и садржаја на чиниоце животне средине и у складу са тим дате мере и услови заштите животне средине као саставни и обавезујући део Плана.

2.8   Енергетска ефикасност

Планирани објекти морају да испуне захтеве у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“ бр. 61/11) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетској ефикасности („Службени гласник РС“ бр. 69/12 и 44/18 – др.закон).

Поред високих термичких карактеристика материјала за зидове, прозоре и врата, индивидуална енергетска ефикасност се може повећати изградњом соларних панела за припрему топле воде и фотоволтајних панела за сопствене потребе електро енергије. Правилним засенима и позиционирањем високог зеленила смањиће се потребе за хлађењем лети и искористити повољан положај локације.

2.9   Ограничења

Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја, на која ће се посебна пажња обратити у фази израде Нацрта плана и дефинисања планског решења у складу са условима надлежних институција су:

- уклапање са планским решењем регулације, нивелације и инфраструктурне мреже важећих планова у контактном подручју;

- усклађивање планиране изградње са постојећим објеката – висинске и хоризонталне регулације и

- геолошко-морфолошке карактеристике терена

3.  ПРЕДЛОГ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Предложене планиране намене површина су:

Површине јавне намене:

- мрежа саобраћајница и

Површине осталих намена:

- површине за становање – С5 зона вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони

Предложена планирана намена површина приказана је на графичком прилогу - лист бр. 3 „Планирана намена површина“ Р 1:500.

3.1				Површине јавне намене

3.1.1. Планирана мрежа саобраћајница

Концепт уличне мреже заснива се на ПГР Београда. У функционално рангираној уличној мрежи града саобраћајнице унутар границе Плана остају део секундарне уличне мреже. Саобраћајна мрежа је планирана за двосмерни саобраћај како би се омогућио неометан и безбедан приступ свим планираним садржајима.

Планирану саобраћајну мрежу формира део саобраћајнице Др. Велизара Косановића, преко које се остварује веза са улицама Мис Ирбијева, Долењска и Учитељска, као и новопланиране саобраћајнице Нова 1 и Нова 2 унутар зоне предметног Плана.

У нивелационом погледу, планирана саобраћајна мрежа је прилагођена постојећем терену. Део улице Др. Велизара Косановића који се налази у границама овог Плана,   планиран је да се својим регулационо - нивелационим елементима повеже са деловима ове улице на северу и југу. Попречни профил улице Др. Велизара Косановића износи 14,0 m, од којих је коловоз ширине 9,0 m и обострани тротоари ширине 2,5 m.

Укупна регулација планираних саобраћајница, Улице Нова 1 и Улице Нова 2 износи 9,0 m и у попречном профилу садрже коловоз ширине 6,0 m и обостране тротоаре ширине 1,5 m.

Планирано саобраћајно решење биће преиспитано након прибављања свих потребних подлога и услова надлежних институција. Коначни елементи ситуационог, нивелационог и регулационог плана саобраћајних површина у оквиру границе Плана, дефинисаће се у току израде Нацрта плана.

Развој јавног градског превоза путника овог простора, планираће се у складу са развојним плановима Секретаријата за јавни превоз.

3.1.2.   Планирана инфраструктурна мрежа и објекти

Водоводна мрежа и објекти

За уредно снабдевање водом корисника, потребно је у границама Плана:

- постојећу водоводну мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину;

- планиране цевоводе унутар границе Плана прикључити на постојећи цевовод у улици Др. Велизара Косановића;

- планира се изградња водоводне мреже за потребе нових корисника.

Канализациона мрежа и објекти

За уредно одвођење употребљених и атмосферских вода, потребно је у границама плана:

- постојећу канализациону мрежу нестандарних димензија реконструисати у складу са важећим стандардима и прописима ЈКП БВК;

- канализационој мрежи, постојећој и планираној, мора се обезбедити приступ возилима надлежне комуналне куће у сваком тренутку за потребе текућег одржавања, на местима шатхова не смеју се планирати паркинг места;

- постојећу канализациону мрежу ускладити са саобраћајним решењем и планираним наменама и по потреби локално је изместити у јавну површину;

- планира се изградња канализационе мреже за потребе нових корисника, тако да минимални пречник нове канализације мора бити мин. Ø300 mm за атмосферску канализацију и Ø250 mm за канализацију употребљених вода.

Електроенергетска мрежа и објекти

Напајање планираних потрошача биће оријентисано на постојећу или планирану електроенергетску мрежу односно одговарајући број трафостаница ТС10/0,4kV, што ће се дефинисати кроз даљу сарадњу са „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈОМ БЕОГРАД“ у току израде Нацрта плана.

Планиране ТС 10/0,4 kV изградити у склопу планираних објеката и прикључити по принципу „улаз-излаз“, на поменуте 10 kV кабловске водове. Од планираних ТС 10/0,4 kV, до потрошача електричне енергије, изградити електроенергетску мрежу 0,4 kV као и водове ЈО.

Планиране електроенергетске водове, независно од напонске вредности и врсте потрошње, постављати искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајнице). У том смислу, дуж саобраћајница у тротоарском простору планирају се трасе за полагање електроенергетских водова.

Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи електроенергетски водови, потребно их је изместити или заштитити.

Телекомуникациона мрежа и објекти

Планиранa тк опремa и уређаји, повезаће се оптичким каблом на постојећу АТЦ „Коњарник“.

Дуж свих планираних саобраћајница, у тротоарском простору са једне стране саобраћајнице, планирају се трасе за полагање дистрибутивне тк канализације, са прелазима на свим раскрсницама саобраћајнице као и на средини распона саобраћајница између две раскрснице.

Планиране тк каблове, вишенаменске каблове и каблове за потребе кабловског дистрибуционог система полагати кроз тк канализацију. Постојеће дистрибутивне тк каблове који су постављени кроз тк канализацију или су положени слободно у земљу,

а чији капацитет не задовољава потребе планираних корисника тк услуга, заменити новим већег капацитета.

Топловодна мрежа

Прикључење на постојећу топловодну мрежу се планира у улици Др. Велизара Косановића, изградњом топловодне мреже одговарајућих пречника  у свима јавним саобраћајницама које припадају предметном Плану.

Прикључење планираних корисника на топловодну мрежу биће дефинисано кроз даљу сарадњу са ЈКП „Београдске електране“ у току израде Нацрта плана.

3.1.3.  Планиране површине за објекте и комплексе јавних служби

У непосредном окружењу предметне локације налазе се: ОШ „Јанко Веселиновић“ у ул. Умчарска бр. 2 и ОШ „Ћирило и Методије“ у ул. Учитељска бр. 58, као и објекат КДУ „Жубор“ у ул Велизара Косановића бр. 43.

Наведени објекти су приказани на графичком прилогу бр. 1 „Шира ситуација са границом Плана“.

У току израде Нацрта плана и у сарадњи са надлежним институцијама биће дефинисане евентуалне потребе за новим површинама локација и потребни капацитети за објекате и комплексе јавних служби.

3.2   Површине осталих намена

У складу са ПГР- ом Београда на обухваћеном подручју планиране су површине за вишепородично становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града – зона С5.

Правила грађења у зони вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града- зона (С5)

- основна намена: вишепородично становање;

- са вишепородичним становањем су компатибилни комерцијални садржаји из области трговине, администрације и услужних делатности које не угрожавају животну средину и не стварају буку;

- однос основне и компатибилне намене је у односу мин. 80% : макс. 20%;

- општа правила и параметри за све намене у зони су исти;

- није дозвољена изградња помоћних објеката, изузев објеката у функцији техничке инфраструктуре;

- максимални индекс заузетости („З“) на парцели је до 60%;

- индекс заузетости угаоних објеката може бити увећан за 15%;

- висина објекта: максимална висина венца објекта је 24,0 m, а максимална висина слемена је до 27,5 m у односу на нулту коту;

- максимална висина објеката се одређује и у односу на ширину улице:

- у постојећим изграђеним блоковима је 1,5 ширина улице;

- уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија;

- ако је грађевинска линија повучена у односу на регулациону, објекти на повученој грађевинској линији могу бити виши за 1,5 ширине повлачења, али не виши од максималне висине за тај тип блока;

- проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40%;

- минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова подземних објеката) износи 15%;

- паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле, према нормативима ПГР Београда:

- 1,1 ПМ по стану

- 1ПМ на 50 m2 продајног простора трговинских садржаја

- 1ПМ на 60 m2 НГП административног или пословног простора

- 1ПМ на 2 постављена стола са 4 столице угоститељског објекта;

- објекти морају имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије

3.3.  Предлог основних урбанистичких параметара и процена планиране БРГП

Табела 1.  Биланс површина постојећих и планираних намена (оријентацоно)

| НАМЕНА ПОВРШИНА | постојеће ha (оријентационо) | (%) | планирано ha (оријентационо) (пост. и ново) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мрежа саобраћајница | 0,322 | 32,232 | 0,557 | 55,756 |
| укупно јавне површине | 0,322 | 32,232 | 0,557 | 55,756 |
| привредне делатности | 0,576 | 57,658 | - | - |
| површине за становање | 0,016 | 1,602 | 0,442 | 44,244 |
| неизграђено земљиште | 0,085 | 8,508 | - | - |
| Укупно | 0,999 | 100 | 0,999 | 100 |

Табела 2. Упоредни приказ урбанистичких параметара према Плану генералне регулације и предложених Планом

| НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ | ПГР | ПЛАН |
| --- | --- | --- |
| макс. индекс заузетости ''з'' | 60% (+15% за угаоне парцеле) | 60% (+15% за угаоне парцеле) |
| макс. висина објекта висина венца / висина слемена | 24,0 m / 27,5 m | 24,0 m / 27,5 m |
| мин. слободних и зелених површина | 40% | 40% |
| зелене површине у директном контакту са тлом | 15% | 15% |
| паркирање | према нормативу ПГР-а | према нормативу ПГР-а |

Табела 3.  Процењена планирана БРГП

|  | ПОСТОЈЕЋЕ (оријентационо) m2 | УКУПНО ПЛАНИРАНО (постојеће + ново) (оријентационо) m2 |
| --- | --- | --- |
| површина Плана | 9.989 | 9.989 |
| БРГП привредне делатности | 6.624 | - |
| БРГП становања | - | 16.400 |
| БРГП комерцијалних садржаја | - | 2.600 |
| број станова | - | 234 |
| број становника | - | 675 |
| број запослених | - | 32 |

Табела 4.  Укупно процењени капацитети инфраструктуре (оријентационо)у току

|  | капацитети инфраструктуре (орјентационо) |
| --- | --- |
| апроксимативна једновремена снага | Pj=905 kW |
| планирани вид грејања | даљинско грејање |
| број телефонских прикључака | 290 |
| средња дневна потрошња воде | Qsr,dn=10,5 l/s |
| противпожарна заштита | 10 l/s |

У фази израде Нацрта плана и након остварене сарадње са свим надлежним институцијама биће прецизно дефинисани биланси планираних површина, урбанистички параметри, као и планирани капацитети изградње.

4.  ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА И  НАЧИНА

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Очекивани ефекти планирања су:

- повећање атрактивности подручја;

- формирање нових стамбених површина за реализацију потреба за вишепородичним становањем, у складу са просторним могућностима;

- олакшавање и убрзавање процеса реализације планираних садржаја,

- адекватно опремање предметног подручја примарном саобраћајном и инфраструктурном мрежом и објектима;

- унапређење стања животне средине кроз рационалније коришћење природних ресурса и смањење негативних утицаја на животну средину применом енергетски ефикасне изградње.

Саставни део Елабората за рани јавни увид су:

ГРАФИЧКИ ДЕО и

ДОКУМЕНТАЦИЈА