А.1. Увод

Изради Плана детаљне регулације за део блока уз улицу Браће Јерковић, Градска општина Вождовац (Сл. лист града Београда бр. 152/20), на иницијативу  правног лица ЕКОГРАДЊА  из Београда, корисника и власника парцелe у оквиру границе предложеног плана.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове града Београда донео је Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину IX-03 бр. 350.14-24/2020 од 20.11. 2020. године.

А.2. Правни основ израде плана

Правни основ за  израду плана

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19),

- Одлука о изради Плана детаљне регулације за део блока уз улицу Браће Јерковић, Градска општина Вождовац (Сл. лист града Београда бр. 152/20)

А.3. Обухват плана

Предложеним планом је обухваћен део плански изграђеног насеља Браће Јерковић. Оријентациона површина је 1.32 ха, а тачна површина ће бити дефинисана по изради Нацрта плана.

За израду елабората су коришћене подлоге:

- ажурна катастарско топографска подлога

- ортофото снимак

- УТУ за изградњу спортских терена и пратећег објекта у насељу Браће Јерковић II

- копија плана водова 1:500

Табела 1:  Попис и површине катастарских парцела   Р 1:500

| број катастарске парцеле | површина КП м2 |  |
| --- | --- | --- |
| КП 48110 | 4003 | цела |
| КП 30002/1 | 389 | део |
| КП 30003/4 | 746 | део |
| KП 30008/7 | 120 | део |
| KП 30095/4 | 43 | цела |
| KП 30006/3 | 116 | цела |
| KП 30005/3 | 104 | цела |
| KП 30004/2 | 20 | цела |
| KП 30008/3 | 122 | цела |
| KП 30008/4 | 83 | цела |
| KП 30009/9 | 352 | цела |
| KП 30009/10 | 233 | цела |
| KП 30009/11 | 79 | цела |
| КП 30095/3 | 444 | цела |
| КП 30006/2 | 766 | цела |
| КП 30017/1 | 1437 | цела |
| КП 30017/7 | 698 | цела |
| КП 30005/2 | 897 | цела |
| КП 30004/3 | 650 | цела |
| КП 30019/1 | 922 | цела |
| КП 30019/16 | 32 | цела |
| КП 30019/15 | 195 | цела |
| КП 30019/2 | 343 | део |
| КП 30004/1 | 659 | део |
| КП 30002/1 | 121 | део |
| Укупно | 13.594.0 m2 |  |

А.4. Условљености из Плана вишег реда

Плански основ за израду плана

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединицa локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) (Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21, 27/22, 45/23, 66/23, 91/23); предметни блок се налази у оквиру просторне целине XVII

- План генералне регулације система зелених површина Београда (Сл. лист града Београда" бр.110/19).

- Предметна парцела и парцеле које су у предложеном обухвату се даље разрађују обавезном израдом Плана, јер је План стављен ван снаге (Измена и допуна Детаљног урбанистичког плана комплекса Браћа Јерковић II, Градска општина Вождовац, Сл. лист града Београда 28/1/91).

Графички прилог 1: Извод из Плана генералне регулације – Начин спровођења са предложеном границом

Намена  предвиђена Планом генералне регулације је:

- Површине за спортске објекте и комплексе

- Површине за објекте и комплексе јавних служби

- Саобраћајне површине

Графички прилог 2: Извод из Плана генералне регулације – Површине за објекте и комплексе јавних служби са предложеном границом

Подела на зоне са истим правилима грађења  предвиђена Планом генералне регулације је:

- Површине за објекте и комплексе јавних служби

- Површине за спортске објекте и комплексе

Графички прилог 3: Извод из Плана генералне регулације – Подела на зоне са истим правилима грађења са предложеном границом

Намена предвиђена Планом генералне регулације система зелених површина Београда (Сл. лист града Београда" бр.110/19), је:

- Зелене површине у јавним службама

- Блокови

Графички прилог 4: Извод из Плана генералне регулације система зелених површина – Намена

А.5. Постојеће стање

А.5.1. Шире окружење

Из графичких прилога се може констатовати да је већи део ширег окружења реализован на основу планова донетих  у распону од око 25 година од деведесетих до 2015.

У датом ширем  окружењу се налазе плански дефинисана и изграђена насеља са различитом типологијом становања, које је претежна намена. У непосредно окружењу, на северозападној страни је насеље Браће Јерковића које има типологију отвореног блока, слободностојећих објеката  доминантне спратности П+5 до П+6. На југоисточној страни је насеље Падина.

Графички прилог 5: Шира ситуација са приказом елемената предметног плана-ортофото – Беоланд

А.5.2. Планска документација

Према Плану генералне регулације за предметни простор Измена и допуна Детаљног урбанистичког плана комплекса Браћа Јерковић II, Градска општина Вождовац, Сл. лист града Београда 28/1/91., је био важећи план, који је стављен ван снаге Изменом Плана генералне регулације.

А.5.3. Постојећа намена земљишта

У оквиру предложене границе плана се налази 25 катастарских парцела (целих и делова) на којима је изграђена:

- спортска хала са пословањем

- терени на отвореном и

- установа социјалне заштите Дом за незбринуту децу „ Јован Јовановић Змај“

- делимично реализоване саобраћајне површине, паркинзи и гараже

Дом за незбринту децу се налази у оквиру ограђене површине која се састоји од катастарских парцела 30004/3, 30019/16, 30019/1, 30005/2, 30006/2, 30017/7, 30009/11, 30009/13, 30009/10, 30009/12, 30009/9, 30095/3, 30008/4, 30008/3. Комплекс није формиран.

Графички прилог 6: Предметне парцеле са непосредним окружењем

Графички прилог 7: Отворени терени после постављања картинг стазе

Графички прилог 8: Спортска хала са отвореним теренима за кошарку пре постављања стазе

А.5.4. Постојеће саобраћајне површине

Постојећа саобраћајна мрежа је већим делом  прилагођавана градњи  на предметним парцелама. Регулација постојећих улица је различите ширине и углавном испод стандарда за колско кретање.  Саобраћајне површине из важећег плана су делимично релизоване на терену, гаражна места уз планирану саобраћајницу, а делимично су резултат спонтаног коришћења и комуникације у простору.

Обзиром на типологију изградње у блоковима, изведене су блоковске саобраћајнице које излазе на примарне саобраћајнице, улицу Пиве Караматијевића,; Браће Јерковића и Кумодрашку.

Решење саобраћаја из важећег плана је предвиђало окретницу са паркирањем и гаражама. Саобраћајно решење није изведено према важећем плану тако да се у унутрашњости блока налази више слепих саобраћајница, профила за једносмерно кретање.

Графички прилог 9: Постојећа мрежа соабраћајница -  oртофото приказ  беоланд

Графички прилог 10:  Интерна саобраћајница између Дома и стамбеног дела насеља

Графички прилог 11: предметна парцале

Графички прилог 12:  Поглед из улице Браће Јерковић ка гаражама и локацији за основну школу

Графички прилог 13: „Слепа“ саобраћајница ка отвореним теренима

Графички прилог 14: Интерна саобраћајница између стамбеног објекта и дома за незбринуту децу

У границама плана и непосредном окружењу нема аутобуских стајалишта

Графички прилог 15: Трасе градског саобраћаја  у непосредном окружењу предметне локације

А.5.5. Инжењерско геолошки услови

Простор обухваћен границом плана налази се у ножици падине дуж улице Браћа Јерковић, са десне долинске стране Кумодрашког потока. Генерални нагиб падине је од 3-5°. У највећем делу терен је природан, док је у неким деловима настао засецањем и насипањем каскадно уређен.

На основу карте сеизмичности запостојеће насеље Браће Јерковић II (Геосонда 1977.год) терен се карактерише основним сеизмичким карактеристикама: основним сеизмичким степеном од 7° МЦС и коефицијентом сеизмичности Кс = 0.02-0.03.

А.5.6. Услови животне средине

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда је донела Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока уз улицу Браће Јерковић, Градска општина Вождовац IX-03 бр. 350.14-24/2020 од 20.11.2020.

А.6. Основна ограничења локације

Заштита простора и основна ограничења у планирању обухваћеног подручја на која ће се пажња обратити у фази нацрта плана и дефинисања планског решења у складу са условима надлежних институција су:

- у складу са параметрима, фактичким стањем и могућностима изградње, решење иде у правцу међусобног усклађивања свих утицаја на планирану намену.

- утврђивање саобраћајне мреже како би се оптимално искористили простори за градњу, задржала у највећој мери постојећа градња и омогућила оптимална опслуженост стамбених објеката инфраструктуром.

- Денивелација одређених делова која је савладана потпорним зидовима се узима у обзир код планираних решења

А.7. Циљеви израде плана

Циљ израде Плана је.

- спровођење предложених планираних намена, подразумевајући и одступање од намена датих Планом генералне регулације,

- усклађивање планираног стања са фактичким стањем на терену,

- реализација дела саобраћајне мреже која омогућава саобраћајни приступ свим планираним наменама,

- као и формирање комплекса јавне намене за незбринуту децу.

А.8. Предлог планског решења

Предлогом планског решења се задржавају  намене:

- Површине за објекте и комплексе јавних служби

Мења се намена:

- Део кп 48110 планиране за спорт која је неизграђена предлаже се намена мешовити градски центри у зони средње спратности - М5.

- Површина кп 48110 износи 4003m2, од чега спортскох хали као изграђеном објекту припада 2573.7м2, планираној мешовитој намени 1.389.6м2 и део парцеле припадаја јавном саобраћајној површини , 39.7м2.

Графички прилог 16: намена дата Планом генералне регулације

Графички прилог 17:  Намена дата предлогом Плана

А.8.1. Површине јавних намена

Планирана јавна намена у границама плана је Дом за незбринуту децу „Јован Јовановић Змај“. На постојећем објекту су већ вршене интервенције у смислу надградње објекта.  Радна јединица располаже са 48 места за смештај деце и младих без родитељског старања и деце и младих са сметњама у развоју. Намењен је деци школског узраста од 7-18 година, а студенти имају право на смештај до навршених 26 година. Дом располаже смештајним јединицама, салом, информатичком учионицом, теретаном, двориштем са игралиштем и кошаркашким тереном. Такође постоји и једница за смештај малолетних миграната без пратње, капацитета 10 места, као и прихватилиште за ургентну заштиту деце од злостављања и занемаривања. У истом објекту је Централна кухиња за све радне јединице.

Код објеката јавне намене се утврђује граница комплекса школе у делу парцела 30002/1, 30003/4, 3004/1 и 30019/2.

На основу плана који је стављен ван снаге изменом ПГРа је делимично изведена саобраћајница  која је завршена слепим краком. Стављањем ван снаге плана, ПГРом је дефинисана површина јавне намене – саобраћај, која се дефинише као планирана јавна саобраћајиица са окретницом и припадајућим зеленилом.

Графички прилог 18: Извод из Плана генералне регулације – Површине за објекте и комплексе јавних служби са предложеном границом

А.8.1.1. Инфраструктура

Водовод

Санитарна вода Q = 4.50 l/sec

Канализација

Канализација у планираном подручју припада Централном канализационом систему и то у делу који се каналише по општем систему одвођења кишних и употребљених вода.

Фекална канализација Q = 8.00 l/sec

Кишна канализација Q = 85.00 l/sec

Електроенергетска мрежа и објекти

Снабдевање електричном енергијом у планираном подручју обезбедиће се из постојеће ТС 10/0.4 кv „Браће Јерковић“.

Процењена једновремена снага Pј = 480кW, Pi = 1150kW.

Телекомуникациона мрежа и објекти

Подручје припада кабловском подручју  АТЦ „ Вождовац“.

Топловодна мрежа и објекти

Даљинско грејање Q = 850 kW

А.8.2. Површине осталих намена

У целини XVII у деловима који су обухваћени планом предложене намене су:

- МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ У ЗОНИ СРЕДЊЕ СПРАТНОСТИ (М5)

Предложена правила грађења:

основна намена површина 	мешовити градски центар

мешовити градски центри подразумевају комбинацију комерцијалних садржаја са становањем у односу становање: пословање 0–90% : 10%–100%

у приземљу планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји

индекс заузетости („З”) 	максимални индекс заузетости на парцели је до 60%

висина објекта	висина венца објекта је 19.0m

висина венца ПС маx. 3.5м изнад коте пода ПС

максимална висина објеката 	(у односу на ширину улице): – у изграђеном ткиву 1.5 ширина улице – у новим блоковима 1.0 ширина улице – уколико је грађевинска линија повучена од регулационе, меродавно је растојање између грађевинских линија

услови за слободне и

зелене површине 	проценат слободних и зелених површина на парцели је мин. 40% – минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или делова одземних објеката) износи 15%

решење паркирања 	паркирање решити на парцели изградњом гараже, према нормативима

минимални степен

опремљености	објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије

заштита културног наслеђа 	све интервенције на културним добрима и добрима под претходном заштитом се дефинишу у складу са условима надлежне институције за заштиту спомени

- СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И КОМПЛЕКСИ

Предложена правила грађења:

основна намена површина	спортски објекти и комплекси

- просторне целине са спортским објектима намењеним за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и за извођење наставе физичког образовања деце и омладине

- спортски комплекси се планирају са минимумом 40% БРГП основне спортске намене

- поред спортских објеката као обавезни садржаји могу се планирати комерцијалне делатности (хотел, трговина, угоститељство) и јавне службе

- у оквиру спортских комплекса планирана је изградња слободностојећих објеката

индекс заузетости		иланирана заузетост је 30%

висина објекта			максимум 12.0м

услови за зелене површине	зелене површине у директном контакту са тлом се планирају на мин 40%

A.8.3. Предлог урбанистичких параметара и планирана БРГП

Табела 2. Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета – оријентационо

| ОСТВАРЕНИ КАПАЦИТЕТИ | ПОСТОЈЕЋЕ (оријентационо) | ПЛАНИРАНО (оријентационо) |
| --- | --- | --- |
| Укупна површина Плана | 1.38 ha | 1.38 ha |
| Нето површина (без јавних намена) | 0.50 ha | 0.39 ha |
| Површине за спортске објекте и комплексе | 0.5 ha | 0.26 ha |
| Површине осталих намена | 0.5 ha | 0.39 ha |
| Површине јавних намена | 0.88 ha | 0.99 ha |
| Мешовити градски центри | / | 0.13 ha |
| Број станова | / | 30 (4000м² БРГП) |
| Спортска хала постојећа | 1.500м2 | / |
| Пословни простор | / | *6 планирана локала (800м2 БРГП) |
| Бој становника | / | 135 |

Напомена: Сви капацитети (број станова, локала, бруто грађевинска површина, су дати оријентационо  и

нису предмет Правила грађења, већ су у функцији обрачуна капацитета инфраструктуре)

Табела 3. Табела процењених укупних капацитета инфраструктуре – оријентационо

|  | Капацитети инфраструктуре (оријентационо) |
| --- | --- |
| планирани вид грајања | Даљинско грејање Q = 850 kW |
| број телефонских прикључака | 53 |
| средња дневна потрошња воде | Санитарна вода Q = 4.50 l/sec |
| планира се прикључак на канализациону мрежу | Фекална канализација Q = 8.00 l/sec Кишна канализација Q = 85.00 l/sec |
| једновремена снага и инсталисана снага | Pј = 480кW, Pi = 1150kW |

У складу са наведеним урбанистичким параметрима и фактичким стањем на терену, у даљем планирању до израде Нацрта плана могућа су одступања од параметара датих ПГР-ом, која ће бити верификовани на Комисији за планове.

А.9. Одступање од правила грађења из ПГР-а

Спортско рекреативни комплекс

Предлогом плана се на наведеној парцели предлажу две грађевинске парцеле, једна наменњена спортским објектима (постојећој хали) и мешовити градски центри у зони средње спратности.

Одступање је предложено из следећих разлога:

- У оквиру спортске сале се већ налазе површине намењене за пословање. Сама сала која је дата као остало земљиште има комерцијални карактер у функцији спорта.

- Обзиром на околну намену становања предлаже се зона М5 са параметрима прописаним за предложену зону.

- Висина објекта је усклађена са висином стамбених обејката у непосредном окружењу.