Урбанистички пројекат

за изградњу СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

спратности 4По+П+7+пс

на грађевинској парцелИ ГП1

која се формира од

ДЕЛА катастарске парцеле бр. 5390/3

КО ВОЖДОВАЦ

у ВИТАНОВАЧКОЈ улици у београду

# YUGO BIRO, Београд

Београд,

август 2023. године

ИНВЕСТИТОР:				Владимир Антић,  Зорице Божовић бр 7а, Београд

(и други)

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	,,YUGO biro'', Београд

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ:			,,МАРНИК”

Кондина 1а. Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

АРХИТЕКТУРЕ:				дипл. инж. арх. Никола Налетина

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:		Љубомир Бошковић,  дипл. инж. арх.

ДИРЕКТОР: 				Љубомир Бошковић,  дипл. инж.арх.

Београд

август 2023. године

Садржај:

## А. 	ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

- ОПШТИ ДЕО

  - Увод

  - Повод и циљ

1.3.     	Правни основ

1.4.     	Плански основ

1.5.	Положај и границе локације

- ОПИС РЕШЕЊА ПРОЈЕКТА

  - Правила за формирање грађевинске парцеле

  - Карактеристике, стандард и параметри из планске документације

  - Положај објекта на парцели

  - Инжењерско геолошки услови

  - Саобраћајне површине

  - Комунална инфраструктура

2.6.1.  	Водовод

2.6.2.  	Канализација

    - Електроенергетска мрежа

2.6.4.   	Телекомуникациона мрежа

2.6.5.	Грејање објекта

2.6.	Зелене површине

2.7.	Заштита животне средине

2.8.     	Заштита непокретних културних добара

  - Евакуација отпадака

2.10.	Заштитита од елементарних непогода и обезбеђење потреба НО

2.11.	Идејно решење

2.12.	Смернице за спровођење

## Б.  	ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ																      			размера:

Б.1.	Обухват пројекта са предлог решења парцелације			1/500

Б.2.	Приказ  зоне грађења							1/500

Б.3.	Регулационо и нивелационо решење са осоновом приземља		1/250

Б.4.	Регулационо и нивелационо решење са осоновом крова		1/250

Б.5.   	Синхрон план								1/500

Ц.	ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Ц.1.	Текстуални део

Ц.2.	Графички прилози

Д.    	ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Копија катастарског плана број 953-231-38452/2023 од 10.08.2023. године

- Катастарски топографско план	из маја 2023. године (,,ГЕО ЗС'' д.о.о.)

- Копија катастарског плана водова 956-301-13809/2023 од 02.06.2023. год,

- Услови ЈКП

- Сагласност Секретаријата за саобраћај број IV-08 бр. 344.6-108/2023 од 03.07.2023. године

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

СПРАТНОСТИ 4По+П+7+Пс

НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ ГП1

КОЈА СЕ ФОРМИРА ОД

ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 5390/3

КО ВОЖДОВАЦ

У ВИТАНОВАЧКОЈ УЛИЦИ У БЕОГРАДУ

1.	ОПШТИ ДЕО

  - Увод

Изради урбанистичког пројекта за израдњу стамбено пословног објекта спратности 4По+П+7+Пс на грађевинској парцели ГП1 која се формира од дела катастарске парцеле бр. 5390/3 Ко Вождовац у Витановачкој улици у Београду приступа се на захтев групе инвеститора -сувласника коју чине: Владимир Антић, Јадмина Каровић, Милутин Добриловић, Олга Синкевић, Скок Ленарат, сви из Београда, а представља их Владимир Антић изБеограда, Зорице Божовић бр 7а, у циљу урбанистичко техничке разраде локације условљене Планом детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23).

На почетку израде пројекта носиоцу израде је достављена следећа документација:

- Копија катастарског плана број 953-231-38452/2023 од 10.08.2023. године

- Катастарски топографско план	 из маја 2023. године (,,ГЕО ЗС'' д.о.о.)

- Копија катастарског плана водова 956-301-13809/2023 од 02.06.2023. год,

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број Д-195/2023 од 12.06.2023. године

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број А-415/2023 од 12.06.2023. године

- Услови Електродистрибуције Београд број 80110, ВВ, 2522/23 од 10.07.2023. године

- Услови Телеком Србија број 239875/2-2023 од 30.06.2023. године

- Услови ЈКП београдске електране број RI-42844/23 од 14.06.2023. године,

- Услови ЈКП ,,Градска чистоћа'' број 7740/2 од 02.06.2023. године

- Услови Завода за заштиту спокеника културе града Београда број 62-193/2023 од 13.06.2023. године,

- Услови ЈКП ,,Зеленило Београд'' број 11784/1 од 14.06.2023. године,

- Сагласност Секретаријата за саобраћај број IV-08 бр. 344.6-108/2023 од 03.07.2023. године

Наведена документација налази се у прилогу и саставни је део пројекта.

  - ПОВОД И ЦИЉ

Повод за израду урбанистичког пројекат садржан је у одредници Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23) према којој је за даљу урбанистичку разраду  за предметни део катастарске парцеле број 5390/3 Ко Вождовац обавезна израда урбанистичког пројекта означеног у плану као УП7.

Циљ израде пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације. Потврђивање урбанистичког пројекта представља основ за издавање локацијских услова према одредбама члана 53, Закона о планирању и изградњи .

  - Правни основ

Правни основ за израду урбанистичког пројекта заснива се на одредбама:

- Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 9/20, 52/21 и 62/23), посебно члан 60-64,

- Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Сл. Гласник РС'' број 32/19)

  - плански ОСНОВ

# На простор у обухвату овог пројекта примењује се Плана детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23). Према наведеном планском документу, предметни део катастарске парцеле бр. 5390/3 Ко Вождовац налази се у блоку 5, у површинама намењеним мешовитим градским центрима у зони М4. Условљена је израда урбанистичког пројекта у обухвату означеном као У7.

Сходно одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 9/20, 52/21 и 62/23), урбанистички пројекат се израђује у складу са урбанистичким планом.

  - Положај и границе локације

Предметни део катастарске парцеле бр. 5390/3 Ко Вождовац налази се са северне стране Витановачке улилце у блоку између улица: Краљевачка, Лијачка, Милорада Петровића и Витановачка у Плану означеним као блок 5.

  - ОБУХВАТ ПРОЈЕКТА

Пројекат обухвата Планом дефинисан обухват урбанистичког пројекат УП7 у блоку 5 којим се разрађује део катастарске парцеле број 5390/3 Ко Вождовац у површини око 5284m2.

Напомена: Преостали део катастарске парцеле бр. 5390/3 Ко Вождовац налази се у блоку 11 са јужне стране Витановачке улице и није предмет овог урбанистичког пројекта).

2.0	Опис реШења пројекта

  - Правила ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Планом  детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23) дефинисана је регулација Витановачке улице. Према наведеном Плану, за простор у обухвату условљена је израда урбанистичког пројекта УП7 површине око 5284m2 којим ће се дефинисати и грађевинске парцеле.

Овим урбанистичким пројектом предлаже се формирање једне грађевинска парцела ГП1 који обухвата део УП7 односно део катастарске парцеле број 5390/3 Ко Вождовац оријентисан ка Витановачкој улици, у површини 2201m2.

ГП1 површине око 2201m2, намењена мешовитим градским центрима коју чини:

Ко Вождовац

део катастарска парцела број 5390/3

Преостали део обавезног обухвата (УП7) оријентисан ка Лијачкој улици биће детаљно разрађен другим урбанистичким пројектом.

Граница предложене грађевинске парцеле ГП1 дефинсана је аналитичким тачкама у складу са постојећим коришћењем земљишта и приказана је у свим графичким прилозима, посебно у прилогу Б.1. “Обухват пројекта са предлогом мрешења парцелације”.

  - КАРАКТЕРИСТИКЕ, СТАНДАРДИ И ПАРАМЕТРИ ИЗ ПЛАНА

# Према Плану детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске ("Службени лист града Београда", бр. 11/23) простор у обухвату овог пројекта налази се у површинама намењеним мешовитим градским центрима. Планирано је спровођење израдом урбанистичког пројекта УП7,а  према правилима за зону М4. Поменутим Планом дефинисана су правила грађења дата у Табели.

|  | ЗОНА М4 - У ГРАЂ. БЛОКОВИМА: 3, 11.1, 12.1, 12.3, 20, 21 ДЕЛОВИМА ГРАЂ. БЛОКОВА: 1, 2, 4, 5,12.5 . |
| --- | --- |
| основна намена површина | - Мешовити градски центар - комерцијални садржаји и становање. - Однос становања и пословања на парцели 0%-60%:100%40%. - Уколико се гради објекат висине венца 19m, дозвољен однос становања : пословања може бити 80% : 20%.“ - У приземљу објеката обавезно је планирање комерцијалних садржаја. - Депанданс - предшколска установа: поглавље 3.5.1 Предшколске установе: (Ј1-Д2) – у блоку 21, на катастарској парцели 6046/2 КО Вождовац. (Ј1-Д5) – у блоку 20 на катастарској парцели 6032/2 КО Вождовац. (Ј1-Д6) – у блоку 11.1 на катастарској парцели 5390/1 КО Вождовац. |
| број објеката на парцели | - Дозвољена је изградња једног објеката на једној грађевинској парцели. - Улази и степеништа стамбене и нестамбене намене у истом објекту морају бити раздвојени. - Објекат може да има више улаза (кућних бројева) тј. дозвољава се изградња ламела. - Забрањена је изградња помоћних објеката, осим објеката у функцији техничке инфраструктуре. |
| услови за формирање грађевинске парцеле | - Минимална површина грађевинске парцеле је 500m2. - Минимална ширина фронта парцеле је 20.0m. - Овим Планом у оквиру зоне М4, дефинише се 1 грађевинска парцела остале намене: - ГП 79, која се састоји од: део: 5390/1, 5391/3 и 5390/2 све КО Вождовац, орјентационе површине око 3340 m2, у блоку 11.1 - Грађевинска парцела има колски приступ на јавну саобраћајну површину и прикључак на комуналну инфраструктуру. - Грађевинска парцела има независан колски улаз са јавне саобраћајне површине (директно или преко парцеле приступне саобраћајнице). - Директан приступ подразумева да парцела својим фронтом излази на јавну саобраћајну површину. - Индиректан приступ се остварује преко приступног пута, који се формира као посебна парцела у оквиру површина за остале намене. - Сви приступни путеви планирани су као колско-пешачке улице. - Минимална ширина једносмерног приступног пута је 4.5m. - Једносмеран приступни пут мора имати одвојен улаз и излаз на јавну саобраћајну површину. - Минимална ширина двосмерног приступног пута је 6.0m са минималним радијусом скретања 7.0m и одговарајућом окретницом димензионисаном према прописаним нормативима за очекиване категорије возила. - Грађевинске парцеле приступних саобраћајница дефинисати пројектом препарцелације. На местима прикључења ових саобраћајница на планирану уличну мрежу дозвољено је укидање тротоара и ивичног зеленила/дрвореда само у ширини регулације приступног пута; - Уколико је приступни пут дужине до 25.0m, његова ширина може бити 3.5m (без окретнице). - Минимална ширина грађевинске парцеле у зони грађења када она има приступ преко једносмерног приступног пута (са окретницом или слепим завршетком) је ширина регулације приступног пута. - Ако је приступни пут двосмеран ширина фронта грађевинске парцеле је 12m. - Грађевинска линија у односу на парцелу приступног пута се дефинише на растојању минимално 1/3 висине објекта. - Кроз израду пројекта препарцелације формирају се грађевинске парцеле без остатка површине која не задовољава услове Плана да буде грађевинска парцела. |
| изградња нових објеката и положај објекта на парцели | - Објекат поставити на грађевинску линију према јавној саобраћајници и у оквиру зоне грађења, која је дефинисана грађевинским линијама. - Објекат, према положају на парцели је двострано узидан. |
| растојање од бочне границе парцеле | - Растојање објекта у односу на бочну границу парцеле је 0.0 m |
| растојање од задње границе парцеле | - Минимално растојање објекта од задње границе парцеле је 1/2 висине објекта, без обзира на врсту отвора. - У случају да је удаљење грађевинске линије од задње границе парцеле мање од растојања прописаних правилима, примењује се растојање дато на одговарајућем графичком прилогу. |
| индекс заузетости парцеле | - Макс. индекс заузетости надземних етажа на парцели је 60%. - Макс. индекс заузетости подземних етажа на парцели је 80%. |
| висина венца објекта | - Максимална висина венца објекта је 25m у односу на нулту коту, при чему је венац објекта ограда повученог спрата. - Максимална висина слемена је 28m у односу на нулту коту. |
| кота пода приземља | - Кота пода приземља је макс. 1.6m у односу на нулту коту. - Планирана је прилаз/рампа у приземљу за особе са инвалидитетом. |
| правила и услови за интервенције на постојећим објектима | - У овој зони је планирана радикална трансформација простора, што подразумева уклањање постојеће физичке структуре. Међутим, до привођења земљишта намени могуће су грађевинске интервенције на постојећим објектима: - адаптација у габариту и волумену; - санационо одржавање објекта; |
| услови за слободне и зелене површине | - Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 40%. - Минимални проценат зелених површина на парцели у директном контакту са тлом је 10%. - Обавезно је постављање клупа за одмор, реквизита за вежбање, мањих игралишта за децу. - Млада стабла која су угрожена планираном изградњом пресадити у оквиру припадајуће парцеле. - Постојећи фонд квалитетног зеленила је саставни део планираних зелених површина у оквиру Главног пројекта озелењавања. - Сачувати постојеће квалитетне примерке дрвећа и шибља претходном валоризацијом на терену, и планирати садњу нових садница (дрвеће, шибље, ниже жбуње, перене, сезонско цвеће и др.) у групама и појединачно. - Затрављене површине формирати сетвом семенских мешавина и/или бусеновањем. - Изабрати садни материјал који је отпоран на негативне услове средине, загађен ваздух, нуспродукте издувних гасова и различите микроклиматске услове. - Избегавати оне врсте биљака које су препознате као алергене и инвазивне. |
| решење паркирања | - Паркирање решити на парцели: изградњом гараже (под објектом) или на отвореном паркинг простору у оквиру парцеле. - Потребан број паркинг места за смештај возила на парцели према следећим нормативима: - становање 1.1ПМ/стану; - трговина 1ПМ/50m2 нето продајног простора; - пословање 1ПМ/60m2 НГП; - пословне јединице 1ПМ/50m2 корисног простора (за пословне једнице мање површине од 50m2 је 1 ПМ/пословној једници); - угоститељство 1ПМ/два стола са 4 столице; |
| архитектонско обликовање | - Објекте пројектовати у духу савремене архитектуре. - Третман приземља ускладити са вишим етажама објекта, у циљу складног архитектонског обликовања. - Последња етажа се може извести као пун спрат или повучен спрат. - Повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. - Кров изнад повученог спрата планиран је као плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. - Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте пода повучене етаже. - Кров се такође може извести и као раван („зелени“) кров насут одговарајућим слојевима супстрата и озелењен. - Планирано је на фасади постављање клима уређаја у нишама архитектонски обликованим (решетка, маска) и усклађеним са другим елементима на фасади. |
| услови за ограђивање парцеле | - Дозвољено је ограђивање парцеле. - Максимална висина ограде је 1.5m са парапетом до 0.6m. - Капија се не сме отварати ка саобраћајници. |
| минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром | - Објекат мора имати прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону мрежу, топловодну или гасоводну мрежу. |
| инжењерскогеолошки услови | - Објекти високоградње могу се фундирати на армирано-бетонским темељним плочама и темељним тракама повезаним у оба правца по систему роштиља, уз потребне и неопходне мере замене и стабилизације темељног тла. Избор система градње и фундирања зависи од величине оптерећења на темељној спојници, дубине фундирања и подземних етажа, као и геометријских услова заступљених средина на микролокацији сваког објекта понаособ. - Изградњa саобраћајница се може извести уз коришћење материјала присутних квартарних седимената као подтло и насип трупа саобраћајница, уз предходно одстрањивање насутог тла. - Канали за изградњу инфрастуктурних објекта могу се запуњавати локалним материјалом, уз коришћење лесних и делувијално-пролувијалних седимената уз захтевану збијеност. - За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ број 101/15, 98/18 и 40/21). |
| Фазна реализација | - Дозвољена је фазна изградња објеката на парцели. - Све фазе морају бити дефинисане у пројектној документацији - Свака фаза треба да чини независну функционалну целину. - За сваку фазу неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг места у складу са нормативима за ту врсту намене. |
| посебни услови за спровођење | - Обавезна је израда урбанистичког пројекта за зону М4 у блоковима: 1, 5, 11.1, у складу са графичким прилогом План парцелације са смерницама за спровођење и поглављу 3. Локације које се спроводе урбанистичким пројектом, овог Плана. |

У складу са наведеним правилима важећег плана детаљне регулације, овим пројектом остварени су следећи урбанистички параметри:

Табела : Планирани и остварени урбанистички параметри

| Урбанистички показатељи | Планирано ПДР | Остварено ИДР |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Површина парцеле | 500 m2 | 2201 m2 |  |
| Ширина фронта | 20 m2 | 36.5 m |  |
| Број објеката | 1 | 1 |  |
| Максимална висина | - венца објекта је 25m у односу на нулту коту, при чему је венац објекта ограда повученог спрата. - слемена је 28m у односу на нулту коту. | 25,0 m 27,45 m |  |
| Положај објекта | узидан | Двострано узидан |  |
| Намена објекта | - Мешовити градски центар (комерцијални садржаји и становање). - Однос становања и пословања на парцели 0%-60%:100%40%. - Уколико се гради објекат висине венца 19m, дозвољен однос становања : пословања може бити 80% : 20%.“ - У приземљу објеката обавезно је планирање комерцијалних садржаја. | Стамбено – пословни објекат Становање 59,88% Пословање 40,12% - Приземље је намењено пословању |  |
| Индекс заузетости | макс. 60% (2201 х 0,6 = 1320,6 m2) | 59,52% (1310,1 m2) |  |
| Степен заузетости подземних етажа | макс. 80% (2201 х 0,8 = 1760,8 m2) | 1747,15m2 = 79,37 % |  |
| Слободне и зелене површине | мин. 40% (слободне) (2201 х 0,4 = 880,4 m2) | 40,48% (880,84 m2) |  |
|  | зеленило мин. 10% (2201 m2х0,1 = 22 m2) | 13,49% (297,81 m2) |  |
| Кота приземља | - Кота пода приземља је макс. 1.6m у односу на нулту коту. - Планирана је прилаз/рампа у приземљу за особе са инвалидитетом. | -+0.00 m од нулте коте (110,44 мнв) |  |
| Пословање (m2) | - | 3030,95 m2 |  |
| Број станова | - | 63 |  |
| Висина венца и слемена | максимана висина венца 25,0 Максимална висина слемена 28,0 | 25,0 m венац (135,44 мнв) 27,52 m слеме (137,96 мнв) |  |
| Удаљење од регулационе линије | 5,0 m од регулације Витановачке улице | 5,0 m од регулационе линије |  |
| Растојање од бочне границе парцеле | - 0.0 m | 0,0 m (двострано узидан објекат) |  |
| Растојање од задње границе парцеле | - 1/2 висине објекта, без обзира на врсту отвора. | 1/2 висине објекта (вис. венца 25,0 m) 12,5 m |  |
| Архитектонско обликовање | - Последња етажа се може извести као пун спрат или повучен спрат. - Повучени спрат се повлачи минимално 1.5m у односу на фасадну раван последњег спрата, према јавној површини. - Кров изнад повученог спрата планиран је као плитак коси кров (до 15 степени) са одговарајућим кровним покривачем. - Кота венца повучене етаже је максимално 3.5m изнад коте пода повучене етаже. - Кров се такође може извести и као раван („зелени“) кров насут одговарајућим слојевима супстрата и озелењен. | Последња етажа је повучен спрат. Повлачење последње етаже износи 1,5 m од уличне грађевинске линије. Кров изнад повученог спрата је раван. 3,5 m Кров је озелењен |  |
| Услови за ограђивање парцеле | - Дозвољено је ограђивање парцеле. - Максимална висина ограде је 1.5m са парапетом до 0.6m. - Капија се не сме отварати ка саобраћајници.- | Не ограђује се |  |
| Евакуација отпада | У 10 контејнера у оквиру парцеле. (према Условима ЈКП Градска чистоћа) | У 10 контејнера запремине 1100 литара смештених на платоу у уквиру пацеле, уз регулацију улице |  |
| Норматив за паркирање | - становање 1.1ПМ/стану; - трговина 1ПМ/50m2 нето продајног простора; - пословање 1ПМ/60m2 НГП; - пословне јединице 1ПМ/50m2 корисног простора (за пословне једнице мање површине од 50m2 је 1 ПМ/пословној једници); - угоститељство 1ПМ/два стола са 4 столице; - 5% за ОСИ | 63 х 1,1 = 69,3 3030,95 m2/60=50,54 - УКУПНО: (69,3+50,54 = 128,84) 129 ПМ 129 х 0,05 = 6,45 | У гаражи на три подземна нивоа укупно 18 ПМ 138 ПМ 8 ПМ за ОСИ |
| Бруто надземно Бруто подземно Бруто укупно | / | 8,6 х 1310,10 m2 = 11266,86 1747,15х4 m2 = 6988,6 18255,46 m2 |  |

  - Положај објекта на парцели

Дозвољена је изградња двострано узиданог објеката у оквиру зоне грађење.

Објекат је постављен на грађевинску линију дефинисану важећим планом, удаљену 5,0 m од регулације Витановачке улице.  ланирана је двострано узидан објекат.

Удаљеност задње грађевинске линије од задње границе грађевинске парцеле износи 12,  m што одговоара нормираном минимланом удаљењу од ½ висине објекта (висина венца је 25 m).

Зона грађења и положај објекта је приказана на графичком прилогу број Б2: Приказ зоне грађења''.

  - Регулационо нивелационо решење

Објекат је пшосатвљен на грађевинску линију дефинисану планом која се налази на 5,0 m од регулационих линија ка Витановачкој улици и планираној МРС на суседној парцели.

Задња грађевинска линија удаљена је од границе ГП1 12, m, односно 1/2 висину објекта (висиина венца је 25,0 m).

Подземна грађевинска линија се поклапа са грађевинском линијом ка регулацији, а ка задњој граници парцеле постављена је тако да задовољава услов максималног заузећа подземном гаражом од 80% површине парцеле.

Кота приземља за становање и пословања је 0,00 m изнад нулте коте и налази се на апсолутној коти 110,44 мнв.

Ка регулационој линије висина венца објекта (висина ограде повученог спрата) је на апсолутној коти 135,44 и  износи 25,0 m.

Највиша тачка крова (висина слемена објекта) је 27,52 m и налази се на апсолутној коти 137,96мнв.

Последња етажа је повучен спрат. Повлачење последње етаже износи 1,5 m од грађевинске линије ка Витановачкој улици. Кота пода повученог спрата је на апслоутној коти 134,11мнв (+23,67), а кота венца повученог спрата је +137,61 (+27,17), односно кота венца повученог спрата је 3,5 m изнад коте пода повученог спрата.

Објекат има спратност 4По+П+7+Пс.

Кров је раван, озелењен.

  - Инжењерско геолошки услови

Према докуменатацији из плана, терен је погодан за урбанизацију.

Током извођења радова на ископу темеља и изградњу подземних етажа обезбедити ископ и постојеће суседне објекте од утицаја и могућих оштећења.

У даљој фази пројектовања неопходно је извршити детаљна геолошка истраживања терена у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Службени гласник РС'' бр. 101/15, 95/18 и 40/21).) као и Правилником о садржини Пројекта геолошких истраживања и Елабората о резултатима геолошких истраживања (''Службени гласник РС'' бр. 51/96 и 45/19).

  - Саобраћајне површине

Приступ грађевинској парцели ГП1 за пешаке и возила је из Витановачке улице.

За потребе паркирања корисника за пројектоване капацитет потребно је обезбедити укупно 129 ПМ према следећим нормативима:

- 1,1 ПМ по стану (1,1 пм/стану х 63 станова = 69,3 ПМ)

- 1 ПM на 60 m2 нето површине пословања или 1 ПM по пословној јединици кад је јединица мања од 50 m2 (3030,95 m2 х  1ПМ/60m2 = 50,54 ПМ)

Укупан поребан број паркинг места износи (69,3+50,54) 129

- 5% укупног броја паркинг места предвидети за ОСИ (129ПМ х 0,05 = 6,45ПМ)

Идејним решењем је у подземној гаражи на четрири нивоа остварено 138 ПМ од којих је 8 за потребе ОСИ.

Позитивно мишљење надлежног органа на предложено саобраћајно решење године саставни је део овог пројекта.

- Секретаријат за саобраћај бр. IV-08 бр. 344.6-108/2023 од 03.07.2023. . године

  - Комунална инфраструктура

2.7.1.	 Водовод

Локација предметног урбанистичког пројекта припада другој висинској зони београдског водоводног система. У постојећем стању, не постоји изграђена водоводна мрежа

Према прибављеним Условим надлежног ЈКП „Београдски водовод и канализација“ објекат прикључити на водоводну мрежу планирану важећим планом, након њене изградње иил прикључком на постојећу водоводну мрежу ПЕ Φ160  изграђену на раскрсници Витановачке и Краљевачке улице. Минимални пречник нове уличне мреже је Φ150 mm, а максимални прикључак је пречник Φ100 mm са максималном димензијом водомера Φ80 mm.

Прикључак дефинисати на основу хидрауличног прорачуна.

Предвиђене су раздвојене инсталације и то за: санитарну воду стамбеног дела, санитарну воду пословног дела, противпожарну воду, унутрашњу хидрантску инсталацију, спринклер и др., као и хоризинталних индивидуалних водомера за раздвајања корисника. Техничке просторије водовне мреже смештене су на другом подземном нивоу објекта.

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број А-415/2023 од 12.06.2023. године

2.7.2.	 Канализација

Локација предметног урбанистичког пројекта припада централном канализационом систему Београда где је заснован општи систем каналисања. Територија у контакт подручју није у потпуности каналисана, односно не постоји канализациона мрежа у контакту са парцелом ГП1.

За прикључење објекта покренути иницијативу код Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда за пројектовање и извођење планиране канализације.

При пројектовању новог прикључка према хидрауличном прорачуну придржавати се стандарда БВК, с тим да пречник цеви не сме бити мањи од Ф200 mm ни истог пречника као улични канал.

Прикључење на канализациону мрежу извршити преко кратког фекалног прикључка директно на улични колектор, са падом од 2-6 % и каскадом 60-300 cm у граничном ревизионом силазу.

Омогућити гравитационо отицање отпадних вода. Из подземних етажа које се не могу гравитационо прикључити предвидети препумпавање и упуштање отпадних вода у интерну канализацију објекта пре граничног силаза.

Отпадне воде са површина које су изложене замашћивању упустити у канализациони систем преко таложника масти и уља, пре ГРС.

Квалитет воде која се упушта у градску канализацију мора да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материјала у воде и роковима за њихово достузање, III Комуналне отпадне воде (,,Службени гласник РС'' број 67/11 и 48/12)

- Услови ЈКП ,, Београдски водовод и канализација'' број Д-195/2023 од 12.06.2023. године

2.7.3. 	Електроенергетска мрежа

Напајање електричном енергијом вршиће се из планиране ТС10/0,4 kV, смештене на првом подземном нивоу у објекту, прикључењем на принципу улаз-излаз на постојећи 10 kV вод, везу ТС10/0,4 kV ,,Витановачка 44'' (регистарски број  В-275) до ТС10/0,4 kV ,,Браће Јерковића бр 44 (регистарски број  В-1155).

За прикључење планираног објекта на електроенергетску мрежу планирати водове проводницима типа XPOO-A 3x150+70mm2.

Постојеће електроенергетске каблове који су угрожени изградњом по потреби изместити или заштитити у сарадњи са ЕДС.

Предвиђена је уградња трофазних бројила за све потрошаче у обекту.

Ближи услови за повезивање и пројектовање биће достављени у поступку обједињене процедуре.

- Услови Електродистрибуције Београд број 80110, ВВ, 2522/23 од 10.07.2023. године

2.7.4.	 Телекомуникациона мрежа

Постојећи тк објекти (тк канализација и тк каблови)  су изграђени дуж тротоара и слободних јавних површина полагањем у тк канализацију.

Приступну тк мрежу реализовати GPON  технологијом у типологији FTTH полагањем приводног оптичког кабла до објекта и монтажом опреме у њему.

За уградњу опреме предвиђена је засебна техничка просторија на другом подземном нивоу са непрекидним напајањем за активну оптуичку тк опрему, уземљењем и вентилацијом.

До сваког потрошача предвидети полагање 4 оптичка влакна.

За добијање услова за прикључење објекта на тк мрежу обавезно је подношење писменог захтева.

- Услови Телеком Србија број 239875/2-2023 од 30.06.2023. године

2.7.6.	Загревање објекта

Предвиђено је грејање прикључењем на топловодну мрежу даљинског система загревања.

У регулацији улице Браће Јерковић положен је топловод ф273.0/400 на који је могуће прикључење полагањем дистрибутивног топловода дуж Витановачк улице у складу са важећим Планом.

Прикључење на даљински систем грејања се врши преко подстанице смештене у објекту на другој подземној етажи. Просторију за смештај подстанице има прикључак на воду, струју и канализацију, као и несметан приступ за унишење и изношење опреме. Предвиђене су одвојене просторије за стамбени и пословни део објекта.

- Услови ЈКП Београдске електране број RI-42844/23 од 14.06.2023. године.

  - Зелене површине

Минималан проценат слободних зелених површина на парцели је 40% (остварено 40,48 %). При томе, минимални проценат зелених површина у директном контаку са тлом (без подземних објекта или њихових делова) је 10% (остварено 13,49%). Планирани нормативи су задовољени.

Локација је низграђена, обрасла самониклом разнодобном листопадном и жбунастом  вегетацијом без вредних примерака високе вегетације. У складу са наманом објекта планира се затравњивањем слободних површина без садње високог растиња. На местима на којим је то могуће, планирати садњу полеглог и ниског украсног растиња. За садњу изабрати врсте еколошки прилагођене намени простора. Зелене површине имају примарни декоративни карактер.

Предвиђен је раван, зелени кров са слојевима супстрата који обезбеђују повољне услове за вегетацију.

У даљој разради обавезна је израда Пројекта пејзажног уређења.

- Услови ЈКП ,,Зеленило Београд'' број 11784/1 од 14.06.2023. године.

  - Заштита животне средине

У циљу заштите животне средине урбанистичким и архитектонско-грађевинским решењима елиминисани су или минимизирани могући штетни утицаји.

Ради заштите од екстремних климатских утицаја, предвиђене су све одговарајуће грађевинско - техничке мере заштите као што су термоизолација зидова, кровова, употреба брисолеја, засена и сл..

Планирано је прикључење будућих садржаја на све комуналне инфраструктурне системе осим топловода. Грејање је предвиђено на електричну енергију.

Даљом разрадом пројекта, кроз израду техничке документације применити техничке услове у складу са Техничким условима за пројектовање зграда (Акустика у зградарству) СРПС У.Ј201:1990.

У току извођења радова планирати: сакупљање, разврставање по типу и пренос на предвиђену локацију отпадног материјала.

  - Заштита непокретних културних добара

Простор који се налази у обухвату пројекта се не налазио у обухвату подручја проглашеног за културно добро и не ужива статус заштите.

Уколико се приком извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке или друге покретне налазе инвеститор и извођач  радова су дужни да одмах, без одлагања обуставе  све радове и о томе обавесте Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузму мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан по члану 110 Закона о културним добрима  (Службени гласник РС, бр.71/94, 52/11-др закон и 99/11-др закон), да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добара, до предаје на чување овлашћеној установи заштите.

  - Евакуација отпадака

Према Условима ЈКП Градска чистоћа, за одлагање комуналног отпада потребно је набавити 10 контејнера запремине 1100 литара и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45м. Судове за смеће се постављају на избетонираним платоима у оквиру парцеле непосредно уз приступну саобраћајницу тако да се осам судова налази уз приступ у стамбени, а два уз приступ у пословни део објекта.

У контејкнере одлагати само отпад састава као кућно смеће. Остали отпад скупљати у посебне судове који ће бити пражњени по потреби корисника и посебно склопљеном уговору са изабраним оператером.

Локацију судова за смеће приказати у пројектној документацији а при техничком пријему је неопходно присуство стручне екипе ЈКП ,,Градска чистоћа''.

- Услови ЈКП ,,Градска чистоћа'' број 11784/1 од 13.07.2023. године

  - Заштита од елементарних непогода и обезбеЂење потреба НО

У циљу заштите од потреса планирани објекат реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката Високоградње у сеизмичким подручјима  (“Сл.лист.СФРЈ” бр.31/81, 49/82, 29/83 и 52/90).

Ради заштите од пожара објекат реализовати у складу са одредбама следећих прописа:

- Закон о заштити од пожара (Сл. гласник СРС, бр. 111/09, 20/15, 87/2018 и 87/2018)

- објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу, која се по протоку и притиску воде у мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (,,Службени гласник РС'', бр. 3/2018).

- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката

- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Сл.лист СФРЈ бр. 7/84),

- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53, 54/88 и 28/95)

- Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96),

- Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода ("Сл. лист града Београда" бр.14/77),

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр.10/90)

У поступку издавања Локацијских услова обавезно је прибављање Услова са аспекта мера заштите од пожара и експлозија од Управе противпожарне полиције.

  - ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Објекат је по намени стамбено-пословни, спратности 4По+П+7+Пс.

Идејно решење објекта урадио је  ,,МАРНИК” д.о.о. Београд, Кондина 1а, одговорни пројектант дипл. инж арх. Никола Налетина.

Идејно решење и технички опис, као и табеларни приказ планираних садржаја по етажама саставни су део овог пројекта и приложени су у виду засебног сепарата.

  - Смернице за спровоЂење

Сходно одредбама чл.60. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон , 9/20, 52/21 и 62/23),  овај урбанистички пројекат је основ за издавање локацијских услова.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Љубомир Бошковић,

дипл. инж. арх.